# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 美江·尚书府建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市美江房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢伟 |  |  |  |  | 联系人 | 聂志华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇精密新世纪花园16栋119号湖南省岳阳市湘阴县文星镇精密新世纪花园16栋119号湖南省岳阳市湘阴县文星镇精密新世纪花园16栋119号湖南省岳阳市湘阴县文星镇精密新世纪花园16栋119号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15873157201 |  | 传 真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 410500 |  |
| 建设地点 | 湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及 代 码 |  |  | K7010房地产开发经营 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 81986 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 28695.1（35%） |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 120000 | 其中：环保投资(万元) |  | 1596 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.33% |
| 投产日期 |  | 2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1项目背景 湘阴县是长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县。近年来，湘阴县经济社会发展迅速，城市规模不断扩大，房地产的开发经营已成为湘阴经济的支柱产业之一。 本项目建设的必要性：①关系到国计民生，关系到大众的需求。②现在房地产供需矛盾突出，供不应求，需要增加供应量。③是调控房价的需要，是满足人民需求的需要，是社会经济发展的需要。 为了满足湘阴县快速发展的需要，岳阳市美江房地产开发有限公司拟在湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路以北建设美江·尚书府建设项目，项目场地东面为原吉路，南面为长岭路、西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路）。 项目总投资120000万元，总用地面积81986m2，总建筑面积307103.59m2，建设16栋高层，其中建设2栋（1#、2#）32F高层住宅、2栋（3#、4#）27F高层住宅、8栋（5#、6#、7#、9#、12#、13#、14#、16#）33F高层住宅、2栋（10#、11#）24F高层住宅、2栋（8#、15#）30F高层住宅，规划总停车位1845个，其中地上停车位470个和地下停车位1375个。项目计划于2019年5月动工，预计2022年4月建设完成。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照生态环境部1号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目分类归属于“三十六、房地产 106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等，需自建配套污水处理设施的需要编制环境影响报告表” 。本项目需自建配套污水处理设施，因此项目需要编制环境影响报告表，为此，岳阳市美江房地产开发有限公司特委托我公司（苏州合巨环保技术有限公司）承担美江·尚书府建设项目环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查。 1.2编制依据 1.2.1 法律、法规及条列： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2018.10.26修订并施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018.1.29起施行） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29修正版） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版） （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正，2018.1.1起施行） （6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版） （7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订） （8）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正） 1.2.2导则及有关技术文件： （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016) （2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） （3）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （6）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010） 1.2.3其他文件: （1）《湘阴县城总体规划》（2009-2030） （2）《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号） （3）《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号） （4）《岳阳市大气污染防治2016年度实施方案》（岳环发【2016】15号） （5）《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号） （6）《岳阳市湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（岳政办发【2016】31号） 1.3、项目基本情况 项目名称：美江·尚书府建设项目； 建设单位：岳阳市美江房地产开发有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路北侧（东经112.918259，北纬28.691914）； 用地面积：总占地面积81986m2 ，总建筑面积307103.59m2； 总投资：120000万元，其中环保投资1596万元，占总投资的1.33%； 周边环境概括：东面为原吉路，南面为长岭路、西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路）。 1.4 主要建设内容 本项目规划项目总用地面积81986m2，总建筑面积307103.59m2，项目为纯住宅，无商业建筑，其中建设2栋（1#、2#）32F高层住宅、2栋（3#、4#）27F高层住宅、8栋（5#、6#、7#、9#、12#、13#、14#、16#）33F高层住宅、2栋（10#、11#）24F高层住宅、2栋（8#、15#）30F高层住宅，规划总停车位1845个，其中地上停车位470个和地下停车位1375个，并配套道路、绿化、供电、管网设施及相应的配套服务设施等。拟建工程建设内容见表1-1。 表1-1拟建工程主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 住宅; 2栋（1#、2#）32F高层住宅、2栋（3#、4#）27F高层住宅、8栋（5#、6#、7#、9#、12#、13#、14#、16#）33F高层住宅、2栋（10#、11#）24F高层住宅、2栋（8#、15#）30F高层住宅，建筑面积307103.59m2. 公用工程; 停车位; 共1845个，其中地上470个，地下1375个. 给水; 市政给水管网供给. 排水; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后①在原吉路污水管网接通前先经自建一体化污水处理系统处理达标后自流排至新世纪大道管网，最后进入湘江，②在原吉路污水管网接通后，经原吉路污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江。. 燃气; 接市政天然气. 供电; 采用二路10kV电源供电，接市政线路，项目设置1套400kw柴油发电机组作为备用点源. 环保工程; 废水; 隔油池、化粪池、一体化污水处理系统. 废气; 油烟净化器、油烟竖井、地下车库排风机. 雨污管网; 经雨水管收集后排入市政雨水管网. 垃圾收集站; 地埋式垃圾收集站设置在西南面绿化带内，各住宅楼附近设置垃圾桶. 绿化景观; 道路两侧及建筑周围绿化，绿化率为35%. - 1.5主要经济技术指标 项目经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目经济技术指标 面积; 单位; 备注. 净用地面积; 81986; m2. 总建筑面积; 307103.59; m2. 计容总建筑面积; 262133.2; m2. 住宅总面积; 259997.86; m2. 配套总面积; 2135.36; m2. 其中; 物业用房; 830.63; m2; 10万以下按5‰配；以上, 10万以内按5‰配,超过部分按3‰配. 社区用房; 1304.73; m2; 总建面5‰配. 公建总面积; 2135.36; m2. 不计容建筑面积; 44970.37; m2. 地下部分; 地下室总面积; 44970.37; m2. 普通车库; 44970.37; m2. 机动车车位数; 1845; 个; 0.7个停车位/100m2的建筑面积. 其中; 地下车位; 1375; 个. 地面车位; 470; 个. 建筑基地面积; 11322.45; m2. 高层住宅; 259997.86; m2. 绿地面积; 28695.1; m2. 建筑密度; 13.81; %. 总容积; 3.197; /. 绿地率; 35; %. 总户数; 2040; 户. 总人数; 6528; 人; 3.2人/户. - 1.6主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 消防栓给水加压泵; XBD10/40-SLH; 14台; Q=40L/s H=50m. 2; 自动喷水加压水泵; XBD12/30-SLH; 14台; Q=30L/s H=75m. 3; 增压稳压设备; ZWL-I-XZ-10; 2套. 4; 潜水排污泵; 80QW40-15-4; 4台; Q=40m3/h H=15m. 5; 住宅无负压供水设备; 80ZWG2/APV16-40; 14台; Q=16m3/h H=42m. 6; 通风消防单速 轴流风机; HTF(A)-I-4.5; 14台. 7; 通风消防双速 柜式离心风机; HTFC-II-25-2; 14台. 8; 变压器; 干式; 2台. 9; 发电机组; AFM354C; 1套. 10; 地埋式一体化污水处理装置; /; 1套; 设计规模为1000m3/d. 1.7 工程主要建筑原辅材料 项目工程主要原辅料见表1-4。 表1-4 工程主要建筑原辅材料一览表 编号; 配套; 数量; 来源; 备注. 1; 混凝土; 76866m3; 外购; 商品混凝土. 2; 钢筋; 18087t; 外购; -. 3; 环保砖; 672万块; 外购; -. 4; 模板; 72万m2; 外购; -. 1.8总平面布置 本项目规划总用地面积81986m2。2#、6#、9#、13#、15#布置在项目东侧。3#、4#、10#、11#、8#布置在项目南侧，1#、5#、7#、12#、14#、16#布置在项目的西侧，沿项目所在地外围布局减少建筑密度，增加绿地面积，从而保证良好的外部居住条件，同时项目中部也能够为小区居民创造良好的活动场所和休闲场所。 项目设置3个地下车库出口，分别在东侧、北侧、西侧。行人出口设置在东侧、北侧、西侧。小区内部道路组团路以景观步道形式来组织，最大限度的与景观融合。小区出入口设置基本为人车分流设置，布置入口形象广场，车辆就近入库，且对高层的停车区域进行有效的分区，保证了各自停车区域的独立性，小区内部人车分流。 项目平面布局详细见附图2平面布局图。 1.9公用工程 1.9.1给水 根据现场调查，市政给水管网已覆盖至项目周边，市政给水管网主管位于一原吉路公路沿线。本项目从用地东侧的原吉公路接出DN200的给水管，经总水表后接入用地红线。在红线内构成环状供水管网，为小区生活及消防用水供水，供水压力为0.25MPa。 （1）给水系统 地上4层及以下由市政给水管网直接供给，地上5层及以上采用变频调速供水泵组加压供水。建筑外设总水表，建筑内住宅一户一表计量。每层设管井水表井。本项目不设置二次供水。 室外消火栓系统由市政给水管网直接供给。室内消火栓系统由地下室的消防水池、消火栓加压泵、屋顶水箱及增压稳压装置组成。 （2）用水量 项目用水包括住宅居民用水、绿化、不可预见用水等。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），住宅生活用水为160L/人·d，本小区居住人数为6528人，时间按365天计。根据DB43/T388-2014《湖南省用水定额》，计算项目用水量，计算结果如下表所示。 根据建设方提供的资料，本项目用水情况详见表1-5。 表1-5 项目用水情况一览表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水标准; 日用水量; 年用水量（m3/a）. 1; 住宅用水; 6528人; 160L/（人·d）; 1044.48 m3; 381235.2. 2; 绿化用水; 28695.1m2; 2L/（m2·d）; 57.3902m3; 2984.2904. 小计; 1101.8702 m3; 384219.49. 3; 未预见水量和管网漏失水量; 按生活日用水量10%计算; /; 110.187m3; 38421.949. 用水量合计; 1212.0572m3; 422641.439. 3; 污水产生量=（总用水量-绿化道路浇洒）×80%; 923.73 m3; 335725.719. 备注：绿化浇水按每周一次即全年52次计算，居民按365天计。. 1.9.2排水 项目采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；建筑物内采用粪便污水专用管道系统，通过化粪池处理后①在原吉路污水管网接通前先经自建一体化污水处理系统处理达标后自流排至新世纪大道管网，最后进入湘江，②在原吉路污水管网接通后，经原吉路污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江。 本项目生活用水量为1212.0572m3/d，生活污水产生量按（总用水量-绿化道路浇洒）×80%计，则生活污水量为923.73m3/d（335725.719m3/a）。 项目营运期水平衡见下图： 图1-1 项目营运期水平衡图(m3/a) 1.10、用电工程 本工程属于一类高层建筑，其中住宅照明属于三级负荷，消防设施、应急照明、消防电梯、客梯、生活水泵、消防泵、属于一级负荷。根据湘阴供电部门要求，本小区住宅及配套地下室采用公专变相结合的供电方式，住宅户内采用公用变压器供电，其他负荷采用专用变压器供电。小区采用双回路供电方式，同时接入湘阴县电力部门的电路，并设置400kw备用柴油发电机1台（位于地下室），保障居民用电。 根据小区建筑的分布情况及用电负荷的情况，本小区在地下室设置专用变配电房。供电部门提供两路10KV高压电源回路，用电缆引至负一层的高压配电房，经过分配后至三处专用配电房。在地下室适当位置预留公变间或室外箱变位置。本环评要求在变电站进出口设置电磁辐射警示标志牌要求。 1.11、空调及通风工程 （1）空调系统 项目为纯住宅，采用分体空调，项目不设置中央空调。 （2）通风系统 项目住户厨房油烟经抽油烟机处理后分别通过专用排烟管道屋顶高空排放。 地下车库通风系统包括排风系统和排烟系统，地下车库通风换气按4次/h设计，排烟系统按6次/h设计，平时通风与防排烟系统合用，火灾时自动切换至排烟状态，水泵房设平时机械通风，换气次数按4次/小时计算。机械补风通风口位置设置在距离住宅楼3米以上，且位于小区绿化带隐蔽处。 （3）能源供应 根据现场调查，市政天然气管网已覆盖至项目区域，主管网位于原吉路沿线。项目天然气管道从原吉路路沿线接入，项目统一安燃气管道入户，每户设计量表。因此本项目接入天然气管网是可行的。项目能源全部使用天然气、电等清洁能源。 1.12、项目建设进度及人员安排 项目计划开工时间为2019年5月，预计2022年4月建设完成。工程作业方式为连续性施工，施工范围为项目用地红线内范围。施工期劳动员工500人。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，项目所在地现状为山地，没有居民建筑，不涉及拆迁，无原有污染源和环境问题。 根据现场调查表明，项目拟建地块为不规则四边形山地，周围环境较简单，项目东面为原吉路，南面为长岭路、西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路），周边无工业污染源，项目运营期周边城市道路对项目造成的影响主要为项目东侧原吉路上的交通噪声、振动、汽车尾气以及扬尘污染源。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘江、资江两水尾间，洞庭湖南岸，东经112°30′20″-113°01′50″、北纬28°30′13″-29°03′02″ ，东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原管理区，南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、湖南省总面积的0.75%。湘阴县辖14个乡镇和2个街道办事处（拟设），地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻湖南省省会长沙，县城距长沙中心城区38公里，处于“长株潭”半小时经济圈内，湘阴县是“长株潭”地区沿湘江、过洞庭湖、经长江出海的必经通道，既是“长株潭”城市群沿江北上在洞庭湖的“大码头”，也是岳阳和武汉城市圈对接“长株潭”城市群的“桥头堡。 本项目位于湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路北侧（东经112.918259，北纬28.691914），项目区域交通便利。具体地理位置见附图1。 2.2 地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 2.3地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 2.4 气候 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 2.5 水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南永州。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 2.6生态环境 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目场区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1大气环境 目前湘阴县环境保护局尚未公开发布城市环境空气质量达标情况，故本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据主要引用湘阴县环境保护局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》，数据如表3-1所示。 表3-1 湘阴县环保局监测站2018年空气质量指数统计表 测点名称; 统计 时间; 实测天数; 污染物日均值浓度月平均; AQI; 首要污染物; 优良天数; 优良率; 综合指数. SO2; NO2; O3; CO; PM10; PM2.5. 县环保局; 1月; 31; 9; 27; 62; 1.1; 68; 53; 73; PM2.5; 27; 87.1%; 4.30. 2月; 28; 11; 19; 91; 1.2; 78; 58; 79; PM2.5; 20; 71.4%; 4.54. 3月; 31; 9; 16; 99; 0.9; 54; 38; 54; PM2.5; 31; 100%; 3.62. 4月; 30; 6; 22; 99; 0.6; 70; 38; 60; PM10; 26; 86.7%; 3.96. 5月; 31; 5; 11; 89; 1.0; 49; 31; 49; /; 29; 93.5%; 3.06. 6月; 30; 8; 15; 111; 0.6; 37; 28; 59; O3; 24; 80.0%; 3.19. 7月; 31; 7; 10; 95; 0.7; 34; 26; 47; /; 31; 100.0%; 2.7. 8月; 31; 6; 9; 101; 0.7; 35; 28; 51; O3; 30; 96.8%; 2.67. 9月; 30; 9; 11; 107; 0.6; 43; 33; 56; O3; 29; 96.7%; 3.12. 10月; 27; 11; 22; 107; 0.5; 58; 44; 61; PM2.5; 28; 90.3%; 3.98. 11月; 30; 9; 29; 79; 0.8; 54; 42; 59; PM2.5; 29; 96.7%; 3.91. 12月; 31; 8; 30; 48; 1.4; 73; 56; 76; PM2.5; 24; 77.5%; 4.44. 年均值; /; 8; 18; 91; 0.8; 54; 39; 55; PM10; /; /; 3.69. 合计; 365; /; /; /; /; /; /; /; /; 328; 89.9%; /. 表3-2 湘阴县2018年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 不达标. PM2.5; 年平均; 39; 35. SO2; 年平均; 8; 60. NO2; 年平均; 18; 40. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 1; 160. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1—“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3—“采用HJ 663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。” 湘阴县环保局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。但根据已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度均不满足GB3095中浓度限值，故可判定2018年湘阴县的城市环境空气质量不达标。 3.2水环境 本项目受纳水体湘江。 （1）评价标准与评价方法 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，该段水体属渔业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，湘阴县环境监测部门对湘江设有乌龙咀常规水质监测断面和洋沙湖常规水质监测断面，本次环评采用这2个常规水质监测数据对该水体水质进行评价。评价方法采用背景值与评价标准比较，计算超标率、超标倍数。 （2）监测布点 湘阴县环境监测站对湘江设置了乌龙咀W1、洋沙湖W2二个断面。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （3）监测项目 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （4）监测时间与频率 监测时间： 2018年1月~5月 监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次 （5）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （6）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-3和3-4。 表3-3 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 2018.1.2; 2018.2.5; 2018.3.1; 2018.4.1; 2018.5.2. pH; 6.88~7.15; 7.13~7.21; 7.16~7.23; 7.18~7.5; 7.28~7.65; 0; 6~9. DO; 6.9; 7.0; 7.; 7.4; 6.7; 0. ≥5CODCr; 12; 12; 12; 12; 12; 0; ≤20. BOD5; 2.5; 2.5; 2.4; 2.4; 2.3; 0; ≤4. NH3-N; 0.76; 0.92; 0.93; 0.41; 0.25; 0; ≤1.0. 总磷; 0.06; 0.03; 0.02; 0.07; 0.04; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 7933; 7933; 6667; 9200; 9200; 0; ≤10000. 表3-4 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 分析或测试结果; 平均 值; 超标率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.25; 6.05; 6.56; /; 0; 6~9. DO; 6.71; 6.48; 6.34; 6.51; 0; ≥5. CODCr; 12.2; 10.9; 11.8; 11.6; 0; ≤20. BOD5; 2.44; 2.18; 2.36; 2.33; 0; ≤4. NH3-N; 0.641; 0.654; 0.647; 0.647; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094; 0.105; 0.111; 0.103; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2000; 3500; 3500; 3067; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.3 声环境 为了解本项目附近区域声环境现状，本项目于2019年4月8-9日对项目四界声环境质量进行了现场监测。 （1）监测因子：连续等效A声级 （2）评价标准：项目东、南、西、北侧声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 监测结果与评价：声环境现状监测及评价结果见表3-5。 表3-5 声环境现状监测及评价结果（单位：dB（A）） 测点编号; 监测位置; 采样时间; 检测结果 Leq. B(A); 昼间; 夜间. N1; 东面场界外1m; 4.8; 55.3; 45.2. 4.9; 55.9; 40.8. N2; 南面场界外1m; 4.8; 47.8; 41.5. 4.9; 49.1; 40.3. N3; 西面场界外1m; 4.8; 44.3; 42.6. 4.9; 43.9; 42.8. N4; 北面场界外1m; 4.8; 42.4; 40.9. 4.9; 41.5; 39.9. 由监测结果可知，项目四周各监测点昼夜噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于湘阴县湘阴县文星镇原吉路以西，场地东临原吉路，南面为长岭路，西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路）。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 筲箕塘居民点; 112.912852; 28.694565; 居民; 约30户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 370m-480m. 红旗小区; 112.914855; 28.692069; 约200户; W; 约150m. 代家屋居民区; 112.913319; 28.692261; 约100户; SW; 238m-380m. 嘉雅豪园; 112.914848; 28.690807; 约150户; SW; 约320m. 湘阴华雅医院; 112.915179; 28.689703; 医院; 约300人; S; 约400m. 城东实验学校; 112.916537; 28.688690; 学校; 约3600人; S; 约380m. 机关幼儿园（计划19年8月开园）; 112.917259; 28.692643; 约100人; S; 紧邻. 湘阴县人民法院; 112.916538; 28.689886; 行政机关; 约100人; S; 220m-320m. 湖南建工集团三公司; 112.919683; 28.688986; 企业; 约100人; SE; 约350m. 表3-8 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 湘江; W; 约2400m; 大河; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 机关幼儿园 （计划19年8月开园）; S; 紧邻; 约100人; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 红旗小区; W; 约150m; 约200户. 生态环境; 评价分为内树林、山体等. 主要环境保护目标图：

# 4评价适用标准

| 环 境质量标准 | 1、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 标 准; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准; SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70μg/ m3 150μg/ m3. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35μg/ m3 75μg/ m3. CO; 24 小时平均 1 小时平均; 4mg/m3 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160μg/m3 200μg/m3. 2、水环境标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; DO; 石油类; SS. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≥5; ≤0.05; /. 3、声环境 项目所在地厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类（临原吉路公路一侧）声环境功能区标准。具体相关标准值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》限值单位：dB（A） 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 5. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：①在原吉路污水管网接通前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，具体标准值见表4-4；②在原吉路污水管网接通后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（具体标准值见表4-4）及管网接纳标准。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996）(摘录) 单位：mg/L， pH无量纲 序号; 污 染 物; 适 用 范 围; 一级标准; 三级标准. 1; pH; 一切排污单位; 6~9; 6~9. 2; 悬浮物(SS); 其他排污单位; 7. 4003; 五日生化需氧量 (BOD5); 其他排污单位; 20; 300. 4; 化学需氧量 (CODcr); 其他排污单位; 100; 500. 5; 氨氮 (NH3-N); 其他排污单位; 15; 25. 6; 动植物油; 一切排污单位; 10; 100. （2）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准；餐饮业油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），备用柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/ m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级的标准；垃圾站执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 表4-5大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; SO2; 0.4. 2; NOX; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表4-6饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; /. 净化设施最低去除效率(%); 60. 表4-7 厂界无组织恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 评价因子; 臭气浓度; H2S; NH3; 标准来源. 标准值; 60（无量纲）; 0.06; 1.5; GB14554-93二级标准. - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2、4a类（临原吉路公路一侧）标准，具体相关标准值见表4-3。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 标准限值. 昼间; 夜间. 70; 55. - 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 | 本项目生活污水排放量为335725.719m3/a根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准COD：100mg/L，NH3-N：15mg/L。则项目COD总量为33.6t/a，NH3-N总量为5.1t/a。本项目为房地产开发项目，项目废水主要为生活污水。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： 5.1.1施工期工艺流程及产污节点 本项目工程污染源产生节点见图5-1。 噪声、扬尘、建筑垃圾 噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水 规划设计 场地平整 建筑施工 商品房出售 居民入住 生活噪声 设备噪声 车辆噪声 生活垃圾 油烟废气 汽车尾气 垃圾收集站异味 生活污水 图5-1 施工流程及产污工序图 施工期工艺流程说明： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、基础施工、主体施工、装修四大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，基础施工过程采用液压打桩机进行基础打桩，场地内设置临时施工场地。 5.2污染源强分析 5.2.1施工期污染源分析 1、施工期主要污染源分析 （1）大气污染 项目施工过程中的气型污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气以及装修阶段装修材料挥发出的少量有机废气。 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。一般在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，对人体健康产生一定影响。一般每平方建筑面积使用涂料油漆等装修材料的量约为0.3kg，则项目涂料油漆等装修材料用量约92.13t。目前室内装修涂料主要使用水性环保涂料，其他非水性涂料使用量以40%计。非水性涂料的有机溶剂含量以40%计，则约有14.74t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要分散在装修阶段3个月以内，为间歇无组织排放。 （2）生活污水和施工废水污染 A生活污水 项目施工期生活污水按施工高峰期人员为500人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为40m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为32m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 B施工废水 施工作业废水主要为施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，水中污染因子主要为COD和SS，浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L，施工作业废水经沉淀后回用或达标排入市政污水管网。 施工废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土、泥沙、水泥和油类等各种污染物。 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为307103.59m2，则整个工程用水量约为337813.949m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工总废水产生量约为16890.7m3，施工期为36个月，则施工废水产生量为15.72m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为94.32g/d，SS为6288g/d。 C、施工过程对地下水的影响 项目所在区域地下水较丰富。项目施工期开挖地下室可能会遇见地下水，在施工过程中采取一定支护防渗等措施，有效地阻止污染物的垂直下渗，在正常情况下可排除对地下水形成新的污染源；项目施工期不使用地下水，项目建设对地下水流场影响不大。 （3）噪声污染 建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输交通噪声。项目各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 设备; 单机最. 噪声值dB（A）（距声源5m处）1; 土方; 推土机; 86. 2; 土方; 装载机; 90. 3; 土方; 挖掘机; 84. 4; 土方; 翻斗机; 85～90. 5; 土方; 压路机; 90. 6; 打桩; 钻孔机; 90. 7; 打桩; 打夯机; 95. 8; 打桩; 打桩机; 100. 9; 打桩; 空压机; 95. 10; 结构; 振捣机; 80～90. 11; 结构; 电焊机; 85. 12; 装修; 电锯; 90. 物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见表5-2。 表5-2 各阶段的车辆类型与声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级. dB(A)土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要设备; 轻型载重卡车; 7. （4）固体废物污染 本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的施工建筑垃圾、生活垃圾等。本项目建设场地无拆迁建筑，因此没有拆迁建筑垃圾产生。 土石方：施工期主要进行土石方工程，包括土方开挖等。项目地下建筑面积为44970.37m2，根据建设方提供的资料，项目深度按4.5m估算，项目挖方量约202366.665m3（包括表土），回填土方量约50950.89m3，弃土产生量约为151415.775m3。弃土弃方按照湘阴县渣土管理办公室要求运至指定地点堆存。 本项目土石方估算情况如下表5-3： 表5-3 土石方估算一览表（单位m3） 建设阶段; 挖方量; 填方量; 借方; 弃方. 土方开挖; 202366.665; 50950.89; 0; 151415.775. 合计; 202366.665; 202366.665. 根据相关经验系数，建筑垃圾产生按30kg/m2计，本项目总建筑面积为307103.59m2，施工阶段建筑垃圾产生总量为9213.1077t。 项目施工人员平均按500人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间36个月，则施工人员生活垃圾量约为270t。 5.2.2营运期污染源强分析 （1）废水 本项目污水主要为日常生活污水（住户、物业等），生活污水排放量为生活污水量为923.73 m3/d（335725.719 m3/a） 项目生活污水排放量为923.73m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，污染物浓度为COD300mg/L，BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，SS200mg/L、动植物油30 mg/L。 本项目实行雨、污分流制，屋面雨水采用外排水系统，直接排入小区雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟。场地雨水由设在道路上的雨水口收集，经排水管网直接排入原吉路公路沿线的市政雨水管网，最终进入湘江。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后①在原吉路污水管网接通前先经自建一体化污水处理系统处理达标后自流排至新世纪大道管网，最后进入湘江，②在原吉路污水管网接通后，经原吉路污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江。项目污水各污染物产生及排放量见表5-4。 表5-4 本项目废水产排情况汇总表 废水; 排放量 （m3/a）; 污染 因子; 产生情况; 化粪池预处理后排放情况; 经污水处理厂/一体化污水处理设施处理后排放情况. 浓度（mg/L）; 量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 量 （t/a）. 生活污水; 335725.719; COD; 300; 100.72; 250; 83.93; 50; 16.79. BOD5; 200; 67.15; 150; 50.36; 20; 6.7. SS; 200; 67.15; 100; 33.57; 20; 6.7. NH3-N; 30; 10.07; 25; 8.39; 5; 1.68. （2）废气 本项目废气主要来源于居民厨房油烟废气、天然气废气、地下车库汽车尾气、备用柴油发电机废气以及垃圾收集站臭气，自建污水处理设施的臭气。 ①居民厨房油烟废气 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。居民人均日食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本环评按平均以3%计，油烟废气均经过家庭油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，其油烟去除效率按60%计。该小区油烟产生与排放情况见表5-5。 表5-5 小区居民食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量 （kg/d）. 居民生活; 6528; 30; 195.84; 3.00%; 5.8752; 2.35008. 由此可见，该小区居民食用油消耗量为195.84kg/d，油烟产生量为5.8752kg/d（2.144t/a），排放量为2.35008kg/d（0.858t/a）。 小区住户家庭厨房采用天然气、电能作燃料，单灶产生的油烟浓度约为3.93~5.29 mg/m3，平均为4.71mg/m3，采用抽油烟机处理后由专用的排烟竖井排放，排放浓度为1.88 mg/ m3，小于2 mg/m3。 ②天然气燃烧废气 本项目营运期所用燃料主要为城市天然气。根据本项目《建筑设计规划方案》预测，居民用气考虑使用一台双眼灶及一台快速燃气热水器。根据资料，小区通过市政天然气管道供气。按照人均天然气用量74m3/人·年计，项目建成运行后年用天然气量约为48.3万m3。 以平均每户每天使用2小时计，项目小时天然气最大用量为661.64m3，小区日耗用量为1323.28m3。根据有关部门提供的每万标立方米天然气燃烧产生污染物量，计算本项目燃烧天然气产生污染物的量列于表5-7。 表5-7 本项目燃烧天然气污染物产生量 序号; 污染物 名称; 万标立方米天然气燃烧 污染物产生量（kg）; 污染物日产生量（kg）. 1; NOx; 18.43; 2.43. 2; SO2; 6.3; 0.83. 3; 烟尘; 3.02; 0.4. ③地下车库汽车尾气 汽车尾气1845个，其中地下停车位1375个，地面停车位470个。项目地面停车位分布较散，且通风条件好。地下室进出车辆产生的汽车尾气通过风机抽风后通过排风管道引至地面排放。地下车库排风口设在绿化带隐蔽处，排气口与项目住宅楼的距离均大于10m，排放口不朝向居民窗口。由于汽车尾气污染物浓度较小，排风口周围场地较为宽阔，排放的污染物不会在局部聚集。 ④备用柴油发电机废气 项目备用柴油发电机运行时会产生烟气，烟气中污染物排放参数见表5-6。 表5-6 燃油燃烧时污染物排放参数 污染物名称; SO2 （kg/t油）; NO2 （kg/t油）; 烟尘 （kg/t油）; 废气量 （m3/t油）. 排放系数; 2; 1.7; 0.714; 14050. 备用柴油发电机在停电及人防供电时使用，使用时间按15h/a计。本项目设有备用发电机1组，布置于地下室，功率为400kw，仅供消防及停电时使用。按每千瓦时油耗200g计，则发电机年耗油量为1.2t。根据燃油燃烧时污染物排放参数估算，项目柴油发电机烟气排放量16860m3/h，主要污染物SO2、NO2、烟尘的排放浓度分别为：7.12mg/m3，6.05mg/m3，2.55mg/m3；SO2、NO2、烟尘排放量分别为：2.4kg/a，2.04kg/a，0.86kg/a。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/ m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级的标准。本项目备用柴油发电机组能够达标排放。 ⑤垃圾收集站臭气 项目西南面绿化带内设置地埋式垃圾收集站，站内收集的垃圾长时间堆积会发酵变质散发恶臭异味。恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。垃圾收集站恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇等脂肪族类物质。此类恶臭气体废气污染物的排放方式呈无组织排放。 项目拟采用自然通风，同时应采取及时收集、及时清运等措施，使之对周边环境产生影响较小。 ⑥地埋式污水处理厂恶臭影响 小区内设有地埋式污水处理系统，处理项目生活废水，厂区污水处理过程中产生的恶臭气体，主要污染物为NH3及H2S。 （3）噪声 项目噪声主要有小区车辆噪声、设备噪声，小车匀速行驶时噪声一般为65～75dB（A），因停车场分散布置，且出车时间不一，所产生噪声污染有限。项目主要噪声源为风机、变压器、水泵等噪声设备，其噪声值详见表5-7。 表5-7 各类设备噪声强度 序号; 设备名称; 噪声值; dB(A)]. 设置位置1; 生活水泵; 60~75; 小区地下室一层水泵房. 2; 排风（烟）机; 60~75; 小区地下室一层车库、设备房、电梯机房等. 3; 送风机; 80~85; 小区地下室一层风机房. 4; 变压器; 60~70; 小区地下室一层变配电所. 5; 柴油发电机; 70~80; 小区地下室一层变配电所. （4）固废 本项目固体废物主要为生活垃圾。 小区住宅设计居住人数为6528人，生活垃圾按1kg/人·d计算，则小区生活垃圾产生量为6.528t/d，年产生量为2403.525t。 生活垃圾一般固废分别设立集中式垃圾收集点，经物业管理部门收集后，由环卫部门统一处理。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工场地 | 颗粒物 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | NOx、CO、THC | 少量 |  |
|  |  | 装修废气 | 醇、甲苯 | 少量 |  |
|  | 运营期 | 厨房油烟 | 油烟 | 2.144t/a 4.71mg/m3 | 0.858t/a 1.88mg/m3 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | NOx | 2.43kg/d | 2.43kg/d |
|  |  |  | SO2 | 0.83 kg/d | 0.83 kg/d |
|  |  |  | 烟尘 | 0.4 kg/d | 0.4 kg/d |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 备用柴油发电机废气 | SO2 | 2.4kg/a，7.12mg/m3 | 2.4kg/a，7.12mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 2.04kg/a 6.05mg/m3 | 2.04kg/a 6.05mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.86kg/a 2.55mg/m3 | 0.86kg/a 2.55mg/m3 |
|  |  | 垃圾收集站 | 恶臭 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭 | 少量 | 无组织排放 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水 | 少量 | 进市政管网 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 水量 | 335725.719m3/a | 335725.719m3/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L，100.72t/a | 50 mg/L，16.79t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L，67.15t/a | 20 mg/L，6.7t/a |
|  |  |  | SS | 200 mg/L，67.15t/a | 20 mg/L，6.7t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，10.07t/a | 5 mg/L，1.68t/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 9213.1077t | 指定地点消纳 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 270t | 当地环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置 |
|  | 运营期 | 住宅 | 生活垃圾 | 2403.525t/a |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 交通噪声 机械噪声 | 75～90dB（A） 80～100dB（A） | 达到声环境功能要求 |
|  | 运营期 | 住宅 | 社会噪声 | 60～85dB（A） |  |
|  |  | 水泵、交通 | 机械交通 | 60～75dB（A） |  |
| 主要生态影响： 项目施工期不可避免地造成土地开挖、植被的破坏以及水土流失，但只要严格落实施工期各项污染防治措施，做好施工结束的土地回填工作，按要求进行植被修复，可将影响降到最低。随着项目施工结束，施工期造成的生态影响也随之停止。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析及防治措施: 1、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填、建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地周边有居民区，项目南边为机关幼儿园（计划2019年8月开园），西南角为政府办公楼及医院、南边、西边均为居民点，施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘对周边敏感的的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《岳阳市大气污染防治2016年度实施方案》（岳环发【2016】15号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）、《岳阳市湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（岳政办发【2016】31号）： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档，靠近居民区的四周应设置不低于3.5米高围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路，建议将车辆进出口设置在项目东北侧，远离南边及西边的居民。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，施工过程每天洒水频次不低于4次/天，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （7）气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破等作业。 （8）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 （9）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程涂料油漆等装修材料用量约92.13t。目前室内装修涂料主要使用水性环保涂料，其他非水性涂料使用量以40%计。非水性涂料的有机溶剂含量以40%计，则约有14.74t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要分散在装修阶段3个月以内，为间歇无组织排放。。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 2、声环境影响分析 根据本项目施工方案，项目计划开工时间为2019年5月，预计2022年4月建设完成。 施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、混凝土输送泵、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。 施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下： Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1） [dB(A)] 式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)； r1——测定源强时的距离，m； r2——源强至预测点的距离，m； 多个声压级的平均值用下式计算： Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN 根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表7-1。 表7-1 主要施工机械噪声随距离衰减情况 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 振捣机; 90; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 翻斗机; 85; 76; 69; 65; 61; 58; 55; 51; 49. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从表7-1可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 根据周围环境调查，项目周围环境敏感点主要为南面紧邻的机关幼儿园（计划19年8月开园），项目施工过程中如将高噪声设备布置在场地中部，尽量远离周边居民及学校。对照表7-1可以看出，施工时，南侧机关幼儿园（计划19年8月开园）噪声值昼间超标。 项目施工期噪声对南侧机关幼儿园（计划19年8月开园）影响较大。因此，应加强施工管理，严格按照环境噪声管理的相关规定执行，最大程度减少施工噪声对敏感点的影响。 项目施工期应加强管理，合理安排施工时间，采取如下降噪措施，减少噪声对附近声环境敏感目标的影响： （1）合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～次日6：00居民正常休息时间内禁止施工。 （2）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。 （4）合理选择施工方法，尽量避免连续施工，合理布置施工现场。 （5）打桩施工，应使用液压打桩机，禁止使用蒸汽桩机、锤击桩机，夜间禁止打桩。 （6）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工工地中部或南部，尽量远离居民。 （7）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在远离居民一侧的地点施工时，可在临居民一侧设置单面声屏障。 （8）因施工工艺要求（如大体积混凝土浇注），必须进行连续施工并包括夜间施工时，应当向环保部门申请办理夜间施工审批手续。同时应加强管理，尽量减少人为喧哗等噪声、禁止车辆鸣笛、设置临时隔声屏障。还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 采取上述措施后，施工噪声对周围声环境的影响较小。由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声影响也自行消失。 3、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，项目施工期施工人员租用当地民房，产生的生活污水经化粪池处理后依托当地的污水管网外排至湘阴县第一污水处理厂处理，对区域水环境影响甚微。 施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。桩基工程的泥浆废水充分沉淀后，用于抑尘处理。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为6m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后回用，不外排。 ②加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 ③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 地下水环境影响：项目拟建地下室，根据建设单位提供的资料，基坑深约4.5m。本项目不属于地下水环境敏感区，项目建设过程不开采地下水，基本不会造成环境水文地质问题。 4、固体废弃物影响分析 项目施工期间的固废主要为施工过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。 施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，工程弃土除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，有一定的外运弃土。项目地下建筑面积为44970.37m2，按深度4.5m估算，项目挖方量约202366.665m3（包括表土），回填土方量约50950.89m3，弃土产生量约为151415.775m3。弃土按照《城市建筑垃圾管理规定》向湘阴县人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，外运到指定地方处理。项目须按规定的运输时间和路线运输、建筑垃圾指定倾倒地点堆放，不得随意倾倒和运输。 本项目建筑垃圾须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃，建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。施工人员生活垃圾收集后由建设单位送到卫生填埋场进行填埋处置，不会对环境造成大的影响。 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 5、水土流失 由于施工场地周围建筑材料、工程废土、废渣的短暂临时堆放过程中，改变了原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 在工程建设过程中，由于地基开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，另外，取土石在运输过程中，不加遮盖或过高装载，造成运输中的遗散会导致水土流失。 本次建设项目土石方拟委托专业渣土公司和当地渣土办进行综合调配，不设置专门的取土、弃土场。在项目区短暂的临时堆防区高程较低的一侧设置排水沟和沉沙池，防止造成新的水土流失。 为了尽量减少项目施工期间造成的水土流失，本评价施工单位采取以下水土保持措施： - 本项目建设期间，应避免整个用地大开挖。对前期施工完毕的项目，尽快压实平整场地，待恢复植被后，再进行下一阶段的建设，以便将施工裸露尽量减少到最低程度，从而减少水土流失； - 在施工后期，可配合园区的绿化规划，及时进行一次性地绿化美化，种植一些耐脊薄、根系发达的草灌和乔木，使得裸露的地表及时得到覆盖。 6、生态环境影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 7、社会环境影响分析 项目建设周期为36个月，项目建设阶段无疑在发掘湘阴城市潜力，政府将主导资本同步建设北侧板桥路及西侧道路，并配套给排水、供配电，逐步完善配套市政设施和公共服务设施，稳定房地产市场，提升土地价值，提升湘阴城市形象，吸引更多优质房地产开发公司集聚。项目建设过程中将逐步吸引民间资本聚集于项目周边，以抢占区域发展的先机，引进更多的人流，促进区域经济社会良好发展。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 本项目污水主要为日常生活污水（住户），生活污水排放量为923.73m3/d（335725.719 m3/a）。 生活废水经小区三级化粪池处理后①在原吉路污水管网接通前先经自建一体化污水处理系统处理达标后自流排至新世纪大道管网，最后进入湘江，②在原吉路污水管网接通后，经原吉路污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江，经处理后对湘江影响较小。 原吉路污水管网接通前，本项目生活废水采用地埋式一体化污水处理装置处理（设计规模为1000m3/d，项目废水产生量为923.73m3/d，满足要求），地埋式一体化污水处理装置是生活污水最常用的处理设施，使用其处理污水能保证污水中CODcr、NH3-N稳定达标。地埋式一体化污水处理装置既有缺氧又有生物氧化单元。本项目采用的地埋式动力一体化污水处理装置，工艺说明如下：工艺原理：地埋式污水处理装置主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，处理单元组成：(1)缺氧池；(2)接触氧化池；(3)二沉池； (4)污泥池；(5)风机室、风机。适用范围：适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂、别墅等生活污水处理及类似的污水处理。特点：可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。实践证明，该处理工艺COD去除率在60%-90%之间，BOD去除率在80%-95%之间，氨氮去除率在60%-80%之间，SS去除率在70%-95%，经过处理后，本项目CODcr50mg/L，BOD520mg/L，NH3-N5mg/L，SS20mg/L，可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准（CODcr100mg/L，BOD520mg/L，NH3-N 15mg/L，SS70mg/L）。由此可知，本项目生活污水处理工艺是可行的。依据项目生活废水产生量为923.73m3/d，配置日处理能力1000m3/d左右的地埋式一体化污水处理装置可满足项目污水处理需求。一套地埋式污水处理装置约120万元，运行成本每吨水约1元，能为投资方接受，经济上可行。上述分析表明，处理效果可使处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准，此工艺可根据污水的量及污水水质调整水力停留时间，可有效保证出水水质，运营期及时清淤的前提下，达标排放可靠。废水经处理后对外环境影响较小。 湘阴县一污水处理厂位于湘阴县文星镇西湖渔场，该污水处理厂于2017年进行了改扩建（目前扩容工程已完成，能容纳本项目产生的废水），工程总投资21189.19万元，征用地约66.77亩，截污管道长64公里，远期规模为6万m3/d，目前提标扩建后建设规模为4万m3/d，现有运行负荷2.4万m3/d，尚能容纳本项目排放的污水，污水污水处理工艺采用A/A/O池处理工艺后排入湘江。本项目所在区域新世纪大道沿线建有污水管网（只是原吉路污水管网尚未接通），在原吉路污水接通后将在项目东侧设置排污口，经原吉路路污水管网，最终排入污水处理厂。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的0.94%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县一污水处理厂集中处理是可行可靠的。 由上述分析可知，项目生活废水经处理后，对周边水环境质量影响较小。 7.2.2 大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为厨房油烟、液化气燃烧废气、垃圾站恶臭气体，汽车尾气、备用发电机废气、地埋式污水处理厂恶臭。 （1）天然气燃烧废气 根据设计方案，项目住宅燃料全部使用管道天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。燃烧天然气产生的主要污染物为SO2、NOx、烟尘等污染物，项目住宅楼内由于家庭住宅较为分散，通过家庭式油烟抽排风等换气方式，对周边居民产生影响很小。 （2）厨房油烟 项目运营期住户日常生活中产生的少量饮食油烟，经抽油烟机处理后排放浓度为1.88mg/m3，经楼内排烟管道引致楼顶排放，符合环保要求。采取以上措施，项目排放的油烟废气对外环境影响较小。 （3）垃圾收集站恶臭气体 本项目西南侧绿化带内设置垃圾收集站，垃圾在垃圾收集站中堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有硫化氢、NH3等。该垃圾站位于位于项目区的主导风向的侧风向，且远离居民住宅，能最大程度的减小垃圾站恶臭气体对小区的影响。垃圾收集站周边设置大于5m宽绿化隔离带，项目收集的垃圾尽量采用塑料袋封装，然后运送至垃圾收集站内临时堆放，每天定时通过密封的车辆将垃圾运送至垃圾管理部门指定的地点堆放或填埋。从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放；另外还应注意垃圾收集站内的清洁卫生，并喷洒除臭剂。采取以上措施后，垃圾收集站臭气对周边环境影响不大。 （4）汽车尾气 本项目设置停车位1845个，其中地下停车位1375个，地面停车位470个。地下停车场空气自然流通不畅，如不采取任何通风措施，车库内汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下车库人员的身体健康造成危害。项目拟对地下车库内的空气进行强制性机械通风换气，按6次/小时换气，车库汽车尾气通过收集后拟采用排气口外排，排气道设置于小区内绿化带中间，排放高度2.5米，排放口远离人群常活动地带，废气经绿化带的花园草木植物吸收净化，对区域环境空气质量影响不大，对周围环境空气质量影响轻微；同时地下车库出入口和地面停车场地周围应加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 对于地面部分汽车尾气排放，由于无组织低矮面源排放，地形较为开阔，所排出的尾气易于扩散，其对项目区大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 （5）备用发电机废气 发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。根据国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/ m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级的标准。发电机尾气能够满足上述标准的要求，对周围环境影响较小。 （6）地埋式污水处理厂恶臭 小区内设有地埋式污水处理系统，处理项目生活废水，厂区污水处理过程中产生的恶臭气体，主要污染物为NH3及H2S，本项目污水处理系统为地埋式全密闭，加钢筋混凝土盖板或金属、玻璃钢盖板，密闭负压收集，由引风机经风管送生物滤池除臭。通过以上措施，项目污水处理系统的恶臭影响将可得到有效控制。 经采取上述治理措施后，项目营运期废气可实现达标排放，对大气环境影响较小。 7.2.3 声环境影响分析 本项目噪声源主要为交通噪声、加压水泵噪声和社会生活噪声。 ①车辆噪声 本项目小区车流量较少，通过加强日常物业管理，严格控制进入小区的车流量、车速，禁鸣喇叭，且项目区域均设有绿化隔离带，可有效减少车辆交通噪声对声环境质量的影响。 ②设备运行噪声 本项目建有地下室库，兼容停车库、变配电房、发电机房、风机房、水泵房和消防水池，设备用房均布置在地下室的各单独工作间内。 据类比调查，水泵的声压级为80~85dB(A)，变压器的声压级为75~80dB(A)，发电机房的声压级为80~90dB(A)，风机为80~85dB(A)。由于设备用房工作间墙壁及地下室墙壁和地面的多层隔声屏蔽作用，隔声量一般可达20~30dB。因此，水泵及风机运行噪声通过空气传播对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响，需要在设备选购直至安装、运行等全过程注意减振防噪。 水泵、发电机、风机等设备选型时必须选用优质低噪设备；对于水泵、发电机应采取隔振降噪措施，水泵、发电机的基底与其四周的基础之间用缓冲材料减振，同时，水泵进出口处装可绕曲橡胶软接头；对于机械排风系统，加隔声罩，底座用减震器，风口设置消声器，并采用消声风管，风机和风管之间用软接头等；对配电间、发电机设备工作间，铺设30~60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，设备运行时关闭门窗。 电梯电机本身噪声不高，且安装在住宅楼的地下机房内，其噪声对外界影响较小。 采取这些措施后，水泵、发电机和风机等设备的噪声对住户的影响较小。 ③社会生活噪声 经上述噪声污染防治措施处理后，场界噪声可达到可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2、4类（临原吉路一侧）标准。 7.2.4 固废影响分析 项目运营期固体废物主要为居民生活垃圾。根据工程分析可知，项目营运期生活垃圾产生量总计2403.525t/a。 项目生活垃圾分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶、垃圾站集中收集后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理，做到“日产日清”。 本项目运营期固废均得到妥善处置，对外环境的影响很小。 7.2.5 外环境对本项目的影响分析 本项目位于湘阴县文星镇原吉路路西侧，项目周边主要为现有居民点、拟建小区、学校，外环境对小区的影响主要是小区东面的原吉路、北面板桥路、西面的规划道路、南面的长岭路对本项目区内居民生活环境产生不利影响。故外环境对项目的影响主要为过往车辆的交通噪声及汽车尾气影响。 1）交通噪声的影响 原吉路目前车流量较小，通过公路交通运输噪声预测基本模式预测结合在项目临近原吉路侧设置的噪声监测点数据，对比《声环境质量标准》（gb3096-2008）中标准分析可知，本项目东侧临近原吉路路噪声可达到4a类标准，外环境噪声（附近道路过往车辆的交通噪声）对本项目的影响较小。原吉路为城市次干道，根据类比，由此可知，长岭路及规划的板桥路（均为次干道）噪声对本项目的影响也较小。另外，根据现场调查项目周边无其他高噪声污染源，项目区域的小区设备噪声经采取降噪措施后贡献值也小于45 dB(A)。因此小区住宅楼声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，项目小区环境噪声执行2类标准）。 同时，为确保外环境噪声和项目住宅楼的影响减到最小，建议住宅楼靠近交通道路沿线的墙体尽量使用隔声降噪效果较好的新型材料以及采用双层玻璃等隔音措施，使其达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）要求。 2）汽车尾气的影响 根据区域现状监测结果及湘阴县现有城市道路建设实际，项目所在区域环境空气质量较好，因此汽车尾气对本项目的影响较小，一般可以接受。 营运期，经采取上述措施后，附近街道的交通噪声和项目设备噪声对项目住宅区域环境影响较小。 7.2.6社会经济环境影响分析 本项目建成以后，不仅改善居民居住环境，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，推进城镇化健康发展，将促使该区域更加繁荣，土地保值增值，区域经济更快更好的发展成为必然。从长远来看，本项目建设有利于增加当地居民的收入，增加就业，提高居民生活水平，繁荣当地社会经济，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。 7.3产业政策符合性分析 本项目为房地产开发项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目；因此本项目属于允许类，本项目符合产业政策要求。 7.4 选址合理性及规划符合性分析 7.4.1选址合理与规划相符性分析 本项目位于湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路北侧，场地东临原吉路，南面为长岭路、待开发土地、西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路）。建设条件较为成熟，城市基础配套设施基本完善；项目建成后，所需水、电、气、通讯、网络等均可就近接入，小区排放的雨水、污水远期均可就近排入市政道路侧的雨污分流管网；项目位于城市发展地带内，项目的“近水、近路、近电”要求得以满足，具有综合优势，区域基础设施较为齐全，交通方便；拟用地块周围200m范围内没有需要保护的文物古迹、珍稀动植物等环境敏感目标；该项目符合湘阴县城市发展规划要求，项目所在地周围也无明显环境制约因素，故从环境保护角度上本项目选址合理。 项目用地符合土地使用性质，符合城市发展规划要求，根据外环境关系相容性分析，外环境周边企业与噪声对项目影响较小，项目无明显制约本项目建设的因素存在，项目建设与外环境相容。且本项目为房地产开发，主要污染为施工期土方、建筑垃圾、噪声、扬尘、废水对周围环境的影响，运营期生活污水、噪声、生活垃圾对环境的影响。针对项目施工建设和运营期所产生的污染，拟采取各种环保措施治理后，可使影响降低到可接受水平，对外环境影响较小，且施工期影响随施工结束后即消除。 因此，从项目外环境关系及配套基础设施来看，选址合理可行。 7.4.2规划相符性分析 项目选址于湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路北侧，场地东临原吉路，南面为长岭路、待开发土地、西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路）。目前项目已经取得湘阴县规划局出具的项目方案批复（附件5），根据湘阴县城乡规划局的规划设计条件通知书湘阴规条字 [2018]94号和[2018]95号（详见附件4），可知本项目所在地用地性质为居住用地。因此,项目的建设符合湘阴县土地利用总体规划要求。 7.4.3与“三线一单”相符性分析 表7-2 项目与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路北侧，根据湘阴县生态红线划定结果，本项目不在湘阴县生态红线范内，符合生态红线保护要求。. 资源利用上线; 项目除水、电、天然气外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源，. 环境质量底线; 根据监测数据，声环境及地表水相关监测数据均能满足相应环境质量标准，但湘阴县属于大气环境质量不达标区。 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）中湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前，编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，同时该文件附件1~2中，提出了岳阳市2017年~2020年PM2.5、PM10的平均浓度改善目标。在岳阳市大气环境质量限期达标规划编制并实施完成后岳阳市大气环境质量将得到一定改善，主要大气污染因子中PM2.5、PM10的排放量将得到一定削减。 本项目运营后废气经处理达标排放，生活废水处理达标后排放，对周边环境影响较小。. 负面清单; 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单。. 综上所述，本项目选址合理可行。 7.5 总平面布置合理性分析 2#、6#、9#、13#、15#布置在项目东侧。3#、4#、10#、11#、8#布置在项目南侧（机关幼儿园），1#、5#、7#、12#、14#、16#布置在项目的西侧。沿项目所在地外围布局减少建筑密度，增加绿地面积，从而保证良好的外部居住条件，同时项目中部也能够为小区居民创造良好的活动场所和休闲场所。 项目设置3个地下车库出口，分别在东侧、北侧及西侧。行人出口设置在东侧、北侧和南侧。小区内部道路组团路以景观步道形式来组织，最大限度的与景观融合。小区出入口设置基本为人车分流设置，布置入口形象广场，车辆就近入库，且对高层的停车区域进行有效的分区，保证了各自停车区域的独立性，小区内部人车分流。 以上平面布局主要考虑光照、容积率等规划相关要求，从环境保护角度分析，主要考虑地埋式垃圾站布置位置。本项目地埋式垃圾站位于项目区西南侧绿化带内处，位于项目区的主导风向的侧风向，且远离居民住宅，能最大程度的减小垃圾站恶臭气体对小区的影响。垃圾收集站周边设置大于5m宽绿化隔离带，以减少垃圾站恶臭气体对小区居民的影响。 综上分析，项目平面布置基本合理。 7.6景观影响分析 项目用地为湘阴县文星镇原吉路以西，城东路北侧，项目的建设改变了拟建地的景观状态，高品质的小区代替原有宅基地和荒地，增加了生活区及绿地面积，符合城市化发展规律，并增加区域景观的美化。 从建筑体量来看，项目建成后区域建筑景观会出现较大变化，增加景观异质性，增加区域景观的可观赏性。 从项目周围来看，项目为住宅区，周边主要为商业、住宅和办公区，建筑错落有致。 从色彩角度来看，建筑色彩采用现代、柔和、亲切的浅色为主基调，融于绿色园林环境中，给人以宁静、舒适、亲切之感。项目整体建筑物的布局、构造、高差、景观、色调协调必须经专家评审论证，保证项目与周边景观环境相容。 项目室外空间景观设计，以步行带连接中心景观带的环路为基础，使得每一户都有良好的景观和日照。因此，小区建筑造型、色彩选择、建筑群体组合方式独特，交通方便，干扰较小，公建设施齐全。项目建设提升景观质量，优化区域景观，创造个性鲜明、风格独特、居住条件优越的居住环境。项目建设有利于景观的营造和区域景观环境的改善。 本项目为房地产开发建设，项目完成后，区域以崭新的面貌呈现，为区域居民提供赏心悦目的景观。项目的外观主色调为浅色，为清新明快的颜色。 7.7环境管理与监测 7.7.1环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会和环境有序持续发展的重要手段，根据本项目工程特性，其环境管理内容如下： （1）在本项目设计阶段，严格按照国家有关环保法律、法规要求，论证工程污染情况，设计完善的污染防治措施。 （2）在工程建设过程中，制定切实可行的施工期污染防治措施，并设专职管理人员对施工期环境保护措施进行监督和管理。 （3）本项目建成营运后，需在物业管理部门设兼职环境保护管理人员，负责小区环境管理。 环境监理是整个工程监理的一部分，是对工程质量为主监理的补充，建设方应按国家法律法规要求，委托有资质的监理公司对本项目施工过程进行监督、管理、监察。 7.7.2环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。因此，要从人员、设备、方法、制度等“硬件”和“软件”上全面落实监测工作，配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。 为了搞好达标排放和总量控制工作，小区的重要排放指标如污水因子pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、厨房油烟及环境噪声等，应定期委托有资质的单位进行抽样监测，以了解污染防治效果，及时改进运行管理。 7.8总量控制 根据湖南省环境保护厅《湖南省“十三五”主要污染减排规划》中相关规定，我省十三五期间主要污染物约束性因子为SO2、NOx、COD、NH3-N，指导性因子为VOCs。 本项目生活污水排放量为335725.719m3/a根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准COD：100mg/L，NH3-N：15mg/L。则项目COD总量为33.6t/a，NH3-N总量为5.1t/a。本项目为房地产开发项目，项目废水主要为生活污水。 7.9环保投资分析 本项目总投资120000万元，环保投资1596万元，环保投资占总投资的1.33%，环保投资具体明细见表7-3。 表7-3 环保投资一览表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）; 备注. 1; 施 工 期; 施工场界围栏的安装、维护、更新等; 85. 施工机械隔声、减振降噪费用; 68. 洒水、覆盖遮挡等降尘费用; 70. 废水治理费用（临时厕所、工地排水管道、沉淀池等）; 60. 生活垃圾处置（包括垃圾收集箱、委托环卫部门收集等）费用; 55. 建筑垃圾处置费用; 80. 水土流失防治; 50. 施工期环境监测费用; 20. 2; 营 运 期; 加压泵、变配电设备等隔声、减振降噪费; 178. 预留油烟通道; 20. 地下车库通风设备及排气管道; 10. 柴油发电机废气：不低于15m高排气筒排放; 10. 污水处理系统恶臭：全封闭; 30. 隔油沉淀池、化粪池、地埋式一体化污水处理装置及污水管网等; 180. 绿化; 500. 地埋式垃圾收集站，垃圾箱; 150. 3; 竣工环保验收监测; 30. 4; 合计; 1596. 5; 环保设施运行、管理、维护费用; 40万/年; 项目长期环保投资. 7.10项目竣工验收内容 本项目环保设施竣工验收内容见表7-4。 表7-4 项目环保设施竣工验收一览表 项目; 污染物; 环境保护措施及检查内容; 效果及标准. 废气治理; 施工废气; 裸露地表及粉料堆场采取覆盖、洒水等，施工区采取围挡等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 住宅油烟等废气; 油烟净化器，通过专用烟道楼顶排风、预留油烟排放竖井; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准. 车辆尾气; 地下停车场采用机械通风排气，排气口设置在绿化带内，高2.5m，远离居民住宅; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 柴油发电机废气; 不低于15m高排气筒排放; 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值. 垃圾收集站; 日产日清、及时清理; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准. 污水处理系统恶臭; 全封闭+除臭过滤; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准. 废水治理; 施工废水; 隔油沉淀池处理后回用于施工工序及场地洒水抑尘，场地出入口设置洗车台，堆土场及场地四周修建雨水导流沟等沉淀措施; 不外排. 生活污水; 隔油池、化粪池、污水管道等; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 一体化污水处理设备; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. 噪声治理; 施工噪声; 文明施工，夜间禁止施工，场地四周设围墙等隔声屏障，合理布设施工机械及养护等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值. 机械噪声; 采取减震、隔声、消声等措施; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 交通噪声; 出入口设置限速、禁鸣标志，加强地面停车位周边绿化. 固废治理; 施工固废; 及时清运至指定地点处置; 合理处置，不得随意外弃. 生活垃圾; 垃圾桶、地埋式垃圾收集站. 绿化工程; /; 绿化率35%; 绿化面积28695.1m2.

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水、设置车辆冲洗设施、围挡、堆料覆盖等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级无组织排放标准 |
|  |  | 施工车辆、机械尾气 | CO、THC、NOx | 加强设备维护、使用优质燃油 |  |
|  |  | 装修废气 | 粉尘、有机废气 | 选择环保材料、加强通风 |  |
|  | 营运期 | 厨房 | 油烟废气、液化气废气 | 经专用排烟通道于屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
|  |  | 垃圾收集站臭气 | 臭气 | 日清日运，加强通风、绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后纳入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀处理 | 回用于施工场地及道路洒水抑尘 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 隔油池、化粪池处理后再进入污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 | 建筑垃圾 | 清运至政府指定地点 | 不直接处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 居民生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及车辆噪声 |  | 加强管理，设备加装减振垫、夜间禁止作业 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 社会生活噪声 车辆噪声 |  | 设备采用隔声、减振措施、绿化措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强绿化，切实做好生态保护工作，尽可能的充分利用一切可绿化的场地，在项目周围建立绿化隔离带，以提高项目绿化面积，既可提高绿化覆盖率，又可起到降噪的效果。 |  |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1 结论 9.1.1 项目概况 项目名称：美江·尚书府建设项目； 建设单位：岳阳市美江房地产开发有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湘阴县文星镇原吉路以西，长岭路北侧（东经112.918259，北纬28.691914）； 用地面积：81986m2，总建筑面积307103.59m2； 周边环境概括：东临原吉路，南面为长岭路、待开发土地、西面为规划道路，北面为板桥路（规划道路） 总投资：120000万元。 9.1.2 区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境：项目区域各项指标与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比分析，项目所在区域的环境空气中常规因子SO2、NO2 、PM10、PM2.5、CO、臭氧平均浓度除一月份PM2.5略有超标外其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 （2）水环境：监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境：根据监测结果，项目四界昼夜噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 9.1.3 施工期环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 本项目土地平整、地基开挖，渣土和建材的运输装卸等会因风蚀而产生施工扬尘，对周围环境造成一定的影响。本项目在采取对运输车辆进行限载、洒水降尘、在建设场地周围安装围挡、在建筑物外墙安装防尘网等措施后，施工扬尘会大幅度减少。 （2）水环境影响分析 施工期施工人员租用当地民房，产生的生活污水经化粪池处理后依托当地的污水管网外排至湘阴县第一污水处理厂处理，对区域水环境影响甚微；施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。桩基工程的泥浆废水应充分沉淀后用于抑尘。 （3）施工噪声影响分析 本项目施工噪声主要为施工机械噪声，一般噪声值达80～110dB（A），施工期噪声对洞庭居民有一定影响。本项目应加强施工管理，尽可能避免夜间施工，采取其它施工噪声防治措施，使施工期噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 尽管施工噪声和振动对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 （4）施工固体废物影响分析 本项目固体废物主要为建筑垃圾、基础及施工人员生活垃圾等。建筑垃圾转送专门渣土场填埋处理；施工人员生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 因此，项目施工期固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响很小。 （5）施工生态影响分析 施工过程中建设围档，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失。采取以上措施后，本项目施工期水土流失会有所降低，本项目建设对环境的影响也会有所减小。 9.1.4营运期环境影响分析结论 （1）环境空气影响结论 本项目不使用任何燃煤锅炉和炉灶，所用能源为电能和天然气等清洁能源，从源头上控制废气污染物的排放；小区各住宅楼均设有专用的油烟废气排放竖井，居民油烟废气经抽油烟机处理由竖井排放；地下车库车辆尾气经排风机通过排风通道引至地面排放。垃圾收集站垃圾及时清运，并定期喷洒除臭剂。 经以上措施处理后，本项目废气排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周围环境空气质量的影响很小。 （2）水污染影响分析 本项目废水主要为小区生活污水，排放量为335725.719m3/a。生活污水、经隔油池、化粪池处理后①在原吉路污水管网接通前先经自建一体化污水处理系统处理达标后自流排至新世纪大道管网，最后进入湘江，②在原吉路污水管网接通后，经原吉路污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江。 （3）声环境影响分析 本项目消防泵及给水增压泵、风机、变配电设备等均安装于地下室，并采取了减振和隔吸声措施，本项目各建构筑物外噪声可以达到社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾由小区物业管理人员收集至地埋式垃圾站后经市环卫部门用密闭垃圾运转车运至生活垃圾填埋场处置。在采取以上措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 9.1.6 产业政策符合性分析结论 本项目为房地产开发项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目；因此本项目属于允许类，本项目符合产业政策要求。 总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，通过认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，对环境影响较小，符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求，具有很好的环境效益、社会效益，因此从环境角度分析，项目建设是可行的。 建议： 施工期 （1）装修过程中应采购和使用正规企业生产的低毒、无毒或环保型绿色涂装材料，应尽量使用水溶性、无苯的涂料、胶水，减少有机废气污染影响。 （2）装修过程中必须选用合理的施工设备和施工方法，严格控制高噪声设备的施工时段，加强施工管理，高噪声设备运行时尽量关闭门窗，在午休和夜间停止装修，尽量减小施工噪声对外环境产生的影响。 （3）装修过程中将会产生少量的废弃装修材料。建议施工单位尽量回用，不能回用的集中收集，堆放至公司设置的建筑垃圾池中，由项目物业安排专人负责收集外运。 （4）本项目建设期必须严格的施工管理，实行清洁文明施工，防止施工开挖填埋和施工扬尘对周围环境空气的影响，施工渣土必须做好平衡，弃土不得乱填乱放，必须送往有关部门的指定的地点妥善处置，临时施工用地应注意及时恢复植被。施工噪声必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，并严格控制夜间施工时间，禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00 至次日6：00作业，加强施工管理。工程完工后，应在10天内完成渣土清理并采取防尘措施。城区园林绿化工地必须采取严格的防尘措施，在施工期间松土不得随意堆放，且必须采取防尘措施。气象预报风速大于5级（含5级）时，施工单位必须停止土方施工，并做好覆盖。 （5）按照环境保护“三同时”原则，环境保护措施须与本项目主体工程同时施工。 营运期 （1）禁止燃用高污染染料，所用能源必须是清洁能源—电力和天然气，须统一安装天然气管道，以保持区域的环境空气质量。 （2）本项目为房地产开发行业（纯住宅），不设置商业门面等。 （3）必须加强管理，加强区内人员的安全防范意识，设置完善的消防安全配套设施，在消防、安全部门的指导下，设立消防、安全风险事故切实可行的应急措施和应急方案，确保小区安全。 （4）加强管理，物业管理应选任认真负责的环保专职人员，建立相应的环境保护专门机构和资源再生利用部门，对区内各有关环保与生态维护设施认真维护、保养，定期对外排的污水、固体废物等进行监测、管理、回收、利用，充分发挥相关环保设施的净化功能，坚决执行清洁生产、清污分流、总量控制的原则，保证项目所有外排污染物达标排放 （5）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经环境部门验收合格后方可投入正式使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图、附表： 附件： 附件 1 委托函 附件 2 湘阴县国土资源局挂牌出让成交确认书 附件 3 湘阴县土地储备中心文件 附件 4 项目规划设计条件通知书 附件 5 项目方案批复 附件6 营业执照 附图： 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目总平面布置图 附图 3 项目周围环境现场图 附图 4 湘阴县城市总体规划（2009-2030） 附图 5 湘阴县现状污水管网图 附表： 附表 1 项目大气评价自查表 附表 2 建设项目环评审批基础信息表