建设项目环境影响报告表

项 目 名 称  ：  湖南省岳阳中南利康医药科技有限公司

年产1万吨消毒液建设项目

建设单位（盖章）：  岳阳中南利康医药科技有限公司

编制日期：2019年3月

生态环境保护部

岳阳中南利康医药科技有限公司年产1万吨消毒液

建设项目专家意见修改清单

| 序号 | 修改意见 | 修改清单 |
| --- | --- | --- |
|  | 核实项目行业类别和建设内容，明确项目用地现状类型和用地规划性质，分析项目选址与当地用地规划的相符性，强化项目建设的必要性分析，给出评价结论，补充相关支撑材料；按新导则要求补充相关附表。 | P2,已核实项目行业类别和建设内容，明确项目用地现状类型和用地规划性质，P39-40，已分析项目选址与当地用地规划的相符性，强化项目建设的必要性分析，给出评价结论，补充相关支撑材料；已按新导则要求补充相关附表，见附表。 |
|  | 加强项目地周边环境现状调查，核实环境质量现状数据、监测因子、监测点位(坐标)和评价适用标准；依据环境要素核实项目评价范围内环境保护目标及污染源，核实项目地是否存在遗留环境问题，结合敏感保护目标的分布，完善平面布局图，给出平面布局优化方案。 | P12-13,已加强项目地周边环境现状调查，核实环境质量现状数据、监测因子、监测点位(坐标)和评价适用标准；P7-8,依据环境要素核实项目评价范围内环境保护目标及污染源，核实项目地是否存在遗留环境问题，P40,结合敏感保护目标的分布，完善平面布局图，给出平面布局优化方案。 |
|  | 根据产品种类，分类说明原辅材料种类、性状、规格、消耗量、理化性质。细化产品方案、产品规格及用途，核实项目设备选型与产业政策的相符性，进一步校核项目物料平衡，补充项目水平衡图。 | P6，已根据产品种类，分类说明原辅材料种类、性状、规格、消耗量、理化性质。P18-24,已细化产品方案、产品规格及用途，核实项目设备选型与产业政策的相符性，进一步校核项目物料平衡，P26，已补充项目水平衡图。 |
|  | 强化工程分析，进一步核实项目工艺流程及营运期产排污节点和源强，完善产污图。强化污染防治措施及处理效果的可行性分析，细化污水排放路径分板；根据敏感目标的分布，明确生产作业时间、物料投料管理办法、防治措施等 | P18-27,已强化工程分析，进一步核实项目工艺流程及营运期产排污节点和源强，完善产污图。强化污染防治措施及处理效果的可行性分析，细化污水排放路径分板；根据敏感目标的分布，明确生产作业时间、物料投料管理办法、防治措施等 |
|  | 核实项目各类固废产生数量与属性，特别是危险固废产生情况，明确其收集、暂存与处置措施要求及可行性。 | P32-35,已核实项目各类固废产生数量与属性，特别是危险固废产生情况，明确其收集、暂存与处置措施要求及可行性。 |
|  | 强化环境风险评价分析，细化风险防范及应对措施。 | P33-37，已强化环境风险评价分析，细化风险防范及应对措施。 |
|  | 核实总量控制指标，完善竣工环保验收一览表，核实环境监测计划和环保投资。 | P18,已核实总量控制指标，P45,完善竣工环保验收一览表，已核实环境监测计划和环保投资。 |
|  | 补充生产废水经过处理达标后回用的具体方案，分析不外排的可靠性。 | P37-38，补充生产废水经过处理达标后回用的具体方案，分析不外排的可靠性。 |
|  | 根据《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则---地表水环境》（HJ2.2-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）补充大气环境影响估算模式预测内容，进行评价工作等级，明确评价范围，有针对性的完善相关内容，补充相关环境影响评价自查表。 | P28,P33-35,P37-38，已根据《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则---地表水环境》（HJ2.2-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）补充大气环境影响估算模式预测内容，进行评价工作等级，明确评价范围，有针对性的完善相关内容，P56-61,已补充相关环境影响评价自查表。 |
|  | 补充地表水环境：石油类、SS评价因子的标准（表4-2），补充《污水综合排放标准》（GB8978-1996）废水污染物排放标准，及现状环境监测数据。 | 补充地表水环境：石油类、SS评价因子的标准P16-17,（表4-2），补充《污水综合排放标准》（GB8978-1996）废水污染物排放标准，P13，已补充现状环境监测数据 |

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	9

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

九、结论与建议	35

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨消毒液建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳中南利康医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 关明 |  |  | 联系人 | 张琼瑛 |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县白泥湖园艺场 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18692699702 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 414600 |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县白泥湖园艺场 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 日用化学产品制造C268 |  |
| 建筑面积 （m2） | 1600 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中环保投资(万元) |  | 26.52 | 环保投资占总投资比例 | 8.8％ |
| 评价经费 | / | 投产日期 |  | 2019年4月 |  |  |
| 工程内容及规模 - 1、项目概况及项目由来 - 湖南省中南利康高科技有限公司由 1988 年成立的上海利康消毒科技有限公司（原中国人民第二军医大学李康消毒灭菌公司）结合湘雅消毒技术及疾控预防专家教授的最新研究成果，为主创办的一家高科技消毒公司。目前主要从事于预防医学研究，以医院内消毒产品为第一支柱产业，提供消毒保洁系列产品的生产、销售、代理等服务。 湖南省中南利康高科技有限公司原位于湖南长沙高新开发区旺龙路56号辰泰科技园1栋软件生产楼一楼，先因公司发展扩大，现租赁湖南鑫牛资产管理集团有限公司现有办公楼、钢架车间及紧邻车间后的平房两栋（位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场场区），面积约1600m2,总投资 300 万元，建设年产一万吨消毒液生产线。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号文）以及2018年4月28日经生态环境保护部第3次部务会议通过的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，该项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“39日用化学品制造”中的“单纯混合或分装的”类项目，因此该项目应编制环境影响报告表。 受岳阳中南利康医药科技有限公司的委托，我司河南金环环境影响评价有限公司承担了该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、湖南省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目选址位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场，（租赁湘阴县白泥湖园艺场现有厂房）项目建筑面积1600平方米，项目所在位置中心经纬度：112.858209 E、28.761452 N；该项目西侧和南侧均为057县道，其中西侧紧邻湘阴县白泥湖戒毒康复所，东侧为农田，北侧为湘江。拥有便捷的水路、公路等交通运输方式，地理位置优越，交通便利。 项目地理位置详见附图1、周边环境情况见附图4。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：年产1万吨消毒液建设项目 ②建设单位：岳阳中南利康医药科技有限公司 ③建设性质：新建 ④行业类别及代码：日用化学产品制造C268 ⑤总投资：项目总投资300万元，其中环保投资26.52万元，占总投资比例8.8％ ⑥建设地点：湖南省湘阴县白泥湖园艺场 （2）工程建设内容 项目总建筑面积1600m2，租赁湘阴县白泥湖园艺场现有厂房作为本项目建设场地，建设单位需对厂房进行重新布局，各类设备安装及调试后即可投产。 项目主要工程内容及规模见下表： 表1-1 项目组成一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积886.6m2，钢排架结构，用于消毒剂生产车间; 依托. 辅助工程; 原料仓库; 建筑面积421.2m2，砖混结构，用于原辅材料的储存，危险原材料有单独危险储存间; 依托. 成品仓库; 建筑面积421.2m2，砖混结构，用于存放成品; 依托. 质检室; 建筑面积14m2，砖混结构，用于半成品及成品的质量检测; 新建. 办公楼; 建筑面积787.2m2，砖混结构，占地面积393.6m2，用于公司员工办公及员工住宿; 依托. 废水处理池; 建筑面积51.35 m2，用于厂区生产废水的处理; 新建. 公用 工程; 供水; 由白泥湖康复戒毒所水房供给，水源为地下水，主要为员工生活用水和生产用水; 依托. 供热; 生产车间不供热，办公区采用分体式空调; /. 供电; 本项目用电由当地电网引入电源，采用环网配电系统，变压系统接入一电源为 380V 的电力线埋地进入本项目作为本项目供电电源，本项目主配电压为 380/220V，总装机容量为 300KW; 新建. 环保 工程; 废水; 本项目雨污分流，雨水经厂区雨水管网，汇入厂区西侧水沟；生活污水经过化粪池处理后定期处理，定期回用于周边农田作农肥；生产废水排放至厂区现有废水处理池，处理达标后部分回用于厂区绿化及消防，厕所用水，部分外排至南侧景观水池; 新建. 废气; 消毒剂生产车间采用单独净化空气调节机组，办公楼（含门卫）、仓库采用排气扇与自然通风相结合的通风方式; 新建. 噪声; 隔声、减振等降噪措施; 新建. 固废; 项目厂区内设置垃圾收集点，收集厂区内生活垃圾，由环卫部门定期清运；设置一般固废暂存间，分类收集，定期返还厂家处理; 新建. 危废; 项目厂区内设置危废暂存间，分类收集，分开摆放，定期由原材料生产厂家回收; 新建. - 项目主要生产设备 据项目单位提供资料，本项目主要设备见下表： 表1-2 项目主要设备一览表 4、厂区平面布置 序号; 设备名称; 规格型号; 工艺参数; 单位; 数量; 材质. 1; 84灌装线; 4000 p; 常温、常压; 套; 1; 组合件. （含16头自动灌装机、盖子提升机、旋盖机、输送链条）. 2; 络合碘罐装线; /; 常温、常压; 套; 1; 组合件. （含 16 头蠕动灌装机、全自动理瓶机、全自动直线压盖旋盖机、理瓶盘、贴标机、输送链条）. 3; 戊二醛罐装线; /; 常温、常压; 套; 1; 组合件. （含直线式灌装机、单头旋盖机、单侧面贴标机、输送链条）. 4; 不锈钢碘预溶锅; 100L; 常温、常压; 套; 1; 304. 5; 不锈钢搅拌罐; 2t; 常温、常压; 套; 1; 304. 6; 不锈钢搅拌罐; 5t; 常温、常压; 套; 1; 304. 7; 84搅拌罐; 5t; 常温、常压; 套; 1; pp. 8; 静置罐; 5t; 常温、常压; 套; 2; pp. 9; 二级制水机; 1T/H; 常温、常压; 套; 1; 组合件. 10; 真空风淋室; 单人式; 常温、常压; 套; 1; 组合件. 11; 过滤机; 3芯20寸; 常温、常压; 套; 1; 组合件. 12; 单级反渗透过滤机; RO-2T/H; 常温、常压; 套; 1; 组合件. 13; 双级过滤机; TJ15YTC250L; 常温、常压; 套; 1; 组合件. 14; 过滤机; 3芯20寸; 常温、常压; 套; 1; 组合件. 15; 过滤筒; 3芯20寸; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 16; 封箱机; 6050; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 17; 喷气式热收缩机; BS45351A; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 18; 脚踏瞬热封口机; KS-F600; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 19; YX-捆扎机; /; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 20; 电动升降叉车; Q1537; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 21; 空压机; 4kwZLS05A/8; 常温、常压; 台; 1; 组合件. 22; pp 桶; 8t; 常温、常压; 个; 3; pp. 23; pp 桶; 2t; 常温、常压; 个; 4; pp. 24; pp 桶; 1t; 常温、常压; 个; 2; pp. 位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场，建筑面积1600m2，将办公楼及门卫布置在厂区南面，厂区中部依次布置有生产车间、原料仓库、成品仓库，设备区，辅助生产装置区及辅助工程区设有纯水间、空压机房。本项目各建筑物四周均布置有宽为不少于 4m 的环形消防通道。 5、主要原辅材料及能源消耗量 据项目单位提供资料，本项目主要原辅材料及能源消耗量见下表： 表1-3 主要能源消耗量 名称; 规格; 年消耗量; 单位; 备注. 水; /; 21942.7; t/a; 由白泥湖戒毒康复所水房供给，水源为地下水. 电; 380V; 99000; 万 kW.h/a; 最大需求量. 表1-4 主要原辅材料及消耗量一览表 序号; 名称; 相态; 年消耗量（t/a）; 最大储存量(t); 规格; 包装方式; 运输方式. 1; 平平加 0; 固态; 5.2; 0.5; 99%; 袋包; 汽车运输. 2; 戊二醛; 液态; 63; 0.5; 30%; 桶装; 槽车运输. 3; TX-10; 液态; 122; 1; 99%; 桶装; 汽车运输. 4; TX-30; 固态; 40.5; 0.7; 99%; 袋包; 汽车运输. 5; OB-2; 液态; 4.9; 0.1; 99%; 桶装; 汽车运输. 6; 碘化钾; 固态; 6.1; 0.2; 99%; 袋包; 汽车运输. 7; 碘; 固态; 10.5; 0.25; 99%; 袋包; 汽车运输. 8; 硅酸钠; 固态; 111; 0.5; /; 袋包; 汽车运输. 9; 次氯酸钠; 液态; 800; 2; /; 桶车装; 槽车运输. 10; 氢氧化钠; 固态; 20; 0.2; /; 袋包; 汽车运输. 11; 盐酸; 液态; 1; 0.1; /; 瓶装; 汽车运输. 12; 塑料瓶; /; 2000000个; /; 500ml; /; 汽车运输. 13; 塑料瓶; /; 400000个; /; 2500ml; /; 汽车运输. 14; 塑料瓶; /; 15000000个; /; 60ml; /; 汽车运输. 15; 瓶盖; /; 17400000个; /; /; /; 汽车运输. 原辅材料理化性质： （1）平平加 0：一种非离子型表面活性剂，主要成分是聚氧乙烯脂肪醇醚，呈乳白色或米黄色软膏状，遇冷即凝冻，易溶于水，在硬水、酸液或碱液中不起变化，且很稳定。 （2）戊二醛：带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。可作为食品工业加工助剂，菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，药物和高分子合成原料等。 （3）TX-10：化学成分烷基酚聚氧乙烯醚，易溶于水，具有优良的乳化净洗能力，是合成洗涤剂重要组分之一，能配制各种净洗剂，对动、植、矿物油污清洗能力特强。 （4）TX-30：化学成分烷基酚聚氧乙烯醚 ，类型属于非离子，白色固状物，易溶于水，具有优良的乳化、分散、润湿、渗透性能，用作高温乳化剂、高电解质浓度净洗剂、润湿剂、合成胶乳的稳定剂、特种油品乳化剂、农药乳化剂。 （5）OB-2：十二烷基二甲基氧化胺，常温下为无色或微黄色透明液体，是一种优良的非离子表面活性剂，具有极佳的发泡、稳泡、增稠、调理及抗静电性能。 （6）碘化钾：白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。光及潮湿能加速分解。 （7）碘：单质碘呈紫黑色晶体，易升华，升华后易凝华。碘单质遇淀粉会变蓝紫色，主要用于制药物、染料、碘酒、试纸和碘化合物等。 （8）硅酸钠：俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。 （9）次氯酸钠：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。常用于水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯胺。 （10）氢氧化钠：俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。 （11）盐酸：是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。可用于家务清洁、生产明胶及其他食品添加剂、除水垢试剂、皮革加工。 ### 6、生产规模 据建设单位提供资料，项目产品生产情况见下表： ### 表1-5 项目产品年生产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 84 消毒液; 共5000吨/年; 利康牌 84 消毒液3000吨/年、久清牌 84 消毒液 2000 吨/年. 2; 2%强化戊二醛; 3000 吨/年; /. 3; 碘伏皮肤消毒液; 2000 吨/年; /. 7、公用工程 （1）给水 - 项目生活、生产联合供水，从湖南省白泥湖康复戒毒所水房引入，为地下水，作为本项目生活、生产用水水源。 （2）排水 本项目采用雨、污水分流制。雨水经厂区雨水管网，汇入厂区西侧水沟；生活污水经过化粪池处理后定期处理，回用于周边农田作农肥；生产废水排放至厂区现有废水处理池，处理达标后部分回用于厂区绿化及消防，厕所用水；部分外排至西侧水沟。 （3）供电 本项目用电依托当地电网，采用环网配电系统，满足项目需求。 - 供热 - 生产车间不供热，办公区采用分体式空调。 8、总定员人数及工作制度 项目劳动定员50人，年运行330天。 1）生产及分析人员：三班两倒，每班8小时，日工作时间：24 小时；年工作时间：7920 小时。 2）管理及检测人员等：常白班；日工作时间：8 小时；年工作时间：2640 小时 9、“三线一单”符合性分析 ①生态红线：项目位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场，用地性质为监教场所用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，距离鸡啼湖屈原管理区湘江湘阴段饮用水屈原水厂取水口地下游2公里（附图7及附图8）； ②环境质量底线：项目区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量； ③资源利用上线：项目对污染源采取了相应的环境保护措施，能够有效的控制污染； ④环境准入负面清单：项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环保措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，不产生二次污染。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目原位于湖南长沙高新开发区旺龙路56号辰泰科技园1栋软件生产楼一楼，现因公司发展扩大，租赁湖南省湘阴县白泥湖园艺场现有厂房、仓库及办公楼，建设年产一万吨消毒液项目。 公司原址无环境遗留问题，设备及相应设施均已清理和搬运出原址。项目生产楼搬离情况如下图： 图1-1 原址配料间搬离情况 图1-2 原址灌装车间搬离情况 图1-3 原址成品库搬离情况 租赁的湖南省湘阴县白泥湖园艺场厂房租赁前为空置状态，原正旺机械厂设备及设施已全部处理，无遗留环境问题（相关证明见附件12）。厂区北侧及东侧为白泥湖园艺场其它房屋，目前状态为空置。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′--113°02′，北纬28°30′--29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。本项目于湖南省湘阴县白泥湖园艺场内，该园艺场位于湖南省岳阳市下辖县，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨。 本项目选址位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场，（租赁湘阴县白泥湖园艺场现有厂房）项目建筑面积1600平方米，项目所在位置中心经纬度：112.858209 E、28.761452 N；项目西侧和南侧均为057县道，其中西侧紧邻湘阴县白泥湖戒毒康复所，东侧为农田，北侧为湘江。拥有便捷的水路、公路等交通运输方式，地理位置优越，交通便利。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 本项目位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场，位于湖南省东北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨。 湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：地势东南高，西北低，湘阴县位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔 552.4 米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面 4.3 米。以滨湖平原为主体，呈块状分布，湘阴县地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷 3 种平原共 702.11平方公里，占湘阴县总面积的 44.4%，岗地占 13.59%，低山占 1.51%。湘阴县的山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 场地内地质环境优良，无岩浆、火山、地震等现象，工程地质良好，不存在滑坡、地面沉降、泥石流等不良地质现象。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本地区地震动峰值加速度为 0.1g，抗震设防烈度为 7 度，本项目消毒剂车间的抗震等 级按Ⅶ度设防。 3、气象 - 本项目拟建地湘阴县属亚热带季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为 17℃，全年无霜期为 223-304天，年日照 1399.9-2058.9 小时，年均降雨量 1392.62 毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速 3 米/秒。 - 水文 - 湖南省湘阴县白泥湖园艺场区紧邻湘江，湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达 260 余公里，内江流经长度 70 余公里，有外湖 81 个，内湖 78 个，塘堰 3372 个，水坝 2249 座，水域面积 98.6 万多亩，可利用率在 55%以上。目前园区规划设施基本不受洪水威胁。园区地下水浅、深层均较发育，属潜水类型，稳定水位深度 1.9～7.9m，PH 值在 5.3～7.8 之间。水温 20℃，地下水主要受降水补给。园区地下、地表水量充沛，为大力发展化工产业提供了可靠的水源保障。 ### 生态环境 - 本项目用地区域周围现状为东面及南面为农田，西面为湘阴白泥湖戒毒康复所，北面毗邻湘江，自然环境条件较好，现有植被主要是野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、大气环境质量现状 本项目位于湖南岳阳白泥湖内，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次统计了湖南省岳阳市湘阴县环保局在湘阴县人民政府网站，2018年发布的《湘阴县环境空气质量自动监测（县环保局子站）检测结果表》数据，本次选取环境空气中污染物年均浓度统计情况来判断区域是否达标。区域空气质量现状评价见下表： 表3-1 大气环境质量监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 超标. PM10; 56; 70; 达标. SO2; 8; 60; 达标. NO2; 19; 40; 达标. CO（mg/m3）; 百分位数日平均质量浓度; 0.9; 4; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 89; 160; 达标. 根据评价结果表明，环境空气质量现状监测点的除PM2.5超标外，SO2、NO2、PM10、CO、O3的日均浓度和小时浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，即本项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理，定期清运，作为农肥，全部回用于周边农田。生产废水通过污水管网收集后，经废水处理装置达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，部分作为绿化、消防及厕所用水回用，部分排入园艺场南侧景观水池回用；均不外排。 项目拟建地区域主要地表水体为西侧水沟、南侧景观水池及湘江。本次评价布设四个监测点位，具体监测数据见下表。 表 3-2 项目地表水现状监测点位一览表 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2019年04月20-22日; 项目所在区域湘江上游500米; 水温、PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类. 项目所在区域湘江下游1000米. 2019年06月04-06日; 项目南侧景观池中心; 水温、PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂. 项目西侧水沟中心. 表3-3 项目所在区域湘江地表水水质监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 04月20日; 04月21日; 04月22日. 区域湘江上游500米（112.846755124E,28.766314624N）; 水温; ℃; 17.5; 17.2; 16.5. pH; 无量纲; 7.80; 7.82; 7.83. 化学需氧量; mg/L; 4; 6; 8. 五日生化需氧量; mg/L; 0.8; 1.3; 1.7. 氨氮; mg/L; 0.180; 0.191; 0.175. 悬浮物; mg/L; 8; 10; 9. 石油类; mg/L; ND; ND; ND. 动植物油; mg/L; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; MPN/L; 800; 700; 600. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 总磷; mg/L; 0.08; 0.06; 0.07. 区域湘江下游1000米（112.861131764E,28.770520328N）; pH; 无量纲; 7.85; 7.87; 7.88. 水温; ℃; 17.3; 17.1; 16.3. 化学需氧量; mg/L; 5; 7; 10. 五日生化需氧量; mg/L; 1.0; 1.5; 2.2. 氨氮; mg/L; 0.800; 0.810; 0.783. 悬浮物; mg/L; 10; 12; 11. 石油类; mg/L; ND; ND; ND. 动植物油; mg/L; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; MPN/L; 1200; 1400; 1100. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 总磷; mg/L; 0.10; 0.10; 0.08. 表3-4 项目西侧水沟、南侧景观水池水质监测一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 06月04日; 06月05日; 06月06日. 项目南侧景观池中心（112.852829E,28.764392N）; 水温; ℃; 23.5; 23.1; 22.9. pH; 无量纲; 7.62; 7.63; 7.66. 化学需氧量; mg/L; 17; 16; 17. 五日生化需氧量; mg/L; 3.8; 3.6; 3.8. 氨氮; mg/L; 0.065; 0.076; 0.070. 悬浮物; mg/L; 13; 15; 16. 粪大肠菌群; MPN/L; 600; 500; 400. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 总磷; mg/L; 0.04; 0.03; 0.04. 西侧水沟（112.852488E,28.764462N）; pH; 无量纲; 7.63; 7.61; 7.64. 水温; ℃; 24.7; 25.0; 24.8. 化学需氧量; mg/L; 25; 24; 26. 五日生化需氧量; mg/L; 5.6; 5.3; 5.8. 氨氮; mg/L; 0.962; 0.980; 0.973. 悬浮物; mg/L; 14; 16; 18. 粪大肠菌群; MPN/L; 900; 1100; 900. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 总磷; mg/L; 0.09; 0.10; 0.09. 根据项目所在区域湘江水质现状监测结果可知，项目所在区域湘江上游500米至下游1000米处，监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。项目所在区域湘江水质现状较好。 项目西侧水沟及南侧景观水池属于农业用水区及一般景观要求水域，属于Ⅴ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。根据监测结果可知，其监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，因此可知项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 为了解项目厂界声环境现状情况，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2019年3月15日--3月16日项目厂界外声环境现状进行检测，监测统计结果见下表。 表3-5 现状背景噪声监测结果汇总 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准; 达标状况; 监测结果; 标准; 达标状况. 2019年3月15日; N1东厂界; 54.3; 60; 达标; 42.3; 50; 达标. N2南厂界; 55.9; 70; 达标; 44.0; 55; 达标. N3西厂界; 52.7; 70; 达标; 40.5; 55; 达标. N4北厂界; 53.3; 60; 达标; 41.1; 50; 达标. 2019年3月16日; N1东厂界; 53.9; 60; 达标; 41.8; 50; 达标. N2南厂界; 56.4; 70; 达标; 44.6; 55; 达标. N3西厂界; 52.5; 70; 达标; 40.4; 55; 达标. N4北厂界; 52.9; 60; 达标; 40.7; 50; 达标. 从监测结果来看，项目各厂界噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准限值。 - 生态环境现状 - 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场，该区域为农村生态环境，目前自然环境较好，土地利用率较高，植被覆盖率较高，主要为农田耕地及植物园林。区域内适宜于农作物和树木的生长，特别是对喜热的水稻、棉花等作物，树木种类主要为松、杉、樟、柳为主，农业生物资源丰富。项目区域人类活动较为频繁，野生动物多为常见的物种如蛙、田鼠、蝙蝠、蛇、山雀等。区内未发现国家和省级重点保护野生动物，也无珍稀濒危保护动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经现场踏勘，本项目周边主要环境敏感点如下表： 表3-6 建设项目主要环境保护目标一览表 环境要求; 环境保护目标名称; 坐标; 方位; 距离项目距离（m）; 性质/规模; 环境功能及保护级别. X; Y. 环境空气; 白泥湖派出所; 112.843271; 28.758386; S; 930; 办公; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 白泥湖戒毒康复所; 112.850566; 28.764437; W; 150; 约300人. 地表水环境; 湘江; /; E; 450; 中型; GB3838-2002中的III类水体功能. 夹河; /; ES; 100; 水渠; GB3838-2002中的Ⅲ类水体功能. 声环境; 白泥湖戒毒康复所; 112.850566; 28.764437; W; 150; 约300人; GB3096-2008中2类标准. 生态环境; 农田; /; E/S; 70-130; 耕地; 不影响农田生态.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量： - 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 表4-1环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. CO; 日平均; 4. 1小时均值; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 2、地表水环境质量: 本项目所在地表水湘江断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表4-2 地表水环境执行标准值 单位：mg/L（pH除外） GB3838-2002中III类水质标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 粪大肠杆菌; 阴离子表面活性剂; 石油类. 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; 10000; 0.2; 0.05. GB3838-2002中Ⅴ类水质标准; 6～9; 40; 10; 2.0; 0.4; 40000; 0.3; 1.0. 3、声环境质量标准 本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准及4a类标准。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水污染物排放标准 生产废水经场内废水处理池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准；生活废水经化粪池处理后，作为农肥，全部回用至周边农田。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 最高允许浓度. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准. 1; pH; 6-9. 2; COD; 100. 3; BOD5; 20. 4; 氨氮; 15. 5; SS; 70. 2、噪声排放标准 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险固废执行《危险废物储贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》，“十三五”期间，对COD、NH3-N、SO2和NOX共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目生活污水经过化粪池处理后，作为农家肥，回用于周边农田；生产废水排放至厂区现有废水处理池，处理达标后部分回用于厂区绿化、消防及厕所用水，部分排放至园艺场景观水池（项目南侧）。本项目废水均合理处置，无废水外排。故建议不设置污染物总量指标。 |

五、建设项目工程分析

施工期： 本项目施工期已经结束，无建筑设施土建工程，各类设备安装及调试后即可投产，产生的包装废物经统一收集，清运及外售处理。不对施工期污染源进行分析。 运营期： 生产工艺流程： 1、84 消毒液工艺流程： 硅酸钠、氢氧化钠、次氯酸钠、OB-2、纯水 配比计量 刺激性气味 搅拌配制 过滤 取样检测 质检废液 自动灌装 外购聚乙烯塑料瓶 噪声 旋盖封口 外购瓶盖 噪声 贴标 噪声 包装入库 图5-1 84 消毒液工艺流程框图 ①84 消毒液工艺流程简述： 1）在 1 吨配料锅中加入 385kg 水、30kg 硅酸钠，搅拌至溶解。 2）在 1 吨配料锅中加入 10kg 氢氧化钠，搅拌至溶解。 3）在 1 吨配料锅中加入 650kg 次氯酸钠、1kg OB-2和余量的水，搅拌 30 分钟。 4）检测有效氯含量和 PH 值，检测合格后，静置。 5）静置 24 小时后经 1μm 滤芯过滤即可灌装。 注：次氯酸钠溶液投料量以实测有效氯计算，次氯酸钠溶液放置一周后（夏季放置三天），须重新测定有效氯含量。 ② 反应工艺物料衡算如下： 表5-1 84 消毒液反应工艺物料衡算表 投入物料名称; 投料量（kg/批）; 产出料名称（kg/批）; 产出量（kg/批）. 次氯酸钠; 650; 84 消毒液; 1050. 氢氧化钠; 10. 硅酸钠; 30. OB-2; 1. 纯水; 385; 不合格品; 26. 合计; 1076; 合计; 1076. （注：不合格产品返回生产线，混合产出） ③ 84 消毒液产品详解： 本项目84 消毒液以硅酸钠作稳定剂，氢氧化钠提高产品杀菌效率（强碱性有利于杀菌，水解细菌的酯类细胞壁），OB-2（十二烷基二甲基氧化胺）作为去污及调理抗静电的助剂。 84 消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，有效氯含量 4.0-4.9%，且具有刺激性气味。NaClO具有漂白性，其漂白原理是 NaClO 水解生成具有漂白性的HClO（次氯酸）。HClO 是一种较弱酸，其酸性比碳酸要弱。但其具有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气中的 CO2（二氧化碳）溶解于 NaClO 溶液中可以与 NaClO 参加反应得到具有漂白性的 HClO。 ④ 84 消毒液产品质量标准： 表5-2 84 消毒液产品质量标准 序号; 项目; 质量要求; 执行标准. 1; 外观; 淡黄色透明液体; 目测. 2; 有效氯; 4.0 - 4.9; 按照《消毒技术规范》（2002版）中有效氯含量测定方法. 3; 稳定性; ①25℃贮存 8 个月有效氯含量≥4%; 按照《消毒技术规范》（2002 版)中室温留样法进行有效氯含量稳定性的测定. ②25℃贮存 8 个月有效氯含量下降率≤15%. 4; 杀菌指标; 在 20℃时，将本品配成含有效氯 100mg/L 的溶液作用 10min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均≥5.00。含有效氯 500mg/L 溶液，作用60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥5.00。; 按照《消毒技术规范》（2002 版)中消毒剂灭微生物试验方法进行测定. 5; 净含量; 用符合要求的计量器具对产品直接进行测量; 按 JJF 1070 的规定进行. 6; pH 值; 12～14; 按照《中华人民共和国药典》 （2010 版）附录 VIH PH 值测定方法进行测定. 2、2%强化戊二醛消毒剂工艺流程： 戊二醛、平平加 O、OB-2、纯水 配比计量 刺激性气味 搅拌配制 过滤 取样检测 质检废液 自动灌装 外购聚乙烯塑料瓶 噪声 旋盖封口 外购瓶盖 噪声 贴标 噪声 包装入库 图5-2 2%强化戊二醛消毒剂工艺流程框图 ①2%强化戊二醛消毒剂工艺流程简述： - 将 2.25kg 平平加 O 和适量的水加入 1 吨配料桶中，搅拌至平平加 O 完全 - 溶解。 2）将 0.5kg OB-2（十二烷基二甲基氧化胺）加入 1 吨配料桶中，搅拌均匀。 3）将 45kg 戊二醛原液加入 1 吨配料桶中，加水至足量，搅拌均匀。 4）用盐酸调节 PH 值，搅拌均匀后，取样进行中间品检测。 5）检测合格后，经过滤器过滤，在灌装台上灌装，包装，质检，成品入库。 ②反应工艺物料衡算如下： 表5-3 2%强化戊二醛消毒剂反应工艺物料衡算 投入物料名称; 投料量（kg/批）; 产出料名称（kg/批）; 产出量（kg/批）. 平平加 O; 2.25; 2%强化戊二醛消毒剂; 1020. OB-2; 0.5. 戊二醛; 45. 纯水; 1000; 不合格品; 27.75. 合计; 1047.75; 合计; 1047.75. （注：不合格产品返回生产线，混合产出） ③2%强化戊二醛消毒剂反应原理： 本项目2%强化戊二醛消毒剂是以戊二醛为主要原材料，配以适量平平加 O 及十二烷基二甲基氧化胺（增效表面活性剂），在常温常压下配比调制，盐酸调节PH值至7. 5～8. 5，以保持其较高的生物活性。 戊二醛消毒液是一种新型、高效、低毒的中性强化消毒液，可杀灭细菌繁殖体、细菌芽孢、肝炎病菌等病原微生物。戊二醛主要通过其两个活泼的醛基来杀灭微生物；其活性受PH和温度等因素的影响；戊二醛在酸性条件下，其单体水解成一水化物、二水化合物， 环状的半乙缩醛和类似乙缩醛的多聚体，它们之间相互平衡；由于酸性水溶液中只存在少量的戊二醛单体，因此其生物活性较差；但在酸性条件下，戊二醛的聚合作用较慢，这样酸性戊二醛较稳定，可储存较长的时间。在酸性条件下，提高温度可产生更多的自由醛基，从而提高其生物学活性。戊二醛在PH（6.0～8.0）碱性条件下，其生物活性较高，可杀灭包括芽胞在内的所有微生物；戊二醛在碱性条件下可以聚合成丁间醇醛型不饱和多聚体，再形成更高的聚合形式; 在碱性水溶液中，戊二醛的聚合作用是不可逆的，随着聚合体的逐渐增多，其活性逐渐减弱或消失；碱性戊二醛随PH和温度提高，存放时间延长，均可导致聚合作用加强，从而加快其活性降低。因此碱性戊二醛活性较强，但有效期一般只有两周；酸性戊二醛活性较弱，但有效期较长，可达 1个月。 表5-4 2%强化戊二醛消毒剂产品质量标准 序号; 项目; 质量要求; 执行标准. 1; 外观; 无色透明液体、无沉淀、有醛性刺激气味; 目测. 2; 含量; 2%～2.5%; 《戊二醛消毒剂卫生标准》GB26372-2010. 3; pH 值; 调节前：pH3.5～4.5. 4; pH 值; 调节后：pH6.0～8.0. 5; 稳定性; 有效期不低于 2 年，含量≥2.0%. 6; 有效性; 加入防锈剂和 pH 调节剂后，使用 14d， 含量≥1.8%. 7; 杀菌指标; 原液作用时间≤60min，对污染枯草菌黑色变种（ATCC9372）芽孢菌片杀灭对数值≧3.00；作用时间≦4h，达到灭菌合格要求。; 按照卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）中定量杀菌试验方法. 8; 杀菌指标; 原液作用时间≤60min，对污染枯草菌黑色变种（ATCC9372）芽孢菌片杀灭对数值≧3.00；作用时间≦5h，达到灭菌合格要求。; 按照卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）中医疗器械模拟现场试验方法. （3）碘伏皮肤消毒液工艺流程 TX-10、TX-30、碘、碘化钾、纯水 配比计量 刺激性气味 搅拌配制 过滤 取样检测 质检废液 自动灌装 外购聚乙烯塑料瓶 噪声 旋盖封口 外购瓶盖 噪声 贴标 噪声 包装入库 图5-3 碘伏皮肤消毒液工艺流程框图 ①碘伏皮肤消毒液工艺流程简述： 1）将 928kg 纯水加入 1 吨配料桶中，加 20kgTX-30，搅拌溶解。 2）将 5.5kg 碘、3kg 碘化钾、2kg 水加到 20L 配料桶中，搅拌溶解，制得 A 溶液。 3）将 60kgTX-10 加入 100L 配料桶中，加热至 40-50℃，再加入 A溶液，搅拌均匀，制得 B 溶液。 4）将 B 溶液加入 1 吨配料桶中，搅拌溶解。 5）用盐酸调节 PH，搅拌均匀，过滤，质检，灌装。 ②反应工艺物料衡算如下： 表5-5 碘伏皮肤消毒液反应工艺物料衡算 投入物料名称; 投料量（kg/批）; 产出料名称（kg/批）; 产出量（kg/批）. TX-10; 60; 碘伏皮肤消毒液; 1010. TX-30; 20. 碘; 5.5. 碘化钾; 3. 纯水; 928; 不合格品; 6.5. 合计; 1016.5; 合计; 2722.2. （注：不合格产品返回生产线，混合产出） ③碘伏皮肤消毒液反应原理： 本项目是以非离子表面活性剂TX-30(烷基酚聚氧乙烯醚)与元素碘络合形成络合碘的水溶液，其中添加碘化钾作为助剂，三者的还原反应可产生单质磁，用来补充络合碘长期置放过程中碘的损失，防止碘的挥发、沉淀。非离子表面活性剂TX-10（烷基酚聚氧乙烯醚）易溶于水，具有优良的乳化净洗能力外，它对菌体细胞膜还有较强的亲合作用一作为载体和助溶剂与碘络合后，对菌体细胞膜的亲合力增强。正因为如此，TX-30及TX-10与碘络合起到了协同杀菌作用，有效提高了碘的消毒效果，增加碘的溶解度，降低碘的浓度和刺激性，最后添加盐酸以调节PH值，使之保持在2.0～4.0之间，达到增溶作用，以提高药效。因此可保持该消毒液的稳定性，同时也提高了元素碘的利用率，使消毒液的杀菌作用提高108倍。 碘伏消毒液具有一定的穿透性，它可以穿过病毒的蛋白质外壳或微生物的胞壁对其内部进行攻击，经过一系列复杂的化学反应，最终导致它们死亡，达到消毒的目的。以碘伏作为消毒剂消毒，可以在短时间内消灭大量的病毒和细菌保证人体的健康，与碘酒的酒精相比，碘伏的消毒效果更为明显，对患者及大夫的衣物造成的疼痛也较轻。并且碘伏是低浓度的药剂，颜色较淡，不易对患者及大夫的衣物造成污染。同时，碘伏对皮肤的刺激较小，杀毒速度快、效果明显，其毒副作用也很少。 表5-6 碘伏皮肤消毒液产品质量标准 序号; 项目; 质量要求; 执行标准. 1; 外观; 红棕色液体、微有碘味; 目测. 2; 有效碘含量; 0.45～0.55%; 《含碘消毒剂卫生标准》GB26368-2010. 3; pH 值; 2.0～4.0. 5; 稳定性; 有效期≥24 个月. （4）纯水制备工艺： 图5-4 纯水制备工艺流程图 纯水制备工艺简述： 本项目纯水制备是用足够的压力使原水中的水，通过反渗透膜分离出来，方向与渗透方向相反，可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围，无需化学品即可有效脱除水中盐份，系统除盐率一般为98%以上。目前反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式，也已成为了主流的预脱盐工艺。 石英砂过滤器：去除原水中粒度大于20微米的机械介质、小分子有机物和部分胶体，使出水浊度<0.5NTU，COD<1.5mg/L，降低原水中机械颗粒、悬浮物和胶体等杂质，降低污染指数。 活性炭处理器： 吸附水中的有机物和余氯，去除胶体渣、铁化物、悬浮物，降低色度、浊度，活性炭处理器为反渗透膜作技术准备，应保证余氯<0.1PPm，SDI≤4（反渗透复合膜抗氧化性差，而自由氯是一种强氧化剂，影响膜的寿命），延长反渗透膜的使用寿命，活性炭吸附饱和后应更换。 阻垢剂：去除原水硬度，防止碳酸钙、硫酸钙、二氧化硅等形成的结垢造成化学污堵。 精密过滤器：5微米的精密过滤器，滤除细小的悬浮物，通常是原水进入反渗透膜前的最后一道工艺，作用是防止前一道过滤工序有可能存在泄漏，会将部分固体微粒渗透反渗透膜中，使反渗透膜阻塞。 反渗透装置 ：反渗透是预处理工艺的核心单元，反渗透主机的主要部分是反渗透膜组件，反渗透的出水偏酸性，水的利用率达到70%-75%，脱盐率大于95%。 主机泵：提供反渗透所需压力，为溶剂与溶质的分离提供保证。 （5）废水处理池处理工艺： 图5-5 废水处理池流程图 废水处理池处理工艺： 厂区废水经统一收集，排入废水收集池，目采用的废水絮凝沉降处理工艺是水处理过程中应用非常广泛的一种方法。通过搅拌使絮凝剂氯化铁与水的接触，形成絮凝体，絮凝体对废水中悬浮颗粒物的进行吸附，形成絮凝体沉降，大的絮凝体会在底部压缩形成絮凝层，清水由抽水泵抽入清水暂存池，等待回用。根据同类型设施类比，处理效率能达到SS（85％），COD（85％-96％），BOD5（92％）。 项目水平衡： 本项目劳动定员为50人，6人在厂区住宿，根据建设方提供的资料，结合根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014）中的居民生活用水定额，生活用水量约821.7 t/a，2.49 t/d。污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为657.36t/a，1.992 t/d。生活污水经隔油池、化粪池预处理后用于周边农田、林地浇灌，不外排周边水体。生产废水经废水处理池处理后，部分回用于厂区消防、绿化及厕所用水，部分排放至南侧景观水池。本项目水平衡图见图5-6： 164.34 生活用水 化粪池 821.7 农田灌溉 657.36 657.36 19793.5 地下井水 4.5 21942.7 进入产品 4.5 南侧景观水池 生产用水 21120 纯水制备 质检用水 265.3 清洁用水 2 2 废水处理池 1326.5 浓水 6600 1320 1061.2 5280 绿化，消防，厕所用水 图5-6 项目水平衡图（t/a） 运营期污染源分析： 1、废气 本项目运营期生产过程使用的液态化学品有稀盐酸、次氯酸钠、戊二醛、TX-10等，可能会挥发产生废气。 ①盐酸饱和蒸气压为30.66（21℃），沸点为57℃，生产过程为常温，其挥发性极小，且本项目生产过程中采用机器控制器设定原料加入量、加入时间、搅拌时间和灌装时间的程序，有称重模块自动计量物料重量，液体原料经机器自动抽入密闭的搅拌罐内进行搅拌，挥发量较少，本次环评不进行定量而分析。 ②次氯酸钠与水搅拌混合过程中，会分解产生少量的O2，搅拌过程为密闭搅拌，挥发量极少，对环境无害，为防止有效氯含量降低，建议企业避光储存，本次环评不进行定量分析。 ③烷基酚聚氧乙烯醚无挥发性，且使用量较少，挥发量也极小，本次环评不进行定量分析。 ④ 碘升华会产生少量刺激性气味，挥发量也极小，本次环评不进行定量分析。 ⑤次氯酸钠水溶液与空气中的二氧化碳发生反应，生成次氯酸，次氯酸具有极强的氧化性，可灭杀病菌，而次氯酸易分解产生氯气，而在生产过程中，应尽量避免该反应的发生，防治产品有效氯降低失效；本项目原料、产品均为密封储存、装卸料均采用管道输送，生产过程中添加稳定剂一直次氯酸钠分解，搅拌反应过程在密闭搅拌桶内进行，次氯酸钠溶液与空气接触时间较少。所以本项目次氯酸钠水溶液储存、生产过程水解产生次氯酸并分解放出氯气的量是极少的。氯气产生量按原料有效成分的0.1‰计算，则氯气产生量约为0.008t/a，项目年生产时间7920h，则挥发氯气产生速率约为0.001kg/h。 2、废水 （1）生活用水 厂内生活用水由市政自来水管网提供。项目劳动定员50人，6人住宿，厂内不设食堂。依据根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）规定，工作人员不住厂生活用水定额取45L/人·d，住厂员工生活用水取85L/人·d，年工作330天，则项目厂区生活用水总量约为821.7 t/a,2.49 t/d。生活污水排放系数为0.8，生活污水排放量为657.36t/a,1.992t/d。 （2）生产用水 ①根据本项目可研报告可知，项目生产用水量为80t/d，26400t/a。产品用水为纯水，根据同类型产品类比，工业纯水回收率一般为75％，则项目纯水机浓水产生量为20t/d，6600t/a；根据项目实际情况，纯水机浓水会回用于纯水制备，回用利用率按80％计，则项目浓水产生量为4t/d，1320t/a。 ②运营期间，各产品生产线，清洗周期为2次/年，根据建设方生产经验估值，清洗废水产生量为2t/a； ③在对成品及半成品进行有效氯及其他检测时会产生质检废水，年产生量约为4.5t/a； ④项目车间为洁净车间，不需用水进行地面清洁。 综上，项目总用水量为66.49t/d，21942.7t/a，污水产生量为6.01t/d，1983.86t/a。 生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-H等，污染物浓度及产生量为：COD(400mg/L，0.26 t/a)、BOD5（250mg/L，0.16 t/a）、SS（200mg/L，0.13 t/a）、氨氮（30mg/L，0.02 t/a）。 生产废水主要污染物为SS，污染物浓度及产生量为400mg/L，0.52t/a。 3、噪声 项目建成投产后，项目生产设备运营时会产生机械噪声，其声源主要来源于空压机等设备，噪声级为70~90dB。据同类型设备类比，项目主要具体设备噪声值见表5-7： 表5-7 项目主要设备噪声一览表 序号; 设备; 数量; 噪声源强dB（A）; 备注. 1; 空压机; 1台; 80~90; 项目日生产方式为间歇式，噪声源具有间歇性，建设方会采取隔声、减振、距离衰减及低噪声设备等措施，降噪效果为15-25dB. 2; 风淋室; 1套; 70. 3; 灌装线; 3套; 75. 4; 封口机; 1台; 75. 5; 搅拌罐; 2套; 85. 6; 过滤机; 4套; 70. 7; 喷码机; 1台; 70. 4、一般固废 生活垃圾：项目产生的固体废物主要为生活垃圾，本项目劳动定员50人，其产生系数按0.5kg/人·d计算，则产生量为28kg/d,9.24t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 废活性炭：本项目纯水制备工艺中采用活性炭吸附水中的杂质，年更换频率为1次/年，产生的废活性炭量为150kg/年。 废石英砂：本项目纯水制备工艺中采用活性炭吸附水中的杂质，年更换频率为1次/年，产生的废石英砂量为400kg/年。 - 危险固废 - 本项目危险固废为盛装化学品原辅料的包装，分为桶装（主要为次氯酸钠）、袋装（主要为氢氧化钠）及瓶装（盐酸）。相应的产生量根据建设方提供资料为：包装用桶约1000个/年，10t/a；包装袋约4200个/年，0.5t/a；瓶装约为2000个/年，0.8t/a。原料包装固废年产生量共11.3t/a。由生产厂家统一回收。 表5-8 本项目固体废物产生情况一览表 - 序号; - 类型; - 属性; - 产生量; - 处置方式; - 排放量. - 1; - 废活性炭; - 一般工业固废; - 150kg/a; - 由生产厂家回收利用; - 0. - 2; - 废石英砂; - 一般工业固废; - 400kg/a; - 0. - 3; - 废原料桶; - 危险固废; - 10t/a; - 由原料生产厂家回收利用; - 0. - 废原料袋; 0.5t/a. - 废原料瓶; 0.8t/a. - 4; - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 9.24t/a; - 环卫部门统一收集; - 0. - 总计; - 21.09t/a.

六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 氯气 | 0.008t/a | 0.0008t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水(657.36t/a) | BOD5 | 250mg/L，0.16 t/a | 经化粪池处理后，作为农肥，回用于周边农田 |
|  |  | COD | 400mg/L，0.26 t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.13 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.02 t/a |  |
|  | 生产废水（1326.5t/a） | SS | 400mg/L，0.52t/a | 21mg/L，0.0795t/a |
| 固体废物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 9.24t/a | 统一收集后，由环保部门清运 |
|  | 一般固废 | 废活性炭 | 150kg/a | 由设备厂家更换及回收 |
|  |  | 废石英砂 | 400kg/a |  |
|  | 危险固废 | 原料包装 | 11.3t/a | 暂存危废暂存间，分类，统一收集后返还生产厂家 |
| 噪声 | 营运期：各设备噪声值在70 - 90dB(A)。噪声设备经过增加隔音、消声、减振等措施，及厂房隔声及距离衰减，可使厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目为新建项目，租用闲置厂房和办公室，仅设备的建设安装，无大量土建工程，对周围环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用原闲置厂房及办公楼，仅需对厂房进行重新布局，设备安装及调试后即可运行，因此不对施工期环境影响进行分析。 运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 经项目源强分析，本项目主要废气为84消毒液原料混合及产品罐装过程中次氯酸分解产生的氯气，项目消毒液混合搅拌过程均在密闭搅拌容器中进行，在原料混合及产品分装过程中产生的氯气很少。 为加强对厂区内废气的控制，及减小对周围敏感点的环境影响，生产车间内增设净化型恒温恒湿机组2组，并在各生产搅拌罐所处位置设置集气罩及对应排风口。根据同类型产品类比，净化型恒温恒湿机组制冷量：7-233.8kw，制热量：6-295kw，风量：1500-46000m3/h。采用两级过滤系统：初效空气过滤器和高中效过滤器，过滤效率按比色法可达到90-95%。项目废气经净化型恒温恒湿机组处理后无组织排放，设备 安装后项目生产对周边环境大气影响进一步减小，废气排放情况见下表。 由于本项目废气产生量较少，总计约 0.008t/a（0.000024t/d)，由净化型恒温恒湿机组处理。经同类型产品类比，处理效率本次以90%计，则项目废气排放量为0.0008t/a（0.0000024t/d），排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.05mg/m3。排放具体情况见下表。 表7-1 项目废气污染物去除效果及最终排放排放一览表 污染物; 氯气. 来源; 生产车间. 产生状况; 产生量; 0.008t/a. 速率; 0.001kg/h. 排气量; 20000m3/h. 去除率; 90%. 排放状况; 浓度; 0.05mg/m3. 速率; 0.0001kg/h. 排放量; 0.0008t/a. 1.1环境空气评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A中推荐的估算模式SCREEN3模型进行预测，然后按评价工作分级判据进行分级。 本项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%计算结果见下表。其中，最大地面质量浓度占标率 Pi 计算公式如下： P i =CiCoi×100％ 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，ug/m3； Coi－第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax＜1%. - （1）大气污染物源强及参数 - 根据工程分析，项目有组织生产废气排放情况具体见表： 表7-3 无组织排放源强及参数 无组织扩散源; 污染物; 面源参数（m）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度; 评价标准（mg/m3）. 长度; 宽度; 高度. 生产车间; 氯气; 40; 20; 10; 0.0001; 0.05mg/m3; 65. - 表7-4 估算模式选项 - 污染源类型; - 扩散系数; - 气象; - 地形选项; - 距离选项. - 面源; - 乡村; - 所有气象; - 简单地形（平地）; - 自动距离（50～5000m）. - （2）估算结果及分析 - 本项目有组织排放（点源）废气的估算模式计算结果见表7-2： - 表7-5 有组织废气排放预测结果表 距源中心下风向距离D（m）; 氯气. C; P. mg/m3; (%). 10; 1.22E-04; 0. 100; 2.60E-04; 0. 200; 1.81E-04; 0. 300; 1.12E-04; 0. 400; 7.47E-05; 0. 500; 5.33E-05; 0. 600; 4.01E-05; 0. 700; 3.14E-05; 0. 800; 2.56E-05; 0. 900; 2.13E-05; 0. 1000; 1.81E-05; 0. 1100; 1.57E-05; 0. 1200; 1.38E-05; 0. 1300; 1.22E-05; 0. 1400; 1.09E-05; 0. 1500; 9.84E-06; 0. 1600; 8.92E-06; 0. 1700; 8.13E-06; 0. 1800; 7.45E-06; 0. 1900; 6.86E-06; 0. 2000; 6.35E-06; 0. 2100; 5.92E-06; 0. 2200; 5.53E-06; 0. 2300; 5.19E-06; 0. 2400; 4.88E-06; 0. 2500; 4.60E-06; 0. 最大落地浓度; 2.61E-04; 0. 最大浓度出现距离; 103m. 根据上述预测结果，本项目Pmax最大值出现为点源粉尘有组织排放的氯气，Pmax值为0%，Cmax为2.61E-04ug/m3。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中表2评价等级判别表可知，确定项目大气评价工作等级为三级评价（Pmax＜1%）。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中8.1大气环境影响预测与评价一般性要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价”，因此本项目不进行进一步预测与评价。 总体而言，项目运营期废气排放量极小，经建设方规范生产，距离衰减后，氯气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，氯气≦0.4mg/m3，对周边大气环境敏感目标没有影响。 2、水环境影响分析 项目生活污水生活污水排放量为657.36t/a，经过化粪池处理后，全部作为农肥，定期回用于周边农田。项目周边300m范围内，有大量菜地及农田，能接纳项目生活污水。 项目生产废水来源于纯水机浓水、设备清洗废水及质检废水，产生量为1326.5m3/a，经厂区废水处理池，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准部分回用于厂区绿化、消防、厕所用水，项目周边园林植被较为丰富，根据项目实际情况及周边环境情况，利用率可达80％，剩余部分外排至南侧景观水池。 - （1）污染源分析 根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2.2“水污染影响性建设项目评价等级判定”（表7-1）中“注10”要求，本项目地表水评价等级定为三级B。 表7-6 水污染影响性建设项目评价等级判定 评级等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量属W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≧20000或W≧600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; /. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评级等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他焊污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵厂等保护目标时，评级等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评级范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≧500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评级等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 依据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）“8.1.2水污染影响性三级B评价”，本次评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①生活废水：项目采用化粪池处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为 100～350mg/L，有机物浓度BOD5在100～400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度 BOD5为50～200mg/L。根据《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学学报）污水进入化粪池经过 12～24h 的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物、厌氧消化分解 COD效率25%～86%。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料，可满足项目生活污水处理需求。 表7-7 项目生活污水主要污染物产生及排放情况 污染物名称; COD; SS. 生活污水（657.36t/a）; 产生浓度; 400mg/L; 200mg/L. 产生量; 0.26t/a; 0.13 t/a. 去除率; 60％; 55％. 排放量; 0.104t/a; 0.0585t/a. 去向; 作为农肥，全部回用于周边农田. ②生产废水：纯水机浓水污染物成分主要为井水水中的重金属、矿物质、胶体、细菌等；设备清洗介质为清水，废水主要为少量颗粒杂质，及弱酸性水；项目质检主要为使用硫代硫酸钠滴定对有效氯的检验，产生的废液不属于有机废液。项目生产废水主要为纯水机机浓水，根据同类废水类比，浓水主要污染因子为SS。 项目采用的废水絮凝沉降处理工艺是水处理过程中应用非常广泛的一种方法。厂区生产废水经厂区管网统一收集，排入废水收集池，通过搅拌使絮凝剂氯化铁与水的接触，形成絮凝体，絮凝体对废水中悬浮颗粒物的进行吸附，形成絮凝体沉降，大的絮凝体会在底部压缩形成絮凝层，清水由抽水泵抽入清水暂存池，等待回用。根据同类型设施类比，处理效率能达到SS（85％），COD（85％-96％），BOD5（92％）。项目污染因子达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，废水部分回用于绿化、消防及厕所用水，部分外排至西侧水沟。项目生产废水主要污染因子排放详情见下表。 表7-8 项目生产废水主要污染因子排放一览表 污染物名称; SS. 产生浓度; 400mg/L. 产生量; 0.53t/a. 去除效率; 85％. 排放量; 0.0795t/a. 排放浓度; 21mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准; 70mg/L. - 由上表可知，项目生产废水经废水处理池处理后，主要污染因子SS排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 - 污水可行性分析 项目生活污水处理设施为厂区设有的容积约为5m3的化粪池，属于初级的过渡性生活处理构筑物，废水经处理后定期清掏用作农肥。由于本项目所在地环境要求较高，本环评要求将生活污水经化粪池处理后需全部回用于农田施肥，禁止排入水体。项目生活废水对区域地表水环境影响将进一步减小。 生产废水经厂区管网收集，每天统一排放至废水处理池（51.35m3）,进行废水絮凝沉降处理，经项目工程分析可知，项目生产废水日产生量约为4m3/d,厂区每天生产废水量小于废水处理池容积，占废水处理容积的7.79％，不会影响废水处理池正常运作，对周边环境造成污染，处理后的废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 根据建设方经验估算，回用率约80％（1060.8t/a），剩余部分（265.3t/a）排放至南侧景观水池，水池属于Ⅴ类水域（农业用水区及一般景观要求水域），污水排入水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，故本项目部分废水外排至西侧水沟是可行的。 项目周边300m范围内有大量农田菜地及园林植被，可接纳处理后的生活污水及部分生产废水，对周边环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源来自于生产设备运转，项目噪声源处于室内，其中主要噪声源为空压机和灌装机等，源强为 70～90dB（A）。建筑对于噪声起到了良好的隔声作用，考虑各噪声源所在构筑物围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，空压机噪声通过设置空压机房，生产灌装机等设备加建隔声罩等，可降低噪声15dB，再经厂房隔声吸声后，可再降低 10～20dB。 具体噪声防治措施如下： ①对于各种生产设备，除选用了低噪声的设备外还应采取合理安装工艺，并适当进行减振和降噪处理，合理布置噪声源，加上自然距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减，最大程度避免生产噪声对周围声环境的影响； ②加强设备维护与保养，及时淘汰落后设备； ③对车间工作人员进行安全生产上岗培训，并发放相应防噪声防护用品。 通过以上措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔声、减振和距离衰减后，昼间噪声级可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准，噪声对外环境基本无影响。 4、固体废物处置分析 （1）项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾，其产生系数按0.5kg/p.d计算，则产生量为28kg/d,9.24t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 （2）一般固废为废活性炭及废石英砂。本项目纯水机活性炭和石英砂的更换，由纯水机设备厂家进行，并由设备厂家进行回收利用。 环评建议项目一般工业固体废物送往处置及处理单位之前应设立暂时的一般工业固体固废暂存场所，需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）要求建设，具体要求如下： ①库房必须远离办公区，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡；设各自通道，且方便环卫 运输车出入； ②一般工业固体废物贮存场所禁止危险废物和生活垃圾混入。 ③贮存场所使用单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等信息详细记录在案，长期保存、供随时查阅。 ④认真执行各项安全措施，做到防鼠、防蚊蝇、防止渗漏和雨水冲刷、防风和防晒。 5、危险固废 - 本项目危险固废主要为原辅料的包装，分别为桶装（次氯酸钠等）、袋装（氢氧化钠等）及瓶装（盐酸），年产生量共11.3t/a，全部由厂家回收。 危险废物送往处置及处理单位之前应设立暂时的危废储存场所，需按照《危险废物储贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，具体要求如下： （1）危险废物暂时贮存处基础必须防渗，防渗层为至少 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 （2）危险废物暂时贮存处应设有明显的警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 （3）要有严格的封闭措施，设专人管理，防止非工作人员接触危险废物。 （4）认真执行各项安全措施，做到防鼠、防蚊蝇、防止渗漏和雨水冲刷、防风和防晒。暂存点周围设计建造径流疏导系统。 （5）禁止将危险废物混入其他废物和生活垃圾，禁止转让和买卖危险废物。 （6）危险废物应分类管理，不能混合收集。各类危险废物应当使用符合标准的、完好无损的容器盛装。 （7）专职人员必须按制定时间、路线，并使用专用密闭运输工具，收集、运送危险废物。 （8）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。并保存登记资料至少三年。 （9）收集的危险废物不能外流、泄漏、扩散，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 （10）因管理失误，发生危险废物丢失、泄漏、扩散，要承担相应责任，并根据情况给予罚款处理。 因此，全厂营运期产生的所有固体废弃物均得到有效的处置，不会对周边环境造成影响。 本项目产生的固体废物采取上述措施处理后，不直接排放外环境，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。 6、环境风险分析 （1）危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及《危险化学品目录》（2015 年版），本项目原辅材料中风险物质为：戊二醛（50%）、次氯酸钠、盐酸、氢氧化钠。 （2）危险源分析 其中戊二醛（50%）具有一定的挥发性，中等毒性，大量挥发在空气中存在密度过高后，会刺激眼睛、皮肤、粘膜、呼吸道及消化道德风险，可以通过皮肤进入人体，与眼睛接触会引发化学性结膜炎，可能造成永久性眼睛伤害。 项目生产过程中使用的氢氧化钠具有强刺激和腐蚀性，产生的粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性。 次氯酸钠受高热分解产生有腐蚀性气体。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。具有致敏作用，放出的氯气有可能引起中毒。 盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性，并具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，可能会出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 厂区设有危险原辅料单独仓库，原辅料运至厂区后，均暂存于单独的原料仓库内，并配有防潮垫板，暂存间配有围堰，采用不发火地面。有危险的化学原料存储量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)中的临界量，且生产工艺较为成熟，操作员工经安全生产培训上岗，原辅材料利用率高，堆存时间较短。 本项目目前使用的盐酸和氢氧化钠主要用于进行产品的pH调节，使用量和储存量小于存储临界量，但由于发生危险的风险较大，两种原材料会摆放在厂区专门的危险品保管仓库，两者分区存放，房间保障阴凉、通风、干燥。 危险原材料仓库具体设置情况如下图7-1： 图7-1危险原材料仓库布局图 本项目次氯酸钠溶液使用1～2吨的耐腐蚀PP桶进行原料储存，设有相对独立的次氯酸钠储存仓库，内部铺设有应急水渠防止次氯酸钠溶液由于事故而导致的外流，同时仓库内部设有通风口，充分保障内部空气循环充足，仓库选址避免阳光直射，储存仓库内电气安装都符合国家相关规定，具体情况如下图7-2： 图7-2 项目次氯酸钠储存仓库布置图 （2）评价工作等级划分 ①行业及生产工艺（M）:本项目为液体消毒剂的生产，根据本项目产品工艺及产品特性，项目的行业及生产工艺属于“其它”“涉及危险物质使用储存的项目”，分值5，表示为M4； ②危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）：本项目危险物质数量与临界量(50t)比值为Q（0.02～0.4）< 1，行业及生产工艺为M4，表示为P4； ③环境敏感程度（E）：本项目周边5km范围内有戒毒康复所（西侧70m为湘阴白泥湖戒毒康复所），周边500m范围内人口总数小于500人，表示为E3； ④建设项目环境风险潜势划分：本项目危险物质及工艺系统危险性为P4；环境敏感程度为E3，根据下表，建设项目环境风险潜势划分表示为Ⅰ级。 表7-9 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危险（P1）; 高度危险（P2）; 中度危险（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 综上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价工作等级划分标准（表7-10），确定本项目环境风险评价为“简单分析a”。 表7-10 评价工作等级划分标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 6.1事故分类分析 本项目是对原料进行混合，生产消毒和抑菌产品。根据工程的特点和同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为原材料的高温大量挥发、溢出泄露及燃烧。 戊二醛的沸点189℃并分解，熔点-5℃，蒸气压为0.583mmHg at 25°C相对密度为0.947g/cm3，蒸汽相对密度3.4。常温存储、运输中有机气体挥发量较小，在高温下挥发量较大。但是只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率较小。 次氯酸钠熔点为-6℃，自身不燃，但具有腐蚀性，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，可致人体灼伤，并具有致敏性。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，放出的氯气有可能引起中毒。本项目所使用的次氯酸钠为10％的水溶液，挥发量较小，只要加强日常管理，按照行业操作规范作业与储存，产生该类事故的几率较小。 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。项目原料车间危险品暂存间有相应原料垫板，且生产操作过程中加强日常管理，按照行业操作规范作业与储存，产生该类事故的几率较小。 项目使用的化学用品的溢出及泄露危险事故发生的频率相对较高，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现随环境的影响将会持续一段时间，带来的后果也较为严重。所以，本项目建设方应严格限制储存量，对仓库的温湿度控制要加强管理，对周围原辅材料的摆放要合理，并定时检查存储装置的封闭性等。制定相应的应急处理措施。 6.2事故对环境的影响 一旦发生有毒物质大量挥发，会导致周围大气浓度增高，对周围环境及人群产生影响。人接触后会对人体造成一定的影响，泄露后会对周围水环境造成影响，流入河流沟道会影响周围植物的生长。 6.3风险管理要求 各类事故的发生大多数与操作或管理不当有直接关联，因此必须建立健全的生产管理制度。以下几个方面予以注意： ①根据各种原辅材料的性质进行分类，分类贮存，并加强管理； ②对各类储存容器、机电装置、安全设施和消防器材等，进行日常、定期和专业的安全检查，并设立相应负责人； ③项目原辅材料控制储存量，缩短堆放时间； ④建设单位严格按照安全规范及国家相关规定对厂区生产加强管理，对隐患坚决消除，并且按照相关管理部门要求做好各类事故的防范和应急措施。 6.4防止事故发生的措施 ①按有关规范设计、设置有效的消防系统，配备足够的灭火器、消防砂等，做到以防为主，安全可靠； ②总图布置严格按照消防相关规范的要求进行设计，严格控制各建筑物的安全防护距离； ③为防止发生泄露危险，在雨污水管道出口拟设置水封井，并设置盖板； ④项目厂区生产车间及仓库采用不发火地面。 7、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明生产。 ②在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 8、项目环保验收及投资一览表 本项目总投资300万，环保设投资26.52万，约占总投资的8.8%。主要环保设施一次性投资估算费用及环保验收见表7-3。 表7-11 本项目环境验收及投资估算一览表 项目; 污染源; 监测因子; 处理措施; 验收标准; 环保投资 （万元）. 现有设施; 拟追加措施. 废气; 生产车间; 氯气; 排风扇; 泵口集气罩和排风口，净化型恒温恒湿机组2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值; 15. 噪声; 生产设备; Leq（A）; 墙面隔 声、距离衰减; 设备底座减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）2类标准; 2. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 园区现有化粪池; /; 回用于周边农田; 0. 车间生产; 生产废水; /; 废水处理池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; 4. 固废; 生产加工; 一般固废; 废活性炭；废石英砂; 暂存纯水间; 分类收集，暂存于一般工业固体废物暂存区; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）; 2. 危险固废; 原辅材料包装; 无; 设置危废暂存间; 《危险废物储贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 员工日常生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 增设垃圾收集桶; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）; 0.02. 其它; 车间及仓库采用不发火地面; 3.5. 合计; 26.52. - 9、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“日用化学产品制造C268”，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011年本 修正）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 - 10、规划及选址合理性分析 1）与规划相符性分析 本项目位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场，用地性质为监教场所用地，项目为清洗剂、杀菌剂及皮肤用化学品的制造，生产营运期间无生产废水、废气及固废的合理处置，综合利用，废物不外排，对周围环境影响较小。项目与湘阴县总体规划不冲突。 2）选址合理性分析 本项目建设方与白泥湖园艺场所有方湖南鑫牛资产管理集团有限公司磋商，公司落户后，会尽量安置所有方职工及戒毒所康复人员就业，实现用地所有方产业转型升级，促进厂区经济的快速发展。 本项目租赁湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场内原有空厂房、仓储和办公用地，基础设施条件较好，水路、公路交通十分便利，本项目原料供应及产品运输均可以充分利用当地交通优势。该区域地区经济发达，施工协作条件好，人力资源廉价、丰富，能有效地促进项目的建设和运营。 综上所述，选址较为符合土地利用规划要求，与周边环境相容性较好。此外，根据环境质量现状数据表明，项目所在区域大气环境、水环境、声环境质量均满足环境功能区域要求，项目建成运营后对周围环境影响较小，满足环保相关要求。 - 11、平面布局合理性 - 本项目为湖南省中南利康高科技有限公司的新建项目，利用旧厂区。为科学用地，节约用地，本项目在满足国家相关规范的前提下，将办公楼布置在厂区南面，厂区中部依次布置有生产车间、原料仓库、成品仓库，设备区，辅助生产装置区及辅助工程区设有纯水间、空压机房。该总图布置方案既满足了相关法律、法规及规范的要求，也保持了工艺流程的顺畅，并使项目生产对周边环境的影响降至最低。 - 12、总量控制 根据《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》，“十三五”期间，对COD、NH3-N、SO2和NOX共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目工程分析，生活污水经过化粪池处理后，作为农肥，回用于周边农田；生产废水排入园区现有废水处理池处理后，部分回用于厂区绿化、消防及厕所用水，部分排放至园艺场景观水池。废水合理处置，不外排。故建议不设置污染物总量。

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产废气 | 氯气 | 泵口集气罩和排风口，净化型恒温恒湿机组2套 | # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
| 水污染物 | 生产废水 | 纯水机浓水；设备清洗废水；质检废水 | 废水处理池 | # 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准 |
|  | 生活废水 | BOD5 | 经过化粪池处理后，作为农肥，回用于周边农田 | # 全部回用于周边农田 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 废活性炭 | 由纯水机设备厂家回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶若干，收集后委托环卫部门清运处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 危险固废 | 原材料包装袋 | 统一收集后由原料生产商回收 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 修改）要求 |
| 噪 声 | 经采取隔声、基础减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 项目生产车间及仓库采用不发火地面 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为租赁原有厂房及办公场地，仅设备组装；运营期间各类污染物经采取相应措施后对周围环境影响较小，不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 本项目选址位于湖南省湘阴县白泥湖园艺场，项目投资300万，其中环保投资26.52万，约占本项目总投资的8.8%。租赁现有厂房及办公场地，项目建筑面积1600平方米，项目所在位置中心经纬度：112.858291E、28.761462N；项目西侧和南侧紧邻057县道，东侧为农田，北侧为湘江，西侧为湘阴县白泥湖戒毒康复所。拥有便捷的水路、公路等交通运输方式，地理位置优越，交通便利。 2、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），本项目不属于其中的鼓励类和限制类项目，因此可视为允许类。 因此，本项目建设符合国家的产业政策。 3、环境质量现状 环境空气：评价区内SO2、NO2、PM10、CO、O3小时浓度和日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5超出《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准；区域内环境空气质量较好。 地表水：监测结果表明，项目湘江水体水环境监测断面中监测因子COD、PH、BOD5、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目所在湘江区域上游500米至湘江区域下游1000米段，监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 声环境：厂界声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。 4、环境影响评价结论 （1）废气 项目在生产过程中各类原辅材料会有少量的挥发，产生量均较小，且安装有空气净化系统，不会对周围环境造成较大影响。 （2）废水 本项目采用雨污分流，项目厂区雨水经厂区雨水管网直接排放至西侧雨水沟。产品生产过程中无生产废水产生，废水来源于纯水机浓水、设备清洗废水及质检废水，生产废水排放至废水处理池，处理达标后，部分回用于厂区绿化、消防及厕所用水，部分外排至西侧水沟；生活污水经过化粪池处理后，作为农肥，回用于周边农田。本项目污水对地表水影响很小。 （3）噪声 本项目的噪声主要来源于厂内的设备在正常工作时发出的噪声。其中主要设备为空压机和灌装机等，源强为 75～90dB(A)。 生产灌装机等设备加建隔声罩，空压机设置有空压机房，可降低噪声 15dB，再经厂房隔声吸声后，可再降低 10～20dB，再经距离衰减后，场界噪声能达标经分析计算噪声达标排放，各厂界噪声昼夜间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类厂界排放标准限值。 （4）固体废物 项目运营期间会产生一般固体废物、危险固废和生活垃圾。 环评要求建设单位在运营期间对生活垃圾委托环卫部门定期清运与处置，同时上述废物在厂内贮存期间应设置相应的垃圾箱等盛装容器；纯水机产生的废活性炭和废石英砂，属一般工业固废，由纯水机设备厂家定期更换及回收利用；原材料盛装容器等危险固废，分类收集，合理摆放，暂存危险固废暂存间，定期返还生产厂家，由厂家回收利用。 因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 （5）环境风险评价结论 本项目在采取有效的风险防范措施和建立事故应急预案后，可以在很大程度上减小重大事故发生的概率，因此，本项目环境风险事故的风险水平是可以接受的。 项目建设有利于地区的经济发展，但随着项目的营运，环境风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。 从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。 5、结论 该项目建设符合国家相关产业政策，选址较为符合城乡发展规划，建设方认真落实各项污染防治措施，加强环境管理，保证各类污染物稳定达标排放的前提下，对周围环境无明显影响，从环境保护方面看，此建设项目是可行的。本工程配套了空气净化系统，对周围大气环境影响不大，无生产废水及生产固废外排，建成后对周边环境影响较小，项目较为符合相关环保要求。 二、建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放；完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识，杜绝事故性非正常排放情况的发生。 （2）应全面实施节约用水，加强生活用水的管理。 （3）加强原辅料仓库管理，制定相关台账，完善相应风险防范设施设备。

预审意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 法人身份证 附件3 委托书 附件4 环评合同 附件5 房屋租赁合同 附件6 项目引进协议 附件7 项目引进批复 附件8 检测报告 附件9 补充检测报告 附件10 质保单 附件11 项目用地国土证 附件12 项目房屋空置说明 附件13 补充监测质保单 附件14 补充监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目声环境监测布点图 附图3 项目水环境监测布点图 附图4 项目生产车间平面布置图 附图5 项目总平面图 附图6 项目周边敏感点示意图 附图7 项目所在地与屈原饮水口位置地理位置图 附图8 屈原饮用水水源保护区地理位置图 附图9 项目四周及现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

HJ 2.2—2018

表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级☑ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（Cl2） 其他污染物（ 无 ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.☑ |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 本项目属于三级评价，不进行进一步预测与评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（Cl2） |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |
| 环境 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 可不设置大气防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（0）t/a | NOx（0）t/a |  |  |  | 颗粒物（0）t/a |  |  |  |  | VOCs （0）t/a |  |

表2  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 戊二醛（50%） |  |  | 次氯酸钠 |  |  | 盐酸 |  | 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 300 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 ☑ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 ☑ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 ☑ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 □ |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 ☑ |  |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 ☑ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 ☑ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 ☑ |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 ☑ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 ☑ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 ☑ |  |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  | I ☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ |  |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  |  |  | 地下水 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 其潜在的事故风险是可以防范的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放□ ；间接排放 ☑；其他 |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 A□；三级 B ☑ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调 查 |  | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 □；在建 □；拟建 ☑； 其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（） |  |  |
| 现状评价 |  | 评价范围 | 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 | （CODCr 、BOD5、SS、氨氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类□ ；Ⅴ类 ☑ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ☑ ；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 ☑ 不达标区□ |
| 影 响 预 测 |  | 预测范围 | 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  | （CODcr） |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  |  | （BOD5） |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  |  | （SS） |  |  | （0.0795） |  |  |  |  | （21） |  |  |  |
|  |  |  | （氨氮） |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  |  | （ / ） | （ / ） |  |  | （ / ） |  | （ / ） |  |  |  | （ / ） |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 |  | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （ / ） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  | （ / ） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |