建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境	11

3、环境质量状况	15

4、评价适用标准	20

5、建设项目工程分析	22

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

7、环境影响分析	31

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

9、结论与建议	53

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南宏信通金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭宏 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 谭宏 |
| 通讯地址 | 湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786008228 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | / |
| 建设地点 | 湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 其中环保投资(万元) |  | 9 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.5% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |  |  |
| 中心坐标 | 东经112°55'9.36"、北纬28°38'41.67" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式，又被称为24小时营业的微型超市。而且自动化是未来的发展趋势，在这样一个大的趋势下，自动售货机行业的前景是光明的。 通信机柜是为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护的载体。受全球信息行业固定资产投资快速增长的驱动，信息网络机柜行业发展取得了显著的成绩，行业产品销量突飞猛进。作为通信设备载体的网络通讯机柜也前景光明，市场广阔。 近年来，中国电池制造产业保持了较快增长速度，产业规模进一步扩大。同时，全球电池产品向高档化、高功率化和绿色环保发展的消费结构变化，我国电池产业在国家产业政策及电池产业振兴规划的指导下，正朝着无汞化、碱性化和高功率化方向发展，新能源电池在一次性干电池中所占比例逐年增加，行业前景看好，随即带动了新能源电池配件的发展。 在此背景下，湖南宏信通金属制品有限公司（以下简称“建设单位”）为了应对市场的需求，同时增加社会经济效益，建设单位拟在湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧新建年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件建设项目。本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房E栋，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。项目总投资约200万元，环保投资9万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“二十二、金属制品业，67 金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月07日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月； （18）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。 三、建设内容及规模 项目名称：年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件建设项目； 建设单位：湖南宏信通金属制品有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧； 占地面积：2000m2 建筑面积：2000m2 项目投资：200万元，其中环保投资9万元。 1、本项目占地及建筑规模 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房E栋，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2（租赁合同见附件）。项目依托湖南百尔泰克生物科技有限公司配套建设的给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。本项目地理位置及周边环境现状详见附图。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 下料成型区; 建筑面积140m2; 用于铁板、铝板的下料切割; 租赁. 折弯成型区; 建筑面积150m2; 用于铁板、铝板的折弯成型; 租赁. 压铆打磨区; 建筑面积90m2; 用于工件的钻孔、铆接、打磨; 租赁. 焊接区; 建筑面积150m2; 用于细缝的焊接; 租赁. 精雕区; 建筑面积15m2; 用于铁板、铝板的下料切割; 租赁. 喷砂房; 建筑面积20m2; 使工件表面获得一定的清洁度和粗糙度; 租赁. 成品区; 建筑面积90m2; 用于成品组件的存放; 租赁. 装配、包装区; 建筑面积110m2; 用于自动售货机的装配、包装; 租赁. 原辅材料储存区; 建筑面积90m2; 用于原辅材料的储存; 租赁. 辅助工程; 办公室; 建筑面积220m2; 用于工作人员的办公、休息; 租赁. 车间洗手间; 建筑面积20m2; /; 租赁. 公用工程; 供电; 当地供电系统供给; 依托. 给水; 生活用水：自来水管网井供给. 环保工程; 废气治理设施; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 新建. 金属加工粉尘; 人工清扫; 新建. 喷砂粉尘; 自带布袋除尘器; 新建. 装配有机废气; 加强车间机械通风; /. 废水治理设施; 生活污水经湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池（10m3）处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江; 依托. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减; 新建. 固废治理设施; 垃圾桶; 交由环卫部门定期清运; 依托. 一般固废储存区; 位于车间东南部，15m2; 新建. 危险废物暂存间; 位于装配、包装区东北角，10m2; 新建. 2、产品方案 本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2 产品清单 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 自动售货机; 1000台/年; 生产金属零部件后与外购的其他配件一起组装成产品外售. 2; 通信机柜配件; 1000台/年; 仅生产金属零配件外售，不外购其他配件进行组装. 3; 新能源电池配件; 500台/年. 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数15人，均就近招募，不提供食宿，项目年工作时间为300d，8小时工作制。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号; 原辅材料类型; 名称; 年耗量（t）; 备注. 1; 主料; 铁板; 61; /. 2; 铝板; 61; /. 3; 辅料; 灯管; 0.2; 仅自动售货机使用. 4; 电线; 0.2. 5; 玻璃; 2. 6; 其他配件; 4.32. 7; 其他五金配件; 5; /. 8; 502胶; 0.01; 仅自动售货机装配使用. 9; 玻璃珠; 1; 喷砂机磨料. 10; 焊接工序; 焊丝; 0.5; 铜焊丝、铝焊丝. 11; 混合气体; 25瓶（25kg/瓶）; 焊接混合气体：70%氦气+30%氩气混合气体. 12; 氩气; 25瓶（25kg/瓶）; /. 13; 能源; 水; 360m3/a; 自来水管网供给. 14; 电; 30000kwh/a; 工业园电网供给. 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： - 502胶：502胶是以α-氰基丙烯酸乙酯为主，加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等，通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘化，能粘住绝大多数各种材质的物质。502胶水若暴露放置，接触空气中微量水汽，即被催化迅速聚合固化粘着，故有瞬间胶粘剂之称。502胶水的化学分子式为CH2=C(CN)-COO-C2H5，是无色透明、低粘度、可燃性液体，单一成分、无溶剂，稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性。 - 氦气：氦气是无色、无味、无臭，常温下为气态的惰性气体。临界温度最低，是最难液化的气体。极不活泼，不能燃烧也不助燃。进行低压放电时显深黄色。氦具有特殊的物理性质，在绝对零度时在其蒸气压下，氦不会固化。氦气化学性能稳定一般不生成化合物，在低压放电管中受激发可形成He+2、HeH等离子及分子。在特定条件下和某些金属可形成化合物。氦气为惰性气体，高浓度时可使氧分压降低而有窒息危险。当空气中氦浓度增高时患者先出现呼吸加快、注意力不集中、共济失调；继之出现疲倦无力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。 - 氩气：国标编号：22011，CAS号：7440-37-1，分子式：Ar，分子量：39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压：202.64kPa(-179℃)；熔点：-189.2℃；沸点-：185.7℃；溶解性：微溶于水；密度：相对密度(水=1)：1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)：1.38；稳定性：稳定；危险标记：5(不燃气体)；主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。健康危害：普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。毒理学资料及环境行为危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 激光切割; /; 台; 1. 2; 数控冲床; MT300E; 台; 1. 3; 精雕机; MK2040L MK2050L MK2060L; 台; 1. 4; 普通冲床; /; 台; 1. 5; 折弯机; JFY/NCP50-20; 台; 2. 6; 压铆机; TY-518; 台; 1. 7; 台式钻床; Z516; 台; 1. 8; 焊机; 氩弧焊; 台; 3. 9; 焊机; 气焊机; 台; 3. 10; 焊机; 铝焊机; 台; 1. 11; 焊机; 激光焊机; 台; 1. 12; 打磨机; /; 台; 5. 13; 喷砂机; 东莞青峰（自带布袋除尘器）; 台; 1. 14; 空气压缩机; /; 台; 1. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，交通较为便捷。 （2）供电：本项目机械设备均采用电能，项目电能由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目生活用水由自来水管网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。厂区雨水通过雨水管渠收集后进入园区雨水管网。雨水通过园区雨水管网最终排入湘江。项目无生产废水产生，员工产生的少量生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为金属零部件，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的E栋厂房进行生产。根据《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》（2008年3月），园区选址在湘阴县城的南边，规划总用地约436公顷。 产业定位：三主（发展食品加工业、电子信息、机械制造）三辅（建材装饰、轻纺服装和传统基础产业）形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。 本项目位于新华路东侧，健铭大道南侧，用地性质为二类工业用地。本项目主要利用铁板、铝板为原料，建设金属制品制造项目，其主要产品为自动售货机、通信机柜配件及新能源电池配件。项目属于与本园产业定位相关的企业技术研发机构，与传统产业区内已建设的企业性质无冲突，符合湘阴工业园产业定位性质和二类工业用地要求。项目周边均为湖南湘阴工业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小。 因此，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司E栋厂房，E栋厂房位于湖南百尔泰克生物科技有限公司东南部，总平面成规则矩形设置，厂房北面及西面均为湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房，东面及南面均为绿地。本项目厂房西部由北到南依次为办公室、下料成型区、折弯成型区、压铆打磨区、洗手间、喷砂房；厂房东部由北到南依次为装配包装区、原辅材料堆放区、焊接区、成品区、一般固废暂存间、精雕区。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少噪声对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： ①切割机、焊机、冲床、钻床等高噪声设备应布置在生产车间西侧远离东侧居民点（东北面58m、东南面52m）；原辅材料储存区、成品储存区布置在厂区东侧，在减少厂内物料运输距离的同时，对项目主要噪声源起到阻隔作用。 ②生产车间东面窗户及卷闸门做好减震降噪措施，为常年封闭状态，物流及人员由西面进出，通过隔声基础设施减少噪声对其东侧居民点（东北面58m、东南面52m）的影响。 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化或道路隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 - 企业相容性分析 湖南百尔泰克生物科技有限公司年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆品建设项目位于厂内F栋厂房，F栋厂房位于本项目E栋厂房北面，两项目厂界间隔距离为20m，但由于本项目E栋厂房北面主要为办公室区域，实际生产区域与湖南百尔泰克生物科技有限公司建设项目相隔为45m。本项目对其的主要影响为运营期产生的VOCs、粉尘，但因其位于本项目的主导风向的侧风向，同时项目与湖南百尔泰克生物科技有限公司之间有墙壁的阻挡，加上两者厂房均均为钢结构厂房，基本密闭，故本项目的废气对其影响较小。 综上所述，故本项目与周边企业相容性较好。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的E栋厂房进行建设，根据现场勘查，建设地原为空置厂房，无环境遗留问题。 湖南百尔泰克生物科技有限公司于2013年6月拟在湖南湘阴工业园建设新型高效微囊化畜用益生菌制剂项目，于2013年6月25日获得岳阳市环境保护局的环评批复，批复文号为岳环评批[2013]75号。后因项目拟建地拆迁问题与湘阴工业园未达成一致，湖南百尔泰克生物科技有限公司决定重新选址于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧建设新型高效微囊化畜用益生菌制剂项目，项目变更环评于2014年1月6日获得岳阳市环境保护局的批复。 2017年，湖南百尔泰克生物科技有限公司才开始在变更后的选址上建设厂房，但由于市场原因，公司决定取消益生菌制剂项目的建设，改为生产面膜和精华液制品，其公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南百尔泰克生物科技有限公司年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆品建设项目环境影响报告表》于2018年8月14日获得岳阳市环境保护局的批复，批复文号为岳环评[2018]75号。公司现暂未取得验收批复。 废气：通过加强车间通风和车间保洁工作，消毒使用臭氧，不得使用酒精，确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 废水：全厂实行雨污分流，严格按照“雨污分流、清污分流”的原则范建设厂区雨水及污水管网。间接冷却废水和雨水进入园区雨水管网，生活污水、设备清洗水、纯水制备浓盐水经厂区化粪池预处理，达到湘阴县第二污水处理厂接纳标准后，经园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理后达标排放。 噪声：项目设备均设置在厂房内，采用低噪声设备，对搅拌机、灌装机等产生高噪声的设备采取减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 固体废物：严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及2013年修改单相关要求，规范建设了固体废物的暂存场所，建立了健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。废弃包装袋、不合格产品、废培养基、纯水制备产生的固体废物、过滤滤渣及废过滤膜等各类固体废物收集、暂存、处理措施严格按要求执行，使各类固体废物规范化处理。 依托湖南百尔泰克生物科技有限公司概况 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的厂房E栋，与依托工程毗邻。 具体依托情况如下表1-5。 表1-5 依托关系一览表 序号; 类别; 名称; 备注. 1; 公用工程; 供水系统; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 2; 供电系统; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 3; 环保工程; 化粪池; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 4; 垃圾桶; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 本项目与厂区内其他项目工程的依托关系为： ①本项目的公用工程将与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用，避免重复建设，节约资金。 ②本项目的化粪池将与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用，湖南百尔泰克生物科技有限公司化粪池容积约为10m3，实际处理量为3.6m3/d（1080m3/a），处理余量为6.4m3/d，本项目生活污水产生量为0.96m3/d，仅占处理余量的15%。故本项目生活污水依托可行。 |

- 2、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南接长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。 项目厂址位于湖南百尔泰克生物科技有限公司现有厂区内（湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路西侧），具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 3、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米，其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米，枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米，年可开采量为3.29亿立方米，县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 流经湘阴县城区的白水江为湘江（南洞庭湖）的一级支流，在湘阴县文星镇氮肥厂处汇入湘江东支，流域面积176km2，河长370km，河道坡降1.25‰。河床高程25.6～26.83m，平均坡降0.25％。平均河宽107m，最宽131.3m，最窄95.8m，常年水面宽65．1～98.8m。洪水水面比降受湘江东支水位顶托影响而变化。平均淤积宽度42．4m，淤积厚度1.68m。 4、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 全年无霜期 274天。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场勘查情况来看，本项目评价区域范围内未发现珍稀动植物物种。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 洋沙湖和湘江; 一般农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（湘阴县第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气质量现状 根据2017年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 9.2727; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62.7273; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47.7273; 35; 0.3636; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.7727; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 97.4545; 160; 0; 达标. 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.0909; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.5455; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.2727; 35; 0.1506; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9363; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.1818; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 对于TVOC，本环评引用《湘阴县羿森家具厂2000套/年原木餐饮家具项目环境影响报告表》于2018年10月23日～10月29日对周边区域现状监测的数据，湘阴县羿森家具厂位于本项目南面1397米处。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。 - 引用监测点位：G1项目所在地下风向1266m处居民所在地；G2项目所在地下风向1811m处居民所在点。 （2）监测因子：TVOC。 （3）引用监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; TVOC. G1; 浓度范围; ND~0.0009. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. G2; 浓度范围; 0.0208~0.0235. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; TVOC为八小时值; 0.6. 由上表3-4可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 - 地表水环境质量现状 本项目主要地表水环境为湘江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用其湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙咀W1、洋沙湖W2二个断面的监测数据。 （1）监测布点：乌龙咀W1断面、洋沙湖W2断面。 （2）监测因子：选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间：2018年1月~5月；监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-4。 表3-3 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 2018.1.2; 2018.2.5; 2018.3.1; 2018.4.1; 2018.5.2. pH; 6.85~7.15; 7.13~7.21; 7.16~7.23; 7.18~7.5; 7.28~7.65; 0; 6~9. DO; 6.9; 7.0; 7.0; 7.4; 6.7; 0; ≥5. CODCr; 12; 12; 12; 12; 12; 0; ≤20. BOD5; 2.5; 2.5; 2.4; 2.4; 2.3; 0; ≤4. NH3-N; 0.76; 0.92; 0.93; 0.41; 0.25; 0; ≤1.0. 总磷; 0.06; 0.03; 0.02; 0.07; 0.04; 0; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02; 0.03; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 7933; 7933; 6667; 9200; 9200; 0; ≤10000. 表3-4 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.25; 6.05; 6.56; /; 0; 6~9. DO; 6.71; 6.48; 6.34; 6.51; 0; ≥5. CODcr; 12.2; 10.9; 11.8; 11.6; 0; ≤20. BOD5; 2.44; 2.18; 2.36; 2.33; 0; ≤4. NH3-N; 0.61; 0.624; 0.647; 0.647; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094; 0.105; 0.111; 0.103; 0; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.02; 0.01; 0.01; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 2000; 3500; 3500; 3067; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 - 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南汨江检测有限公司于2019年6月25日～26日对本项目四周环境噪声现状监测数据，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界1m处; 6月25日; 50.6; 43.8. 6月26日; 52.8; 46.5. 2; 项目南厂界1m处; 6月25日; 53.3; 43.0. 项目厂界东1m处; 6月26日; 53.9; 45.6. 3; 项目西厂界1m处; 6月25日; 55.6; 44.6. 项目厂界东1m处; 6月26日; 55.0; 41.8. 4; 项目北厂界1m处; 6月25日; 52.5; 44.5. 6月26日; 54.8; 43.8. 标准; 65; 55. 根据表3-5的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB(A)，夜间噪声均低于55dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 五、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。且根据表1中生态影响型敏感程度分级表中可知本项目敏感程度为不敏感。因此无需进行土壤评价。 - 六、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域为已建设厂房，周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，总体地表植被保持良好，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 居民; 112.917092; 28.641414; 居民; 40户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西南面; 293. 居民; 112.921242; 28.645144; 64户; 东南面; 52. 居民; 112.919678; 28.646672; 49户; 东北面; 58. 居民; 112.925239; 28.646442; 67户; 东面; 312. 居民; 112.922147; 28.649444; 32户; 东北面; 364. X坐标为居民所在地经度，Y坐标为居民所在地纬度。. 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 居民; 东南面; 52; 64户; 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类. 东北面; 58; 49户. 水环境; 湘江; 西北面; 4800; 大河，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 洋沙湖; 西北面; 2556; 大湖，景观、渔业用水. 生态环境; 评价范围内生态环境（如：林地、农田等）; 不受项目建设影响. 洋沙湖-东湖国家湿地公园; 洋沙湖在南面1.5km，东湖在北面2.6km; 规划总面积1525.9公顷. 图3-1 环境保护目标示意图

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. TVOC; /; /; 600. - （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; NH3-N. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 总磷; 石油类; DO; 粪大肠菌群. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≤5; ≤10000. - （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：本项目焊接烟尘、金属加工粉尘、喷砂粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。装配有机废气排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值。 表4-4 大气污染物排放执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 厂房外设施监控点; 30（一次值）. - 废水：厂区生活污水排放执行湘阴县第二污水处理厂接管标准。 表4-5 湘阴县第二污水处理厂接管标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; CODcr; BOD5; 氨氮. 湘阴县第二污水处理厂接管标准; 6～9; 500; 300; 45. SS; 动植物油; 总磷; /. 400; 100; 8; /. 400; /; 8; /. - 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 标准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，故本项目无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、粉尘，粉尘不在国家总量指标控制因素中，因此，建议本项目只对VOCs申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.002; 0.1. 污染物; 本项目排放量（t/a）. CODcr; 0.144. NH3-N; 0.013. 颗粒物; 0.013. 项目主要污染物排放总量为： |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，建设单位租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的E栋厂房进行生产；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。 二、营运期 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-1。 图5-2 工艺流程图 工艺流程简述： - 下料：将原料铁板、铝板用切割机、冲床和精雕机等机加工设备进行下料切割，使其表面尺寸满足产品设计要求； - 折弯：根据图纸技术要求，将切割后的铁单板、铝单板用折弯机进行折弯，使其满足产品尺寸、角度的要求； - 压铆：经折弯后的工件用钻床和压铆机进行钻孔、铆接； - 焊接：初步成型的金属工件边角有缝隙，则需要对缝隙进行焊接，本项目焊接设备包括氩弧焊机、气焊机（混合气体）、铝焊机及激光焊机。本项目焊接所采用的焊丝均为无铅焊丝； （5）打磨：焊接完成的金属工件通过打磨机或喷砂机对其表面进行打磨，以保证工件的表面清洁度和使工件表面形成一定的粗糙度。 （6）装配：①自动售货机：加工成型后的各金属零部件经检验合格后与其他外购零部件进行人工装配，在装配过程中会使用少量的502胶进行胶黏某些零部件，装配后的成品即为产品。②通信机柜配件及新能源电池配件：加工成型后的各金属零部件经检验合格后直接外售，无需进行装配。 三、水平衡图 项目营运期主要用水为生活用水。 （1）生活用水 项目职工15人，不提供伙食住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 图5-3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表5-1 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 铁板; 61; 自动售货机; 100. 2; 铝板; 61; 通信机柜; 20. 3; 灯管; 0.2; 新能源电池配件; 2. 4; 电线; 0.2; 金属粉尘; 0.012. 5; 玻璃; 2; 喷砂粉尘; 0.13. 6; 其他配件; 4.32; 焊接烟尘; 0.004. 7; 其他五金配件; 5; 装配有机废气; 0.002. 8; 502胶; 0.01; 不合格品及边角料; 12.08. 9; 焊丝; 0.5; 胶水包装瓶; 0.005. 合计; /; 134.23; /; 134.23.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，建设单位租用湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房建设本项目；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后用于周边农田林地施肥。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，施工期短，影响较小，随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 二、营运期污染工序 本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表5-2 本项目营运期污染环节 污染因素; 污染工序; 污染物; 产污环节; 处理措施. 废气; 焊接烟尘; 烟尘; 焊接; 移动式焊接烟尘净化器. 金属加工粉尘; 粉尘; 切割、打磨、铆接等机加工; 人工清扫. 喷砂粉尘; 粉尘; 喷砂; 自带的布袋除尘器. 装配有机废气; VOCs; 装配; 加强车间机械通风. 废水; 生活污水; CODcr、SS、NH3-N等; 员工生活污水; 化粪池处理进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江. 噪声; 生产噪声; 机械噪声; 各生产设备; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 生活过程; 生活垃圾; 员工生活; 交由环卫部门处理. 生产过程; 含油废抹布; 生产过程. 喷砂室收集到的粉尘; 生产过程; 暂存于一般固废暂存间后，外售废品回收站综合利用. 不合格品及边角料; 生产过程. 金属粉尘; 生产过程. 废玻璃珠; 生产过程. 胶水包装瓶; 生产过程; 暂存于危险废物暂存间后，委托有资质单位进行处置. 1、水污染物 项目营运期主要废水为生活污水。 （1）生活污水 项目职工15人，不提供伙食住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源; 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施. 生活污水（288t/a）; CODcr; 500; 0.144; 化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江. NH3-N; 45; 0.013. 2、大气污染物 本项目大气污染源主要为金属加工粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘及装配有机废气。 （1）金属加工粉尘 本项目原料铁板、铝板在下料、压铆、打磨等加工工序会产生少量的粉尘，粉尘主要是金属颗粒，比重大，容易沉积，几乎都落在加工区的周围，不会扩散到厂房外。通过建设方提供的数据可知，机加工（下料、压铆、打磨等）过程中对金属的切削率为10%，其中切削下的99%成为边角料，剩余的变为金属粉尘，本项目年使用铁板、铝板122t，则粉尘的产生量为0.122t/a，而金属粉尘比重大，容易沉积，几乎都落在加工区的周围，未自然沉降的约为总无组织粉尘的10%左右（本项目以10%计），则未沉降的无组织粉尘排放量为0.012t/a（0.005kg/h）。对于沉降下来的粉尘采取人工定期清理，由于项目粉尘的排放量较小，排放浓度与空气的含尘浓度都不会超标，对环境和工作人员健康影响较小。 （2）喷砂粉尘 喷砂机是以压缩空气为动力，通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力，将磨料通过出砂阀压入输砂管并经喷嘴射出，喷射到被加工表面达到预期的加工目的。在喷砂机中，压缩空气既是供料动力又是射流的加速动力。 本项目使用全密闭的喷砂设备，磨料为玻璃珠，根据《环境工程手册废气卷》，喷砂颗粒物按原料的0.13%左右计算，项目需要进行喷砂的工件约为100t/a，则项目喷砂工序共产生喷砂颗粒物约0.13t/a。本项目喷砂机运行过程中完全密闭，产生的喷砂颗粒物经喷砂机自带的布袋除尘器(处理效率达99%)处理，少量未被处理颗粒物无组织排放，则无组织排放的喷砂颗粒物为0.001t/a。 （3）焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据《焊接工作的劳动保护》调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类及焊接工艺有关，各类焊接烟尘产生量如下表： 表5-4 焊接烟尘产生情况表 焊接工艺; 烟尘产生量g/kg. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11~25. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6~8. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5~9.5. 高效铁粉焊条; 10~12. 自保护电弧焊; 保护药芯焊丝; 20~23. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊丝; 11~13. CO2保护实芯焊丝; 8. Ar+5%O2保护实芯焊; 3~6.5. 注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》。 焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟气总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，气体成份复杂，较难定量化，且本项目焊丝使用量不大，本环评仅在此作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 本项目焊接均采用电焊，项目焊条均采用实芯焊丝，不含铅成分，其年用量为0.5t/a，焊条烟尘产生量按8g/kg计算，焊接作业时间按平均每天最长工作时间8小时计算，则项目烟尘产生量约为0.004t/a，由于生产过程焊接工位变化不大，建议建设单位将焊接工序集中在焊接区域内，并配置2台（一用一备）移动式焊接烟尘净化器对产生的焊接烟尘进行净化处理，移动式焊接烟尘净化器的捕集效率大于90%，净化率在99%以上，则项目焊接烟尘经过移动式焊接烟尘净化处理后，无组织排放量为0.00004t/a。 - （4）装配有机废气 本项目502胶主要用于自动售货机的装配工序，项目装配工序在常温下操作，根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，按照其最恶劣情况考虑（502胶中VOCs全部挥发），计算502胶VOCs的产生量。则本项目502胶废气总产生量见下表。 表5-5 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业（工业涂装）通用系数; 水性胶黏剂; 15. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-6 502胶废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 502胶; 0.01; 15; 0.0015. 合计; 0.002. 根据上表得知，本项目装配工序产生的VOCs产生量约0.002t/a。产生量较少，拟通过加强车间机械通风进行处理。 项目总的VOCs的产生量为0.002t/a，其VOCs废气产生量很小，且产生源仅为装配工序，且均为常温操作，不进行任何加温，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。根据下文的预测结果可知，VOCs的无组织排放可以满足挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值（30mg/m3），故对于VOCs废气无需增设收集与处理装置。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 本项目项目运营期噪声主要来源于机加工、焊机、打磨机、喷砂机、空气压缩机等设备，噪声源强为70~90dB（A），其中主要噪声源及设备见下表5-7。 表5-7 主要噪声源及设备 序号; 设备; 数量; 单机噪声 dB（A）; 工作方式. 1; 激光切割; 1台; 80～85; 连续. 2; 数控冲床; 1台; 80～85; 连续. 3; 精雕机; 1台; 80～85; 连续. 4; 普通冲床; 1台; 80～85; 连续. 5; 折弯机; 2台; 80～85; 连续. 6; 压铆机; 1台; 80～90; 连续. 7; 台式钻床; 1台; 80～90; 连续. 8; 氩弧焊; 3台; 70～75; 连续. 9; 气焊; 3台; 70～75; 连续. 10; 铝焊机; 1台; 70～75; 连续. 11; 激光焊机; 1台; 70～75; 连续. 12; 打磨机; 5台; 70～80; 连续. 13; 喷砂机; 1台; 80～85; 连续. 14; 空气压缩机; 1台; 70～75; 连续. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格品及边角料、金属粉尘、废玻璃珠、喷砂室收集到的粉尘等一般固体废物和危险废物含油废抹布、胶水包装瓶。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员15人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为7.5kg/d、2.25t/a。 ②含油废抹布：本项目生产过程中会产生少量的含油废抹布，根据建设单位提供资料，年产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年）危废豁免清单，其属于全程豁免类，故含油废抹布与生活垃圾一并处理。 ③不合格品及边角料：本项目生产过程产生少量的不合格品及边角料，产生量约为12.08t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售至废品回收站进行综合利用。 ④金属粉尘：本项目在机加工过程会产生少量的金属粉尘，产生量约为0.11t/a，属于一般工业固体废物，通过人工清扫收集后外售至废品回收站进行综合利用。 ⑤胶水包装瓶：本项目在使用502胶过程会产生少量的胶水包装瓶，产生量约为0.005t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-041-49，经危险废物暂存间暂存收集后委托有资质单位处置。 ⑥废玻璃珠：项目喷砂机内玻璃珠每年更换一次，废玻璃珠年产生量约为0.3t/a，属于一般工业固废，收集后外售至废品回收站进行综合利用。 ⑦喷砂室收集到的粉尘：项目喷粉室配套的除尘器回收颗粒物总量约为1.08t/a，属于一般工业固废，收集后外售至废品回收站进行综合利用。 表5-8 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 2.25t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 含油废抹布; 0.01t/a; 危险废物. 3; 胶水包装瓶; 0.005t/a; 危险废物; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 4; 不合格品及边角料; 12.08t/a; 一般固废; 暂存于一般固废暂存间后，外售废品回收站综合利用. 5; 金属粉尘; 0.11t/a; 一般固废. 6; 废玻璃珠; 0.3t/a; 一般固废. 7; 喷砂室收集到的粉尘; 1.08t/a; 一般固废.

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 金属加工粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.122t/a |  | 0.012t/a |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.004t/a |  | 0.0004t/a |  |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.13t/a |  | 0.001t/a |  |
|  | 装配有机废气 | VOCs | 无组织 | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 288m3/a |  | 288m3/a |  |
|  |  | CODcr |  | 500mg/l | 0.144 | 500mg/l | 0.144 |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/l | 0.013 | 45mg/l | 0.013 |
| 固 体 废 物 | 整个厂区 | 危险废物 | 胶水包装瓶 | 0.005t/a |  | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 含油废抹布 | 0.01t/a |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 一般废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  |  |  |
|  |  |  | 不合格品及边角料 | 12.08t/a |  | 暂存于一般固废暂存间后，外售废品回收站综合利用 |  |
|  |  |  | 金属粉尘 | 0.11t/a |  |  |  |
|  |  |  | 废玻璃珠 | 0.3/a |  |  |  |
|  |  |  | 喷砂室收集到的粉尘 | 1.08t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间加工设备的运行噪声 |  | 70-90[dB(A)] |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 本项目租用已建成建筑物内厂房进行经营，不需进行土建施工，上述措施对各种污 染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，对项目附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无不良影响。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用湖南百尔泰克生物科技有限公司现有建筑设施建设本项目；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 一、施工期大气环境影响预测与分析 项目施工过程中对项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 二、施工期水环境影响预测与分析 本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 三、施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。 拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 e、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 四、施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 营运期环境影响分析： 一、水环境质量影响分析 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018） 的评价等级判定依据如下表所示。 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目涉及的废水为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。属于水污染影响型建设项目。地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水 项目职工15人，不提供伙食住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 3、可行性分析 a、生活污水依托可行性：生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司处理，湖南百尔泰克生物科技有限公司化粪池容积约为10m3，实际处理量为3.6m3/d（1080m3/a），处理余量为6.4m3/d，本项目生活污水产生量为0.96m3/d，仅占处理余量的15%。故本项目生活污水依托可行。 b、项目污水进入湘阴县第二污水处理厂处理可行性分析： 湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。 本项目污水排放量为0.96t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.0048%，同时目前湘阴县第二污水处理厂日处理量约为0.6万吨，还有足够的处理余量，且本项目排放废水主要为生活污水，能够满足湘阴县第二污水处理厂接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-2。 表7-2 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、氨氮; 进入湘阴县第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 01; 化粪池; 生化; W1; R是 £ 否; R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放. 本项目废水排放口基本情况见表7-3。 表7-3 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; W1; 112.918064; 28.646583; 0.0288; 进入湘阴县第二污水处理厂; 连续排放，流量不稳定; /; 湘阴县第二污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 8. SS; 10. 表7-4 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 湘阴县第二污水处理厂接管标准; 500. BOD5; 300. 氨氮; 45. SS; 400. 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 500; 0.0005; 0.144. BOD5; 300; 0.0003; 0.086. 氨氮; 45; 0.00004; 0.013. SS; 400; 0.004; 0.115. 全场排放口合计; CODCr; 0.144. BOD5; 0.086. 氨氮; 0.013. SS; 0.115. 二、环境空气质量影响分析 项目营运期废气主要为金属加工粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘及装配有机废气。 1、大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-3。 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1 ≤ Pmax﹤10%. 三级; Pmax﹤1%. 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物、VOCs作为预测因子。 表7-7 源强及预测参数 污染物名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 面源长度m; 面源宽度m; 排放高度m. 金属加工粉尘; 无组织排放; /; 0.122; /; 0.012; 55; 23; 1. 喷砂粉尘; 无组织排放; /; 0.13; /; 0.001; 7; 3; 1. 焊接烟尘; 无组织排放; /; 0.004; /; 0.00004; 55; 23; 1. 有机废气; 无组织排放; /; 0.002; /; 0.002; 15; 8; 1. 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选型时）; 78. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -14.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-9 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; VOCs; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; m; °; m; h; /; kg/h. 生产车间; 数据; 112.919281; 28.644886; 50; 55; 23; 5; 1; 2400; 正常排放; /; 0.005002. 喷砂房; 数据; 112.919492; 28.644628; 49; 7; 3; 5; 1; 2400; 正常排放; /; 0.0004. 装配区; 数据; 112.919164; 28.645228; 49; 15; 8; 5; 1; 2400; 正常排放; 0.0008; /. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-10 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准 （μg/m3）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; Pmax （%）; D10% （m）. 生产车间; 面源; 颗粒物; 900; 27.13; 49; 3.01; 3.01; /. 喷砂房; 面源; 颗粒物; 900; 13.21; 27; 1.47; /. 装配区; 面源; VOCs; 1200; 13.08; 38; 1.09; /. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。 根据估算结果可知，项目产生的废气未出现超标点。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-11 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 加工粉尘; 颗粒物; 移动式除尘器、加强车间机械通风措施; - 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000; 0.012. 2; /; 喷砂粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器; - 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000; 0.001. 3; /; 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; - 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 1000; 0.00004. 4; /; 装配有机废气; VOCs; 加强车间机械通风措施; - 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值; 30000; 0.002. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.013. VOCs; 0.002. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.013. 2; VOCs; 0.002. 表7-12 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 喷砂粉尘; 自带布袋除尘器故障; 颗粒物; /; 0.05; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. 2; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器故障; 颗粒物; /; 0.002; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. - 可行性分析 本项目喷砂粉尘经自带的布袋除尘器处理后无组织排放，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 （1）喷砂粉尘 喷砂机是以压缩空气为动力，通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力，将磨料通过出砂阀压入输砂管并经喷嘴射出，喷射到被加工表面达到预期的加工目的。在喷砂机中，压缩空气既是供料动力又是射流的加速动力。 本项目使用全密闭的喷砂设备，磨料为玻璃珠，根据《环境工程手册废气卷》，喷砂颗粒物按原料的0.13%左右计算，项目需要进行喷砂的工件约为100t/a，则项目喷砂工序共产生喷砂颗粒物约0.13t/a。本项目喷砂机运行过程中完全密闭，产生的喷砂颗粒物经喷砂机自带的布袋除尘器(处理效率达99%)处理后无组织排放，则项目喷砂颗粒物无组织排放量为0.001t/a。同时根据上文的预测结果可知无组织排放粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值（无组织排放1.0mg/m3），措施可行。 脉冲式布袋除尘器除尘原理描述如下： 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 （2）焊接烟尘 本项目焊接均采用电焊，项目焊条均采用实芯焊丝，不含铅成分，其年用量为0.5t/a，焊条烟尘产生量按8g/kg计算，焊接作业时间按平均每天最长工作时间8小时计算，则项目烟尘产生量约为0.004t/a，由于生产过程焊接工位变化不大，建议建设单位将焊接工序集中在焊接区域内，并配置2台（一用一备）移动式焊接烟尘净化器对产生的焊接烟尘进行净化处理，移动式焊接烟尘净化器的捕集效率大于90%，净化率在99%以上，则项目焊接烟尘经过移动式焊接烟尘净化处理后，无组织排放量为0.00004t/a。同时根据上文的预测结果可知VOCs的无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值（30mg/m3），措施可行。 焊接烟尘净化器原理： 通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 三、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为70~90dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-13所示。 表7-13 主要声源及控制方案 序号; 设备; 数量; 单机噪声 dB（A）; 工作方式. 1; 激光切割; 1台; 80～85; 连续. 2; 数控冲床; 1台; 80～85; 连续. 3; 精雕机; 1台; 80～85; 连续. 4; 普通冲床; 1台; 80～85; 连续. 5; 折弯机; 2台; 80～85; 连续. 6; 压铆机; 1台; 80～90; 连续. 7; 台式钻床; 1台; 80～90; 连续. 8; 氩弧焊; 3台; 70～75; 连续. 9; 气焊; 3台; 70～75; 连续. 10; 铝焊机; 1台; 70～75; 连续. 11; 激光焊机; 1台; 70～75; 连续. 12; 打磨机; 5台; 70～80; 连续. 13; 喷砂机; 1台; 80～85; 连续. 14; 空气压缩机; 1台; 70～75; 连续. （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Li 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表7-14： 表7-14 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间. 1; 东场界; 1m; 50.6; 43.8; 56.2; 57.3. 2; 南场界; 1m; 53.3; 43.0; 47.7; 54.4. 3; 西场界; 1m; 55.6; 44.6; 47.7; 56.3. 4; 北场界; 1m; 52.5; 44.5; 56.2; 57.7. 3类标准; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界四周昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。则本项目噪声对周围环境影响较小。 （4）防治措施 本项目的主要噪声源为切割机、焊机、冲床、钻床和空气压缩机等机械噪声，本项目运营过程中采取以下噪声控制措施减少其对东北面及东南面居民的影响： ①优化选型，选用低噪型设备，从声源上降噪； ②空压机设置于车间内喷砂房内，利用车间墙体隔声； ③空气压缩机必须采取可行的隔声、减振处理，如采取减振基座、管道采用软连接等，以减小设备噪声对外环境的影响； ④切割机、焊机、冲床、钻床等高噪声设备应布置在生产车间西侧远离东侧居民点（东北面58m、东南面52m）；原辅材料储存区、成品储存区布置在厂区东侧，在减少厂内物料运输距离的同时，对项目主要噪声源起到阻隔作用。 ⑤生产车间东面窗户及卷闸门做好减震降噪措施，为常年封闭状态，物流及人员由西面进出，通过隔声基础设施减少噪声对其东侧居民点（东北面58m、东南面52m）的影响。 ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ⑦生产时间安排：项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间及午休时间生产； 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 四、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格品及边角料、金属粉尘、废玻璃珠、喷砂室收集到的粉尘等一般固体废物和危险废物含油废抹布、胶水包装瓶。各固体废弃物的生产情况见表7-15。 表7-15 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 2.25t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 含油废抹布; 0.01t/a; 危险废物. 3; 胶水包装瓶; 0.005t/a; 危险废物; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 4; 不合格品及边角料; 12.08t/a; 一般固废; 暂存于一般固废暂存间后，外售废品回收站综合利用. 5; 金属粉尘; 0.11t/a; 一般固废. 6; 废玻璃珠; 0.3t/a; 一般固废. 7; 喷砂室收集到的粉尘; 1.08t/a; 一般固废. （1）危险废物处置措施 表7-16 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 胶水包装瓶; HW49; 900-041-49; 0.005t; 包装容器; 固态; 含氰废物; 502胶; 一年; 有毒; 由有资质的单位处理. 项目营运过程中502胶包装瓶属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理；本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目危险废物暂存间位于装配、包装车间东北角，占地面积为10m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 胶水包装瓶; HW49; 900-041-49; 装配、包装车间东北角; 10; /; 0.005t; 一年. 根据《国家危险废物名录》（2016年）危废豁免清单，含油抹布属于全程豁免类，故无需设置危废暂存间，含油废抹布与生活垃圾一并交由环卫部门处理。 （1）一般工业固废处置措施 一般工业固废暂存收集于一般固废暂存间后集中出售给厂家回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾、含油抹布集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水环境影响分析 本项目正常生产的情况下，产生的生活污水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏导致地下水收到污染，而且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。 依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。 (1)加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。 (2)合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。 (3)本项目原料、一般固体暂存间的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。 (4)该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。且根据表1中生态影响型敏感程度分级表中可知本项目敏感程度为不敏感。因此无需进行土壤评价。且本项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。 七、环境风险分析及防范措施 1、评价依据 ①风险识别 本项目涉及危险物质为氦气、氩气。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-20确定环境风险潜势。 表7-20 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境高度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境高度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-17 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 氩气; 无色无臭的气体; 高浓度窒息; 瓶装; 1.25t; 50t; 0.025. 2; 氦气; 无色无臭的气体; 高浓度窒息; 瓶装; 0.44t; 50t; 0.009. 合计; 0.034. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2其他危险物质临界量推荐值里所列的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）中的推荐临界值50t。. 所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.034，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.034＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-8，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、风险事故防范措施 （1）火灾防范措施 ①总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； ②对原辅料应按规定分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛之间间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于2m，同时妥善存放、使用，库房应有良好的通风条件； ③库房中应配置灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997)的要求； ④设计和建设过程中严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工； ⑤对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力； ⑥库房严禁吸烟。 （2）完善管理制度 ①根据消防部门要求，加强管理，防止因管理不善而导致生产车间火灾：应加强设备、电力系统检查维护管理，根据需要配备防爆装置，采取一定的防静电措施，及时消除隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源；配备消防、防护器材设施；对车间员工进行上岗培训，使其了解产品贮存及分装中应该注意的具体事项；定期开展应急演练，提高应变能力。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 ②根据安监和消防部门要求，建设单位应制定完善、有效的环境风险突发事故应急预案，同时设置安全疏散通道，灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。一旦发生事故能采取有效的措施及时控制，防止事故蔓延，并做好事后环境污染监测及治理工作。 ③根据消防部门要求，发生着火事故：报警，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 ④根据卫生部门要求，救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员的擅自进入危险区。 4、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-23 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南宏信通金属制品有限公司. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （湘阴）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 112°55'09.41"E; 纬度; 28°38'41.59"N. 主要危险物质分布; 氦气、氩气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 生产车间火灾燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响； - 消防废水未能收集后可能污染地表水和地下水。. 风险防范措施要求; ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作 失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合 理配置移动式式泡沫灭火器。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 七、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-24 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 八、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 九、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-25 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; VOCs、颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 半年一次. 固废; /; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生; 每年一次. 环境监测工作可委托有检测资质的检测公司进行监测。 十、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，故本项目无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、粉尘，粉尘不在国家总量指标控制因素中，因此，建议本项目只对VOCs申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.002; 0.1. 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）. CODcr; 0.144. NH3-N; 0.013. 颗粒物; 0.013. 十一、环保投资估算 该工程总投资约200万元，其中环保投资约9万，环保投资约占工程总投资的4.5%，环保建设内容如表7-23所示。 表7-26 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 大气; VOCs; 加强车间机械通风; /; /. 2; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器（两台）; 4; 新建. 3; 喷砂机自带布袋除尘器; /; /. 4; 废水; 生活废水; 化粪池; /; 依托. 5; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 依托. 6; 一般固废; 一般固废储存间; 1; 新建. 7; 危险废物; 危险废物暂存间; 1; 新建. 8; 噪声; 基础减震、隔声、绿化等降噪措施; 2; 新建. 9; 施工期; 扬尘、污水、噪声、垃圾等; 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 1; 新建. 合计; 9; /. 十三、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-27 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大 气 污 染 物; 装配有机废气; VOCs; 加强车间机械通风措施; 无组织排放的VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值. 金属加工粉尘; 颗粒物; 加强车间机械通风措施; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求. 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器. 喷砂粉尘; 颗粒物; 自带布袋除尘器. 水 污 染 物; 生活污水; CODcr、氨氮; 化粪池; 进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江；执行湘阴县第二污水处理厂接管标准. 固 体 废 物; 生产固废; 危险废物; 胶水包装瓶; 交由有资质单位处置; 符合相关环保要求. 办公生活; 含油废抹布; 交由环卫处理. 生产固废; 一般固废; 生活垃圾. 不合格品及边角料; 外售综合利用. 金属粉尘. 废玻璃珠. 喷砂室收集到的粉尘. 噪 声; 机电设备; 生产设备运行产生的噪声; 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装配有机废气 | VOCs |  | 加强车间机械通风措施 | 无组织排放的VOCs排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值 |
|  | 金属加工粉尘 | 颗粒物 |  | 加强车间机械通风措施 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 |  | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 |  | 自带布袋除尘器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 |  | 化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江 | 执行湘阴县第二污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 危险废物 | 胶水包装瓶 | 交由有资质单位处置 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 办公生活 |  | 含油废抹布 | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 生产固废 | 一般固废 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  |  | 不合格品及边角料 | 暂存于一般固废暂存间后，外售废品回收站综合利用 |  |
|  |  |  | 金属粉尘 |  |  |
|  |  |  | 废玻璃珠 |  |  |
|  |  |  | 喷砂室收集到的粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施 | 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

9、结论与建议

一、结论 一、项目概况 湖南宏信通金属制品有限公司位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。根据现场调查及企业提供的资料可知，建设单位租用湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房作为项目生产使用；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装。产品规模为年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件。本项目总投资200万元，环保投资9万元，占总投资的4.5%。 二、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。同时，本项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策 2、选址合理性分析 本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的E栋厂房进行生产。根据《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》（2008年3月），园区选址在湘阴县城的南边，规划总用地约436公顷。 产业定位：三主（发展食品加工业、电子信息、机械制造）三辅（建材装饰、轻纺服装和传统基础产业）形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。 本项目位于新华路东侧，健铭大道南侧，用地性质为二类工业用地。本项目主要利用铁板。铝板为原料，建设金属制品项目，其主要产品为自动售货机、通信机柜配件及新能源电池配件。项目属于与本园产业定位相关的企业技术研发机构，与传统产业区内已建设的企业性质无冲突，符合湘阴工业园产业定位性质和二类工业用地要求。项目周边均为湖南湘阴工业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小。因此，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司E栋厂房，E栋厂房位于湖南百尔泰克生物科技有限公司东南部，总平面成规则矩形设置，厂房北面及西面均为湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房，东面及南面均为绿地。本项目厂房西部由北到南依次为办公室、下料成型区、折弯成型区、压铆打磨区、洗手间、喷砂房；厂房东部由北到南依次为装配包装区、原辅材料堆放区、焊接区、成品区、一般固废暂存间、精雕区。 综上所述，本项目厂区布局合理。 三、环境质量现状评价结论 根据2018年湘阴县环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。周边地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 四、施工期环境影响 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，项目地现为已建设厂房，故本项目不需进行土建工程，只需进行简单的生产设备及环保设施等工程的设备安装。随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 五、营运期环境影响 （1）废水：运营期无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 （2）废气：项目装配产生的有机废气VOCs、机加工金属粉尘通过加强车间机械通风措施后无组织排放；焊接废气通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；喷砂粉尘通过自带的布袋除尘器处理后无组织排放。采取上述措施后，无组织排放的VOCs排放标准能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值，无组织排放的颗粒物能达到满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界四周噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 （4）固体废弃物：本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格品及边角料、金属粉尘、废玻璃珠、喷砂室收集到的粉尘等一般固体废物和危险废物含油废抹布、胶水包装瓶；本项目产生的员工生活垃圾、含油抹布经收集后，交由环卫部门处理。项目生产过程中的不合格品及边角料、金属粉尘、废玻璃珠、喷砂室收集到的粉尘、经收集后外售综合利用，胶水包装瓶经危废暂存间收集后交由有资质单位处置。 采取上述处理措施后营运期产生的固体废物不会对本项目占地范围及周边环境产生不良影响。 六、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源为火灾事故废气泄露影响周边大气环境。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 七、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，故本项目无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、粉尘，粉尘不在国家总量指标控制因素中，因此，建议本项目只对VOCs申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.002; 0.1. 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）. CODcr; 0.144. NH3-N; 0.013. 颗粒物; 0.013. 八、环评总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 （3）加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在厂区长期堆存。 （4）定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日