湖南宏信通金属制品有限公司年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源

电池配件建设项目环境影响报告表的批复

湖南宏信通金属制品有限公司：

你公司《关于申请对“湖南宏信通金属制品有限公司年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南宏信通金属制品有限公司年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件建设项目拟租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司E栋厂房进行生产，厂房占地面积2000m2，总投资约200万元,其中环保投资9万元。该项目主要建设内容包括：下料成型区、折弯成型区、压铆打磨区、焊接区、精雕区、喷砂房、成品区、装配包装区、原料区、办公室等。项目以铁板、铝板、灯管、电线、玻璃等其他配件及为主要原材料生产自动售货机、通信机柜配件、新能源电池配件。主要生产工艺：原料下料---折弯---压铆---焊接---打磨---装配---成品入库待售。

该项目符合国家产业政策，根据湖南德顺环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建好雨污分流系统；雨水由雨水管渠收集后进入园区雨水管网；项目无生产废水产生，生活污水经湖南百尔泰克生物科技有限公司标准化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入工业园污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。项目焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；喷砂粉尘经设备自带布袋除尘器处理；金属加工粉尘自然沉降后人工清扫；无组织排放粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；加强车间通风，装配式有机废气须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所，并落实好防雨、防尘、围挡等环保措施。不合格产品及边角料、金属粉尘、废玻璃珠、喷砂室收集到的粉尘暂存于一般固废暂存间后，外售废品回收站综合利用；生活垃圾、含油废抹布交由当地环卫部门处置；胶水包装瓶属危险废物，经收集后交由有资质单位处置。

（五）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。

三、你厂应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖南德顺环境服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年8月1日