表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产10吨除醛剂30吨水性清洗剂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南开美新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡小琴 |  |  |  | 联系人 | 吴云祥 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋6楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15367007875 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋6楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2689 其他日用化学品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 794 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 260 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 9 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年9月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目概况 湖南开美新材料科技有限公司为湖南盖锐环保科技有限公司在湘阴县成立的新公司，公司致力于健康家居等系列环保产品的研发、生产、销售。除醛剂主要原辅材料为甘氨酸，主要利用甘氨酸与甲醛的生化反应除醛的技术，通过两者的反应生成无害的羟甲基衍生物，反应全程无毒无味，不生成有害物质，不产生二次污染。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中国人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）“十五、化学原料和化学制品制造业”中“39 日用化学品制造 本项目属于单纯混合或分装项目”，因此应编制环境影响报告表。湖南开美新材料科技有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、建设内容及主要经济技术指标 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋6楼现有厂房，建筑面积为794m2。厂区分为办公区和生产区两个部分，其中办公区主要为员工办公室；生产区包括原材料仓库、成品仓库和生产线；配套建设员工厕所，项目不设食堂，食堂依托湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园现有食堂；项目员工均在厂区外住宿。项目建成后实现年产10吨除醛剂和30吨水性清洗剂。 表1-1 项目建设内容及主要经济技术指标 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 总建筑面积; 794; m2; 购置现有厂房. 其中; 生产区; 420; m2; 原材料仓库、成品仓库和生产线. 办公区; 374; m2; 主要为办公室. 劳动定员; 4; 人; -. 3、主要构筑物及主要设备 本项目主要建筑物清单见表1-2，主要设备见表1-3。 表1-2 主要建筑物一览表 工程内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产区; 生产线; 建筑面积为420m2. 原材料仓库. 成品仓库. 办公区; 员工办公室; 建筑面积为374m2. 辅助工程; 给水; -; 项目日常生活用水，由自来水供给，能满足供水、生活要求。. 排水; 生活污水; 经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网. 雨水; 雨水由项目区雨水管道排入雨水管道，. 供电; -; 项目用电由工业园电网提供. 能源; -; 电. 固废收集; -; 设置垃圾桶，项目内不设垃圾中转站，无危险废物专门处理设施，生活类垃圾均委托环卫部门日清，原材料包装材料由厂家回收。. 表1-3 主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大暂存量; 备注. 1; 葡萄糖酸钠; 吨; 2; 0.5; 袋装；分子式：C6H11NaO7；熔点：206-209℃；白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不能够溶于乙醚。. 2; 甘氨酸; 吨; 0.5; 0.1; 袋装；甘氨酸（Glycine，缩写Gly）又名氨基乙酸，其化学式为C2H5NO2。 固态的甘氨酸为白色单斜晶系或六方晶系的晶体或白色结晶粉末,无臭,无毒 [2] ；在水中易溶，在乙醇或乙醚中几乎不溶。沸点：233℃ ，熔点：240 ℃. 3; 三乙醇胺; 吨; 5; 1; 桶装；水剂；化学式：(HOCH2CH2)3N；分子式：C6H15NO3；沸点（℃,101.3kPa）：360；熔点（℃）：21.2；相对密度（g/ml,20/4℃）：1.1242；无色至淡黄色透明粘稠液体，微有氨味，低温时成为无色至淡黄色立方晶系晶体。. 5; 柠檬酸钠; 吨; 1; 0.2; 袋装；别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化。. 6; 表面活性剂; 吨; 2; 0.5; 桶装；水剂；主要为阳离子表面活性剂. 7; 水; m3/a; 106.3; /; 园区供水管网供应. 主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 机械包装机; 台; 1. 2; 300L生产槽; 个; 2; 生产除醛剂. 3; 500L生产槽; 个; 2; 生产清洗剂. 4; 打包机; 台; 1. 4、产品方案 表1-6 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 除醛剂; 吨; 10; 规格：1kg/瓶. 2; 水性清洗剂; 吨; 30; 规格：30kg/瓶. 5、具体布置情况 本项目分为两个区，分别为生产区和办公区。 生产区：建筑面积为420m2，位于项厂区东部。以成品仓库为中心，北部设置两个原材料仓库，南部为生产线。 办公区：建筑面积374m2，位于厂区西部，中间设置员工走廊，走廊两侧设置员工办公室和经理办公室。 6、公用工程 （1）给水 项目用水为日常生活用水。项目生活用水由自来水提供，能满足项目日常生活所需。本项目员工不在项目区内住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，不住宿人员生活用水平均按80L/人·天计，本项目劳动定员为4人，则员工用水量为76.8t/a（0.32m3/d）。 （2）排水 项目排水实现采用雨污分流。雨水经收集后进入北侧渠道；项目内废水主要为职工生活废水，生活废水排放系数按0.8计，则生活污水外排量为62.4t/a（0.26m3/d），经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网，最终排入湘江。 项目水平衡图 园区供水管网 损耗14.4 76.8 生活用水 62.4 卓达创业园污水处理站 106.3 29.5 生产槽 29.5 产品 洋沙河 7、劳动定员和工作制度 本项目有职工4人，不在项目内住宿，项目不设食堂，员工统一在卓达创业园食堂就餐。 年工作240天，每天8h。 8、产业政策 本项目为除醛剂和水性清洗剂生产项目，查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版，本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，符合国家有关产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况 年产10吨除醛剂30吨水性清洗剂建设项目建设地点为湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园内，购置卓达创业园现有厂房，项目为新建项目，因此不存在与之有关的原有污染情况及环境问题。项目所在厂房1-3楼为湖南精益印包装有限公司、4楼为湖南创盛自动化设备有限公司，5楼目前空置。 2、区域存在的主要环境问题 湖南湘阴县金龙新区工业区位于县金龙镇，由北部、中部和南部三个工业区块组成。整个工业区以金龙镇中部连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为工业区东部的基本分界线，工业区北部抵金龙镇香山村二、三组，文星村七组，北部和中部工业区交界处为香山村五、六组；工业区西临湘阴县静河乡水山村、金龙镇香山村七组；中部工业区和南部工业区交界处为新塘村骆家坝组、上青山组；工业区南接长沙市望城区茶亭镇。工业区规划面积共516.21公顷，占金龙新区建设用地比例为31.44%，主要分布在芙蓉北路以西，分为三个工业区，自北往南依次为北部工业区、中部工业区和南部工业区，其中一类工业用地338.41公顷，主要分布在北部工业区和中部工业区；二类工业用地177.8公顷，主要分布在南部工业区。 园区内已取得环境影响评价的企业排污情况详见下表。 表1-7 项目周围所在区域主要排污单位排污情况 序号; 企业名称; 主要生产产品; 主要排污情况. 1; 湖南西姆西科技有限公司; 电焊条; 生活污水. 2; 湖南卓达置业有限公司; 标准厂房; 生活污水. 3; 湖南众钧科技有限公司; 主要生产橡胶设备; 喷漆废气、生活污水. 4; 湖南奇思环保 设备制造有限公司; 环卫产品; 打磨粉尘、焊接烟尘、喷漆房废气、生活污水. 5; 湖南夏威夷科技 洗涤有限公司; 酒店布草洗涤; 洗涤废水、生活污水. 6; 湖南恒冰科技 发展有限公司; 冷藏车干货车车厢、玻璃钢复合板材、金属复合板材及铁瓦楞板车厢; 切割粉尘、喷漆废气、生活污水、危险废物. 7; 湖南可孚医疗设备有限公司; 电动轮椅等医疗器械生产; 焊接烟尘、注塑废气、生活污水. |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 3.气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383 毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 4.水文状况 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位27.31m 平均最高水位36.65m 平均最低水位23.25m 历史最高洪峰水位37.37m 平均径流深7.76m 年平均流量2131m3/s 平均最大流量12900m3/s 历史最大洪峰流量23000m3/s 平均最小流量248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量120m3/s 最大流速2.6m/s 年平均流速0.45m/s 枯水期平均流速0.18m/s 平均含砂量0.1-0.2kg/m3 5.植被和生物 项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、大气环境质量现状监测与评价 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表， 表3-1 湘阴县空气质量现状评价表（2017年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.07; 60; 15.12%; 达标. 98%日平均质量浓度; 24; 150; 16%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.48; 40; 46.2%; 达标. 98%日平均质量浓度; 46.88; 80; 58.6%; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90%8小时平均质量浓度; 152; 160; 95%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58.87; 70; 84.1%; 达标. 95%日平均质量浓度; 127.4; 150; 84.93%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.01; 35; 125.74%; 超标. 95%日平均质量浓度; 91.8; 75; 122.4%; 超标. 表3-2 湘阴县空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 77.14%; 达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43%; 超标. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45%; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 91; 160; 56.88%; 达标. 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状监测数据 本项目其他污染物包括TVOC。根据导则要求进行了补充监测。本次评价委托湖南精科检测有限公司于2019年5月29日-6月4日对项目场址、项目东南侧下风向500米处进行了现状监测， 监测布点说明见表3-3。 监测因子：TVOC，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。 监测时间：2019年5月29日-6月4日进行了连续7天一次值的采样检测。 监测布点：项目场址、项目东南侧下风向500米。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目场址; 0; 0; TVOC; 2019年5月29日-6月4日连续7天 监测一次值; /; 0. 项目东南侧下风向500米处; 163; -483; 东南. 评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。 （3）监测结果及评价 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点 坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价 标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大占标率/%; 超标 率/%; 超标倍数; 达标 情况. X; Y. 项目场址; 0; 0; TVOC; 8h平均值; 0.6; 0.0967-0.121; 20; -; -; 达标. 项目东南侧下风向500米处; 163; -483; 0.122-0.147; 25; -; -; 达标. 由上表可知，监测结果表明，本项目所在区域特征因子：TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。 2.水环境质量现状： （1）监测布点 本项目收集了《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目环境影响报告书》中，湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年8月14日至2016年8月16日对S1—洋沙河（湘阴县第三污水处理厂排污口口上游200m处断面）、S2—洋沙河（湘阴县第三污水处理厂排污口下游1500m处断面）、S3—洋沙河（洋沙湖洋沙河进水口处）进行的地表水环境现状监测。S1、S2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、S3执行Ⅲ类水质标准。 （2）监测结果统计与评价 表3-5 项目地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L、其中pH值为无量纲 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大 超标倍数; 标准值. S1; pH; 6.48~6.54; /; 0; 0; 6~9. CODCr; 10~15; 12.7; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.0~2.3; 2.1; 0; 0; ≤6. NH3-N; 0.429~0.438; 0.434; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.05~0.08; 0.06; 0; 0; ≤0.3. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.5. 粪大肠菌群; 3300~3400; 3350; 0; 0; ≤20000. S2; pH; 6.55~6.61; /; 0; 0; 6~9. CODCr; 16~19; 17.3; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.6~3.0; 2.77; 0; 0; ≤6. NH3-N; 0.403~0.412; 0.407; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.03~0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.3. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.5. 粪大肠菌群; 4300~4900; 4700; 0; 0; ≤20000. S3; pH; 6.58~6.64; /; 0; 0; 6～9. CODCr; 14~16; 14.7; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.6~2.8; 2.7; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.428~0.435; 0.431; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.04~0.05; 0.047; 0; 0; ≤0.2. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 监测数据表明，项目地表水各监测断面S1、S2水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准要求,S3水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 3.声环境质量： 根据湖南精科检测有限公司2019年5月29日~30日对项目所在地四厂界环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.8~54.2dB(A)、夜间噪声为41.6~43.9dB(A)，东、南、西、北厂界及周围环境保护目标噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量较好。 表3-6 项目区声环境现状监测结果 单位：dB（A） 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间. 东场界; 2019.5.29; 54.2; 43.6. 2019.5.30; 53.0; 43.1. 南场界; 2019.5.29; 52.8; 43.1. 2019.5.30; 52.8; 43.9. 西场界; 2019.5.29; 53.8; 42.6. 2019.5.30; 53.8; 41.6. 北场界; 2019.5.29; 53.2; 43.0. 2019.5.30; 52.9; 42.6. 2类标准; -; 65; 55.

环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. X; Y. 金龙镇居民; 0; 250; 居民; 约1500人; 二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准; 北侧; 250-850. 金龙新区安置区; 300; -400; 居民; 约500户; 东南侧; 400~670. 表3-8 声环境、地表水环境保护目标一览表 保护 类别; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 水环境; 洋沙河; 北侧; 150; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 洋沙湖; 西北; 12000; 小湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江; 西北; 13000; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 农田; 北侧; 200; 一般农田; 不降低耕地使用等级.

表四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》Ⅲ、IV类标准 《声环境质量标准（GB3096—2008）》中3类标准 《环境空气质量标准（GB3095—2012）》二级标准 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定 |
| 总量控制指标 | CODcr：0.003t/a； 氨氮：0.0005t/a； VOCs：0.00525t/a。 |

表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 本项目利用卓达创业园现有标准厂房，施工期污染工序主要为设备安装时的施工噪声，噪声级约为80dB左右，并且均在厂房内进行，设备安装时间短，产生噪声较低，对周边环境影响较小，故不对施工期进行评价。 1.工艺流程及产污节点 本项目主要生产除醛剂和水性清洗剂，除醛剂和水性清洗剂使用的原材料不同，生产工艺一致，生产过程仅为单纯的混合分装，不涉及化学反应。 废气、噪声 检验 计量投料 搅拌混合 检验 原料 灌装 入库 废气、噪声 图5-1 项目工艺流程及产物节点图 原料检验：采购原料，原料进厂检验合格后进入仓库。 计量：根据产品配方，按一定比例对各种原料进行计量，通过计量给料泵将原料液体通过密闭管道泵送至生产槽中。 混合、搅拌：物料进入生产槽后启动生产槽，密闭搅拌，在常温常压下混合搅拌不少于30min。搅拌完成后，成品经计量出料泵泵送出料。出料过程产生少量废气。 检验：取少量产品进行检验，检验指标主要为外观、pH值、密度、含量等。检验合格后进行灌装。 灌装、入库：检验合格后的产品经管道伸入磅秤上的包装桶内进行灌装，避免产品滴漏，灌装过程有少量废气产生，装完毕后进行封存入库。项目车间地面较清洁，无需清洗。

营运期环境影响因素 2.1废气 营运期废气主要是生产搅拌混合和灌装过程中产生的少量有机废气。 项目生产中生产槽搅拌过程和灌装过程均在常温常压下进行，在混合搅拌、出料灌装过程均有少量有机废气产生，于车间内无组织排放。通过对比同类企业以及建设方提供的经验，项目挥发出的有机废气中VOCs的量约为原料有机物使用量的万分之五。本项目原料使用量约10.5t/a，则废气中VOCs的排放量约为5.25kg/a，年工作1920h，则VOCs排放速率约为0.00273kg/h。 2.2废水 本项目生产槽不进行冲洗，项目废水主要为员工的生活污水。 1、生活污水 项目排水实现采用雨污分流。雨水经收集后进入园区雨水管道，员工生活废水经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网。项目内废水主要为职工生活用水，生活废水排放系数按0.8计，则生活污水外排量为62.4t/a（0.26m3/d），类比湘阴县居民区生活污水浓度，其污水污染物浓度分别为CODCr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L，项目污水产生情况见下表5-3。 表5-1 项目污水产生情况一览表 类别; 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水62.4t/a; 产生浓度(mg/L); 400; 250; 150; 30. 产生量（t/a）; 0.025; 0.016; 0.01; 0.002. 2.3噪声 本项目营运期仅昼间生产，夜间不生产。噪声主要是生产槽、给料出料泵等设备运行噪声，源强约为65~75dB(A)，设备均放置在车间内，厂房隔声量约15dB(A)。 2.4固废 项目营运期产生的固废废物为员工生活垃圾和原材料废包装等。 1、职工办公生活垃圾 员工产生生活垃圾按1kg/d·人计，人数为4人，则产生生活垃圾约1.5t/a。 - 原材料废包装 项目废弃包装材料产生量约为0.2t/a，经收集后，由供应商回收。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气污染物 | 生产区 | VOCs | 5.25kg/a | 5.25kg/a |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 62.4m3/a | 62.4m3/a |
|  |  | CODcr | 400mg/L、0.025t/a | 50mg/L、0.003t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L、0.016t/a | 10mg/L、0.0006t/a |
|  |  | SS | 150mg/L、0.01t/a | 10mg/L、0.0006t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.002/a | 8mg/L、0.0005t/a |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门清运至城市 生活垃圾处置中心 |
|  | 废旧包装 | 原材料废旧包装 | 0.2t/a | 回收处理 |
| 噪声 | 营运期噪声：运营期项目生产槽等经环保措施治理后设备噪声≤64dB(A)，，使排放噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目用地为现有厂房，施工过程中不改变原有生态功能，不会造成新的生态影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 本项目利用卓达创业园现有厂房，无需土建和土地平整，施工量小。施工期污染工序主要为设备安装时的施工噪声，噪声级约为80dB左右，并且均在厂房内进行。 为减小施工噪声影响，应尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至凌晨6时应禁止施工。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，并且设备安装均在厂房内进行，经采取上述措施后，再通过厂房和绿化带的隔声以及距离衰减之后，项目施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析 1、空气环境影响分析 （1）废气 ①污染源强 项目生产搅拌混合和灌装过程中产生的少量有机废气。根据工程分析，本项目产生的VOCs废气量为5.25kg/a，排放方式均为无组织排放。 ②大气环境影响预测 本次评价选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. VOCs; 8小时平均; 600; HJ2.2-2018 附录D. 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-3 矩形面源参数表 编 号; 名称; 面源起点坐标; 面源 海拔 高度 /m; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 与正 北向 夹角 /°; 面源有 效排放 高度 /m; 年排 放小 时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率 /(kg/h). X; Y; VOCs. 1; VOCs; 3152092.17; 38443186.19; 70; 20; 10; 0; 3; 1920; 正常; 0.00273. 根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为VOCs，计算污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率Pi，计算结果见表7-4，大气污染物无组织排放量核算表见表7-5。 表7-4 面源估算模型计算结果表 下风向距离 （m）; VOCs. 预测浓度 （μg/m3）; 浓度占标率 （%）. 10; 0.005166; 0.43. 11; 0.005181; 0.43. 25; 0.003566; 0.30. 50; 0.001537; 0.13. 75; 0.000873; 0.07. 100; 0.000582; 0.05. 125; 0.000428; 0.04. 150; 0.000332; 0.03. 175; 0.000269; 0.02. 200; 0.000223; 0.02. 225; 0.00019; 0.02. 250; 0.000164; 0.01. 275; 0.000144; 0.01. 300; 0.000128; 0.01. 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 01; 加料; VOCs; 罐体密封，加强管理操作; （GB37822-2019）; 10.0; 0.00525. 由上表可知，项目无组织排放的污染物VOCs，小时平均浓度最大落地贡献值分别为0.005181mg/m3，占评价标准的0.43%，无组织排放的大气污染物的最大落地浓度未达到标准值的1%，远低于《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）浓度限值的要求，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。根据导则要求三级评价项目不进行一步预测与评价。由上可知，根据估算模式和大气环境防护距离模式，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 项目无组织排放的污染物VOCs小时平均浓度最大落地贡献值为0.005181mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求。 综上所述，该项目的各废气污染源的污染物产生量很小，无需进行收集处理，对周围大气环境影响不大。 2、地表水环境影响分析 （1）废水性质 本项目产生废水有生活污水。项目内有卫生间，项目废水主要为员工生活废水。本项目外排废水性质简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，可生化性较好。 （2）排水方案 项目排水实现采用雨污分流。雨水经收集后进入园区雨水管道。 生活污水外排量为62.4t/a（0.26m3/d），产生很少，经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网。 卓达创业园污水处理站由湖南卓达置业有限公司于2018年9月建设，2019年4月竣工运行，占地面积1156m2，总投资800万元。设计处理卓达创业园内企业的生产废水和生活废水，处理能力为1500t/d。污水站设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。 污水处理工艺为：污水收集——预处理——生化处理——生物过滤——物化处理——消毒——达标排放。污水处理过程中产生的废气统一收集，采用UV光解工艺处理后达标排放。 根据现场调查，目前卓达创业园污水处理站日处理量仅占设计处理能力的27%（约400t/d），卓达工业园内管网已铺设完毕，因此本项目生活污水进入卓达创业园污水处理站是可行的。 3、固废影响分析 项目产生的固体废物主要员工生活垃圾和原材料废包装等。 ①生活垃圾产生量约为1.5t/a，集中收集后环卫部门定期清运。 ②原材料废包装，由企业集中收集，供应商回收处置。 原材料废包装属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物堆放场地，不得随处堆放。堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到场地。堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理。 生活垃圾经收集后，清运至城市生活垃圾处置中心处理。 各固体废物应分类分区暂存，清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 4、声环境影响分析 本项目营运期仅昼间生产，夜间不生产。噪声主要是生产槽、给料出料泵等设备运行噪声，源强约为65~75dB(A)。 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的公式，预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中： LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中： Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 项目高噪声设备所在车间距离东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的距离分别约为5m、5m、50m、10m。 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-6 项目厂界噪声预测值 单位：dB(A) 关心点; 贡献值; 达标情况. 项目东厂界; 62; 达标. 项目南厂界; 61.6; 达标. 项目西厂界; 54; 达标. 项目北厂界; 57.2; 达标. 评价标准（3类）; 昼间65dB(A)；夜间55dB(A)（夜间不生产，无影响）. 由此可知，项目在采取消声措施后，东、南、西、北厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。项目位于工业厂房的6楼，且周边100m范围内无环境敏感保护目标，设备运行噪声较小，经距离衰减后对其影响较小。因此，项目噪声排放对周围声环境质量影响较小。 5、环境风险分析 （1）风险识别 物质危险识别：本项目涉及到的主要危险物质为三乙醇胺。 （2）风险潜势判定 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）建设项目风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地 的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概 化分析，按照表7-6确定环境风险潜势。 表7-7 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E） 共同确定，而 P 的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特 点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表7-8 本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表 储罐编号; 储存物质; 最大储存量（m3）; 储存方式; 临界量（t）; q/Q. 01; 三乙醇胺; 1; 原材料库; /; /. 所以本项目危险物质的数量与临界量比值 Q=0，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0＜1，风险潜势为I。 （3）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 （4）项目危险品危险性分析 本项目中产生的三乙醇胺属于可燃液体，有一定的环境风险。详细内容见表7-10。 表7-10 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10吨除醛剂30吨水性清洗剂建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 金龙镇; 金龙新区工业园. 地理坐标; 经度; 112.93040872; 纬度; 28.53449821. 主要危险物质分布; 三乙醇胺. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等）; 发生火灾污染大气环境、水环境；. 风险防范措施要求; 生产车间远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进出车间都要有严格的手续，以免发生意外。 生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 建立完善的消防设施，用于扑灭初期火灾及小型火灾。. 填表说明（列出项目 相关信息及评价说 明）; 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险 可控。 一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事 故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 6、规划、选址、平面布局合理性分析 （1）规划、选址合理性分析 本项目位于金龙新区工业园卓达创业园，根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，本项目用地性质为二类工业用地，用地符合规划要求；本项目不属于金龙新区企业准入条件中禁止类企业，因此项目选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目分为两个区，分别为生产区和办公区。 生产区：建筑面积为420m2，位于项厂区东部。以成品仓库为中心，北部设置两个原材料仓库，南部为生产线。 办公区：建筑面积374m2，位于厂区西部，中间设置员工走廊，走廊两侧设置员工办公室和经理办公室。 项目办公区和生产区分为两部分，互不影响，平面布局基本合理，适合生产，从环境角度上讲是合理的。 7、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正版），本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，符合国家有关产业政策。 8、环保投资估算 根据该项目的工程分析，污染因素分析，及治理对策分析和调查，本项目环保投资及三同时验见下表7-11。 表7-11环保投资估算及“三同时”验收内容一览 实施阶段; 污染源; 污染防治措施; 投资 （万元）; 备注. 营运期; 废水; 进入卓达产业园污水处理站处理; 0. 固体废弃物; 原辅材料废包装：集中收集，供应商回收; 2. 生活垃圾：暂存设施，环卫部门统一收集; 2. 噪声; 选用低噪声设备，安装减震基础和消声器等，设备房隔声降噪; 5. 合计; 9. 本项目总投资260万元，其中环保投资为9万元，占总投资的3.5%。 9.环境管理与监测 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议： 1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。 3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。 （2）环境监测 1.监测点位及监测因子 工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。 根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测： 1.1废气监测 监测VOCs无组织排放监控点浓度 1.2噪声监测 监测厂界四界噪声。 1.4监测频次 废气一次/年，噪声一次/年。 1.5监测方法 按《环境监测技术规范》执行。 1.6实施机构 可委托有资质单位承担监测任务。 2.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-12。 表7-12 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废气; 无组织VOCs排放监控点浓度; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类. 固废; 管理措施完善，分类、分区规范储存及处置，不影响环境卫生。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产区 | VOCs | 加强管理，减少跑、冒、滴、漏，无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、 | 进入卓达创业园污水处理站处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标 |
| 固 体 废 物 | 废包装 | 原辅材料废包装 | 集中收集、交由供应商回收 | 资源化利用 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门处置日清 | 区域内环境卫生 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为生产槽搅拌机、原料泵等设备运行时产生的噪声，声压级为65～90dB(A)。 设备经减震降噪等防治措施处理，出入区域的机动车经管理、疏导，各噪声再经距离衰减后，场界噪声影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

| 一、结论： 1、工程概况： 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋6楼现有厂房，建筑面积为794m2。厂区分为办公区和生产区两个部分，其中办公区主要为员工办公室；生产区包括原材料仓库、成品仓库和生产线；配套建设员工厕所，项目不设食堂，食堂依托湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园现有食堂；项目员工均在厂区外住宿。项目建成后实现年产10吨除醛剂和30吨水性清洗剂。 本项目为除醛剂和水性清洗剂生产项目，查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版，本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，符合国家有关产业政策要求。 2、环境现状： 大气环境：根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。 根据湖南精科检测有限公司于2019年5月29日-6月4日对项目场址、项目东南侧下风向500米处进行了现状监测，项目所在区域特征因子：TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。 水环境：根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年8月14日至2016年8月16日对S1—湘阴县第三污水处理厂排污口口上游200m处断面、S2—湘阴县第三污水处理厂排污口下游1500m处、S3—洋沙湖洋沙河进水口处，监测数据表明，项目地表水各监测断面S1、S2水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准要求,S3水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 声环境：根据湖南精科检测有限公司2019年5月29日~30日对项目所在地四厂界环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.8~54.2dB(A)、夜间噪声为41.6~43.9dB(A)，东、南、西、北厂界及周围环境保护目标噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量较好。 3、运营期环境影响分析结论 （1）废气 项目运营后，生产搅拌混合和灌装过程中产生的少量有机废气。根据工程分析，本项目产生的VOCs废气量为5.2kg/a，排放方式均为无组织排放VOCs废气的排放量不大自然通风扩散后，厂区外VOCs废气的浓度在10.0mg/m3以下，达到了《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求。该项目的各废气污染源的污染物产生量很小，对周围大气环境影响不大。 （2）废水 本项目产生废水有生活污水。经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网。 因此，项目废水对水环境造成的影响不大。 （3）声环境 本项目营运期仅昼间生产，夜间不生产。噪声主要是生产槽、给料出料泵等设备运行噪声，源强约为65~75dB(A)。经设备减震、车间建筑阻隔后，预测设备运行噪声衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 （4）固体废物 项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处理。原材料废包装，由企业集中收集，供应商回收处置。 从以上分析可知，该项目固体废弃物均可得到妥善处置，对周围的环境无明显影响。 4、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-4所示的环保治理措施，预计项目环保投资9万元，占总投资的3.5%， 5、规划及选址合理性分析 本项目位于金龙新区工业园卓达创业园，根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，本项目用地性质为二类工业用地，用地符合规划要求；本项目不属于金龙新区企业准入条件中禁止类企业，因此项目选址是可行的。 6、总结论： 通过评价分析，湖南开美新材料科技有限公司年产10吨除醛剂30吨水性清洗剂建设项目符合国家产业政策, 认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各污染治理措施，严格执行“三同时”制度，正常运营后强化环保管理措施，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小；从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求： （1）项目的环保治理措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，并加强管理，确保污染物达标排放，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 （2）加强环境管理，提高员工环保意识，设置专人负责环保，确保各项治理设施正常稳定运行。 （3）建设单位必须严格按照本次环评提出的各种措施进行安全生产，切实加强安全防范工作，保证周围群众的生产生活安全，保护环境质量。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 专家意见及签到表 附件2 委托书 附件3 营业执照 附件4 监测报告 附件5 厂房购置合同 附件6 金龙新区意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目监测布点图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边环境保护目标图