《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	22

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境图

附图4：环境现状监测布点图

附图5：环境保护目标图

附件:

附件1  委托书

附件2  租房协议

附件3  行政处罚决定书

附件4  缴款证明

附件5  项目环境质量检测报告及质保单

附件6  镇政府意见

附件7  项目专家评审意见及签到表

附件8  项目修改说明

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

附表2  大气环境影响自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工60套家具建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南原印象家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘昆明 |  |  |  | 联系人 |  | 刘卓 |  |
| 通讯地址 | 湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13308453068 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414500 |
| 建设地点 | 湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  | 行业类别及代码 |  | C2110木质家具制造 |  |  |
| 总用地面积 | 2800m2 |  |  | 绿化率 |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 200 | 其中环保投资(万元) |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |
| 评价费（万元） | / |  |  | 预设投产日期 |  | 已投产 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 木质家具是指以实木锯材或实木板材为基材制作的家具，如今人们对木质家具的需求已经逐渐从注重外观上升到注重材质的层面，更多的新产品是以原创的设计和优质的原材料制胜。出自天然的古老材质，时刻给人一种干净、清新的舒适感觉，因此，无论是木质的家具还是雕刻而成的木质饰品，总是受到许多消费者的青睐。随着中国经济的发展、居民收入的增加、房屋建设面积扩大，中国家具需求潜力巨大，作为家具主流产品的木质家具也将迎来新一轮发展机遇。 湖南原印象家居有限公司投资200万元在湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学）建设年加工60套家具建设项目。湖南原印象家居有限公司成立于2007年3月，与湘阴县东昌村委会签订场地租赁合同，租赁东昌学校场地用作项目用地（甲方已在学校操场搭建好车间，乙方直接租赁，无需进行土建），场地租赁合同见附件2。项目于2017年9月开始投入生产，至今未办理建设项目环境影响评价审批手续，项目属于新建补办环评，行政处罚决定书见附件3。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目为“十、家具制造业-27家具制造-其他”属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托我公司对年加工60套家具建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 项目地理位置 本项目建设地点位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学），地理坐标为东经：112.726651°；北纬：28.614346°。地理位置见附图1。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年加工60套家具建设项目 建设单位：湖南原印象家居有限公司 项目位置：湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学） 占地面积：2800m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5% - 平面布置 本项目位于湘阴县岭北镇大友村，主要构筑物包括生产厂房、办公用房等。建设单位租赁东昌村空置学校场地作为项目的生产场所，学校教学楼为办公生活区，操场上搭建的厂房作为木工厂房（建设单位直接租用，没有进行土建施工）。生活办公区（教学楼）位于项目北侧，项目南侧为木工厂房，项目总平面布置详见附图2。 （3）项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 面积; 单位; 备注. 主体工程; 木工车间; 813.5; m2; /. 晾干车间; 50.3; m2; /. 木蜡油车间1; 76.4; m2; /. 木蜡油车间2; 40.3; m2; /. 打包区; 155.6; m2; /. 仓储工程; 原料区; 131; m2; 位于木工车间外北面. 成品区1; 42; m2; 位于厂区内北侧中间. 成品区2; 59.9; m2; 位于厂区内西北侧. 辅助工程; 配电房; 12.2; m2; /. 气泵房; 10.2; m2; 位于木工车间外东南角. 办公用房; 42; m2; /. 厨房; 68; m2; /. 员工宿舍; 40.6; m2; /. 公用工程; 给水; 生活用水来源于井水. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘；项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，用于周边作物浇灌. 供电; 由当地供电网引入. 环保工程; 废气治理; 木质粉尘经布袋除尘器处理. 食堂油烟经油烟净化装置处理. 废水治理; 生活污水经一体化污水处理设施处理后，用于周边作物浇灌. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声，加强绿化. 固废治理; 边角料收集后综合利用. 布袋吸尘粉末收集后综合利用. 废胶桶由供货商回收利用. 擦拭毛巾经收集后由环卫部门统一清运处理. 生活垃圾由环卫部门统一清运处理. （4）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 2800. 2; 总投资; 万元; 200. 3; 环保投资; 万元; 10. 4; 劳动定员; 人; 20. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 木材; m3/a; 400; 主要进口美国; 主要为红橡、水曲柳，为已烘干材料，无需预处理. 2; 五金配件; t/a; 1; 国产; /. 3; 单组份拼板胶; t/a; 0.2; 国产; /. 4; 木蜡油; t/a; 0.8; 国产; /. 5; 枪钉; t/a; 0.1; 国产; /. 6; 水; t/a; 210; 井水; /. 7; 电; KWh/a; 1万; 当地电网; /. 拼板胶：指用于拼接集成材等木制品的粘合剂，单组份拼板胶是水性高分子异氰酸酯木材胶粘剂，属快速粘合型胶，适合用于非结构材及结构材用集成材等的拼板粘合。普通拼板胶即单组份拼板胶，双组分的拼板胶即拼板胶加固化剂。拼板胶防水性好，粘结强度高，环保，并且具有优良的耐水、耐候性、极高的胶合强度，干燥速度快，韧性好，耐冲击，适合冷热压及高频胶合。拼板胶在中性条件下不固化，属非甲醛系，不含酚、胺类物质，不产生有害气体，无污染、不易燃，对粘接层不染色。 木蜡油：是一种类似油漆而又区别于油漆的天然木器涂料，主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料，木蜡油含蜡的成分较多，浓度高，涂布率高，防水耐污性好。它不含三苯、甲醛以及重金属等有毒成分，没有刺鼻的气味，可替代油漆用于家庭装修以及室外花园木器，不会对施工人员的健康造成伤害。木蜡油中的油能渗透进木材内部，给予木材深层滋润养护；蜡能与木材纤维紧密结合，增强表面硬度，防水防污，耐磨耐擦，可为木材提供美化和保护作用。 （6）主要生产设备 主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 带锯; 小型; 2; 台. 2; 裁板锯; /; 2; 台. 3; 平刨机; /; 2; 台. 4; 压刨机; /; 3; 台. 5; 去损机; /; 1; 台. 6; 台钻; /; 2; 台. 7; 打磨机; /; 1; 台. 8; 气泵; /; 2; 台. 9; 立铣; /; 2; 台. （7）产品方案 产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案 序号; 名称; 产品产量（套/a）; 备注. 1; 家具; 60; 定制家具，主要为别墅装修的整体套装. 4、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为职工生活用水，用水来自于项目地井水，其水质水量均能满足厂区内正常生活供水需要，生活用水总量为210t/a。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘（水塘为厂房租赁）。项目生产过程中无生产废水排放；生活污水经一体化污水处理措施处理后，用于周边作物浇灌，不外排。 （3）供电工程 本项目供电由当地供电网引入，电源通过输电线引入厂区，厂区不配置变压器，供电能满足厂区生产、生活需要。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为20人，实行一班制，每天工作8小时，全年工作日280天，员工在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建补办环评项目，根据现场勘查，本项目厂区主体工程已经建设完毕，主体工程框架搭建完成，配套建设了必要的设备装置，项目已于2017年9月开始投入生产，湘阴县环境保护局于2018年6月21日已对本项目下发行政处罚决定书，建设单位于2018年8月3日已按照行政处罚决定书进行缴纳罚款。 项目运营期主要污染情况如下： - 废水 - 产生废水主要为员工生活污水，生活污水产生量约为2.4t/d（672t/a），经处理后作为农肥。 - 废气 - 主要在裁料和砂光等机加工过程中会产生一定量的粉尘，污染物为木屑颗粒物。项目粉尘未经处理直接无组织排放。建设单位委托湖南精科检测有限公司对项目厂界废气进行了监测，监测结果如下： - 表1-6 项目无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果; 执行标准; 达标情况. 颗粒物（mg/m3）. G1厂区东面边界外1m; 2019.4.1; 0.162; 1.0; 达标. 2019.4.2; 0.151; 1.0; 达标. 2019.4.3; 0.185; 1.0; 达标. G2厂区南面边界外1m; 2019.4.1; 0.189; 1.0; 达标. 2019.4.2; 0.202; 1.0; 达标. 2019.4.3; 0.120; 1.0; 达标. G3厂区西面边界外1m; 2019.4.1; 0.094; 1.0; 达标. 2019.4.2; 0.106; 1.0; 达标. 2019.4.3; 0.103; 1.0; 达标. G4厂区北面边界外1m; 2019.4.1; 0.117; 1.0; 达标. 2019.4.2; 0.109; 1.0; 达标. 2019.4.3; 0.121; 1.0; 达标. - 根据检测结果可知，项目无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周边大气环境影响较小。 - 噪声 - 噪声主要来源于机械设备噪声，噪声源强65-85dB（A），主要产噪设备均位于厂房内部，远离厂房边界，且厂房墙体封闭，经上述措施处理后项目噪声影响不大。 - 固体废物 - 项目生产过程中主要固体废物为一般工业固废（边角料、地面粉尘、废胶桶、废毛巾）和生活垃圾。边角料和地面粉尘综合利用，废胶桶由供应商回收，废毛巾和生活垃圾交由环卫部门处理。固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 目前，本项目相关环保设备措施及设施不完善，根据现场踏勘，项目存在的问题及建议改进措施见下表： 表1-7 项目存在的问题及建议改进措施 序号; 存在的问题; 建议改进措施. 1; 项目木工厂房内未设废气收集处理设施; 在工位上方设移动式布袋除尘器，将废气收集后由布袋除尘器处理，处理后排放. 2; 车间内原材料堆放比较杂乱; 车间内划分好区域，按区域布置设备与原材料的堆放. 3; 车间内地面粉尘与边角料未收集; 收集后按区域暂存. |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 湘阴县行政隶属岳阳市，位于湖南省东北部、岳阳市西南部，县城南距省会长沙市60公里，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目建设地点位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学），地理坐标为东经：112.726651°；北纬：28.614346°。项目地理位置见附图1。 （2）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （3）气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 （4）水文 湘阴江湖甚多，湘江和资江两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023--2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 （5）生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 本区域内未发现珍稀动植物物种。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6条环境空气质量现状调查与评价可知，二级评价项目“调查项目所在区域环境质量达标情况”和调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。数据来源可依据第6.2.1.1条规定的“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”和第6.2.1.2条规定的“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据” 根据下文分析，本项目大气评价等级为三级，因此，需调查项目所在区域环境质量达标情况和对评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据，本评价收集了湘阴县2017年逐环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（GB3095-2012）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应相应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表。 表3-1 湘阴县空气质量现状评价表（2017年） 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.07; 60; 15.12; 达标. 98%日平均质量浓度; 24; 150; 16; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.48; 40; 46.2; 达标. 98%日平均质量浓度; 46.88; 80; 58.6; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90%8小时平均质量浓度; 152; 160; 95; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58.87; 70; 84.1; 达标. 95%日平均质量浓度; 127.4; 150; 84.93; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.01; 35; 125.74; 超标. 95%日平均质量浓度; 91.8; 75; 122.1; 超标. 表3-2 湘阴县空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43; 超标. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8h平均（第95位百分位数）; 91; 160; 56.88; 达标. 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.11，结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 - 地表水环境质量现状 本项目委托湖南精科检测有限公司于2019年4月1-3日对项目北侧10米处水塘的地表水环境进行监测。 （1）监测断面：W1项目北侧10米处水塘（官塘湖）； （2）监测时间：2019年4月1-3日； （3）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS。 具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样地点; 监测项目; 日期; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率%; （GB3838-2002） Ⅲ类标准. 项目北侧10米处水塘（官塘湖）; pH; 4.1; 6.76; /; /; 6-9. 4.2; 6.81. 4.3; 6.83. COD; 4.1; 18; /; /; ≤20. 4.2; 15. 4.3; 17. 五日生化需氧量; 4.1; 3.5; /; /; ≤4. 4.2; 3.1. 4.3; 3.4. 溶解氧; 4.1; 7.84; /; /; ≥5. 4.2; 7.82. 4.3; 7.80. 氨氮; 4.1; 0.571; /; /; ≤1.0. 4.2; 0.543. 4.3; 0.576. 总磷; 4.1; 0.03; /; /; ≤0.05. 4.2; 0.02. 4.3; 0.03. 粪大肠杆菌; 4.1; 1700; /; /; ≤10000. 4.2; 1300. 4.3; 1800. SS; 4.1; 12; /; /; /. 4.2; 15. 4.3; 18. 监测结果表明，项目北侧10米处水塘断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 本项目委托湖南精科检测有限公司于2019年4月1-3日分昼间、夜间对项目厂周四界围墙外1米处的噪声进行了连续监测，各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 4.1; 厂界东侧围墙外1米处; 56.1; 44.3; 60（昼），50（夜）; 达标. 4.2; 55.7; 42.3. 4.3; 55.9; 42.1. N2; 4.1; 厂界南侧围墙外1米处; 54.8; 41.9. 4.2; 55.2; 42.5. 4.3; 54.5; 42.6. N3; 4.1; 厂界西侧围墙外1米处; 53.6; 42.0. 4.2; 53.6; 43.3. 4.3; 53.8; 41.6. N4; 4.1; 厂界北侧围墙外1米处; 53.9; 43.2. 4.2; 54.2; 42.2. 4.3; 52.8; 43.1. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、生态现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学），属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，项目周边居住部分居民，项目环境保护目标详见表3-5，环境保护目标分布图见附图5。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 环境空气; 十里新村; 北面600m; 居民点，约100户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民点; 北面220m; 居民点，约6户. 居民点; 西北面60m; 居民点，约6户. 东昌村; 南面70米; 居民点，约100户. 声环境; 居民点; 西北面60m; 居民点，约6户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 东昌村; 南面70米; 居民点，约100户. 土壤环境; 农田; 北面170米 南面2米 东面40米 西面15米; 水田; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》）（GB15618-2018）中标准. 备注：表格中距离为本项目厂界距敏感点最近距离。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：生产过程中不涉及用水，无生产废水外排。 - 废气：木质粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污; 物 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. - 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，生产过程中无废水产生，生活污水一体化污水处理措施处理后，用于周边农作物浇灌，不排入地表水体。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目租赁湘阴县大友村东昌小学（已空置）进行生产，该项目设备已安装，项目目前已停产。由于施工期环境影响已经消失，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 本项目属于新建补办项目。生产工艺流程及产污情况图示如下。 裁料 刨平 砂光 原料购进 噪声、固废 废气、噪声、固废 开榫 组装 表面上油 废气、噪声、固废 噪声、固废 固废 拼板胶、枪钉 包装 木蜡油 固废 图1 家具生产工艺流程及产污图 2、工艺流程简述 ①裁料：外购木材按要求通过电动挖锯及裁板锯进行开料，得到符合尺寸的木料。外购木材不需进行烘干等预处理。此过程会产生粉尘、噪声、边角料。 ②刨平：通过平刨机与压刨机对木料进行刨平，使木料表面基本平整。此过程会产生噪声、边角料。 ③砂光：对刨平的木料表面进行手工修边、砂光处理，通过手压砂机进行打磨，使木料表面光滑、平整。此过程会产生粉尘、噪声和边角料。 ④开榫：按照工艺要求，木质家具的部分连接部位采用榫铆结构，利用开榫机进行打榫、凿眼，出榫和凿眼需要紧密配合，尺寸一致。此过程会产生噪声和边角料。 ⑤组装：利用拼板胶、枪钉等材料将分体制作的部件进行拼嵌、组装。此过程会产生边角料。 ⑥表面上油：组装好的家具由工人在表面涂木蜡油，涂木蜡油的方法为用毛巾沾上木蜡油在组装好的家具表面擦拭。根据木蜡油的理化性质，擦拭完木蜡油后在晾干车间晾干（保持涂刷表面通风良好，表干4-6小时，实干20-24小时）。不会有机废气产生，无需设废气处理措施。此过程会产生废毛巾。 ⑦包装：组装好的家具经质检，合格后即可进行包装，运送客户。 本项目工艺流程均为物理性加工过程，不涉及喷漆工艺和木材预处理工序。 3、物料平衡 项目使用木料主要为红橡与白橡，年用量约为400m3。木料密度为0.63-0.79g/cm3，本项目按0.71g/cm3折算，则项目木材年消耗量为284t。 本项目物料平衡见表5-1。 表5-1 物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 实际重量; 备注. 入方; 主要原料; 木材; 284t/a; 用量为400m3/a，密度以0.71g/cm3折算. 五金配件; 1t/a. 拼板胶; 0.2t/a. 木蜡油; 0.8t/a. 枪钉; 0.1t/a. 合计; 286.1t/a. 出方; 产品; 家具; 277.4t/a; 整套家具，约合60套. 废气; 木质粉尘; 0.1t/a. 固废; 边角料; 8.5t/a. 废胶桶; 0.1t/a. 合计; 286.1t/a. 4、项目营运期水平衡 本项目营运期用水主要为生活用水。 本项目生活用水来源于项目地井水，项目安排员工20人（均在厂区内食宿），全年工作280天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为3t/d(840t/a)。排放系数取0.8，则生活废水产生量为2.4t/d（672t/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经隔油池及化粪池处理后，用于周边作物施肥，不外排。 项目水平衡图见下图： 员工生活用水 一体化污水处理措施 农作物施肥 损耗0.6 3 2.4 2.4 井水 图2 水量平衡图（t/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 本项目木工厂房已经完成施工，项目营运前仅进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 - 木质粉尘 项目营运期间，主要在裁料和砂光等机加工过程中会产生一定量的粉尘，污染物为木屑颗粒物。根据第二次全国污染源普查-211木制家具制造行业系数手册可知，原料机加工过程粉尘产生量按345克/吨-原料计。本项目木料消耗量为40m3/a，木料主要为红橡与水曲柳，密度为0.63-0.79g/cm3，本项目按0.71g/cm3折算，则项目原料消耗量为284t/a，原料机加工粉尘产生量约为0.1t/a。 根据项目工艺与产尘特点，项目在厂区内设移动式布袋除尘器，开工时放在机器的粉尘出口，木质粉尘在除尘器自带吸气罩引风机的作用下经管道被吸入除尘器中处理排放。吸气罩收集率约85%，布袋除尘处理效率约达99%，粉尘以无组织形式排放，则无组织粉尘排放量约为0.016t/a。 （2）食堂油烟 本项目20人在厂区内食堂用餐，食堂采用清洁能源液化气作为燃料。根据类比分析，员工消耗食用油量按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为4.5g，一年以280天计，油烟年产生量为5.04kg。食堂设1个灶台，每天工作2h，抽油烟机排风量为2000m3/h，油烟产生浓度为4.5mg/m3。经油烟净化装置处理，油烟去除率为65%，则油烟的排放量为1.764kg/a，排放浓度为1.575mg/m3。 2、废水污染源分析 项目产生废水主要为员工生活污水。本项目安排员工20人，均在项目区内食宿，全年工作280天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为3t/d(840t/a)。排放系数取0.8，则生活污水产生量为2.4t/d（672t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为0.2t/a、0.2t/a、0.13/a、0.02/a、0.01/a。 3、噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于机械设备噪声，噪声源强65-85dB（A）。根据有关资料，主要噪声源源强如表5-2所示。 表5-2 主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量（台）. 1; 带锯; 80～85; 2. 2; 裁板锯; 80～90; 2. 3; 平刨机; 80～90; 2. 4; 压刨机; 80～90; 3. 5; 去损机; 80～90; 1. 6; 台钻; 80～90; 2. 7; 打磨机; 70～80; 1. 8; 气泵; 70～80; 2. 9; 立铣; 70～80; 2. 4、固体废物污染源分析 （1）锯切边角料 本项目裁料、刨平及开榫工序中会产生部分边角料，边角料产生量以原料的3%计算，项目原料消耗量为284t/a，则边角料产生量为8.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后综合利用。 （2）布袋吸尘粉末 本项目加工工序中产生的木屑粉末经布袋吸尘后收集量约为0.08t/a，属于一般工业固体废物，收集后综合利用。 （3）废胶桶 本项目营运期会产生少量的废胶桶，产生量约为0.1t/a，由供货商回收，用于原始包装用途。 （4）废毛巾 本项目营运期会产生少量的废毛巾，产生量约为0.1t/a，收集后交由环卫部门统一清运处理。 （5）生活垃圾 本项目员工人数为20人，均在项目区内食宿，年工作280天，员工的生活垃圾量按每人每天1.0kg计，则营运期生活垃圾产生量为5.6t/a。本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 木质粉尘 | 0.1t/a | 0.016t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 5.04kg/a，4.5mg/m3 | 1.746kg/a，1.575mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.2t/a | 经一体化污水处理措施处理后，用于周边农作物浇灌 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.13tt/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.2t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L，0.01t/a |  |
| 固体废弃物 | 生产车间 | 锯切边角料 | 8.5t/a | 收集后综合利用 |
|  | 生产车间 | 布袋吸尘粉末 | 0.08t/a | 收集后综合利用 |
|  | 生产车间 | 废胶桶 | 0.1t/a | 交由供货商回收利用 |
|  | 生产车间 | 废毛巾 | 0.1t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 5.6t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在70-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 营运期间，项目产生的废水、废渣均不排入周围环境，对区域生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及环境影响分析 本项目租赁湘阴县大友村东昌小学（已空置），该项目设备已安装，项目目前已停产。由于施工期环境影响已经消失，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期污染防治措施及环境影响分析 1、大气污染防治措施及环境影响分析 （1）木质粉尘 项目营运期间，主要在裁料等机加工过程中会产生一定量的粉尘，污染物为木屑颗粒物，原料机加工粉尘产生量约为0.1t/a。 项目废气处理措施选用对比方案：项目可选用的第一种方案为移动式布袋除尘器+无组织排放；第二种方案为设立集气罩+布袋除尘器+15m排气筒。 优化对比，经过布袋除尘器处理后粉尘排放量为0.85kg/a，因此可不用设立排气筒；项目都是采用布袋除尘器处理，但是第一种移动式布袋除尘器是自带吸气罩，费用比较低。 项目在厂区内设移动式布袋除尘器，开工时放在机器的粉尘出口，木质粉尘在除尘器自带吸气罩引风机的作用下经管道被吸入除尘器中处理排放。吸气罩收集率约85%，布袋除尘处理效率约达99%，粉尘以无组织形式排放，则无组织粉尘排放量约为0.016t/a，排放速率为0.007kg/h。经过车间加强车间通风排气，对周边环境影响不大。 移动袋式除尘器的工作原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。移动式布袋除尘器通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层。 根据项目产尘特点，项目产生的粉尘量比较少，粉尘产生浓度比较低，经过处理后无组织排放量较少，项目选用设立移动式布袋除尘器废气处理措施。因此本项目采用移动式布袋除尘器废气处理措施在技术和经济上都是可行的。 项目排放废气影响估算：采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2~2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对排放废气进行预测。 表7-1 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度; 宽度; 有效高度. 木工房面源; 54.5; 18.2; 10.0; 颗粒物; 0.007; kg/h. 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 6.56; 0.73; /. 表7-4 面源最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 面源. 颗粒物浓度（ug/m3）; 颗粒物占标率（%）. 100.0; 4.18; 0.46. 200.0; 2.41; 0.27. 300.0; 1.8; 0.2. 400.0; 1.56; 0.17. 500.0; 1.42; 0.16. 600.0; 1.32; 0.15. 700.0; 1.24; 0.14. 800.0; 1.17; 0.13. 900.0; 1.11; 0.12. 1000.0; 1.06; 0.12. 1200.0; 0.97; 0.11. 1400.0; 0.9; 0.1. 1600.0; 0.83; 0.09. 1800.0; 0.78; 0.09. 2000.0; 0.73; 0.08. 2500.0; 0.63; 0.07. 3000.0; 0.55; 0.06. 3500.0; 0.49; 0.05. 4000.0; 0.45; 0.05. 下风向最大距离; 28.0; 28.0. D10%最远距离; /; /. - 根据预测结果，本项目评价范围内颗粒物的无组织排放能满足要求，无超标点，对周围大气环境不造成明显影响。 表7-5 各敏感点处污染物浓度预测 距源中心下风向距离（m）; 颗粒物. 浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 东昌村; 70; 5.37; 0.60. 从表7-5可知，在正常排放情况下：项目排放的污染物颗粒物在敏感点的地面浓度增值不大，未超过相应的质量标准。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.5.7.1，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。根据估算结果，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离”。 （2）食堂油烟 本项目20人在厂区内食堂用餐，食堂采用清洁能源液化气作为燃料。根据类比分析，员工消耗食用油量按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为4.5g，一年以280天计，油烟年产生量为5.04kg。食堂设1个灶台，每天工作2h，抽油烟机排风量为2000m3/h，油烟产生浓度为4.5mg/m3。经油烟净化装置处理，油烟去除率为65%，则油烟的排放量为1.764kg/a，排放浓度为1.575mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放标准。 综上所述，本项目各项废气处理措施经济可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 2、水污染防治措施及环境影响分析 项目产生废水主要为员工生活污水。本项目安排员工20人，均在项目区内食宿，全年工作280天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为3t/d(840t/a)。排放系数取0.8，则生活污水产生量为2.4t/d（672t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为0.2t/a、0.2t/a、0.13/a、0.02/a、0.01/a。生活污水经一体化污水处理措施处理后，用于周边作物的浇灌，不外排。项目南面为建设单位法人租赁农田，本项目生活污水处理后可用于该农田浇灌，不排入周边地表水，不会对周边环境产生影响。 一体化污水处理措施原理：首先将污水排入调节池中停留一定时间，使废水在池内充分混和，以保证后续处理工序的正常运行。然后接触氧化池对废水进行处理，以推流式方式运行，池体布满弹性塑料立体填料，以增大微生物和污水的接触面积，提高空气中氧在水中的溶解度，微生物在填料表面易挂膜、脱模，对有机物处理效率较高。废水经接触氧化池处理后水质得到净化，排入清水池中中转调节，最终经污水管道排出。排出的污水可用于农田浇灌。因此，本项目生活污水采用一体化污水处理措施处理是可行的。 - 声污染防治措施及环境影响分析 项目营运期噪声主要为机械设备噪声。主要产噪设备均位于厂房内部，远离厂房边界，且厂房墙体封闭，故综合考虑室内设备减震、距离衰减及墙体隔声的因素，噪声经上述措施处理后可降低23-30dB(A)。根据建设单位提供资料，本项目每天生产8小时，员工实行一班制即白班制，不考虑夜间生产噪声。本项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表。 表7-5 主要声源及控制方案 噪声源; 声级dB(A); 数量; 产生位置; 降噪措施; 治理后声级 dB(A). 带锯; 80～85; 2; 生产车间; 设备安装时加装减震垫、墙体隔声; 65. 裁板锯; 80～90; 2; 65. 平刨机; 80～90; 2; 65. 压刨机; 80～90; 3; 65. 去损机; 80～90; 1; 65. 台钻; 80～90; 2; 65. 打磨机; 70～80; 1; 65. 气泵; 70～80; 2; 55. 立铣; 70～80; 2; 55. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境的影响，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表7-5： 表7-5 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值. 1; 东厂界; 55; 昼间：60 夜间：50; 达标. /. 2; 南厂界; 55. /. 3; 西厂界; 47.0. /. 4; 北厂界; 48.9. /. 由上表可知，项目营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。因此营运期间设备运行时产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后对周边环境影响不大。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： （1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性，尽量选用高效低噪设备，对于噪声较高的设备应与设备出售厂房协商提供配套的降噪措施。 （2）将各设备均安装于生产车间内，固定在相应支架上，进行基础减震和墙体隔声。 （3）加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 （4）高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 （5）加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 在采取以上措施后，厂界噪声对周围声环境影响较小，措施可行。 - 固体废物污染防治措施及环境影响分析 项目生产过程中主要固体废物为一般工业固废（边角料、布袋吸尘粉尘、废胶桶、废毛巾）和生活垃圾。 表7-9 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 边角料; 8.5t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 2; 布袋吸尘粉尘; 0.08t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 3; 废胶桶; 0.1t/a; ——; 一般固废; 交由供应商回收. 4; 废毛巾; 0.1t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门. 5; 生活垃圾; 5.6t/a; ——; 生活垃圾; 交由环卫部门. 边角料、粉尘渣等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。 项目厂区东南角设有固废堆放场所，做好防风、防雨、防晒等措施，周围设置围墙并做好密闭处理。禁止危险废物及生活垃圾混入。 各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌学校），地理坐标为东经：112.726651°；北纬：28.614346°，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，项目周边居住部分居民。建设单位租赁大友村空置学校场地作为项目的生产场所，学校教学楼为办公生活区，操场厂房作为木工厂房。建设单位签订的租赁合同见附件4。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目生产过程中产生的噪声通过基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对周边居民的生活产生明显影响。项目产生的“三废”均得到有效处置，不改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌学校），主要构筑物包括生产厂房、办公用房等，建设单位租赁大友村空置学校场地作为项目的生产场所。项目南面为田地（为厂房租赁田地），北面为鱼塘（为厂房租赁鱼塘），西面为田地，南面为田地。生活办公区（教学楼）位于项目北侧，项目南侧为木工厂房，项目总平面布置详见附图2。生产厂房内设有原料堆放区、木工加工区、成品暂存区。木工加工区内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。生产厂房设有两个出入口，临近原料区及成品区，物料可顺利运输，交通顺畅。总体而言，项目功能分区明确，物流通畅，基本能够满足企业生产组织的需要，平面布置基本合理。 3、产业政策符合性分析 本项目为定制木家具生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。项目投产后，有利于湘阴县家具产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，本项目位于湘阴县大友村，不在湘阴县生态保护红线范围内。 由第3 章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、声质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属于家具制造类项目，符合湘阴县总体规划和土地利用规划，不在负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”的相关要求。 表7-4 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湘阴县大友村，不属于湘阴县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近大气环境、地表水环境、声环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目运营期无污染物排放。符合环境质量底线要求. 负面清单; 本项目属于家具制造项目，符合湘阴县总体规划和土地利用规划. 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目主要原辅材料木蜡油为法规内的危险化学品。 1、环境风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及危险化学品为木蜡油，暂存量为0.05t，临界量为2500t，本项目的Q=0.00002＜1。 （2）环境风险潜势 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 因为本项目的Q＜1 ，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。根据环境风险潜势初判，本项目的风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-7 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 3、环境敏感目标概况 本项目位于湘阴县大友村，本项目环境风险评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区域，主要环境风险保护目标类型有村庄，详见Error: Reference source not found3-5。 4、环境风险识别 （1）风险事故的确定 环境风险由“发生事故的可能性” 和“事故后果的严重程度”两部分组成。通过采用类比法等对本项目的风险源项进行定性分析，得出本项目最大的可信事故及其源项，以便对本项目进行环境风险分析。 本项目原料为易燃物质，如管理不严，可能会发生火灾事故，从而引发大气、水体环境污染。本项目产生的车间粉尘浓度过高会引起粉尘爆炸，从而引发大气、水体环境污染 综上所述，项目生产使用的原料为易燃物质，在储存、生产等环节，由于管理、操作不当或设备损害等因素，可能会发生火灾等事故，从而引发环境污染。 5、风险识别结果 表7-8 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途 径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 生产车间; 原料; 木材; 火灾、粉尘爆炸; 大气、地表水; 东昌村等. 2; 原料仓库; 原料; 木材; 火灾; 大气、地表水; 东昌村等. 3; 成品仓库; 原料; 木材; 火灾; 大气、地表水; 东昌村等. 6、事故风险防范措施 ①在生产车间原料库、成品库配备消防器材，在职工上岗前进行消防知识培训； ②禁止在生产车间、原料库、成品库内抽烟，并标注禁止抽烟标示； ③及时清理散落在车间内的原料； ④一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用灭火器灭火，并疏散厂内及周边群众， 拨打火警报警电话报警； ⑤生产过程中要保证厂内消防疏散通道的畅通，必须采取良好的通风系统，必须避免产生火花，通风空气不能循环使用。 ⑥确保车间粉尘收集与除尘系统正常运行，保持地面清洁，防止粉尘堆积。 7、应急管理 制定应急预案，详见下表。 表7-4 应急预案纲要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 危险目标：装置区、贮存区、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制订后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 6、环境保护管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 7、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-5 环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; 颗粒物; 半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 半年一次. 8、总量控制 根据“十二五”环境保护规划，SO2、NOX、COD、NH3-N被纳入总量控制指标体系， 本项目为木质家具生产项目，根据工程分析，生产过程中无废水产生，生活污水经一体化污水处理措施处理后，用于周边农作物浇灌，不排入地表水体；项目的大气污染物主要为粉尘。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 9、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为200万，环保方面的投资约为10万，环保投资占工程总投资的5%。环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-6 环保工程验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资（万元）; 治理效果. 废气; 木质粉尘; 移动布袋除尘器; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准值. 食堂油烟; 油烟净化装置; 0.3; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 生活污水; 一体化污水处理措施; 3; 用于周边农作物浇灌. 噪声; 设备噪声; 设备进行基础减振，墙体隔声; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准. 固废; 边角料; 收集后综合利用; 0.1; 达到环保要求. 布袋吸尘粉末; 收集后综合利用; 0.1. 废胶桶; 交由供货商回收利用; 0.2. 废毛巾; 由环卫部门统一清运处理; 0. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理; 0.3.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 木质粉尘 | 移动布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 经一体化污水处理措施处理 | 用于周边农作物浇灌 |
| 固体 废弃物 | 生产车间 | 边角料 | 收集后综合利用 | 达到环保要求 |
|  | 生产车间 | 布袋吸尘粉末 | 收集后综合利用 |  |
|  | 生产车间 | 废胶桶 | 交由供货商回收利用 |  |
|  | 生产车间 | 废毛巾 | 由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 |  |
| 噪声 | 采取基础减振、厂房隔声、植被吸声、加强对设备的维护和保养、合理布局等的措施，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南原印象家居有限公司的年加工 60套家具建设项目位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学）。项目总用地面积2800m2，主要构筑物包括生产厂房、办公用房等，建设单位租赁大友村学校场地用作项目用地。项目总投资200万元，环保投资10万元，劳动定员20人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作280天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.11，结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 地表水环境质量现状：2019年4月1-3日，湖南精科检测有限公司对项目周边的地表水环境进行监测，在项目北侧10米处水塘设一个监测断面，监测因子为pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、挥发酚、石油类、SS。监测结果表明，项目北侧10米处水塘断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 声环境质量现状：2019年4月1-3日，湘阴县环境监测站分昼间、夜间对项目厂周四界围墙外1米处的噪声进行了连续监测，监测结果表明，本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目租赁东昌小学场地进行生产，项目目前已停产。由于施工期环境影响已经消失，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 项目营运期间产生的废气主要为木质粉尘、食堂油烟。木质粉尘经布袋除尘器处理后，排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，对大气环境影响不大；食堂油烟经油烟净化装置处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放标准。因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响结论 本项目营运期无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经一体化污水处理措施处理后用于周边农田浇灌，不外排。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，采取基础减振、墙体隔声、绿化吸声等措施控制生产噪声。根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，无超标现象。经距离衰减后不会对周边居民的生活产生明显影响。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为边角料、布袋吸尘粉末、废胶桶、废毛巾、生活垃圾。锯切边角料收集后综合利用；布袋吸尘粉末收集后综合利用；废胶桶由供货商回收利用；废毛巾收集后交由环卫部门统一清运处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，满足环保要求，对环境影响很小。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为定制木家具生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。项目投产后，有利于湘阴县家具产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于湘阴县岭北镇大友村，地理坐标为东经：112.726651°；北纬：28.614346°，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，项目周边居住部分居民。建设单位租赁东昌村空置学校场地作为项目的生产场所。建设单位签订的租赁合同见附件4。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目生产过程中产生的噪声通过基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对周边居民的生活产生明显影响。项目产生的“三废”均得到有效处置，不改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于湘阴县岭北镇大友村（原东昌小学），主要构筑物包括生产厂房、办公用房等，建设单位租赁东昌村空置学校场地作为项目的生产场所（厂房已建设，无需进行土建）。生活办公区（教学楼）位于项目北侧，项目南侧为木工厂房，项目总平面布置详见附图2。生产厂房内设有原料堆放区、木工加工区、成品暂存区。木工加工区内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。生产厂房设有两个出入口，临近原料区及成品区，物料可顺利运输，交通顺畅。总体而言，项目功能分区明确，物流通畅，基本能够满足企业生产组织的需要，平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保工程验收计划的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收计划。 （2）建议保持车间的通风环境，以便使工人有良好的工作环境。 （3）建议加强项目区的绿化工作，美化环境。 （4）建议建设单位加强设备的日常管理及维护，保证布袋除尘器的正常运行，同时严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日