建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：       湘阴•水岸东湖（二期）建设项目

建设单位：   湘阴县金锐房地产开发有限公司

呈报单位：湘阴县金锐房地产开发有限公司

二〇一九年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1. 项目名称 —指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2. 建设地点 —指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别 —按国标填写。

4. 总投资 —指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标 —指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见 —由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴•水岸东湖（二期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县金锐房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 甘超刚 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 李盛梁 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县文星镇滨湖路水岸东湖二期36幢六楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15273023999 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 项目代码 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 房地产开发经营 K7010 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15477.5 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  | 30%（4643.25） |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 7993.15 | 其中环保 投资(万元) |  |  | 515 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.64% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湘阴县金锐房地产开发有限公司是2006年3月注册成立，具有独立的企业法人资格，注册资金为5000万元。该公司主要经营范围为房地产开发及经营。 本项目位于湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧，项目由湘阴县金锐房地产开发有限公司承建，总投资7993.15万元，主要建设6栋住宅楼，其中包含23#栋两单元（一单元为8F住宅、另一单元为18 F住宅）、32#栋5F住宅、33#栋4F住宅、37#栋5F住宅、38#栋为2F的附属用房、39#栋18F住宅；设有停车位100个，均为地下停车位；项目总占地面积为15477.5m2，总建筑面积为26055.12m2，建筑密度30%，容积率2.4，绿化率30%。目前项目已取得湘阴县城乡规划局、湘阴县国土资源局的文件（见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照生态环境部1号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目分类归属于“三十六、房地产 106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等，涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的需要编制环境影响报告表” 。本项目涉及环境敏感区（湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园），因此项目需要编制环境影响报告表，为此，湘阴县金锐房地产开发有限公司特委托我公司（苏州合巨环保技术有限公司）承担湘阴•水岸东湖（二期）建设项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织参评人员踏勘现场，对厂址周围环境概况进行了实地调查，并收集有关资料，在此基础上编制完成《湘阴•水岸东湖（二期）建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 说明：本环评报告主要对住宅楼、覆土建筑及其配套设施的建设进行环境评价分析。项目建成投入使用后，商业经营建筑可能涉及的其他用途的营运期项目，应根据环境保护相关规定另行申报环境影响评价审批手续。 二、项目概况 项目名称：湘阴•水岸东湖（二期）建设项目； 建设单位：湘阴县金锐房地产开发有限公司 ； 建设地点：湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧（N28.6777630，E112.892487）； 建设性质：新建； 项目用地：15477.5m2； 总 投 资：7993.15万元； 建设周期：项目建设周期12个月，预计投产日期为2020年12月； 建设规模及内容：本项目总用地面积为15477.5m2，总建筑面积26055.12m2。项目拟建设6栋住宅楼，其中包含23#栋两单元（一单元为8F住宅、另一单元为18 F住宅）、32#栋5F住宅、33#栋4F住宅、37#栋5F住宅、38#栋为2F的附属用房、39#栋18F住宅。 本工程总共136户，由高层住宅、底层住宅、商业用房及配套公共设施等部分组成。配套公共设施主要是指项目区内配套建设的地下停车库、物管、社区用房、垃圾站等配套设施。 本项目综合技术指标见表1-1，具体工程组成内容见表1-2。 表1-1 建设项目经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数据. 1; 总用地面积; m2; 15477.5. 2; 总建筑面积; m2; 26055.12. 3; 其中; 计容建筑面积; m2; 22267.80. 其中; 住宅建筑面积; m2; 20648.71. 商业建筑面积; m2; 1261.33. 物业管理用房建筑面积; m2; 196.55. 社区用房建筑面积; m2; 161.21. 不计容建筑面积; m2; 3787.32. 其中; 架空建筑面积; m2; 65.71. 地下室建筑面积; m2; 3721.61. 4; 建筑密度; %; 30%. 5; 容积率; 2.4. 6; 绿地率; %; 30%. 7; 总机动车停车位; 个; 100. 其中; 地面停车位; 个; 0. 地下停车位; 个; 100. 8; 住户（套）数; 户（套）; 136. 表1-2 建设项目工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体 工程; 住宅; 23#栋两单元（一单元为8F住宅、另一单元为18 F住宅）、32#栋5F住宅、33#栋4F住宅、37#栋5F住宅、38#栋为2F的附属用房、39#栋18F住宅; 住宅建筑面积20648.71m2. 配套 工程; 住宅底商; 32#栋与33#栋之间1F；33#栋与37#栋之间1F；37#栋与23#栋之间1F；; 建筑面积1261.33m2. 物管用房; 38#栋为2F的附属用房（第1F为社区用房2F为物管用房）; 建筑面积196.55m2. 社区用房; 建筑面积161.21m2. 辅助 工程; 停车场; 地下停车库; 本工程无地面停车位，共设地下停车位100个. 公用 工程; 给水; 给水管网; 由市政管网供给，从湖滨. 的市政给水管上接入一根DN200供给用水; 排水; 排水管网; 项目采取雨污分流制：污水：生活用水由隔油池、化粪池处理后经湖滨路城市污水管网汇入湘阴县第一污水处理厂处理，处理达标后排放至湘江；②雨水：项目商住区各建筑物室外设靠墙暗沟收集屋面雨水，收集后最终排入滨湖路市政雨水管道. 供电; 设配电房; 由市政电网接入，同时，项目在地下室发电机房设置1台120KW柴油发电机作为备用电源. 供气; 采用市政天然气; 燃气均采用天然气，由管道引入至用气点. 消防; 室内消火栓灭火系统; 各栋均设置室内消火栓系统，整个小区共用一套消防. 统，属临时高压制; 自动喷水灭火系统; 地下车库、商业均设自动喷水灭火系统保护，竖向不分区. 室外消火栓系统; 从滨湖路市政给水管上接入一根DN200引入管，在建筑红线内，经水表井后，与室外环形管网相连接. 环保 工程; 污水处理; 生活污水由隔油池、化粪池处理后经湖滨路市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂处理，处理达标后排放至湘江. 废气处理; 住宅楼厨房油烟排放管道，车库通风排气系统. 噪声防治; 隔声、减振、消声等措施，合理布局，设绿化带. 固废处理; 设置垃圾站，统一收集，定期交由环卫处理. 绿化工程; 绿化景观体系建设，总绿化率30%，绿地面积2783.475m2. 备注：项目商业区建筑面积1261.33m2，建议引进百货、超市、水果店、精品店等无污染的零售商业项目，在引进餐饮、KTV、电影院、电玩城等对居民生活有影响的项目时应根据其规模大小单独另行环评或登记。各商业楼及商业楼层禁止从事化工原料经营、汽车维修、机械加工、塑料加工等高污染行业的经营，以及其他一切不符合国家级自然保护区管理条例的项目。. 本项目主要设备见下表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规; 型号 功率; 数量; 备注. 1; 消火栓给水加压泵; XBD10/40-SLH; N=75kw; 3台; Q=40L/s H=100m. 2; 自动喷水加压水泵; XBD12/30-SLH; N=75kw; 3台; Q=30L/s H=120m. 3; 增压稳压设备; ZWL-I-XZ-10; N=1.0kw; 3套; /. 4; 潜水排污泵; 80QW40-15-4; N=4kw; 3台; Q=40m3/h H=15m. 5; 通风消防单速 轴流风机; HT; A)-I-4.5 风量：7993.15m3/h 风压：510Pa 功率：1.5kW; 5台; /. 6; 通风消防双速 柜式离心风机; HTFC-II-25-2; 风量：46710/23453m3/h 风压：602/325Pa 功率：16/13kW; 2台; /. 7; 普通客梯; 1000kg; 1.6m/s; 11台; /. 8; 消防电梯; 1000kg; 1.6m/s; 5台; /. 9; 柴油发电机; GEP400-3; 120KVA; 1台; /. 10; 节能干式变压器; /; 干式800KVA; 1台; /. 本项目原辅材料一览表如下表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料及用量 编号; 配套; 数量; 来源; 备注. 1; 混凝土; 62520m3; 外购; 商品混凝土. 2; 钢筋; 8931t; 外购; /. 3; 环保砖; 320万块; 外购; /. 4; 模板; 32万m2; 外购; /. 三、总平面布置 项目占地面积为15477.5m2，在符合使用要求和使用功能的前提下，建设单位应最大限度合理有效利用土地。 项目拟建设6栋住宅楼，其中包含23#栋两单元（一单元为8F住宅、另一单元为18 F住宅）、32#栋5F住宅、33#栋4F住宅、37#栋5F住宅、38#栋为2F的附属用房、39#栋18F住宅。项目整体为不规则长方形，其中商业位于项目东面、南面。 项目总图布置遵守现行的国家标准有关防火、安全、卫生和建设用地指标要求，根据各建筑物的性质，合理分区，便于管理。总平面布置见附图二。 四、公用工程 4.1、给排水 （1）给水系统 给水：本项目从湖滨路的市政给水管（供水压力约为0.3MPa）上接入一根DN200的引入管，在建筑红线内，经水表井后，与室外环形管网相连接，从环网上接出管道至地下室消防及生活水池，以保证室内外消防及生活用水的安全可靠。室内给水系统分为市政直供和加压区，地下车库至地上三层由城市自来水直接供水，三层以上由小区变频设备按相应规范设分区供水。 用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版），生活用水按平均145L/人·d（住宅人数按平均每户3.2人计），商业门面用水按平均5L/m2·d，物管、社区服务用房用水参照商业门面用水按平均5L/m2·d，绿化用水按2L/m2·d。 表1-5 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）. 1; 住宅楼; 145L/人·d; 436人; 63.220. 2; 商业; 5L/m2·d; 1261.33m2; 6.307. 3; 物管、社区服务用房; 5L/m2·d; 357.76m2; 1.789. 4; 绿化; 2L/m2·d; 2783.475m2; 5.567. 合计; 76.883. - 排水系统 排水采用污水、雨水分流制排水系统，雨水经雨水口收集后排至市政雨水管网。排水系数按0.8计，项目小区内居民生活污水、物管、社区服务用房污水、商业污水等生活污水共20824.1114t/a。项目所在片区属于湘阴县第一污水处理厂纳污范围内，项目生活污水经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及湘阴县第一污水处理厂接纳标准后经南面湖滨路市政污水管网汇入湘阴县第一污水处理厂处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入湘江。 表1-6 排水估算表 序号; 排水部门; 排水量（m3/a）; 废水种类; 处理方法. 1; 住宅楼; 18460.24; 生活污水; 隔油池、化粪池处理. 2; 商业; 1841.5418; 生活污水. 3; 物管、社区服务用房; 522.3296; 生活污水. 合计; 20824.1114; 生活污水. 4.2、供电系统 本工程属于一类高层建筑，其中住宅照明属于三级负荷，消防设施、应急照明、消防电梯、客梯、生活水泵、消防泵、属于一级负荷。根据湘阴县供电部门要求，本小区住宅及配套地下室及商业采用公专变相结合的供电方式，住宅户内采用公用变压器供电，其他负荷采用专用变压器供电。小区采用双回路供电方式，同时接入湘阴县电力部门的电路，并设置备用柴油发电机组，保障居民用电。本项目设置备用的120kv柴油发电机1台。 根据小区建筑的分布情况及用电负荷的情况，本小区在地下室设置专用变配电房。供电部门提供两路10KV高压电源回路，用电缆引至负一层的高压配电房，经过分配后至三处专用配电房。在地下室适当位置预留公变间或室外箱变位置。本环评要求在变电站进出口设置电磁辐射警示标志牌要求。 4.3、空调及通风工程 （1）空调系统 住宅采用分体空调，商业采用变频多联商用空调，项目不设置中央空调。 （2）通风系统 项目住户厨房油烟以及商铺店面油烟经抽油烟机处理后分别通过专用排烟管道屋顶高空排放。 地下车库通风系统包括排风系统和排烟系统，地下车库通风换气按4次/h设计，排烟系统按6次/h设计，平时通风与防排烟系统合用，火灾时自动切换至排烟状态，水泵房设平时机械通风，换气次数按4次/小时计算。机械补风通风口位置设置在距离住宅楼3米以上，且位于小区绿化带隐蔽处。 4.4、供气系统 根据现场调查，市政天然气管网已覆盖至项目区域，主管网位于湖滨路沿线。项目天然气管道从湖滨路沿线接入，项目统一安燃气管道入户，每户设计量表。因此本项目接入天然气管网是可行的。项目能源全部使用天然气、电等清洁能源。 住宅楼共规划住户136户，大约入住436人，类比同类项目，按照居民住宅用气按照0.23m3/人·日估算，日耗气100.28m3，本项目年耗天然气约为3.6万m3。 4.5、消防系统 本项目消防车通道基本布置在小区内，内部小区路成环布置，内部的主要步行道兼做消防车的紧急通道。车行道路为4～6m宽，道路转弯半径为9～12m，道路坡度均小于3%，满足消防车通行要求；各栋建筑之间的间距均满足消防间距要求。在消防扑救面范围内，不得种植影响消防扑救的大乔木和灌木。商业长度超过150m设置不小于4m×4m的消防通道 本项目设置室内消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统及室外消火栓系统，各栋均设置室内消火栓系统，整个小区共用一套消防系统，属临时高压制；地下车库、商业均设自动喷水灭火系统保护，竖向不分区；同时，项目从湖滨路的市政给水管（供水压力约为0.3MPa）上接入一根DN200引入管，在建筑红线内，分别经二座水表井后，与室外环形管网相连接，可保证消防用水水量水压能够满足要求。 4.6、道路系统 人车分流，是本方案交通规划设计的主要原则。项目每地块均设有一个主要出入口与一个次要出入口，沿小区外围商业设置商业人行流线，在住宅内部布置住宅人行流线，两股流线互不干扰，同时，采用人车分流的形式，在靠近小区主入口的位置直接入地下车库，车辆直接停入地下车库，地下车库的设计满足人们停车等要求。本项目机动车停车位共计100个。 4.7、市政配套情况 项目所处区域有完善的公共配套设施，城市交通、给水、排水、供电、天然气等配套完备，通讯线路、有线电视、宽带网络均已配套完备，项目交通便利，生活便捷，。 五、项目建设进度 本项目前期工作正在进行，计划2020年12月底完成所有建设任务，建设工期共为12个月，施工人数为40人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建工程，项目所在地现状为荒地，没有居民建筑，无原有污染源和环境问题。项目南面湖滨路交通污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部，东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，居湘、资两水尾闾，濒临南洞庭湖，以“居湘水之阴”而得名，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，行政区域总面积1581.5平方公里。湘阴交通十分便利，境内以公路交通为主，最南部距省会长沙仅20公里，南行20公里至长沙市外环线，进入高速公路网。湘汨公路紧接107国道及京珠高速公路，两路与县城距离不过30公里。京广铁路紧靠东部，省道308线贯穿东西与长常高速公路相接。湘江大桥和临资口大桥将全县紧紧联成一体，使湘阴位“长沙、岳阳、益阳”市“一小时经济圈”之间。 项目位于湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧，交通便利。项目具体地理坐标为N28.6777630，E112.892487，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 项目区地块属新华夏构造体系的第二隆起带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态。湘江大断裂带自南向北贯穿全县，把全县分成东西两部，东部为低山，岗地；西盘下切，形成滨湖平原。拟建工程地处湘江大断裂带的东盘，距湘江大断裂带约2.0km。地层较为简单，基底岩石为燕山早期第二阶段二长花岗岩，上覆第四系土层。根据1：20万区域地质图，场地的西北面约2.0km处有湘江大断裂穿越。 根据钻孔揭露，拟建场地内地层从上往下依次为： 依据已施工钻孔揭露，场地地层自湖底向下依次为：①人工填土、②淤泥质粉质粘土、③粉质粘土、④中砂、⑤粉质粘土、⑥卵石、⑦强风化花岗岩。各岩土层性质描述如下： ①人工填土（Q4ml）：灰色，灰黄色，粉质粘土成份为主，含少量片石、砂质成份，表面含植物根系，可塑，稍密，饱和，筑路时回填，回填时间过五年，已完成自重固结，为老填土，本场地内仅6#钻孔有揭露，该层具分布不广、厚度较大等特点，场地层厚4.80m。 ②淤泥质粉质粘土（Q4l）：灰褐色，灰黑色，粘粒成份为主，含淤泥质、腐殖质，含少量粉砂，软塑，饱和，具腥臭味，由湖相淤积成因。该层除5#、6#钻孔未揭露外，其它钻孔均有揭露，具分布较广、不均匀，厚度不大等特点，场地层厚0.80-9.20m，平均层厚2.89m，层底高程为16.50-25.20m。 ③粉质粘土（Q4l）：黄褐色，灰白色，粉质粘土成份为主，底部含少量粉、细砂，可塑--硬塑，饱和，摇振反应：无，稍具光滑，干强度：高，韧性：高，冲积成因。除钻孔9#未揭露该地层外其它钻孔均有揭露，该层具分布较广、分布不均匀，厚度一般等特点，场地层厚1.90-7.20m，平均层厚4.55m，层底高程为16.60-21.29m。 ④中砂（Q3-4l）：黄褐色，中砂成份为主，含少量砾砂、粗砂、细砂，砂的矿物成份以石英为主，少量长石、角闪石、云母等，颗粒级配为中等均匀--级配良好，砂粒以圆粒为主。磨圆度高，粘粒含量为20%左右，饱和，稍密。除钻孔11#、12#未揭露该地层外其它钻孔均有揭露，具分布不均匀，厚度一般等特点，场地层厚0.50-4.10m，平均层厚2.30m，层底高程为14.40-19.20m。 ⑤粉质粘土（Q3-4l）：黄褐色，棕红色，褐红色，粉质粘土成份为主，上部、底部含少量粉、细砂，硬塑，饱和，摇振反应：无，稍具光滑，干强度：高，韧性：高，冲积成因。该层全场分布，具分布不均匀，厚度较大等特点，场地层厚4.00-10.20m，平均层厚7.29m，层底高程为9.20-10.90m。 ⑥卵石（Q3-4l）：褐黄色，以卵石为主含量越50-60%，砾砂次之，含量约35%左右，其余为粗、中、细砂为主，粘粒含量很少，矿物成份以石英、为主，含少量长石、角闪石、云母等，颗粒粒径1-3cm为主，颗粒级配良好，颗粒形状以圆粒为主，少量呈片状，亚圆状，磨圆度高，饱和，顶部中密，中下部密实。该层全场分布，具分布较均匀，厚度大等特点，场地层厚6.00-10.80m，平均层厚8.67m，层底高程为-1.10-3.30m。 ⑦强风化花岗岩（γ5）：灰色，灰白色，主要矿物有石英、长石、云母、角闪石，次要矿物有辉石，粗粒状结构，块状构造，强风化后，岩石强度明现降低，岩石基本质量等级为V类，岩芯呈砂砾状、半岩半土状。揭露层厚14.90-20.00m，本次勘察未揭穿该层。 3、气候、气象特征 湘阴县位于季风湿润气候区。四季分明，日照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17.1℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223-304天。年日照1399.9-2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡-119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62毫米，雨季（3-9月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3.5米/秒。 4、水文特征 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江发源于湖南永州。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 ：27.31m 平均最高水位：36.65m 平均最低水位：23.25m 历史最高洪峰水位：37.37m 平均径流深：7.76m 年平均流量：2131m3/s 平均最大流量：12900m3/s 历史最大洪峰流量：23000m3/s 平均最小流量：248m3/s 枯水期流量（90%保证率）：410m3/s 历史最小流量 ：120m3/s 最大流速 ：2.6m/s 年平均流速：0.45m/s 枯水期平均流速 ：0.18m/s 平均含砂量 ： 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023--2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④湘江洋沙湖断面上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 项目区域地表水体为东湖，东湖-西湖被江东路、东湖路、白水江环抱，占地约2100亩，原是一个天然湖泊，后经过维护筑堤，建成东湖和西湖（又称双子湖）。现为内湖，在出湘江处建有调洪闸，但是年久失修，节制功能欠佳。每年丰水季节（3-9月份）湘江水位一般高于洋沙湖、东湖-西湖水位，枯水季节（10至次年2月份）湘江水位常常与洋沙湖、东湖-西湖水位持平甚至更低。 5、动植物资源 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、柳为主的228个树种，有以青、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼以及世界珍稀的白鳍豚。本区域内未发现珍稀动植物物种。 6、湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园概况 东湖-西湖被江东路、东湖路、白水江环抱，占地约2100亩，原是一个天然湖泊，后经过维护筑堤，建成东湖和西湖（又称双子湖）。现为内湖，在出湘江处建有调洪闸，但是年久失修，节制功能欠佳。 每年丰水季节（3-9月份）湘江水位一般高于洋沙湖、东湖-西湖水位，枯水季节（10至次年2月份）湘江水位常常与洋沙湖、东湖-西湖水位持平甚至更低。 湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及其周边地形复杂、生物多样性丰富，分布的野生动物种类繁多，通过实地调查和原始资料的整理，在湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及周边区域发现野生脊椎动物共计198种，隶属于28目73科，其种数为湖南已知脊椎动物总数的26.1%。其中鱼类有5目13科50种，种数占湖南已知鱼类的29.1%；两栖动物有2目5科10种，其种数为湖南已知两栖动物的16.1%；爬行动物有2目8科19种，其种数为湖南已知爬行动物的20.9%；鸟类有15目41科108种，其种数为湖南已知鸟类的28.2%；哺乳动物有4目6科11种，其种数为湖南已知哺乳动物的12.4%。 根据湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划，东湖国家湿地公园紧邻湘阴县城的东湖，规划总面积为278.9公顷；根据湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态系统的重要程度和生态敏感程度，对湿地公园及其周边生态系统实施三级保护。1）一级保护范围：湘江干流；（2）二级保护范围：东湖、西湖；（3）三级保护范围：洋沙湖。 同时湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园区划为6个功能区（带）：①湘江河流湿地生态保护保育区；②东湖湿地生态恢复重建区；③湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带；④洋沙湖湿地生态休闲游览区；⑤西湖湿地生态利用示范区；⑥综合管理服务区。 ①湘江河流湿地生态保护保育区 该区受人为干扰较少，生态环境保持良好，生物多样性丰富，是湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的核心和生态基质，主要为湘江干流（湘阴县城段）。规划总面积为626.9公顷。 该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核心之一——湘阴湘江干流下游（靠近湘阴县城湘江河流段）进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。同时，开展一定的科研、监测活动。把湘阴县城湘江河流段打造成“生态的河流、健康的湿地”，以“优良水质”为主要目标，以保证作为洞庭湖四大动脉之一的湘江河流的水质安全。 ②东湖湿地生态恢复重建区 该区位于紧邻湘阴县城的东湖，规划总面积为278.9公顷，主要包括东湖、西湖周边区域。近年来由于大面积的水产养殖和围垦，湿地面积不断缩小，水质不断恶化，生态环境和周边群众生命财产安全受到巨大的威胁。 该区以湿地生态恢复与重建为主。通过恢复和重建完整的环湖自然驳岸带，恢复多样的湿地植物群落，营造多样的湿地景观，为野生动物提供良好的栖息地，借助良好的区位优势，在改善生态环境的同时打造良好的“城市”湿地景观。同时，在生产生活用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，减少进入东湖的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。 ③湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带 该区位于湘江东岸县城至洋沙湖水闸之间，湘江滨江大道一侧。规划总面积14.2公顷。 目前，该区道路畅通，交通状况良好。连接了湘江、东湖与洋沙湖，是整个湿地公园的主干道，沿途湿地类型多样。规划充分利用该区域的“中轴线”作用，以典型的湖泊湿地、河流湿地和洪泛平原湿地等为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。通过室内和室外湿地的展示，向大众宣传湿地的有关知识，加强公众的湿地保护意识，并开展适当的科研、监测工作。 ④洋沙湖湿地生态休闲游览区 该区主要包括洋沙湖及其周边部分区域，面积为560.6公顷。 目前，该区湿地生态环境良好，湿地景观资源丰富，周边湿地人文景观资源也很丰富，是进行湿地生态休闲游览的理想场所。规划在现有旅游开发的基础上，结合湘阴湿地文化和地方历史特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。 ⑤西湖湿地生态利用示范区 该区主要包括西湖及其周边部分区域，面积为37.2公顷。 该区目前以水产养殖和生态农业生产为主，但是产品附加值低、单位面积的产出收益不高。规划在该区对传统人工湿地生产模式的改造和发展，探求新形势下湿地生产的发展方向，开展湿地生态利用示范，发展产品附加值高、单位面积产出收益高、环境污染小的湿地产业，同时可开展适度的生态旅游。该区主要建设项目有：湿地花卉盆景生产示范项目、湿地蔬菜生产示范项目、休闲渔业示范项目。 ⑥综合管理服务区 该区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。规划总面积8.1公顷。 表2-1 项目所在地环境功能区划汇总 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区划; 湘江; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质. 3标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 声环境功能区划; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a、2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 是（湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园）.

- 三、环质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表。 表3-1 湘阴县空气质量现状评价表（2017年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 量 度 9.07; 0 15.12%; 达标. 98%日平均质量浓度; 24; 150; 16%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.48; 40; 46.2%; 达标. 98%日平均质量浓度; 46.88; 80; 58.6%; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90%8小时平均质量浓度; 152; 160; 95%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58.; 70; 84.1%; 达标. 95%日平均质量浓度; 127.4; 150; 84.93%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.01; 35; 125.74%; 超标. 95%日平均质量浓度; 91.8; 75; 122.4%; 超标. 表3-2 湘阴县空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/%; 达标情. PM10; 年平均; 54; 70; 7.7.14; 达. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43%; 超标. SO2; 年平均; 8; 6; 13.33%; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45%; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 91; 160; 56.88%; 达标. 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。 - 地表水现状监测 本项目周边水体为南面东湖，本评价引用湘阴县环境监测站对东湖的常规监测数据（2019年1月-8月）。 表3-3 东湖水质监测结果表（单位：mg/L）（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行 标准; 水质 类别. 单位; 平均值. 湘江乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.22; 0; 6~9; Ⅲ类. DO; mg/L; 7.4; 0; ≥5; Ⅲ类. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.6; 0; ≤6; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 18.9; 0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.4; 0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.23; 0; ≤1.0; Ⅲ类. 总磷; mg/L; 0.04; 0; ≤0.05; Ⅲ类. 石油类; mg/L; 0.01; 0; ≤0.05; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 7775; 0; ≤10000; Ⅲ类. 监测统计结果表明东湖各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 本项目最终受纳水体为湘江。 为了解本项目周边水环境质量现状，本评价引用湘阴县环境监测站对湘江设置的洋沙湖断面、乌龙咀断面二个常规监测断面的常规水质监测数据（2018年1月21日）。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，项目周围水体属渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 监测数据见下表3-4： 表3-4 湘江水质监测结果表（单位：mg/L）（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行 标准; 水质 类别. 单位; 平均值. 湘江乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 6.25; 0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 13.1; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.62; 0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.604; 0; ≤1.0; Ⅲ类. 石油类; mg/L; 0.01; 0; ≤0.05; Ⅲ类. DO; mg/L; 7.21; 0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 3133; 0; ≤10000; Ⅲ类. 湘江洋沙湖断面; pH; 无量纲; 6.29; 0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 13.6; 0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; m; /L 2.33; 0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.647; 0; ≤1.0; Ⅲ类. 石油类; Mg/L; 0.01; 0; ≤0.05; Ⅲ类. DO; mg/L; 6.21; 0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 3067; 0; ≤10000; Ⅲ类. 监测统计结果表明：湘江洋沙湖断面和湘江乌龙嘴断面的pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、石油类等各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 2019年7月20-21日对项目拟建地环境噪声现场监测结果，拟建地东、南、西、北边界昼间噪声为50.0~58.5dB(A)、夜间噪声为45.2~49.1dB(A)，东、西、北边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；南面边界噪声监测指标符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 表3-5 环境噪声现状监测及评价结果一览表 单位：dB（A） 监; 项目 点位; 测点位置; 昼间; 夜间; 执行标准; 超标值. 区域环境 噪声现状; G1; 厂界北; 50.0; 45.2; 60/50; 0/0. G; 厂界东; 51.9; 46.4; 60/50; 0/0. G3; 厂界南; 58.5; 49.1; 70/5; 0/0. G4; 厂界西; 52.2; 47.3; 60/50; 0/0. 四、生态环境质量现状与评价 本项目位于城市城区，基本以城市生态系统为主，人类活动频繁。项目区域人类生产生活历史久远，森林植被的组成和结构，已不具有自然的完整性和规律，多为次生乔木、灌木和草木群落及少数人工林。根据现场调查和收集的资料，项目区内无天然林分布，无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种。项目周边大型野生动物已不存在，周围无珍稀野生动植物资源分布。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧，场地东临拟滨湖学校，南面为湖滨路，西面为水岸东湖，北面为湘阴县教育局。 表3-6 主要环境保护目标 项目; 环境保护目标; 与项目地距离、规模; 功能; 保护级别. 大气环 境; 湘阴县第二职业中专; 东北侧250-650m约45户; 居民住户; GB3095—2012 二级标准. 旭东社区; 东北侧320-800m约45户; 居民住户. 佳境·东湖; 东侧230-550m 约800户; 居民住户. 湘阴县滨湖学校; 东侧5-200m约2700人; 学校. 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园; 南面55m; 国家级湿地保护区. 湘阴县教育阳光服务中心; 北侧230m，约150人; 行政单位. 湘阴县教育局; 北侧220m，约160人; 行政单位. 水岸·东湖; 西侧5-350m约750户; 居民住户. 声环境; 湘阴县滨湖学校; 东侧5-200m约2700人; 学校; GB3096—2008 中2类标准. 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园; 南面55m; 国家级湿地保护区. 水岸·东湖; 西侧5-200m约550户; 居民住户. 水环境; 东湖; 南面55m; 国家级湿地保护区; GB3838—2002 Ⅲ级标准. 湘江; 西面2000m; 渔业用水. 社会环境; 湖滨路; 南侧20m; 交通运输; 保障交通运输. 生态环境; 周边灌木林、动植物、水土流失、湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地; 不破坏湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地环境.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 |  | 1、环境空气 评价区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 备注. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. PM10; 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. 2、地表水环境 本项目地表水体湘江执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 （单位：mg/L，除pH外） 水质指标; pH; 溶解氧; 粪大肠菌群; 氨氮. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤10000; ≤1.0. COD; 石油类; BOD5. ≤20; ≤0.05; ≤4. 3、声环境 项目临近道路的南侧场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准 （等效声级Leq：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2; 60; 50; 混合区. 4a; 70; 55; 交通干线两侧. |
| --- | --- | --- |
| - 污染物排放标准 | 1、大气污染物 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准；餐饮业油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），备用柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/ m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级的标准；垃圾站执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 表4-5大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; SO2; 0.4. 2; NOX; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表4-6饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; /. 净化设施最低去除效率(%); 60. 表4-7 厂界无组织恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 评价因子; 臭气浓度; H2S; NH3; 标准来源. 标准值; 60（无量纲）; 0.06; 1.5; GB14554-93二级标准. （2）废水污染物 项目废水排放执行湘阴县第一污水处理厂进水接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；湘阴县第一污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 表4-8 污水综合排放标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 湘阴县第一污水处理厂接管标准; 6~9; 300; 120; 200; 30. 湘阴县第一污水处理厂尾水排放标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）. （3）噪声污染物 施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2、4a类标准。 表4-9 噪声排放标准 （Leq dB(A)） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB223. 4a类7-2008; 70; 55. 建筑施工厂界环境噪声排放标准; 70; 55; GB12523-2011. （4）固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| - 总量控制指标 | 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后经过南面湖滨路市政污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至湘江。 本项目生活污水排放量为20824.114m3/a。根据《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L。则项目COD总量为1.04t/a，NH3-N总量为0.10t/a。本项目为房地产开发项目，项目废水主要为生活污水。因此，本项目水污染物排放总量指标不单列。 |  |

- 五、建设项目工程分析

项目工艺流程简述 一、施工期 建设项目主要为住宅、商业建筑以及配套公用工程，无生产性项目，项目工程分析按项目施工期和营运期两方面进行，其基本工艺（或工作）及污染工序流程见下图。 图5-1 施工期工艺流程及污染节点图 主要工艺流程简述如下： （1）打桩：在工厂货施工现场制成各种材料和性状的桩，如钢筋混凝土桩、钢桩等，然后用沉桩设备将桩打入、压入、振入或旋入土中。主要污染物是打桩时产生的噪声。 （2）挖土：挖土施工时，一般将软弱土层挖至设计标高。主要污染物是施工机械产生的噪声、地基以及建筑垃圾。 （3）浇制基础：主要采用商品混凝土进行浇制。放入钢筋骨架，用溜筒注入预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水分过早蒸发或冻结。主要污染物是施工机械产生的少量废水、噪声以及建筑垃圾。 （4）砌基础墙：进行水泥砂浆的调配，按图纸要求进行砖砌。主要污染物为建筑垃圾。 （5）回填土：将起先挖地基挖出的土填回，进行夯实。主要污染物是施工机械产生的噪声以及建筑垃圾。 （6）砖墙砌筑：首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数干，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。主要污染物是施工机械产生的噪声以及建筑垃圾。 （7）浇制楼板：根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。混凝土采用商品混凝土，尽可能及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。主要污染物是施工机械产生的噪声以及建筑垃圾。 （8）屋面制作：屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 （9）粉刷、贴面：项目采用涂料进行粉刷，部分外墙进行瓷砖贴面，主要污染物为施工机械产生的噪声以及建筑垃圾。 （10）附属工程建设：包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声，废水和废弃的下角料等固废。 二、营运期 项目营运 住宅及物业 公用工程辅助设施 生活污水 生活垃圾 社会生活噪声 厨房油 烟 空调外机噪声 车辆噪声 化粪池污泥 汽车尾气 垃圾收集点恶臭 设备噪声 商业配套 生活污水 生活垃圾 社会生活噪声 空调外机噪声 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 主要污染工序 一、施工期主要污染源 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目部分属于高层建筑建设，使用压桩工艺。 1、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为40人计，根据《建筑给水排水设计规范》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为3.2m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为2.56m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架建筑房屋”的用水定额1600L/m2。本项目总建筑面积为26055.12m2，则整个工程用水量约为39532.6m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为1976.6m3，施工期为12个月，则施工废水产生量为5.5m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 2、施工粉尘 - 粉尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。 （1）扬尘 场地内扬尘 - 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： - a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整和建材的运输等。 - b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 - 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为15477.5m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为46.81kg/d。 场地外扬尘 - 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的住宅装修时需耗油漆4组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目计容建筑面积为22267.80m2，则共需消耗油漆83.7t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约1.67t。 3、施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机等，其噪声源强参见表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 - 分类; - 机械名称; - 声级; - 声功率级/ dB（A）. - 距离/m; - dB(A). 基础阶段; 打桩机; 1.8吨导轨式打桩机; 15; 85.0; 116.5. 2.5吨打桩机; 15; 96.0; 127.5. 钻机; 大口径工程钻机; 15; 62.2; 96. 8; 起重机; NK-20B液压起重机; 8; 66.0; 102.0. 汽车起重机; 15; 73.0; 103.0. 平地机; PY160; 3; 85.5; ——. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 移动式空压机; 3; 92; 109.5. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 发电机; 20马力柴油发电机; 1; 99; ——. 结构阶段; 汽车起重机; 16吨汽车起重机; 15; 71.5; 1. 3; 塔式起重机; 塔式起重机; 15; 75.0; ——. 塔式起重机（3-8吨）; 2; 73.. —; 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 88.0; 100. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 搅拌机; TW375浆式搅拌机; 2; 71.8; 85.8. 涡流式搅拌机; 2; 72.0; 86.0. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. 发电机; 柴油发电机; 2; 95; ——. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 8; 96. 磨石机; 磨石机; 1; 82.5; 90.5. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110. 0; 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 电梯; 外用电梯; 2; 83; ——. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” 4、施工固体废物 （1）土石方 根据项目设计方案和建设方提供资料，项目场地正在进行“三通一平”，项目开挖地下室挖土方量约13100m3，绿化用土约6960m3，路基场地填方约2300m3，其余弃土运送渣土部门指定地点堆放。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约4184t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料、油漆包装和包装废物等，装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员40人，施工期为12个月，则共产生生活垃圾7.2t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 表5-2 项目土石方平衡表 （单位：m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 弃方. 建筑垃圾; 土方开挖; 路基填方; 绿化回填; 运出. 数量; 4184; 13100; 2300; 6960; 8024. 5、施工期水土流失分析 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此环评要求在建设过程中，需采取动土前在项目周边修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化；及时清运产生的工程废渣和土石方到指定的集中堆放场，不允许随意倾倒；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池等措施，可尽量减少施工期水土流失，避免雨水将土渣冲刷进东湖。 二、营运期主要污染工序 1、营运期废水 本项目污水主要为日常生活污水（住户、商业、物业等），生活污水排放量为20824.1114 m3/a。 项目生活污水排放量为57.05m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，污染物浓度为COD300mg/L，BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，SS240mg/L、动植物油20mg/L。 本项目实行雨、污分流制，屋面雨水采用外排水系统，直接排入小区雨水管网。屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟。场地雨水由设在道路上的雨水口收集，经排水管网直接排入湖滨路沿线的市政雨水管网，最终进入湘江。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及湘阴县第一污水处理厂接纳标准后排入市政污水管网，污水纳入湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入湘江。 项目污水各污染物产生及排放量见表5-3。 表5-3 本项目废水产排情况汇总表 废水; 排放量 （m3/a）; 污染 因子; 产生情况; 排放情况; 经污水处理厂处理后排放情况. 浓度（mg/L）; 量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 量 （t/a）. 生活污水; 20824.1114; COD; 300; 6.25; 250; 5.21; 50; 1.04. BOD5; 200; 4.16; 120; 2.50; 20; 0.42. SS; 240; 5.00; 100; 2.08; 20; 0.42. NH3-N; 30; 0.62; 25; 0.52; 5; 0.10. 2、营运期废气 （1）天然气燃烧废气 本项目营运期所用燃料主要为城市天然气。根据本项目《建筑设计规划方案》预测，居民用气考虑使用一台双眼灶一台快速燃气热水器。根据资料，小区通过市政天然气管道供气。按照天然气用量0.23m3/人·日，项目建成运行后年用天然气量约为3.6万m3。根据有关部门提供的每万标立方米天然气燃烧产生污染物量，计算本项目燃烧天然气产生污染物的量列于表5-4。 表5-4 本项目燃烧天然气污染物日产生量 序号; 污染物 名称; 万标立方米天然气燃烧 污染物产生量（kg）; 燃烧天然气 产生量（kg/a）. 1; NOx; 18.43; 66.348. 2; SO2; 6.3; 22.68. 3; 烟尘; 3.02; 10.872. （2）居民生活油烟 居民日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前居民人均日食用油用量约45g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气经家庭油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放，油烟机油烟去除效率按60%计。该小区油烟产生与排放情况见表5-5。 表5-5 小区居民食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量 （kg/d）. 居民生活; 436; 45; 19.62; 2.5%; 0.49; 0.19. 由此可见，该小区居民食用油总耗量为19.62kg/d，油烟产生量为0.49kg/d，排放量为0.19kg/d。居民住宅厨房产生的油烟气，据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-6。 表5-6 居民住宅厨房油烟排放浓度测试结果 （单位：mg/m3） 样品号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 平均. 油烟浓度; 5.07; 5.29; 4.36; 3.93; 4.64; 4.78; 4.71. 由表5-6可见，一般家庭厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93-5.29 mg/m3，平均为4.71 mg/m3。 - （3）发电机废气 - 根据项目设计，本项目在地下室设置1台120kW（实际运行功率以80%计）的柴油发电机。使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量220g/ kW•h计，单台柴油发电机的耗油量为44kg/h。因为目前湘阴县供电较为正常，因而，该发电机组使用的频率较为有限，使用时间按每月使用时间8小时。 - 根据《环境统计手册》（方品贤等著），计算燃油发电机排放的主要大气污染物方法如下： =20×S×W/ρ =8.57×W/ρ =1.8×W/ρ 式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（％）；W—耗油量（t）；ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。 - 为了减小备用发电机使用时柴油燃烧废气的影响，备用发电机要求使用优质轻柴油（含硫0.2%），经计算，建设项目的大气污染物产生量可见下表5-7。 表5-7 项目柴油发电机主要大气污染产生量 - 污染物; - NO2; - SO2; - 烟尘. 污染物排放量（kg/h）; 0.44; 0.2; 0.09. 年排放量（kg/a）; 42.24; 19.68; 8.84. （4）垃圾收集点、站恶臭 生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，如果管理不当，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吲哚类和醛类。此类恶臭气体废气污染物的排放方式呈无组织排放。 - （5）地下车库汽车尾气 - 地下车库汽车尾气：对车库内汽车尾气的影响评价选用以下估算模式： C（mg/m3）＝ 式中：C－车库内污染物预测浓度 (mg/m3)； Ci－尾气中某污染物多年平均浓度(mg/m3)； V－地下车库容积(m3)； T－发动机工作时间(min)； S－车位平均利用率(％)； B－各类车辆比例(%)； W－停车位(个)； D－单车排气量(m3/min)； H－单位时间换气次数。 - 本项目地下停车位100个，根据项目性质，车库内停车场基本为国产或进口的轿车。估算模式中的参数值参照西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，轿车平均排气量为0.419m3/min，尾气中有害成分平均浓度：CO为47850mg/m3、NO2为1.48mg/m3、CH为1193mg/m3。汽车发动机工作时间按1.5min考虑，车位利用率取70%。则项目地下车库在不换气的情况下污染物的产生情况见表5-8。 表5-8 项目地下车库有害气体浓度预测结果 - 污染物; - CO; - NO2; - CH. 车库初始浓度（mg/m3）; 146; 0.0045; 3.6. 日排放量（kg/d）; 20.2; 0.00063; 0.5. （6）其他商业可能产生的废气 项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生恶臭、异味、经营危险化学品、污染型的商业活动进驻小区。 3、营运期噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵、空调、发电机等设备，设备噪声为70-90dB(A)。项目噪声源的统计见下表5-9： 表5-9 项目噪声源统计表 名称; 所在位置; 噪声级dB(A); 数量（台/套）. 水泵; 地下室设备用房; 75; 18. 发电机; 地下室变配电房; 90; 1. 空调; 住宅楼; 65; /. 风机; 地下室设备用房; 90; 8. 人为噪声; 商业门面; 70; /. - 4、营运期固废 本项目固体废物主要为生活垃圾和商业、社区配套用房垃圾。 小区住宅设计居住人数为436人，生活垃圾按1kg/人·d计算，则小区生活垃圾产生量为0.436t/d，年产生量为159.14t。 本项目商铺、社区、物业面积约为1597.09m2，垃圾按0.02kg/m2·d计，则垃圾产生量为0.03t/d，即10.95t/a。 项目共产生生活垃圾170.09t/a，建设项目产生垃圾每日清运，当地环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 46.81kg/d、10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 1.67t/a | 甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 21m³/d | 收集沉淀后用于洒水抑尘 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 5.5m3/d | 5.5m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L，2.48kg/d | 450mg∕L，2.48kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L，1.10kg/d | 200mg∕L，1.10kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L，0.83kg/d | 150mg∕L，0.83kg/d |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 弃土、弃渣 | 8024t | 运至渣土部门指定位置堆放 |
|  |  |  | 装修垃圾 | 少量 | 环卫部门清运至湘阴县垃圾填埋场 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 7.2t |  |
|  | 噪声 | 施工期噪声：基础阶段101-110dB(A)、结构阶段90-105dB(A)、装修阶段90～95dB(A)。 |  |  |  |
| 营运期 | 空气污染物 | 燃烧废气 | NOx | 66.348kg/a | 66.348kg/a |
|  |  |  | SO2 | 22.68kg/a | 22.68kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 10.872kg/a | 10.872kg/a |
|  |  | 居民厨房 | 油烟 | 0.49kg/d、4.71mg/m3 | 0.19kg/d、0.71mg/m3 |
|  |  | 发电机 | NO2 | 0.44kg/h，42.24kg/a | 0.44kg/h，42.24kg/a |
|  |  |  | SO2 | 0.2kg/h，19.68kg/a | 0.2kg/h，19.68kg/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.09kg/h，8.84kg/a | 0.09kg/h，8.84kg/a |
|  | 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 20824.1114m3/a | 20824.1114m3/a |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L，6.25t/a | 50mg/L 1.04t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，4.16t/a | 20mg/L 0.42t/a |
|  |  |  | SS | 240mg/L，5.0t/a | 20mg/L 0.42t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.62t/a | 5mg/L 0.10t/a |
|  | 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 170.09t/a | 当地环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置 |
|  | 噪声 | 运营期小区风机等设备噪声70-105dB(A)，进出车辆噪声70～80dB（A），人为噪声70～80dB（A），经禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语等措施，项目边界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城市整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，项目施工期生活污水产生量较少，仅5.5t/d，本项目施工期产生的生活污水经化粪池收集处理后进入市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂处理达标排放，对区域水环境影响甚微。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活污水经化粪池收集处理后进入市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂处理达标排放。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地周边有居民点、学校等敏感点，施工扬尘对周围环境敏感点将产生一定不良影响。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）天气预报4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 （4）向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其它粉质建筑材料的运输。合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输，车辆运输路线选择项目南侧湖滨路，不得进入靠近居民、滨湖学校。对运输路线洒水，保持路面一定湿度。运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 （7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 另外，项目装修工程共需消耗油漆83.7t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约1.67t。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》中无组织排放的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经打桩、基础水泥浇筑等工序，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准）》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，而项目西侧居民、东侧学校最近距离为10米，项目施工时必定对西侧居民、东侧学校有一定的影响，因此必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备，禁止采用噪声的打桩工艺，采用产生噪声较小的静力压桩工艺，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，采用隔声措施，围挡措施，并尽量布置在场区南部，避开周边居民点、小区及滨湖学校等敏感目标，通过隔声和距离衰减，从源头降低施工机械噪声对周边居民、学校的影响。 （2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民、幼儿园的影响； （4）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 4、固废环境影响分析 - 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地正在“三通一平”，项目开挖地下室挖土方量约13100m3，建筑垃圾产生量4184m3，绿化用土约6960m3，路基填土2300m3，其余8024m3弃土运送渣土部门指定地点堆放。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约4184t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋等也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约7.2t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态影响分析 在施工期间，无论是开挖、填垫、原材料运输、堆放和施工人员的生活活动，都会出现或者铲挖植被、破坏土壤表层结构，或者压实地表、踩踏植被和地表覆盖层等改变地表结构现状的施工活动和生活活动。而这些活动极有可能因扰动景观生态系统的地表稳定结构而造成许多生态问题，从而可能引起生态环境恶化。为了防止生态环境恶化，环评认为应采取如下措施尽可能地降低施工造成的生态环境损失： ①严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为，同时严格控制施工临时用地范围。 ②施工单位要求随时跟气象部门联系，及时掌握天气状况，事先了解降雨时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并做好防护措施。 ③夜间禁止大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的生长繁殖造成不良影响；限定工作车辆、人员数量和工作时间，以减少对动物生境的影响。 ④施工结束后，拆除所有的临时设施，及时进行绿化，根据项目设计要求，本项目绿化率应达到30%。 ⑤禁止设置弃渣场，弃土弃渣应及时清运，加强施工管理，不可占压道路资源。 ⑥不得砍伐现有香樟作生产或生活用；不得在有道路内设置施工用的临时场地和临时生活设施；禁止在道路附近挖土取石，不得在有道路内堆放施工器材、原辅材料和建筑、生活垃圾。 ⑦加强边坡面的防护。挖填方边坡面尽量全防护，土质边坡地应采用植草护坡。选择当地植被型草灌植物，合理搭配适应边坡生态恢复的乔灌草等植物。 ⑧施工前应该加强施工人员的环保教育，开工前，在工地及周边设立保护植被和野生动物的宣传牌。 建设单位应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。主体工程完工后，及时硬化路面和恢复小区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 6、施工期的水土保持以及生态保护措施 本项目总征用土地面积为15477.5m²，为新建项目。项目建成后，土地的利用方式将发生永久性的不可逆转的改变，其利用方式为城市住宅用地。项目建设改变了土地的利用现状，对土地产生的影响是长期的。 本项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、占用土地、原有的生态系统、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。因此施工期需要采取以下水土措施以及生态措施： - 项目区生态现状以及生态影响分析 项目区主要以住宅为主，人类活动频繁，在距离项目南侧55m处为石川河国家湿地公园，公园的建设以为人来活动提供场所为目的，在人类的活动中不会对湿地公园的生物多样性以及种群数量造成影响。 - 水土流失影响分析 项目施工过程中使土壤松散，土层表层裸露，经雨水冲刷不可避免会造成水土流失，特别是在暴雨作用下，表现更加明显。水土流失一方面造成资源土壤中养分损失，加重土壤沙化和瘠化；另一方面裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响因此在工程建设过程中应采取必要的防护措施，苦将水土流失量降到最小。 - 保护措施 评价建设在施工期需采取一下水土保护措施以及生态措施： ①道路修筑、场地平整的施工余土要集中堆存，用于项目绿化的表面覆土。 ②尽量较少项目地的挖方量和水土流失，尽量做到项目内挖填方平衡。 ③在道路两侧和厂区裸露处进行绿化，防止水土流失。引进的植物要采用当地土著物种，避免生物入侵，禁止破坏湿地公园的生态平衡。 在施工期期间建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。 7、施工期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响分析 综上所述，本项目在建设过程中会产生扬尘、废水、噪声以及固废，由于本项目邻近东湖湿地生态恢复重建区，为了进一步降低本项目施工期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响，评价提出以下污染防治措施： ①施工期扬尘应将裸露地面铺设防尘网，容易起尘的原材料采用密闭运输车辆，车辆散落的扬尘及时清扫。 ②施工废水经沉淀循环使用不外排，生活污水进入化粪池处理后流入湘阴县第一污水处理厂。 ③本项目施工过程中尽量采用低噪声设备，将大型机械设备尽量布设项目南侧，夜间禁止施工，降低施工期噪声影响。 ④施工期建筑垃圾运送至建筑垃圾填埋场进行处置。生活垃圾收集后经由环卫部门处置。 ⑤施工期余土要集中堆存，用于项目绿化的表面覆土。在道路两侧和厂区裸露处进行绿化，防止水土流失。引进的植物要采用当地土著物种，避免生物入侵，禁止破坏湿地公园的生态平衡 在对项目所产生扬尘、噪声、固废以及生态采取治理措施后，施工期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018） 的评价等级判定依据如下表所示。 表7-2 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目涉及的废水为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。属于水污染影响型建设项目。地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 根据工程分析，项目生活污水排放量约为20824.1114m3/a。生活污水经隔油池、化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。 （3）可行性分析 湘阴县第一污水处理厂位于湘江与白水江交叉口东北角（西湖渔场），总占地面积约66.77亩，设计规模为6万吨/日，一期（2010年）为2万吨/日，二期（2020年）2万吨/日，三期（2030年）预留2万吨/日，一期工程处理工艺为A/A/C氧化沟工艺，二期工程采用A/A/O池处理工艺；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；本项目位于湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧，属于湘阴县第一污水处理厂纳污范围。 本项目污水排放量为57.05t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.14%，同时目前湘阴县第一污水处理厂日处理量约为2.4万吨，还有足够的处理余量，且本项目排放废水主要为生活污水，能够满足湘阴县第一污水处理厂接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 （4）废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-3。 表7-3 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、氨氮; 进入湘阴县第一污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 01; 隔油池、化粪池; 生化; W1; R是 £ 否; R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放. 本项目废水排放口基本情况见表7-4。 表7-4 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; W1; 112.918064; 28.646583; 2.0824; 进入湘阴县第一污水处理厂; 连续排放，流量不稳定; /; 湘阴县第一污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 8. SS; 10. 表7-5 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 湘阴县第一污水处理厂接管标准; 300. BOD5; 120. 氨氮; 30. SS; 200. 表7-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 50; 0.003; 1.04. BOD5; 20; 0.001; 0.42. 氨氮; 5; 0.0003; 0.10. SS; 20; 0.001; 0.42. 全场排放口合计; CODCr; 1.04. BOD5; 0.42. 氨氮; 0.10. SS; 0.42. 2、大气环境影响分析 （1）燃气废气 本项目以天然气作为生活燃料，天然气以轻质烃类化合物为主，属于清洁能源，燃烧废气污染源强很小，燃烧天然气NOx、SO2、烟尘产生量分别为66.348kg/a、22.68kg/a、10.872kg/a。住户生活中产生的燃料废气与油烟一并通过烟道于楼顶排入大气，对项目所在区域环境空气质量影响很小。 （2）油烟 对于居民厨房产生的油烟，建议加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至建筑楼顶，设置专用烟道，处理后的油烟需经过专用烟道引至所在楼顶高空排放。其次，本项目建议对于楼顶的油烟排放的设计，应该考虑风向及周边建筑物的情况。项目居民厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大。 （3）发电机废气 由于备用发电机不是经常使用的设备，仅在停电时使用，目前湘阴县供电较为正常，因此，项目发电机使用的频率较为有限，其影响也是暂时性的。项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，按每月使用时间为8小时计，NO2、SO2、烟尘的年排放量分别为：42.24kg、19.68kg、8.84kg，发电机废气无组织排放。因使用频率及时间较少，项目发电机对当地空气环境的二氧化硫和二氧化氮贡献值很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （4）垃圾收集点恶臭影响 小区内设有垃圾收集点，布置在37#南面、23#南面绿化带内。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。项目垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时在小区垃圾站集中后，再由环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置，保证垃圾转运站内及周边环境整洁，每天定时对垃圾转运站地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液、恶臭的产生。通过以上措施，垃圾收集站的恶臭影响将可得到有效控制。 （5）汽车尾气影响 项目产生的汽车尾气影响较大的主要为车辆进出地下停车库时排放的废气，本项目共设地下停车位100个地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物。地下车库空气中的CO初始浓度较高，是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》（建标[1997]280号），车库换气次数每小时应达6次以上，按最小6次计，经换气后，车库CO的浓度这24.3mg/m3，达到《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求。本项目在规划设计时应考虑地下车库排气次数，换气次数按不低于6次/时设计，项目车库的环境空气质量可以得到保障。 （5）商业活动 项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生高噪声、恶臭、异味、经营危险化学品及污染型商业活动进驻小区，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间。对进驻商业楼的餐饮经营场所必须要求业主采取有效措施，对油烟废气进行治理，达到相关排放标准后排入预留专用排烟管道，确保其对环境基本无影响。对其他需要进行环评进驻商业需进行专项环评，确保其对环境基本无影响。 经采取上述治理措施后，项目营运期废气可实现达标排放，对大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目主要噪声源为风机、水泵、空调、发电机等设备，设备噪声为65-90dB(A)。项目噪声产生及治理情况见下表7-7。 表7-7 项目噪声产生及治理情况一览表 （单位：dB(A)） 噪声源; 治理措施; 噪声值; 所在位置. 噪声级; 治理后室外; 场界贡献值. 空调; 基础减震、设备用房隔声、距离衰减、场界周边绿化带隔声; 65; 60; ≦32; 室外. 水泵; 75; 42.8; ≦35; 设备用房. 风机; 90; 53; ≦38. 柴油发电机; 90; 50; ≦37. 人为噪声; 70; 45; ≦35; 商业区. 叠加值; ≦43. 为确保噪声不影响场界周边保护目标以及居民的正常工作和生活，项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理，该措施一般可以降低噪声10~15dB； （2）合理布局设备用房和噪声设备，增大主要声源与边界的距离；小区居民住宅的空调位置应避免设置于面向道路的一侧，并在小区居民住宅靠近场界的一侧，设置双层门窗或隔声门窗。该措施一般可以降低噪声15~20dB； （3）所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播至客房，该措施一般可以降低噪声10～15dB。 （3）项目完成后在居民住宅建筑周边及小区边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB； （4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响； 通过严格按照以上所述的基础减振、设备用房隔声、隔音消声等一系列的噪声防治措施隔声降噪后，再通过距离衰减和绿化带隔声，场界噪声可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)）要求，对区域声环境和环境敏感点影响较小。 综上所述，经采取上述措施后，项目噪声对周围声环境及敏感目标和居民住宅区域的影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期固体废物为生活垃圾，生活垃圾产生量约为170.09t/a。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对小区居民及周围的环境产生极大的污染。 治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，在小区各处设若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，每日由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处置。 经采取上述治理措施并及时清运后，能保证小区内环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目建成后，将使区域原有植被被覆盖，绿地率将达到30%，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，相比原先的植被状况有较大改善。 6、外部环境对项目的影响分析 本项目南侧为湖滨路，根据区域现状监测结果及周边现有城市道路建设实际，项目所在区域较为开阔，环境空气质量较好，周边道路对本项目的影响空气较小，可以接受。 由历年的统计资料看，影响交通增长的因素，主要有人口、国民生产总值、工农业生产总值及车辆拥有量，其中国民生产总值与交通量增长的关系最为密切。根据目前湘阴县经济的发展速度，项目地的开发速度，可以预见，项目周边道路车流量会逐年上升，项目周边道路的交通噪声必将存在并对本项目区内居民生活环境产生不利影响。 交通噪声防治措施：为减轻道路交通噪声对临路居民居住环境的影响，应采取的主要措施有：靠近道路一侧的建筑楼应设计成卫生间，且应安装双层真空玻璃，住宅楼不要将卧室设置在临路一侧；对邻路一侧进行有重点的绿化，可种植高大密叶型长绿树种，经测算，成片林可以较大幅度地减轻区外道路交通噪声的影响。湖滨路交通噪声经80m的距离衰减，建筑物、绿化带的隔声后，其对本项目不利影响较小。 采取以上措施后，交通噪声对项目区的影响较小。 另外，根据现场调查项目周边无其他高噪声污染源，项目区域的人为活动和小区设备噪声经采取降噪措施后贡献值也小于45 dB(A)。因此项目住宅区声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 7、运营期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响 ①不利影响 - 项目建成后将会产生居民生活用天然气燃烧废气、住宅楼油烟废气、地下停车库汽车尾气、备用发电机废气以及垃圾收集点恶臭，以上废气将会在一定程度上影响区域大气环境。但是根据工程分析及影响分析章节，上述废气排放量较小，且产生点均在小区内部，在采取各类有效的环保措施后，不会对湿地公园产生直接的不利影响。 - 项目建成后废水主要为生活污水，根据现场勘查，本项目所在地市政污水管网已铺设完成，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网最终排入湘阴县第一污水处理厂处理。对东湖地表水环境不会产生不利影响。 3、项目建成后，随着小区居民的入驻，各类社会噪声源将会增加，同时小区内风机、水泵等设备的噪声也会对周边环境产生不利影响。但噪声设备均位于建筑物内部，不会对南面55m东湖湿地公园产生较大不利影响。运营期进出小区的车辆将会增加，交通噪声可能会对湿地公园游客产生不利影响。评价要求小区对车辆加强管理，设置减速带、禁鸣标志等。 4、项目建成后产生的固体废物主要有生活垃圾，生活垃圾经过分类收集后交由环卫部门处置，不会对湿地公园产生不利影响。评价要求拉运生活垃圾的车辆实行严格的遮盖措施，不得抛洒生活垃圾，对湿地公园造成二次污染。 综上，本项目建成后不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园产生较大的不利影响。 ②有利影响 本项目的建设将会带动周边经济社会的发展，增加湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的游览人数，对湿地公园的发展有有利的推动作用。 8、景观影响分析 本项目建设区域功能是将居住生活、商业活动集于一体的现代化新城区和新社区。本项目根据功能需求拟对建筑物的造型、立面、色彩采取必要的建筑处理，形成简约、稳重、大方、具有现代气息的建筑环境；在景观的具体设计上，采取点—线—面协调、开放和隐蔽相结合，同时加强人行道绿化，通过屋顶绿化、立体绿化和广场绿化，使乔、灌、草合理搭配，达到一种层次丰富、布局活泼的视觉效果，设计上拟建设隔离林带、绿荫廊、休闲绿地、花卉园，并配以主题雕塑，优化购物环境。 本项目的建设将对项目周边及项目内部的景观起到正面、积极的促进作用，提成区域景观的综合品质，有利于改善区域的景观风貌。 考虑到本项目与湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园距离较近，评价要求小区在绿化方案上尽量采用地方土著种，不得造成湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的生物入侵，破坏湿地公园的生态平衡。 9、项目审批原则性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为房地产开发项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目；因此本项目属于允许类，本项目符合产业政策要求。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县文星镇滨湖路北侧，场地东临滨湖学校，西面为水岸·东湖，北面为教育局职工房。建设条件较为成熟，城市基础配套设施完善；项目建成后，所需水、电、气、通讯、网络等均可就近接入，小区排放的雨水、污水均可就近排入市政道路侧的雨污分流管网；项目位于城市发展地带内，项目的“近水、近路、近电”要求得以满足，具有综合优势，区域基础设施较为齐全，交通方便；该项目符合湘阴县城市发展规划要求，故从环境保护角度上本项目选址合理。 项目用地符合土地使用性质，符合城市发展规划要求，根据外环境关系相容性分析，外环境周边企业与噪声对项目影响较小，项目建设与外环境相容。且本项目为房地产开发，主要污染为施工期土方、建筑垃圾、噪声、扬尘、废水对周围环境的影响，运营期生活污水、噪声、生活垃圾对环境的影响。针对项目施工建设和运营期所产生的污染，拟采取各种环保措施治理后，可使影响降低到可接受水平，对外环境影响较小，且施工期影响随施工结束后即消除。 根据湘阴县城乡规划局文件，项目所在地规划为商住用地，本项目为居民小区，其使用功能符合规划要求。因此项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 项目东面布置38#栋、37#栋，中部布置23#栋，西面布置39#栋、32#栋，沿项目所在地外围布局减少建筑密度，增加绿地面积，从而保证良好的外部居住条件，同时项目中部也能够为小区居民创造良好的活动场所和休闲场所。 项目设置地下车库出入口，分别在西侧。行人出口设置在东侧。小区内部道路组团路以景观步道形式来组织，最大限度的与景观融合。小区出入口设置基本为人车分流设置，布置入口形象广场，车辆就近入库，且对高层的停车区域进行有效的分区，保证了各自停车区域的独立性，小区内部人车分流。 以上平面布局主要考虑光照、容积率等规划相关要求。本项目垃圾收集点位于项目区绿化带内处，能最大程度的减小垃圾站恶臭气体对小区的影响。 综上分析，项目平面布置基本合理。 （4）“三线一单”符合性分析 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境 质量底线要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等 级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表 7-8。 表 7-8 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为当地自来水公司。本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 通过对评价区域内空气、地表水、地下水、声的监测及调查得知，项目所在区域的环境空气、地表水体、地下水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，项目所在区域的环境质量现状较好。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及 产业政策和区域规划的负面清单。. （5）与《国家湿地公园管理办法》的相符性分析 根据《国家湿地公园管理办法》，国家湿地公园内禁止下列行为：①开（围）垦、填埋或者排干湿地；②截断湿地水源；③挖沙、采矿；④倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；⑤从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；⑥破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；⑦引入外来物种；⑧擅自放牧、捕捞、取土、排污、放生；⑨其他破坏湿地及其生态功能的活动。根据附图6湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保护分区图，本项目南面55m为湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园重建区，项目不在重建区范围内。同时本项目仅为房地产开发项目，根据前文分析，经采取措施，施工期、运营期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园影响较小。 10、环保投资估算 本项目总投资为7993.15万元，预计其中环保投资为515万元，占总投资的0.64%。 表7-9 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 投资估算 （万元）; 预期治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等措施; 100; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网、化粪池、隔油池; 180; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排准及污水处理厂接纳标准. 3; 废气; 厨房油烟：抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放; 30; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 4; 噪声; 设置变电所设备用房、基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; 30; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求. 5; 固废; 垃圾箱; 25; 及时清运，不影响环境卫生. 6; 生态; 绿化（m2）; 150; 吸尘降噪，美化. 合计; 515. 11、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-10。 表7-10 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口， CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排准及污水处理厂接纳标准. 废气; 施工期：施工现场TSP; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准. 固废; 施工期：废弃土石方、建筑固废、生活垃圾; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生. 营运期：生活垃圾.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 装修整饰 | 甲苯、二甲苯 | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  | 水污染物 | 冲洗废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、 BOD5 | 隔油池、化粪池处理 |  |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 土石方 | 运至市政指定位置堆放 | 对周边环境影响较小 |
|  |  |  | 施工弃渣 |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶等 | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |
| 营运期 | 空气污染物 | 居民厨房 | 油烟 | 抽排风设施+专用油烟管道屋顶排放 | 对周边环境影响较小 |
|  | 水污染物 | 生活废水 | CODCr、SS、BOD5、NH3-N | 隔油池、化粪池 | （GB8978-1996） 三级排放标准及接纳标准 |
|  | 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 设垃圾收集点，由环卫部门及时清运至湘阴县垃圾填埋场 | 区域内环境卫生 |
|  | 噪 声 | 运营期小区风机等设备噪声70-105dB(A)，进出车辆噪声70～80dB（A），人为噪声70～80dB（A），通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语等措施后，对周边声环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，对施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。主体工程完工后，及时硬化路面和恢复小区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城市整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，建成后绿地率为30%，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：湘阴•水岸东湖（二期）建设项目； 建设单位：湘阴县金锐房地产开发有限公司 ； 建设地点：湘阴县文星镇湖滨路北侧、滨湖学校西侧（N28.6777630，E112.892487）； 建设性质：新建； 项目用地：15477.5m2； 总 投 资：7993.15万元； 建设周期：项目建设周期12个月，预计投产日期为2020年12月； 建设规模及内容：本项目总用地面积为15477.5m2，总建筑面积26055.12m2。项目拟建设6栋住宅楼，其中包含23#栋两单元（一单元为8F住宅、另一单元为18 F住宅）、32#栋5F住宅、33#栋4F住宅、37#栋5F住宅、38#栋为2F的附属用房、39#栋18F住宅。 本工程总共136户，由高层住宅、底层住宅、商业用房及配套公共设施等部分组成。配套公共设施主要是指项目区内配套建设的地下停车库、物管、社区用房、垃圾站等配套设施。 2、产业政策相符性 本项目为房地产开发项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目；因此本项目属于允许类，本项目符合产业政策要求。 3、环境质量现状评价结论 （1）大气环境 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。 （2）地表水环境 监测统计结果表明东湖各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 监测统计结果表明：湘江洋沙湖断面和湘江乌龙嘴断面的pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、石油类等各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 （3）声环境 拟建地东、南、西、北边界昼间噪声为50.0~58.5dB(A)、夜间噪声为45.2~49.1dB(A)，东、西、北边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；南面边界噪声监测指标符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 5、环境影响分析结论 施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 必须严格按要求落实本环评提出的各项扬尘防治措施是，项目施工期扬尘对周围环境影响将得到明显减小。项目施工期机械和运输车辆应尽量使用清洁燃料，合理安排施工路线，减少施工机械废气排放量，经空气稀释后对环境影响较小。 （2）水环境影响分析 施工期项目施工废水经沉淀后回用于施工或洒水抑尘，不外排。 （3）声环境影响分析 项目施工期噪声将对周边居民造成一定影响，但在采取本环评提出的噪声防治措施后，可将施工噪声影响减到最小，且项目施工时暂时的，将随工程施工结束而消失。 （4）固体废物影响分析 项目施工期产生开挖弃土尽量回填；剩余部分委托有资质的专业渣土运输公司进行处置，建筑垃圾尽量回收利用，不可回收部分利用运往城市建筑垃圾填埋场填埋处理，废弃包装材料交由废品收购中心进行处理。 运营期环境影响分析结论 （1）废气影响分析 项目废气主要为厨房油烟废气、车辆燃气尾气、发电机废气。住宅区居民的厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置预留的专用排烟竖井引至屋顶高空排放；地下停车场废气经抽排风等换气措施处理后呈无组织排放，经扩散后对周边大气环境影响较小；发电机使用时间较短，其废气影响较小。项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生高噪声、恶臭、异味、经营危险化学品及污染型商业活动进驻小区，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间。对进驻商业楼的餐饮经营场所必须要求业主采取有效措施，对油烟废气进行治理，达到相关排放标准后排入预留专用排烟管道，确保其对环境基本无影响。对其他需要进行环评进驻商业需进行专项环评，确保其对环境基本无影响。 因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （2）废水影响分析 本项目废水排放量为20824.1114m3/a。本项目小区生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排至当地市政污水管网，最终经湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入湘江。本项目在确保所有废水达标排放的前提下，废水对水环境的影响较小。 （3）噪声影响分析 主要污染源为噪声及风机、水泵、发电机、空调等产生的机械噪声。对水泵、风机、发电机等机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等一系列措施，并通过采取禁止汽车鸣放喇叭，强噪声商业活动及娱乐休闲设施有条件进入等一系列措施后，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准要求。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾和商业垃圾。商业垃圾由废旧品收购单位回收利用；生活垃圾由小区物业管理人员收集交由环卫部门收集送当地垃圾填埋场处置。 （5）运营期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响 运营期对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响分为不利影响和有利影响。不利影响主要为油烟废气、汽车尾气、备用发电机废气、垃圾收集点恶臭、生活污水，噪声以及固废对湿地公园的不利影响。但采用治理措施后本项目建成后不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园产生较大的不利影响。有利影响主要为随着项目的建成对湿地公园的发展起到了推动的作用。 （6）景观影响分析 本项目建设区域功能是将居住生活、商业活动集于一体的现代化新城区和新社区。将对项目周边及项目内部的景观起到正面、积极的促进作用，提成区域景观的综合品质，有利于改善区域的景观风貌。但由于项目距离湿地公园较近，评价要求小区在绿化方案上尽量采用地方土著种，不得造成湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的生物入侵，破坏湿地公园的生态平衡。 二、总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，通过认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，对环境影响较小，符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求，具有很好的环境效益、社会效益，因此从环境角度分析，项目建设是可行的。 三、要求和建议 项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 1、要求 （1）评价要求项目配套的商业如经营餐饮业、卡拉OK厅、影视剧场以及其它对周边环境产生较大影响的污染型行业，均须另行办理环保手续，并经当地环保行政主管部门审批后，方可正式开业。 （2）加强对地下车库送排风机以及化粪池定期检修、维护，确保正常运行。 （3）地下车库通风次数应不小于6次/小时、排气筒高度不低于2.5m；排气口应远离进气口，设置在主导风向的下风向，且应避开人群经常活动的地方。 （4）根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，垃圾收集点应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染；生活垃圾实现日产日清，防止产生垃圾恶臭。 2、建议 （1）采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量； （2）加强对生活垃圾管理，实行分类收集进行综合利用，减少生活垃圾的产排量； （3）建议道路、公建等照明灯，采用节能省电的太阳能灯具； （4）建议在建设过程中预留中水接口，用于小区日常绿化，中水不入户。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

| - 审批意见： - 经办人： 公 章 - 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 企业营业执照 附件3 湘阴县城乡规划委员会会议纪要 （2019）第五次 附件4 项目规划设计条件通知书（湘阴规条字29号）及项目用地红线图 附件5 国土证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布局图 附图3 项目周边环境现状图 附图4 湘阴县城市整体规划图 附图5 湘阴县污水管网总体布置图 附图6 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保护分区图 |  |