建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境	14

3、环境质量状况	18

4、评价适用标准	24

5、建设项目工程分析	26

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

7、环境影响分析	36

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	58

9、结论与建议	60

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产16000吨塑料颗粒建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴三井新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾爽 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 曾爽 |
| 通讯地址 | 湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673023555 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | / |
| 建设地点 | 湖南湘阴工业园新华路 东侧，健铭大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C292塑料制品业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中环保投资(万元) |  | 25 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |
| 中心坐标 | 东经112°55'6.77"、北纬28°38'40.05" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 湘阴三井新材料科技有限公司（以下简称“建设单位”）于2015年租用位于湘阴县工业园的湖南驿通电子科技有限公司部分生产车间新建了年产塑料颗粒2万吨建设项目，项目于2015年7月21日获得了湘阴县环境保护局的批复，批复文号为湘阴环评批[2015]52号。而后项目与工程配套的环保设施均按环评及环评批复要求建设并投入运行，具备环保验收监测条件，湘阴三井新材料科技有限公司于2017年向湘阴县环境保护局申请该项目竣工环境保护验收，于2017年1月26日获得湘阴县环境保护局的批复，批复文号为湘阴环验[2017]6号。 2019年，由于湖南驿通电子科技有限公司整体拍卖，根据县政府的要求，原厂内租赁企业必须搬迁，则建设单位积极配合县政府要求，并于2019年6月启动搬迁计划，已获得了园区同意其搬迁及办理环保手续的意见（详见附件）。在此背景下，湘阴三井新材料科技有限公司拟搬迁至湘阴工业园湖南百尔泰克生物科技有限公司厂内，本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房B栋，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2。由于租赁厂房面积较小，其容量有限，则建设项目原环评批准的5条生产线，在重新选址后拟建4条，塑料颗粒的产量由原来的20000吨/年减少至16000吨/年。本项目总投资约500万元，环保投资25万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十八、橡胶和塑料制品业”中的“47、塑料制品制造”中的“其他”类别，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月07日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月； （18）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号），2019年6月26日； （19）《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》（湘环发[2018]11号），2018年9月21日； （20）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。 三、建设内容及规模 项目名称：年产塑料颗粒16000吨建设项目； 建设单位：湘阴三井新材料科技有限公司； 建设性质：新建（迁建）； 建设地点：湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧； 占地面积：2000m2 建筑面积：2000m2 项目投资：500万元，其中环保投资25万元。 1、本项目占地及建筑规模 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房B栋，占地面积为2000m2，建筑面积2000m2（租赁合同见附件）。项目依托湖南百尔泰克生物科技有限公司配套建设的给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。本项目地理位置及周边环境现状详见附图。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 生产区; 建筑面积500m2; 位于车间西南侧，由东向西依次布置4条塑料挤塑生产线; 租赁. 破碎区; 建筑面积70m2; 位于车间东侧，为封闭区域，用于本项目不合格产品的破碎; 租赁. 检验室; 建筑面积60m2; 位于车间西北侧，用于产品的检验; 租赁. 辅助工程; 原料储存区; 建筑面积380m2; 位于车间西侧，用于原料的储存; 租赁. 成品储存区; 建筑面积120m2; 位于车间东侧，用于成品的存放; 租赁. 公用工程; 供电; 当地供电系统供给; 依托. 给水; 生活用水：自来水管网供给. 环保工程; 废气治理设施; 投料粉尘; 加强车间机械通风; 新建. 破碎粉尘; 集气罩+脉冲式布袋除尘器; +15m排气筒; 新建. 挤出废气; 集气罩+UV光解+活性炭吸附; 新建. 废水治理设施; 生活污水经湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池（10m3）处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江; 依托. 循环冷却水经循环沉淀池60m3（10m×2m×3m）冷却沉淀后循环使用，定期补充损耗，不外排; 新建. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减; 新建. 固废治理设施; 垃圾桶; 交由环卫部门定期清运; 依托. 一般固废储存区; 位于车间北侧，30m2; 新建. 危险废物暂存间; 位于车间东北角，10m2; 新建. 2、产品方案 本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2 产品清单 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 汽车用PP改性塑料颗粒; 9600t/a; PP-聚丙烯. 2; 汽车用ABS改性塑料颗粒; 3200t/a; ABS-丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物. 3; 汽车用PC/ABS改性塑料颗粒; 1600t/a; PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸脂. 4; 汽车用PA改性塑料颗粒; 1600t/a; PA塑料(尼龙，聚酰胺). 合计; 16000t/a; /. 备注：本项目四种产品对应四条塑料生产线进行生产，不存在交叉生产情况。 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数10人，均就近招募，不提供食宿，项目年工作时间为300d，24小时三班制。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 年耗量（t）; 来源; 包装方式; 性状. 汽车用PP改性塑料颗粒. 1; PP; 6316; 外购; 袋装; 白色粒状. 2; 滑石粉; 1800; 外购; 袋装; 白色粉状. 3; 塑料润滑剂; 30; 外购; 袋装; 白色粉状. 4; POE（增韧剂）; 540; 外购; 袋装; 半透明颗粒. 5; PE; 900; 外购; 袋装; 半透明颗粒. 6; 色母; 16; 外购; 袋装; 颗粒状. 汽车用ABS改性塑料颗粒. 1; ABS; 3000; 外购; 袋装; 浅黄色或乳白色的粒料. 2; ABS高胶粉; 160; 外购; 袋装; 白色粉末. 3; 塑料润滑剂; 10; 外购; 袋装; 白色粉状. 4; 色母; 32; 外购; 袋装; 颗粒状. 汽车用PC/ABS改性塑料颗粒. 1; PC; 1081; 外购; 袋装; 白色粒料. 2; ABS; 450; 外购; 袋装; 浅黄色或乳白色的粒料. 3; ABS高胶粉; 50; 外购; 袋装; 白色粉末. 4; 塑料润滑剂; 10; 外购; 袋装; 白色粉状. 5; 色母; 10; 外购; 袋装; 颗粒状. 汽车用PA改性塑料颗粒. 1; PA; 1075; 外购; 袋装; 粒状. 2; 玻璃纤维; 500; 外购; 袋装; 连续性纤维状. 3; 塑料润滑剂; 3; 外购; 袋装; 白色粉状. 4; 色母; 20; 外购; 袋装; 颗粒状. 5; 抗氧剂; 2.93; 外购; 袋装; 白色粉状. 能源消耗. 1; 水; 440m3/a; 自来水管网; /. 2; 电; 5万kwh/a; 园区电网供给; /. 环保能源消耗. 1; 活性炭; 4.033; 外购; 用于吸附有机废气的环保设备. 备注：本项目原料均为外购全新料，不使用废弃塑料，不使用聚氯乙烯塑料。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： PP：聚丙烯（Polypropylene，简称PP），是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)，无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特別稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万～15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)，厚壁制品易四陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。成型温度160~200℃，热分解温度350℃以上。 滑石粉：滑石粉为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色;解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7~2.8。用途：用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。 塑料润滑剂：高聚物的在熔融之后通常具有较高的粘度，在加工过程中，熔融的高聚物在通过窄缝、浇口等流道时，聚合物熔体必定要与加工机械表面产生摩擦，有些摩擦在对聚合物的加工是很不利的，这些摩擦使熔体流动性降低，同时严重的摩擦会使薄膜表面变得粗糙，缺乏光泽或出现流纹。为此，需要加入以提高润滑性、减少摩擦、降低界面粘附性能为目的助剂。这就是润滑剂。润滑剂除了改进流动性外，还可以起熔融促进剂、防粘连和防静电剂、爽滑剂等作用。 POE（增韧剂）：增韧剂为了降低塑料硬化后的脆性提高其冲击强度和延伸率而加入树脂中的一种添加剂。根据需要增韧的材料的化学结构不同，有相应类型的增韧剂，塑料增韧剂的原理不同，是通过特殊的化学增聚和物理作用，在少量使用的条件下，能够有效增加各种塑料的韧性。 PE：聚乙烯(polyethylene，简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100～-70℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万-loa万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯f UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100-130℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能。 色母：color concentrate，是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小，是应用广泛、发展前景好的塑料着色方法。 ABS：ABS塑料是丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格使宜、用途广泛的“坚初、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。 ABS高胶粉：ABS高胶粉是苯乙烯、丙烯腈－丁二烯橡胶，核壳型聚合物。特点：产品胶含量在55-70%，在生产通用级ABS时，只需加入23－28%的高胶粉就能达到所需的性能指标，如果使用低胶粉则需加入28-33%，所以使用高胶粉可以降低成本；腈含量高，产品腈含量在26-28%左右，极性强，易于着色，耐化学性好，生产的ABS刚性强，提高光泽度；热变形温度高，用高胶粉生产的通用ABS，热变形温度大幅度提高，在92-95℃，大大高于国家标准，和其它厂家产品相比有明显优势；熔融指数高，用高胶粉生产的ABS熔融指数较高，流动性好，易于加工。 PC/ABS：PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸脂，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 PA：PA塑料(尼龙，聚酰胺)，英文名称：Polyamide；成型温度为220-300℃，具有坚韧、耐磨、耐油、耐水、抗酶菌、但吸水大等特征，可用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸盖罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。 玻璃纤维：玻璃纤维（英文原名为：glass fiber）是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石七种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3～6.9 g/d，湿润状态5.4～5.8 g/d。密度2.54g/cm3。耐热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。 抗氧剂：抗氧剂是一类化学物质，当其在聚合物体系中仅少量存在时，就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行，从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命，又被称为“防老剂”。本项目使用的抗氧剂主要为抗氧剂1010和抗氧剂168.抗氧剂1010为白色流动性粉末，熔点120~125℃，毒性较低，是一种较好的抗氧剂。他在聚丙烯树脂中应用较多，是一种热稳定性高、非常适合于高温条件下使用的助剂，能延长制品的使用寿命，另外，也可以用于其它大多数树脂。一般加入量不大于0.5%。抗氧剂168是一种性能优异的亚磷酸酯抗氧剂，其抗萃取性强，对水解作用稳定，并能显著提高制品的光稳定性，可以与多种酚类抗氧剂复合使用。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 项目原有设备. 1; 塑料生产线; 混料机; JHX-800; 台; 1. 2; 双螺旋挤出机; SHJ-50; 套; 1. 4; 水槽; 30cm; 个; 1. 5; 风干机; /; 台; 1. 6; 切粒机; 同兴FBP-200; 套; 1. 7; 缝包机; KG9-88; 台; 2. 8; 电子秤; /; 台; 2. 9; 叉车; 3T; 台; 1. 项目新增设备. 1; 塑料生产线; 混料机; JHX-800; 台; 3. 2; 双螺旋挤出机; SHJ-50; 套; 2. 4; 单螺旋挤出机; SJ150; 套; 1. 5; 水槽; 30cm; 个; 3. 6; 风干机; /; 台; 3. 7; 切粒机; 同兴FBP-200; 套; 3. 8; 打包桶; /; 个; 1. 9; 破碎机; /; 台; 1. 10; 叉车; 3T; 台; 1. 表1-5 检验室质量控制主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑机; /; 台; 1; 使塑料颗粒注塑成型，便于测其弯曲度和拉伸度. 2; 熔体流运速度测定仪; XNR-400A; 台; 1; 测溶脂. 3; 烘干箱; /; 台; 1; 测热变形温度. 4; 电子万能试验机; WDW-1010; 台; 1; 测弯曲与拉伸. 5; 悬梁臂冲击机; XJVD-5.5; 台; 1; 测冲击强度. 6; 色差仪; NP-200; 台; 1; 测色差. 7; 小电炉; TYJS-C; 台; 1; 测灰分. 注：本项目检验室设备均为原有设备，无新增设备。 检验室主要检测冲击强度、耐热性能等，检测过程无需相关检测样品，全部为物理常规检测. 备注：原项目设备均不属于淘汰设备，且不存在废旧情况。为了资源的合理利用，本项目将其原项目的设备搬迁至本项目进行使用。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，交通较为便捷。 （2）供电：本项目机械设备均采用电能，项目电能由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目生活用水由自来水管网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。厂区雨水通过雨水管渠收集后进入园区雨水管网，通过园区雨水管网最终排入湘江；循环冷却水经循环沉淀池后循环使用，按时补充损耗，不外排；员工产生的少量生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为汽车改性塑料颗粒，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的B栋厂房进行生产。根据《湖南湘阴工业园环境影响报告书》可知，园区产业定位为机械制造、电子、食品加工等为主导，辅以发展钢构、新型墙体材料、装饰装修材料等新型建材产业。园区禁止引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物高、环境污染严重、不会复合产业衡策的建设项目；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响的企业；严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；禁止涉及重金属企业入驻。 本项目位于新华路东侧，健铭大道南侧，按照湘阴县工业园总体规划图可知本项目用地性质为一类工业用地。本项目主要利用PE、ABS、PC、PA等为原料，建设汽车改性塑料颗粒制造项目，其主要产品为汽车用改性塑料颗粒。项目不属于上述禁止及限制类产业，且已获得了园区同意其搬迁及办理环保手续的意见，故本项目不违反园区的产业定位，与湘阴工业园内已建设的企业性质无冲突。因此，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司B栋厂房，B栋厂房位于湖南百尔泰克生物科技有限公司西南部，总平面成规则矩形设置，厂房北面及东面均为湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房（仓库），东面及南面均为绿地。本项目厂房西部由北到南依次为检验室、原料储存区、生产区；厂房东部由北到南依次为一般固废暂存区、危险废物暂存间、破碎区、产品储存区。 项目地东侧敏感点较多，而西南侧离敏感点较远，将主要废气污染源设于项目南部，排气筒设于项目西南侧，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；主要高噪声设备设于项目西南部，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠西南侧布局的原则；同时噪声污染设备尽量远离项目东侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。 整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。综上所述，本项目为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： ①对破碎区、挤出成型区等进行分区布置。破碎区做好隔离设施，防治污染的同时减少噪声对周边居民的影响。成品区布置在厂区东部，既能减少厂内物料运输距离，又能滞尘隔声防治污染的作用。 ②整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。 |
| 原项目有关的遗留问题及处置措施： 原项目租用位于湘阴县工业园的湖南驿通电子科技有限公司部分生产车间进行生产，于2015年7月21日获得了湘阴县环境保护局的批复，批复文号为湘阴环评批[2015]52号。原项目拟建的五条塑料生产线在验收时实际只投入一条生产线，则一条生产线的验收于2017年1月26日获得湘阴县环境保护局的批复，批复文号为湘阴环验[2017]6号。 - 原项目设备情况 原项目设备均不属于淘汰设备，且不存在废旧情况。为了资源的合理利用，本项目将其原项目的设备搬迁至本项目进行使用。 - 原项目所在地场地恢复措施及要求 本项目属于新建（搬迁）项目，根据建设单位提供的资料和现场勘察，原项目所在地的湘阴县工业园的湖南驿通电子科技有限公司的生产车间现场遗留了废包装袋、废水及废气处理设施管道、沉淀池沉渣等，均由湘阴三井新材料科技有限公司负责清理（在2019年10月底清理完成）。 表1-7 环境遗留问题及处置措施一览表 环境遗留问题; 负责清理单位; 处置方式及去向. 废包装袋; 湘阴三井新材料科技有限公司; 收集后交由物资公司进行综合利用. 废水、废气管道; 将废水、废气管道进行拆除。对于拆除后产生的建筑固废有利用价值的可外售给本项目进行综合利用，无利用价值的则送至一般工业固废填埋场进行填埋；拆除后产生的废钢架结构外售给物资公司回收利用. 沉淀池沉渣; 其沉淀池沉渣收集后运至一般工业固废填埋场进行填埋. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的B栋厂房进行建设，根据现场勘查，建设地原为空置厂房，无环境遗留问题。 1、项目所在厂区现有企业情况 由于湖南百尔泰克生物科技有限公司生产实际用地为项目占地的50%，因此湖南百尔泰克生物科技有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。湖南百尔泰克生物科技有限公司厂区内企业组成以及分布见下表： 表1-6 湖南百尔泰克生物科技有限公司厂区内现有企业一览表 序号; 企业名称; 建设内容及规模; 行业类别; 运行状况; 环评验收情况. 1; 湖南百尔泰克生物科技有限公司; 年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆; 化妆品制造; 运行; 2018年8月14环评审批，暂未验收. 2; 湖南宏信通金属制品有限公司; 年产1000台自动售货机、1000台通信机柜配件、500台新能源电池配件建设项目; 金属结构制造; 运行; 2019年8月1日环评审批，暂未验收. 2、项目周边污染源情况及其环保措施情况 表1-7 项目周边污染源情况及其环保措施一览表 序号; 企业名称; 污染源情况; 环保设施. 污染源; 污染因子. 1; 湖南百尔泰克生物科技有限公司; 废气; 搅拌有机废气; 醇类物质; /. 废水; 生活污水、设备清洗水、纯水制备浓盐水; COD、NH3-N、SS、石油类等; 化粪池处理后外排园区污水管网. 固废; 生产过程; 一般固废; 环卫部门及厂家回收处理. 噪声; 生产设备; /; 隔声、消声减震. 2; 湖南宏信通金属制品有限公司; 废气; 金属粉尘; 颗粒物; /. 焊接烟尘; 颗粒物; 移动焊接烟尘净化器. 喷砂粉尘; 颗粒物; 自带布袋除尘器. 装配废气; VOCs; /. 废水; 生活污水; CODcr、NH3-N等; 依托湖南百尔泰克生物科技有限公司化粪池外排园区污水管网. 固废; 生产过程; 一般固废、危险废物; 环卫部门及有资质单位处置处理. 噪声; 生产设备; /; 隔声、消声减震. 3、依托湖南百尔泰克生物科技有限公司概况 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的厂房B栋，与依托工程毗邻。具体依托情况如下表1-8。 表1-8 依托关系一览表 序号; 类别; 名称; 备注. 1; 公用工程; 供水系统; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 2; 供电系统; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 3; 环保工程; 化粪池; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 4; 垃圾桶; 与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用. 本项目与厂区内其他项目工程的依托关系为： ①本项目的公用工程将与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用，避免重复建设，节约资金。 ②本项目的化粪池将与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用，湖南百尔泰克生物科技有限公司化粪池容积约为10m3，该公司和租赁给湖南宏信通金属制品有限公司总的生活污水处理量为4.56m3/d（1368m3/a），处理余量为5.44m3/d，本项目生活污水产生量为0.64m3/d，仅占处理余量的11.7%。故本项目生活污水依托可行。 - 企业相容性分析 湖南百尔泰克生物科技有限公司年生产5万盒面膜、10万瓶精华液化妆品建设项目位于厂内F栋厂房，F栋厂房位于本项目B栋厂房东北面，两项目厂界间隔距离为58m。本项目对其的主要影响为运营期产生的VOCs、粉尘，但本项目排气筒与之相距131m，且其位于本项目的主导风向的侧风向，同时项目与湖南百尔泰克生物科技有限公司两者厂房均均为钢结构厂房，基本密闭，加上有墙体的阻挡，故本项目的废气对其影响较小。 湖南百尔泰克生物科技有限公司E栋厂房为租赁厂房，承租方为湖南宏信通金属制品有限公司，湖南宏信通金属制品有限公司主要进行金属配件制品的生产。E栋厂房位于本项目B栋厂房东面，两项目厂界间隔距离为54m，两者厂房均均为钢结构厂房，基本密闭，且两项目的主要污染物都为VOCs、粉尘，故两项目之间的废气影响较小。 综上所述，故本项目与周边企业相容性较好。 |

- 2、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南接长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。 项目厂址位于湖南百尔泰克生物科技有限公司现有厂区内（湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧），具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 3、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米，其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米，枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米，年可开采量为3.29亿立方米，县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 流经湘阴县城区的白水江为湘江（南洞庭湖）的一级支流，在湘阴县文星镇氮肥厂处汇入湘江东支，流域面积176km2，河长370km，河道坡降1.25‰。河床高程25.6～26.83m，平均坡降0.25％。平均河宽107m，最宽131.3m，最窄95.8m，常年水面宽65．1～98.8m。洪水水面比降受湘江东支水位顶托影响而变化。平均淤积宽度42．4m，淤积厚度1.68m。 4、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 全年无霜期 274天。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场勘查情况来看，本项目评价区域范围内未发现珍稀动植物物种。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 洋沙湖和湘江; 一般农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（湘阴县第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气质量现状 根据2017年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 9.2727; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62.7273; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47.7273; 35; 0.3636; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.7727; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 97.4545; 160; 0; 达标. 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.0909; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.5455; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.2727; 35; 0.1506; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9363; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.1818; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 对于TVOC，本环评引用《湘阴县羿森家具厂2000套/年原木餐饮家具项目环境影响报告表》于2018年10月23日～10月29日对周边区域现状监测的数据，湘阴县羿森家具厂位于本项目南面1397米处。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。 - 引用监测点位：G1项目所在地下风向1258m处居民所在地；G2项目所在地下风向1848m处居民所在点。 （2）监测因子：TVOC。 （3）引用监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; TVOC. G1; 浓度范围; ND~0.0009. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. G2; 浓度范围; 0.0208~0.0235. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; TVOC为八小时值; 0.6. 由上表3-3可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 - 地表水环境质量现状 本项目主要地表水环境为湘江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用其湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴W1、洋沙湖W2二个断面的监测数据。 （1）监测布点：乌龙嘴W1断面、洋沙湖W2断面。 （2）监测因子：选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间：乌龙嘴断面（2019年5月、6月）；洋沙湖断面（2017年4月）；监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-4、3-5。 表3-4 湘江乌龙嘴断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测时间; 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. 2019.6.3; pH; 7.28; 7.14; 7.19; 7.19~7.28; 0.00; 6~9. DO; 7.2; 7.4; 7.8; 7.5; 0.00; ≥5. CODcr; 13; 15; 14; 14; 0.00; ≤20. BOD5; 1.4; 1.7; 1.9; 1.7; 0.00; ≤4. NH3-N; 0.14; 0.13; 0.13; 0.13; 0.00; ≤1.0. 总磷; 0.04; 0.03; 0.04; 0.04; 0.00; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.00; ≤0.05. 粪大肠菌群; 9200; 9200; 9200; 9200; 0.00; ≤10000. 监测时间; 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. 2019.5.5; pH; 7.77; 7.64; 7.59; 7.59~7.77; 0.00; 6~9. DO; 6.4; 6.5; 6.7; 6.5; 0.00; ≥5. CODcr; 8; 9; 10; 9; 0.00; ≤20. BOD5; 1.2; 1.4; 1.6; 1.4; 0.00; ≤4. NH3-N; 0.07; 0.07; 0.06; 0.07; 0.00; ≤1.0. 总磷; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 0.00; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.00; ≤0.05. 粪大肠菌群; 9200; 5400; 9200; 7933; 0.00; ≤10000. 表3-5 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测时间; 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. 2017.4.5; pH; 6.52; 6.54; 6.55; 6.52~6.55; 0.00; 6~9. DO; 6.93; 7.86; 7.18; 7.32; 0.00; ≥5. CODcr; 13.6; 12.5; 13.2; 13.1; 0.00; ≤20. BOD5; 2.72; 2.50; 2.64; 2.62; 0.00; ≤4. NH3-N; 0.407; 0.583; 0.572; 0.521; 0.00; ≤1.0. 总磷; 0.035; 0.038; 0.041; 0.038; 0.00; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 0.00; ≤0.05. 粪大肠菌群; 2200; 1800; 2800; 2267; 0.00; ≤10000. 监测结果表明，湘江水质较好，湘江洋沙湖断面及乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“116、塑料制品制造”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此且本项目不进行地下水评价。 - 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南汨江检测有限公司于2019年7月22日～23日对本项目四周环境噪声现状监测数据，监测时间2天。监测结果如下表3-6： 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界1m处; 7月22日; 54.1; 46.0. 7月23日; 56.6; 42.3. 2; 项目南厂界1m处; 7月22日; 53.7; 46.4. 项目厂界东1m处; 7月23日; 53.5; 42.1. 3; 项目西厂界1m处; 7月22日; 55.3; 44.4. 项目厂界东1m处; 7月23日; 53.4; 42.8. 4; 项目北厂界1m处; 7月22日; 57.4; 47.3. 7月23日; 54.3; 41.4. 标准; 65; 55. 根据表3-6的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB(A)，夜间噪声均低于55dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 五、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”中的“全部”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价。 - 六、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域为已建设厂房，周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-7 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 戴家大屋居民; 112.917092; 28.641414; 居民; 40户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西南面; 233. 许家大屋居民; 112.921242; 28.645144; 64户; 东南面; 110. 许家大屋居民; 112.919678; 28.646672; 49户; 东北面; 105. 许家大屋居民; 112.925239; 28.646442; 67户; 东面; 390. 许家大屋居民; 112.922147; 28.649444; 32户; 东北面; 442. X坐标为居民所在地经度，Y坐标为居民所在地纬度。. 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 居民; 东南面; 110; 64户; 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类. 东北面; 105; 49户. 水环境; 湘江; 西北面; 4770; 大河，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 洋沙湖; 西北面; 2462; 大湖，景观、渔业用水. 生态环境; 评价范围内生态环境（如：林地、农田等）; 不受项目建设影响. 洋沙湖-东湖国家湿地公园; 北侧; 3526; 规划总面积1525.9公顷. 图3-1 环境保护目标示意图

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. TVOC; /; /; 600. - （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; NH3-N. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 总磷; 石油类; DO; 粪大肠菌群. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≤5; ≤10000. - （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - （1）废气：本项目粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中大气污染排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值；VOCs参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中非甲烷总烃的大气污染排放限值及表9中非甲烷总烃的企业边界大气污染物浓度限值。 表4-4 大气污染物排放执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 标准值; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 20; 15m; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; VOCs; 60; 15m; 1.5; 4.0. - 废水：厂区生活污水排放执行湘阴县第二污水处理厂接管标准。 表4-5 湘阴县第二污水处理厂接管标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; CODcr; BOD5; 氨氮. 湘阴县第二污水处理厂接管标准; 6～9; 500; 300; 45. SS; 动植物油; 总磷; /. 400; 100; 8; /. 400; /; 8; /. - 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 标准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经园区污水管网进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs。 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. CODcr; 0.102; /. NH3-N; 0.009; /. VOCs; 0.862; 0.9. 颗粒物; 0.277; /. |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，建设单位租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的B栋厂房进行生产；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。 图5-1 施工期建设图 二、营运期 本项目全部使用新料，不使用废弃塑料，不使用聚氯乙烯塑料。本项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-2。 图5-2 工艺流程图 工艺流程简述： - 投料混料：根据产品要求，本项目将外购的主要原料和辅料按照一定的比例配料，配料后由人工投加到混料搅拌机中进行混合搅拌，混合搅拌的作用是使各物料起到均质的作用，本项目投料设置2m高的投料平台，投料过程采用料斗半封闭式投料，混料机在搅拌过程中为加盖密闭状态。 - 熔融挤出：搅拌均匀的物料利用重力通过管道直接进入到挤出机中的进料斗中，由挤出机内部对原辅料进行加热(电加热)，加热温度约为（PP：80~220℃、ABS：190~230℃、PC/ABS：220~260℃、PA：230~270℃），加热使混料变成熔融状，熔融料通过造粒系统中的模头挤出成型（线条状）。本项目塑料改性过程过程主要为物理改性，增强塑料颗粒的硬度、收缩性、强度等，不涉及化学改性，不产生特殊污染物。 - 冷却：挤出成型后经冷却水槽进行冷却定型，水槽规格为320m×46cm×30cm，水深为22cm左右。本项目冷却采用循环冷却水直接冷却，即冷却水（冷却水温<60℃）在隔套内直接与产品接触，循环冷却水经循环水池沉淀处理后循环使用，按时补充损耗，不外排。 （4）风干：冷却成型后经出水槽处的风干机进行干燥，此段工序中主要污染物为风干设备的运行噪声。 （5）切粒：将干燥后的产品用切粒机进行切粒后即为成品，根据产品需求切成不同粒径。 （6）检验：切粒后的成品送入检验室进行检验，检验主要检测冲击强度、耐热性能等，检测过程中无需相关检测药品，全部为物理常规检测。 （7）包装待售：经检验合格的成品做为产品入库待售，由提升电机将切粒后的粒子输送至打包桶中进行储存，最后进行包装。 （8）项目产生的不合格产品通过破碎机后重新用于生产。此过程会产生粉尘和噪声。 注：本项目原料为外购全新料和项目生产线产生的不合格产品，严禁本项目采用废旧塑料进行直接加工生产，对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。项目设有检验室，对成品塑料颗粒进行检验分析，本项目检验主要以各种检测仪器进行分析，检验后的塑料颗粒均回用至生产线。项目通常仅对部分产品进行抽检，抽检量极少，因此，产生的废物量极少，本环评不对检验过程中产的污染物进行量化。 本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表5-1 本项目营运期污染环节 污染因素; 污染工序; 污染物; 产污环节; 处理措施. 废气; 投料粉尘; 颗粒物; 投料; 加强车间机械通风. 破碎粉尘; 颗粒物; 破碎; 集气罩+脉冲式布袋除尘器; +15m排气筒. 熔融挤出废气; VOCs; 熔融挤出; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置. 废水; 生活污水; CODcr、SS、NH3-N等; 员工生活污水; 化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理. 循环冷却水; SS; 产品冷却水; 经循环沉淀池后回用于生产，定期补充损耗，不外排. 噪声; 生产噪声; 机械噪声; 各生产设备; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 生活过程; 生活垃圾; 员工生活; 交由环卫部门处理. 生产过程; 含油废抹布; 生产过程. 沉淀池沉渣. 不合格产品; 回用于生产. 收集的粉尘. 废包装袋; 暂存收集后外售物资公司处理. 废活性炭; 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置. 废UV灯管. 三、水平衡图 项目营运期主要用水为生活用水、循环冷却水。 （1）生活用水 项目职工10人，不提供伙食住宿，年工作320天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为0.8m3/d（256m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.64m3/d（204.8m3/a）。生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 - 循环冷却水 循环冷却水主要于产品冷却，采用直接热交换冷却的方式。根据建设方所提供资料，循环冷却水每天用量为3m3，损耗量按15%计，则年补充水量约为144m3，则年用水量为147m3，循环冷却水经循环沉淀池（60m3）后循环使用，按时补充损耗，不外排；对循环沉淀池内沉渣定期进行打捞，沉渣与生活垃圾一起交由环卫部门处理处理。 图5-3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表5-1 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; PP; 6316; PP改性塑料颗粒; 9600. 2; 滑石粉; 1800; ABS改性塑料颗粒; 3200. 3; 塑料润滑剂; 53; PC/ABS改性塑料颗粒; 1600. 4; POE（增韧剂）; 540; PA改性塑料颗粒; 1600. 5; PE; 900; 无组织排放的粉尘; 0.276. 6; 色母; 78; VOCs; 5.6. 7; ABS; 3450; 沉淀池沉渣; 0.05. 8; ABS高胶粉; 210. 9; PC; 1081. 10; PA; 1075. 11; 玻璃纤维; 500. 12; 抗氧剂; 2.93. 合计; /; 16005.93; /; 16005.93.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，建设单位租用湖南百尔泰克生物科技有限公司现有建筑设施建设本项目；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，施工期短，影响较小，随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 - 营运期污染工序 本项目污染工序的内容以及产污系数可类比原项目《湘阴三井新材料科技有限公司年产塑料颗粒20000吨建设项目竣工环境保护验收检测报告》，原项目租用位于湘阴县工业园的湖南驿通电子科技有限公司部分生产车间进行生产，于2015年7月21日获得了湘阴县环境保护局的批复，批复文号为湘阴环评批[2015]52号。原项目拟建的五条塑料生产线在验收时实际只投入一条生产线，则一条生产线的验收于2017年1月26日获得湘阴县环境保护局的批复，批复文号为湘阴环验[2017]6号。本项目属于迁建项目，迁建过程仅新增原项目未的建设生产线，不对其工艺流程进行任何改变，则本项目与原项目的部分污染产物系数具有可类比性。 但由于原项目无塑料破碎工艺，本项目拟增加对不合格产品破碎的生产环节，则此环节污染系数可类比《淄博赛天丽新型材料有限公司年产700吨功能改性塑料颗粒扩产改造项目》，于2018年9月10日取得沂源县环境保护局的审批意见，批复文号为：源环审[2018]166号，于2018年10月31日进行了自主验收会议，并于2018年12月完成了竣工环境保护验收工作。其部分工艺流程为混合，挤出成型，冷却，粉碎。同时该项目原辅料为环氧树脂、聚酯树脂、钛白粉、颜料等材料，与本项目接近；该项目主要产生的污染物为：大气污染物为项目生产过程中产生粉尘、VOCs（以非甲烷总烃计）；项目无生产废水产生，废水为生活污水；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为边角废料、收集的颗粒物、生活垃圾等一般固废以及废矿物油等危险固废；该项目污防措施为：项目生活污水经过厂区预处理后用于周边菜地施肥；投料粉尘无组织逸散，破碎粉尘经集气罩+自带布袋除臭器处理后与厂内有机废气排气筒统一排放；VOCs经集气罩+UV光解净化器+15m高排气筒排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。 《淄博赛天丽新型材料有限公司年产700吨功能改性塑料颗粒扩产改造项目》与本项目的部分生产工艺、原辅材料、污染防治措施相似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。 1、水污染物 项目营运期主要废水为生活污水、循环冷却水。 （1）生活污水 本项目生活用水量为0.8m3/d（256m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.64m3/d（204.8m3/a）。 - （2）循环冷却水 根据建设方所提供资料，循环冷却水每天用量为3m3，损耗量按15%计，则年补充水量约为144m3，则年用水量为147m3，循环冷却水经循环沉淀池（60m3）后循环使用，按时补充损耗，不外排。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源; 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施. 生活污水（204.8m3/a）; CODcr; 500; 0.102; 经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江. NH3-N; 45; 0.009. 2、大气污染物 项目废气主要为投料工段、破碎工段产生的粉尘，熔融挤出工段产生的VOCs。 （1）投料工段产生的粉尘 本项目投料设置平台投料，投料过程采用料斗半封闭式投料，此过程中有少量粉尘产生，类比可知，项目投料过程粉尘的产生量约为粉末状物料使用量的0.01%，本项目粉状物料用量约为2680t/a，经计算，本项目投料过程中粉尘的产生量约0.268t/a（0.037kg/h）。因投料粉尘产生量较小，粉尘无组织排放，建议加强厂房机械通风。 （2）破碎工段产生的粉尘 本项目在生产塑料制品过程中，会产生少量的不合格产品，不合格产品集中收集后由厂内破碎机进行破碎，破碎后重新回用于生产线，根据建设单位提供的资料，项目产生的不合格产品约为80t/a，类比可知，项目破碎过程粉尘的产生量约原料为0.1%，则本项目粉尘产生量为0.08t/a，由于破碎机只对本项目产生的不合格产品进行破碎，故本项目破碎机的运行时间为96h/a，则本项目粉尘的排放速率为0.833kg/h。 该破碎区域为封闭式工作，粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。集气罩收集效率约为90%，脉冲式布袋除尘器处理效率为99%。则有组织排放的粉尘约为0.0007t/a，无组织排放的粉尘约为0.008t/a。 （3）熔融挤出工段产生的VOCs 本项目螺杆挤出机采用电加热方式，根据原料种类不同，控制温度在180~270℃之间，一般均不会引起塑料聚合体中聚合单位的分解，类比可知，造粒热熔挤出过程VOCs的排放系数为0.35kg/t原料。本项目造粒工序原料与辅料总用量约为16000吨/年，造粒生产时间为7200h/a，则本项目塑料熔融挤出工序VOCs的总产生量约为5.6t/a，总产生速率为0.778kg/h。本项目共设4条塑料造粒生产线，拟对每台螺杆挤出机的挤出口进行集气收集，风机风量为5000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器处理后，经活性炭吸附处理，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。参照根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》UV光催化氧化处理效率70%，活性炭吸附治理效率80%，当存在两种或两种以上治理设施联合处理时，处理效率按下式计算： η=1-（1-η1）×（1-η2）×···×（1-ηi） 式中：ηi为第i种治理设施的处理效率； 因此UV光解+活性炭吸附组合处理效率为94%。 则本项目VOCs有组织排放量0.302t/a，无组织排放量为0.56t/a。 3、噪声 本项目运营期噪声主要来源于破碎机、挤出机、混料机等设备，噪声源强为65~85dB（A），其中主要噪声源及设备见下表5-7。 表5-8 主要噪声源及设备 序号; 设备; 数量; 单机噪声 dB（A）; 工作方式. 1; 混料机; 4台; 75~85; 连续. 2; 双螺旋挤出机; 3台; 78~80; 连续. 3; 单螺旋挤出机; 1台; 78~80; 连续. 4; 切粒机; 4台; 75~85; 连续. 5; 缝包机; 2台; 65~75; 连续. 6; 打包桶; 1台; 65~75; 连续. 7; 破碎机; 1台; 80~85; 连续. 8; 风干机; 4台; 75~85; 连续. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、除尘器收集到的粉尘、废包装袋、不合格产品等一般固废和废活性炭、含油抹布、废UV灯管等危险废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，年工作天数为320天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.6t/a。 ②沉渣 根据建设方提供的资料，本项目沉淀池的沉渣产生量约为0.05t/a。 ③不合格产品 本项目产生的不合格产品约为80t/a，经厂内破碎机破碎后回用于生产。 ④收集的粉尘 项目生产时环保设备收集到的粉尘约为0.07t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。 ⑤废包装袋 根据建设方提供的资料可知，项目废包装袋产生量为1t/a，由建设单位收集后，外售给物资公司综合利用。 ⑥含油废抹布：本项目所有生产设备均无需清洗，需要清洁的地方均利用抹布清理，会产生含油废抹布，根据建设单位提供资料，年产生量为0.03t/a，由于其量极小，且根据《国家危险废物名录》（2016年）危废豁免清单，其属于全程豁免类，故含油废抹布与生活垃圾一并处理。 ⑦废活性炭：项目用活性炭吸附VOCs，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为5.6t/a，经活性碳处理后被吸附量为1.21t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为4.033t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。 ⑧废UV灯管：根据工程经验，本项目UV灯管需要定期检查更换，每半年检查一次，项目生产的废UV灯管量约为0.001t/a，每年更换一次。废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW29含汞废物，废物代码为900-023-29。 表5-9 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 含油废抹布; 0.03t/a; 危险废物. 3; 沉淀池沉渣; 0.05t/a; 一般固废. 4; 不合格产品; 8t/a; 一般固废; 回用于生产. 5; 收集的粉尘; 0.713t/a; 一般固废. 6; 废包装袋; 1t/a; 一般固废; 暂存收集后交由物资回收公司处理. 7; 废活性炭; 4.033t/a; 危险废物（900-039-49）; 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置. 8; 废UV灯管; 0.001t/a; 危险废物（900-023-29）. 5、本项目“以新带老”措施措施分析 本项目为新建（迁建）项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少本项目建设后污染物的排放，具体如下：①原项目废气采用集气罩+活性炭吸附装置+20m排气筒排放，本项目废气采用两级废气处理装置（集气罩+UV光解装置+活性炭吸附装置+15m排气筒排放）。②原项目平面布局混乱，不利于生产与管理，本项目厂区严格按照平面布局进行合理性分布。③原项目无固定固废暂存场所，厂内废包装袋等一般固废随意放置，本项目新建一般固废暂存间。④无危险废物暂存间，项目使用的废活性炭随意放置。本项目新建危险废物暂存间⑤无危险废物管理及装运台账，危险废物在危废暂存间收集，需建立管理台账，交由有资质单位处置，需提供转运台账。 综上所述，在采取以上“以新带老”措施后，可以有效减少项目迁建后污染物的产生与排放量。

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 投料工段 | 颗粒物 | 无组织 | 0.268t/a、0.037kg/h |  | 0.268t/a、0.037kg/h |
|  | 破碎工段 | 颗粒物 | 有组织 | 0.072t/a、150mg/m3 |  | 0.001t/a、2mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.008t/a、0.083kg/h |  | 0.008t/a、0.083kg/h |
|  | 熔融挤出工段 | VOCs | 有组织 | 5.04t/a、140mg/m3 |  | 0.302t/a、8.4mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.56t/a、0.078kg/h |  | 0.56t/a、0.078kg/h |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 204.8m3/a |  | 204.8m3/a |
|  |  | CODcr |  | 500mg/l | 0.102t/a | 0.102t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/l | 0.009t/a | 0.009t/a |
|  | 循环冷却水 | SS |  | 循环使用，定期补充损耗，不外排 |  | 0t/a |
| 固体污染物 | 整个厂区 | 危险废物 | 含油废抹布 | 0.03t/a |  | 交由环卫部门处理 |
|  |  | 一般固废 | 沉淀池沉渣 | 0.05t/a |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 | 8t/a |  | 回用于生产 |
|  |  |  | 收集的粉尘 | 0.713t/a |  |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 1t/a |  | 暂存收集后交由物资回收公司处理 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 4.033t/a |  | 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废UV灯管 | 0.001t/a |  |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间加工设备的运行噪声 |  | 70-85[dB(A)] |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 本项目租用已建成建筑物内厂房进行经营，不需进行土建施工，上述措施对各种污 染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，对项目附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无不良影响。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，根据现场调查及企业提供的资料可知，项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司现有建筑设施建设本项目；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 一、施工期大气环境影响预测与分析 项目施工过程中对项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 二、施工期水环境影响预测与分析 本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 三、施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。 拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 e、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 四、施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 营运期环境影响分析： 一、水环境质量影响分析 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活污水依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江；循环冷却水经循环沉淀池后循环使用，按时补充损耗，不外排。因此，本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水 本项目生活污水排放量约为0.64m3/d（204.8m3/a），依托湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 - （2）循环冷却水 本项目循环冷却水经循环沉淀池（60m3）后循环使用，按时补充损耗，不外排；对循环沉淀池内沉渣定期进行打捞，沉渣与生活垃圾一起交由环卫部门处理处理。 3、可行性分析 a、生活污水依托可行性：本项目的化粪池将与湖南百尔泰克生物科技有限公司共用，湖南百尔泰克生物科技有限公司化粪池容积约为10m3，其本公司和租赁给湖南宏信通金属制品有限公司总的生活污水处理量为4.56m3/d（1368m3/a），处理余量为5.44m3/d，本项目生活污水产生量为0.64m3/d，仅占处理余量的11.7%。故本项目生活污水依托可行。 b、设备冷却水循环利用的可行性 ①循环水池规模：项目循环水池规格为10m×2m×3m，总容积约60立方米。本项目循环冷却水废水循环量约为4m3/d，0.5m3/h，水力停留时间为2.5h，则循环量为1.25m3，循环水池规模能满足本项目生产废水循环利用的需要。 ②循环水池建设要求：项目废水循环循环水池须做到防渗。A、循环水池四周及底部均采用的水泥防渗。 c、项目污水进入湘阴县第二污水处理厂处理可行性分析： 湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。 本项目污水排放量为0.64t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.0032%，同时目前湘阴县第二污水处理厂日处理量约为0.6万吨，还有足够的处理余量，且本项目排放废水主要为生活污水，能够满足湘阴县第二污水处理厂接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-2。 表7-2 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、氨氮; 进入湘阴县第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 01; 化粪池; 生化; W1; R是 £ 否; R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放. 2; 循环冷却水; SS; 不外排; /; 02; 循环沉淀池; 冷却沉淀; /; /; /. 本项目废水排放口基本情况见表7-3。 表7-3 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; W1; 112.918064; 28.646583; 0.02048; 进入湘阴县第二污水处理厂; 连续排放，流量不稳定; /; 湘阴县第二污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 8. SS; 10. 表7-4 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 湘阴县第二污水处理厂接管标准; 500. BOD5; 300. 氨氮; 45. SS; 400. 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 500; 0.0003; 0.102. BOD5; 300; 0.0002; 0.061. 氨氮; 45; 0.00003; 0.009. SS; 400; 0.0003; 0.082. 全场排放口合计; CODCr; 0.102. BOD5; 0.061. 氨氮; 0.009. SS; 0.082. 二、环境空气质量影响分析 项目废气主要为投料工段、破碎工段产生的粉尘，熔融挤出工段产生的VOCs。 1、大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-6。 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1 ≤ Pmax﹤10%. 三级; Pmax﹤1%. 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物、VOCs作为预测因子。 表7-7 废气源强及预测参数 污染物 名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 面源长度m; 面源宽度m; 排放高度m. 颗粒物; 无组织; /; 0.268; /; 0.268; 35; 14; 9. 颗粒物; 有组织; 150; 0.072; 2; 0.001; /; /; 15. 无组织; /; 0.008; /; 0.008; 26; 6; 9. VOCs; 有组织; 140; 5.04; 8.4; 0.302; /; /; 15. 无组织; /; 0.56; /; 0.56; 35; 14; 9. 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选型时）; 78. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -14.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-9 点源输入参数 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物; VOCs. /; 单位; /; /; m; m; m; Nm3/h; ℃; h; /; kg/h. 排气筒; 数据; 112.918681; 28.644175; 48; 15; 0.6; 5000; 20; 7200; 正常排放; 0.010; 0.042. 表7-10 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物; VOCs. /; 单位; /; /; m; m; m; °; m; h; /; kg/h. 上料工段; 数据; 112.918728; 112.918728; 48; 35; 14; 5; 9; 2560; 正常排放; 0.037; /. 破碎工段; 数据; 112.91855; 28.644725; 49; 26; 6; 5; 9; 2560; 正常排放; 0.083; /. 熔融挤出工段; 数据; 112.918619; 28.644369; 49; 35; 14; 5; 9; 2560; 正常排放; /; 0.078. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-11 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准 （μg/m3）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; Pmax （%）; D10% （m）. 排气筒; 点源; 颗粒物; 900; 1.178; 76; 0.13; 6.02; /. VOCs; 1200; 4.946; 76; 0.41; /. 上料工段; 面源; 颗粒物; 900; 21.09; 54; 2.34; /. 破碎工段; 面源; 颗粒物; 900; 54.17; 49; 6.02; /. 熔融挤出公断; 面源; VOCs; 1200; 44.45; 54; 3.70; /. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。 根据估算结果可知，本项目最大占标率为6.02，根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-12 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 2000; 0.010; 0.001. 2; DA001; VOCs; 8400; 0.042; 0.302. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.001. VOCs; 0.302. 表7-13 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 上料工段; 颗粒物; 加强车间机械通风措施; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中无组织排放监控浓度限值; 1000; 0.268. 2; /; 破碎工段; 颗粒物; 加强车间机械通风措施; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中无组织排放监控浓度限值; 1000; 0.008. 3; /; 熔融挤出公断; VOCs; 加强车间机械通风措施; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值; 4000; 0.56. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.276. VOCs; 0.56. 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.277. 2; VOCs; 0.862. 表7-15 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 破碎工段; 环保设施故障; 颗粒物; 150000; 0.75; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. 2; 熔融挤出工段; 环保设施故障; VOCs; 140000; 0.7; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. - 可行性分析 本项目破碎工段工段产生的颗粒物由集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理后排放，熔融挤出工段产生的VOCs由集气罩+UV光解净化装置+活性炭吸附处理装置+15m排气筒排放。 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 达标可行性：项目产生的粉尘通过处理后，有组织排放量为0.001t/a（2mg/m3）。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中大气污染排放限值标准（20mg/m3），同时根据上文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），措施可行。 UV光解原理：UV光解空气净化器是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解废气的装置。利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机废气及其它刺激性异味有极强的清除效果有机废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气气体进行协同分解氧化反应，使有机废气气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起到净化作用。 活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。活性炭吸附的主要优点：吸附效率高（吸附效率在80%以上）、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。但是由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭为危险废物，需交由有资质的单位收集处理。 达标可行性：项目熔融挤出工段产生的VOCs通过处理后，有组织排放量为0.302t/a（8.4mg/m3），满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中非甲烷总烃大气污染排放限值标准（60mg/m3），同时根据上文的预测结果可知VOCs的无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（41.0mg/m3），措施可行。 4、排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目设置一根排气筒，其位置详见附图。 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为9m，本项目废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物较为简单，大气污染物产生源较为集中。因此，从节约成本的角度分析，本项目需设置1根排气筒对破碎工段产生的颗粒物，熔融挤出工段过程中产生的VOCs进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 三、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为65~85dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-16所示。 表7-16 主要声源及控制方案 序号; 设备; 数量; 单机噪声 dB（A）; 工作方式. 1; 混料机; 4台; 75~85; 连续. 2; 双螺旋挤出机; 3台; 78~80; 连续. 3; 单螺旋挤出机; 1台; 78~80; 连续. 4; 切粒机; 4台; 75~85; 连续. 5; 缝包机; 2台; 65~75; 连续. 6; 打包桶; 1台; 65~75; 连续. 7; 破碎机; 1台; 80~85; 连续. 8; 风干机; 4台; 75~85; 连续. （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Li 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表7-17： 表7-17 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东场界; 1m; 54.1; 46.0; 52.6; 58.2; 53.5. 2; 南场界; 1m; 53.7; 46.4; 44.1; 54.2; 48.4. 3; 西场界; 1m; 55.3; 44.4; 44.1; 55.6; 47.2. 4; 北场界; 1m; 57.4; 47.3; 52.6; 58.6; 53.7. 3类标准; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。则本项目噪声对周围环境影响较小。 （4）防治措施 本项目的主要噪声源为破碎机、混料机、切粒机和挤出成型机等机械噪声，本项目运营过程中采取以下噪声控制措施： ①优化选型，选用低噪型设备，从声源上降噪； ②破碎机、混料机、挤出机设置于车间内，利用车间墙体隔声； ③风机必须采取可行的隔声、减振处理，如采取减振基座、管道采用软连接等，以减小设备噪声对外环境的影响； ④加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑤生产时间安排：项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间及午休时间生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 四、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、不合格产品、除尘器收集到的粉尘、废包装袋等一般固废和废活性炭、含油抹布、废UV灯管等危险废物。各固体废弃物的生产情况见表7-18。 表7-18 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 含油废抹布; 0.03t/a; 危险废物. 3; 沉淀池沉渣; 0.05t/a; 一般固废. 4; 不合格产品; 8t/a; 一般固废; 回用于生产. 5; 收集的粉尘; 0.713t/a; 一般固废. 6; 废包装袋; 1t/a; 一般固废; 暂存收集后交由物资回收公司处理. 7; 废活性炭; 4.033t/a; 危险废物; 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置. 8; 废UV灯管; 0.001t/a; 危险废物. （1）危险废物处置措施 表7-19 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.001t; 废气处理; 固态; 含汞废物; 汞; 一年; 有毒; 由有资质的单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.033t; 废气处理; 固态; 废活性炭; VOCs; 一年; 有毒. 项目营运过程中废UV灯管、废活性炭属于危险固废，废UV灯管、废活性炭应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理；本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于车间西北侧，占地面积为10m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 车间西北侧; 10; 袋装; 0.001t; 一年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10; 袋装; 4.033t; 一年. （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括废包装袋，暂存收集于一般固废暂存间后集中出售给物资公司回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾、含油抹布、沉淀池沉渣集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“116、塑料制品制造”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此且本项目不进行地下水评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价，且本项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。 七、环境风险分析及防范措施 1、评价依据 ①风险识别 本项目涉及风险物质主要为废UV灯管中的汞。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-21确定环境风险潜势。 表7-21 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境高度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境高度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-22 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 废UV灯管中的汞; 有毒; 汞; 危废暂存间; 0.001t; 0.5t; 0.002. 合计; 0.002. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.002，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.002＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-8，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 ①原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原原辅材料主要是丙类固体，具有火灾危险性。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 因项目原料呈固态，且无挥发、易溶的危险物质，运输过程如发生泄漏事故，易于清理，因此，项目运输过程环境风险较小。 ②加工利用过程的风险评价 类比同类项目，本项目环境污染风险主要是塑料成型过程中温控系统失控，导致聚乙烯分解物增多；其次为项目环保设施故障，导致项目废气未经处理直排风险。针对本项目生产过程可能产生的废气污染风险，建议企业选用带自动温控系统的生产设备，并采取较完善的生产管理制度，避免温控系统失灵事故的发生；环保设施需加强巡检，如出现故障状况，尽早发现，并停产修整。 5、环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-24 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴三井新材料科技有限公司. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （湘阴）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 112°55'09.41"E; 纬度; 28°38'41.59"N. 主要危险物质分布; 废UV灯管中的汞. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 生产车间火灾燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响； - 消防废水未能收集后可能污染地表水和地下水。. 风险防范措施要求; ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作 失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合 理配置移动式式泡沫灭火器。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 八、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-25 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 九、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 十、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-26 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 排气筒; VOCs、粉尘; 每半年一次. 厂界; VOCs、粉尘; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 固废; /; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托有检测资质的检测公司进行监测。 十一、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经园区污水管网进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs。 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. CODcr; 0.102; /. NH3-N; 0.009; /. VOCs; 0.862; 0.9. 颗粒物; 0.277; /. 十二、环保投资估算 该工程总投资约500万元，其中环保投资约25万，环保投资约占工程总投资的5%，环保建设内容如表7-27所示。 表7-27 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 大气; 颗粒物; 集气罩+脉冲式布袋除尘器; +15m高排气筒; 6; 新建. 2; VOCs; 集气罩+UV光解装置+活性炭处理装置; 11; 新建. 3; 废水; 生活废水; 化粪池处理后排入湘阴县第二污水处理厂处理; /; 依托. 4; 循环冷却水; 循环沉淀池1个，60m3; 1; 整治. 5; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 依托. 6; 一般固废; 一般固废储存间; 1; 新建. 7; 危险废物; 危险废物暂存间; 1; 新建. 8; 噪声; 基础减震、隔声、绿化等降噪措施; 2; 新建. 9; 风险措施; 水泥硬化、防渗、围堰; 2; 新建. 10; 施工期; 扬尘、污水、噪声、垃圾等; 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 1; 新建. 合计; 25; /. 十三、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-28 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大 气 污 染 物; 投料粉尘; 颗粒物; 加强车间机械通风; 颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中大气污染排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值. 破碎粉尘; 颗粒物; 集气罩+脉冲式布袋除尘器; +15m高排气筒排放. 熔融挤出工段; VOCs; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置; VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中非甲烷总烃的大气污染排放限值及表9中非甲烷总烃的企业边界大气污染物浓度限值. 水 污 染 物; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江; 执行湘阴县第二污水处理厂接管标准. 生产废水; 循环冷却水; 循环沉淀池; 循环冷却水经循环沉淀池冷却沉淀后循环使用，定期补充，不外排. 固 体 废 物; 办公生活; 危险废物; 含油废抹布; 交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 生产固废; 一般固废; 沉淀池沉渣. 生活垃圾. 不合格产品; 回用于生产. 收集的粉尘. 废包装袋; 暂存收集后交由物资回收公司处理. 危险废物; 废活性炭; 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置. 废UV灯管. 噪 声; 机电设备; 生产设备运行产生的噪声; 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施; 厂界四周均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料粉尘 | 颗粒物 |  | 加强车间机械通风 |  | 颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中大气污染排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值 |  |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 |  | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 | +15m高排气筒排放 |  |  |
|  | 熔融挤出工段 | VOCs |  | 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置 |  | VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中非甲烷总烃的大气污染排放限值及表9中非甲烷总烃的企业边界大气污染物浓度限值 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 |  | 化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江 |  | 执行湘阴县第二污水处理厂接管标准 |  |
|  | 生产废水 | 循环冷却水 |  | 循环沉淀池 |  | 循环冷却水经循环沉淀池冷却沉淀后循环使用，定期补充，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 危险废物 | 含油废抹布 | 交由环卫部门处理 |  | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |  |
|  | 生产固废 | 一般固废 | 沉淀池沉渣 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 | 回用于生产 |  |  |  |
|  |  |  | 收集的粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 暂存收集后交由物资回收公司处理 |  |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置 |  |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施 |  | 厂界四周均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

9、结论与建议

一、结论 一、项目概况 湘阴三井新材料科技有限公司于2015年租用位于湘阴县工业园的湖南驿通电子科技有限公司部分生产车间新建了年产塑料颗粒2万吨建设项目，项目于2015年7月21日获得了湘阴县环境保护局的建设项目环评的批复，于2017年1月26日获得湘阴县环境保护局的批复竣工环境保护验收的批复。2019年，由于湖南驿通电子科技有限公司整体拍卖，根据县政府的要求，原厂内租赁企业必须搬迁，则建设单位积极配合县政府要求，并于2019年6月启动搬迁计划，已获得了园区同意其搬迁及办理环保手续的意见（详见附件）。在此背景下，湘阴三井新材料科技有限公司拟搬迁至湘阴工业园湖南百尔泰克生物科技有限公司厂内，本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房B栋，本项目占地面积为2000m2，建筑面积为2000m2；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装。产品规模为年产塑料颗粒16000吨建设项目。本项目总投资500万元，环保投资25万元，占总投资的5%。 二、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。选址及平面布局基本合理。同时，本项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司的B栋厂房进行生产。根据《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》（2008年3月），园区选址在湘阴县城的南边，规划总用地约436公顷。 产业定位：三主（发展食品加工业、电子信息、机械制造）三辅（建材装饰、轻纺服装和传统基础产业）形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。 本项目位于新华路东侧，健铭大道南侧，用地性质为二类工业用地。本项目主要利用PE、ABS、PC、PA等为原料，建设汽车改性塑料颗粒制造项目，其主要产品为汽车用改性塑料颗粒。项目属于与本园产业定位相关的企业技术研发机构，与传统产业区内已建设的企业性质无冲突，符合湘阴工业园产业定位性质和二类工业用地要求。项目周边均为湖南湘阴工业园区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小。因此，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 本项目租赁湖南百尔泰克生物科技有限公司厂房及办公楼进行生产，整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目厂区四周设置合理，能够起到滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 三、环境质量现状评价结论 根据2018年湘阴县环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。湘江水质较好，湘江洋沙湖断面及乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 四、施工期环境影响 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南湘阴工业园新华路东侧，健铭大道南侧，项目地现为已建设厂房，故本项目不需进行土建工程，只需进行简单的生产设备及环保设施等工程的设备安装。随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 五、营运期环境影响 （1）废水：本项目循环冷却水经循环沉淀池循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。 - （2）废气：项目投料工段产生的颗粒物通过加强车间机械通风进行无组织排放，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中企业边界大气污染物浓度限值；项目破碎工段产生的颗粒物经集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中大气污染排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值；项目熔融挤出工段产生的VOCs经集气罩+UV光解+活性炭处理后与处理破碎废气15m排气筒统一排放，VOCs参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5中非甲烷总烃的大气污染排放限值及表9中非甲烷总烃的企业边界大气污染物浓度限值。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目四周厂界噪声昼间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 （4）固体废弃物：本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、沉淀池沉渣、不合格产品、除尘器收集到的粉尘、废包装袋等一般固废和废活性炭、含油抹布、废UV灯管等危险废物；本项目产生的员工生活垃圾、沉淀池沉渣及含油抹布经收集后，交由环卫部门处理。除尘器收集到的粉尘及不合格产品回用于生产。项目生产过程中的废包装袋收集后交由物资公司回收处理，废活性炭、废UV灯管交由有资质单位处理。 采取上述处理措施后营运期产生的固体废物不会对本项目占地范围及周边环境产生不良影响。 六、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源为火灾事故废水泄露影响周边水体水质，污染环境。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 七、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经园区污水管网进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs。 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. CODcr; 0.102; /. NH3-N; 0.009; /. VOCs; 0.862; 0.9. 颗粒物; 0.277; /. 八、环评总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址不违反园区发展规划，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的影响。 （3）加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在厂区长期堆存。 （4）定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日