建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境	11

3、环境质量状况	15

4、评价适用标准	20

5、建设项目工程分析	22

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

7、环境影响分析	31

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9、结论与建议	56

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 液化气分装建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县湘蓝燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚阁 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 姚四清 |
| 通讯地址 | 湘阴县樟树镇柳庄村九组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874024989 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | / |
| 建设地点 | 湘阴县樟树镇柳庄村九组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C4512液化石油气生产和供应业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 11866.7 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中环保投资(万元) |  | 34.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.9% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |  |  |
| 中心坐标 | 东经112°52'44.11"、北纬28°32'15.82" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 液化石油气作为一种清洁燃料，替代燃煤为主的传统生活能源，可有效改善居民燃煤对大气环境的污染。液化石油气的应用具有不受管道限制、造价低、见效快、供应灵活的优势，随着城市化进程的加快，远离天然气管网的城市周边地区、中小城镇、广大农村对这一清洁能源的需求不断增加。故建设方在湘阴县城南片区建设了樟树、长兴两个液化气分装站，以供应该区域内的居民生活以及餐饮业的需要。 根据湘阴县人民政府办公室关于印发《湘阴县城镇燃气市场整治工作实施方案》的通知，“（一）整合规范燃气站点。根据《湘阴县燃气发展规划》（2017-2030），在2019年9月底前，将全县现有的22个瓶装液化气经营站点整合为8个，新建回迁管道天然气站3个。瓶装液化气经营站点方面：将城南片区樟树、静河、长兴3个气站整合为1个规划站”，其中，静河气站不属于本项目建设方所有，且静河气站的建设方决定不再进行生产，故湘阴县湘蓝燃气有限公司（以下简称“建设单位”）将樟树、长兴气站关闭，拟在湘阴县樟树镇柳庄村九组建设“液化气分装项目”，建设储存规模为150m3（3个50m3的储罐），年供应液化石油气1000吨。项目总占地面积为11866.7m2，其中装置区占地面积为2876.4m2，建筑面积843.8m2。总投资约500万元，环保投资34.5万元。 本项目液化石油气由专用槽车将外购液化石油气运输至本项目储罐内，然后分装到用户的钢瓶内，整个过程为单纯的分装过程。项目所采用的工艺技术成熟稳定，为同类企业广泛采用，不涉及化学反应，均为物理过程。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“四十、社会事业与服务业”中的“124、加油、加气站”中的“新建”类别，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月07日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月； （18）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号），2019年6月26日； （19）《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》（湘环发[2018]11号），2018年9月21日； （20）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）； （22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）； （23）《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)，2006年11月1日实施； （24）关于印发《湘阴县城镇燃气市场整治工作实施方案》的通知，湘阴政办发[2018]6号。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。 三、建设内容及规模 项目名称：液化气分装建设项目； 建设单位：湘阴县湘蓝燃气有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湘阴县樟树镇柳庄村九组； 占地面积：总占地面积为11866.7m2，其中装置区占地面积为2876.4m2 建筑面积：843.8m2 项目投资：500万元，其中环保投资34.5万元。 1、本项目占地及建筑规模 本项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，总占地面积为11866.7m2，其中装置区占地面积为2876.4m2，建筑面积843.8m2，并配套建设给排水、供配电、绿化、道路等工程。本项目地理位置及周边环境现状详见附图。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 罐区; 砼结构，建筑面积408m2; 布设3个50m3的地埋式卧式储罐，1个50m3的地埋式卧式残液罐; 新建. 充装车间和压缩机房; 框架结构，建筑面积116m2; 包括充装台、灌瓶间以及瓶库; 新建. 辅助工程; 配电间; 框架结构，建筑面积36m2; /; 新建. 发电机间; 框架结构，建筑面积27m2; 布设1台柴油发电机; 新建. 消防泵房; 框架结构，建筑面积30m2; /; 新建. 办公生活区; 框架结构，建筑面积226.8m2; 含值班室、办公室等; 新建. 装卸区; 硬化面积636m2，不发火花地面; 新建. 辅助区地坪; 硬化面积300m2; 新建. 消防水池; 规格为60m*18m*3m，容积约3240m3，位于项目装置区北部; 租赁. 公用工程; 供电; 当地供电系统供给; 依托. 给水; 生活用水：自来水管网供给. 环保工程; 废气治理设施; VOCs; 无组织排放; 新建. 食堂油烟; 抽油烟机; 新建. 废水治理设施; 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥; 新建. 事故应急池（40m3），位于厂区地势较低处，消防水池旁，收集消防废水，并对其进行预处理，由槽车将其运往污水处理厂处理。; 新建. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减; 新建. 固废治理设施; 垃圾桶; 交由环卫部门定期清运; 依托. 危险废物暂存间; 位于灌装间东北角，10m2; 新建. 2、产品方案 本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2 产品清单 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 液化气; 1000t/a; 约66667瓶液化气. 合计; 1000t/a; /. 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数10人，均就近招募，提供食宿，项目年工作时间为365d，8小时工作制。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 年耗量（t）; 来源. 1; 主料; 液化石油气; 1000; 中国石化. 2; 能耗; 水; 529.25m3/a; 自来水管网. 3; 电; 5万kwh/a; 当地电网供给. 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： 液化石油气：液化石油气是石油产品之一。英文名称Liquefied petroleum gas，简称LPG。是由炼油厂或天然气（包括油田伴生气）加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性液体。LPG是碳氢化合物的混合物，其主要成分包括：丙烷（C3H8）、丙烯（C3H6）、丁烷（C4H10）、丁烯（C4H8）和丁二烯（C4H6），同时还含有少量的甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、戊烷（C5H12）等成分。从不同生产过程中得到的液化石油气，其组成有所差异。在常压下，LPG的液体密度为580kg/m3，气态密度为2.35kg/m3（因组分不同而略有差异），在常压条件下，液化石油气C3、C4成分的沸点都低于常温，容易汽化为气体，由于C5以上成分的沸点较高，在C3、C4等汽化后仍以液态残留在容器之中，因此称为残液。LPG具有易燃烧、易气化、易膨胀、易爆炸等性质。 LPG易燃烧，LPG属于一级可燃气体，比煤气(一氧化碳)、汽油等物质更易燃。其热值大于15605.5千焦/公斤(91272千焦/立方米)，火焰温度高达2120℃。 LPG易气化，液化石油气在常温常压下为气态，它是在低温或高压的条件下被压缩液化成液态，储存在耐压容器中。液态液化石油气在常压(1个大气压)下的沸点为-42.1-0.5℃即液体开始沸腾气化时的温度。因此，液态液化石油气在常温常压下极易气化。1升液体可气化为250-300升气体。气态液化石油气的相对密度为空气的1.5倍-2.0倍。由于它比空气重，因而不易扩散掉，能长时间剥浮在地面或流向低洼处积聚。因此，在储存，灌瓶、运输、使用液化石油气的过程中，一旦发生液体泄漏就极易酿成大面积的火灾或爆炸事故。 LPG易膨胀，储存在容器内的LPG，在一定的温度和饱和蒸气压下是处于气液共存的平衡状态。随着温度的升高，液态体积会不断膨胀，气态压力也会不断增大。大约温度每升高1℃，体积膨胀0.3-0.4％，气压增大约19.6～29.4千帕。温度越高则体积膨胀得越厉害，气压也增得越大。根据LPG的这一物理特性，国家规定按照纯丙烷在48℃时的饱和蒸气压确定钢瓶的设计压力为1568千帕，按照液态纯丙烷在60℃时刚好充满整个钢瓶来设计钢瓶的内容积。并规定钢瓶的灌瓶量每升不大于0.42公斤。若按规定的灌瓶量灌瓶，在常温下，液态体积大约只占据钢瓶内容积的85％，还留有15％的气态空间供液态受热膨胀。在正常情况下环境温度不会超过48℃，钢瓶是不可能爆炸的。 LPG易爆炸，在空气中体积浓度爆炸极限约为1.5％～9.5％，最小点火能量低于0.3毫焦耳，燃烧热值为92092～121390千焦/立方米。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 卧式储罐; 50m3; 台; 3. 2; 卧式残液罐; 50m3; 台; 1. 3; 液化石油气泵; YQ15-5; 台; 2. 4; 压缩机; /; 台; 2. 5; 电子秤; /; 台; 2. 6; 柴油发电机; /; 台; 1. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，临近县道046，交通较为便捷。 （2）供电：本项目电能由当地供电电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电，配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过配电间将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力及照明负荷供电。并自备一台柴油发电机。 （3）供水：本项目生活用水由自来水管网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。厂区雨水通过雨水管渠收集后进入项目消防水池；员工产生的少量生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 （5）消防：本项目严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求建设。本项目设计3240m3消防水池，并配套建设消防泵房。站区四周及分区隔离围墙之间设高度不低于2米的非燃烧实体围墙。地下储罐宜设置在钢筋混凝土槽内，槽内应填充干砂。储罐罐顶与槽盖内壁净距不宜小于0.4米；各储罐之间宜设置隔墙，储罐与隔墙和槽壁之间的净距不宜小于0.9米。罐区四周设置高度为1米的非燃烧实体围墙。生产区和罐区做不发火地坪。 （6）防雷设计：按照第二类“工业建筑物和构筑物”进行设计，具体应符合《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）要求。储罐必须进行防雷接地，接地点不少于两处，接地电阻为10Ω。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为液化石油气充装，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，根据湘阴县城乡规划局对本项目所在地地块的规划设计条件通知书，用地性质为供燃气用地。选址充分利用闲置土地。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所在地给供电条件较好。本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小。 经现场勘查，项目所在地外环境关系如下：北面为农田，过农田有居民7户（距离为117米）；东北面有居民1户（距离为75米）；东面相邻046县道，过县道有居民2户（距离为55米，距储罐最近距离为98米）；东南面有居民5户（距离为126米）；西南面为林地，过林地有居民3户（距离为86米）；西面为林地，过林地有居民2户（距离为152米）。 根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）：8.3.7液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外建、构筑物的防火间距不应小于下表的规定。 表1-5 液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外建、构筑物的防火间距 名称 单罐容积 间距（m） 总容积; ≤50m3; 50-200m3; 200-500m3; 500-1000m3; 1000-2500m3; 2500-5000m3; ＞5000m3. ≤20m3; ≤50m3; ≤100m3; ≤200m3; ≤400m3; ≤1000m3. 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）; 60; 70; 90; 120; 150; 180; 200. 工业企业（最外侧建、构筑物外墙）; 60; 70; 90; 120; 150; 180; 200. 铁路（中心线）; 国家线; 60; 70; 70; 80; 80; 100; 100. 企业用线; 25; 30; 30; 35; 35; 40; 40. 公路（路边）; 高速、Ⅰ、Ⅱ级; 20; 25; 30. Ⅲ、Ⅳ级; 15; 20; 25. 架空电力线路（中心线）; 1.5倍杆高; 1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线应大于40. 架空通信线（中心线）; Ⅰ、Ⅱ级; 30; 40. Ⅲ、Ⅳ级; 1.5倍杆高. 办公生活建筑; 40; 45; 50; 55; 65; 75; 100. 灌瓶间、瓶库、压缩机、仪表室、值班室; 18; 20; 22; 25; 30; 40; 50. 围墙; 15; 20. 备注：1、防火间距应按总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。2、居住地、村镇是指1000人或300户以上者。与零星民用建筑的防火间距可按上表的办公、生活等建筑执行。3、地下储罐单容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3，其防火间距可按本表减少50%。 根据上表，同时根据本项目外环境关系及平面布置图计算，由于本项目储罐为地下储罐，且单容积小于或等于50m3，总容积小于或等于400m3，其防火间距按上表减少50%。项目罐区距离民房最近约98米（＞25.5米），储罐距离046县道73米（＞10米）。因此，项目选址满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的要求。 因此，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 根据工艺流程要求，参照《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)及国家有关规范规定，项目按功能进行分区。本项目出入口设在场地东面和南面，连接046县道。本项目场区按照功能分为储罐区、办公生活区和辅助区。 储罐区为地下储罐，位于整个生产区西侧，远离东侧民房，同时在厂区西侧设置有大量绿化林地，作为隔离带。办公生活区紧邻厂区东侧边界，辅助区设置于厂区北侧，包括配电间、消防泵房及消防水池(容积3240m3)。本项目地下储罐区包括50m3储罐3台，50m3残液罐1台，储罐区距办公用房36m，能满足《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)中储罐区至办公生活建筑＞25.5m的要求。灌瓶间距办公用房20.5m，距厂界围墙最近距离为12.7m，能满足《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)中储罐区至罐瓶间和瓶库≥10m，以及储罐区至围墙≥7.5m的要求。本项目运输车辆从东侧大门进出，可减少对罐区的干扰，有利于消防安全。 因此，本项目平面布局合理。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，不属于湘阴县生态保护红线范围，具体位置见附图。 根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域地表水、声质量现状均满足相关环境质量标准，项目所在地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属液化气分装项目，本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源和液化气资源，用水、用电均依托当地公用工程，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目位于湘阴县樟树镇，符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 表1-6 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，不属于生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源和资源，项目主要能源为电力，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求. 负面清单; 本项目位于湘阴县樟树镇，符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。. |
| 原项目有关的遗留问题及处置措施： 本项目所在地现为平地，经城乡规划局同意，项目用地性质为供燃气用地。本项目并未投入生产运营，故不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南接长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。 2、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 3、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米，其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米，枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米，年可开采量为3.29亿立方米，县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 流经湘阴县城区的白水江为湘江（南洞庭湖）的一级支流，在湘阴县文星镇氮肥厂处汇入湘江东支，流域面积176km2，河长370km，河道坡降1.25‰。河床高程25.6～26.83m，平均坡降0.25％。平均河宽107m，最宽131.3m，最窄95.8m，常年水面宽65．1～98.8m。洪水水面比降受湘江东支水位顶托影响而变化。平均淤积宽度42．4m，淤积厚度1.68m。 4、气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 全年无霜期 274天。 5、植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场勘查情况来看，本项目评价区域范围内未发现珍稀动植物物种。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 不知名水塘; 一般农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气质量现状 根据2017年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 9.2727; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62.7273; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47.7273; 35; 0.3636; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.7727; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 97.4545; 160; 0; 达标. 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.0909; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.5455; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.2727; 35; 0.1506; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9363; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.1818; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 对于TVOC，本环评委托湖南汨江检测有限公司于2019年7月8日～7月14日对周边区域现状监测的数据。 - 监测点位：G1项目所在地下风向126m处居民所在地；G2项目所在地下风向596m处居民所在地。 （2）监测因子：TVOC。 （3）监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。 表3-3 检测数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; TVOC. G1; 浓度范围; 0.0311-0.235. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. G2; 浓度范围; 0.234-0.476. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; TVOC为八小时值; 0.6. 由上表3-3可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 - 地表水环境质量现状 本项目主要地表水环境为项目西侧的不知名水塘，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本评价委托湖南汨江检测有限公司于2019年7月8日-9日对其进行监测。 （1）监测布点：W1项目西侧222米处的不知名水塘。 （2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、动植物油、挥发酚、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-4。 表3-4 监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测项目; 07月8日; 07月9日; 标准值; 是否达标. W1; pH; 6.98; 6.95; 6～9; 是. 化学需氧量; 19; 18; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 1.4; 1.4; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.302; 0.407; ≤1.0; 是. 总磷; 0.05; 0.06; ≤0.2; 是. 总氮; 0.55; 0.67; ≤1.0; 是. 挥发酚; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.005; 是. 动植物油; 0.03; 0.03; /; /. 石油类; 0.05; 0.04; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 2400; 2400; ≤10000个/L; 是. 监测结果表明，项目西侧222米处的不知名水塘的各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“182、加油、加气站”中的“全部”，属于加气站，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此且本项目不进行地下水评价。 - 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南汨江检测有限公司于2019年7月8日～9日对本项目四周环境噪声现状监测数据，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. 1; 项目东厂界1m处; 7月8日; 52.2; 41.8. 7月9日; 52.3; 41.7. 2; 项目南厂界1m处; 7月8日; 50.1; 40.2. 项目厂界东1m处; 7月9日; 49.9; 40.6. 3; 项目西厂界1m处; 7月8日; 49.8; 39.8. 项目厂界东1m处; 7月9日; 49.7; 39.4. 4; 项目北厂界1m处; 7月8日; 50.2; 40.3. 7月9日; 50.1; 40.4. 标准; 60; 50. 根据表3-5的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 五、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价。 - 六、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域为平地，周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 洪家冲居民; 112.885337; 28.534281; 居民; 2户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东面; 55. 洪家冲居民; 112.885771; 28.533282; 5户; 东南面; 126. 洪家冲居民; 112.883551; 28.33282; 3户; 西南面; 86. 洪家冲居民; 112.882134; 28.534479; 2户; 西面; 152. 洪家冲居民; 112.880938; 28.535822; 20户; 西北面; 290. 洪家冲居民; 112.883492; 28.535605; 7户; 北面; 117. 洪家冲居民; 112.884854; 28.535332; 1户; 东北面; 75. 洪家冲居民; 112.888641; 28.536331; 14户; 东北面; 363. X坐标为居民所在地经度，Y坐标为居民所在地纬度。. 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 洪家冲居民; 东面; 55; 2户; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 东南面; 126; 5户. 西南面; 86; 3户. 西面; 152; 2户. 北面; 117; 7户. 东北面; 75; 1户. 水环境; 不知名水塘; 西面; 222; 农灌、渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 不知名水塘; 东南面; 230; 农灌、渔业用水. 生态环境; 评价范围内生态环境（如：林地、农田等）; 不受项目建设影响. 图3-1 环境保护目标示意图

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. TVOC; /; /; 600. - （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; NH3-N. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 总磷; 石油类; 挥发酚; 阴离子表面活性剂. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.2. 总氮; 粪大肠菌群（个/L）; 动植物油; /. ≤1.0; ≤10000; /; /. - （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - （1）废气：本项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；营运期VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级标准和无组织排放监控浓度限值；根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。 表4-4 大气污染物排放执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; VOCs; 120; 4.0. 3; 二氧化硫; 550; 0.4. 4; 氮氧化物; 240; 0.12. 表4-5 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0. - （2）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 标准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、备用柴油发电机尾气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）、食堂油烟，烟尘、食堂油烟不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs、二氧化硫、氮氧化物。 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. CODcr; 0.127; /. NH3-N; 0.013; /. VOCs; 0.24; 0.3. 二氧化硫; 0.00266; 0.1. 氮氧化物; 0.00347; 0.1. 颗粒物; 0.00037; /. |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 二、营运期 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-2。 备注：G—废气，N—噪声。 图5-2 工艺流程图 工艺流程简述： （1）接卸 外购的液化石油气，用罐车将液化石油气运至气站的卸车场，开动压缩机抽出储罐中的气态，并压入卸液的罐车中，使储罐中的压力下降，罐车内压力升高，从而使罐车同储罐之间形成一定的压差，使得罐车中的液化石油气借此压力送到储罐中去，液化石油气送完后，又用压缩机将罐车中的液化石油蒸汽抽回至储罐。或者用安装在液态液化气管道上的泵，将罐车中的液化石油气抽入贮罐，在卸液过程中，气相管相互连通，起平衡管的作用。 （2）储存 在液化石油气储罐中承压储存保管，本项目有3个50m3的卧式储罐。 （3）液化气罐充装 各液化气销售点的空标准钢瓶通过汽车运输至项目地内。首先对钢瓶进行初步检査，初检不合格的钢瓶送至专业部门进行进一步检验，进一步检验不合格的钢瓶送回钢瓶生产厂家，合格的钢瓶留在站内进行液化气充装。充装前将钢瓶内残余液倒至残液罐，并将钢瓶送入充装台进行半自动充装，充装完成的钢瓶进行人工封口，经过检验合格（主要为目测检验和称重）后由汽车运输至各销售点销售。 （4）残液回收 空钢瓶运至站内，首先经过检査，合格后要进行倒残。倒残时将软管连至钢瓶出入口，打开压缩机气相出口，利用压缩机向钢瓶内加压至0.2-0.3Mpa，然后关闭压缩机气相出口阀，将钢瓶翻转，再打开液相出口阀，这样钢瓶内的残液就在压力的驱动下，钢瓶灌装的残液通过管道输送至储罐区的残液罐。残液罐收集的残液由具有危险废物处理资质的单位回收处理。 本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表5-1 本项目营运期污染环节 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废气; 液化气装卸、灌装、抽残等工序; VOCs; 无组织排放. 食堂油烟; 油烟; 抽油烟机. 备用柴油发电机燃油废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等; 无组织排放. 废水; 生活污水; CODcr、SS、NH3-N等; 化粪池处理后用于周边农田施肥. 噪声; 生产噪声; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 生活过程; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. 生产过程; 含油废抹布. 废钢瓶; 交由有资质的单位处理. 残液. 三、水平衡图 项目营运期主要用水为生活用水。 （1）生活用水 项目职工10人，提供伙食住宿，年工作365天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为1.45m3/d（529.25m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.16m3/d（423.4m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 图5-3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a）

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目施工期的主要环境问题是施工噪声、扬尘、施工车辆尾气、建筑垃圾、弃土弃渣、施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 1、废气 扬尘：本项目施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为土地平整、建筑物基础开挖、地基处理施工过程开挖的土方堆放造成；水泥、砂石、混凝土、土石方等如运输、装卸、仓库储存方式不当，也可能产生扬尘。评价要求施工方必须做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于4m/s时应停止挖、填土方作业；在连续晴天、起风的情况下，对弃土表面洒水；土石方运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆必须加盖苫布，防止运输过程中洒落，减轻对沿线环境空气的影响；施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。 尾气：施工期间车辆运输建筑原材料、施工设备等均会产生尾气，主要污染物为CO、NOX。 2、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标1600L/m2，项目本次施工建筑面积约为843.8m2，排污系数按80%，则施工废水排放量约为1080.064m3。类比建筑工地废水水质，SS约300mg/L，石油类在6~10mg/L之间。需在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部用作施工用水，不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员10人计，生活用水量按100L/人·d，则生活用水量为1t/d，施工时间按3个月计，施工期生活用水总量为90t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.8t/d，施工期总排放量为72t。主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L。本环评要求施工单位建立临时化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田、绿化带施肥。 3、噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及弃土弃渣等。 施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，则将产生建筑垃圾13.5t。 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员10名，则共产生生活垃圾5kg/d。 本项目土方开挖量约5753m3，地表绿化等需回填土方量约5000m3，剩余弃土余泥753m3，对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。剩余弃土由政府指定的车辆运输到指定的弃土场进行消纳。 5、水土流失 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目建设扰动地面面积2876.4m2。扰动地表造成的水土流失量公式如下：Q=A×E×S×T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，本项目取7.0； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2·a），本项目取500t/km2·a。 项目工程施工期为6个月，经计算，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为5t。 - 营运期污染工序 本项目污染工序的内容以及产污系数可类比《洛阳利君达液化气有限公司液化气站项目竣工环境保护验收监测报告》，2017年10月委托北京华夏博信环境咨询有限公司编制完成了《洛阳利君达液化气有限公司液化气站项目环境影响报告表》。2017年10月27日洛阳市吉利区环境保护局以洛吉环审[2017]19号文进行了批复，并已组织进行了自主验收。 其部分工艺流程为卸液，储存，充装，检验，出站。同时该项目原辅料为液化石油气；该项目主要产生的污染物为：大气污染物为液化气卸车、钢瓶充装及倒残液过程中逸散的VOCs（非甲烷总烃）和备用发电机废气；项目无生产废水产生，废水为生活污水；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为生活垃圾等一般固废以及液化气钢瓶、残液等危险固废；该项目污防措施为：项目生活污水经过厂区预处理后用于周边农田施肥；VOCs（非甲烷总烃）、备用发电机废气无组织逸散；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。 《洛阳利君达液化气有限公司液化气站项目竣工环境保护验收监测报告》与本项目的部分生产工艺、原辅材料、污染防治措施相似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。 1、水污染物 项目营运期主要废水为生活污水。 （1）生活污水 生活用水量为1.45m3/d（529.25m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.16m3/d（423.4m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 表5-2 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源; 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施. 生活污水（423.4m3/a）; CODcr; 300; 0.127; 经化粪池处理后用于周边农田施肥. NH3-N; 30; 0.013. 2、大气污染物 项目废气主要为液化气装卸、灌装、抽残等工序产生的VOCs、备用发电机废气、食堂油烟。 （1）液化气装卸、灌装、抽残等工序产生的VOCs 本项目生产过程中产生的废气主要来源于液化气装卸、灌装、抽残等工序造成液化石油气以气态形式逸出进入大气环境，为无组织排放废气从而引起对大气环境的污染。根据类比同类项目，VOCs的产排污系数为0.24kg/t销售量计算，本项目年供应液化气1000吨，则本项目VOCs的产生量为0.24t/a，无组织排放，则本项目VOCs的排放量为0.24t/a，0.082kg/h。 （2）备用发电机废气 项目备用的柴油发电机运行时会产生SO2、NOx、PM10等污染物，年运行时间约60小时，柴油发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg），项目发电机功率为100KW，则年柴油消耗量约：1188kg。参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年8月版）有关燃料的污染物排放因子，计算得到备用发电机废气排放源强见表5-3。 表5-3 备用发电机废气污染物源强表 燃气 类别; 年用量（kg/a）; 污染产生情况. 污染物; 排污系数（kg/t油）; 产生量（kg/a）. 轻质 柴油; 1188; SO2; 2.24; 2.66. NOX; 2.92; 3.47. PM10; 0.31; 0.37. （3）食堂油烟 本项目有10名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.095kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装抽烟烟机（其风量不小于2000Nm3/h）对油烟废气进行处理后，通过烟囱高于屋顶排放。预计排放浓度为0.75mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 3、噪声 本项目运营期噪声主要来源于压缩机、液化石油气泵等设备，噪声源强为80~85dB（A），其中主要噪声源及设备见下表5-4。 表5-4 主要噪声源及设备 序号; 设备; 数量; 单机噪声 dB（A）; 工作方式. 1; 卧式储罐; 3台; /; 连续. 2; 卧式残液罐; 1台; /; 连续. 3; 液化石油气泵; 2台; 80; 连续. 4; 压缩机; 2台; 85; 连续. 5; 电子秤; 2台; /; /. 6; 柴油发电机; 1台; 85; 间断. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾等一般固废和废钢瓶、残液、废含油抹布等危险废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，年工作天数为365天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.825t/a。 ②废含油抹布：本项目所有生产设备均无需清洗，需要清洁的地方均利用抹布清理，会产生含油废抹布，根据建设单位提供资料，年产生量为0.03t/a，由于其量极小，且根据《国家危险废物名录》（2016年）危废豁免清单，其属于全程豁免类，故含油废抹布与生活垃圾一并处理。 ③废钢瓶：由于充装液化气的钢瓶有使用年限，一般四年送检一次，八年淘汰，根据类比同类项目，废钢瓶产生量大约为200个/a，由于钢瓶内会含有少量残液，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。交由有资质的单位进行处理。 ④残液：钢瓶中的残液通过倒残装置，将残液转移至残液罐暂存，定期将残液罐中的液化石油气残液，通过卸车作业的反过程，转移至汽车槽车，残液产生量为1.09t/a，残液属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-007-09。交由有资质的单位进行处理。 表5-5 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.825t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 含油废抹布; 0.03t/a; 危险废物. 3; 废钢瓶，分类编号为HW49; 200个/a; 危险废物，代码为900-041-49; 交由有资质的单位处理. 4; 残液，分类编号为HW09; 1.09t/a; 危险废物，代码为900-007-09.

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 装卸、充装、抽残工段 | VOCs | 无组织 | 0.24t/a、0.082kg/h |  | 0.24t/a、0.082kg/h |
|  | 备用发电机 | 颗粒物 | 无组织 | 0.00037t/a、0.006kg/h |  | 0.00037t/a、0.006kg/h |
|  |  | 二氧化硫 | 无组织 | 0.00266t/a、0.044kg/h |  | 0.00266t/a、0.044kg/h |
|  |  | 氮氧化物 | 无组织 | 0.00347t/a、0.058kg/h |  | 0.00347t/a、0.058kg/h |
|  | 食堂 | 油烟 | 无组织 | 1.095kg/a、0.75mg/m3 |  | 1.095kg/a、0.75mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 423.4m3/a |  | / |
|  |  | CODcr |  | 300mg/l | 0.127t/a | / |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/l | 0.013t/a | / |
| 固体污染物 | 整个厂区 | 一般固废 | 生活垃圾 | 1.825t/a |  | 交由环卫部门处理 |
|  |  | 危险废物 | 含油废抹布 | 0.03t/a |  |  |
|  |  |  | 废钢瓶，分类编号为HW49 | 200个/a |  | 交由有资质的单位处理 |
|  |  |  | 残液，分类编号为HW09 | 1.09t/a |  |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 设备的运行噪声 |  | 80-85[dB(A)] |  | 2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。 一、施工期大气环境影响预测与分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 根据住建部门要求的施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。废气污染控制措施如下： ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。 ③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。 ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 二、施工期水环境影响预测与分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经临时沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后用于周边农田、绿化带施肥。 水污染控制措施： ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 ②做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 三、施工期噪声影响预测与分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机），表7-1为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表7-1 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 96; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 50; 46; 44. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 载重车; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 39; 37. 冲击机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 混凝土输送泵; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。项目施工区最近的声环境敏感点为东面居民点，距离施工区边界最近距离为55m，施工噪声对其影响有一定的影响。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 四、施工期固体废物影响预测与分析 施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城镇垃圾处理场，对周边环境影响较小。 固体废物污染防治措施： ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施； ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 ④主体工程开挖产生的少量土方集中临时堆放于建筑物周边空隙地用于后期绿化用土，无需土方外运，土方临时堆放场应采取覆盖措施。 五、施工期生态影响 （1）生态环境影响 据现场调查，项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，项目所在地现为平地，需新建厂房。建设地不属于生态环境敏感地区，没有受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下2个方面： ①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。 ②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，受雨水冲刷极易产生大的水土流失。 （2）水土流失防治措施 在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治： ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围； ②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失； ③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工； ④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划； ⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 营运期环境影响分析： 一、水环境质量影响分析 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。因此，本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水 本项目生活污水排放量约为1.16m3/d（423.4m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 3、可行性分析 a、生活污水处理可行性：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为423.4t/a。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。农田用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥1.92亩农田，而本项目周边农田数量较多，可完全消纳本项目产生的废水。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-2。 表7-2 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr氨氮等; 农田利用; /; 01; 化粪池; 生化; /; /; /. 二、环境空气质量影响分析 项目废气主要为液化气装卸、灌装、抽残等工序产生的VOCs、备用发电机废气、食堂油烟。 1、大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-3。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1 ≤ Pmax﹤10%. 三级; Pmax﹤1%. 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物作为预测因子。 表7-4 废气源强及预测参数 污染物 名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 面源长度m; 面源宽度m; 排放高度m. 颗粒物; 无组织; /; 0.00037; /; 0.00037; 41.2; 13.5; 6. 二氧化硫; 无组织; /; 0.00266; /; 0.00266; 41.2; 13.5; 6. 氮氧化物; 无组织; /; 0.00347; /; 0.00347; 41.2; 13.5; 6. VOCs; 无组织; /; 0.24; /; 0.24; 41.2; 32.5; 6. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选型时）; 78. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -14.7. 土地利用类型; 供燃气用地. 区域湿度条件; 中等湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-6 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y. /; 单位; /; /; m; m; m; °; m; h; /; kg/h. 灌装区及储罐区; 数据; 112.883953; 28.534401; 62; 41.2; 32.5; 5; 6; 2920; 正常排放; VOCs; 0.082. 辅助区; 数据; 112.884505; 28.534462; 62; 41.2; 13.5; 5; 6; 60; 正常排放; 颗粒物; 0.006. SO2; 0.044. NOX; 0.058. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-7 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准 （μg/m3）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; Pmax （%）; D10% （m）. 灌装区及储罐区; 面源; VOCs; 1200; 33.94; 93; 2.83; 6.28; /. 辅助区; 面源; 颗粒物; 900; 3.247; 81; 0.36; /. 面源; SO2; 500; 23.81; 81; 4.76; /. 面源; NOX; 250; 31.39; 81; 6.28. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。 根据估算结果可知，本项目最大占标率为6.28，根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 辅助区; 颗粒物; 车间通风; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值; 1000; 0.00037. 2; /; SO2; 车间通风; 400; 0.00266. 3; /; NOX; 车间通风; 120; 0.00347. 4; /; 灌装区及储罐区; VOCs; 车间通风; 4000; 0.24. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.00037. SO2; 0.00266. NOX; 0.00347. VOCs; 0.24. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00037. 2; SO2; 0.00266. 3; NOX; 0.00347. 4; VOCs; 0.24. - 可行性分析 （1）本项目液化气装卸、灌装、抽残等工序产生的VOCs无组织排放。 由于液化石油气在装卸、灌瓶、抽残等工作在密闭的系统内完成，故正常情况下，泄露的液化气极少。根据工程分析，项目VOCs年排放量为0.24t/a，同时根据上文预测分析，其最大落地浓度为0.3394mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（4.0mg/m3）。 （2）本项目备用发电机废气无组织排放。 由于本项目发电机仅在当地供电系统停止供电时使用，使用时间较短。根据工程分析，颗粒物排放量为0.00037t/a，二氧化硫排放量为0.00266t/a，氮氧化物排放量为0.00347t/a，且根据上文预测分析可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度分别为0.003247mg/m3、0.02381mg/m3、0.03139mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（颗粒物1.0mg/m3、二氧化硫0.4mg/m3、氮氧化物0.12mg/m3）。 （3）食堂油烟 本项目油烟产生量为1.095kg/a。安装抽烟烟机（其风量不小于2000Nm3/h）对油烟废气进行处理后，通过烟囱高于屋顶排放。预计排放浓度为0.75mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 三、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为80~85dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-10示。 表7-10 主要声源及控制方案 序号; 设备; 数量; 单机噪声 dB（A）; 工作方式. 1; 卧式储罐; 3台; /; 连续. 2; 卧式残液罐; 1台; /; 连续. 3; 液化石油气泵; 2台; 80; 连续. 4; 压缩机; 2台; 85; 连续. 5; 电子秤; 2台; /; /. 6; 柴油发电机; 1台; 85; 间断. （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Li 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表7-11： 表7-11 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值（预测值）. 昼间; 夜间. 1; 东场界; 1m; 52.2; 41.8; 52.6. 2; 南场界; 1m; 50.1; 40.2; 51.1. 3; 西场界; 1m; 49.8; 39.8; 50.1. 4; 北场界; 1m; 50.2; 40.3; 51.6. 2类标准; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）防治措施 本项目的主要噪声源为压缩机、泵等机械噪声，本项目运营过程中采取以下噪声控制措施： ①优化选型，选用低噪型设备，从声源上降噪； ②压缩机、泵安装在车间内，可利用墙体隔声，同时安装减振基座； ③加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④生产时间安排：项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间及午休时间生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 四、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾等一般固废和废活含油抹布、废钢瓶、残液等危险废物。各固体废弃物的生产情况见表7-12。 表7-12 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.825t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 含油废抹布; 0.03t/a; 危险废物. 3; 废钢瓶，分类编号为HW49; 200个/a; 危险废物，代码为900-041-49; 交由有资质的单位处理. 4; 残液，分类编号为HW09; 1.09t/a; 危险废物，代码为900-007-09. （1）危险废物处置措施 表7-13 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废钢瓶; HW49; 900-041-49; 200个; 生产过程; 固态; 钢; 烃类物质; 一年; 有毒; 由有资质的单位处理. 2; 残液; HW09; 900-007-09; 1.09t; 生产过程; 液态; 烃类物质; 烃类物质; 一年; 有毒. 项目营运过程中废钢瓶、残液属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理；本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于灌瓶间东北部，占地面积为10m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废钢瓶; HW49; 900-041-49; 灌瓶间东北部; 10; /; 20个; 一月. 残液罐; 残液; HW09; 900-007-09; 储罐区; /; 罐装; 50m3; 一年. （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾、含油抹布集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“182、加油、加气站”中的“全部”，属于加气站，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此且本项目不进行地下水评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价，且本项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。 七、环境风险分析及防范措施 1、评价依据 ①风险识别 本项目涉及风险物质主要为液化石油气。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-15确定环境风险潜势。 表7-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境高度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境高度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-16 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 液化石油气; 易燃; 易燃; 储罐; 87t; 10t; 8.7. 合计; 8.7. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=8.7，本项目危险物质数量与临界量比值Q=8.7＜10。 2、行业及生产工艺（M） 根据风险导则，项目行业及生产工艺（M）由下表确定。将M划分为（1）M>20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4。 表7-17 项目行业及生产工艺（M）值 行业; 评估依据; 分值; 本项目情况; 本项目得分. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套; 本项目不属于这一行业; 0. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套; 本项目不属于这一行业; 0. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）; 本项目不属于这一行业; 0. 其他; 设计危险物质使用、贮存的项目; 5; 液化石油气的储存; 5. a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。; 本项目合计; 5. 由上表可知，本项目行业及生产工艺为M4类。 3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。 表7-18 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量 与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 本项目Q=8.7，为M4类，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4。 （2）项目各环境要素敏感程度（E）的分级 1、大气环境 大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。 表7-19 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 本项目周边500m范围内人口总数小于500人，5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人。本项目大气环境敏感程度为E3，为环境低度敏感区。 2、地表水环境 项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。 ①地表水功能敏感性分区 地表水功能敏感性分区见下表。 表7-20 地表水功能敏感性分区 敏感性; 地表水环境敏感特征. 敏感 F1; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的. 较敏感 F2; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的. 低敏感 F3; 上述地区之外的其他地区. 本项目发生事故后，危险物质泄漏后会进入事故应急池，不会进入水体环境。因此，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3类。 ②环境敏感目标分级 地表水环境敏感目标分级见下表。 表7-21 地表水环境敏感目标分级 分级; 环境敏感目标. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域. S2; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域. S3; 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标. 本项目发生事故后，危险物质泄漏后会进入事故应急池，不会进入水体环境。因此，本项目地表水环境敏感目标分级为S3类。 ③项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。具体分级原则见下表。 表7-22 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 由上面的分析可知，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3类，环境敏感目标分级为S3类，根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度为E3。 3、地下水环境 地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。 表7-23 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 根据项目区地勘资料，项目区包气带岩土层单层厚度约为4m，渗透系数约为5.79×10-4cm/s，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D1，项目区地下水不属于集中式饮用水源等敏感区和分散式饮用水源等较敏感区，地下水功能敏感程度为不敏感G3。因此，本项目地下水环境敏感程度为E2。 综上所述，环境敏感程度为E2。 （3）环境风险潜势的划分 根据表7-15，本项目环境敏感程度为E2，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4，则环境风险潜势为II。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为三级。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为II，评价工作等级为三级。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-8，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 （1）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 本项目突发环境事件主要有液化石油气泄露、以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。 ①液化石油气泄露 液化石油气泄漏事故对大气环境造成的影响较大，液化石油气的主要成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯的混合物，对大气环境造成污染的主要是其中较轻的烃类组份，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。由于液化石油气极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。且液化石油气一旦发生泄漏，极易气化，周围降温，并结冰成霜，若接触人体，会造成冻伤。 因此，应加强储罐区的管理，做好防范措施，降低储罐区发生泄露的概率。并建议安装可燃气体报警器，一旦发现有液化石油气泄露立即关闭相应阀门或主阀，切断液化石油气来源，可避免发生液化石油气大量泄露。 ②火灾影响分析 a火灾自身的危害 根据项目周围环境情况，项目周边居民住户较多，发生火灾时对周围敏感点影响较大。但由于项目规模较小，且储罐设置为地下卧式，且按照消防规范设置了消防设施，即使发生火灾事故，其影响也限于场区内，一般情况下不会波及附近敏感点，影响范围不大。 b火灾次生环境风险 火灾事故次生环境风险主要表现为火灾燃烧产物对环境空气造成影响及灭火泡沫对地表水环境造成影响，存在大气环境风险及地表水环境风险。 本项目生产涉及的易燃物质为液化气。在大火中燃烧，转化为CO、CO2等。最终燃烧的有害物质为CO、CO2。大量的CO及CO2排放，会对大气环境产生影响，进行灭火后产生的泡沫中含有大量石油类，会对地表水环境产生影响。为防止发生火灾后消防泡沫外溢对区域地表或地下水造成污染，本项目在发生火灾等事故时会产生消防废水，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“10.2消防给水”规定：三级站消防栓用水量不应小于10L/s，连续给水时间不小于1h，则事故情况下本项目的消防用水量约为36m3，消防污水排污系数按0.8计，消防废水产生量约为28.8m3/次，其中污染物质主要有COD、SS和石油类等，本环评要求在站区内建设40m3的事故应急池。消防废水经事故应急池预处理后，用槽车将废水运往污水处理厂处理。 C、爆炸影响分析 项目主要危险、有害因素是火灾爆炸危险性，虽然该液化气分装未构成重大危险源，但本项目还是应该对站区实施实时监控，制定相应规章制度，加强对站区的监管。液化气的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量液化气的泄漏和燃烧，烃类气体将直接进入大气环境，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境、水环境及土壤环境会造成污染影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。尤其是对水体和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。除大气、水、土壤和生态影响外，事故本身及事故后加气站毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。从国内外的有关调查资料统计来看，储罐蒸汽云爆炸事故发生的概率极低，是可以采取安全管理预防的。因此，企业应把罐区的防火防爆工作放在首位，安装防爆阻隔，按消防法规落实各项防火措施和制度，确保储罐区不发生火险。 5、环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、分析结论 本项目风险潜势为II，评价工作等级为三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-24 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴县湘蓝燃气有限公司. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （湘阴）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 112°52'44.11"E; 纬度; 28°32'15.82"N. 主要危险物质分布; 液化石油气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 生产车间火灾燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响； - 消防废水未能收集后可能污染地表水和地下水。. 风险防范措施要求; ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作 失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合 理配置移动式式泡沫灭火器。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为II，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 八、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-25 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 九、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 十、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-26 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界; VOCs、粉尘、二氧化硫、氮氧化物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 固废; /; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托有检测资质的检测公司进行监测。 十一、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、备用柴油发电机尾气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）、食堂油烟，烟尘、食堂油烟不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs、二氧化硫、氮氧化物。 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. CODcr; 0.127; /. NH3-N; 0.013; /. VOCs; 0.24; 0.3. 二氧化硫; 0.00266; 0.1. 氮氧化物; 0.00347; 0.1. 颗粒物; 0.00037; /. 十二、环保投资估算 该工程总投资约500万元，其中环保投资约34.5万，环保投资约占工程总投资的6.9%，环保建设内容如表7-27所示。 表7-27 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 大气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 无组织排放; /; /. 2; VOCs; 无组织排放; /; /. 3; 油烟; 抽油烟机; 0.5; 新建. 4; 废水; 生活废水; 化粪池处理后用于周边农田施肥; 1; 新建. 5; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 依托. 6; 危险废物; 危险废物暂存间; 1; 新建. 7; 噪声; 基础减震、隔声、绿化等降噪措施; 2; 新建. 8; 风险措施; 事故应急池、水泥硬化、防渗、围堰、非燃烧实体墙、不发火地坪等; 20; 新建. 9; 施工期; 扬尘、污水、噪声、垃圾等; 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 10; 新建. 合计; 34.5; /. 十三、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-28 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大 气 污 染 物; 发电机; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 加强车间机械通风; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值. 装卸、灌装、倒残等过程; VOCs; 加强车间机械通风; 参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级标准和无组织排放监控浓度限值. 食堂; 油烟; 抽油烟机; 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值. 水污 染物; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理用于周边农田施肥. 固 体 废 物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 生产固废; 危险废物; 含油废抹布. 废钢瓶; 交由有资质单位处置. 残液. 噪 声; 机电设备; 生产设备运行产生的噪声; 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施; 厂界四周均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发电机 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 加强车间机械通风 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值 |
|  | 装卸、灌装、倒残等过程 | VOCs |  | 加强车间机械通风 | 参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级标准和无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 抽油烟机 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 |  | 化粪池处理用于周边农田施肥 |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 | 危险废物 | 含油废抹布 |  |  |
|  |  |  | 废钢瓶 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 残液 |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施 | 厂界四周均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

9、结论与建议

一、结论 一、项目概况 湘阴县湘蓝燃气有限公司位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，本项目总占地面积为11866.7m2，占地面积为2876.4m2，建筑面积为843.8m2；项目现为平地，需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。建设储存规模为150m3（3个50m3的储罐），年供应液化石油气1000吨。本项目总投资500万元，环保投资34.5万元，占总投资的6.9%。 二、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。选址及平面布局基本合理。同时，本项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。符合“三线一单”基本要求。 2、选址合理性分析 本项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，根据湘阴县城乡规划局对本项目所在地地块的规划设计条件通知书，用地性质为供燃气用地。选址充分利用闲置土地。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所在地给供电条件较好。本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小。同时根据本项目外环境关系及平面布置图计算，由于本项目储罐为地下储罐，且单容积小于或等于50m3，总容积小于或等于400m3，其防火间距按上表减少50%。项目罐区距离民房最近约98米（＞25.5米），储罐距离046县道73米（＞10米）。因此，项目选址满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的要求。 3、平面布局合理性分析 根据工艺流程要求，参照《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)及国家有关规范规定，项目按功能进行分区。本项目出入口设在场地东面和南面，连接046县道。本项目场区按照功能分为储罐区、办公生活区和辅助区。 储罐区为地下储罐，位于整个生产区西侧，远离东侧民房，同时在厂区西侧设置有大量绿化林地，作为隔离带。办公生活区紧邻厂区东侧边界，辅助区设置于厂区北侧，包括配电间、消防泵房及消防水池(容积3240m3)。本项目地下储罐区包括50m3储罐3台，50m3残液罐1台，储罐区距办公用房36m，能满足《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)中储罐区至办公生活建筑＞25.5m的要求。灌瓶间距办公用房20.5m，距厂界围墙最近距离为12.7m，能满足《城镇燃气设计规范》(GB50058-2006)中储罐区至罐瓶间和瓶库≥10m，以及储罐区至围墙≥7.5m的要求。本项目运输车辆从东侧大门进出，可减少对罐区的干扰，有利于消防安全。 因此，本项目平面布局合理。 三、环境质量现状评价结论 根据2018年湘阴县环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。项目周边地表水水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 四、施工期环境影响 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湘阴县樟树镇柳庄村九组，项目地现为平地，故本项目需进行土建工程以及主体、辅助工程等工程的设备安装。随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 五、营运期环境影响 （1）废水：本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 - （2）废气：项目装卸、灌装、倒残工段产生的VOCs通过加强车间机械通风进行无组织排放，参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级标准和无组织排放监控浓度限值；项目发电机产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值；食堂油烟通过抽油烟机对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目四周厂界噪声昼间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （4）固体废弃物：本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾等一般固废和废含油抹布、废钢瓶、残液等危险废物；本项目产生的员工生活垃圾、废含油抹布经收集后，交由环卫部门处理。废钢瓶、残液交由有资质单位处理。 采取上述处理措施后营运期产生的固体废物不会对本项目占地范围及周边环境产生不良影响。 六、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源为液化石油气泄露、火灾事故。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 七、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、备用柴油发电机尾气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）、食堂油烟，烟尘、食堂油烟不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs、二氧化硫、氮氧化物。 项目主要污染物排放总量为： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. CODcr; 0.127; /. NH3-N; 0.013; /. VOCs; 0.24; 0.3. 二氧化硫; 0.00266; 0.1. 氮氧化物; 0.00347; 0.1. 颗粒物; 0.00037; /. 八、环评总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址不违反当地发展规划，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的影响。 （3）加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在厂区长期堆存。 （4）定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日