湖南三湘和新材料有限公司年产20万平方米建筑

铝合金模板、30万吨薄抹腻子建设项目

环境影响报告表的批复

湖南三湘和新材料有限公司：

你公司《关于申请对“湖南三湘和新材料有限公司年产20万平方米建筑铝合金模板、30万吨薄抹腻子建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南三湘和新材料有限公司拟投资16000万元在湖南湘阴工业园顺天大道北侧建设年产20万平方米建筑铝合金模板、30万吨薄抹腻子建设项目，项目占地面积61331m2，环保投资267万元。该项目主要建设内容包括：1号生产车间、2号生产车间、1号成品存放间、2号成品存放间、研发中心、综合楼、传达室、设备房、危废暂存间、一级沉淀池、消防水池、泵房等。项目以铝合金、废旧铝合金模板、铝焊丝、塑粉、氩气、销钉销片为原辅材料生产铝合金模板；以水泥、粉煤灰、保水剂、引气剂、淀粉醚为主要原辅材料生产薄抹腻子。铝合金模板主要生产工艺：铝合金、切割、折弯冲压、焊接、抛丸、洗板、喷塑、烘烤、搭建成型、成品出货；薄抹腻子主要生产工艺：原辅材料配料称量、混合、成品仓、包装外售。

该项目符合国家产业政策，根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

- (一)做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；施工废水回用于洒水降尘，不外排。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化等工作。

- (二)做好营运期环境保护工作

（一）废水污染防治工作。建好雨污分流系统；洗板废水经隔油池、沉淀池处理后循环使用，不外排；地面清洗水、食堂含油废水分别经隔油池处理与生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。项目生产产生的废气主要为建筑铝合金生产线和薄抹腻子生产线产生的废气。喷塑粉尘采用集气罩+布袋除尘器收集处理、烘烤废气经集气罩+活性炭装置收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准，共用1根15米高（1#）排气筒排放；混合配料称重及卸料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理、外加剂投料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理、包装粉尘经集气罩+布袋除尘收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准共用1根15米高（2#）排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器收集处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准高空排放；车间切割粉尘、焊接烟气、抛丸粉尘采用移动式除尘器处理；厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置；边角料及焊渣收集后综合利用，布袋除尘器收集粉尘回用于生产。废活性炭、废溶剂桶、废矿物油收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（五）提高风险防范意识，加强生产、储存各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏 严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖南方瑞节能环保咨询有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年9月26日