- 一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湘阴县旭东学校项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 倪立强 |  |  |  | 联系人 | 邓仁义 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇江东路159号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974079476 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县文星镇旭东路与板桥路交汇的西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | P8331 普通初中教育 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 59973 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 17992（30%） |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 345 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2020年7月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目背景及基本情况 党中央、国务院科教兴国战略的实施为实现教育加速发展提供了根本保证，人民群众日益增长的物质文化需求为教育提供了广阔的发展空间，以知识创新为基础的世界经济新趋势，正成为教育发展的强大驱动力量。国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）明确指出要推进义务教育均衡发展，建立健全义务教育均衡发展保障机制，推进义务教育标准化建设。 2013年湘阴县人民政府发布了《湘阴县义务教育布局调整方案》，提出将义务教育布局纳入城乡总体发展规划和教育事业发展总体规划，要根据未来人口变化及经济社会发展趋势，科学规划，合理布点，统筹推进。随着新一轮乡镇区划调整改革的实施，湘阴县城镇化步伐进一步加快，文星镇常住人口和进城务工人员逐年增幅较大，义务教育阶段学位缺口逐年增加。到2017年我县城区人口已达18.6万余，进城务工人员近5万人，义务教育阶段学龄人口22053人，按小学每班不超过45人、初中每班不超过50人的部颁标准衡量，文星镇中小学现有超出部颁标准的“大班额”班级106个，有的小学平均班额达到近70人。预计到2020年文星地区中小学学位缺口将达3000个。湘阴县教育局为缓解湘阴县城中学学位压力，拟在文星镇旭东路与板桥路交汇的西北侧建设旭东学校建设项目。根据《中共湘阴县委办公室、湘阴县人民政府办公室关于下达湘阴县2019年重大建设项目计划的通知》（湘阴办发【2019】31号）文件（见附件7），本项目属于湘阴县2019年重大项目。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中国人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）“四十社会事业与服务业”中“113 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院，有化学、生物等实验室，应编制环境影响报告表”，本项目为中学建设项目，涉及化学、生物实验室，因此应编制环境影响报告表。湘阴县教育局委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、评价等级判定 （1）大气：对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，依据导则规定，三级评价项目不进行进一步预测与评价； （2）地表水：项目无废水外排，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B； （3）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险物质为盐酸、浓硫酸、硝酸等，Q值＜1，则本项目环境风险评价等级为简单分析。； （4）地下水：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，不对地下水进行分析； （5）土壤：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于Ⅳ类项目，不对土壤进行分析。 （6）生态环境：本项目用地面积为59973m2，小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）中生态评价等级划分，本项目为三级。 3、工程内容及规模 - 3.1工程简介 - 项目名称：湘阴县旭东学校项目 - 建设单位：湘阴县教育局 - （3）项目性质：新建 - （4）项目投资：15000万元 - （5）项目位置：湘阴县文星镇旭东路与板桥路交汇的西北侧 - 2.2工程内容及规模 根据建设方提供的资料以及《中小学校设计规范》（GB50099-2011）及相关技术规范的要求、规定，并结合当地的城市发展规划、旭东学校自身的发展要求以及湖南省示范性普通中小学校的建设标准，湘阴县旭东学校建成后能够容纳2250人就读，办学规模可达45个教学班（每班50人），全为全日制初中生。 项目总用地面积为59973m2，总建筑面积39756m2，建设内容主要包括新建行政楼（含计算机教室、医务室、实验室等）、教学楼（含学生教室、教室办公室等）、艺体馆、礼堂、教师宿舍、学生宿舍、食堂、运动场、绿化、安装水电气、给排水，建环保设施及其它附属工程等。 该项目建设内容及综合经济技术指标见下表1-1。 表1-1 项目综合经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备 注. 1; 用地总面积; m2; 59973. 2; 总建筑面积; m2; 39756. 2.1; 计容建筑面积; m2; 35956. 其中; 教学楼; m2; 14586. 行政楼; m2; 3500. 艺体楼; m2; 2092. 礼堂; m2; 1724. 教师宿舍; m2; 5431. 学生宿舍; m2; 5431. 食堂; m2; 3012. 门卫室; m2; 100. 配电室; 80. 2.2; 不计容建筑面积; m2; 3800. 其中; 地下车库; m2; 3800. 3; 运动场总面积; m2; 16042; 包括一个300米环形塑胶跑道和草皮足球球场、6个篮球场. 4; 绿化总面积; m2; 17992. 5; 容积率; 0.73. 6; 建筑密度; %; 19.6. 7; 绿化率; %; 30. 8; 停车位; 个; 200. 其中; 地上停车位; 个; 50. 地下停车位; 个; 150. 表1-2 项目主要工程建设内容一览表 工程内容; 规模; 备注. 主体工程; 教学楼; 建筑面积为14586m2; 4栋5F，含学生教室、教室办公室等. 行政楼; 建筑面积为3500m2; 1栋5F，含计算机教室、医务室、实验室等. 艺体楼; 建筑面积为2092m2; 1栋2F，含音乐教室、舞蹈室等. 礼堂; 建筑面积为1724m2; 1栋1F. 教师宿舍; 建筑面积为5431m2; 1栋6F. 学生宿舍; 建筑面积为5431m2; 1栋6F，分为两部分，左侧为男生宿舍，右侧为女生宿舍. 辅助工程; 食堂; 建筑面积为3012m2; 1栋2F. 门卫室; 建筑面积为100m2. 配电室; 建筑面积为80m2; 位于行政楼地下室. 公共工程; 给水; -; 市政供水管网供给。. 供电; -; 市政供电管网. 供气; 天然气; 市政天然气管网. 消防设施; -; 设置完善的消防设施. 环保工程; 油烟处置设施; -; 设置油烟净化器处理达标后经专用烟道高空排放. 实验室废气; -; 经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放. 污水处理; -; 雨水通过重力流入南侧板桥路市政雨水管网；教学楼内采用粪便污水专用管道系统，教学楼污水通过化粪池处理后排入项目南侧板桥路污水管网，实验室废水通过消毒处理后，与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网. 实验室危废; -; 设置危废暂存室. 医务室医疗废物; -; 设置医疗废物暂存区. 备用柴油发电机; -; 排气道、排烟竖井，通至楼顶排放. 地下车库尾气排放; -; 地下车库排风口设置于项目行政楼北侧绿化带内. 本项目工程建筑原辅材料一览表。 表1-3 工程建筑原辅材料一览表 配套; 数量; 来源; 备注. 混凝土; 12000m3; 外购; 商品混凝土. 钢筋; 2800t; 外购; /. 环保砖; 96万块; 外购; /. 模板; 10万m2; 外购; /. 4、项目总平面布置 - 项目共设3个出入口，其中南侧为主入口，西侧为后勤入口，东侧为次入口； - 行政楼：行政楼1栋5F位于项目中部（含计算机教室、医务室、实验室等），正对南侧主入口； - 教学楼：4栋5F教学楼布置在行政楼东侧（含学生教室、教室办公室等）； - 学生宿舍、教师宿舍：1栋6F学生宿舍和1栋6F教师宿舍位于行政楼西侧； - 食堂、礼堂：由南侧学校主入口进入校区，西侧为1栋2F食堂，东侧为1栋1F礼堂； - 艺体馆：艺体馆位于行政楼北侧（含音乐教室、舞蹈室等）； - 室外运动场：标准300米环形运动场（包括300米环形塑胶跑道和草皮足球球场）、6个篮球场位于项目西北侧； - 停车位：本项目共设200个停车位（地上停车位50个、地下停车位150个）； - 项目的建筑均为南北朝向，充分利用了地形，尽可能拓宽现有空间的使用效率，巧妙的进行了房屋的空间组合，节约用地，增大了绿化和环境空间以及学生活动场地，极大的改善了学生和教师的学习生活质量（详见附图2）。 5、实验室内容 项目设置化学、生物、物理实验室。生物实验室实验类型主要有显微镜观察洋葱上表皮细胞、观察血细胞；化学实验室主要有制取氧气、氢气、二氧化碳，燃烧实验、酸碱中和反应等；物理实验主要有力学实验和电学实验等。 涉及的主要化学药剂消耗见表1-4。 表 1-4 项目实验室化学药品消耗一览表 序号; 化学品名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 形态; 储存地; 来源. 1; 稀盐酸; 0.2; 0.02; 液体; 实验室; 供货商送货到校. 2; 浓硫酸; 0.2; 0.02; 液体; 实验室; 供货商送货到校. 3; 硝酸; 0.1; 0.01; 液体; 实验室; 供货商送货到校. 4; 钠; 0.01; 0.001; 固体; 实验室; 供货商送货到校. 5; 氧化镁; 0.1; 0.01; 固体; 实验室; 供货商送货到校. 6; 锌; 0.01; 0.001; 固体; 实验室; 供货商送货到校. 7; 高锰酸钾; 0.01; 0.001; 粉末; 实验室; 供货商送货到校. 8; 碳酸钙; 0.1; 0.01; 固体; 实验室; 供货商送货到校. 9; 过氧化氢; 0.1; 0.01; 液体; 实验室; 供货商送货到校. 10; 氧化铜; 0.1; 0.01; 粉末; 实验室; 供货商送货到校. 11; 氢氧化钠; 0.1; 0.01; 液体; 实验室; 供货商送货到校. 12; 酒精; 0.1; 0.01; 液体; 实验室; 供货商送货到校. 化学药品说明： 稀盐酸：盐酸是氯化氢（英语：hydrochloric acid；化学式：HCl）的水溶液，又名氢氯酸，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。 浓硫酸：硫酸（化学式：H2SO4），硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在 75%左右；后者可得质量分数 98.3%的浓硫酸，沸点 338℃，相对密度 1.84。 硝酸：硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。所属的危险符号是 O （Oxidizing agent 氧化剂）与 C（Corrosive 腐蚀品）。 钠：为银白色软质金属，钠很软，可以用刀较容易的切开。切开外皮后，可以看到钠具有银白 色的金属光泽。钠是热和电的良导体。钠的密度是 0.97g/cm3，比水的密度 1.0g/cm³小，钠的熔点是97.81℃，沸点是 882.9℃。 高锰酸钾：高锰酸钾（Potassium permanganate）为黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽；无臭；与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，分子式为 KMnO4，分子量为 158.03400。熔点为 240°C，稳定，但接触易燃材料可能引起火灾。要避免的物质包括还原剂、强酸、有机材料、易燃材料、过氧化物、醇类和化学活性金属。 过氧化氢：过氧化氢（hydrogen peroxide），化学式 H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体， 可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰等或用短波射线照射。 氢氧化钠：氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。 6、医务室内容 医务室拟设1名医生，1名护士，无化验及检测设备，主要功能为小病门诊以及销售日常药品。 - 7、公用工程 - (1)给排水 给水系统：项目的生活用水、消防用水及其它用水均由市政供水管网供给，其水量、水质均可满足本项目的要求。 医疗用水：学校设有医务室，不对病人进行接诊，仅进行简单护理、保健及生理、心理卫生教育，主要的医疗操作包括外伤的清创消毒，常见呼吸道疾病、胃肠疾病的对症治疗，肌肉注射、静脉注射等内容。产生医疗废水的环节包括医务室日常消洗废水、医疗器械清洗废水、患者伤口清理冲洗废水等。根据同类学校卫生室（医务室）日常工作调查，预计日最大检查与常见病医护治疗人数约为30人，所以废水产生量极少，类比长郡梅溪湖中学(办学规模3600学生)医务室，医疗废水日用水量为0.0125m³/d、3.125m³/a，日产量约为 0.01m³，年产生量为2.5m³。鉴于规模不大水量很少，本评价报告建议通过集中收集，消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，排入化粪池，汇入市政污水管网。 其他用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》和实际用水情况，学校住宿学生、教师生活用水按平均100L/人·d（其中学生800人、教师150人，共计950人），学校非住宿学生、教师生活用水按平均40L/人·d（其中学生1450人、教师50人，共计1500人），食堂用水按25L/人·d，实验室用水按0.25t/d，绿化用水按0.5L/m2·d，末预见用水量为总用水量的15％，日变化系数K=1.5。 表1-5 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）. 1; 非住宿学生、教师用水; 40L/人·d; 1500人; 60. 2; 住宿学生、教师用水; 100L/人·d; 950人; 95. 3; 实验室用水; /; /; 0.25. 4; 绿化; 0.5L/m2·d; 17992m2; 9. 5; 末预见; (1+2+…+4)15％; /; 24.6. 合计; 188.85. 排水：项目选址内排水系统采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水通过重力流入南侧板桥路市政雨水管网；教学楼内采用粪便污水专用管道系统，教学楼污水通过化粪池处理后排入项目南侧板桥路污水管网，实验室废水通过消毒处理后，与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网。室内所有排水地漏的水封高度不小于50mm。项目污水排水系数以0.8计，项目排水量估算见下表1-6。 表1-6 排水估算表 单位：m3/d 序号; 排水部门; 排水量; 废水种类; 处理方法. 1; 非住宿学生、教师用水; 48; 生活废水; 化粪池处理. 2; 住宿学生、教师用水; 76; 生活废水; 化粪池处理. 3; 实验室用水; 0.2; 实验废水; 酸碱中和+沉淀. 4; 医务室废水; 0.01; 医疗废水; 消毒处理. 图1-1 项目营运期水平衡图（m3/d） - （2）供电系统 本项目的供电电源从城市电网接入，由市政供电管网10KV电源供电，采用双回进线电缆埋地引至变电间，并做好防水防潮。低压配电采用放射式方式，低压侧工作接地采用TN-C-S系统，接地包括变电所的接地，弱电系统的工作接地，建筑物防雷接地等采用联合接地，接地电阻≤1欧姆。 （3）供气工程 项目区能源为天然气。主要供给食堂用气。天燃气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。天然气管道经过调压阀门，接入食堂。燃气管径为DN160-DN80。天然气干管进户前必须采取防沉降的补偿措施，其方式及施工均由县天然气公司负责。天然气计算流量参照《城市煤气，天然气管道工程技术规程》附录B来计算流量。天燃气管道使用无缝钢管，建筑内敷设在管道井内，室外采用地埋敷设。 （4）工程拆迁与安置 本项目共拆迁户数约46户，拆迁面积约6900m2。由湘阴县土地征收和棚户区改造办公室、湘阴县文星镇政府、文星镇石塘片区便民服务中心完成项目用地征地拆迁工作。本项目所涉及的拆迁居民，将采取安置住房和货币征收两种方式进行补偿。 - （5）生活垃圾处置工程 本项目西侧已有一座乡镇垃圾中转站，在各教学楼及道路两旁设若干个垃圾桶，其功能主要为收集校园内的生活垃圾。 （6）施工进度安排 根据建设方提供的资料，本项目拟于2019年11月开工，2020年7月完工，总施工期9个月，施工期施工人数平均100人/d。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目地选址位于湘阴县文星镇旭东路与板桥路交汇的西北侧，目前项目拟建地范围内有约46户待拆迁居民，无遗留环境问题，项目红线东侧正在修建湘阴县心宁精神病医院项目，施工期为2019年7月至2020年6月，施工产生的扬尘及噪声为其对环境的主要影响，随着施工期的结束影响会随之消失。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 3.气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383 毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 4.水文状况 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，全长约856km。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位27.31m 平均最高水位36.65m 平均最低水位23.25m 历史最高洪峰水位37.37m 平均径流深7.76m 年平均流量2131m3/s 平均最大流量12900m3/s 历史最大洪峰流量23000m3/s 平均最小流量248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量120m3/s 最大流速2.6m/s 年平均流速0.45m/s 枯水期平均流速0.18m/s 平均含砂量0.1-0.2kg/m3 5.植被和生物 项目区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、大气环境质量现状监测与评价 项目所在区域环境质量达标情况判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表， 表3-1 湘阴县空气质量现状评价表（2017年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.07; 60; 15.12%; 达标. 98%日平均质量浓度; 24; 150; 16%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.48; 40; 46.2%; 达标. 98%日平均质量浓度; 46.88; 80; 58.6%; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90%8小时平均质量浓度; 152; 160; 95%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58.87; 70; 84.1%; 达标. 95%日平均质量浓度; 127.4; 150; 84.93%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.01; 35; 125.74%; 超标. 95%日平均质量浓度; 91.8; 75; 122.4%; 超标. 表3-2 湘阴县空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 77.14%; 达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43%; 超标. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45%; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 91; 160; 56.88%; 达标. 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。 2.水环境质量现状 本项目受纳水体湘江。 （1）评价标准与评价方法 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，该段水体属渔业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，湘阴县环境监测部门对湘江设有乌龙咀常规水质监测断面和洋沙湖常规水质监测断面，本次环评采用这2个常规水质监测数据对该水体水质进行评价。评价方法采用背景值与评价标准比较，计算超标率、超标倍数。 （2）监测布点 湘阴县环境监测站对湘江设置了乌龙咀W1、洋沙湖W2二个断面。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （3）监测项目 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。 （4）监测时间与频率 监测时间： 2018年1月~5月 监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次 （5）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （6）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-3和3-4。 表3-3 湘江乌龙咀断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; 分析或测试结果; 超标 率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 2018.1.2; 2018.2.5; 2018.3.1; 2018.4.1; 2018.5.2. pH; 6.85~7.15; 7.13~7.21; 7.16~7.23; 7.18~7.5; 7.28~7.65; 0; 6~9. DO; 6.9; 7.0; 7.0; 7.4; 6.7; 0; ≥5. CODCr; 12; 12; 12; 12; 12; 0; ≤20. BOD5; 2.5; 2.5; 2.4; 2.4; 2.3; 0; ≤4. NH3-N; 0.76; 0.92; 0.93; 0.41; 0.25; 0; ≤1.0. 总磷; 0.06; 0.03; 0.02; 0.07; 0.04; 0; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02; 0.03; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 7933; 7933; 6667; 9200; 9200; 0; ≤10000. 表3-4 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子; 分析或测试结果; 平均 值; 超标率（%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 左; 中; 右. pH; 6.25; 6.05; 6.56; /; 0; 6~9. DO; 6.71; 6.48; 6.34; 6.51; 0; ≥5. CODC; 12.2; 10.9; 11.8; 11.6; 0; ≤20. BOD5; 2.44; 2.18; 2.36; 2.33; 0; ≤4. NH3-N; 0.6; 1 0.624; 0.647; 0.647; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094; 0.105; 0.111; 0.103; 0; ≤0.2. 石油类; 0.01; 0.02; 0.01; 0.01; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 2000; 3500; 3500; 3067; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.声环境质量现状： 根据湘阴县环境监测站2019年7月29日-30日对项目拟建地环境噪声现场监测结果，拟建地场界昼间噪声为48.7~53.9dB(A)、夜间噪声为39.6~42.1dB(A)，项目场界四周噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表3-5 项目区域声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果. 昼间; 夜间. 东边界; 2019.7.29; 55.8; 44.6. 2019.7.30; 54.1; 47.7. 南边界; 2019.7.29; 54.3; 41.6. 2019.7.30; 53.0; 44.6. 西边界; 2019.7.29; 57.0; 48.2. 2019.7.30; 57.1; 44.6. 北边界; 2019.7.29; 53.3; 42.5. 2019.7.30; 53.2; 43.7. 评价标准（2类）; 昼间：60dB(A); 夜间：50dB(A). 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-7 声环境、地表水环境保护目标 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 声环境; 湘阴县人民医院; 二级甲等综合医院; S; 50m-350m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 和顺小区; 居民约150户; SW; 100m-400m. 远大小区; 居民约90户; W; 50m-200m. 心宁精神病院（在建）; 在建; E; 50m-150m. 水 环 境; 湘江; 大河; W; 约2500m; 《地表水环境质量标准（GB3095-2012）》中Ⅲ类标准. 表3-8 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. X; Y. 湘阴县人民医院; 0; -50; 医患; 二级甲等综合医院; 二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准; 南侧; 50-350. 和顺小区; 300; -400; 居民; 居民约150户; 西南侧; 100-400. 远大小区; -50; 0; 居民; 居民约90户; 西侧; 50-200. 远大安置小区; -300; 0; 居民; 居民约170户; 西侧; 300-480. 心宁精神病院（在建）; 50; 0; 医患; 在建; 东侧; 50-150. 碧桂园小区（在建）; -320; 0; 居民; 在建; 西侧; 320-440. 西家垄居民区; -200; 0; 居民; 居民约80户; 西侧; 200-470. 主要环境保护目标图：详见附图四

- 四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）； 室内环境质量执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： CODcr：1.5t/a，NH3-N：0.24t/a； 项目污水规划进入湘阴县第一污水处理厂，其总量已归入湘阴县第一污水处理厂总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： - 工艺流程及产污节点 场地清理 土石方工程 桩基工程 结构工程 W1、G1、D1、N1、S2、S3、S5、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 装修工程 工程验收 运营使用 W1、G2、D1、N1、S1、S3 W3、G3、G6、N2、S4 外污染源 G4、N3 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水、W3运营期生活废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气、G3停车场废气、G4油烟废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声、N3运营期外环境噪声） S：固废（S1装修废物、S2运营期生活垃圾、S3拆除建筑固废） E：水土流失 图5-1 项目工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：废水、噪声、扬尘、固体废弃物、废气等。 1、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 - 生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为100人计，施工人员不在工地上食宿，施工人员生活用水量按平均每天40L/人计，则日生活用水量为4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为3.2m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/㎡。本项目总建筑面积为39756m2，则整个工程用水量约为43732m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为2187m³，施工期为9个月，则施工废水产生量为8m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为0.05kg/d，SS为3.2kg/d。 - 施工废气 粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自土石方的挖掘、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为59973m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为180kg/d。 场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的住宅装修时需耗油漆5组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为39756m2，则共需消耗油漆20t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约398kg。 - 施工噪声 本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-1 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-2。 表 5-1 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表 5-2 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 搅拌机; 74～87; 79; 65～88; 70. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. - 施工固体废物 - 土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，本项目无需在外取土，废弃土石方产生量约15200m3，用于项目周边道路建设和绿化。 （2）拆迁建筑垃圾 根据《环境卫生工程》（2006年vol.14 No4）中《建筑垃圾的产生与循环利用》，居民区建筑物拆毁建筑垃圾产生量为1.45t/m2，砖混结构建筑垃圾组成为废混凝土、废砖瓦、废木料分别占31％。38％、31％。初步估算，拆迁面积6900m2，拆迁建筑垃圾约10005吨，木料回收外卖利用，废混凝土和废砖瓦约6903.45吨，密度约2.4t/m3，折合约2876.44m3。 （3）建筑垃圾 本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积1t计，则将产生建筑垃圾约398t。施工过程中废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾及时外运。 （4）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，施工人员100人，施工期为9个月，则共产生生活垃圾27t，统一运往光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理。 二、营运期主要污染工序 1、营运期废水 营运期本项目用水主要包括师生生活用水（包括住宿和非住宿）、实验室用水和绿化用水等。污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》的相关规定。 （1）教学楼用水及排水 根据表1-2、1-3项目用水量及排水量核算表可知，项目师生生活用水（包括住宿和非住宿）日用水量为155t/d，日排水量为124t/d。项目外排废水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，年排放量（按年工作240天计）为29760t/a，平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30 mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N，产生量分别为13.4t/a、6t/a、4.5t/a、0.9t/a。 另外，在相关课程进行实验的过程中，将会产生少量的实验废水，类比同类项目监测数据，实验废水产生量为48m3/a（0.2m3/d，按240天计），实验室废水主要为实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,低毒低浓度的废试剂,实验室清洁卫生用水及冷却用水等，实验室废水水质特点为BOD、COD浓度较低。 （2）医务室用水 学校设有医务室，不对病人进行接诊，仅进行简单护理、保健及生理、心理卫生教育，主要的医疗操作包括外伤的清创消毒，常见呼吸道疾病、胃肠疾病的对症治疗，肌肉注射、静脉注射等内容。产生医疗废水的环节包括医务室日常消洗废水、医疗器械清洗废水、患者伤口清理冲洗废水等。根据同类学校卫生室（医务室）日常工作调查，预计日最大检查与常见病医护治疗人数约为30人，所以废水产生量极少，类比长郡梅溪湖中学(办学规模 3600 学生)医务室，学校医疗废水日用水量为0.0125m³/d、3.125m³/a，日产量约为 0.01m³，年产生量为 2.5 m³。 （3）绿化用水 项目绿化面积约为17992m2，参考《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》市内园林绿化用水定额，绿化用水按0.5L/ m2·d，计算，则用水量为9m³/d。 2、营运期废气 （1）厨房油烟废气 学校食堂厨房使用清洁能源天然气，产生的污染物影响很小。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为 7kg/100人.d，在校就餐人数为2450人，则本项目建设后食用油消耗量为172kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即食堂油烟产生量为14kg/d，厨房油烟废气产生浓度平均约为10mg/m3，通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放。 （2）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设50个地面停车位和150个地下停车位。 - 地上停车位汽车尾气： 项目地面停车位位于项目四周，地面停车位较分散，启动时间较短，因此，废气产生量小，不进行定量计算。 - 地下停车位汽车尾气： 对车库内汽车尾气的影响评价选用以下估算模式： C（mg/m3）＝W×S×B×D×T×CiH×V 式中：C－车库内污染物预测浓度 (mg/m3)；Ci－尾气中某污染物多年平均浓度(mg/m3)；V－地下车库容积(m3)；T－发动机工作时间(min)；S－车位平均利用率(％)；B－各类车辆比例(％)；W－停车位(个)；D－单车排气量(m3/min)；H－单位时间换气次数。 本项目地下停车位150个，地下停车场面积为3800m2，地下车库高度为3.8m。根据项目性质，车库内停车场基本为国产或进口的轿车。估算模式中的参数值参照西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，轿车平均排气量为0.419m3/min，尾气中有害成分平均浓度：CO为47850mg/m3、NO2为1.48mg/m3、CH为1193mg/m3。汽车发动机工作时间按1.5min考虑，车位利用率取70％。则项目地下车库在不换气的情况下污染物的产生情况见表5-3。 表5-3 项目地下车库有害气体浓度预测结果 污染物; CO; NO2; CH. 车库初始浓度（mg/m3）; 218; 0.007; 5.45. 日排放量（kg/d）; 3.2; 0.0001; 0.08. （3）发电机废气 根据项目设计，本项目地下室设置1台400kW（实际运行功率以80%计）的柴油发电机。使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量220g/ kW•h计，柴油发电机的耗油量为88kg/h。因为目前湘阴县的供电较为正常，因而，该发电机组使用的频率较为有限，预计每月使用时间约8小时左右。 根据《环境统计手册》（方品贤等著），计算燃油发电机排放的主要大气污染物方法如下： =20×S×W/ρ =8.57×W/ρ =1.8×W/ρ 式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（％）；W—耗油量（t）；ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。 为了减小备用发电机使用时柴油燃烧废气的影响，备用发电机要求使用优质轻柴油（含硫0.2%），经计算，建设项目的大气污染物产生量可见下表5-4。 表5-4 项目柴油发电机主要大气污染产生量 污染物; NO2; SO2; 烟尘. 污染物排放量（kg/h）; 0.9; 0.41; 0.2. 年排放量（kg/a）; 86.4; 39.4; 19.2. （4）实验室废气 学校设有化学实验室，这些实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品(酸碱废气)用量少，故挥发的化学实验废气产生量极微小。学校化学实验室存在挥发性药品，实验过程产生极少量废气。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，同时做好排风机噪声防治工作，排风机安装在室内，加设消声器。酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。 3、营运期噪声 项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声、运动噪声及广播噪声、机动车交通噪声。 - （1）设备运行噪声 - 本项目设备运行产生噪声主要有风机、水泵、空调等设备产生的噪声，噪声级在75～90dB(A)，本环评要求空调、水泵等设备设置基础减震，进出口管采用了柔性连接，并对水泵进行密闭减噪。 （2）运动噪声及广播噪声 体育场等运动设施设置在项目西北侧，标准300米环形运动场（包括300米环形塑胶跑道和草皮足球球场）、6个篮球场（见附图2），属于体育运动噪声较强的区域。在总图布置中，该区域四周均设置大量绿化，种植高大乔木进行绿化降噪。 体育运动噪声属非持续性噪声源，具有突发性、刺激性和诱惑性等特点，不能采用环境噪声标准进行衡量，因此，评价要求学校的措施加强对该噪声场地，尽可能防止运动场上出现大喊、大叫的现象，尽量减小体育运动噪声对周围居民及校内师生和学习产生的影响。 校区广播系统采用多点低频低功率音箱系统，无高音喇叭，持续播放时间较短，对环境影响很小。 - （3）机动车交通噪声 由于机动车(主要为小型汽车)在校区内运行时间较短，且校区内限速行驶（＜20km/h），噪声级较小，且在校园内禁止鸣喇叭，其产生的噪声对环境影响较小。 ### 4、营运期固废 项目主要固体废物主要为医疗废弃物、实验室固废和校园内的生活垃圾。 - 医疗废弃物 学校设有医务室室，不接诊传染病及危重病人，项目设有的观察床位基本只作为学生病人就诊休息用，日常经营以简单的普通诊疗、护理为主，不设住院部，不设手术治疗及进行医疗机械清洗等工序。项目医疗废物主要包括被病人体液污染的物品（如医用口罩、针筒、药液吊瓶）及废弃的一般性药品、废温度计及瓶罐（如酒精）等。医疗废物产生量类比同规模学校医务室产生量，为0.24t/a。 - 实验室固废 项目实验室垃圾主要来自于生物实验室、化学实验室所产生的废化学试剂及其包装物、动植物标本等。实验室固废分为一般固废和危险固废。一般固废包括多余包装袋、废纸、生物实验后的动植物残骸等，实验室一般固废按每天4kg计，通常学校实验室运行时间为 200 天/年，每年产生0.8t/a；危险固废主要是实验产生的废试剂、液态的实验废弃产物、中间产物、样品处理中废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、化学试剂包装材料、耗或破损的实验用品（如烧杯、玻璃器皿、纱布、移液管、离心管等）、废活性炭等。实验室危险废物按每天8kg计，每年产生1.6t/a。 - 生活垃圾 本项目共有师生2450人。垃圾排污参数按0.5kg/人·d计算，年工作时间按240天计，则生活垃圾产生量为294t/a（1.3t/d），建设项目产生垃圾每日清运至西侧垃圾中转站，由环卫部门转运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处置

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 180kg/d | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 398kg | 甲苯﹤2.4mg/m3， 二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 8m³/d | 收集沉淀后尽可能 回用于洒水抑尘、砂浆搅拌 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 4m3/d | 3.2m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L 1.8kg/d | 300mg/L 0.96kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L 0.8kg/d | 150mg/L 0.48kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L 0.6kg/d | 100mg/L 0.32kg/d |
|  | 固体废物 | 土石方 | 工程弃土 | 15200m3 | 用于周边道路施工和绿化 |
|  |  | 拆迁固废 | 废混凝土、废砖瓦、废木料 | 10005t | 部分回收利用，剩余部分用作本项目回填或周边道路施工填方 |
|  |  | 建筑固废 | 施工弃渣 | 398t | 及时外运 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 27t | 环卫部门清运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司 |
|  | 噪声 | 压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 汽车尾气 | CO | 91.02mg/m3 0.006kg/d | 91.02mg/m3 0.006kg/d |
|  |  |  | NOx | 0.0028mg/m3 0.000195kg/d | 0.0028mg/m3 0.000195kg/d |
|  |  |  | CH | 2.3mg/m3 0.16kg/d | 2.3mg/m3 0.16kg/d |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 14kg/d 10mg/m3 | ﹤2.0mg/m3 |
|  |  | 发电机 | NO2 | 0.9 kg/h | 0.9 kg/h |
|  |  |  | SO2 | 0.41 kg/h | 0.41 kg/h |
|  |  |  | 烟尘 | 0.2 kg/h | 0.2 kg/h |
|  | 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 29760m3/a | 29760m3/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L 13.4t/a | 50mg/l，1.5t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 6t/a | 10mg/l，0.3t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L 4.5t/a | 10mg/l，0.3t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L 0.9t/a | 8mg/l，0.24t/a |
|  |  | 实验室废水 | 废水量 | 48m3/a | 48m3/a |
|  |  |  | SS | 20mg/L 0.96kg/a | 20mg/L 0.96kg/a |
|  |  |  | BOD5 | 50mg/L 2.4kg/a | 50mg/L 2.4kg/a |
|  |  |  | CODcr | 90mg/L 4.32kg/a | 90mg/L 4.32kg/a |
|  |  | 医务室用水 | 废水量 | 3.125m³/a | 2.5 m3 |
|  |  | 绿化用水 | 用水量 | 810m3/a 9m³/d | 810m3/a 9m³/d |
|  | 固体废物 | 寝室、教室、食堂 | 生活垃圾 | 294t/a | 环卫部门清运至 光大现代环保能源（湘阴）有限公司 |
|  |  | 医务室 | 医用口罩、针筒、药液吊瓶 | 0.24t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 实验室 | 一般固废 | 0.8t/a | 环卫部门处理 |
|  |  |  | 危险废物 | 1.6t/a | 交由有资质单位处置 |
|  | 噪声 | 空调、发电机等设备噪声及人为噪声为65-90dB(A)。经基础减振和设备房隔声以及距离衰减后，项目边界噪声可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析：

施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。 施工人员的生活污水的排放量3.2m3/d，主要污染物为CODCr，BOD5，SS和NH3-N等。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。 工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗废水主要为含有油污。废水产生量约8m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L，各污染物排放量石油类约0.055kg/d，SS约3.2kg/d，故必须处理后方可外排。 本项目建设场地挖方造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成区域地表水中悬浮物的增加，建议方应引起高度重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 主要治理措施： - 生活废水进行集中收集，经临时化粪池处理后进污水管网。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为10m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （4）工地入口设置地下水槽，对出入车辆进行清洗。 （5）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。 （6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑运输车辆对沿线区域环境的影响。建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 （7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （8）工程项目竣工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 （9）项目建筑工地周围设置围墙，并在围墙上方设置水雾喷淋装置。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、基础水泥浇筑、构筑物建筑等工序，建设地块非常空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料。 （3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，压桩机中午和夜间禁止施工。 （5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。 （7）建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 本项目西侧有居民住宅，南侧有医院等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有拆迁产生的建筑垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 本项目工程弃土产生量约为15200m3，用于项目周边道路施工和绿化；拆迁过程产生的建筑垃圾约10005吨，其中废木料回收利用，废混凝土和废砖瓦用作就地处置作为填充地基和周边道路施工填方；施工过程产生的建筑及装修垃圾约398t，废弃土石方和施工过程产生的建筑及装修垃圾。施工过程中产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾部分将就地处置作为填充地基；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约27t，可清运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域地表水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复区内绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 本工程建设区新增水土流失的防治，应以工程措施为先导，工程措施、植物措施、临时防护措施相结合。按照“先拦后弃”的原则，在临时堆土区修建拦土坎、排水沟，使堆土在“点”上得以集中拦蓄；在施工道路、施工工作面周围修筑挡土坎、排水沟、沉砂池等，使施工过程中的水土流失在“线”上得以集中控制。通过临时防护措施，建立临时施工封闭区，并在新增水土流失得以集中控制的前提下，对裸露地表进行土地整治，然后通过“面”上的林草植被建设和土地复垦措施，保护新生地表，改善生态环境，发挥植物措施的观赏性和后效性。 在主体工程设计时对边坡护砌，这些措施使施工中的裸露表面得到了防护，有效地防止了水土流失，具有一定的水土保持功能，满足防治要求，在水保设计时不重复考虑。因此在施工期本方案提出有效的临时防治措施： (1)临时蓄水沉淀池 在工程区场地地面雨水汇集处，应设临时沉淀池。临时沉淀池深2.0m，面积20～30m2，池底夯实，边坡1:0.75的凹地，降雨产流在沉淀池中流速减慢，使泥沙沉淀。 (2)临时土工布围栏 在临时堆料场及容易发生水土流失的施工地段应设土工布围栏。其做法；布宽100cm，每2m设置边长5cm×5cm的立柱，立柱高1m，中间由铁丝每0.5m间隔固定立柱，土工布固定在立柱上，立柱埋入地下30cm，围栏底部的土工布有15cm压在泥土下。围栏的作用是截拦泥沙，使雨水通过。在各施工点应悬挂醒目标志，提醒施工人员注意安全和水土保持、环境保护。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目营运期产生的废水主要有医务室废水、实验室废水和学生、教师产生的教学楼污水。 教学楼污水产生量为29760m3/a，平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30 mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N，产生量分别为13.4t/a、6t/a、4.5t/a、0.9t/a；经过化粪池处理后进入项目南侧板桥路污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标后经过专用管道排入湘江，污染物浓度分别为50mg/L、10mg/L、10mg/L、8mg/L，排放量为CODcr：1.5t/a、BOD5：0.3t/a、SS：0.3t/a、NH3-N：0.24t/a。 学校设有医务室，不对病人进行接诊，仅进行简单护理、保健及生理、心理卫生教育，主要的医疗操作包括外伤的清创消毒，常见呼吸道疾病、胃肠疾病的对症治疗，肌肉注射、静脉注射等内容。产生医疗废水的环节包括医务室日常消洗废水、医疗器械清洗废水、患者伤口清理冲洗废水等。根据同类学校卫生室（医务室）日常工作调查，预计日最大检查与常见病医护治疗人数约为30人，所以废水产生量极少，类比长郡梅溪湖中学(办学规模 3600 学生)医务室，学校医疗废水日用水量为0.0125m³/d、3.125m³/a，日产量约为 0.01m³，年产生量为 2.5 m³。鉴于规模不大水量很少，本评价报告建议通过集中收集，消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，排入化粪池，汇入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理。 另外，在相关课程进行实验的过程中，将会产生少量的实验废水，实验室废水主要为实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,低毒低浓度的废试剂,实验室清洁卫生用水及冷却用水等，类比同类项目监测数据，实验废水产生量为48m3/a（0.2m3/d，按240天计），平均浓度分别为SS 20mg/L、BOD5 50mg/L、CODcr 90mg/L，则SS、BOD5、CODc排放量分别为0.96kg/a、2.4kg/a、4.32kg/a。 实验室废水通过消毒处理后和生活污水一起经化粪池预处理后排入市政管网，经市政管网进去湘阴县第一污水处理厂。经收集后的废水进入酸碱中和，选择经济实用的中和剂，在中和过程中加以搅拌，加速中和反应过程，通过对废水中和反应过程中的PH值的检测，随时调整中和剂的投放量，是经过酸碱中和后的废水PH值稳定在6~9之间，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的酸碱度指标。 本工程排水系统采用雨污分流制，教学楼污水经化粪池处理后进入项目南侧板桥路污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标后经过专用管道排入湘江，对区域水环境影响较小。 湘阴县第一污水处理厂位于湘阴县文星镇西湖渔场，工程总投资11598万元，征用地约40亩，截污管道长68.3公里，建设规模为4万m3/d（远期6万m3/d），主要包括湘阴县城区、洋沙湖工业园区域内的生活污水，污水经二级生化处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准后排入湘江，湘阴县第一污水处理厂已于2009年正式运行，运行负荷2万m3/d，能有效接收本项目产生废水。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的0.62%，不会对该厂水质、水量造成冲击。湘阴县第一污水处理厂纳污范围为白水江以北的湘阴县城区居民生活污水，本项目位于湘阴县城区旭东路与板桥路交汇处西北角，本项目东侧旭东路、南侧板桥路均已接通污水管网，因此，本项目污水纳入湘阴县第一污水处理厂集中处理是可行可靠的。 由上述分析可知，项目生活污水经处理后，对周边水环境质量影响较小。 2、大气环境影响分析 项目营运期间，产生的大气污染物主要为学校食堂厨房油烟废气、停车场机动车燃气尾气、垃圾收集站臭气和发电机废气。 （1）厨房油烟废气 学校食堂厨房使用清洁能源天然气，产生的污染物影响很小。学校食堂厨房油烟产生量为30kg/d，动植物油烟废气产生平均浓度约为10mg/m3，学校食堂的厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由食堂内设置的专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。 （2）汽车尾气 - 项目产生的汽车尾气影响较大的主要为车辆进出时排放的废气，本项目共设200个停车泊位，地面50个，地下150个，其中地下停车场出入口位于项目南侧。项目产生的汽车尾气主要为地下停车场的尾气，排放量分别为CO3.2kg/d、NOx 0.0001kg/d、CH0.08kg/d。地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物。地下车库空气中的CO初始浓度较高，是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（建标[1997]280号），车库换气次数每小时应达8次以上，按最小8次计，经换气后，车库CO的浓度为27.4mg/m3，达到《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求。地下车库营运时段内只要达到要求的换气次数，或者设计自然通风，车库中CO有害气体含量可达到卫生部颁布的卫生设计标准。本项目在规划设计时应考虑地下车库排气次数，排风量按8次/时设计，项目车库的环境空气质量可以得到保障。 地面停车场汽车尾气排放量为呈无组织排放，地面停车位较分散，启动时间较短，因此，废气产生量小，不进行定量计算。 （3）发电机废气 由于备用发电机不是经常使用的设备，仅在停电时使用，目前湘阴县供电较为正常，因此，项目发电机使用的频率较为有限，其影响也是暂时性的。项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，并将发电机废气排放口设置于楼顶，项目发电机废气产生量为NO286.4kg/a、SO239.4kg/a，产生量很少，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （4）实验室废气 学校设有化学实验室，这些实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品(酸碱废气)用量少，故挥发的化学实验废气产生量极微小。学校化学实验室存在挥发性药品，实验过程产生极少量废气。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，同时做好排风机噪声防治工作，排风机安装在室内，加设消声器。酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。 3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声、运动噪声及广播噪声、机动车交通噪声。 - （1）设备噪声 本项目拟将各类风机等噪声源置于专用设备房，并增加隔墙，通过建筑物的阻挡消声作用降低这些噪声对外界的影响。各类产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架，以防止振动对学生影响。严格采取以上措施后，各类风机等噪声源的影响较小。 本项目拟设置备用发电机，并对备用发电机的进排风管安装消声器，备用发电机房安装防火隔声门等噪声防治措施后，噪声将迅速衰减。 由于项目拟将备用发电机置于地下室，与地面教学楼之间有砖墙等建筑的声屏障作用，加上该区域市电供应正常，备用发电机的运行时间很少，在采取一定防治措施的条件下不会对周围环境造成不良影响。 为确保项目设备运行噪声不影响场界周边保护目标以及学校师生的正常工作和生活，建议项目采取的噪声控制措施主要如下： 1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫减震、设置专用设备房，各主要设备均置于设备房内，使用设备用房或隔声罩隔声处理，该措施一般可以降低噪声10~15dB（A）； 2）合理布局设备用房和高噪声设备，将高噪声设备尽量设置在远离敏感点；主要噪声源水泵布置专用设备房内，应进一步采取隔声降噪措施，同时增大主要声源与边界的距离； 3）优化平面布局，将教学楼和宿舍楼设置在远离道路一侧； 4）项目完工后，在建筑周边及项目边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB（A）； 5）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响； （2）体育运动噪声及广播噪声 项目体育运动噪声主要集中在校区运动场区域，此类噪声虽不是持续性噪声源，但由于这种噪声具有突发性、刺激性和诱惑性等特点，将会对周围环境造成影响。 体育场等运动设施设置在西北侧，属于体育运动噪声较强的区域，与教学区及生活区自然分开，已经考虑到了运动噪声可能产生的影响，并且学校制定了相应的管理措施加强该类噪声的管理工作，午休与晚上禁止使用运动场地。该运动场仅为学校的配套设施，举行大型比赛和活动的频率很少，在总图布置中，该区域四周均设置大量绿化，种植高大乔木进行绿化降噪。 体育运动噪声属非持续性噪声源，具有突发性、刺激性和诱惑性等特点，不能采用环境噪声标准进行衡量，因此，评价要求学校加强对该噪声场地的防治措施，尽可能防止运动场上出现大喊、大叫的现象，尽量减小体育运动噪声对周围居民及校内师生和学习产生的影响。 校区广播系统采用多点低频低功率音箱系统，无高音喇叭，持续播放时间较短，对环境影响很小。 （3）机动车交通噪声 由于机动车(主要为小型汽车)在校区内运行时间较短，且校区内限速行驶（＜20km/h），噪声级较小，其产生的噪声影响较小。 综上所述，经采取上述措施后，项目的噪声对周围居民及师生的生活和学习产生的影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期固体废物为实验室固废、医疗固废和生活垃圾。 - 医疗废弃物 医疗废弃物产生量为0.24t/a，项目医疗废物列入《国家危险废物名录》编号：HW01、HW03、HW29，项目应严格按照有关医疗废物处理方法进行储存、运送，交由有资质的单位进行处理。 根据《医疗废物管理条例》(国务院令第 380 号)、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206 号)及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部令第 6 号)对医疗暂存室建设要求的规定如下： a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 c、地面和 1.0m 高的墙身须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。 d、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，换气次数 15 次/小时。 e、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识并在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。 - 实验室固废 实验室一般固废产生量为0.8t/a，危险废物产生量为1.6t/a。实验室一般固废和危险废物应分类收集、分类处置，一般固废可由市环卫部门统一收集处理；危险废物如试剂包装材料、废弃的样品、称量纸、擦拭纸、耗或破损的实验用品（如烧杯、玻璃器皿、纱布、移液管、离心管等）应分类并用特殊容器封装暂时收集并合理存放，要设专人对危险废物进行管理，对危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关情况实行登记制度，定期交由有资质的危废处理单位进行处理，废弃的化学试剂交由厂家进行回收处理。实验室固废建议在行政楼内设置专门的暂存室进行贮存。 实验室危险废物储存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行，危险废物暂存间应根据不同性质的危险废物进行分区贮存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，并做好防渗、消防等防范措施。危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称，来源、日期、存放位置及去向；建立档案管理制度，长期保存供随时查阅；定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；建设单位必须严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动需按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录。 实验室化学品的安全储存管理： 根据化学品的性质、数量，采用适当的贮存保管方法，此外应考虑化学品之间是否可能发生作用，以防引起事故。存放时要根据化学品的性质特点要求来存放：易挥发的物质需要封于试剂瓶中并置于阴凉处；易风化、易吸收水分、易吸收CO2、易被O2 氧化的物质需要密封保存；因光或受热变质的要用棕色瓶密封保存；固体一般用广口瓶，液体一般用细口瓶；盛放的器皿不能与试剂发生反应。现将其变质原理及保存原则归纳如下：氢氟酸应保存于塑料瓶中，其它试剂一般都用玻璃瓶；氢氧化钠、水玻璃等碱性物质应用胶塞，不宜用玻璃塞；见光易分解或变质的试剂一般盛于棕色瓶，如硝酸、硝酸银、氯水等置于冷暗处，其它一般用无色瓶；易被氧化而变质的试剂：① 活泼金属钾、钠、钙等保存在煤油中，② 碘化钾、硫化亚铁、硫酸钠等平时保存固体而不保存溶液；使用硫酸亚铁或氯化亚铁溶液时内放少量铁粉或铁钉；因吸收二氧化碳或水蒸气而变质的试剂应密封保存（如NaOH 、石灰水、漂白粉、水玻璃，Na2O2 等）石灰水最好现用现配；白磷少量保存在水中；液溴保存于细口瓶中，液面上加水，使之“水封”，瓶口并用蜡封好；浓盐酸、氨水、碘等低沸点试剂均保存在瓶内加塑料盖密封，置于冷暗处。 - 生活垃圾 生活垃圾产生量约为294t/a（1.3t/d）。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对校园及周围的环境产生极大的污染。 治理措施： （1）为了利于垃圾的处理，对成分较复杂的生活垃圾，应采用分类收集方式。对于食堂垃圾，应集中收集、及时处理，以防止腐烂发臭。 （2）区内的垃圾可分为室内垃圾、区内活动产生的零散垃圾和区内绿化产生的公共垃圾。对于生活垃圾的收集可采用定点集中收集；而由于人员活动产生的零散垃圾，则应在区内多设垃圾箱收集；对于区内的植物落叶等公共垃圾，则应有专门人员清扫收集。 经采取上述治理措施并及时清运后，能保证校园内环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。 5、生态环境影响分析 - 对植被及植物多样性影响分析 项目建成后，将使区域原有植被被覆盖，绿化率将达到30%，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，相比原先的植被状况有较大改善。 6、外部环境对项目的影响分析 本项目西侧为西侧路，南侧为板桥路，东侧为旭东路，故外环境对项目的影响主要为过往车辆的交通噪声和汽车尾气影响。 1）交通噪声的影响 通过在项目四周场界处设置的噪声监测点数据，对比《声环境质量标准》（gb3096-2008）中2类标准分析可知，本项目场界四周噪声均可达到2类标准，外环境噪声（附近道路过往车辆的交通噪声）对本项目的影响较小。另外，根据现场调查项目周边无其他高噪声污染源，项目区域的人为活动和设备噪声经采取降噪措施后贡献值也小于45 dB(A)。因此项目区域内声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 营运期，经采取上述措施后，周边道路交通噪声对项目区域环境影响较小。 2）汽车尾气的影响 西侧路、板桥路和旭东路过往车辆车型以小车为主，根据区域现状监测结果，项目所在区域环境空气质量较好，因此汽车尾气对本项目的影响较小，一般可以接受。 7、社会经济环境影响分析 本项目的建设是实施中小学教育控规的提质工程，提高全县教育质量和水平，提高人口素质，促进当地区域经济持续发展，加快湘阴县教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，有利于整体人才的培养。 8、环境风险分析 （1）风险识别 物质危险识别：本项目涉及到的主要危险物质为盐酸、浓硫酸、硝酸等。 （2）风险潜势判定 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）建设项目风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地 的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概 化分析，按照表7-2确定环境风险潜势。 表7-2 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E） 共同确定，而 P 的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特 点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表7-3 本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表 编号; 储存物质; 最大储存量（m3）; 储存方式; 临界量（t）; q/Q. 01; 稀盐酸; 0.02; 实验室; 7.5; 0.003. 02; 浓硫酸; 0.02; 实验室; 10; 0.002. 03; 硝酸; 0.01; 实验室; 7.5; 0.00013. 04; 氧化镁; 0.01; 实验室; 0; 0. 05; 锌; 0.001; 实验室; 0; 0. 06; 高锰酸钾; 0.001; 实验室; 0; 0. 08; 碳酸钙; 0.01; 实验室; 0; 0. 09; 过氧化氢; 0.01; 实验室; 0; 0. 10; 氧化铜; 0.01; 实验室; 0; 0. 11; 氢氧化钠; 0.01; 实验室; 0; 0. 12; 酒精; 0.01; 实验室; 0; 0. 所以本项目危险物质的数量与临界量比值 Q=00513，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.00513＜1，风险潜势为I。 （3）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-4 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 （4）建议 学校运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝泄漏现象的发生，要防火、防爆，注意安全。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，保证学校和周围人们的生命财产安全。 表7-5 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴县旭东学校项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 文星镇. 地理坐标; 经度; 112.533054; 纬度; 28.415036. 主要危险物质分布; 盐酸、硝酸、浓硫酸等；储存于实验室中. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等）; 火灾与爆炸：火灾、爆炸事故次生环境风险、酸液泄漏。酸液腐蚀实验室内物品、地面等，造成财产损失：火灾和爆炸产生废气和消防废水，影响大气环境及水环境。. 风险防范措施要求; 加强药剂、仪器设备、危险废物的管理，重视巡视制度，尤共是加强过危险化学品试润储存、危废储存等区域的巡检，并做好了详细记录。. 填表说明（列出项目 相关信息及评价说 明）; 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险 可控。 一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事 故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 9、项目审批原则性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于教育类建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正），符合国家的产业政策，不属于限制类、淘汰类项目，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 （2）项目建设与《中小学校设计规范》（GB50099-2011）的相符性分析 表7-6 与《中小学校设计规范》（GB50099-2011）的相符性一览表 规范要求; 相符性. 完全中学、初级中学、高级中学应为每班50人; 项目建成后能够容纳2250人就读，办学规模可达45个教学班（每班50人）。符合要求. 中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。; 本项目用地不在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段，符合要求. 高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园; 本项目建设地内无高压电线、长输天然气管道、输油管道穿越或跨越，符合要求. （3）项目建设与《中小学校设计规范》（GB50099-2011）的相符性分析 表7-7 与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例（2016.3.30）》的相符性一览表 规范要求; 相符性. 周边一千米范围内，不得新建殡仪馆、污水处理厂、垃圾填埋场; 本项目拟建地东侧700m为湘阴县殡仪馆，根据《湘阴县人民政府关于推进旭东学校项目建设等有关问题的县长办公会议纪要（第67次）》（详见附件6）年内将对殡仪馆进行搬离，符合要求. 周边五百米范围内，不得新建看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所; 本项目拟建地周边五百米范围内无看守所（湘阴县看守所位于本项目东南侧600m处）、强制戒毒所、监狱等羁押场所（精神病院不属于羁押场所），符合要求. 周边三百米范围内，不得新建车站、码头、集贸市场等嘈杂场所; 本项目拟建地周边三百米范围内无车站（湘阴县公交车站位于本项目北侧400m处）、码头、集贸市场等嘈杂场所，符合要求. 不得进行其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动; 本项目拟建地周边无其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动，符合要求. （4）项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县文星镇旭东路与板桥路交汇的西北侧，根据湘阴县城乡规划局规划设计条件通知书（湘阴规条2019 41号）项目用地性质为教育科研用地（中小学用地），本项目用地符合规划；因此，项目选址合理。 本项目选址不涉及生态保护区、自然资源保护区、风景名胜区等需要特殊保护地带，本项目在落实各项污染控制措施、确保污染物达标排放的前提下，对环境影响较小，因此，本项目选址合理。 （5）平面布局合理性分析 - 项目共设3个出入口，其中南侧为主入口，西侧为后勤入口，东侧为次入口；学生进出入口主要为南侧主入口，东侧入口主要为教职工车辆进出口。 - 行政楼：行政楼1栋5F位于项目中部，正对南侧主入口； - 教学楼：4栋5F教学楼布置在行政楼东侧； - 学生宿舍、教师宿舍：1栋6F学生宿舍和1栋6F教师宿舍位于行政楼西侧； - 食堂、礼堂：由南侧学校主入口进入校区，西侧为1栋2F食堂，东侧为1栋1F礼堂； - 艺体馆：艺体馆位于行政楼北侧： - 室外运动场：标准300米环形运动场（包括300米环形塑胶跑道和草皮足球球场）、6个篮球场位于项目西北侧； - 停车位：本项目共设200个停车位（地上停车位50个、地下停车位150个）； 项目的建筑均为南北朝向，充分利用了地形，尽可能拓宽现有空间的使用效率，巧妙的进行了房屋的空间组合，节约用地，增大了绿化和环境空间以及学生活动场地，极大的改善了学生和教师的学习生活质量（详见附图2）。 项目主入口设在南侧板桥路，交通十分便利，各建筑均有有良好的日照通光条件；布置于建筑地下的设备用房最大程度地减轻对噪声校园内学生和教师学习生活的影响；综上所述，该项目平面布局充分考虑并满足了环保要求，具有良好的日照通光条件，满足规划、消防、交通等部门的要求，而且使建筑物与外面环境取得协调，从而融合到城市环境中去，因此，该项目平面布局基本合理。 （4）与“三线一单”符合性分析 本项目位于湘阴县文星镇旭东路与板桥路交汇的西北侧，位于生态红线外。本项目各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线。项目用地未占用耕地、林地等自然资源区，故项目建设未超出资源利用上线。本项目不属于生态保护红线范围，大气环境、水环境、农用地优先保护区，不属于污染物排放重点管控区、环境风险重点管控区、生态资源重点管控区，不属于环境准入负面清单类型企业。 10、环保工程及投资分析 湘阴县旭东学校项目总投资为15000万元，预计其中环保投资为345万元，占总投资的2.3%。 表7-8 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算（万元）; 预期 治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; /; 25; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网、化粪池; 1套; 250; 达到GB8978-1996中的三级排准. 3; 废气; 地下车库通风设备、食堂油烟、实验室废气收集排放设施; /; 30; 达到GB18483-2001中要求. 4; 噪声; 基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 20; 达到GB12348-2008中2类标准要求. 5; 固废; 垃圾箱、实验室危废暂存间、医疗废弃物暂存区; /; 20; 及时清运， 不影响环境卫生. 合计; 345. 11、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-9。 表7-8 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口，CODcr、SS、石油类的浓度及废水量; 沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排. 营运期：雨污分流；废水总排放口CODcr、SS、氨氮的浓度及废水量; 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准. 废气; 施工期：施工现场TSP; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准. 营运期：油烟、实验室废气; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：生活区及场区四界昼间和夜间噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 固废; 施工期：建筑垃圾、生活垃圾; 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008. 营运期：医疗废弃物、实验室固废和危废、生活垃圾.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘,物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 |  | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |
|  |  | 装修整饰 | 甲苯、二甲苯 | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 |  | 对周边区域大气环境不产生明显影响 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油池+沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排 |  | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、 BOD5 | 临时化粪池处理后进污水管网 |  |  |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 施工弃渣 | 用作地基 |  | 外运处置，对环境影响小 |
|  |  | 拆迁固废 | 建筑固废 | 部分回收，其他用作本项目地基或周边道路施工填方 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 环卫部门清运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司 |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |  |
| 营运期 | 空气污染物 | 地下车库 | CO、NOx 、CH |  | 抽排风设施 | 《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求 |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 水污染物 | 教学楼废水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 |  | 教学楼污水经化粪池排入湘阴县第一污水处理厂处理达标后外排 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准 |
|  |  | 实验室废水 | CODcr、SS、BOD5 |  | 实验室废水酸碱中和后经化粪池排入湘阴县第一污水处理厂处理达标后外排 |  |
|  |  | 医疗废水 | 病菌 |  | 医疗废水经消毒处理后进入化粪池排入湘阴县第一污水处理厂处理达标后外排 |  |
|  | 固体废物 | 校园生活 | 生活垃圾 |  | 垃圾中转站 | 区域内环境卫生 |
|  |  | 医疗废物 | 医用口罩、针筒、药液吊瓶 |  | 交由有资质单位处置 | / |
|  |  | 实验室固废 | 一般固废 |  | 环卫部门处理 | 区域内环境卫生 |
|  |  |  | 危险废物 |  | 交由有资质单位处置 | / |
|  | 噪 声 | 加强对体育运动噪声的管理工作和确保各类设备正常运转，再通过绿化带隔声和距离衰减后，场界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，建成后绿地率为30%，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况 湘阴县旭东学校项目总用地面积为59973m2，总建筑面积39756m2，建设内容主要包括新建行政楼、教学楼、艺体馆、礼堂、教师宿舍、学生宿舍、食堂、运动场、绿化、安装水电气、给排水，建环保设施及其它附属工程等。 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目为教育类项目，符合国家产业政策。 2、环境现状 大气环境：根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。 地表水环境：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 声环境：项目拟建地环境噪声对比《声环境质量标准》（GB3096-2008）分析，项目场界四周噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量较好。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析： 施工期少量生活污水进行集中收集，经临时化粪池处理后排入市政污水管网；施工期施工废水经一般隔油沉淀处理后方可排放，对地表水的水质影响较小。 营运期水污染主要为生活污水，实验室废水经过酸碱中和处理、医疗废水通过消毒处理后和生活污水一起通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后经项目南侧板桥路污水管网排入湘阴县第一污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中一级标准的A标准后，最终排入湘江，对湘江水质影响较小。 （2）空气环境影响分析： 施工期大气污染物主要为施工粉尘大气环境影响主要为运输车辆对沿线区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。 营运期主要大气污染影响为主要为厨房油烟、车辆尾气、发电机废气。地下车库营运时段内只要达到要求的换气次数，或者设计自然通风，车库中CO有害气体含量可达到卫生部颁布的卫生设计标准。本项目在规划设计时应考虑地下车库排气次数，排风量按8次/时设计，项目车库的环境空气质量可以得到保障。地面停车场车辆尾气由于其排放属面源排放且排放源强很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。学校食堂的厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由食堂内设置的专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求；项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，并将发电机废气排放口设置于楼顶，项目发电机废产生量很少；使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，同时做好排风机噪声防治工作，排风机安装在室内，加设消声器。酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，废气排放量很小，对外界影响不大。因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （3）声环境影响分析： 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 营运期主要污染源为设备运行噪声、运动噪声及广播噪声、机动车交通噪声。通过采取禁止汽车鸣放喇叭，禁止大声喧哗等，并对采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声、项目区域四周均设置大量绿化，种植高大乔木进行绿化降噪等一系列措施后，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析： 施工期固体废弃物主要包括拆迁建筑垃圾、施工建筑垃圾和生活垃圾，拆迁建筑垃圾部分回收利用，部分就地处置作为填充地基和周边道路施工填方；施工建筑垃圾将就地处置作为填充地基，对环境影响较小。 本项目营运期固体废物为实验室固废、医疗固废和生活垃圾。 医疗废弃物应严格按照有关医疗废物处理方法进行储存、运送，交由有资质的单位进行处理。 实验室一般固废和危险废物应分类收集、分类处置，一般固废可由市环卫部门统一收集处理；危险废物如试剂包装材料、废弃的样品、称量纸、擦拭纸、耗或破损的实验用品（如烧杯、玻璃器皿、纱布、移液管、离心管等）应分类并用特殊容器封装暂时收集并合理存放，要设专人对危险废物进行管理，对危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关情况实行登记制度，定期交由有资质的危废处理单位进行处理，废弃的化学试剂交由厂家进行回收处理。实验室固废建议在行政楼内设置专门的暂存室进行贮存。 生活垃圾经收集后，及时清运至西侧垃圾中转站，由环卫部门转运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处置。 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 （5）生态环境影响分析： 外环境对本项目的影响主要为过往车辆的交通噪声和汽车尾气影响。通过在项目四周场界处设置的噪声监测点数据，对比《声环境质量标准》（gb3096-2008）中2类标准分析可知，本项目场界四周噪声均可达到2类标准，外环境噪声（附近道路过往车辆的交通噪声）对本项目的影响较小。根据区域现状监测结果，项目所在区域环境空气质量较好，因此汽车尾气对本项目的影响较小，一般可以接受。 （6）生态环境影响分析： 施工活动对施工场地地表的扰动，施工完成后通过区域绿化景观的恢复措施，区域的植被将得到很大程度的恢复。在营运期，项目区绿地覆盖率为30%，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，主要的绿地植被有草皮、行道树、花木等，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。 4、社会经济影响分析： 本项目的建设是实施教育控规的提质工程，提高全县教育质量和水平，提高人口素质，促进当地区域经济持续发展，加快湘阴县教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，有利于整体人才的培养。 5、综合评价结论 湘阴县旭东学校项目的建设符合国家产业政策，项目建成以后，能够加快湘阴县教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，有利于整体人才的培养，带动区域经济发展，给城市的经济发展注入新的活力，有利于周边地区的建设与协调发展。 项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 二、要求与建议： 1、项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用，在未经环境保护行政主管部门批准之前应禁止施工。 2、在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。 3、尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。 4、本项目运行后，校方应设置专门的机构和专人，负责环保工作。加强环境保护管理和全院教职工及学生的环境保护意识教育工作，确保环保设施的正常运行和达标排放。 5、为保证学校有一个安静的学习和生活环境，建议校方积极与当地政府及有关部门协商共同规划，在学校周边环境200米范围内严禁设置歌厅、舞厅等对学生学习和生活有影响的娱乐场所。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件 1 专家评审意见 附件 2 专家签到表 附件 3 项目委托书 附件 4 监测报告及质保单 附件 5 湘阴县城乡规划局规划设计条件通知书及红线图 附件 6 湘阴县人民政府县长办公会议纪要 附件 7 《关于下达湘阴县2019年重大建设项目计划的通知》 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图 附图 3 项目监测布点图 附图 4 项目主要敏感目标图