一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年扩建至7000万块新型材料烧结折标砖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县长乐民用建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯学林 |  |  | 联系人 |  | 刘锋 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县长康镇浸米村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15070269988 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  | 414600 |
| 建设地点 | 湘阴县长康镇浸米村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33300 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 3800(11.4%) |  |  |
| 扩建部分总投资 (万元) | 380 | 其中： 环保投资(万元) |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 | 7.89% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1..基本情况： 2012年湘阴县长乐民用建材厂（原湘阴县长乐民用建材有限公司）在湘阴县长康镇浸米村投资建设“年产2000万块页岩砖建设项目”，该项目于2012年2月取得了湘阴县环境保护局的环评批复；2012年10月启动了年产2000万块页岩砖建设项目变更环评工作，建设单位将生产规模扩大至4000万块/年，并于2012年11月取得了湘阴县环境保护局的变更环评批复；2017年，建设单位完成了“年产4000万块页岩砖建设项目”的投产和环保验收工作；2019年6月，建设单位对“年产4000万块页岩砖建设项目”的原辅材料种类、比例及用量发生变化，故重新开展了“年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目”环评影响评价工作，并于2019年8月1日取得了湘阴县环境保护局的环评批复，暂未取得环保验收手续，本次扩建后与原有项目一并验收。 湘阴县长乐民用建材厂是湘阴县自2017年以来整治关闭全县砖瓦窑厂后，准许提质升级的建材企业，现为满足市场需求，需扩大产能至年产7000万新型材料烧结折标砖，湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室已同意建设方升级扩产（详见附件），受湘阴县长乐民用建材厂委托，湖南道和环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行及2018.04.28修改单），本项目属于分类管理名录中“十九、非金属矿物制品业 51 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中砖瓦制造，因此须编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 - 工程内容 本项目扩建前总占地面积为33300m2，总建筑面积为10220m2， 主要建设内容包括2座原料库分别为1800m2和1600m2，破碎车间375m2，陈化车间450m2，成型车间600m2，烘干道1200m2，焙烧道1200m2，存坯道1080m2，装车道2160m2，密闭污泥暂存间130m2；本次扩建不新增用地，在现有厂区范围内新建2座隧道窑，并配套增加两条焙烧道2400m2，两条存坯道360m2；扩建后总建筑面积为14225m2。产品规模为年产7000万块新型材料烧结砖。本项目主要工程内容详见表1-1，项目改扩建前后建设内容详见表1-2。 表1-1 项目主要工程内容一览表 项目 组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 破碎车间; 15m×25m=375m2; 现有. 陈化车间; 15m×30m=450m2; 现有. 成型车间; 20m×30m=600m2; 现有. 烘干道; 5m×120m×2条= 1200m2; 现有. 焙烧道; 5m×120m×4条=2400m2; 现有2条，新增2条. 存坯道; 4.5m×120m×4条=2160m2; 现有2条，新增2条. 装车道; 4.5m×120m×4条= 2160m2; 现有. 原料库1; 40m×45m=1800m2; 现有. 原料库2; 40m×40m=1600m2; 现有. 污泥贮存间; 130m2; 现有. 辅助 工程; 办公用; 15m×40m= 600 m2; 现有，砖混一层. 员工宿舍; 6m×130m= 780m2; 现有，砖混一层. 环保 工程; 生活污水; 隔油池、化粪池; 依托现有，各1个. 破碎、筛分粉尘; 集气罩+袋式除 尘器+15m排气筒; 依托现有，1套. 隧道窑燃烧烟气; 脱硫除尘塔+60m高排气筒; 依托现有，1套，新增脱硫剂加药泵2台，完善并新增排气管道. 污泥贮存间恶臭; 抽排风设施+活性炭吸附装置+15m排气筒; 原有项目暂未配套建设，本次完善. 初期雨水; 雨水收集池，容积：150m3; 依托现有，1个. 表1-2 扩建项目与原项目主要工程内容对比表 工程类别; 原工程组成一览表; 扩建后工程组成一览表. 主体工程; 工程名称; 工程内容; 工程名称; 工程内容; 情况说明. 破碎车间; 15m×25m=375m2; 破碎车间; 15m×25m=375m2; 无变化. 陈化车间; 15m×30m=450m2; 陈化车间; 15m×30m=450m2; 无变化. 成型车间; 20m×30m=600m2; 成型车间; 20m×30m=600m2; 无变化. 烘干道; 5m×120m×2条= 1200m2; 烘干道; 5m×120m×2条= 1200m2; 无变化. 焙烧道; 5m×120m×2条= 1200m2; 焙烧道; 5m×120m×4条=2400m2; 新增2条. 存坯道; 4.5m×120m×2条= 1080m2; 存坯道; 4.5m×120m×4条=2160m2; 新增2条. 装车道; 4.5m×120m×4条= 2160m2; 装车道; 4.5m×120m×4条= 2160m2; 无变化. 原料库1; 40m×45m=1800m2; 原料库1; 40m×45m=1800m2; 无变化. 原料库2; 40m×40m=1600m2; 原料库2; 40m×40m=1600m2; 无变化. 污泥贮存间; 130m2; 污泥贮存间; 130m2; 无变化. 辅助 工程; 办公用房; 15m×40m= 600m2; 办公用; 15m×40m= 600m2; 无变化. 员工宿舍; 6m×130m= 780m2; 员工宿舍; 6m×130m= 780m2; 无变化. 环保 工程; 生活污水; 隔油池、化粪池; 生活污水; 隔油池、化粪池; 无变化. 破碎、筛分粉尘; 集气罩+袋式除 尘器+15m排气筒; 破碎、筛分粉尘; 集气罩+袋式除 尘器+15m排气筒; 无变化. 隧道窑 燃烧烟气; 喷淋脱硫塔+60m高排气筒; 隧道窑 燃烧烟气; 喷淋脱硫塔+60m高排气筒; 新增脱硫剂加药泵2台，完善并新增排气管道. 污泥贮存间恶臭; 抽排风设施+活性炭吸附装置+15m排气筒; 污泥贮存间恶臭; 抽排风设施+活性炭吸附装置+15m排气筒; 原有项目暂未配套建设，本次完善. 初期雨水; 雨水收集池，容积：100m3; 初期雨水; 雨水收集池，容积：100m3; 无变化. 本次扩建后湘阴县长乐民用建材厂由年产4000万块新型材料烧结折标砖扩大产能至7000万块/年、并新建两座节能隧道窑（配套增加2条焙烧道，2条存坯道）。 （2）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-3。 表1-3 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 33300. 2; 总建筑面积; m2; 14225. 3; 绿化面积; m2; 3800. 4; 扩建部分总投资; 万元; 380. 5; 环保投资; 万元; 30. 6; 劳动定员; 人; 38（新增8人）. 3、原辅材料消耗及主要设备 项目原料配比为页岩、煤矸石（或煤渣）、淤泥、建筑垃圾、污泥、粘土（页岩8%、煤矸石（或煤渣）30%、淤泥15%、建筑垃圾25%、污泥2%、粘土20%），原料均为外购，储存于原料棚，原料棚设置围栏与顶棚，本项目不涉及原料的开采。使用薪材作为引火燃料，每年引火一次，年用量约4t。本项目采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自煤矸石（或煤渣）所含热量。生火后煤矸石（或煤渣）自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他燃料。项目配置一台备用发电机，发电机以柴油为能源，主要原辅材料及消耗情况见表1-4： 表1-4 扩建前后主要原辅材料及消耗一览表 序号; 原工程 原辅材料消耗情况; 扩建后工程 原辅材料消耗情况; 来源; 说明. 项目名称; 年耗量（t）; 项目名称; 年耗量（t）. 1; 页岩; 4440; 页岩; 6720; 平江县三市镇边山砖瓦用砂岩矿; 扩大产能，消耗量增加2280t/a. 2; 煤矸石 （煤渣）; 16657.5; 煤矸石 （煤渣）; 25200; 外购; 扩大产能，消耗量增加8542.2t/a. 3; 淤泥; 8328.75; 淤泥; 7560; 如淤泥、建筑垃圾和污泥来源不足是则使用页岩代替，污泥为污水处理厂（设施）产生的污泥（经鉴定不属危险废物的污泥），污泥和淤泥含水率以40%计; 扩大产能，消耗量增加4271.25t/a. 4; 建筑垃圾; 13881; 建筑垃圾; 21000; 扩大产能，消耗量增加7119t/a. 5; 污泥; 1110; 污泥; 1680; 扩大产能，消耗量增加570t/a. 6; 粘土; 11105; 粘土; 16800; 不含优先用于生态修复的表层剥离土; 扩大产能，消耗量增加5695t/a. 7; 生产用水; 2225; 生产用水; 4788; 自采地下水; 扩大产能，消耗量增加2563t/a. 8; 石灰; 58.1; 石灰; 96.07; 外购，用于烧制烟气处理; 消耗量增加37.97t/a. 9; 氢氧化钠; 62.8; 氢氧化钠; 103.86; 循环使用，消耗量增加41.06t/a. 10; 薪材; 2; 薪材; 4; 外购; 扩大产能，消耗量增加2t/a. 原辅材料使用要求： 1.淤泥只能使用水利工程建设清淤过程中产生的淤泥；若使用污染严重水体的河底淤泥，需对其进行危险废物浸出试验，若属于危险废物则不能使用。 2.城镇生活污水处理厂污泥可直接使用，工业园区污水处理厂产生的污泥需对其进行危险废物浸出试验，若属于危险废物则不能使用，经危险废物鉴定不属于危险废物的可以直接使用。 3.建筑垃圾：本项目所用的建筑垃圾主要为建筑工地产生的建筑渣土固体废弃物，主要收集砖头等，不得混入混凝土、石块。 项目污泥来源于湘阴县范围内的城镇污水处理设施产生的污泥，禁止购入含危险废物的污泥。根据《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010），本项目污泥用于制砖时，应满足以下条件： 表1-5 污泥制砖要求 表1-6 扩建前后主要设备一览表 序号; 控制项目; 限值. 1; pH; 5~10. 2; 含水率; ≤40%. 3; 混合比例; ≤10%. 4; 烧失量（干污泥）; ≤50%. 5; 放射性核素（干污泥）; IRe≤1.0; It≤1.0. 6; 总镉（mg/kg干污泥）; <20. 7; 总汞（mg/kg干污泥）; <5. 8; 总铅（mg/kg干污泥）; <300. 9; 总铬（mg/kg干污泥）; <1000. 10; 总砷（mg/kg干污泥）; <75. 11; 总镍（mg/kg干污泥）; <200. 12; 总锌（mg/kg干污泥）; <4000. 13; 总铜（mg/kg干污泥）; <1500. 14; 矿物油（mg/kg干污泥）; <3000. 15; 挥发酚（mg/kg干污泥）; <40. 16; 总氰化物（mg/kg干污泥）; <10. 17; 粪大肠菌群菌值; >0.01. 18; 蠕虫卵死亡率; >95%. 原项目主要设备一览表; 扩建后项目主要设备一览表; 说明. 序号; 名 称; 型号; 数量; 名 称; 型号; 数量. 1; 锤式破碎机; 1000×600; 1台; 锤式破碎机; 1000×600; 1台; 无变化. 2; 粉碎机; LF1200×400; 1台; 粉碎机; LF1200×400; 1台; 无变化. 3; 滚动筛机; GSJ120×60; 1台; 滚动筛机; GSJ120×60; 1台; 无变化. 4; 陈化设备; 1套; 陈化设备; 1套; 无变化. 5; 双轴真空挤出机; JZK40Y-40; 1台; 双轴真空挤出机; JZK40Y-90; 1台; 设备变更，生产能力扩大. 6; 双轴搅拌机; SJ400-410; 1台; 双轴搅拌机; SJ400-410; 1台; 无变化. 7; 箱式供土机; GD80; 1台; 箱式供土机; GD80; 3台; 新增2台. 8; 箱式给料机; 1台; 箱式给料机; 1台; 无变化. 9; 全自动切条机、切坯机; 1台; 全自动切条机、切坯机; 1台; 无变化. 10; 分坯机; FPX12; 1台; 分坯机; FPX12; 1台; 无变化. 11; 窑车和干燥车; 1组; 窑车和干燥车; 2组; 新增1组. 12; 顶车机; 4台; 顶车机; 6台; 新增2台. 13; 皮带秤; 4台; 皮带秤; 4台; 无变化. 14; 600型胶带输送机; 1组; 600型胶带输送机; 1组; 无变化. 15; 计算机生产控制系统; 1台; 计算机生产控制系统; 1台; 无变化. 16; 离心节能风机; 2台; 离心节能风机; 4台; 新增2台. 17; 挖掘机; PC400-6; 1台; 挖掘机; PC400-6; 1台; 无变化. 18; 铲车; Z150; 1台; 铲车; Z150; 3台; 新增2台. 19; 节能隧道窑; 2条; 节能隧道窑; 4条; 新增2条. 20; 烘干房 流水线; 1套; 烘干房 流水线; 2套; 新增1套. 21; 原料运输车; 2台; 原料运输车; 4台; 新增2台. 22; 控制台; 2台; 控制台; 4台; 新增2台. 23; 配电柜; 8台; 配电柜; 10台; 新增2台. 24; 变压器; 1台; 变压器; 2台; 新增1台. 由《产业结构调整指导目录（2011 年本及 2013 年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本及 2012 年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 4、原料和产品的技术指标 项目主要原料为页岩、煤矸石（或煤渣）、淤泥、建筑垃圾、污泥、粘土。使用薪材作为引火燃料，每年引火一次，每次用量约4t。本项目采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自煤矸石所含热量。生火后原煤自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他燃料。 （1）页岩物化性能及放射性分析表 页岩物化性能：页岩（Shale）是一种沉积岩，结构致密，硬度较高，具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石，其化学成分主要为SiO2、A12O3、Fe2O3、CaO和MgO等。项目原料页岩硫含量约为0.02％，氟含量约为0.002%。项目页岩的放射性指标见下表1-7。 表1-7 页岩的放射性分析表 单位：Bq/kg 序号; 检验项目; 标准要求; 实测结果. 1; 内照射指数（IRa）; ≦1.0; 0.41. 2; （Ir）; ≦1.3; 0.71. 备注; 符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求. 由上表可知，项目所采用页岩符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，无放射性影响。 页岩主要成份技术指标见下表1-8。 表1-8 页岩技术指标 项目; 烧失量（%）; SO2 （%）; F （%）; 塑性 指数 （%）. SiO2; A l2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O. 页岩; 64.20; 18.07; 5.96; 2.21; 0.30; 4.00; 0.03; 0.015; 0.005; 9.84. （2）煤矸石成分含量分析表 本项目用煤矸石为陕西黑龙沟煤矿煤矸石，含硫率0.52%。根据陕西黑龙沟矿业有限责任公司提供的煤质分析单数据（见附件），煤矸石的成分如下表所示： 表1-9 煤矸石成分含量分析 项目; 水分（%）; 灰分（%）; 挥发份（%）; 固定碳（%）; 全硫（%）; 发热量（KcaI/kg）. 煤矸石; 9.8; 59.25; 12.29; 36; 0.52; 3900. （3）产品（烧结砖）技术指标 项目扩建后总规模为年产7000万块多孔页岩砖，扩建前后产品方案见下表1-10： 表1-10 扩建前后产品方案一览表 原产品方案一览表; 扩建后产品方案一览表. 产品品种; 规格（mm）; 产量 （万块/年）; 产品品种; 规格（mm）; 产量 （万块/年）. 烧结普通砖; 240×115×53 重2.25kg/块，折标系数1.0; 2000; 烧结普通砖; 240×115×53 重2.25kg/块，折标系数1.0; 4000. 多孔烧结砖; 240×115×90 重2.5kg/块，折标系数1.7; 1000; 多孔烧结砖; 240×115×90 重2.5kg/块，折标系数1.7; 1500. 多孔烧结砖; 240×190×90 重3.0kg/块，折标系数3; 1000; 多孔烧结砖; 240×190×90 重3.0kg/块，折标系数3; 1500. 合计; /; 4000; /; /; 7000. 5、平面布置 厂大门设置于厂区南侧、南侧为职工宿舍（含食堂），厂区中部依次为焙烧道、烘干道、陈化车间、半成品车间，厂区东侧为原料库和破碎车间；厂区西侧为1栋办公用房；厂区北侧为1间机房；环保设施烟囱设置在厂区北偏东处，在厂区周边和各建筑周围做了绿化布置。厂区平面布置见附图2。 6、能源、给排水 （1）能源： 项目为设备用电由湘阴县长康镇供电电网供给。本项目设置一台柴油发电机。 （2）给水： 项目生产用水采用地下水及收集厂区内雨水，生活用水为长康镇供水管网供给。 （3）排水： 本项目无生产废水排放，仅有少量生活废水排放，生活废水经化粪池处理后用作周边山体育林。 7、生产制度与劳动定员 原项目工人采用一班制8小时（加工操作等）工作，24小时（烧制）生产，年工作时间300天，劳动定员30人，均在厂区食宿。 项目扩建后，工人采用两班制14小时（加工操作等）工作，白班8小时，晚班6小时，24小时（烧制）生产，年工作时间300天，劳动定员38人，均在厂区食宿。 8、产能分析 项目采用移动式隧道窑，亦称环形隧道窑，工作时窑砖坯不动窑体移动，砖坯经干燥、预热、焙烧、冷却四个温度控制段完成烧成工艺，完成烧成工艺约耗时5天。根据建设单位提供资料，项目扩建后更换的制砖机每小时可制砖2-2.8万块，项目全年按300天，每天工作14小时，按最大生产量，项目可制砖11760万块，满足项目年产7000万块新型材料烧结砖的生产需求；项目所用隧道窑24小时烧制生产，窑体每小时移动一个工段，即每小时可出1万块成品砖。项目全年按300天，每天工作24h计算，项目可烧结页岩砖1*24*300=7200万块。本项目扩建后生产所用的设备能满足年产7000万块烧结砖的生产要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有项目环保手续情况 2012年湘阴县长乐民用建材厂（原湘阴县长乐民用建材有限公司）在湘阴县长康镇浸米村投资建设“年产2000万块页岩砖建设项目”，该项目于2012年2月取得了湘阴县环境保护局的环评批复；2012年10月启动了年产2000万块页岩砖建设项目变更环评工作，建设单位将生产规模扩大至4000万块/年，并于2012年11月取得了湘阴县环境保护局的变更环评批复；2017年，建设单位完成了“年产4000万块页岩砖建设项目”的投产和环保验收工作；2019年6月，建设单位对“年产4000万块页岩砖建设项目”的原辅材料种类、比例及用量发生变化，故重新开展了“年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目”环评影响评价工作，并于2019年8月1日取得了湘阴县环境保护局的环评批复，暂未取得环保验收手续，本次扩建后与原有项目一并验收。 根据原有项目《年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目》环境影响报告表批复及对现有项目实际建设情况的调查，项目环评批复执行情况见表1-11。 表1-11 项目原环评批复执行情况 环评批复要求; 执行情况; 本次扩建. l、废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；雨水经雨水收集池收集后作为生产用水；碱液喷淋废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经隔油池、三格池处理后用作周边菜地林地灌溉。; 已按环评批复要求执行; 不改变. 2、废气污染防治工作。强化作业人员的规范操作和管理，配套建设好隧道窑废气双碱法碱液喷淋塔处理系统，破碎、筛分等工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘+15m排气简排放；污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩+活性炭吸附装置进行处理后通过15m高排气简排放；隧道窑燃烧烟气通过引风机引至双碱法脱硫除尘处理后通过60m高排气简排放。外排废气须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2要求。本项目所使用的污泥必须是城镇生活污水处理厂的污泥，或者是经过危险特性鉴别确定为一般固体废弃物的污泥；淤泥是水利工程建设清洗中产生的淤泥；污泥暂存间需做好防风、防雨、防渗漏措施；污泥、淤泥运输车辆应密闭、不渗漏，并不得进行中间装卸操作；污泥运输过程中，污水处理厂、运输部门和污泥接受单位须采用联单制，联单由污水处理厂保存三年。; 污泥储存间暂未配套建设抽气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒，其它已按环评批复要求执行; 完善污泥储存间配套抽气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒的建设；脱硫系统增加2台加药泵，完善并新增废气排放管道。. 3、噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。; 已按环评批复要求执行; 不改变. 4、固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、。减量化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存和综合利用工作，废泥坯、废砖坯、除尘灰渣、不合格产品、喷淋废水池沉定物等返回生产线重新利用：生活垃圾交由当地环卫部门处置。; 原料和固废的临时储存和堆放存在一定的不规范的现象; 完善固体废物分类收集、暂存和综合利用工作. 5、提高风险防范常识，加强生产、储存各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物质并组织演练，突厥环境风险事故发生; 已按环评批复要求执行; 根据扩建部分相关内容，修改事故环境应急预案后重新备案. 6、该项目主要污染物排放总量控制指标为：SO2≤13.5t/a，NOX≤13.1t/a。; 已按批复要求实施; SO2、NOx总量增加. 二、原有项目污染物排放情况及治理措施 2.1现有生产工艺 项目采用一次码烧生产工艺。具体工艺流程为：将页岩、煤矸石（或煤渣）由装载机直接送入箱式给料机，由给料机给料后均匀送入密闭锤式破碎机进行破碎，然后与淤泥、建筑垃圾、污泥、粘土一起经密闭式滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物进入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把物料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证24小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、晾晒干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 经过陈化处理的物料经带式输送机送至成型车间的箱式喂料机，再由双轴搅拌机搅拌挤出，然后进入双级真空挤出机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的搅拌工序，合格砖坯由由人工码坯、装车，装载砖坯的窑车在隧道窑转运系统的动作下，经过干燥隧道窑对砖坯进行干燥、预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。 2.2主要污染物排放及采取的防冶措施 表1-12原有项目污染物排放情况及环保措施 类型; 排放源; 排放量; 环保措施; 治理效果. 大 气 污 染 物; 烧制烟气(烟尘、SO2、氟尘); 废气量19444万m3/a; 双碱法碱液喷淋塔脱硫+60m高排气筒、脱硫废水循环池等; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放标准. SO2; 13.42t/a. 烟尘; 2.43t/a. NOX; 13.06t/a. 氟; 0.022t/a. 污泥贮存间; 氨; 0.026t/a; 抽气罩+活性炭吸附+15m高排气筒; 满足《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.012t/a. 粉尘; 0.044t/a; 项目采用为采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，以及适量加水搅拌等措施；除尘器；堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3中排放标准. 食堂动植物油烟; ﹤2.0mg/m3; 项目采用抽排风设施+排烟管道; 满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求. 水 污 染 物; 生活 废水; 废水量; 1044t/a; 项目采用雨污分流管网，雨水收集池； 生活废水经化粪池处理后用作周边山体育林; 不外排. CODcr; 0. BOD5; 0. SS; 0. 噪声; 机械设备噪声; 昼间噪声为56.2~58.7dB(A)、夜间噪声为44.1~47.2dB(A); 采取降噪、减震、车间隔音等措施确保噪声达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准. 固废; 生产、生活固废; 废坯砖; 96t/a; 一般生活垃圾收集后送城市环卫部门处置、生产过程产生的残渣用作回收利用; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及2013年修改单中要求. 除尘器粉尘; 4.93. 硫酸钙和氟化钙; 106.89t/a. 隧道窑灰渣; 21.87t/a. 沉降粉尘; 0.247t/a. 生活垃圾; 4.5t/a. 2.3原有项目污染物达标情况 2019年6月，建设单位拟对“年产4000万块页岩砖建设项目”的原辅材料种类、比例及用量发生变化，故重新开展了环评影响评价工作，并于2019年8月1日取得了湘阴县环境保护局的环评批复，但原有项目未进行验收监测。 对照“年产4000万块页岩砖建设项目”竣工环保验收报告（报告编号PBT2017033105）中，湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年3月31日-4月1日对“年产4000万块页岩砖建设项目”进行的监测数据分析可知，项目现有隧道窑烟气能稳定达标排放，原有项目相比“年产4000万块页岩砖建设项目”改变了原辅材料种类，比例及用量，减少了页岩的用量，与之相对应的二氧化硫、氟化物等污染物的产量对应减小。 “年产4000万块页岩砖建设项目”竣工环保验收报告具体监测数据详见表1-13。 表1-13 2017年验收监测数据 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 排放浓度及排放量(单位). 大 气 污 染 物; 无组织; 上风向; 颗粒物; 0.192 mg/m3. 下风向1#; 颗粒物; 0.326 mg/m3. 下风向2#; 颗粒物; 0.416 mg/m3. 60m高排气筒 （2017年3月31日~4月1日监测结果）; 烟尘; 68mg/m3. SO2; 111mg/m3. NOX; 118.8mg/m3. 生产车间、原料堆棚; 无组织排放粉尘; 厂界下风向浓度监控点：0.378mg/Nm3. 噪声; 2017年3月31日~4月1日厂界噪声监测结果; 厂界噪声; 昼间噪声56.2~58.7dB(A)、夜间噪声为44.1~47.2dB(A). 四、原有项目存在的主要环境问题 ①污泥储存间暂未配套建设好臭气处理设备，抽气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒，对大气环境有一定的影响。 ②目前厂区内原料和固废的临时储存和堆放存在一定的不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置，还有部分固废为露天堆放和混杂堆放，未按相应要求做防风防雨防渗处理，达不到固废储存的相关要求。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。 3.气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383 毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 4.水文状况 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位27.31m 平均最高水位36.65m 平均最低水位23.25m 历史最高洪峰水位37.37m 平均径流深7.76m 年平均流量2131m3/s 平均最大流量12900m3/s 历史最大洪峰流量23000m3/s 平均最小流量248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量120m3/s 最大流速2.6m/s 年平均流速0.45m/s 枯水期平均流速0.18m/s 平均含砂量0.1-0.2kg/m3 5.植被和生物 项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 白沙塘; 渔业用水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.大气环境质量现状： （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表， 表3-1 湘阴县空气质量现状评价表（2017年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情. SO2; 年平均质量浓度; 9.07; 60; 15.12%; 达标. 98%日平均质量浓度; 24; 150; 16%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.48; 40; 46.2%; 达标. 98%日平均质量浓度; 46.88; 80; 58.6%; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90%8小时平均质量浓度; 152; 160; 95%; 达标. PM10; 年平均; 量浓度 58.87; 70; 84.1%; 达标. 95%日平均质量浓度; 127.4; 150; 84.93%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.01; 35; 125.74%; 超标. 95%日平均质量浓度; 91.8; 75; 122.4%; 超标. 表3-2 湘阴县空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 77.14%; 达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43%; 超标. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45%; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 91; 160; 56.88%; 达标. 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本次环评引用根据湖南精科检测有限公司2019年6月13日-19日对《年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目》现场监测数据以及2017年11月24日~2017年11月30日对《湘阴县域城乡生活垃圾收运系统工程建设项目》中文星镇洋沙湖街道办事处垃圾中转站监测数据进行评价，引用点位均位于本项目大气评价范围内，引用数据作为现状评价依据合理。。 监测布点：氟化物，位于项目厂址所在地，项目下风向200m ### NH3、H2S，位于项目所在地下风向2.5km内 监测项目：氟化物、NH3、H2S。 采样和分析方法：按《环境空气质量和监测技术规范》（HJ-T194-2005）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表5-3中的规定执行。 监测结果统计于下表3-3，表3-4： 表3-3 氟化物环境质量现状监测表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; 氟化物. 项目厂址所在地; 浓度范围; 0.0374~0.0697. 日均值; 0.0502. 超标率(%); 0. 最大超标倍数; 0. 下风向200m处; 浓度范围; 0.0541~0.0697. 日均值; 0.0626. 超标率(%); 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 7. 表3-4 NH3、H2S环境质量现状监测表 单位：μg/m3 监测点; 监测 因子; 监测 时间; 样本数; 浓度范围（μg/m3）; 最大超标率(%); 最大超标倍数; 评价标准. 文星镇洋沙湖街道办事处垃圾中转站; 位于项目地南侧2480m; H2S; 2017.11.23-2017.11.29; 3; <1; 0; 0; 10. NH3; 3; <2.5; 0; 0; 200. 位于项目地东南侧2410m; H2S; 3; <1; 0; 0; 10. NH3; 3; <2.5; 0; 0; 200. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境质量一般。 2.水环境质量现状： 本次环评引用湖南精科检测有限公司2019年6月13日对《年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目》现场监测数据作为评价依据，白沙塘位于项目地西南侧370m处，引用该监测点位数据作为现状评价依据合理。 监测布点：湖南精科检测有限公司对项目地西南侧白沙塘设置一个监测点位，该水域为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 监测项目：pH、CODCr、BOD5、TP、SS、氨氮等。 监测时间与频率：2019年6月13日， 1次/天，。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-4。 表3-4 白沙塘水质监测结果表（单位：mg/L）（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行 标准; 水质 类别. 单位; 平均值. 项目西南侧白沙塘; pH; 无量纲; 6.88; 0.0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 14; 0.0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 3.1; 0.0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.657; 0.0; ≤1.0; Ⅲ类. SS; mg/L; 21; 0.0; -; Ⅲ类. TP; 个/L; 0.11; 120; ≤0.05; Ⅲ类. 监测统计结果表明：项目地西南侧白沙塘的除总磷超标外，pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，总磷超标原因为附近居民生活直接排放至水体导致，本项目生活污水不外排。 3、声环境质量现状： 本次环评引用湖南永蓝检测有限公司2017年3月31日-4月1日对项目所在地环境噪声监测结果，昼间噪声为56.2~58.7dB(A)、夜间噪声为41.8~44.1dB(A)，均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求。 表3-5 环境噪声质量现状表 采样地点; 昼间; 夜间. 1东场界; 2017.03.31; 56.2; 43.4. 2017.04.01; 56.9; 42.8. 2南场界; 2017.03.31; 57.3; 44.1. 2017.04.01; 56.8; 43.9. 3西场界; 2017.03.31; 58.1; 41.8. 2017.04.01; 57.8; 42.2. 4北场界; 2017.03.31; 58.3; 42.5. 2017.04.01; 58.7; 42.9. 评价标准（2类）; 60; 50.

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见下表3-6（环保目标图详见附件）： 表3-6 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离. X; Y. 浸米村; 95; -58; 居民; 居民，约150户; 二类区; E; 110-2500. 长康村居民; 53; -290; 居民; 居民，约120户; 二类区; S; 294-2500. 长康村居民; 0; 264; 居民; 居民，约100户; 二类区; N; 264-2500. 浸米村居民; -170; 240; 居民; 居民，约5户; 二类区; W; 170-2500. 浸米村居民; -282; -368; 居民; 居民，约110户; 二类区; SW; 453-2500. 长康中学; -436; -1500; 学校; 师生; 二类区; SW; 1578. 长康中心幼儿园; -147; -485; 幼儿园; 师生; 二类区; S; 505. 长康司法所; -283; -793; 机关单位; 职工; 二类区; S; 835. 表3-7 项目声环境、地表水保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 声环 境; 浸米村居民; E; 110-200; 居民，约11户; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 浸米村居民; W; 170-200; 居民，约5户. 水环境; 白沙塘; W; 310m; 水塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 170-500m

四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准：白沙塘为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化 需氧量; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6~9; 30; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000个/L. 2、地下水质量标准：部分区域地下水为工农业用水，部分区域地下水为居民生活饮用水水源，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-2 地下水质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 指标; pH; 锰; 铜; 锌; 挥发性酚类; 氨氮; 总大肠菌群; 菌落总数. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; ≤0.10; ≤1.00; ≤1.0; ≤0.002; ≤0.50; ≤3.0 CFU/mL; ≤100 CFU/mL. 指标; 氰化物; 氟化物; 汞; 砷; 镉; 铬(六价); 铅; /. Ⅲ类标准; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.01; /. 3、环境空气质量标准：本项目所在区域属于二类环境空气功能区。氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，其余污染物项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-3 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 1; 0 μg/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 氟化物; 24小时平均; 7; μg/m3. 氨; 1小时平均; 200; μg/m3; HJ2.2-2018. 硫化氢; 1小时平均; 10; μg/m3. 4、声环境质量标准：周边居民区等环境敏感点的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准， 表4-4 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤环境质量标准：项目地为二类工业用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36000-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 表4-5 第二类建设用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 污染物项目; 砷; 镉; 铬（六价）; 铜; 铅; 汞; 镍. 标准值; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准：隧道窑烟气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放标准；企业边界大气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中排放标准；污泥恶臭执行《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表4-6 砖瓦工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; SO2; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物; 车间或生产设施排气筒. 原料燃料破碎及制备成型; 30; ——; ——; ——. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 表4-7 企业边界大气污染物浓度限值（除臭气浓度外其余单位：mg/m3） 污染物项目; 总悬浮颗粒; 二氧化硫; 氟化物; 氨; 硫化氢. 浓度限值; 1.0; 0.5; 0.02; 1.5; 0.06. 标准来源; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3; 《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）. 表4-8 恶臭污染物有组织排放标准 污染物; 排气筒高度; 排放量; 标准来源. 氨; 15m; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33kg/h. 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 - 噪声排放标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。 表4-9 环境噪声排放限值 单位：dB（A） 评价阶段; 时段. 昼间; 夜间. 营运期; 60; 50. 3、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及2013年修改单中要求；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物排放执行总量控制的有关规定及本项目排污现状，确定本项目需执行总量控制的污染物为SO2、NOX共2项，本次扩建后污染物的排放量SO2：20.77t/a，NOX：20.52t/a。 原有项目现有总量控制指标量为SO2：13.5t/a，NOX：13.1t/a，扩建后项目总量控制指标总量为SO2：20.8t/a，NOX：20.6t/a。 本企业已取得排污权指标量为SO2：26.4t/a，NOX：25.1t/a，满足本项目总量控制指标需求。 |

五、建设项目工程分析：

工艺流程简述(图示)： 1.现有生产工艺 本项目以页岩、煤矸石（或煤渣）、淤泥、建筑垃圾、污泥、粘土为原料，经破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯干燥——焙烧——检验后制得的烧结砖入库待售。 工艺流程介绍： 该项目采用一次码烧生产工艺。具体工艺流程为：将页岩、煤矸石（或煤渣）、建筑垃圾由装载机直接送入箱式给料机，由给料机给料后均匀送入密闭锤式破碎机进行破碎，然后和淤泥、污泥、粘土一起经密闭式滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物进入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把物料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证24小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、晾晒干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 经过陈化处理的物料经带式输送机送至成型车间的箱式喂料机，再由双轴搅拌机搅拌挤出，然后进入双级真空挤出机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的搅拌工序，合格砖坯由由人工码坯、装车，装载砖坯的窑车在隧道窑转运系统的动作下，经过干燥隧道窑对砖坯进行干燥、预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。 2.扩建后生产工艺流程 本次扩建后工艺均无变化，其工艺流程、产污节点与现有生产工艺流程、污节点基本相同。 工艺流程及产污节点见下图5-1： 工艺流程及产污节点见下图： 页岩、煤矸石（煤渣）、污泥、建筑垃圾等 人工码坯 干燥 烧成窑焙烧 检 验 成 品 噪声、 固废 固废 热烟气（烟尘、SO2） 烟尘 SO2 双碱法碱液喷淋脱硫除尘器 60m 烟囱排放 水 固废 密闭筛分 双轴搅拌机 陈化库 搅拌挤出机 双级真空挤砖机 自动切条机 自动切坯机 废泥头 密闭破碎 水 噪声 粉尘 噪声、固废 水 污泥暂存间臭气 项目工艺流程及产污节点图

水平衡分析： 图5-2 本项目供排水平衡图（m3/a） 项目硫平衡分析： 页岩总用量为6720t/a，煤矸石总用量为25200t/a，经计算页岩中硫含量为1.008t，煤矸石中硫含量为131.4t，工程硫平衡见图5-2。 图5-3 硫平衡图（单位：t/a） 项目氟平衡分析： 本项目含氟原辅材料主要有 页岩总用量为6720t/a，含氟量为0.005%。物料烧结过程中将产生HF气体，其氟化物转化率以50%计，经双碱法脱硫除尘塔处理后外排。项目氟平衡见图5-4。 图5-4 项目氟平衡图（t/a） 2.营运期污染工序： 2.1.2废水 （1）工艺废水 在生产过程中，为使原料达到一定的可塑性，需在搅拌过程中加入水。本次扩建后，项目年生产烧结砖7000万块，根据建设单位提供的资料，每万块砖生产消耗水量约为1.5吨，原料带入水5712t（淤泥与污泥中带入水量，含水率为40%），则生产用水量为4788m3/a，即14.5m3/d，生产用水随原料进入毛坯砖内，在隧道窑内经干燥、烧制成蒸气进入大气中，不外排。故无工艺废水产生。 （2）脱硫除尘废水 原料含有硫化物，在焙烧工段会产生一定量的二氧化硫，建设单位拟采用水膜双碱法脱硫除尘塔对隧道窑烟气进行脱硫除尘。脱硫除尘器采用双碱法，利用钠碱和石灰做脱硫剂，系统碱液循环使用，不外排，循环水量约17m3/d。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。根据经验值除尘器系统运行损耗约为20%，需要补充3.4m3/d（1122m3/a）的新水。 （3）初期雨水 初期雨水指下雨水时前15分钟产生的废水，厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS，故需视为废水，进入初期雨水收集池。初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按29.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目生产区集雨面积33300m2，计算得到本项目初期雨水每次量约为145.85m3。 建设单独的初期雨水收集管网及雨水收集池，雨水池防渗处理，初期雨水收集后用于场地降尘用水，不外排。 （4）生活废水 职工生活产生的生活废水，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量按145L/人·d，污水排污系数按0.8计算，本项目现有劳动定员30人，年工作时间为300天，则本项目现有生活用水量为1305t/a（4.35m3/d）。扩建后劳动定员38人年工作时间为300天，厂区新增员工8人，年工作时间增加30天，扩建后生活用水总用水量为1653m3/a（5.51m3/d）。 生活污水产生系数按0.8计，则扩建后生活污水排放量为1322.4m3/a（4.4m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，则扩建后生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N总产生量为0.46t/a，0.26t/a，0.2t/a，0.04t/a。 2.2.2废气 本项目现有厂区产生废气工序主要包括工艺粉尘、隧道窑烟气（烟尘、氮氧化物、二氧化硫、氟化物）、原料装卸、堆场无组织扬尘及污泥暂存间臭气。本次扩建后，产生废气工序和主要污染物种类不变只有污染物产生量有增加。 原有项目暂未办理竣工验收手续，因此本项目大气污染物产量仍然参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业），国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室》3131烧结类砖瓦及建筑砌块（隧道窑）行业产排污系数表中产排污系数计算，具体产污系数见表5-1。 表5-1 烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 烧结类 砖瓦及 建筑砌块; 粘土、页岩、粉煤灰类; 砖瓦窑（隧道窑）; ≥6000万块标砖/年; 工业废气量 （工艺）; 万标立方米/万块标砖; 0.827. 工业废气量 （燃烧）; 万标立方米/万块标砖; 4.298. 烟尘; 千克/万块标砖; 4.728. 工业粉尘; 千克/万块标砖; 1.232. 二氧化硫; 千克/万块标砖; 14.837. 氮氧化物; 千克/万块标砖; 1.657. 注：根据《关于我市砖瓦行业利用产排污系数法核算污染物总量使用评价标准的建议》氮氧化物产生量的核算参照3000-6000万块标砖/年统一标准，氮氧化物产污系数为3.264千克/万块标砖。 （1）工艺粉尘 工艺粉尘主要为原材料破碎、筛分等过程中产生的粉尘。页岩和煤渣在粉碎过程粉尘产生量主要与原料含水率、粒径等因素有关。在物料的加工（破碎、筛分、搅拌等）生产过程中产生的粉尘主要成分为SiO2、CaO和MgO等，本次扩建后，项目年生产烧结砖7000万块，根据产排污系数计算，工业废气量（工艺）的产生量为5789万Nm3/a，工业粉尘产生量为8.624t/a。项目年运营300天，破碎、筛分工段每天工作14小时。则粉尘产生速率2.05kg/h。 （2）隧道窑烟气 本工程采用隧道窑，利用页岩与煤渣配制成一定的比例烧结制砖，采用全内燃法生产工艺。隧道窑正常燃烧后是依靠原料自身燃烧产生的热量就能满足生产过程中热能消耗，不需添加其它的燃料，产生的污染主要为SO2、烟尘、氮氧化物、氟化物等。 ①烟尘、氮氧化物、二氧化硫产生情况分析 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业），国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室》可知：隧道窑烟气量、烟尘量即为各自的产污系数乘以年产标砖量。隧道窑企业的相关系数值见表5-5。 本次扩建后，项目年生产烧结砖7000万块，根据表5-1算得产生的工业废气量（燃烧）为30086万Nm3/a，烟尘产生量为33.1t/a，产生浓度为110mg/m3，氮氧化物产生量为22.8t/a，产生浓度为75.94mg/m3， SO2的产生量为103.86t/a，产生浓度为345 mg/m3。 ②氟化物产生情况分析 页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。由页岩成份分析可知，页岩中F含量为0.005%，其氟化物转化率按50%计算。本项目年用页岩量6720吨，根据计算年产生氟化物0.1344t/a（0.0187kg/h），浓度为0.447mg/m3。 综上所述，本次扩建后，项目年生产新型材料烧结砖7000万块，工业废气量（燃烧）的产生量为30086m3/h，烟尘产生总量为33.1t/a，产生浓度为110mg/m3，氮氧化物产生总量为22.8t/a，产生浓度为75.94mg/m3，SO2的产生总量为103.86t/a，产生浓度为345mg/m3，氟化物产生总量为0.1344t/a，产生浓度为0.447mg/m3。 建设单位采用一套双碱法脱硫除尘塔设备对隧道窑烟气进行脱硫除尘。脱硫除尘器采用双碱法，利用钠碱和石灰做脱硫剂，烟气经双碱法脱硫除尘塔+60m烟囱高空排放，根据《关于我市砖瓦行业利用产排污系数法核算污染物总量使用评价标准的建议》与《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业），国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室》中双碱法碱液喷淋脱硫除尘技术的脱硫、脱硝效率可知，SO2处理效率80%，氟化物处理效率约为80%，烟尘处理效率约为90%，氮氧化物处理效率约为10%。 本项目扩建后隧道窑烟气污染物产排污情况见表5-2。 表5-2 隧道窑烟气污染物一览表 污染源; 废气量; 主要污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 扩建后隧道窑烟气; 30086m3/a; 二氧化硫; 103.86; 345; 20.77; 69. 氮氧化物; 22.8; 75.94; 20.52; 68.3. 烟尘; 33.1; 110; 3.31; 11. 氟化物; 0.1344; 0.447; 0.027; 0.089. （3）原料装卸、堆场无组织扬尘 装卸、堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关。根据调查，煤尘的启动风速约3.0 m/s，项目所在地常年平均风速为2.9m/s，小于煤尘的启动风速3.0 m/s，原料堆放起尘量较小。 本项目卸料在原料棚内进行，原料棚通过采用半密闭式建筑、四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚等的措施，可避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气造成扬尘逸散。建议建设单位在原料棚设置喷雾洒水装置，在装卸过程中对各原料进行喷雾、洒水，可进一步减少无组织扬尘的排放。 经采取上述措施后，原料装卸、堆场无组织扬尘可以得到有效抑制，不会对周边环境产生明显影响。 （4）运输车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=1.23（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5) 0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空、载重车各10辆·次，空车重约10t，重车重约35t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下扬尘量见下表5-3。 表5-3 车辆行驶扬尘量 单位kg/km·d 路况 车; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 27.16; 45.69; 61.93; 76.84; 90.84; 104.15. 重车; 86.23; 116.20; 157.49; 195.42; 231.02; 264.87. 合计; 113.39; 161.89; 219.42; 272.26; 321.85; 369.02. 根据本项目的实际情况，厂内道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为5.34t/a。 （5）臭气 污泥在制砖烧制时产生的臭气经焙烧隧道窑燃烧时产生的高温将其完全氧化分解，不会对大气环境产生影响，污泥设有密闭污泥贮存间，贮存过程中有臭气产生，产生的臭气通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化后由15m排气筒高空排放。 根据原项目污泥贮存间恶臭污染物产生源强类比可知，原项目污泥和淤泥用量为9438.75t/a，NH3 和H2S产生量为0.1728t/a（0.072kg/h）、0.012t/a（0.005kg/h），本次扩建后污泥和淤泥总量为14280t/a，则NH3 和H2S产生量为0.458t/a（0.109kg/h）、0.032t/a（0.0076kg/h），项目污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化，抽风系统风量设计为5000m3/h，活性炭吸附装置对臭气的去除效率为85%，则本项目扩建后NH3 和H2S排放量为0.069t/a（0.016kg/h）、0.0048t/a（0.00114kg/h），排放浓度分别为3.27mg/m3、0.228mg/m3。 表5-4 恶臭污染物产排污情况一览表 项目; 废气量; NH3; H2S. 产生浓度; /; 21.8mg/m3; 1.52mg/m3. 产生量; 5000m3/h; 0.109kg/h; 0.0076kg/h. 处理效率; /; 85%; 85%. 排放浓度; /; 3.27mg/m3; 0.228mg/m3. 排放总量; 5000m3/h; 0.016kg/h; 0.00114kg/h. 排放标准; /; 4.9kg/h; 0.33kg/h. 表5-5 扩建后全厂大气污染物排放汇总表 污染源 名称; 废气量 m3/h; 治理措施; 污染物 名称; 产生状况; 排放状况. 产生总量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放总量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 破碎筛分; 13783; 布袋除尘器+15m高排气筒; 粉尘; 8.624; 2.05; 0.0776; 0.0185. 隧道窑烟气; 41786; 双碱法脱硫除尘塔+60m高 排气筒; SO2; 103.86; 14.43; 20.77; 2.88. NOX; 22.8; 3.17; 20.52; 2.85. 烟尘; 33.1; 4.6; 3.31; 0.46. 氟化物; 0.1344; 0.0187; 0.027; 0.016. 污泥贮存间恶臭; 5000; 活性炭吸附+15m高排气筒; NH3; 0.458; 0.109; 0.069; 0.016. H2S; 0.032; 0.0076; 0.0048; 0.00114. 2.2.3噪声 经查相关资料及类比分析，本项目噪声源主要为给料机、破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、切坯机、风机、装载机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95 dB（A），产生噪声值见下表5-6： 表5-6 主要设备噪声声压级 单位:dB(A) 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施. 1; 破碎机; 85～95; 置于相对封闭的车间内， 设置减振垫基础减震. 2; 给料机; 75～80. 3; 滚筒筛; 80～90. 4; 搅拌机; 70～80. 5; 挤坯机; 75～80. 6; 切坯机; 70～75. 7; 风机; 92～95; 置于相对封闭机房内并加装消声器. 注：资料引自“高红武《噪声控制工程》（2003.07月第一版）” 2.2.4固体废物 （1）废砖坯 本项目生产过程产生的废砖坯，经严格控制生产过程和采取保证产品质量措施，一般产生量约为产品（项目产品总规模为7000万块新型材料烧结砖，产品总重量约172500t/a）的0.2%左右，则产生的废砖坯约为345t/a。废砖坯的主要成分与原料一致，可返回生产线重新利用。 （2）布袋除尘器粉尘 项目在破碎车间设置一台布袋除尘器，除尘器会截留大部分的破碎筛分工艺粉尘，根据除尘量计算，除尘器粉尘收集量为7.762t/a，属于一般固废，全部回用于生产线。 （3）除尘灰渣 除尘系统将产生除尘灰渣，根据除尘效率计算，隧道窑灰渣收集量为29.79t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （4）沉降粉尘 车间和堆场内将产生沉降粉尘，采取人工清扫方式收集，根据沉降效率计算，沉降粉尘收集量约为0.4312t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。 （5）生活垃圾 项目扩建后，劳动定员新增8人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为1.2t/a（4kg/d）。 扩建后，生活垃圾总产生量为5.7t/a（19kg/d）。 （6）脱硫除尘固废 项目完善后采用双碱法双碱法脱硫除尘塔（碱液主要为石灰和氢氧化钠）除去烧制烟气中的二氧化硫和氟化物。 第一碱为氢氧化钠吸收废气中的大部分二氧化硫，此过程除去的二氧化硫为83.09t/a，产生的副产物为硫酸钠。根据相关反应式： SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O 2Na2SO3+O2→2Na2SO4 计算出产生的硫酸钠为163.58t/a，消耗的氢氧化钠为103.86t/a。 第二碱为石灰与吸收液中的硫酸钠再生反应，生成的产物为硫酸钙、氟化钙及钠碱。根据相关反应式： Na2SO4+Ca(OH)2→CaSO4↓+2NaOH 2HF+ Ca(OH)2→CaF2↓+2H2O 计算出产生的硫酸钙为176.56t/a、氟化钙为0.2097t/a、氢氧化钠为103.86（氢氧化钠溶液可以继续利用），消耗的石灰为96.07t/a 由以上可知，通过双碱法工艺，生成的产物主要为硫酸钙和氟化钙，硫酸钙和氟化钙收集后用作原料综合利用。 （7）废活性炭 项目设活性炭吸附污泥贮存间产生的恶臭气体，吸附负荷率为85%，项目活性炭吸附的恶臭气体（氨和硫化氢）的总量为0.241995t/a，则年需活性炭的量为0.6t/a，产生废活性炭的量为0.625t/a，属性为HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），需送至具有危险固废处理资质的机构处置。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑 | 废气量 | 30086万Nm3/a | 30086万Nm3/a |
|  |  | SO2 | 103.86t/a，345mg/m3 | 20.77t/a，69mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 33.1/a，110mg/m3 | 3.31t/a，11mg/m3 |
|  |  | NOX | 22.8t/a，75.94mg/m3 | 20.52t/a，68.3mg/m3 |
|  |  | 氟化物 | 0.1344t/a，0.447mg/m3 | 0.027t/a，0.089mg/m3 |
|  | 物料加工 | 粉尘 | 3.696t/a，321mg/m3 | 0.03326t/a，2.89mg/m3 |
|  | 污泥储存 | 氨 | 0.458t/a，21.8mg/m3 | 0.069t/a，3.27mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 0.032t/a，1.52mg/m3 | 0.0048t/a，0.228mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 动植物油 | 6~8mg/m3 | ﹤2mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 水量 | 1322.4m3/a | 1322.4m3/a |
|  |  | CODcr | 350mg/l，0.46t/a | 0（经化粪池处理后用作周边山体育林） |
|  |  | BOD5 | 200mg/l，0.26t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/l，0.2t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.04t/a |  |
|  | 初期雨水 | SS | 145.85m3 | 0（沉淀后用于场地浇洒抑尘） |
|  | 除尘废水 | SS | 300m3 | 0（沉淀后回用） |
| 固 体 废 物 | 砖坯成型 | 废砖坯 | 345t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘器粉尘 | 7.762t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 隧道窑灰渣 | 烟尘 | 29.79t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 堆场、物料加工 | 沉降粉尘 | 0.4312t/a | 返回生产线重新利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.7t/a | 送至城市垃圾处置中心 |
|  | 脱硫脱氟 | 硫酸钙和 氟化钙 | 175.77t/a | 回用作原料 |
|  | 恶臭处理 | 废活性炭 | 0.625t/a | 送至具有危险固废处理资质的机构处置 |
| 噪 声 | 80～95dB(A) |  |  | 昼间﹤60 dB(A) 夜间﹤50 dB(A) |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目土石方填挖过程中会导致部分土壤裸露，容易造成水土流失，建议施工过程中加强管理，作好疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。且应尽可能避开雨季施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响，并尽早进行植被绿化，硬化地面等。 1.扩建前后污染源汇总（三本账） 本项目现有污染物主要为生活污水、工艺粉尘、隧道窑烟气（烟尘、氮氧化物、二氧化硫、氟化物）、原料装卸、堆场无组织扬尘及污泥暂存间臭气。本项目“三本账”见表6-1。 表6-1 技术改造前后“三本帐（t/a） 污染源及 污染因子; 现有工程（t/a）; 扩建工程（t/a）; 全厂合计（t/a）; 增减量. 废气; NH3; 0.026; 0.043; 0.069; +0.043. H2S; 0.012; 0.00275; 0.0048; +0.00275. 二氧化硫; 13.42; 7.35; 20.77; +7.35. 烟尘; 2.43; 0.88; 3.31; +0.88. 氮氧化物; 13.06; 7.46; 20.52; +7.46. 氟; 0.022; 0.005; 0.027; +0.005. 粉尘; 0.044; 0.03326; 0.0776; +0.03326. 由上表可知，本项目扩建后增加了水污染物的外排量，增加了大气污染物外排量。这是由于本项目水污染物为生活污水，而扩建后本项目员工增加。大气污染物外排量增多是因为扩建后本项目产量增加原辅材料用量增加导致废气增多。 （2）“以新带老”分析 本项目仅扩大产能，增加原辅材料的用量，变更部分原有的设备及环保设备，完善污泥储存间恶臭处理设施。 （3）污染物增减量分析 本项目为扩建项目，项目完工后，增加了两座座隧道窑。根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（大气污染物二氧化硫、氟化物、粉尘、氮氧化物等）外排量均增加 但通过改进处理措施，使其对应的每吨产品产生的污染物也有所下降或保持不变。故项目外排污染物虽增加，对周边环境影响在可接受范围内。 |

七、环境影响分析：

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 （1）工艺废水 在生产过程中，为使原料达到一定的可塑性，需在搅拌过程中加入水。根据建设单位提供的资料，每万块砖生产消耗水量约为1.5吨，原料带入水5712t，则生产用水量为4788m3/a，即14.5m3/d，生产用水随原料进入毛坯砖内，在隧道窑内经干燥、烧制成蒸气进入大气中，不外排。故无工艺废水产生。 （2）脱硫除尘废水 原料含有硫化物，在焙烧工段会产生一定量的二氧化硫，建设单位拟采用双碱法脱硫除尘塔对隧道窑烟气进行脱硫除尘。脱硫除尘器采用双碱法，利用钠碱和石灰做脱硫剂，系统碱液循环使用，不外排，循环水量约14m3/d。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。根据经验值脱硫喷淋塔除尘系统运行损耗约为1m3/d，需要补充1m3/d（300m3/a）的新水。 （3）初期雨水 初期雨水指下雨水时前15分钟产生的废水，厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS，故需视为废水，进入初期雨水收集池。初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按29.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目生产区集雨面积33000m2，计算得到本项目初期雨水每次量约为145.85m3。 建设单独的初期雨水收集管网及雨水收集池，雨水池防渗处理，初期雨水收集后用于场地降尘用水，不外排。 （4）生活污水 生活废水量较小，扩建后生活废水排放量约为1322.4m3/a（4.4m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N的平均浓度分别约为350mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生量分别为0.46t/a，0.26t/a，0.2t/a，0.04t/a。生活废水经化粪池处理后用作周边山体育林，对区域水环境影响较小。 另外，厂区建设雨污分流系统，雨水设置专门的雨水收集池，收集沉淀后作为生产补充用水，本次扩建后厂区无废水外排。 2.大气环境影响分析 2.1工艺废气 本项目现有厂区产生废气工序主要为原料破碎、筛分等过程中产生的粉尘、污泥贮存间产生的恶臭污染物和隧道窑燃烧烟气产生的SO2、烟尘、氮氧化物、氟化物等。本次扩建后，产生废气工序和主要污染物不变只有污染物产生量有增加。经分析原有污染物经现有废气处理措施处理后均能达到相关标准，则本项目依托现有废气处理设施切实可行。 原料破碎、筛分等过程中产生的粉尘，经集气罩（集气效率90%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒排放、污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化后通过15m高排气筒排放，抽风系统风量设计为5000m3/h，活性炭吸附装置对臭气的去除效率为85%。隧道窑燃烧烟气通过引风机引至双碱法脱硫除尘塔处理后通过60m高排气筒排放。根据工程分析；SO2处理效率80%，氟化物处理效率约为80%，烟尘处理效率约为90%，氮氧化物处理效率约为10%，则项目扩建部分废气的产排情况如下表所示。 表7-1 项目扩建部分废气产生排放情况一览表 污染因子; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3. 破碎车间; 废气量; 13783m3/h; 13783m3/h; -; -; 布袋除尘器+15m高排气筒. 颗粒物; 0.88; 63.8; 0.0046; 2.89; 30. 污泥贮存间; 废气量; 5000m3/h; 5000m3/h; 活性炭吸附+15m高排气筒. NH3; 0.037; 7.4; 0.005; 1.11; 4.9kg/h; 4.0. H2S; 0.0026; 0.52; 0.0004; 0.078; 4.9kg/h; 0.32. 隧道窑燃烧烟气; 废气量; 41786m3/h; 41786m3/h; -; -; 双碱法脱硫除尘塔+60m高 排气筒. SO2; 5.1; 345; 1.02; 69; -; 300. NOX; 1.35; 75.94; 1.04; 68.3; -; 200. 烟尘; 1.125; 110; 0.122; 11; -; 30. 氟化物; 0.0325; 0.447; 0.0002; 0.089; 3. 由上表可知，在破碎机等产尘点上方设置集气罩，集气罩收集效率以90%计，本项目扩建部分粉尘产生量为0.88t/a，布袋除尘器除尘效率以99%计，则有组织粉尘排放量为0.03326t/a，排放速率为0.0079kg/h，排放浓度约为2.89mg/m3，能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2有组织排放限值30mg/m3。未被集气罩收集的粉尘以无组织形式排放，排放量约0.3696t/a。 污泥在制砖烧制时产生的臭气经焙烧隧道窑燃烧时产生的高温将其完全氧化分解，不会对大气环境产生影响。本项目污泥贮存间面积为130m2，污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化后通过15m高排气筒排放，抽风系统风量设计为5000m3/h，活性炭吸附装置对臭气的去除效率为85%，则本项目扩建部分NH3 和H2S排放量为0.005kg/h、0.0004kg/h，排放浓度分别为1.11mg/m3、0.078mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h），排放浓度（NH3：4.0mg/m3、H2S：0.32mg/m3）。 隧道窑烟气经双碱法脱硫除尘塔处理后，项目烧制烟气通过60米高烟囱排放，其排放浓度达到《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧过程：SO2排放浓度：300mg/Nm3，氮氧化物200 mg/Nm3，氟化物排放浓度：30mg/Nm3烟尘30mg/m3的要求，对环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，同一项目多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级。项目隧道窑燃烧烟气污染物最大地面浓度占标率Pi(第I 个污染物)，及第I 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%如下如示。根据工程分析，扩建部分各污染物排放源参数见下表。 7-2 破碎、筛分废气污染物产生及排放情况 单位：量t/a、速率kg/h、浓度mg/m3 污染物名称; 颗粒物. 产生量（t/a）; 3.696. 产生速率（kg/h）; 0.88. 拟采取措施; 经集气罩（集气效率90%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒排放. 收集效率（%）; 90. 去除效率（%）; 99. 排气筒G1 13783m3/h; 排放量（t/a）; 0.03326. 排放速率（kg/h）; 0.0046. 排放浓度（mg/m3）; 2.89. 标准值（mg/m3）; 30. 备注：执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2有组织排放限值30mg/m3. 7-3 污泥储存间臭气产生及排放情况 单位：量t/a、速率kg/h、浓度mg/m3 污染物名称; 氨; 硫化氢. 产生量（t/a）; 0.266; 0.0187. 产生速率（kg/h）; 6.67; 0.53. 拟采取措施; 经抽风罩+活性炭+处理后通过15m高排气筒排放. 收集效率（%）; 100. 去除效率（%）; 85. 排气筒G2 5000m3/h; 排放量（t/a）; 0.0399; 0.0028. 排放速率（kg/h）; 0.063; 0.00038. 排放浓度（mg/m3）; 1; 0.08. 标准值（mg/m3）; 4; 0.32. 备注：满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h），排放浓度（NH3：4.0mg/m3、H2S：0.32mg/m3）。. 7-4 隧道窑燃烧废气产生及排放情况 单位：量t/a、速率kg/h、浓度mg/m3 污染物名称; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟尘; 氟化物. 产生量（t/a）; 36.75; 14; 8.8; 0.08. 产生速率（kg/h）; 5.1; 1.35; 1.125; 0.03325. 拟采取措施; 经双碱法脱硫除尘塔+处理后通过60m高排气筒排放. 收集效率（%）; 100. 去除效率（%）; 80; 10; 90; 80. 排气筒G3 41786m3/h; 排放量（t/a）; 7.35; 12.6; 0.88; 0.016. 排放速率（kg/h）; 1.02; 1.04; 0.122; 0.0002. 排放浓度（mg/m3）; 69; 68.3; 11; 0.89. 标准值（mg/m3）; 300; 200; 30; 3. 备注：《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧过程. 根据上表7-6至7-8可知，本项目排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟尘及氟化物浓度均相应满足相关标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的ARESCREEN筛选及评价等级模式对项目的大气环境评价工作进行评级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级依据进行分级。计算参数情况如下表7-9至7-12所示。 表7-5 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. SO2; 小时均值; 0.5; 《环境空气质量标准》二级标准日均值限值. NOX; 0.2. TSP; 0.9. HF; 0.02. NH3; 0.2; 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1. H2S; 0.01. 表7-6 本项目点源污染源参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. TSP; 氨; 硫化氢; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. G1 破碎、筛分; 15; 0.2; 19.4; 20; 2640; 正常; 0.0046; /; /; /; /; /. G2 污泥贮存间恶臭; 15; 0.4; 11.05; 20; 2640; 正常; /; 0.05; 0.00076; /; /; /. G3隧道窑烟气; 60; 1.2; 7.5; 87; 7920; 正常; 0.122; /; /; 1.02; 1.04; 0.0002. 表7-7 本项目矩形面源污染源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. TSP. 破碎车间; 150; 80; 0; 8; 2640; 正常; 0.163. 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. 采用EIA2018中AERSCREEN模型中”筛选计算与评价等级”进行计算，结果如下表7-13—7-17所示。 （1）正常排放 表7-9 G1排气筒估算模型计算结果表 下方向距离（m）; 排气筒G1. 颗粒物. Ci/ mg/m3; Pi%. 10; 0.0061; 0.68. 25; 0.0029; 0.32. 50; 0.0013; 0.14. 100; 0.0026; 0.44. 200; 0.0040; 0.30. 300; 0.0023; 0.25. 400; 0.0018; 0.20. 500; 0.0014; 0.11. 1000; 0.0006; 0.07. 最大落地浓度占标率%; 0.68. 最大落地浓度mg/m3; 0.000414. 最大落地浓度距离m; 10. 表7-10 G2排气筒估算模型计算结果表 下方向距离（m）; 排气筒G2. 硫化氢; 氨. Ci/ mg/m3; Pi%; Ci/ mg/m3; Pi%. 25; 0.0000; 0.02; 0.0000; 0.02. 50; 0.0000; 0.21; 0.0003; 0.15. 100; 0.0001; 0.91; 0.0013; 0.66. 200; 0.0001; 0.62; 0.0009; 0.45. 300; 0.0001; 0.52; 0.0008; 0.38. 400; 0.0000; 0.41; 0.0006; 0.30. 500; 0.0000; 0.33; 0.0005; 0.24. 1000; 0.0000; 0.15; 0.0002; 0.11. 最大落地浓度占标率%; 0.91; 0.66. 最大落地浓度mg/m3; 0.0001; 0.0013. 最大落地浓度距离m; 100; 100. 表7-11 G3排气筒估算模型计算结果表 下方向距离（m）; 排气筒G3. 二氧化硫; TSP; 氮氧化物; 氟化物. Ci/ mg/m3; Pi%; Ci/ mg/m3; Pi%; Ci/ mg/m3; Pi%; Ci/ mg/m3; Pi%. 10; 0.000; 0.00; 0.000; 0.00; 0.000; 0.00; 0.000; 0.00. 50; 0.0004; 0.37; 0.0006; 0.06; 0.0004; 0.80; 0.000; 0.01. 75; 0.0019; 0.76; 0.0012; 0.13; 0.0019; 1.62; 0.000; 0.02. 100; 0.0042; 0.83; 0.0013; 0.14; 0.0042; 1.78; 0.000; 0.02. 200; 0.0032; 0.65; 0.0010; 0.11; 0.0035; 1.39; 0.000; 0.02. 300; 0.0037; 0.74; 0.0012; 0.13; 0.0040; 1.59; 0.000; 0.02. 400; 0.0037; 0.73; 0.0011; 0.13; 0.0039; 1.57; 0.000; 0.02. 500; 0.0033; 0.67; 0.0010; 0.11; 0.0036; 1.43; 0.000; 0.02. 800; 0.0055; 1.1.; 0.001; 0.19; 0.0059; 2.34; 0.000; 0.03. 925; 0.0057; 1.15; 00018; 0.20; 0.0061; 2.45; 0.000; 0.03. 1000; 0.0057; 1.14; 0.0018; 0.20; 0.0061; 2.43; 0.000; 0.03. 1500; 0.0045; 0.91; 0.0014; 0.16; 0.0049; 1.94; 0.000; 0.02. 最大落地浓度占标率%; 1.15; 0.20; 2.45; 0.03. 最大落地浓度mg/m3; 0.0057; 0.0018; 0.0061; 0.00. 最大落地浓度距离m; 925; 925; 925; 925. 表7-12 无组织面源估算模型计算结果表 下方向距离（m）; 无组织面源. TSP. Ci/ mg/m3; Pi/%. 10; 0.0000; 0.00. 25; 0.0002; 0.02. 50; 0.0006; 0.07. 75; 0.0009; 0.10. 100; 0.0008; 0.09. 125; 0.0007; 0.08. 150; 0.0005; 0.06. 175; 0.0005; 0.05. 200; 0.0005; 0.06. 250; 0.0006; 0.06. 300; 0.0005; 0.06. 400; 0.0005; 0.05. 500; 0.0005; 0.05. 1000; 0.0006; 0.06. 最大落地浓度占标率%; 0.10. 最大落地浓度mg/m3; 0.009. 最大落地浓度距离m; 75. 表7-13 项目主要污染源大气评价等级计算结果表 排气筒; 污染物; Ci(mg/m3); C0i(ug/m3); Pi％. G1破碎、筛分; TSP; 0.0061; 900; 0.68. G2污泥贮存间; 硫化氢; 0.0001; 10; 0.91. 氨; 0.0013; 200; 0.66. G3隧道窑燃烧烟气; 二氧化硫; 0.0057; 500; 1.15. TSP; 0.0018; 900; 0.20. 氮氧化物; 0.0061; 200; 2.45. 氟化物; 0.000; 20; 0.03. 无组织面源; TSP; 0.033521; 900; 3.72. 从估算模式结果统计表7-13可知，污染物的Pmax 为3.72%，属于1%≤Pmax＜10%范围。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，本次环境空气影响评价工作等级为二级。根据前文工程分析章节及大气环境影响评价等级计算章节内容可知，项目大气污染物排放浓度情况及执行标准的统计情况如下表。 表7-14 项目大气污染物排放浓度达标情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 排放浓度; 标准浓度值; 排放 速率; 速率标准值; 标准来源. 1; G1破碎、筛分; TSP; 2.89; 120; 0.0046; 5.1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2; G2污泥贮存间; 氨; 1; 4; 0.005; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）排放限值. 硫化氢; 0.08; 0.32; 0.00076; 0.33. 3; G3隧道窑燃烧烟气; 二氧化硫; 69; 300; 1.02; -; 《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧过程. 氮氧化物; 68.3; 200; 1.04. 烟尘; 11; 30; 0.122. 氟化物; 0.89; 3; 0.0002. 4; 无组织 面源; TSP; 0.009; 1.0; -; -; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 5; 食堂; 油烟; ＜2; 2.0; -; -; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 由上表可知，项目扩建部分排放的污染物均满足执行的标准限值，可实现大气污染物达标排放。本项目大气评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导致大气环境》HJ2.2-2.18中8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。大气污染物排放量核算包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量。本项目各排放源大气污染物浓度及排放速率均低于各排放标准限值，故本项目大气环境影响可接受。 表7-19扩建后大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; G1破碎、筛分; TSP; 2.89; 0.0185; 0.03326. 2; G2污泥贮存间; 硫化氢; 13.27; 0.069; 0.0399. 氨; 0.228; 0.0048; 0.0028. 3; G3隧道窑燃烧烟气; 二氧化硫; 69; 2.88; 20.77. 氮氧化物; 68.3; 2.85; 20.52. 烟尘; 11; 0.46; 3.31. 氟化物; 0.089; 0.016; 0.027. 排放口合计; TSP; 0.0399. 硫化氢; 0.0028. 氨; 20.77. 二氧化硫; 20.52. 氮氧化物; 0.0399. 氟化物; 0.027. 表7-20 扩建后大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 项目厂界无组织面源; 破碎、筛分; TSP; 集气罩+简易布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.3696. 无组织排放总计; TSP; 0.3696. 表7-21 扩建后大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; TSP; 0.0399. 2; 硫化氢; 0.0028. 3; 氨; 20.77. 4; 二氧化硫; 20.52. 5; 氮氧化物; 0.0399. 6; 氟化物; 0.027. 表7-22 非正常情况下大气污染物年排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. G1破碎、筛分; TSP; 风机故障; 63.8; 2.05; 1; 1; 停止破碎筛分作业，及时检修. G2污泥贮存间; 氨; 风机故障、活性炭失效; 6.67; 0.109; 1; 1; 及时检修，更换活性炭. 硫化氢; 0.53; 0.0076. G3隧道窑燃烧烟气; 二氧化硫; 风机故障; 345; 14.43; 1; 1; 停止生产及时检修. 氮氧化物; 75.94; 3.17. 烟尘; 110; 4.6. 氟化物; 0.447; 0.0187. 本项目共设3个排气筒，其中G1破碎筛分废气排气筒15m高，破碎车间，G2污泥贮存间臭气排气筒15m高，位于污泥贮存间，G3隧道窑燃烧烟气排气筒60m高，位于厂区北偏东处。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。项目200m半径范围内最高建筑约4m（本项目办公楼1层），本项目应设置不低于15m高的排气筒。 本项目各废气排放源均满足达标排放要求，建成后不会对周边大气环境和环境保护目标产生明显不利影响。综上所述，建设项目大气环境影响可接受。 2.2大气污染治理设施可行性 ①工艺粉尘处理达标的可行性分析 破碎过程和筛分过程采用“湿法+封闭式作业方式”，建设单位将破碎筛分系统设置于破碎车间内，配套设置一台布袋除尘装置，在破碎机出料口、滚筒筛进料口与出料口处设置集气罩对产生的工艺粉尘进行收集，粉尘经布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。具有以下特点：除尘效率高，一般在99%以上；处理风量的范围广，可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放；结构简单，维护操作方便；在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 在破碎机等产尘点上方设置集气罩，集气罩收集效率以90%计，本项目布袋除尘器除尘效率以99%计。粉尘产生量为3.696t/a，则有组织粉尘排放量为0.03326t/a，排放速率为0.0167kg/h，排放浓度约为2.89mg/m3，能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2有组织排放限值30mg/m3。未被集气罩收集的粉尘以无组织形式排放，排放量约0.3696t/a。 项目破碎筛分设备设置于破碎车间内，破碎车间为钢结构整体全封闭式车间，底部砌1.5m砖结构、1.5m以上设置透明玻璃窗采光防风，顶部设置彩钢瓦防雨。未被集气罩收集的无组织粉尘一部分散落于破碎车间，项目安排专职保洁员，每天对车间内地面积尘进行清扫，根据工程分析，约50%无组织粉尘沉降在破碎车间内，则地面积尘量约0.3696t/a，全部收集作为原材料回用于生产，则无组织粉尘排放量约为0.01848t/a（0.0044kg/h）。 ②污泥储存间恶臭处理达标可行性分析： 活性炭吸附法工作原理：利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积，来吸附（通过范德华力，即分子间作用力）恶臭气体分子，除臭效率可达85%，需要定期更换。NH3 和H2S排放量为0.0399kg/h、0.0028kg/h，排放浓度分别为1mg/m3、0.08mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h），排放浓度（NH3：4.0mg/m3、H2S：0.32mg/m3）。 ③烟气污染物处理达标可行性分析： 脱硫除尘器工艺采用双碱法，利用钠碱和石灰做脱硫剂。双碱法先用可溶性的钠碱清液作为吸收剂吸收SO2，然后用石灰乳或石灰对吸收液进行再生。钠碱溶液作为第一碱吸收烟气中的SO2，石灰或石灰乳作为第二碱处理吸收液，再生后的吸收液送回吸收塔循环使用。由于采用钠碱液作为吸收液，因此不存在浆料堵塞问题，且钠碱吸收速率比钙碱吸收速率快，所需液体比低很多，可以节省动力消耗。 双碱法脱硫除尘塔工作原理： 烟气进入脱硫除尘器与布置在进口烟道的初级喷淋装置喷淋进行传质换热，初级降温并除去部分SO2等烟气污染物，进入塔内的烟气螺旋上升，从塔内上部喷淋装置大面积喷淋出来的吸收液充分混合接触，由于悬流装置的合理设计，烟气在塔内产生气动旋流，强劲的上升旋力与冲击力使吸收液激烈搅动，获得最佳的雾化效果，单位面积内的洗涤液表面积增加上千倍，雾化的洗涤液与烟气中的SO2等污染物充分混合，吸收溶解反应充分。烟气经多级净化处理达到要求的脱硫效果。在脱除SO2等烟气污染物的过程中，烟气经碰撞、拦截、凝聚、粘附、分离等作用，烟气中的粉尘也逐渐被脱除。净化后的烟气经排气筒达标排放。 ①脱硫工艺原理 钠-钙双碱法【Ca(OH)2】采用纯碱启动，钠钙吸收SO2、石灰再生的方法。其基本化学原理可分脱硫过程和再生过程： 脱硫过程： SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O 2Na2SO3+O2→2Na2SO4 再生过程： Na2SO4+Ca(OH)2→CaSO4+2NaOH 在灰再生灰浆液（灰再生灰达到饱和状况）中，中生（两性）的Na2SO3更快跟灰再生灰反应从而释放出【Na+】，随后生产的【SO3-】又继续跟石灰反应，反应生成的亚硫酸钙以半水化合物形式慢慢沉淀下来，从而使【Na+】得到再生，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。 ②脱氟工艺原理 脱硫除尘器中的石灰水会与烟气中的气态氟化物发生反应，生成稳定的氟化物。化学反应具体如下： Ca(OH)2+2HF→CaF2+2H20 本项目喷淋塔设置四层喷淋，根据项目自身情况，同时考虑到设备的运行效率，本项目、烟气处理设施效率为：SO2处理效率80%，氟化物处理效率约为80%，烟尘处理效率约为90%、NOX处理效率为10%。 2.2原料装卸、堆场无组织扬尘 装卸、堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关。本项目卸料在原料仓库内进行，原料仓库通过采用半密闭式建筑、四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚等的措施，可避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气造成扬尘逸散。同时建设单位在原料仓库设置喷雾洒水装置，在装卸过程中对各原料进行喷雾、洒水，干燥天气可增加洒水次数，可进一步减少无组织扬尘的排放。加强厂界四周的绿化也能在一定程度上减少无组织扬尘的排放量。 经采取上述措施后，原料装卸、堆场无组织扬尘可以得到有效抑制，不会对周边环境产生明显影响。 2.3道路运输扬尘 项目运营期原辅材料及产品在运输过程中运输车辆将产生扬尘等污染物，给空气环境造成一定的影响，运输道路扬尘产生量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等。据调查，运输车辆运行产生道路扬尘污染会向在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。 因此，车辆运输扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但随着运输期结束其污染也随之消失。为减轻运输时对环境影响，评价建议采取以下措施： - 厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施。 - 派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输粉状物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小粉尘产生量。 C、运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 D、要求建设单位对厂区运输道路进行硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁，减小扬尘污染。 通过采取上述措施后，本工程产品、原料在运输过程中产尘的扬尘对道路沿线居民的影响不大。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，可实现达标排放，对周围大气环境影响在可接受范围内。 项目大气环境影响评价自查表详见附表1。

3.噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生于破碎机、给料机、滚筒筛、搅拌机、制砖机等机械设备以及风机，声级范围为70~95dB(A)左右。项目设备所在车间距离东厂界距离大于25m、距离南厂界距离大于28m、距离西厂界距离大于100m、距离北厂界距离大于40m。 本项目设备与原有项目设备保持一致，根据湖南永蓝检测有限公司2017年3月31日-4月1日对项目所在地环境噪声监测结果，昼间噪声为56.2~58.7dB(A)、夜间噪声为41.8~44.1dB(A)，详见表7-23。 表7-23 项目厂界噪声值 单位：dB（A） 采样地点; 昼间; 夜间. 1东场界; 2017.03.31; 56.2; 43.4. 2017.04.01; 56.9; 42.8. 2南场界; 2017.03.31; 57.3; 44.1. 2017.04.01; 56.8; 43.9. 3西场界; 2017.03.31; 58.1; 41.8. 2017.04.01; 57.8; 42.2. 4北场界; 2017.03.31; 58.3; 42.5. 2017.04.01; 58.7; 42.9. 评价标准（2类）; 60; 50. 由上表可知，项目在采取消声措施后，四厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声在60dB(A)以下，夜间不生产）。另外，经计算，预计运行时噪声经过自然衰减后，距离生产车间20m处的噪声贡献值可低于45dB(A)。因此，项目噪声对周围声环境及敏感点不会产生明显的不利影响。 4.固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-24： 表7-24 项目固体废物处置情况 废砖坯和隧道窑除尘灰渣、加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用，其中脱硫除尘塔产生的固废硫酸钙和氟化钙不属于危险废物，可作为原料回用制砖。 固废名称; 产生量; 危险程度; 拟采取的防治措施. 废砖坯; 345t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 布袋除尘器; 7.762t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 除尘灰渣; 29.79t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 沉降粉尘; 0.4312t/a; 一般工业固废; 返回生产线重新利用. 生活垃圾; 5.7t/a; 生活垃圾; 送至城市生活垃圾处置中心. 脱硫除尘塔固废; 175.77t/a; 一般工业固废; 主要成分硫酸钙和氟化钙，回用作原料. 废活性炭; 0.625; 危险固废; 送至具有危险固废处理资质的机构处置. 固体废弃物贮存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》的相关要求建设。临时贮存间地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止其他物质和生活垃圾混入。 废活性炭属HW49其他废物（900-041-49），应交给有危险废物处理资质的单位回收处理。废气处理中更换下来废弃活性炭属危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行。 此外，项目生活垃圾经收集后，送往湘阴县生活垃圾焚烧发电厂。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 本项目属于制造业中的其它，且建设项目占地规模为小型（≤5hm2），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则要求确定本项目不开展土壤环境影响评价工作。 表7-25 污染影响型评价工作等级划分表 6.地下水环境影响分析 占地规模 评价 工作等级 敏感规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为“J非金属矿采选及制品制造 64砖瓦制造”，环评类别为其他的报告表，则地下水环境影响评价项目类别为“IV类”。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据导则要求确定本项目不开展地下水环境影响评价工作 7.项目运输工程环境影响分析 页岩、煤矸石等原料为异地采购等地区采购，由汽车运输，项目运输工程对环境的影响主要为原料及成品运输车辆对沿线居民等环境敏感点的噪声和粉尘污染，均为移动式面源污染，本环评要求建设方对运输车辆加强管理，制定运输作业操作规程，对运输粉煤灰等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输页岩和产品多孔页岩砖的车辆应先洒水降尘后发车，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低沿途扬尘污染和噪声污染。 经采取上述措施后项目运输工程对环境影响较小。 8.生态环境影响分析 项目为扩建项目，新增建筑用地为厂区预留建设用地，项目建设后对周边生态影响不大，项目可通过加强厂区绿化，进一步减少对生态的影响，同时通过加强绿化，促进空气净化，减少扬尘，降低噪声，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 9.项目退役环境影响分析 为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在退役期应对制砖场地编制植树造林恢复计划，选择当地适合种植的树木，采用灌、草、木相结合的方式，分期逐步实施恢复计划，确保植被恢复率达到90%。完善水保设施使区域生态环境得以逐步恢复。 10.环境风险分析 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为SO2、NO2、NH3、H2S。本项目SO2、NO2为隧道窑燃烧产生的废气，废气经管道输送至换热器，再引至除尘设施处理；NH3、H2S为污泥贮存间产生的恶臭气体，经抽排风设施+活性炭吸附处理。 （2）Q值确定及风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表7-27 本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表 序号; 物质名称; 单元临时存储量; 临界量（t）; q/Q. 1; 隧道窑; SO2; 14.43（按非正常小时排放量计）; 2.5; 0.005772. 2; NOx; 3.17; 1; 0.00317. 3; 污泥贮存间; NH3; 0.109; 5; 0.0000218. 4; H2S; 0.0076; 2.5; 0.00000304. 合计; 0.00897. 经计算，Q值为0.00897，属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。 （3）风险评价等级划分 根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。详见下表。 表7-27 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （4）环境敏感目标调查 本项目位于湘阴县浸米村，本项目环境风险评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区域，主要环境风险保护目标类型有村庄，详见表3-3，3-4。 （5）风险识别 项目生产过程产生废气中的危险物质SO2、NO2、NH3、H2S具有事故排放的风险，主要影响途径为通过大气影响环境。 （6）风险分析 由本项目非正常排放的大气影响预测可知，SO2、NO2、NH3、H2S事故排放下最大落地浓度为0.022mg/m3、0.025mg/m3、0.0087mg/m3、0.006mg/m3，分别小于SO2、NO2、NH3、H2S的毒性终点浓度-2，（2mg/m3、23mg/m3），因此本项目环境风险影响较小，可以承受。但项目仍须加强管理，避免事故排放对大气环境的影响。 （7）风险防范措施及应急要求 项目建设完工后须须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各环保设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。同时项目须加强职工的安全防范意识，加强巡查，和劳动保护工作，确保安全生产。 （8）分析结论 项目通过制定风险防范措施及安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生的概率可以进一步降低，其影响可进一步减少，环境风险是可以承受的。 表7-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年扩建至7000万块新型材料烧结折标砖扩建项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 长康镇浸米村. 地理坐标; 经度; 113.192482; 纬度; 28.84795189. 主要危险物质及分布; SO2、NO2（废气排放管道）NH3、H2S（污泥贮存间）. 环境影响途径及危害后果; 大气环境影响，影响较小，风险可承受. 风险防范措施要求; 加强环保设施管理，定期进行检修，确保各环保设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。. （9）项目环境风险影响评价自查表详见附表2。 9.环保投资及竣工验收分析 湘阴县长乐民用建材厂年扩建至7000万块新型材料烧结折标砖扩建项目，本项目为技术改造项目，总投资即环保投资，总资产投资380万元，其中环保投资为30万元，部分依托现有工程。 工程环保投资及“三同时”竣工验收见表7-28： 表7-28 工程环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 备注. 1; 废气; 工艺粉尘; 集气罩+配套布袋除尘装置+15m高排气筒（G1）， 排气筒需设置有采样孔及采样平台; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2标准限值要求. 烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘); 双碱法双碱法脱硫除尘塔处理系统+60m排气筒（G3），排气筒需设置有采样孔及采样平台; 10（新增加药泵、完善并新增排气管道）. 污泥贮存间恶臭（NH3、H2S）; 新建密闭污泥贮存间，抽气罩+活性炭吸附+15m高排气筒（G2），排气筒需设置有采样孔及采样平台; 10（抽气罩+活性炭吸附+15m高排气筒本次完善）; 氨执行《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002） 硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 2; 废水; 雨污分流管网；雨水收集池；化粪池; 0（依托）; /. 3; 噪声; 减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施; 0（依托）; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准. 4; 固废; 一般固废储存场; 5（完善）; /. 合计; 30. 10.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-29。 表7-29 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废气; 营运期：排气筒排放口烟尘、NH3、H2S、SO2、NOX、HF量及浓度; 执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准. 固废; 营运期：一般固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生. 11.项目环境管理与监测计划 - 为贯彻执行我国环境保护法规，实现拟建项目的社会、经济和环境的协调统一，必须对拟建项目的污染物排放及地区环境质量实行监控。通过环境管理与控制，保证各项环境保护措施的落实，最终达到减缓工程建设对环境的不利影响，保护项目所在地区环境质量的目的。本节主要对本项目的环境管理与环境监测工作提出建议。 - 1、环境管理 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。根据拟建项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业污染物的排放。本工程的环境管理工作纳入公司的环境管理体系，由公司统一管理。应充分利用管理机构，增加负责生产安全与环境管理人员，实行专人负责制，其职责是负责组织、落实、监督公司的环境保护计划、环境管理制度、污染源管理以及环境统计等工作。 环境管理要求 （1）、应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督生产过程中的环境保护及相关管理工作； （2）、应对所有工作人员进行环境保护培训； （3）、建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录； （4）、应建立生产、消防、环保、工商、税务等档案台帐，并设专人管理，资料至少应保存五年； （5）、应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度； （6）、应认真执行排污申报制度，按时交纳排污费。 ### 环保机构设置 本项目建成后，建设单位应设立专门的环境管理机构，配备专职环保人员1～2名，负责该公司日常环保监督管理工作，并在生产车间设兼职环境监督人员。为保证工作质量，上述人员须经培训合格后方能上岗，并定期参加国家或地方环保部门的考核。环保机构分为环境管理和环境监测两部分，按管理和监测实施主体的不同又分为内部与外部两个方面，本项目涉及的环保机构组成见下图。 委托有资质检测机构 拟建项目环保部门 内部管理 岳阳市生态环境局 湘阴县环境保护局 环境管理 环境监测 图7-1 环保机构组成框架图 本项目环保机构应履行以下主要职责： （1）组织宣传贯彻国家和岳阳市的环境保护方针、政策、标准，对企业员工进 行环保知识教育； （2）组织制定和修改本项目的环境保护管理规章制度并监督执行； （3）根据国家、地方政府等规定的环境质量要求，结合本项目实际情况制定并 组织实施各项环境保护规则和计划，协调经济发展和环境保护之间的关系； （4）检查项目环境保护设施运行状况，配合厂内日常环境监测，确保各污染物 控制措施可靠、有效； （5）推广应用环境保护先进技术和经验； （6）对可能造成的环境污染及时向上级汇报，并提出防治、应急措施； （7）组织开展本项目的环境保护专业技术培训，提高员工环保素质； （8）接受岳阳市生态环境局和岳阳市生态环境局汨罗分局的业务指导和监督，按要求上报各项管理工作的执行情况及有关环境数据，为区域整体环境管理服务。本项目的直接环境保护行政主管部门为岳阳市生态环境局汨罗分局，并负责对该公司的环境保护工作进行检查和监督。 （1）管理机构 为加强环境保护管理工作，依据《建设项目环境保护设计规定》，应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本厂的环境保护管理工作，配备专职的环境保护管理人员1～2人。 ①分管环保负责人职责 ◆贯彻执行国家和岳阳市的环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准实施。 ◆制订和修改全厂环保管理的规章制度，并监督和检查执行情况； ◆应掌握生产和环保工作的全面动态情况； ◆负责审批全公司环保岗位制度、工作和年度计划； ◆指挥全公司环保工作的实施； ◆协调公司内外各有关部门和组织间的关系； ◆负责组织环保事故的及时处理工作。 ②环境保护管理人员职责 ◆制订并组织实施全厂环境保护规划和年度计划及科研与监测计划负责组织实施； ◆领导公司内环保监测工作，汇总各产生污染环节排污、环保设施运营状态及环境质量情况； ◆组织和推广实施清洁生产工作； ◆组织全厂的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度； ◆负责环保技术资料的日常管理和归档工作； ◆提出环保设施运营管理计划及改进建议。 该机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。 （2）生产车间兼职环保人员 ①环保设施运营管理 由涉及环保设施运营的生产操作人员组成，每个岗位班次上，至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运营情况记录在案，及时向检查人员汇报情况。 ②监督巡回检查 由运营班次负责人、生产调度人员组成，每个班次设一至二人。主要是监督检查各运营岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题，通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并提出技术改造建议。 （3）环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套企业内部的环境管理制度体系。同时，还应制定和完善如下制度： ◆各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）； ◆各种污染防治对策控制工艺参数； ◆各种环保设施检查、维护、保养规定； ◆环境监测采样分析方法及点位设置； ◆厂区及厂外环境监测制度； ◆环境监测年度计划； 2、环境监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测单位承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向岳阳市生态环境局湘阴分局呈报一次。根据本项目生产特征和污染物排放特点，依据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准及相关监测技术规范。建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定公司的监测计划和工作方案，具体监测计划见下表。 表7-30 本项目日常环境监测计划 类型; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 营运期：粉尘; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放标准. 营运期：氨、硫化氢; 1次/半年; 《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。. 营运期：烟尘、SO2、NOx、氟化物; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放标准. 营运期：无组织粉尘; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中排放标准. 噪声; 营运期：厂区四界昼间和夜间噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准. 固废; 营运期：一般工业固废台账、危险废物转运联单及台账; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）. 3、排污口规范化 据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）.废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。本项目设3个废气排放口。 （2）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物储存场 对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地。 （4）设置标志牌要求 对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 环境保护图形标志的形状及颜色见表7-31，环境保护图形符号见表7-32。 表7-31 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-32 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 12.总量控制分析 总量控制指标及区域替代削减：根据工程排污特点，结合区域环境特征，建议本工程污染物总量控制指标如下：SO2排放量控制在20.8t/a以内，NOX排放量控制在20.6t/a以内。 本企业已取得排污权指标量为SO2：26.4t/a，NOX：25.1t/a，满足本项目总量控制指标需求。。 13.项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 湘阴县长乐民用建材厂年扩建至7000万块新型材料烧结折标砖扩建项目，经对照分析（见下表7-8），符合产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》鼓励类中“十二，建材、3、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。项目产品页岩多孔页岩烧结砖砖及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中限制类、淘汰类。 表7-33 项目产业政策相符性分析 鼓 励 类; 3. 新型墻体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用; 本项目生产的是墙体材料。 本项目综合利用城市基础建设挖方弃土. 限制类; 7、粘土多孔页岩砖生产项目; 本项目为以煤矸石、建筑垃圾、淤泥为主要原料生产的烧结砖项目. 10. 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线; 本项目为年产7000万块新型材料烧结砖生产线，非实心砖，符合要求. 淘汰类; 12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目采用隧道窑. 13.普通挤砖机; 本项目采用JZK40Y-90双级真空挤出机. 14. SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机; 本项目采用40型强力双轴搅拌机. 15. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目采用1M×2M型锤式破碎机和PE400×600型鄂式破碎机. 16、1000型普通切条机; 本项目采用2000型切条机. 17、100吨以下盘式压砖机; 本项目不采用. 项目建设符合《湖南省新型墙体材料认定管理办法》中对新型墙体材料认定。 表7-34 项目新型墙体材料认定相符性分析 要求; 非粘土烧结多孔砖(空心砖、空心砌块)工艺技术装备要求：县级城镇新建企业和已建企业要求建有不少于3天生产量的原材料陈化库，成型设备50型以上真空挤出机，烧结窑炉要求小断面及以上隧道窑或24门以上轮窑。; 企业现状; 本项目为县级城镇新建企业。本项目采用移动式隧道窑，陈化车间面积450m2，可满足企业6天的生产量、采用真空挤出机。. 项目的建设符合墙体材料行业产业政策要求（经行业主管部门湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室核准），是落实国家发展改革委办公厅《关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》与岳阳市人民政府办公室《关于印发岳阳市禁止生产和使用实心粘土砖工作方案的通知》的文件精神：限制禁止生产使用实心粘土砖的规定。本项目不生产实心粘土砖，可满足相关要求。 项目的建设符合《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》中“其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年”。本项目年产新型材料烧结折标砖7000万块，可满足相关要求。 根据《国家发展改革委办公厅关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品 县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》（发改办环资〔2012〕2313号）：推进城市“限粘”。在全国城市城区开展限制使用粘土制品工作，逐步淘汰粘土成分20%以上的墙体材料在建筑工程中的使用。本项目原料粘土比例为20%，可满足相关要求。 项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 （2）项目选址的合理性分析 项目位于湘阴县长康镇浸米村，该区域属湘阴县乡镇的边远地区，与湘阴县总体规划不冲突。项目选址充分利用闲置土地，所在地紧邻乡村公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以使炉渣、页岩、淤泥、建筑垃圾等废料“变废为宝”，带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放的啊，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址符合相关要求。 （3）工程建设与湖南省非煤矿山整治要求相符性分析 湖南省非煤矿山整治要求为依法依规关闭10类非煤矿山，促进矿山安全生产水平整体提升。10类非煤矿山为：未依法取得地质勘查许可证、采矿许可证等相关证照，擅自从事矿产资源勘查或开采；已吊（注）销证照应关未关或关闭后反弹；具有采矿许可证但未取得安全生产许可证，违法组织生产被依法查处后拒不按要求整改；年生产规模5万吨以下的石灰岩建筑石料小采石场；超深越界开采拒不退界、同一矿山一年内有2次以上超深越界开采行为，或在国有或国有控股大矿范围内超深越界开采并严重威胁大矿安全，以及证照到期、资源枯竭无法扩界；资源整合中设计不予利用的矿井；存在重大安全隐患被依法责令停产整改，逾期不整改或整改后仍达不到安全生产条件；违反建设项目安全设施“三同时”规定被依法责令停产整改，逾期不整改；被责令整顿，拒不执行监管指令，擅自组织生产；危险尾矿库未按要求治理或者治理后仍不符合安全生产要求以及未经审批擅自利用尾矿的尾矿库。 项目原料均为湘阴周边乡镇或异地购买，无页岩等开采，要求建设方采购获得合法环保手续的页岩做为原料。 （4）总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，密闭污泥暂存间，拟建于项目现有车间东南面，远离周边居民，将高噪声设备布置在离居民点较远的生产车间内，办公区与生产车间有一定的距离，厂房与厂界有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声及粉尘对区域环境尤其是环境敏感点和办公生活区的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。项目平面布置见附图2。 14 .项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。项目位于湘阴县长康镇浸米村，该区域属湘阴县乡镇的边远地区，与湘阴县总体规划不冲突，选址符合要求，未违背生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域，但湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 根据国家“十三五”污染物排放执行总量控制的有关规定及本项目排污现状，确定本项目需执行总量控制的污染物为SO2、NOX共2项，本次扩建后污染物的排放量SO2：20.77t/a，NOX：20.52t/a。 原有项目现有总量控制指标量为SO2：13.5t/a，NOX：13.1t/a，扩建后项目总量控制指标总量为SO2：20.8t/a，NOX：20.6t/a。 表7-35 建设项目建议总量控制指标 单位：t/a 污染物名称; 污染物排放量; 建议总量控制指标. SO2; 20.77; 20.8. NOX; 20.52; 20.6. 本企业已取得排污权指标量为SO2：26.4t/a，NOX：25.1t/a，满足本项目总量控制指标需求。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为新型材料烧结砖制造，主要利用页岩、淤泥、建筑垃圾、煤矸石等资源。因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 根据《关于印发<湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知，湘发改规划〔2018〕972号》、《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单>的通知，湘发改规划〔2018〕373号》，岳阳市湘阴县尚无环境准入负面清单，本项目位于湘阴县长康镇浸米村，符合区域发展和产业定位要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑 | 烟尘、SO2、NOX、氟尘 | 双碱法脱硫除尘塔处理系统 | GB29620-2013中要求 |
|  | 加工、原料堆放装卸 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器 |  |
|  | 污泥贮存间 | 氨、硫化氢 | 抽风罩+活性炭吸附 | （GB14554-93）中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 经隔油沉淀池+化粪池处理后用作周边山体育林 | 对区域水环境 无影响 |
| 固 体 废 物 | 砖坯加工 | 废砖坯 | 返回生产线重新利用 | 综合利用 无影响 |
|  | 收尘系统 | 除尘灰渣 |  |  |
|  | 脱硫除尘塔 | 硫酸钙、氟化钙 | 回用作原料 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂 | 区域环境卫生 |
| 噪 声 | 合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机配备消声装置；厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl2348-2008)》中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善厂区生活环境。本评价建议在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

- 结论 本项目扩建前总占地面积为33300m2，总建筑面积为10220m2， 主要建设内容包括2座原料库分别为1800m2和1600m2，破碎车间375m2，陈化车间450m2，成型车间600m2，烘干道1200m2，焙烧道1200m2，存坯道1080m2，装车道2160m2，密闭污泥暂存间130m2；本次扩建不新增用地，在现有厂区范围内新建2座隧道窑，并配套增加两条焙烧道2400m2，两条存坯道360m2；扩建后总建筑面积为14225m2。产品规模为年产7000万块新型材料烧结砖。 项目建设符合墙体材料行业产业政策要求（经行业主管部门湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理领导小组办公室核准），是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，该项目不属于限制类、淘汰类。项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 2、环境质量现状评价结论 项目区域空气环境中SO2 、NO2、PM10等各项指标均符合《环境空气质量标准（GB3095-1996）》中二级标准要求，区域大气水环境质量较好。 区域地表水湘江河南侧白沙塘水质，除总磷超标外各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。 项目地厂界四周环境噪声均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求，区域声环境质量较好。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-28所示的环保治理措施，预计项目环保投资30万元，部分依托现有环保工程。 4、项目环境影响分析结论 a.项目隧道窑烟气经废气治理后，烟尘、SO2和氟尘排放浓度可以满足《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相关要求，NH3 和H2S经活性炭吸附后排放限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h）；原料装卸及堆存扬尘经四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，设置罩棚、洒水降尘等一系列抑尘措施后，场界监控点浓度符合《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）；食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。 b.项目无生产废水外排；少量的生活废水（4.4m3/d）经化粪池处理后排入用作周边山体育林，对区域地表水环境影响较小。 c.噪声经进一步采取合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，可达到厂界噪声排放标准，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。 d. 固体废物经收集后返回生产线重新利用，产生的硝酸钠外售处理，实现了固体废物的循环利用，对周围环境影响较小。 6、项目选址的可行性分析 项目位于湘阴县长康镇浸米村，该区域属湘阴县乡镇的边远地区，与湘阴县总体规划不冲突。项目选址充分利用闲置土地，所在地紧邻湘川公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 7、综合评价结论 综合上述，项目符合国家产业政策，与湘阴县总体规划不冲突，区域内环境质量均能满足相应功能区要求。环保设备能达标并稳定运行，经采取本环评中的具体措施后对周围环境影响较小。项目可以带动当地经济发展，对当地限制禁止使用实心粘土砖能起到很好的促进作用。 因此，在采取本环评报告中所提出的污染防治措施确保污染物达标排放的前提下，建设项目从环保角度上可行。 二、要求与建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。对进场道路进行硬化和道路沿线绿化处置和洒水降尘措施，以降低运输车辆扬尘对沿线居民的影响；对原料堆棚周围设置不低于2.5米的硬质围挡，以减少大风天气扬尘逸散对车间工人和周围大气环境的影响。 2、按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施，禁止夜间生产。 3、完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，在生产区及厂界四周种植枝繁叶茂的高大乔木，以达到吸尘降噪和厂区美化的良好效果。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目名变更说明 附件3 湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理领导小组办公室意见 附件4 项目监测报告及质保单 附件5 2017年验收监测报告 附件6 原项目环评批复 附件7 排污权交易许可证及总量购买证明 附件8 煤矸石质量分析单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环境风险评价自查表 附表4 建设项目审批登记表