关于湘阴县长乐民用建材厂年扩建至7000万块

新型材料烧结折标砖项目环境

影响报告表的批复

湘阴县长乐民用建材厂：

你单位《关于申请对“湘阴县长乐民用建材厂年扩建至7000万块新型材料烧结折标砖项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县长乐民用建材厂年扩建至7000万块新型材料烧结折标砖项目拟建于湘阴县长康镇浸米村，本次扩建不新增用地，拟投资380万元，其中环保投资30万元，在原“年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目”上，利用现有厂区，在厂区内新建2座隧道窑，并配套增加两条焙烧道2400m2，两条存坯道2160m2；扩建后总建筑面积为14225m2，产品规模为年产7000万块新型材料烧结折标砖；机械设备双轴真空挤出机型号由原来的JZK40Y-40更换为JZK40Y-90型，增加GD80型号箱式供土机、顶车机、铲车、离心节能风机各2台、增加窑车和干燥车2组；原材料为页岩、煤矸石（或煤渣）、淤泥、建筑垃圾、污泥、粘土，配比（页岩8%、煤矸石（或煤渣）30%、淤泥15%、建筑垃圾25%、污泥2%、粘土20%）均与原来保持不变，但消耗量按比例增加。其工艺流程为：原材料——破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯干燥——焙烧——检验——入库待售。并配套给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。

- 该项目符合国家产业政策，根据湘阴县墙体材料改革和散装水泥管理办公室《关于湘阴县长乐民用建材升级扩产情况意见》（2019年9月19日）以及湖南道和环保科技有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意你单位按照环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行扩建建设。

- 二、项目在扩建及营运过程中须认真落实环评报告表，专家意见及批复意见中提出的各项污染防治指施，“以新带老”配套建设好污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；雨水经雨水收集池收集后作为生产用水；碱液喷淋废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经隔油池、三格池处理后用作周边菜地林地灌溉。

（二）废气污染防治工作。强化作业人员的规范操作和管理，配套建设好隧道窑废气双碱法碱液喷淋塔处理系统，破碎、筛分等工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后经15m排气筒排放；污泥贮存间产生的恶臭污染物通过引风机+活性炭吸附装置进行处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值后经15m高排气筒排放；隧道窑燃烧烟气通过引风机引至双碱法脱硫除尘塔处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2要求后经60m高排气筒排放。本项目所使用的污泥必须是城镇生活污水处理厂的污泥，或者是经过危险特性鉴别确定为一般固体废弃物的污泥，污泥须达到《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）的要求；淤泥是水利工程建设清淤中产生的淤泥；污泥、淤泥运输车辆应密闭、不渗漏，并不得进行中间装卸操作；污泥运输过程中，污水处理厂、运输部门和污泥接受单位须采用联单制，联单由污水处理厂保存三年。

（三）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存和综合利用工作，污泥暂存间需做好防风、防雨、防渗漏措施；废泥坯、废砖坯、除尘灰渣、废活性炭、不合格产品、喷淋废水池沉淀物等返回生产线重新利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（五）提高风险防范意识，加强生产、储存各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县洋沙湖镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2019年11月7日