湘阴环评批〔2019〕52号

关于湖南乐东家家居有限公司年产6千套

板式家具柜体（门）生产项目

环境影响报告表的批复

湖南乐东家家居有限公司：

你公司《关于申请对“湖南乐东家家居有限公司年产6千套板式家具柜体（门）生产项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南乐东家家居有限公司拟投资200万元在湖南省湘阴县金龙镇租赁湖南福湘木业责任有限公司现有闲置厂房建设年产6千套板式家具柜体（门）生产项目，其地理坐标为：东经112°56'43"、北纬28°33'35"，占地面积1311m2。该项目主要建设内容包括：原料区、生产区、办公区、仓储区等，公用工程依托湖南福湘木业责任有限公司现有工程。项目以仿木纹多层板、仿木纹欧松板、封边带、封边胶水等为主要原材料生产板式家具柜体（门），规模为每年6000套。主要生产工艺：原料---开料切割---修边打磨---封边---钻孔---组装---包装成品---入库待售。

该项目符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺、防治污染措施和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目无生产废水；生活污水依托福湘木业厂内原有污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入附近农灌渠。

（二）废气污染防治工作。项目合理布局生产区间，做好车间强制通风、防尘和作业人员的劳保措施。板材开料、刨切及修边打磨等木加工工序产生的粉尘须经中央吸尘（固定式集气口）收集后通过一套脉冲布袋除尘装置进行除尘处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准与覆膜、封边工艺产生的VOCs经中央吸尘（固定式集气口）+布袋除尘设备处理后达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）共由1根15高排气筒排放；金属粉尘采取自然沉降，收集利用；无组织排放粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所，并落实好防雨、防尘、围挡等环保措施。废机油属危险废物集中收集后须交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

（五）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年11月23日