关于湖南德力美机械设备有限公司年产50台旋挖钻机建设项目环境影响报告表的批复

湖南德力美机械设备有限公司：

你公司《关于申请对“湖南德力美机械设备有限公司年产50台旋挖钻机建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南德力美机械设备有限公司拟投资1000万元，其中环保投资26万元，在湖南湘阴工业园区内租赁湖南君德工贸有限公司2号厂房建设年产50台旋挖钻机生产线项目，该项目占地面积2675m2，项目主要建设内容包括：厂房由中间过道分隔为南北两侧，其中南侧从西向东依次为装配区、机加工区、检验区、成品区、零部件存放区、办公区、仓库；北侧依次为封闭补装区、喷漆间、油漆干燥间、焊接区、打磨区、下料区，其中危废暂存间建在油漆干燥间的西北角；项目主要以钢板、焊丝、腻子粉、水性油漆为主要原辅材料；主要生产工艺为：原料---切割---机加工---焊接---除锈---打磨---刮腻子粉---油漆---晾干---装配---入库待售；其他附属工程均依托现有湖南君德工贸有限公司现有工程。

该项目符合国家产业政策，符合湘阴工业园规划要求，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组关于《德力美机械设备制造项目联审意见》（2019年3月11日）以及湖南润美环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建好雨污分流系统；雨水由雨水沟管收集后进入园区雨水管网；项目无生产废水产生，生活污水经湖南君德工贸有限公司标准化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入工业园污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。优化平面布局，加强车间通风措施。项目焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；抛光打磨粉尘经移动式除尘器收集处理；项目无组织排放粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；项目仅限使用水性油漆，喷漆废气和油漆干燥废气由负压抽风装置收集经过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中的相应标准后共用1根15m高的排气筒排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，规范建设好固体废物临时贮存场所和危险废物暂存间，不合格产品及边角料、金属粉尘、废油漆桶、焊渣收集暂存于一般固废暂存间后综合利用；废过滤棉、废活性炭、废机油、废乳化液、废UV灯管属危险废物，经收集后交由有资质单位处置。生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置。

（五）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖南润美环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年12月23日