关于湖南奇思环保设备制造有限公司新增100台/年垃圾热解汽化炉项目环境

影响报告表的批复

湖南奇思环保设备制造有限公司：

你公司《关于申请对“湖南奇思环保设备制造有限公司新增100台/年垃圾热解汽化炉项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湖南奇思环保设备制造有限公司拟投资50万元，其中环保投资10万元，在公司内原有1#厂房（联合厂房）的南端新建1条垃圾热解汽化炉项目，面积为2000m2，项目利用原有设备及员工生产，不占用原有产能，计划年新增100台垃圾热解汽化炉。项目主要以钢材、水性油漆、乙炔、氧气等为原辅材料，其工艺为：原料---切割---机加工---焊接---试压---抛光打磨---喷漆---装配检验---入库待售。主体、公用、配套及部分环保工程均依托公司现有工程。

该项目符合国家产业政策，符合湘阴高新区规划要求，根据重庆丰达环境影响评价有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，做好“以新带老”工作，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；项目生产废水主要来源于微量试压水和水雾喷淋水，试压废水和水雾喷淋废水分别经沉淀处理后循环使用，不外排；生活废水处理措施依托现有工程。

（二）废气污染防治工作。优化平面布局，加强车间通风，改进原有废气处理措施。车间喷漆废气采用2套水雾喷淋+UV光解+活性炭吸附处理达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）后经2根15米高排气筒排放；车间打磨、切割废气通过内置式除尘滤袋收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求后经1根15米高排气筒排放；项目焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；无组织排放粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，规范建设好固体废物临时贮存场所和危险废物暂存间。不合格产品、金属边角料、废屑、废焊料和焊渣收集暂存于一般固废暂存间后综合利用；废活性炭、含漆渣废水、废UV灯管等属危险废物，经收集后交由有资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（五）该项目新增污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.2t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、重庆丰达环境影响评价有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2019年12月23日