湘阴县城市管理和综合执法局

湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口

中转站工程环境影响报告表的批复

湘阴县城市管理和综合执法局：

你单位《关于申请对“湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县城市管理和综合执法局拟投资150万元，在湘阴县六塘镇金珠口村，其地理坐标北纬：28.716158°东经：112.980592°建设县域城乡生活垃圾收运系统中转站工程项目。项目总占地面积488.5平方米，建筑面积为113.72平方米，建成后转运站日转运能力为60t/d。服务范围为：六塘乡金珠口村、G240沿线、S61岳临高速湘阴东服务站，服务人口约1.3万人；属IV类生活垃圾转运站。主要建设内容包括：垃圾压缩转运房、辅助用房，渗滤液收集装置及配套绿化、供水、供电工程等，主要设备：垃圾压缩机、垃圾收集车、垃圾转运车等，其处理工艺流程为：垃圾收集---运输车运输---卸载---压缩---装车---转运---垃圾处置中心处置。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、防治污染措施和环境保护对策。

项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。严格按照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）相关要求，进行工艺设计和建设。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响；建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭防尘网遮盖；运输砂石、土方等散装、流体物料的车辆应当采取密封或者其它措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按规定路线行驶，装卸物料应当采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。施工废水回用于洒水降尘，不外排。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，确保转运站垃圾渗滤液得到有效收集，并做好防渗工作。生活污水经三格池处理后，用于周边绿化；转运站垃圾渗滤液、地面冲洗水由专用车辆运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理。

2.废气污染防治工作。强化作业人员的规范操作和管理，站房及时清扫保持清洁，加强垃圾压缩转运房防尘、恶臭气体处理工作和作业人员的劳保措施。垃圾做到及时清运，避免长期堆积，转运房作业区设置喷淋除臭装置，最大程度减少无组织排放恶臭气体对周围环境影响，确保厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准限值。转运站周围50米内不得新建居民住房、学校、医院等环境敏感目标。

3. 噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，合理布局，加强日常养护，并做好基础隔振、屏障和降噪等防治措施，各类噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4．建立、健全各项环境管理制度。设置合理、高效的垃圾收集、运输体系，采用专用车辆密闭运输，避免沿途洒漏，并合理选择运输路线，防止废水、臭气、噪声、扬尘等影响周边环境；完善垃圾分类收集措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，加强设施设备的维护和管理，确保各项污染防治设施正常运行。

5.加强运营期风险防范。加强生产系统和环保设备的维护和管理，建立环境风险事故应急措施，杜绝环境风险事故发生。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县六塘乡人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年12月30日