关于湖南永辉智能科技有限公司年产68000套新型智能建筑遮阳一体化节能门窗建设项目

环境影响报告表的批复

湖南永辉智能科技有限公司：

你公司《关于申请对“湖南永辉智能科技有限公司年产68000套新型智能建筑遮阳一体化节能门窗建设项目”的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南永辉智能科技有限公司年产68000套新型智能建筑遮阳一体化节能门窗建设项目拟租赁湖南湘阴工业园内湖南百尔泰克生物科技有限公司D栋厂房进行生产，其地理坐标：东经112°55'8.04"、北纬28°38'41.00"，厂房占地面积1500m2，总投资约500万元，其中环保投资80万元。该项目主要建设内容包括：金属表面处理区、智能门窗装配区、钣金区、原料摆放区、成品摆放区等。项目以钢材、铝板材、铝型材、环氧树脂粉末涂料、原子灰、无磷脱脂剂、表调剂、无磷皮膜剂等为主要原辅材料，其工艺流程为：（1）钣金工艺流程：切割--折弯--压铆--焊接--入库；（2）金属表面处理工艺：金属前处理（脱脂→水洗→表调→水洗→皮膜→水洗）---刮灰---打磨---抛光---喷涂---高温固化---入库；（3）智能门窗装配工艺：切割--钻铣---组装。建设年产新型智能建筑遮阳一体化节能门13000套和年产新型智能建筑遮阳一体化节能窗55000套项目；其他附属工程依托湖南百尔泰克生物科技有限公司现有工程。

该项目建设符合国家产业政策，根据湘阴县项目联审联办领导小组关于《新型智能建筑遮阳一体化节能门窗系统生产项目联审意见》（湘阴项目联审【2019】17号）以及湖南德顺环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治，加强环境管理，确保污染设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；项目金属前处理废水经自建处理设施（碱性中和+絮凝沉淀）处理达到湘阴县第二污水处理厂的接管标准后通过园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理；生活污水经湖南百尔泰克生物科技有限公司的化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。优化平面布局，加强环境管理，项目静电喷粉工段产生的粉尘经滤芯回收系统回收；打磨粉尘经布袋式除尘装置收集处理；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理；无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；项目固化工段产生的废气通过UV光解装置+活性炭吸附装置处理后参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业中烘干工艺的排放限值要求、燃烧废气经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染排放限值要求，两者共用1根15m高排气筒排放；企业厂区内无组织排放VOCs监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。

（三）噪声污染防治工作。采用低噪声设备，加强日常养护、做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准后排放。

（四）固体废物防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好固体废物临时贮存场所和危废暂存间。静电喷粉收集到的粉尘回用于生产；打磨收集的粉尘、金属边角料及碎屑收集后综合利用；金属前处理槽渣、废水处理设施污泥、废UV灯管、废活性炭等属于危险废物，经收集后交由有资质单位处理，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

（五）该项目污染物总量控制指标：COD≤0.1t/a，NH3-N≤0.1t/a，SO2≤0.1t/a，NOX≤0.1t/a，VOCs≤0.1t/a。

（六）提高风险防范意识，加强生产、储存各工序环节的安全管理，防止跑、冒、滴、漏，实行安全生产，杜绝环境风险事故发生。

三、你单位司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖南德顺环境服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2019年 12 月31日