- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县沅潭建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡世英 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 胡世英 |
| 通讯地址 | 湘阴县杨林寨沅潭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18607373608 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 410500 |
| 建设地点 | 湘阴县杨林寨沅潭村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 24822.75 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 8000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 3200 | 其中环保投资(万元) |  | 98 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.06% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°45'56"、北纬28°42'43" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、项目由来及必要性 湘阴县沅潭建材有限公司于2017年4月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年产1000万块空心砖建设项目》环境影响报告表，且于2017年5月17日获得了湘阴县环保局的环评批复；于2017年6月获得了湘阴县环保局对于《年产1000万块空心砖建设项目》排污许可证（详见附件5）。 随着城市化进程加快，各类污水处理装置纷纷上马，城市污水处理率极大提高，但随之产生的大量污泥却给生态环境带来了“二次污染”威胁。污水处理厂（设施）的生产污泥作为污水处理厂（设施）的固废，非常难以处置，传统方法如卫生填埋、焚烧等处置方式不仅占用大量耕地，而且极易造成二次污染。通过污泥制砖技术可以充分利用污水处理厂（设施）的生产污泥，变废为宝保护环境。 现城市建筑行业快速发展，导致产生大量建筑垃圾，却给生态环境带来了“二次污染”威胁，传统方法如卫生填埋等处置方式不仅占用大量填埋地块，而且极易造成二次污染。通过对建筑垃圾破碎后制砖技术可以充分利用，变废为宝保护环保。 随着城市化进程加快，环保越来越重视，现国家对水塘、沟渠、河道的淤泥进行清理，但随之产生的大量淤泥却给生态环境带来了“二次污染”威胁。非常难以处置，传统方法如卫生填埋、焚烧等处置方式不仅占用大量耕地，而且极易造成二次污染。通过制砖技术可以充分利用水塘、水渠淤泥，变废为宝保护环境。 根据《关于加快推进全县新型墙体材料项目建设等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅【2018】15号，2018年4月28日）“5、同意依法依规依程序在南湖镇和杨林寨乡各布局启动1个新型墙体材料建设项目，其投资规模在3000万元以上（独资或合资），原材料为淤泥、建筑废料，年产生在5000万标砖以上”。因此原湘阴县沅潭建材有限公司年产1000万块空心砖建设项目于2018年4月停产拆除。根据现场勘察，原湘阴县沅潭建材有限公司已全部拆除，且在原有场地内已重新建设有钢架棚，该项目为“未批先建”，已取得了湘阴县环保局行政处罚。现湘阴县沅潭建材有限公司拟投资3200万元在原有场地重建“年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目”（以下简称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）2018年修订版，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）2018年修订版 “十九、非金属矿物制造业 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造” 中砖瓦制造，因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托，苏州合巨环保技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）国务院《水污染防治行动计划》，2015年4月16日； （12）国务院《大气污染防治行动计划》，2013年6月14日； （13）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。 2.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （3）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （4）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日）； （5） 《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （6）《湖南省“蓝天保卫战”三年实施方案（2018-2020 年）》 （7）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政办发〔2015〕53号）（2015年12月31日） （8）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）（2017年1月23日） （9）《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号）（2014年11月28日） （10）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014） 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （5）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《关于我市砖瓦行业利用产排污系数法核算污染物总量适用标准的指导意见》。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目 （2）建设单位：湘阴县沅潭建材有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目规模：年产6000万块新型材料烧结(折标)砖 （5）总投资：3200万元，其中环保投资98万元，占总投资的3.06%。 （6）建设地点：本项目位于湘阴县杨林寨沅谭村，厂区中心地理坐标为：东经112°45'56"、北纬28°42'43"。厂址东面为空地，南面为进场道路，西面、北面均为空地。项目地理位置见附图1，现状照片见附图3。 3.2项目组成 项目总用地面积约为24822.75m2，总建筑面积约为16822.75m2，由隧道窑、原料库、陈化库、半成品库、成品堆场，破碎加工区等组成，本项目主要建设内容见下表。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 名称; 名称; 内容及规模. 主体 工程; 隧道窑; 用于干砖坯的焙烧，长约120m，宽约50m；. 陈化库; 搅拌好的原料输入陈化库陈化，面积1500m2. 破碎加工区; 用于原料破碎、筛分等，面积200m2. 辅助 工程; 办公区; 厂区办公用房，建筑面积约400m2；. 生活区; 员工宿舍，建筑面积约600m2；. 环保 工程; 废气; 窑炉废气; 双碱法脱硫除尘系统+25m烟囱高空排放. 破碎、筛分粉尘; 密闭式生产车间（沉降室）+水喷淋. 原料堆放装卸粉尘; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘. 淤泥贮存臭气; 密闭贮存间+活性炭吸附装置净化+15m排气筒. 废水; 生活污水; 经化粪池+隔油沉淀池处理后用于周边农田、菜地肥用. 初期雨水; 雨水收集沉淀池. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、隔声、减振、绿化带等. 固废; 一般固废; 设置一般固废堆场（20m2）. 危险废物; 设置危险废物暂存场所（8m2），做好防渗、防雨等措施. 储运 工程; 成品装车区; 用于成品砖的存放，面积4500m2；. 半成品区; 用于半成品砖的存放，面积800m2；. 原料库; 用于原料堆存，面积2500m2；项目原料不得露天堆放（原料库中淤泥暂存间（200m2）需进行密闭、防雨淋、地面进行防渗漏处理。）. 公用 工程; 供电; 沅潭村电网供给. 供水; 沅潭村自来水管网供给. 本项目主要技术经济指标见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 用地总面积; m2; 24822.75. 2; 总建筑面积; m2; 16822.75. 2.1; 隧道窑; m2; 6000. 2.2; 原料库; m2; 2500. 2.3; 成品堆场; m2; 4500. .4 半成品库; m2. 2.500; 加工车间; m2; 2022.75. .6 办公生活区; m2; 1000. 3; 绿化; m2; 8000. 4; 劳动定员; 人; 15. 5; 总投资; 万元; 3200. 备注：原料库中淤泥暂存间（200m2）需进行密闭、防雨淋、地面进行防渗漏处理。. 4、主要工艺设备及原辅材料消耗 4.1主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要设备、设施情况见下表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 箱式给料机; XGL; 5台. 2; 刮板给料机; L2-A型; 1台. 3; 滚筒筛; GS-2X6.5; 1台. 4; 锤式破碎机; 100X1100 1台. 5; 双轴搅拌机; SJ-3000型; 3台. 6; 搅拌挤出机; JKY55-40型; 1台. 7; 高速细碎对辊机; FEX-350*750型; 1台. 8; 真空挤出机; JKY6; 0-4.0 1台. 9; 切条机; QPS1-1620型; 1台. 10; 切坯机; QPS1-11-1620型; 1台. 11; 自动码坯机; 3.8X3.82MP; 1台. 12; 皮带运输机; 8台. 13; 液压步进机; BJ-30; 2台. 14; 摆渡车; JZQ205-40.17型; 10台. 15; 排烟风机; 4-72机号NO6左225度; 1台. 16; 送热风机; 4-72机号NO14左225度; 1台. 17; 排潮风机; 10C型; 1台. 由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）（修订）》中的限制类、淘汰类产品。 4.2项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供的资料，本项目原辅材料及能源消耗见下表。 表1-4 主要原辅材料表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 来源. 1; 页岩; t/a; 48000; 益阳. 2; 粉煤灰/煤矸石; t/a; 17940; 江西. 3; 粘土; t/a; 3600; 当地外购. 4; 淤泥/污泥; t/a; 3000; 鹤龙湖淤泥，如淤泥、建筑垃圾和污泥来源充足则可替代页岩. 5; 建筑垃圾; t/a; 3000. 6; 电; kwh/a; 17万; 沅潭村电网供给. 7; 水; m3/a; 17343.2; 自来水或收集厂区雨水. 8; 钠碱; t/a; 23.44; 外购，用于烧制烟气处理. 9; 石灰; t/a; 16.88. 10; 木材; t/a; 1.5; 外购，用于点火. 备注：根据建设方提供的资料，本项目生产过程为物理压制过程，原料仅使用页岩、煤粉灰. 煤矸石、淤泥，建筑垃圾等无须其他任何添加剂等。原料均为市场周边地区采购，无需长途运输。原辅材料物化性质： （1）页岩 页岩（Shale）是一种沉积岩，结构致密，硬度较高，具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由粘土沉积经压力和温度形成的岩石，其化学成分主要为Si02、A12O3、Fe2O3、CaO和MgO等。项目原料页岩硫含量约为0.015％，氟含量约为0.002%。项目页岩的放射性指标见下表。 表1-5 页岩的放射性分析表 单位：Bq/kg 序号; 检验项目; 标准要求; 实测结果. 1; 内照射指数（I; a） ≦1.0; 0.00. 2; 外照射指数（Ir）; ≦1.3; 0.. 备注0; 符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求. 由上表可知，项目所采用页岩符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，无放射性影响。 页岩主要化学成分组成见下表1-6。 表1-6 项目页岩主要化学成分组成表 单位:% 项目; CaO; MgO; Fe2O3; Al2O3; SiO2; F; S; 烧失量. 页岩; 3.5; 1.84; 6.60; 17.20; 52.34; 0.002; 0.015; 16.67. （2）粉煤灰 表1-7 粉煤灰成分含量分析 项目; 水分 （%）; 灰分 （%）; 挥发份 （%）; 固定碳 （%）; 全硫 （%）; 发热量 （KcaI/kg）. 粉煤灰; 19.08; 82.71; 2.45; 14.26; 0.08; 1015.. 7 （3）煤矸石 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴) （4）淤泥 项目淤泥来源于湘阴县范围内的污水处理设施产生的污泥，禁止购入含危险废物的污泥。项目污泥/淤泥通过汽车运输，在运输时应加盖，减少恶臭的排放以及避免跑冒滴漏。淤泥粘粒含量较多，塑性指数Ip一般大于17，属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色，有臭味，含有机质，含水量较高、一般大于40%，而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0-2.0，其中孔隙比为1.0～1.5称为淤泥质粘土，孔隙比大于1.5时称为淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比，因而其力学性质也就呈现与之对应的特点---低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 表1-8 河道淤泥技术指标 项目; 烧失量（%）; SO2 （%）; 塑性指数（%）. SiO2; A l2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O. 淤泥; 3.9 15.5; 5.6; 2.2; 2.0; 2.7; 1.3; 0.02; 18.7. 根据《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010），本项目污泥用于制砖时，应满足以下条件： 表1-9 污泥制砖要求 序号; 控制项目; 限值. 1; pH; 5~10. 2; 含水率; ≤40%. 3; 混合比例; ≤10%. 4; 烧失量（干污泥）; ≤50%. 5; 放射性核素（干污泥）; IRe≤1.0; It≤1.0. 6; 总镉（mg/kg干污泥）; <20. 7; 总汞（mg/kg干污泥）; <5. 8; 总铅（mg/kg干污泥）; <300. 9; 总铬（mg/kg干污泥）; <1000. 10; 总砷（mg/kg干污泥）; <75. 11; 总镍（mg/kg干污泥）; <200. 12; 总锌（mg/kg干污泥）; <4000. 13; 总铜（mg/kg干污泥）; <1500. 14; 矿物油（mg/kg干污泥）; <3000. 15; 挥发酚（mg/kg干污泥）; <40. 16; 总氰化物（mg/kg干污泥）; <10. 17; 粪大肠菌群菌值; >0.01. 18; 蠕虫卵死亡率; >95%. 5、产品方案 项目总规模为年产6000万块多孔页岩砖，为20孔标准砖，每块重量约1.2kg，孔径为20mm。产品规格见下表1-10： 表1-10 产品方案一览表 产品品种; 规格（mm）; 与标砖体积比; 数量（块）; 单品重量; 总重量. 烧结普通砖; 240×115×53; 1：1; 6000万; 1.2kg; 72000t. 6、总平面布置 本项目位于湘阴县杨林寨沅谭村，交通便利。总平面布置遵循国家有关工业企业总体设计原则。本项目平面布置简单，具体布置如下：项目隧道窑在厂区的北侧，成品堆场布置在厂区西侧、半成品库、码坯机布置在厂区中部、砖机工序布置在厂区的东部，原料库布置在厂区西南侧、破碎加工、陈化库布置在厂区的东南侧，办公生活区布置在厂区南面，厂区大门布置在厂区南面。项目总平面布置见附图2。 7、公用工程 7.1给排水 （1）给水工程 本项目给水由当地自来水管网供给，项目用水环节主要为生产用水和员工生活用水。 生产用水：项目生产用水总量为16668.2m3/a。其中：①项目制砖生产用水12500m3/a；②喷洒抑尘用水为1m3/d，300m3/a，洒水抑尘用水部分进入产品，部分自然蒸发，无废水排放。③本项目窑炉烟气采用湿法除尘，窑炉烟气量约为35817m3/h，年排放烟气量约为25788万m3，项目除尘用水量为0.3L/m3（烟气），则除尘用水量约为10.7m3/h（77364m3/a），其中除尘用水损耗约为占5%，其余用水经沉淀后循环使用，则需补充新鲜水量约为0.535m3/h，3868.2m3/a（7200h）。 生活用水：项目建成投产时劳动定员15人，全年工作300天，15人在厂区住宿。员工生活用水量参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），住厂职工生活用水量平均每天按150L/人计，则项目生活用水量为2.25m3/d（675m3/a）。 综上所述，本项目总用水量为17343.2m3/a。 （2）排水工程 厂区地面需硬化，且项目采用雨污分流，雨水进入雨水收集沉淀池。生产用水全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经过干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。因此，本项目营运期废水排放主要为员工生活污水，职工生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.8m3/d（540 m3/a）。生活污水经化粪池+隔油沉淀池处理后用于周边林地和菜地肥用，不外排。本项目水平衡图见下图1-1。 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 7.2供电 本项目供电由当地电网供给。 7.3供热 本项目烧砖过程中所需要的热量由制砖原料煤矸石燃烧时产生的热量提供，煤矸石燃烧产生的热烟气回用于砖坯的烘干。此外本项目引火时用木柴作燃料，每年引火所用的木柴量约为1.5t/a。 8、运输路线、方式 本项目原辅材料、产品均通过汽车运输经S308---140乡道路运至项目厂区内，运输途中需对汽车覆盖遮布，减少粉尘的产生。 9、劳动定员和工作制度 劳动定员：本项目营运期劳动定员15人，均在厂区住宿。 工作制度：全年工作300天，除烧结工序实行24小时工作制外，其余工序均实行8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设地点位于湘阴县杨林寨沅潭村原老湘阴县杨林寨砖瓦厂。根据现场勘查，原湘阴县杨林寨砖瓦厂已全部拆除，生产设备均交由废品回收站、机械设备厂家回收等合理处置，现场没有历史遗留固废。项目地现状为空地，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 - 本项目位于湘阴县杨林寨沅潭村，地理位置为中心经度：东经112°45'56"、北纬28°42'43"，具体地理位置见附图1。 二、地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3米。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 三、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年; 霜期 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 四、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 五、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 六、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 - 区域环境功能： 表2-2 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江，渔业用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 3中的二级标准; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能敏感区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集; 围 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表。 表3-1 湘阴县空气质量现状评价表（2017年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.07; 80; 15.12%; 达标. 98%日平均质量浓度; 24; 150; 16%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.48; 40; 46.; % 达标. 98%日平均质量浓度; 46.88; 80; 58.6%; 达标. O 95%日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 90%8小时平均质量浓度; 152; 160; 95%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58.87; 70; 84.1%; 达标. 95%日平均质量浓度; 127.7; 150; 84.93%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.01; 35; 125.74%; 超标. 95%日平均质量浓度; 91.8; 75; 122.4%; 超标. 表3-2 湘阴县空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均; 54; 70; 77.14%; 达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.43%; 超标. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45%; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 91; 160; 56.88%; 达标. 根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目引用2017年4月13日~15日湖南永蓝检测技术有限公司对湘阴县沅谭建材有限公司《年产1000万块空心砖建设项目》环境空气质量现状监测数据（与本项目为同一位置）。 （1）监测点布设：共设3个大气监测点位： G1：项目所在地上风向500m处沅潭村居民点； G2：项目所在地； G3：项目所在地下风向130m处沅潭村居民点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、氟化物。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-3 大气环境质量监测结果表 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; 氟化物. 1#; 浓度范围; .016~0.044 0.016~0.025; 0.043~0.051; 未. 出; 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 2#; 浓度范围; 0.017~0.049; 0.016~0.023; 0.049~0.052; 未检出. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 3#; 浓度范围; 0.016~0.048; 0; 014~0 029 0.051~0.058; 未检出. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; PM10为日均值，其余均为小时值; 0.50; 0.20; 0.15; 0.007. 由上表3-3可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。 ## 地面水环境质量现状 本项目周边最近水体为湘江。为了解本项目周边水环境质量现状，本评价引用湘阴县环境监测站对湘江设置的洋沙湖断面、乌龙咀断面二个常规监测断面的常规水质监测数据（2018年1月21日）。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，项目周围水体属渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 监测数据见下表3-3： 表3-3 湘江水质监测结果表（单位：mg/L）（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行 标准; 水质 类别. 单位; 平均值. 湘江乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 6.25; 0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 13.25; 0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.62; 0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.604; 0; ≤1.0; Ⅲ类. 石油类; mg/L; 0.01; 0; ≤0.05; Ⅲ类. DO; g/L 7.; 1 0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 3133; 0; ≤10000; Ⅲ类. 湘江洋沙湖断面; pH; 无量纲; 6.29; 0; 6~9; Ⅲ类. CODCr; mg/L; 13.6; 0; ≤20; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.33; 0; ≤4; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.647; 0; ≤1.0; Ⅲ类. 石油类; Mg/L; 0.01; 0; ≤0.05; Ⅲ类. DO; mg/L; 6.21; 0; ≥5; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 3067; 0; ≤10000; Ⅲ类. 监测统计结果表明：湘江洋沙湖断面和湘江乌龙嘴断面的pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、石油类等各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 ## 地下水环境现状调查与评价 为了解区域地下水环境质量现状，本项目引用2017年4月13日~15日湖南永蓝检测技术有限公司对湘阴县沅谭建材有限公司《年产1000万块空心砖建设项目》所在区域居民地下水取水井口进行了一期水质监测数据。水质监测结果见表3-4。 表3-4 水质监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 标准值; 检测结果. 04月13日; 04月14日; 04月15日. 周边居民水井; pH; 无量纲; 6.5-8; 5 6.78; 6.75; 6.82. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 1.6; 1.5; 1.4. 氨氮; mg/L; ≤0.5; ND; ND; ND. 总大肠菌群; 个/L; ≤3.0; 1.0; 1.0; 1.0. 氯化物; mg/L; ≤250; 18.2; 17.9; 18.4. 监测资料表明：项目所在区域内水井所监测的地下水水质因子均能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质环境良好。 ## 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，中国检验认证集团湖南有限公司于2019年5月13日~14日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 场界东面; 5月13日; 57.2; 46.7. 5月14日; 55.4; 47.1. b; 场界南面; 5月13日; 56.9; 46.3. 5月14日; 55.1; 46.8. c; 场界西面; 5月13日; 54.1; 44.2. 5月14日; 53.9; 44.1. d; 场界北面; 5月13日; 53.8; 43.5. 5月14日; 53.6; 43.7. 标准; 60; 50. 根据表3-5的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。 ## 土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于制造业中的其它“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。且根据表1中污染影响型敏感程度分级表中可知本项目敏感程度为不敏感。因此无需进行土壤评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县杨林寨沅潭村，项目周边无工业企业，项目敏感点如下表所示。 表3-6 建设项目主要大气、声环境保护目标一览表 类 别; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 环境空气; 112.762848; 28.716481; 沅潭村居民; 40户，120人; 二类区; 西北侧; 500. 112.761796; 28.470890; 沅潭村居民; 20户，70人; 二类区; 西侧; 300. 112.767590; 28.711224; 沅潭村居民; 25户，90人; 二类区; 西南侧; 440. 112.767289; 27.713263; 沅潭村居民; 30户，110人; 二类区; 东侧; 130. 112.765616; 28.709465; 自来水厂; 当地供水; 二类区; 南侧; 280. 声环境; 112.767289; 27.713263; 沅潭村居民; 30户，110人; 二类区; 东侧; 130. 表3-7本项目水环境及生态环境保护目标一览表 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 水环境; 地表水（湘江）; 南550m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水; 项目区及周边区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 西北面，700m处自来水厂取水井. 生态环境; 厂界周边200m范围内农田、林地、草地，保障不受破坏. 项目所在地 沅潭村居民 湘江 300m 500m 自来水厂 沅潭村居民 沅潭村居民 沅潭村居民 440m 280m 550m 130m 100m 图3-1 环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 浓度限; 标准. 取值时间; 二级标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; GB3095-2012二级标准. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 日平均; 300μg/m3. PM10; 日平均; 150μg/m3. 氟化物; 日平均; 7μg/m3. 一次最高允许浓度; 20μg/m3. - 地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; 6~9. DO ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. 粪大肠菌群; ≤10000. - 地下水环境 执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表4-3 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; 高锰酸盐指数; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤250. 氨氮; 总大肠菌群. ≤0.5; ≤3.0. - 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物 项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）之表2、表3标准。污泥恶臭执行《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表4-5《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放控制为位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. 原料燃料破碎及制备过程; 30; —; —; —; 车间及生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 表4-6企业边界大气污染物浓度限值（除臭气浓度外其余单位：mg/m3） 污染物项目; 总悬浮颗粒; 二氧化硫; 氟化物; 氨; 硫化氢. 浓度限值; 1.0; 0.5; 0.02; 1.5; 0.06. 标准来源; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3; 《城镇污水处理厂 污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）. 表4-7 恶臭污染物有组织排放标准 污染物; 排气筒高度; 排放量; 标准来源. 氨; 15m; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33kg/h. （2）噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)，见表4-8； 表4-8 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，标准值见4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 标准. 2类; 60dB(A); 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （3）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。 确定本项目需执行总量控制的污染物为SO2、NOX、VOCS、氟化物共4项，污染物的排放量SO2：17.8t/a，NOX：19.584t/a、VOCS：0.038t/a、氟化物：0.168t/a。企业已取得排污权指标量为SO2：3.0t/a，NOX：2.1t/a。 项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建; （t/a） 项目已有总量（t/a）; 项目还需申请总量（t/a）. NOx; 19.584; 19.6; 2.1; 17.5. SO2; 17.8; 17.8; 3; 14.8. VOCS; 0.038; 0.1; 0; 0.1. HF; 0.168; 0.2; 0; 0.2. |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 5.1工艺流程及描述 （1）施工期工艺流程简述 本项目在原有厂址基础上重建，根据现场勘踏，目前生产区建构筑物均已全部拆除。现有的生产设备均交由废品回收站、机械设备厂家回收等合理处置。项目施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装等，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节简图 施工期主要污染工序： 施工期主要污染工序包括以下几部分： （1）废气 土方开挖、运输过程产生的扬尘及施工设备和运输设备产生的尾气，尾气主要污染物为CO、NOX、THC等。 （2）废水 主要为施工作业废水和施工人员生活污水。施工作业废水主要污染物为SS，生活污水产生量为2m3/d（施工人数为10人，产生量按100L/(人·d)计），主要污染物及产生浓度为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：240mg/L。 （3）噪声 来源于各种施工设备的运行噪声、设备安装及运输车辆产生的噪声，噪声值约为80～100dB（A）。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为多余土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。多余土石方量约为0.1万m3，建筑垃圾产生量为1.6t，生活垃圾产生量为2.5kg/d。 - 运营期工艺流程简述 图5-2 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料运输及存放 本项目原辅材料主要为页岩、炉渣、煤矸石、淤泥，建筑垃圾等，项目所用的原料均为外购。 2、砖坯制备 1）原料输送、破碎工艺 原料的处理对于制作高强度、高质量砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分均化、混合、破碎。 本项目将页岩、炉渣、煤矸石、淤泥，建筑垃圾按一定的比例进行配料混合，混合好后用给料机将原料（页岩、炉渣、煤矸石、淤泥、建筑垃圾）送入破碎机进行粗破，粗破过的料再均匀喂入粉碎机中进行细破，破碎后的原料进入成型工序，项目破碎采用“湿法+封闭式作业方式”。 2）搅拌工艺 破碎后的原料一起进入双轴搅拌机加水混合搅拌，拌合物料由皮带输送机送到陈化库上的配合皮带机，按要求把混合料堆放在陈化库中进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 3）挤出与切坯 经过二次加水搅拌后的原料送入真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条直接经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，产生的废泥坯直接返回双轴搅拌机进行二次搅拌。 3、焙烧 砖坯烧结前需进行干燥，在干燥室中进行，利用隧道窑烧结余热烟气作为热源，干燥周期为24h；一般隧道窑焙烧炉温分三段：预热带、烧成带、冷却带。 预热带：300～600℃，隧道窑焙烧窑内燃烧产生的高温烟气在隧道窑顶引风机的作用下，沿着隧道向干燥窑方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。主要污染物为烧成带砖坯燃烧产生的高温烟气中所含的SO2、氟化物和烟尘等。 烧成带：900～1100℃，燃烧设备设在隧道窑的中部两侧，构成了固定的高温带--烧成带。砖坯为内燃砖，当经过干燥的砖坯随窑车进入烧成带时，就利用砖坯本身所含煤矸石热值继续燃烧，之后不再另行供热。砖坯自身燃烧过程产生主要污染物为SO2、氟化物和烟尘等。 冷却带：600℃～800℃，在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入烘干窑作为烘干生坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。冷却带主要污染物为SO2、氟化物和烟尘等。 4、成品 经检验合格的成品，作为产品对外销售，不合格品回到破碎工序，再利用。产品质量由质检部门按规范定期检测和不定期抽查。 项目物料平衡： 本项目主要物料投入及产出情况见下表5-1示。 表5-1 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 来源; 名称; 数量; 去向; 名称; 数量; 备注. 原辅材料; 页岩; 48000; 产品; 页岩砖; 72000; 1.2kg/块. 粉煤灰/煤矸石; 17940. 粘土; 3600. 建筑垃圾; 3000; 废气; 烟尘、粉尘、SO2等; 135.924. 淤泥/污泥; 3000. 水; 12500; 其他损失; 烧失量（水分）; 15904.076. 回用的固体废物; 废砖坯; 950; 固体废物; 废砖坯; 950. 除尘器收集粉尘; 25.528; 除尘器收集粉尘; 25.528. 小计; 89015.528; 89015.528. 5.2主要污染工序 （1）废气：项目废气主要有隧道窑焙烧废气、破碎车间粉尘及原料运输、装卸、堆存、道路扬尘以及淤泥贮存废气，主要污染物包括SO2、氟化物、烟尘、NOx、粉尘、臭气。 （2）废水：主要为项目营运期职工在办公、生活过程中产生的生活污水，项目生产过程中无生产废水产生。 （3）噪声：主要为项目破碎机、粉碎机、搅拌机等机械设备运行过程产生的噪声，其噪声源在70~95dB（A）。 （4）固废：主要为项目营运期职工产生的生活垃圾，项目制砖过程中产生的不合格砖、废残砖，原料处理车间布袋除尘器收集的除尘灰及废机油。 5.2.1、废气 项目废气主要有隧道窑焙烧废气、破碎车间粉尘及原料运输、装卸、堆存、道路扬尘以及淤泥贮存废气，主要污染物包括SO2、氟化物、烟尘、NOx、粉尘、臭气。 （1）隧道窑焙烧废气 本项目属于全内燃烧结砖，外加少量的木柴用来点火升温，掺的粉煤灰作为内燃燃料，同时也是制砖原料。生产过程中产生焙烧废气，主要污染物为：烟尘、氟化物、SO2、氮氧化物。 根据国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（中册：31非金属矿物制品业，3131 粘土砖瓦及建筑砌块制造业）以及同时根据岳阳市砖瓦行业利用排污系数法核算污染物总量适用标准的指导意见以及关于我市砖瓦行业利用排污系数法核算污染物总量适用评价标准的建议（氮氧化物，所有规模等级参照3000-6000万块标砖/年统一标砖，氮氧化物产污系数为3.264千克/万块标砖），隧道窑烟气量、烟尘量即为各自的产污系数乘以年产标砖量。具体产污系数见表5-2。 表5-2 烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表 产品名称; 原料名; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 烧结类砖瓦及建筑砌块; 粘土、页岩、煤矸石类; 砖瓦窑（隧道窑）; ≧6000万块标砖/年; 工业废气量（燃烧）; 万标立方米/万块标砖; 4.298. 工业粉尘; 千克/万块标砖; 1.232. 烟尘; 千克/万块标砖; 4.728. 氮氧化物; 千克/万块标砖; 3.264. 二氧化硫; 千克/万块标砖; 14.837. 根据表5-2本项目年产6000万块页岩烧结砖，则污染物产生量见表5-3 表5-3 烧结砖污染物产生情况一览表 污染物指标; 产生量. 工业废气量（燃烧）; 25788万m3/a. 工业粉尘; 7.392t/a. 烟尘; 28.368t/a. 氮氧化物; 19.584t/a. 二氧化硫; 89.022t/a. 氟化物产生情况分析 页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。由页岩成份分析可知，页岩中F含量为0.002%，其氟化物转化率按50%计算。本项目年用页岩量48000吨，根据计算年产生氟化物0.48t/a（0.07kg/h），浓度为1.86mg/m3。 企业拟采用“双碱法”脱硫除尘器对项目窑炉废气进行脱硫、除尘处理，项目使用生石灰和烧碱做吸收剂。根据《煤炭加工与综合利用》（2008年4月）中李家鹏《煤矸石砖厂烟气净化方法的研究》中关于煤矸石砖厂烟气净化措施分析：采用湿法喷淋，以石灰作脱硫介质，效率如下：除尘效率：＞99%，脱硫效率：低硫时80%~99%，脱氮效率：30%~40%，脱氟效率：90%。同时根据岳阳市砖瓦行业利用排污系数法核算污染物总量适用标准的指导意见以及关于我市砖瓦行业利用排污系数法核算污染物总量适用评价标准的建议，本环评保守估算项目脱硫效率取80%，脱氮效率取0%，脱氟效率取65%，除尘率取90%。则经“双碱法”脱硫除尘器处理过后的项目窑炉废气中各污染物产生及排放情况见下表5-4。 表5-4 项目焙烧废气产生及排放情况一览表 污染源; 主要污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 去除率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 标准限值; 环保措施. 焙烧过程; 烟尘; 28.368; 110; 90%; 2.84; 11.01; 30; 采用“双碱法”脱硫除尘器进行脱硫、脱氟、除尘，由25m烟囱高空排放。. 二氧化硫; 89.022; 345.2; 80%; 17.8; 69.02; 300. 氮氧化物; 19.584; 75.94; 0; 19.584; 75.94; 200. 氟化物; 0.48; 1.86; 65%; 0.168; 0.65; 3.0. （2）破碎、筛分粉尘 原料处理车间安装破碎机1台、高速细碎对辊机1台、滚筒筛1台，主要用于原料煤矸石、页岩的破碎和筛分（粒径≤3mm）。本项目原料破碎、筛分过程粉尘产生量根据表5-2 “烧结类砖瓦及建筑砌砖行业产排污系数表”中工业粉尘产生量为1.232kg/万块标砖，本项目生产规模为年产6000万块标砖，则本项目破碎、筛分过程的粉尘产生量为7.392t/a。 页岩开采后本身有一定的含水率，在破碎和搅拌过程中实际粉尘产生量要比理论值低。鉴于项目原料在输送、筛分等过程中产生一定量的无组织粉尘。本环评综合经济效益和环保考虑，建议设置沉降室并针对设备的进出料口设置雾化喷水装，用以除尘。同时，对运输皮带主要通过降低其落差并将下段进行遮挡和雾化喷水处理，适量的水也是工艺上要求，采取上述措施后除尘效率为90%，则项目无组织粉尘排放量约为0.739t/a。 （3）原料、成品堆场及原料装卸过程产生的粉尘 本项目无组织粉尘排放一般产生于原材料与产品的装卸、运输及堆存过程，扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等诸多因素有关。项目原材料进厂后直接送往原料场堆存；成品出窑检验合格后送至成品仓库堆放外销，成品砖仅表面少量颗粒可能产生无组织排放，同时项目原料进入仓库设置围挡。因此，本项目物料在堆存过程中产生无组织排放量较小。项目无组织排放主要产生于物料装卸、运输过程中，且其排放属间歇性无组织排放。项目无组织粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率一般为0.01kg/t产品，本项目为年产6000万块空心烧结砖（1.2kg/块），项目产品重量72000t/a，则项目原料输送、堆放、装卸过程产生的粉尘量为0.72t/a，通过采取洒水降尘等措施可降尘90%，粉尘排放量约为0.072t/a。 （4）臭气 污泥在制砖烧制时产生的臭气经焙烧隧道窑燃烧时产生的高温将其完全氧化分解，不会对大气环境产生影响，环评要求设置密闭污泥贮存间，贮存过程中产生的臭气通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化后由15m排气筒高空排放。 污泥贮存间恶臭污染物产生源强类比《湘阴县长乐民用建材年产4000万块新型材料烧结折标砖技改项目环境影响报告表》，该报告中污泥脱水间的恶臭污染物NH3 和H2S产生系数分别为0.1mg/m2·s、0.007mg/m2·s。本项目污泥贮存间面积为200m2，则项目NH3 和H2S产生量为20mg/s（0.072kg/h）、1.4mg/s（0.005kg/h）。污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化，抽风系统风量设计为5000m3/h，活性炭吸附装置对臭气的去除效率为85%，则本项目NH3 和H2S排放量为3mg/s（0.011kg/h）、0.21mg/s（0.00076kg/h），排放浓度分别为2.16mg/m3、0.151mg/m3。 表5-5 恶臭污染物产排污情况一览表 项目; 废气量; NH3; H2S. 产生浓度; /; 14.1mg/m3; 1.007mg/m3. 产生量; 1200万m3/a; 0.072kg/h; 0.005kg/h. 处理效率; /; 85%; 85%. 排放浓度; /; 2.16mg/m3; 0.151mg/m3. 排放总量; 1200万m3/a; 0.011kg/h; 0.00076kg/h. 排放标准; /; 4.9kg/h; 0.33kg/h. 5.2.2、废水 根据水平衡分析可知。砖坯中的含水经烘干房干燥及炉窑焙烧后，大部分水分变成水蒸气进入大气，其余进入成品，隧道窑尾气处理废水经处理沉淀后回用。因此该项目产生的废水主要为职工日常生活污水，本项目劳动定员15人，均在厂区住宿，住厂职工按人均用水量按150L/d计算，则员工生活每天用水量为2.25m3/d（675t/a），排水量按0.8的排污系数计算，则生活污水产生量为1.8m3/d（540t/a）。生活污水经化粪池+隔油沉淀池处理后进行菜地、林地肥田使用，不外排。 5.2.3、噪声 经查相关资料及类比分析，本项目噪声源主要为给料机、破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、切坯机、风机、装载机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95 dB（A），产生噪声值见下表5-6： 表5-6 主要设备噪声声压级 单位:dB(A) 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施. 1; 破碎机; 85～95; 置于相对封闭的车间内， 设置减振垫基础减震. 2; 给料机; 75～80. 3; 滚筒筛; 80～90. 4; 搅拌机; 70～80. 5; 挤坯机; 75～80. 6; 切坯机; 70～75. 7; 风机; 92～95; 置于相对封闭机房内并加装消声器. 5.2.4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生固体废物主要包括以下部分： （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，均在厂区住宿，住宿职工按1.0kg/人·d 计算，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾交由当地环卫部门处置。 （2）不合格砖、废残砖 项目制砖过程中产生的残砖及产品检选过程中产生的不合格砖的产生量约为950t/a，该部分砖重新作为原料资源化再利用。 （3）除尘灰 项目“双碱法”脱硫除尘器收集的原料除尘灰的量为25.528t/a，该部分原料灰全部作为原料资源化再利用。 （4）废气处理沉渣 经估算，项目废气处理沉渣产生量约为150t/a，经收集后外售给水泥厂。 （5）废活性炭 项目污泥贮存间恶臭采用活性炭吸附装置进行净化，一吨活性炭吸附0.3吨臭气，项目处理臭气约0.16t/a，则项目废活性炭产生量为0.69t/a，本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 （6）废机油 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.3t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 固废产生及排放情况详见下表5-7示。 表5-7 项目固体废物排放量统计表 种类; 性质; 产生量（t/a）; 处. 收集粉尘方式 排放去向; 一般固废; 25.528; 返回生产线做原材料重新利用，不外排. 不合格、报废烧结砖; 一般固废; 950; 返回生产线做原材料重新利. 办公生活区，不外排; 生活垃圾; 4.5; 当地环卫部. 废气处理沉渣处置; 一般固废; 150; 外售给水泥厂. 废机油; 危险废物; 0.3; 交由资质单位处置. 废活性炭; 危险废物; 0.69; 交由资质单位处.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 窑炉废气 | 废气量 | 25788万Nm3/a | 25788万Nm3/a |
|  |  | 烟尘 | 28.368t/a，110mg/m3 | 2.84t/a，11.01mg/m3 |
|  |  | SO2 | 89.022t/a，345.2mg/m3 | 17.8t/a，69.02mg/m3 |
|  |  | NOX | 19.584t/a，75.94mg/m3 | 19.584t/a，75.94mg/m3 |
|  |  | 氟化物 | 0.48t/a，1.86 mg/m3 | 0.168 t/a，0.65 mg/m3 |
|  | 污泥储存 | 氨 | 0.173t/a，14.1mg/m3 | 0.026t/a，2.16mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 0.012t/a，1.007mg/m3 | 0.012t/a，0.151mg/m3 |
|  | 原料处理车间 | 粉尘 | 7.392t/a | 0.739t |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 0.72t/a | 0.072t |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 水量 | 540m3/a（1.8m3/d） | 540m3/a（1.8m3/d） |
|  |  | CODcr | 450mg/l，0.24t/a | 经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边菜地农田施肥 |
|  |  | BOD5 | 200mg/l，0.11t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/l，0.081t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.016t/a |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 返回生产线重新利用 |
|  |  | 不合格砖、废残砖 | 950t/a | 返回生产线重新利用 |
|  |  | 收集粉尘 | 25.528t/a | 返回生产线重新利用 |
|  |  | 废气处理沉渣 | 150t/a | 回用作原料 |
|  |  | 废机油 | 0.3t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭 | 0.69t/a | 交由有资质单位处置 |
| 噪 声 | 80～95dB(A) |  |  | 昼间﹤60 dB(A) 夜间﹤50 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目厂址位于湘阴县杨林寨沅潭村，地处乡村地带，植被以松杉树林、灌木丛为主。区域内陆生动物种类主要为鸟类、蛇类、鼠类等。本区域无重点保护动植物种类，通过采取厂区绿化及坡地绿化，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 工程建设施工期间的对环境的影响主要为施工噪声、施工扬尘、施工产生的固体废物以及施工废水，施工产生的影响将随着施工过程的结束而消失。 7.1.1、施工期对环境空气的影响及防治措施 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 项目在原有厂址内进行重建，因此其施工期对周围的环境影响较小。主要加强对东北面、南面、西面居民的防治措施。 建设单位应严格落实大气污染防治措施。按照《大气污染防治法》、《防治城市扬尘污染技术规范》和《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告〔2015〕5号)要求，建议采取以下大气防治措施： 1、在施工工地四周设置不低于2.5米的连续硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工，尽量减少施工扬尘对周边环境的影响； 2、在建筑材料装卸、运输和使用等各个环节，做好文明施工，文明管理，尽量避免或减少引起扬尘，防止建设地块周围环境的TSP浓度升高。 3、运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾的车辆必须用帆布等严密覆盖，覆盖率要求达100%。 4、洒水抑尘。一般情况施工场地自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。如果施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 5、建材的露天堆放和搅拌作业是施工扬尘的另一产生源。这类扬尘的主要特点是受作业场所的风速影响。因此，建议采用仓储式散装水泥，尽量不在露天堆放沙石、水泥等建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖。禁止在大风天进行此类作业。 通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。 7.1.2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工人员生活污水利用临时化粪池处理后，进入周边菜地、林地作农肥； （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用。 （3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 7.1.3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）使用噪声较大的设备进行施工施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1、地表水环境影响分析 根据项目“给排水”分析可知，项目隧道窑尾气处理废水经处理沉淀后回用。项目生产用水全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。因此，本项目营运期废水排放主要为员工生活污水，生活污水产生量为1.8m3/d（540t/a）。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、悬浮物和NH3-N，其产生浓度及产生量为：CODcr450mg/L、0.24t/a，BOD5200mg/L、0.11t/a，悬浮物150mg/L、0.08t/a，NH3-N30mg/L、0.016t/a。 项目营运期生活污水经化粪池收集处理后，用于周边菜地、林地浇灌，不向外排放。经过以上措施处理后，项目营运期产生的废水对区域水环境影响较小。 另外，厂区建设雨污分流系统，雨水设置专门的雨水收集池，收集沉淀后作为生产补充用水。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级划分，确定水环境评价工作等级为三级B。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; -. 7.2.2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“64、砖瓦制造”地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目建成后用水由区域自来水供给，不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目建成投产后，废水为生活污水，主要污染物为COD、SS、NH3-N，废水经隔油池、化粪池处理后用于厂区及周边菜地肥用，对地下水的影响主要为废水的事故泄漏从而造成渗透对地下水水质的影响，本环评要求对隔油池进行硬化，做防渗处理。根据现场勘查，项目西南面700m处为杨林寨自来水厂取水井，根据《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）中“4.5.2.1依据含水层介质类型，以单井井口为中心，依据经验值确定保护区半径的划分方法。不同含水层介质的各级保护区半径如下表所示”。 表7-3 中小型潜水型水源保护区范围的经验值 介质类型; 一级保护区半径R（m）; 二级保护区半径R（m）. 细砂; 30; 300. 中砂; 50; 500. 粗砂; 100; 1000. 砾石; 200; 2000. 卵石; 500; 5000. 备注：二级保护区是以一级保护区边界为起点. 本项目所在地区域介质类型为中砂，因此一级保护区半径50m，二级保护区半径500m，本项目距离取水井约700m，因此在二级保护区之外。 同时根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）“第三章，饮用水地下水源保护区的划分和防护（一、一级保护区内禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施）。” 本项目为页岩砖建设项目，项目所在地不在其饮用水保护区范围内，同时不属于上述禁止行业。因此本项目建设对其地下水影响较小。 7.2.3大气环境影响分析 根据项目工程分析可知，项目废气主要有隧道窑焙烧废气、破碎车间粉尘及原料运输、装卸、堆存、道路无组织粉尘，主要污染物包括SO2、氟化物、烟尘、NOx、粉尘。 1、隧道窑焙烧废气 污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化后通过15m高排气筒排放，抽风系统风量设计为5000m3/h，活性炭吸附装置对臭气的去除效率为85%。隧道窑燃烧烟气通过引风机引至双碱法脱硫除尘塔处理后通过25m烟囱高空排放。根据工程分析；SO2处理效率80%，烟尘处理效率约为90%，氟化物处理效率约为65%，氮氧化物处理效率0%。则项目废气的产排情况如下表所示。 表7-4 废气点源排放预测参数表 污染源; 主要污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 去除率; 排放量; 排放浓度mg/m3; 标准限值; 环保措施. 25m烟囱; 烟尘; 28.368t/a; 110; 90%; 2.84 t/a; 11.01; 30mg/m3; 采用“双碱法”脱硫除尘器进行脱硫、除尘，由25m烟囱高空排放。. 二氧化硫; 89.022 t/a; 345.2; 80%; 17.8 t/a; 69.02; 300 mg/m3. 氮氧化物; 19.584 t/a; 75.94; 0%; 19.584 t/a; 75.94; 200 mg/m3. 氟化物; 0.48 t/a; 1.86; 65%; 0.168 t/a; 0.65; 3 mg/m3. 15m排气筒; 氨; 0.072kg/h; 14.1; 85%; 0.011kg/h; 2.16; 4.9kh/h; 活性炭吸附+15m高排气筒. 硫化氢; 0.005kg/h; 1.007; 85%; 0.00076kg/h; 0.151; 0.33kgh/h. 隧道窑烟气经双碱法脱硫除尘塔处理后，项目烧制烟气通过25米烟囱高空排放，其排放浓度达到《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧过程：SO2排放浓度：300mg/Nm3，氮氧化物200 mg/Nm3，氟化物排放浓度：3mg/Nm3烟尘30mg/m3的要求，对环境影响较小。 污泥在制砖烧制时产生的臭气经焙烧隧道窑燃烧时产生的高温将其完全氧化分解，不会对大气环境产生影响。本项目污泥贮存间面积为200m2，污泥贮存间产生的恶臭污染物通过抽气罩、通风系统将臭气引入活性炭吸附装置进行净化后通过15m高排气筒排放，抽风系统风量设计为5000m3/h，活性炭吸附装置对臭气的去除效率为85%，则本项目NH3 和H2S排放量为0.011kg/h、0.00076kg/h，排放浓度分别为2.16mg/m3、0.151mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h）。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-6 污染物评价标准 污染物名称; 平均时段; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 小时均值; 900; GB 3095-2012. SO2; 500. NOX; 200. 氟化物; 20. 氨; 200; （GB/T 18883-2002）. 硫化氢; 10; （TJ36-79）. 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-7 点源参数一览表 污染工序; 污染物; 排放速率kg/h; 海拔m; 源高m; 烟气流速m/s; 排气筒内径; 烟气温度℃. 隧道窑; 烟尘; 0.39; 47m; 25; 19.5; 0.5; 100. SO2; 2.47; 47m; 25; 19.5; 0.5; 100. NOX; 1.38; 47m; 25; 19.5; 0.5; 100. 氟化物; 0.07; 47m; 25; 19.5; 0.5; 100. 污泥贮存; 氨; 0.011; 47m; 15; 11.1; 0.4; 20. 硫化氢; 0.00076; 47m; 15; 11.1; 0.4; 20. ### 估算模型参数表见下表。 ### 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -14.7. 土地类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 预测结果见表7-9。 表7-9 隧道窑有组织排放预测结果 离源距离(m); SO2; NO2; 烟尘; HF. 浓度ug/m3; 占标率%; 浓度ug/m3; 占标率%; 浓度ug/m3; 占标率%; 浓度ug/m3; 占标率%. 10; 0.007; 0; 0.001; 0; 0.004; 0; 0.000; 0. 100; 5.469; 0; 0.864; 0; 3.056; 0; 0.042; 0. 200; 16.050; 1.09; 2.534; 1.53; 8.967; 0.1; 0.125; 0.21. 300; 17.500; 3.21; 2.764; 4.48; 9.779; 0.28; 0.136; 0.62. 350; 16.630; 3.5; 2.625; 4.89; 9.290; 0.31; 0.129; 0.68. 400; 15.360; 3.33; 2.425; 4.64; 8.580; 0.29; 0.119; 0.65. 500; 15.250; 3.07; 2.407; 4.29; 8.518; 0.27; 0.118; 0.6. 600; 13.810; 3.05; 2.181; 4.26; 7.718; 0.27; 0.107; 0.59. 700; 14.300; 2.76; 2.258; 3.86; 7.988; 0.24; 0.111; 0.54. 800; 14.290; 2.86; 2.256; 3.99; 7.984; 0.25; 0.111; 0.55. 900; 13.790; 2.86; 2.177; 3.99; 7.705; 0.25; 0.107; 0.55. 1000; 13.040; 2.76; 2.059; 3.85; 7.287; 0.24; 0.101; 0.54. 1500; 9.021; 1.94; 1.424; 2.71; 5.040; 0.17; 0.070; 0.38. 2000; 8.942; 1.81; 1.412; 2.53; 4.996; 0.16; 0.069; 0.35. 2500; 0.007; 1.67; 0.001; 2.33; 0.004; 0.15; 0.000; 0.32. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 16.630; 3.5; 2.625; 4.89; 9.290; 0.31; 0.129; 0.68. D10%最远距离/m; 350; 350; 350; 350. 续表7-9 污泥贮存废气预测结果表 下方向距离(m); H2S浓度（ug/m3）; H2S占标率（%）; 氨浓度（ug/m3）; 氨占标率（%）. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.06663; 0.67; 0.9644; 0.48. 193; 0.07587; 0.76; 1.098; 0.55. 200; 0.0757; 0.76; 1.096; 0.55. 300; 0.06601; 0.66; 0.9554; 0.48. 400; 0.06385; 0.64; 0.9242; 0.46. 500; 0.05512; 0.55; 0.7978; 0.4. 600; 0.0463; 0.46; 0.6702; 0.34. 700; 0.03885; 0.39; 0.5623; 0.28. 800; 0.03284; 0.33; 0.4753; 0.24. 900; 0.02803; 0.28; 0.4057; 0.2. 1000; 0.02417; 0.24; 0.3498; 0.17. 1500; 0.02141; 0.21; 0.3099; 0.15. 2000; 0.01877; 0.19; 0.2716; 0.14. 2500; 0.01586; 0.16; 0.2296; 0.11. 下风向最大浓度; 0.07587; 1.098. 下风向最大浓度出现距离; 193. D10%最远距离; /; /; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的SO2 ，Pmax最大值3.5%，Cmax最大值16.630ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目运行后SO2的最大落地浓度较低，对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响，同时对280m处自来水厂、700m处取水井排放浓度均小于《环境空气质量标准》中二级标准，说明对其影响较小。 2、原料处理车间破碎、筛分过程产生的粉尘 本工程采取设置密闭式生产车间（沉降室），原料不得露天堆放，并同时在筛分设备上安装水喷淋设施，以减少无组织粉尘的排放。项目无组织排放粉尘可达标排放，在设置密闭式生产车间加水喷淋设施后，无组织粉尘排放量约为0.739t/a，破碎工序粉尘厂区周界外无组织排放浓度小于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3的关于颗粒物1.0mg/m3的标准限值要求，不会对周边环境造成较大影响，治理措施可行。 3、原料运输、装卸、堆存、道路粉尘 根据工程分析以，项目原料、成品堆场及原料装卸过程无组织粉尘量为0.72t/a，通过采取洒水降尘等措施可降尘90%，粉尘排放量约为0.072t/a。项目无组织粉尘排放量较小，本环评建议采取以下措施来进一步减轻项目粉尘的无组织排放对周边环境。 4、污染物排放量核算结果 （1）有组织排放量核算 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 Kg/h; 核算年排放量 t/a. 主要排放口. 1; 淤泥贮存15m排气筒; NH3; 2.16; 0.011; 0.026. 2; H2S; 0.151; 0.00076; 0.012. 1; 隧道窑25m烟囱; SO2; 69.02; 2.03; 17.8. 2; NOX; 75.94; 2.23; 19.584. 3; 烟尘; 11.01; 0.32; 2.84. 4; 氟化物; 0.65; 0.019; 0.168. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NH3; 0.026. H2S; 0.012. SO2; 17.8. NOx; 19.584. 颗粒物; 2.84. HF; 0.168. （2）项目大气污染物年排放量核算 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量t/a. 1; NH3; 0.026. 2; H2S; 0.012. 3; SO2; 17.8. 4; NOx; 19.584. 5; 颗粒物; 2.84. 6; HF; 0.168. （3）非正常排放量核算 表7-12 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排 放速率kg/h; 非正常排 放浓度mg/m3; 单次持续 时间/h; 年发生 频次/次; 应对措施. 1; 15m排气筒; 环保设 施失效; NH3; 0.072; 14.1; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. 2; H2S; 0.005; 1.007. 3; 25m烟囱; 环保设 施失效; SO2; 10.162; 345.2. NOX; 2.23; 75.94. 颗粒物; 3.2384; 110. 氟化物; 0.0548; 1.86. 5、大气环境防护距离 大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。本项目无组织排放废气主要为原料运输、堆放、装卸产生的粉尘以及原料破碎、筛分过程中产生无组织排放粉尘，项目隧道窑烧砖过程中产生少量无组织排放的窑炉烟气（主要污染物为SO2、氮氧化物和氟化物），同时查阅相关资料以及根据砖瓦行业的同类型企业的经验数据，项目无组织排放的窑炉烟气的排污量取有组织排放的窑炉废气的5%计算，采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）并选取好相应的计算参数，则项目各污染物无组织排放的污染源源强见表7-10。 表7-13 项目无组织废气排放源强 污染物名称; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）. 粉尘; 4m; 120m; 25m; 0.34; 0.9（日均值三倍）. 氮氧化物; 5m; 120m; 50m; 0.135; 0.2（小时评价标准）. SO2; 5m; 120m; 50m; 0.12; 0.5（小时评价标准）. 氟化物; 5m; 120m; 50m; 0.001; 0.007（小时评价标准）. 本次环评用Screen2Model2.3软件分别计算粉尘、氮氧化物、SO2及氟化物大气环境防护距离，计算结果见下图。 粉尘大气环境防护距离计算结果 氮氧化物大气环境防护距离计算结果 二氧化硫大气环境防护距离计算结果 氟化物大气环境防护距离计算结果 由上可知，本项目各无组织废气排放均为无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目营运期产生的大气污染物经采取相关的有效措施后可以实现达标排放，对项目周边的大气环境影响不大。 5、污染治理设施、预防措施可行性分析 （1）烟气污染物处理达标可行性分析： 脱硫除尘器工艺采用双碱法，利用钠碱和石灰做脱硫剂。双碱法先用可溶性的钠碱清液作为吸收剂吸收SO2，然后用石灰乳或石灰对吸收液进行再生。钠碱溶液作为第一碱吸收烟气中的SO2，石灰或石灰乳作为第二碱处理吸收液，再生后的吸收液送回吸收塔循环使用。由于采用钠碱液作为吸收液，因此不存在浆料堵塞问题，且钠碱吸收速率比钙碱吸收速率快，所需液体比低很多，可以节省动力消耗。 双碱法脱硫除尘塔工作原理： 烟气进入脱硫除尘器与布置在进口烟道的初级喷淋装置喷淋进行传质换热，初级降温并除去部分SO2等烟气污染物，进入塔内的烟气螺旋上升，从塔内上部喷淋装置大面积喷淋出来的吸收液充分混合接触，由于悬流装置的合理设计，烟气在塔内产生气动旋流，强劲的上升旋力与冲击力使吸收液激烈搅动，获得最佳的雾化效果，单位面积内的洗涤液表面积增加上千倍，雾化的洗涤液与烟气中的SO2等污染物充分混合，吸收溶解反应充分。烟气经多级净化处理达到要求的脱硫效果。在脱除SO2等烟气污染物的过程中，烟气经碰撞、拦截、凝聚、粘附、分离等作用，烟气中的粉尘也逐渐被脱除。净化后的烟气经排气筒达标排放。 ①脱硫工艺原理 钠-钙双碱法【Ca(OH)2】采用纯碱启动，钠钙吸收SO2、石灰再生的方法。其基本化学原理可分脱硫过程和再生过程： 脱硫过程： SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O 2Na2SO3+O2→2Na2SO4 再生过程： Na2SO4+Ca(OH)2→CaSO4+2NaOH 在灰再生灰浆液（灰再生灰达到饱和状况）中，中生（两性）的Na2SO3更快跟灰再生灰反应从而释放出【Na+】，随后生产的【SO3-】又继续跟石灰反应，反应生成的亚硫酸钙以半水化合物形式慢慢沉淀下来，从而使【Na+】得到再生，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。 ②脱氟工艺原理 脱硫除尘器中的石灰水会与烟气中的气态氟化物发生反应，生成稳定的氟化物。化学反应具体如下： Ca(OH)2+2HF→CaF2+2H20 ③脱硝工艺原理 烟气中NOX主要以NO的形式存在，NO占90%~95%，其余10%为NO2。而用碱溶液吸收NOX的研究和实践表明：NO只能与NO2按比例被吸收，不能单独被吸收，两者反应生成的N2O3能被碱溶液吸收而被去除。 根据《煤炭加工与综合利用》（2008年4月）中李家鹏《煤矸石砖厂烟气净化方法的研究》中关于煤矸石砖厂烟气净化措施分析：采用湿法喷淋，以石灰作脱硫、脱氮、脱氟介质，效率如下：除尘效率：＞99%，脱硫效率：低硫时80%~99%，脱氮效率：30%~40%，脱氟效率：90%。同时根据岳阳市砖瓦行业利用排污系数法核算污染物总量适用标准的指导意见，本项目保守估算项目脱硫效率取80%，脱氮效率取0%，脱氟效率取65%，除尘率取90%。 （2）污泥储存间恶臭处理达标可行性分析 活性炭吸附法工作原理：利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积，来吸附（通过范德华力，即分子间作用力）恶臭气体分子，除臭效率可达85%，需要定期更换。NH3 和H2S排放量为0.011kg/h、0.00076kg/h，排放浓度分别为2.16mg/m3、0.151mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h）。 （3）原料处理车间破碎、筛分过程产生的粉尘达标可行性分析 破碎过程和筛分过程采用“密闭式生产车间（沉降室）+水喷淋”， 建设单位将破碎筛分系统设置于封闭车间内，配套设置水喷淋，除尘效率可达90%以上。采取上述措施后无组织粉尘排放量约为0.616t/a。并在设计中着重考虑充分利用输送设备台段高差，以减小卸料落少二次扬尘及工艺生产水量的配比，确保高质量产品。其厂界外无组织排放浓度小于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3的关于颗粒物1.0mg/m3的标准限值要求，对周边环境影响不大。 （4）原料运输、装卸、堆存、道路粉尘达标可行性分析 装卸、堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关。本项目卸料在原料仓库内进行，原料仓库通过采用半密闭式建筑、四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚等的措施，可避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气造成扬尘逸散。同时建设单位在原料仓库设置喷雾洒水装置，在装卸过程中对各原料进行喷雾、洒水，干燥天气可增加洒水次数，可进一步减少无组织扬尘的排放。加强厂界四周的绿化也能在一定程度上减少无组织扬尘的排放量。 经采取上述措施后，原料装卸、堆场无组织扬尘可以得到有效抑制，不会对周边环境产生明显影响。 7.2.3、噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生于破碎机、给料机、滚筒筛、搅拌机、制砖机等机械设备以及隧道窑风机，声级范围为70~95dB(A)左右。 项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表7-14。 表7-14 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量(台/套); 声级; 治理措施; 治理后源强. 破碎机; 机房; 1; 95; 减震垫基础减震、绿化带隔声; 60. 给料机; 2; 80; 60. 挤坯机; 2; 70; 50. 切坯机; 1; 70; 50. 滚筒筛; 1; 83; 63. 双轴搅拌机; 2; 82; 62. 风机; 4; 88; 风机房隔音，消声器隔声; 65. 风机; 隧道窑; 4; 88; 65. 干燥窑外; 2; 88; 65. 为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，本环评建议再通过下列措施进一步隔声降噪： ①对高噪声设备加装减振垫等材料加强基础减振，该措施可以降低噪声10~15dB； ②充分利用构筑物和绿化带加强隔声降噪效果，在建筑和厂区周围种植高大树木形成绿化带隔声，该措施可降低噪声5~10dB； ③提高工艺流程的自动化控制水平，并加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB； ④合理安排作业时间，禁止夜间（22:00-7:00）机械生产（制砖，运输等），该措施可以保证项目无夜间噪声影响。 ⑤对采购回来的原料设有专门的原料车间，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料行车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响，该措施可以降低噪声5~10dB。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声在60dB(A)以下，夜间不生产）。 7.2.4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-15： 表7-15 项目固体废物处置情况 种类; 性质; 产生量（t/a）; 处理方式及排放去向. 收集粉尘; 一般固废; 25.528; 返回生产线做原材料重新利用，不外排. 不合格、报废烧结砖; 一般固废; 950; 返回生产线做原材料重新利用，不外排. 办公生活区; 生活垃圾; 4.5; 当地环卫部门处置. 废气处理沉渣; 一般固废; 150; 外售给水泥厂. 废机油; 危险废物; 0.3; 交由资质单位处置. 废活性炭; 危险废物; 0.69; 交由资质单位处置. 本项目产生的粉尘、不合格、报废烧结砖、废气处理沉渣等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议在厂区内原料堆场西侧新建固废暂存间，将项目固废临时贮存场所（设施）设置在内，其中一般工业固废临时贮存场所约为20m2、危废贮存场所约为8m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ②危险废物堆要防风、防雨、防晒，设置顶棚。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ④危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； 本项目营运期产生的生活垃圾4.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7.2.5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于制造业中的其它“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。且建设项目占地规模（24822.75m2）为小型（≤5hm2），根据表1中污染影响型敏感程度分级表中可知本项目敏感程度为不敏感。因此无需进行土壤评价。 表7-16 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 7.2.7项目运输工程环境影响分析 页岩等原料为益阳市地区采购，由汽车运输，项目运输工程对环境的影响主要为原料及成品运输车辆对沿线居民等环境敏感点的噪声和粉尘污染，均为移动式面源污染，本环评要求建设方对运输车辆加强管理，制定运输作业操作规程，对运输粉煤灰等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输页岩和产品多孔页岩砖的车辆应先洒水降尘后发车，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低沿途扬尘污染和噪声污染。 经采取上述措施后项目运输工程对环境影响较小。 7.2.8、生态环境影响分析 本项目在原有厂址上重新检视，项目建设前后对周边生态影响不大，项目可通过加强厂区绿化，进一步减少对生态的影响。 本环评建议厂区绿化工作作为建设工程一个重要组成部分，提高厂区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以生产线为中心，在厂界墙内设绿化带和主要出入厂道路两侧设绿化，保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容。绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。 7.2.9、项目退役环境影响分析 为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在退役期应对制砖场地编制植树造林恢复计划，选择当地适合种植的树木，采用灌、草、木相结合的方式，分期逐步实施恢复计划，确保植被恢复率达到90%。完善水保设施使区域生态环境得以逐步恢复。 7.2.10、环境风险分析 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为SO2、NO2。本项目SO2、NO2为隧道窑燃烧产生的废气。 （2）Q值确定及风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表7-17 本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表 序号; 物质名称; 单元临时存储量; 临界量（t）; q/Q. 1; 隧道窑; SO2; 1.22kg（按非正常小时排放量计）; 2.5; 0.0005. 2; NOx; 2.26kg; 1; 0.0023. 合计; 0.0028. 经计算，Q值为0.0028，属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。 （3）风险评价等级划分 根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。详见下表。 表7-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （4）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-5。 （5）风险识别 项目生产过程产生废气中的危险物质SO2、NO2具有事故排放的风险，主要影响途径为通过大气影响环境。 （6）风险分析 由本项目非正常排放的大气影响预测可知，SO2、NO2事故排放下最大落地浓度为0.0276mg/m3、0.0108mg/m3，分别小于SO2、NO2的毒性终点浓度-2，（2mg/m3、23mg/m3），因此本项目环境风险影响较小，可以承受。但项目仍须加强管理，避免事故排放对大气环境的影响。 （7）风险防范措施及应急要求 项目建设完工后须须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各环保设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。同时项目须加强职工的安全防范意识，加强巡查，和劳动保护工作，确保安全生产。同时项目需要做好分区防渗，对淤泥暂存处需做到防风、防雨、防渗。 （8）分析结论 项目通过制定风险防范措施及安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生的概率可以进一步降低，其影响可进一步减少，环境风险是可以承受的。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 杨林寨沅潭村. 地理坐标; 经度; 112°45'56"; 纬度; 28°42'43". 主要危险物质及分布; SO2、NO2（废气排放烟囱）. 环境影响途径及危害后果; 大气环境影响，影响较小，风险可承受. 风险防范措施要求; 加强环保设施管理，定期进行检修，确保各环保设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。. （9）项目环境风险影响评价自查表详见附表3。 7.2.11、总量控制 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划》规定，结合建设项目的污染源及污染物排放特征，定本项目需执行总量控制的污染物为SO2、NOX、VOCS、氟化物共4项。 （1）总量控制原则 外排污染物必须实现达标排放； 污染物排放不改变当地环境功能； 根据项目特点和污染治理水平，以可能达到的污染物治理效果为依据。 （2）总量控制建议指标 本环评建议企业向环保主管部门申请总量如下表所示。 表7-20 污染物排放总量控制建议指标 项目; 废气. 污染物; SO2（t/a）; NOx（t/a）; VOCs（t/a）; HF（t/a）. 污染物产生量; 89.022; 19.584; 0.185; 0.48. 去除率; 80%; 0%; 85%; 65%. 污染物排放量; 17.8; 19.584; 0.038; 0.168. 总量控制建议指标; 17.8; 19.6; 0.1; 0.2. 已购买总量; 3.0; 2.1; 0; 0. 项目还需购买总量; 14.8; 17.5; 0.1; 0.2. 7.2.11、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①项目应根据环保的要求进行项目环保设施的建设和管理，并指派专人负责厂区内各类环保设备及设施的维护与保养，项目除尘器定期进行清灰等。 ②项目设1个烟囱，建设的烟囱应按规定设置便于采样，项目按《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)便于采样、监测的要求设置采样平台及采样孔，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。并定期组织运营期间的环境监测工作。 （2）环境监测计划 根据本项目的实际情况，建议其环境监测工作可委托当地环境监测站或有资质的公司完成。根据本项目的污染物排放特征，拟定的监测计划见表7-20。 表7-21 环境监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率. 废气; 砖窑烟囱排气口; 烟尘、SO2、NOx、氟化物; 1次/半年. 污泥贮存排气筒; 氨、硫化氢; 1次/半年. 厂界四周; TSP、SO2、NOx、氟化物; 1次/半年. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/半年. 7.2.12、项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 湘阴县沅潭建材有限公司年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目，经对照分析（见下表1-10），符合产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》鼓励类中“十二，建材、3、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。项目产品空心砖及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中淘汰类。 表7-22 项目产业政策相符性分析 鼓 励 类; 3. 新型墻体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用; 本项目生产的是新型墙体材料。 本项目综合利用河泥、粉煤灰、页岩、煤矸石资源。. 限制类; 7、粘土空心砖生产项目; 本项目为以页岩为主要原料生产的烧结砖项目. 10. 3000万标砖/年以下的煤矸石、河泥烧结实心砖生产线; 本项目为年产6000万块烧结砖，非实心砖，符合要求. 淘汰类; 12、砖瓦24门（不含24门）以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目采用隧道窑. 13.普通挤砖机; 本项目采用JKB55-50-40型双级真空挤出机. 14. SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机; 本项目采用40型强力双轴搅拌机. 15. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目采用1M×2M型锤式破碎机和PE400×600型鄂式破碎机. 16、1000型普通切条机; 本项目采用2000型切条机. 17、100吨以下盘式压砖机; 本项目不采用. 经上分析，项目符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》要求。 （2）与《湖南省新型墙体材料认定管理办法》的相符性 表7-23 项目新型墙体材料认定相符性分析 要求; 非粘土烧结多孔砖(空心砖、空心砌块)工艺技术装备要求：县级城镇新建企业和已建企业要求建有不少于3天生产量的原材料陈化库，成型设备50型以上真空挤出机，烧结窑炉要求小断面及以上隧道窑或24门以上轮窑。; 企业状况; 本项目为县级城镇新建企业。本项目采用移动式隧道窑，陈化车间面积1500m2，可满足企业10天的生产量、采用真空挤出机。. 项目的建设符合墙体材料行业产业政策要求。 项目的建设符合《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》中“其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年”。本项目年产新型材料烧结(折标)砖6000万块，可满足相关要求。 项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 （2）项目选址的合理性分析 项目位于湘阴县杨林寨沅潭村，该区域属湘阴县乡镇地区，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，项目所在地为建设方所有，所在地紧邻乡村公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产后可以使河道淤泥、粉煤灰，建筑垃圾等废料“变废为宝”，带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，且本项目已取得当地村委同意在此选址建设（详见附件二），本项目经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址符合相关要求。 （3）总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，将高噪声设备布置在离居民点较远的生产车间内，办公区与生产车间有一定的距离，厂房与厂界有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声及粉尘对区域环境尤其是环境敏感点和办公生活区的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 （4）平面布置合理化建议 为保证总体布置达到较好的效果，建议将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以最大限度地减轻了项目噪声对周围环境的影响，对原材料储存场四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，上部设置防雨顶棚，避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散；另外，建议在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产车间和厂界周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。 7.2.13 .项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功】能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。项目位于湘阴县杨林寨乡沅潭村，该区域属湘阴县乡镇的边远地区，与湘阴县总体规划不冲突，选址符合要求，未违背生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址产生的废气废水及固废在采取相关措施后，不会对外环境产生不良影响。且项目地根据现场踏勘水质符合相关标准，因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为新型材料烧结砖制造，主要利用水和电等资源。因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 根据《关于印发<湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知，湘发改规划〔2018〕972号》、《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单>的通知，湘发改规划〔2018〕373号》，岳阳市湘阴县尚无环境准入负面清单，本项目位于湘阴县杨林寨乡沅潭村，符合区域发展和产业定位要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 7.3工程环保投资及“三同时”竣工验收 湘阴县沅潭建材有限公司总资产投资3200万元，其中环保投资为98万元，所占比例为3.06％，具体见表7-24。 表7-24 工程环保投资及“三同时”竣工验收一览表 内容 类型; 处理对象; 治理措施或设备; 环保投资（万元）. 废水处理; 雨水收集; 雨水收集沉淀池; 3. 营运期废水; 化粪池+隔油沉淀池; 5. 废气处理; 窑炉废气; “双碱法”脱硫除尘器+25m高的烟囱1座; 61. 破碎粉尘; 封闭式车间（沉降室）+水喷淋; 1. 原料处理车间粉尘; 洒水抑尘; 1. 污泥贮存臭气; 密闭污泥贮存间，活性炭吸附+15m高排气筒; 15. 噪声处理; 生产车间各设备; 设备减震、车间隔音; 7. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶，当地环卫部门统一处置; 1. 废机油; 厂区内设置一个危险废物暂存间8m2; 2. 废气处理沉渣; 厂区内设置一个一般固废暂存间20m2; 2. 合计; 98.

- 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑 | 烟尘、SO2、NOX | 双碱法碱液喷淋塔处理系统 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2标准限值要求 |
|  | 原料处理车间 | 粉尘 | 封闭式车间（沉降室）、水喷淋 |  |
|  | 原料堆放装卸 | 粉尘 | 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘 |  |
|  | 污泥贮存间 | 氨、硫化氢 | 密闭污泥贮存间，活性炭吸附+15m高排气筒 | （GB14554-93）中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥 | 对区域水环境 无影响 |
| 固 体 废 物 | 生产生活 | 生活垃圾 | 定期收集后委托环卫部门定期清运 | 对环境影响较小 |
|  |  | 不合格砖、废残砖 | 收集后作为原料资源化综合利用 | 对环境影响较小 |
|  |  | 除尘灰 | 收集后作为原料资源化综合利用 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废气处理沉渣 | 收集后外售给水泥厂 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废机油、废活性炭 | 收集后交由有资质单位处理 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 合理安排作业时间，禁止夜间进行机械方面生产（制砖、运输等）；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机配备消声装置；厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善厂区生活环境。本评价建议在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 1、基本概况 项目名称：年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目； 建设单位：湘阴县沅潭建材有限公司； 建设地点：湘阴县杨林寨沅潭村（场地中心坐标为东经：112°45'56"、北纬28°42'43"），具体位置详见附图1。 建设性质：新建 占地面积：24822.75m2 总投资：3200万元 建设内容：本项目以页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥，建筑垃圾为主要原料年生产6000万块页岩砖。 经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，该项目不属于限制类、淘汰类。项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景，因此项目建设符合国家的产业政策。 2、环境质量现状评价结论 ①由空气监测结果可知，所有监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 ②从水质量监测统计评价数据分析，湘江各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 ③根据地下水监测数据可以看出，各监测点环境地下水各项指标均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域地下水环境质量较好。 ④根据噪声监测数据可以看出，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。 3、施工期环境影响 拟建项目建设施工期产生的噪声及建筑垃圾等，会对施工场地及周围环境产生一定的不利影响。但是，只要制定合理的施工计划和进行文明施工，在施工阶段采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响将是较小的。另外，施工活动结束，这种不利影响随即消失。 4、营运期环境影响 （1）水环境影响分析结论：项目无生产废水外排；少量的生活污水经隔油池+化粪池处理后排入用作周边菜地农田施肥，对区域地表水环境影响较小。 本项目建成后用水由区域自来水供给，不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目建成投产后，废水为生活污水，主要污染物为COD、SS、NH3-N，废水经隔油池、化粪池处理后用于厂区及周边菜地肥用，对地下水的影响主要为废水的事故泄漏从而造成渗透对地下水水质的影响，本环评要求对隔油池进行硬化，做防渗处理。同时项目所在地不在其饮用水保护区范围内，因此本项目建设对其地下水影响较小。 （2）大气环境影响分析结论：营运期废气主要为项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气（主要为SO2、氟化物、烟尘等），原料处理车间产生的粉尘以及原料、成品堆场及原料输送过程产生的无组织粉尘。本项目烧砖过程中产生的窑炉废气中的大气污染物的排放浓度均达到了《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的相关标准限值要求，项目窑炉废气通过隧道窑外25m高的烟囱排放；NH3 和H2S经活性炭吸附后通过15m排气筒排放，排放限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值（NH3≤4.9kg/h、H2S≤0.33kg/h）。 项目破碎筛分粉尘经封闭式车间（沉降室）、水喷淋处理后，其排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中无组织排放浓度要求（颗粒物最高允许排放浓度1.0mg/Nm3）的要求。 综上所述，本项目排放大气污染物采取相应的措施处理达标排放后对周围的环境空气质量影响不大。 （3）声环境影响分析结论：营运期噪声主要为生产车间项目破碎机、破碎机、搅拌挤出机、隧道窑及烘干窑送（排）风机等设备运行时产生的噪声，通过采取对设备进行降噪处理、车间隔音等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60分贝，夜间50分贝）；同时对车间生产人员佩戴防噪劳保产品以减轻噪声对一线生产人员的影响。项目运营期噪声在达标排放的情况下对区域声环境质量影响不大。 （4）固废环境影响分析结论：营运期固体废物主要为项目营运期职工产生的生活垃圾，项目制砖过程中产生的不合格砖、废残砖、除尘器收集的粉尘。生活垃圾定期收集后委托当地环卫部门定期清运；不合格砖、废残砖及除尘灰收集后作为原料返回资源化综合利用；废气处理沉渣经收集后外售给水泥厂；废机油交由有资质单位处理。 综上所述，本项目固体污染物处理处置率达100%，对区域环境的污染影响较小。 5、项目选址的可行性分析 项目位于湘阴县杨林寨沅潭村，该区域属湘阴县乡镇地区，与湘阴县总体规划不冲突。项目选址充分利用闲置土地，所在地紧邻公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 6、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，最大限度地减轻了项目噪声对区域环境的影响。生产区和办公区的总体布局相对合理，节省了厂区占地，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，缓冲带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。因此厂区平面布置基本合理。 7、环境影响评价结论 综上所述，项目建设符合当地城乡规划或者相关专业规划要求，符合国家产业政策要求。在建设单位切实落实环境污染治理资金，严格按照本报告提供的污染防治对策和建议实施，确保污染物全面达标排放的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设可行。 9.2建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。对进场道路进行硬化和道路沿线绿化处置和洒水降尘措施，以降低运输车辆扬尘对沿线居民的影响；对原料堆棚周围设置不低于2.5米的硬质围挡，以减少大风天气扬尘逸散对车间工人和周围大气环境的影响。 2、按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施，禁止夜间生产。 3、完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，在生产区及厂界四周种植枝繁叶茂的高大乔木，以达到吸尘降噪和厂区美化的良好效果。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1、环评委托书 附件2、村委证明文件 附件3、营业执照 附件4、会议纪要 附件5、原有项目排污权证 附件6、请求新建隧道窑的报告 附件7：各部门证明文件 附件8：页岩采购协议 附图： 附图1、地理位置图 附图2、项目平面布置图 附图3、项目现状图 附表： 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环境风险评价自查表 附表4 建设项目审批登记表