关于湘阴县沅潭建材有限公司年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目

环境影响报告表的批复

湘阴县沅潭建材有限公司：

你单位《关于申请对“湘阴县沅潭建材有限公司年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县沅潭建材有限公司年产6000万块新型材料烧结(折标)砖建设项目拟建于湘阴县杨林寨沅潭村，其地理坐标为：东经112°45'56"、北纬28°42'43"，项目总用地面积约为24822.75m2，总建筑面积约为16822.75m2，建设1座隧道窑，厂区由原料库、陈化库、半成品库、成品堆场，破碎加工区等组成，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施，产品规模为年产6000万块新型材料烧结(折标)砖。项目主要原料为页岩、煤矸石（或煤渣）、淤泥、建筑垃圾、污泥、粘土，配比（页岩8%、煤矸石（或煤渣）30%、淤泥15%、建筑垃圾25%、污泥2%、粘土20%），其工艺流程为：原材料——破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯干燥——焙烧——检验——入库待售。

该项目符合国家产业政策，根据湘阴县人民政府《关于推进新型墙体材料项目建设等有关问题会议纪要》（湘阴府阅【2018】15号）、《湘阴县新建新型墙材企业申请报表》（2019年5月20日）以及苏州合巨环保技术有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 项目在营运过程中须认真落实环评报告表，专家意见及批复意见中提出的各项污染防治指施，严把原料关，配套建设好污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时做好以下环保工作：

- （一）加强施工期环境管理工作

- 严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号），采取有效的施工扬尘污染控制措施，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，防止建设及运输过程中的扬尘对周围环境产生影响。尽量缩短施工期，合理安排施工时间，禁止在夜间22:00-次日凌晨6:00使用高噪声设备施工作业。裸露土壤应尽快进行防止网覆盖和植被恢复，施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化等工作。

- （二）加强运营期环境管理工作

- （1）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；雨水经雨水收集池收集后作为生产用水；碱液喷淋废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经三格池处理后用作周边菜地林地灌溉。

（2）废气污染防治工作。强化作业人员的规范操作和管理，配套建设好隧道窑废气双碱法碱液喷淋塔处理系统，破碎、筛分等工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中二级标准后经15m排气筒排放；污泥贮存间产生的恶臭污染物通过引风机+活性炭吸附装置进行处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值后经15m高排气筒排放；隧道窑燃烧烟气通过引风机引至双碱法脱硫除尘塔处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中要求后通过25m高排气筒排放。本项目所使用的污泥必须是城镇生活污水处理厂的污泥，或者是经过危险特性鉴别确定为一般固体废弃物的污泥；淤泥是水利工程建设清淤中产生的淤泥；污泥暂存间需做好防风、防雨、防渗漏措施；污泥、淤泥运输车辆应密闭、不渗漏，并不得进行中间装卸操作；污泥运输过程中，污水处理厂、运输部门和污泥接受单位须采用联单制，联单由污水处理厂保存三年。

（3）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存和综合利用工作，废泥坯、废砖坯、除尘灰渣、不合格产品、喷淋废水池沉淀物等返回生产线重新利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（4）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（5）该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤17.8t/a、NOx≤10.0t/a，其中企业已有SO2≤3.0t/a、NOx≤2.1t/a，差额指标SO2≤14.8t/a、NOx≤7.9t/a可通过排污权交易方式获得。

（6）加强环境管理和风险防范工作。设置专门环保管理人员，提高风险防范意识，加强生产、运输、存储等各工序环节的安全管理，实行安全生产，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县杨林寨乡人民政府、湘阴县环境监察大队、苏州合巨环保技术有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作

岳阳市生态环境局湘阴分局

2019年12月31日