建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目

建设单位：   湖南湘变电气有限责任公司      （盖章）

北京国环益达环保技术有限公司

编制日期：2019年11月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 完善项目由来及本项目建设内容，进一步强化改扩建前后项目平面布局及功能调整情况；核实项目主要原辅材料用量，明确变压器油、油漆等主要成分、理化及毒理性质、储存方式及最大储存量。 | 已完善且核实，具体详见P1-3、6-8 |
| 2 | - 完善现有项目环保设施建设和运行情况说明，明确污染源监测期间的工况，完善现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施。 | 已完善，具体详见P13、17-18 |
| 3 | - 根据各要素评价范围，完善项目环境保护目标及其规模；根据校核的土壤和地下水评价等级，相应完善地下水和土壤环境质量现状监测。 | 已完善且核实，具体详见P25-27、60 |
| 4 | - 进一步校核项目生产工艺及产排污节点，明确有无除油和清洗工艺。 | 已完善且核实，具体详见P31-34、项目购买已处理好的构件，故无除油和清洗工艺 |
| 5 | - 结合改扩建后项目平面布置情况，进一步核实项目喷漆、喷粉等废气污染源，校核各部分废气收集效率及废气风量和废气排放方式，强化改扩建后利用现有喷漆废气处理设施的可行性和可靠性分析。 | 已强化且核实，具体详见P36-40、54 |
| 6 | - 校核磷化废液、废活性炭、漆渣等各类固废的数量、属性、贮存量及处理处置要求，完善危险废物暂存间建设要求；强化变压器油、磷化废液泄漏等环境风险防范措施。 | 已完善且核实，项目现取消了表面处理工艺，直接购买已经处理好的构建，故无磷化废液，具体详见P40-41、60、63 |
| 7 | 校核改扩建前后“三本账”，完善项目竣工环保验收一览表及改扩建前后的平面布置图 | 已完善且核实，具体详见P70-74、108-109 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	19

三、环境质量状况	23

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	31

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	42

七、环境影响分析	44

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	75

九、结论与建议	77

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  国土证

附件4  项目备案批复

附件5  原环评批复及验收批复

附件6  原项目危险废物处理合同

附件7  环评监测质保单

附件8  扩建环保手续申请报告

附件9 专家意见及专家签到表

附图

附图1  本项目地理位置图

附图2-1 扩建前平面布置图

附图2-2 扩建后平面布置图

附图3  声环境、废气、废水现状监测点位图

附图4  本项目周边环保目标分布图

附图5  项目现场照片

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | “文星”节能变压器产品革新及技术改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湘变电气有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘泽文 |  | 联 系 人 | 王静 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县工业园区健铭路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15873046069 | 传真 | / | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘阴县发展和改革局 |  | 批准文号 | 湘阴发改审【2019】 65号 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  | 行业类别 及代号 | C392 输配电及控制设备制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 26162.36 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2933.67 | 其中:环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.852% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2020年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 改革开放以后，我国在电力变压器的科技攻关、技术引进、消化吸收、科技创新等方面都取得了积极的成效；对掌握各种类型变压器的制造技术，提高产品性能，提高产品质量，缩短产品开发周期，扩大产品产量，增加产品品种都发挥了积极作用。 我国已具备了110kV、220kV、330kV和500kV高压、超高压变压器生产能力。超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主，根据电网发展的需要，变压器的生产技术正在不断提高。SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。 湖南湘变电气有限责任公司年产1500台180MVA变压器项目于2010年10月完成了环境影响评价报告表的编制，于2010年12月15日由湘阴县环境保护局对其进行了审批，文号：湘环评批【2010】110号，完成建设后，于2013年2月22日完成了项目的验收审批（具体详见附件）。 原项目也生产SH15系列非晶合金变压器，但由于现在技术较比以前进行了更新，故生产的SH15系列非晶合金变压器产品也进行了升级革新，项目原喷漆为油性漆，现技术改造为水性漆，因此湖南湘变电气有限责任公司在湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），投资2933.67万元扩建“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目”，主要生产SH15系列非晶合金变压器500台，高压真空环网开关设备300台。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本工程需办理环境影响评价。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版、生态环境部部令第1号），项目属于二十七大类 电气机械和器材制造业的 78 电气机械及器材制造，有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10 吨及以上的应编制报告书，其他应编制环境影响评价报告表。本项目有喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10 吨及以下，故需编制环境影响评价报告表；为此，湖南湘变电气有限责任公司委托北京国环益达环保技术有限公司承担了《湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目》的环境影响评价工作（委托书见附件1所示）。接受委托后， 环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 2. 扩建项目概况 （1）项目名称：“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目； （2）建设单位：湖南湘变电气有限责任公司； （3）建设地点：湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内）； （中心地理坐标：北纬28.642163 东经112.919680） （4）项目性质：扩建； （5）建设规模：项目总占地面积约26162.36m2。 （6）总投资：2933.67万元，其中环保投资25万。 （7）劳动定员：原项目员工人数60人，本次扩建项目新增员工100人，均不在厂内就餐、住宿，年工作时间为300天，每天工作8小时。 3、主要建设内容及规模 本项目选址于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），建设厂房进行SH15系列非晶合金变压器和高压真空环网开关设备生产，年生产SH15系列非晶合金变压器500台，高压真空环网开关设备300台，本公司现有2栋厂房（厂房二、厂房三）及一栋办公生活楼，占地面积为33398m2，本项目建设内容为：拆除原来办公生活楼，再新建2栋厂房（建设厂房一、厂房四）和一栋综合楼，占地面积为26162.36m2，具体建设内容如表1-1所示： 表1-1 扩建项目组成一览表 建设项目; 建设内容. 主体工程; 厂房一; 建筑面积为2956m2，本项目新建厂房，拆除原有生活办公楼所在地建设的，项目厂房建成后作为预备厂房使用. 厂房二; 建筑面积为4728m2，原有项目已经建设完成的厂房，主要为新建高压真空环网开关设备生产区及喷塑、烘干生产线和原箱式变压器项目生产. 厂房三; 建筑面积为1200m2，原有项目已建设完成的厂房，车间主要为喷漆（喷漆房）、晾干区. 厂房四; 建筑面积为3177m2，本项目新建厂房，车间主要为机加工（主要用于非晶合金变压器项目及原有变压器（油浸式变压器、干式变压器）项目生产）. 综合楼; 项目共5F，总建筑面积为4408.66m2，主要为办公生活用房. 公用工程; 供电系统; 依托原有项目. 给水系统; 依托原有项目. 排水系统; 依托原有项目. 环保工程; 废水; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；生活污水依托原有隔油化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江. 噪声; 合理布局，对高噪设备采取隔声、减振措施进行处理. 废气; 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放. 非晶合金变压器内部水分烘烤依托原有项目烤房进行烘烤. 非晶合金变压器箱体喷漆依托原有项目喷漆房进行喷漆，喷漆废气经水帘处理+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒高空排放. 喷塑废气经自带的滤芯回收系统处理后由15m高排气筒高空排放. 烘干固化废气经管道收集后通过活性炭吸附装置（喷漆废气现有装置）处理后和喷漆废气经同一根排气筒高空排放（项目喷塑烘干为电加热烘干）. 固废; 生活垃圾依托原有垃圾收集箱收集及处置，危险废物依托原有危险废物暂存间（位于厂房三东侧）收集及处置、一般固废依托原有一般固废堆放区进行收集及处置. 4、主要生产设备 主要生产设备数量及型号见表1-2。 表1-2 扩建项目主要生产设备一览表 设备名称; 设备型号; 数量; 使用 年限; 制造商; 保障产品工艺质量的作用. 仿形切割机; CG1-150; 1; 20; 长沙坤泰机电有限公司; 保障切割精确度. 液压闸式剪板机; QC11Y-8*2500; 1; 20; 南通特兴机械有限公司; 保障外壳及油箱钢板. 圆剪机; JY-3*1000; 1; 20; 上海快业特电气股份有限公司; 剪绝缘纸板. 纵剪机; J82-1; 1; 20; 上海申江机械厂; 硅钢片开料. 剪板机; Q11-3*120; 3; 20; 北京力神机床厂; 剪绝缘纸板. 剪板机; Q11-3*1200; 2; 20; 湖南电机厂; 剪切钢板、绝缘纸板. 剪板机; Q11-3*1500; 1; 20; 湖北崇机锻压机床厂; 剪切钢板、绝缘纸板. 剪板机; Q11-3*1800; 2; 20; 湖南电机厂; 剪切钢板、绝缘纸板. 液压板料折弯机; WC67Y.100/2500; 1; 20; 南通瑞力剪折机床制造有限; 保障油箱加工精度. 立式圈绕机; RX-4; 1; 20; 苏州金阳光机电; 保障线圈绕制. 绕线机; RX02-1510; 8; 20; 沈阳电工机械厂; 绕制线圈. 单层箔绕机; DHR-4-1400; 1; 20; 慈溪市大华电器有限公司; 保障线圈绕制. 高压自动绕线机; DHZR-800; 1; 20; 慈溪市大华电器有限公司; 保障线圈绕制. 高低压绕线机; DHR-2T; 1; 20; 慈溪市大华电器有限公司; 保障线圈绕制. 高低压绕线机; DHR-1T; 1; 20; 慈溪市大华电器有限公司; 保障线圈绕制. 多功能母线加工机; BN303-S-3-SPI; 1; 20; 山东高机工业机械有限公司; 加工成套设备. 车床; C6140A; 1; 20; 佛山台佳数控机床有限公司; 保障绝缘件加工精度. 电火花数控线切割机床; M4A; 1; 20; 泰州市四海数控机床厂; 保障油箱加工精度. 钻铣两用数控机; Q11-3*120; 2; 20; 佛山台佳数控机床有限公司; 保障油箱配件加工精度. 钻铣机床; ZX32; 1; 20; 江西重型机床厂; 保障油箱工艺. 冲压机床; J23-16A; 4; 20; 长沙机床厂; 保障电气性能. 冲压机床; J23-6.3A; 2; 20; 长沙机床厂; 保障电气性能. 开式双柱可倾压力机; J23-25; 2; 20; 广州锻压机床厂. 电动单梁起重机; LD5T-13.5M; 3; 20; 河南省矿山起重机有限公司; 保障器身、油箱质量. 双梁桥式起重机; QD20T-16.5M; 1; 20; 河南省矿山起重机有限公司; 保障器身、油箱质量. 电动单梁起重机; LD5T-16.5M; 1; 20; 河南省矿山起重机有限公司; 保障器身、油箱质量. 电动单梁起重机; LD3T-16.5M; 1; 20; 河南省矿山起重机有限公司; 保障器身、油箱质量. 摇臂钻床; Z3025*10; 2; 20; 重庆长江机床厂; 保障油箱工艺. 台式多用钻床; Z516-2A; 4; 20; 上海金锋机械厂; 机械加工. 立式钻床; Z5150A; 1; 20; 湖北第三机床厂; 机械加工. 木工多用机; TYPE; 1; 20; 威海机械有限公司; 保障绝缘件尺寸和光洁度. 热压机; 无; 1; 20; 自制; 保障纸板强度. 铁芯翻转台; 无; 1; 20; 自制; 保障铁芯叠装质量. 瓦楞机; 无; 1; 20; 上海宏舟电气科技厂; 冷、热压线圈内部散热油道绝缘件. 变压器专用固化炉; 1; 20; 宁波甬保烘箱制造有限公司; 对线圈和器身进行烘烤. 电热鼓风干燥箱; CHD-4AG; 1; 20; 浙江慈溪市烘箱厂; 对线圈和器身进行烘烤. 真空滤油机; ZJR-1.8KY; 1; 20; 重庆渝能滤油机制造有限公司; 保障绝缘性能. 5、产品方案及原辅材料消耗 （1）产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 产品名称; 年产量（台）. SH15系列非晶合金变压器; 500. 高压真空环网开关设备; 300. （2）主要的原材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 扩建项目（非晶合金变压器）; 扩建项目（高压真空开关环网设备）. 名称; 年用量（t）; 名称; 年用量. 非晶合金带材、硅钢片; 800; 真空负荷开关; 310套. 铜线; 350; 主要元器件; 310套. 钢材; 220; 母线; 9吨. 变压器油; 260; 钢材; 30吨. 绝缘纸板; 150; 导电线; 15000m. 水性漆; 0.5; 塑粉; 5t. 水：1600t/a. 电：21万KWA/a. 焊条：1.0t. 二氧化碳：0.26t. 乙炔：0.6t. 氩气：1.13t. 注：项目变压器油储存均为原项目储油罐中储存。最大储存量为5吨。. 表1-5 主要原辅材料的理化性质 序号; 类别; 理化性质. 1; 塑粉; 热固性粉末（酚醛树脂）。为无色或黄褐色透明物，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。塑粉是喷塑工艺的材料，简单来说就是塑料粉末经过高温加热之后通过压缩空气给的风喷到材质表面。. 2; 焊丝; 本项目拟采用钛钙型低碳钢焊条（结422），焊丝的药皮中含有30%以上氧化钛及适量的(<20%)钙和镁的碳酸盐的酸性焊条。. 3; 乙炔; 无色气体，纯的乙炔没有不愉快的气味，工业品由于杂质膦等的存在而具有大蒜味。相对密度(水=1)0.62，相对密度(空气=1)0.91；蒸汽压4033kPa/16.8℃，闪点：＜-50℃，熔点-81.8℃/119kPa，沸点：-83.8℃，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。：极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。同其他烷烃一样，乙炔可以在充足氧气下燃烧，生成水和二氧化碳。当氧气不充足时，生成水和一氧化碳。毒性：属无毒类。. 4; 氧气; 无色无臭气体；蒸汽压506.62kPa(-164℃)，熔点：-218.8℃,沸点：-183.1℃；溶于水、乙醇；相对密度(水=1)1.14(-183℃)；相对密度(空气=1)1.43。是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。. 5; 水性漆; 聚氨酯树脂（70%）、颜料（12%）、醋酸丁脂（8%）、正丁醇（10%），不含苯、甲苯、二甲苯。底漆、稀释剂（水）比例为1：1.5进行调漆后使用. 6; 变压器油; 变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45 ℃，外观 透明，无悬浮物、沉淀物及机械杂质闪点(闭杯) ≥135℃，运动黏度(50℃) ≤9.6×10-6m2/s，酸值 ≤0.03mgKOH/g，倾点 <-22℃. 6、公用工程： （1）用水 生活用水 本项目给水水源来自市政给水管网，本项目用水包括职工生活、办公用水，原项目营运期劳动定员60人，扩建项目新增100人，均在厂区就餐，不在厂内住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）的规定，生活用水量按50L/人•d计，则生活用水量为5m3/d，1500 m3/a。 本项目用水情况如表1-6所示： 表1-6 项目用水情况估算一览表 序号; 项目; 人数; 用水定额; 年工作天数; 日用水量（t/a）; 年用水量（t/a）. 1; 生活用水; 100; 50 L/人·d; 300; 5; 1500. （2）排水 本项目生活污水按产生率按80%计，项目营运期生活污水产生量为4m3/d、1200m3/a。项目生活污水经现有项目化粪池预处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，最终汇入湘江。 本项目水平衡情况如图1-1所示。 图1-1 项目水平衡图 7、劳动定员及生产制度 劳动定员：项目劳动定员总数为160人，其中原项目60人，新增项目100人。年工作300天，每班运行8小时。 |
| ## 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 湖南湘变电气有限责任公司位于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），项目位于公司现有厂区西侧，项目拟扩建地块现状空地，无集中居民区。湖南湘变电气有限责任公司年产1500台180MVA变压器项目于2010年10月完成了环境影响评价报告表的编制，于2010年12月15日由湘阴县环境保护局对其进行了审批，文号：湘环评批【2010】110号，完成建设后，于2013年2月22日完成了项目的验收审批（具体详见附件），原项目基本情况如下： 1原项目建设内容 原项目基本内容见下表1-7。 表1-7 原项目组成一览表 建设项目; 建设内容. 主体工程; 厂房三; 建筑面积为1200m2，车间主要为喷漆（1号喷漆房）、晾干区. 厂房二; 建筑面积为4728m2，车间主要为机加工（主要为（油浸式变压器、干式变压器、箱式变压器项目）. 办公楼; 项目共2F，总建筑面积为6720m2，主要为办公生活用房. 公用工程; 供电系统; 使用国家电网供电系统. 给水系统; 市政给水管网给水. 排水系统; 实行“雨污分流”排水方式. 环保工程; 废水; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；喷漆废气处理废水经沉淀后循环使用，生活污水和地面清洁废水经隔油化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。. 噪声; 合理布局，对高噪设备采取隔声、减振措施进行处理。. 废气; 焊接烟尘无组织排放. 烤房废气（水蒸气）经抽风系统集中收集后由15m高排气筒高空排放（只作为变压器内部水分烘干，不是喷漆后烘干，原料为电）. 喷漆废气经水膜净化装置+活性炭处理后通过 15m 排气筒排放. 食堂油烟经油烟净化器处理后由高于屋顶的管道排放. 固废; 设置垃圾收集箱若干，1座危险废物暂存间（位于厂房三东侧）、一般固废堆放区。生活垃圾交由环卫部门处理，一般固废收集后交由安全处置，危险废物收集于危险废物储存间，再交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理。. ### 2产品方案 表1-8 产品方案一览表 产品名称; 年产量（台）. 180MVA变压器; 1500. ### 3原项目主要原辅材料及能耗消耗情况 表1-9 原项目主要原材料消耗和能源消耗情况 序号; 名称; 年用量（t）. 1; 硅钢片; 280. 2; 铜线; 1600. 3; 钢材; 80. 4; 变压器油; 100. 5; 绝缘纸板; 80. 6; 定型木材; 6. 7; 油性漆; 1.5. 8; 水; 13740. 9; 电; 15万KWA/a. 10; 焊条; 0.3t. 11; 二氧化碳; 0.10t. 12; 乙炔; 0.2t. 13; 氩气; 0.4t. ### 注：原项目油性漆改为水性油漆，原项目油性漆使用量为1.5t，先改为水性漆，其使用量为1.2t。 ### 4原项目主要生产设备配置 表1-10 原项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 数控绕线机; 1; 台. 2; 绕线圈磨具; 2; 台. 3; 瓦楞机; 1; 台. 4; 切纸机; 1; 台. 5; 变压器铁芯组装台; 1; 台. 6; 真空滤油机; 1; 台. 7; 板式滤油机; 1; 台. 8; 烘烤房; 1; 个. 9; 油漆房; 1; 个. 10; 数控卷铁芯绕线机; 1; 台. 11; 切阀机; 1; 台. 12; 油罐10吨; 1; 个. 13; 油罐5吨; 1; 个. 14; 变压器全套试验设备; 1; 台. 15; 电焊机; 2; 台. 16; 氧焊设备; 2; 台. 17; 空气压缩机; 1; 台. 18; 手拖车5吨、3吨; 2; 台. 19; 台钻; 1; 台. 20; 剪板机; 1; 台. 21; 母线加工机; 1; 付. 22; 变压器; 1; 台. 5原项目生产工艺 图1-2 项目变压器生产工艺流程图 工艺说明： - 冷作制作：项目冷作制作主要为箱体进行抛丸、切割、焊接、喷漆制作，喷漆后的箱体不进行烘烤，期间会产生噪声、固废、废气。 - 绝缘件制作：按照规定的尺寸要求对绝缘纸板进行分割。期间会产生噪声、固废。 - 绕线圈制作：项目按照规格进行线圈绕制，期间会产生噪声、固废。 - 铁芯制作：根据公司内部调整，项目铁芯不在厂内进行制作，直接外购成品。 - 组装：将绝缘件、线圈、铁芯进行组装，期间会产生噪声。 - 烘烤：由于产品对水分有一定的要求，故需要对组装件（内芯）进行烘烤水分，烘烤房以电为原料，期间会产生少量的水蒸气。 - 整装：将烘烤后的半成品放入箱体中，在加入变压器油，期间会产生噪声、固废。 8、对其产品进行检验。 6原项目污染物排放情况及污染治理措施 原项目产生的污染物主要为生活废水、废气、设备噪声及固废。根据业主提供的原项目环评报告及验收可知，现有项目主要污染物排放情况如下： （1）废气 原项目营运期废气主要是粉尘、有机废气，主要来源有焊接烟尘、喷漆废气、烘烤的水蒸气（烘烤原料为电）。其中焊接烟尘均经通风后无组织排放，烘烤废气（水蒸气）经收集后由排气筒高空排放，喷漆废气经水膜净化装置+活性炭处理后由15m高排气筒高空排放。根据湖南精准通检测技术有限公司于2019年10月24日对其喷漆废气排气筒及厂界上风向、下风向进行了监测分析，监测期间项目正常生产，其生产负荷达到了75%，具体见表1-11、表1-12。 表1-11 喷漆废气排气筒检测结果 采样 点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标. 监测时间：2019年10月24日. 第一次; 第二次; 第三次. 喷漆废气排气筒出口; 标杆流量（N▪m3/h）; 3617; 3569; 3647; /; /. 苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.015; 0.013; 0.016; 1; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.000054; 0.000046; 0.000058; /; /. 甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.013; 0.014; 0.011; 3; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.000047; 0.000050; 0.000040; /; /. 二甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.015; 0.018; 0.019; 17; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.000054; 0.000064; 0.000069; /; /. 挥发性有机物（VOCS）; 实测浓度（mg/m3）; 1.43; 1.54; 1.46; 50; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0052; 0.0055; 0.0053; /; /. 表1-12 无组废气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 颗粒物; 挥发性有机物（VOCS）. 厂界上风向; 2019.10.24; 第一次; 0.192; 0.336. 第二次; 0.205; 0.348. 第三次; 0.222; 0.351. 厂界下风向1#; 2019.10.24; 第一次; 0.286; 0.350. 第二次; 0.309; 0.355. 第三次; 0.312; 0.364. 厂界下风向2#; 2019.10.24; 第一次; 0.229; 0.347. 第二次; 0.241; 0.356. 第三次; 0.257; 0.363. 标准限值; 1.0; 2.0. 是否达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目喷漆废气排气筒中苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物检测结果均达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准；厂界无组织排放点中挥发性有机物检测结果达到了（参照执行）《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准、颗粒物检测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求。 （2废水 原项目营运期无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，根据湖南精准通检测技术有限公司于2019年10月24日对其废水排放口检测，具体检测结果见表1-13。 表1-13 废水检测结果 采样 点位; 采样日期; 检测结果（mg/L，pH值:无量纲）. pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 悬浮物; 动植物油. 废水总排口; 2019.10.24; 第一次; 6.65; 98; 27.4; 0.913; 36; 0.82. 第二次; 6.81; 102; 25.6; 0.946; 38; 0.82. 第三次; 6.63; 111; 29.3; 1.387; 36; 0.80. 第四次; 6.76; 106; 27.5; 1.456; 41; 0.83. 标准限值; 6-9; 500; 300; --; 400; 100. 是否达标; 达标; 达标; 达标; --; 达标; 达标. 由上表可知，项目废水总排口中检测因子均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。 （3）噪声 原项目营运期产生的噪声主要是喷枪、焊接等设备运行产生的噪声，噪声值约为75～90dB（A）。对发声设备采取防震、消声、隔音措施，同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草进行场区绿化，根据湖南精准通检测技术有限公司于2019年10月24日对其厂界东、南、西、北侧噪声进行监测，监测期间项目正常生产，其生产负荷达到了75%，具体见表1-14。 表1-14 噪声监测结果 监测点位; 监测结果. 2019.10.24. 昼间; 夜间. 厂界东侧; 54.6; 39.1. 厂界北侧; 52.8; 38.6. 执行标准（3类）; 65; 55. 厂界南侧; 61.7; 40.8. 厂界西侧; 60.4; 42.5. 执行标准（4类）; 70; 55. 由上表监测结果可知，项目厂界噪声监测结果达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准限值。 （4）固废 原项目营运期产生固废主要是职工生活垃圾、废边角料、废油漆桶、漆渣、废活性炭。生活垃圾由环卫部门统一收集，送至生活垃圾填埋场；废边角料收集后外售废品回收站回收利用，废油漆桶、漆渣、废活性炭收集于危险废物储存间内，定期收集后交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置。 7原项目环评批复及落实情况 根据建设方提供验收资料，公司年产1500台180MVA变压器建设项目环评批复原有项目要求及落实情况见表1-15。 表1-15 原项目环评批复要求及落实情况 序号; 环评批复要求的基本内容; 企业的落实情况. 1; 建设好雨污分流系统，生活污水及车间清洁废水经沉淀隔油处理后排入工业园区污水管网; 建设好了雨污分流系统，生活污水及车间清洁废水经沉淀隔油处理后，经监测分析废水总排口检测因子均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入工业园区污水管网. 2; 烤房废气经抽风系统集中收集后由15m高排气筒高空排放; 烤房废气经抽风系统集中收集后由15m高排气筒高空排放. 3; 生产噪声采取降噪、减震、车间隔音等措施确保噪声达标排放; 生产噪声采取降噪、减震、车间隔音等措施，经监测项目厂界噪声监测结果达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准限值. 4; 建设好固体废物临时贮存场所，一般固体废物集中收集送城市环卫部门处置，少量的危险废物送有资质单位处置; 生活垃圾由环卫部门统一收集，送至生活垃圾填埋场；废边角料收集后外售废品回收站回收利用，废油漆桶、漆渣、废活性炭收集于危险废物储存间内，定期收集后交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置. 湖南湘变电气有限责任公司年产1500台180MVA变压器建设项目于2013年2月22日通过湘阴县环境保护局的竣工环境保护验收。验收结果表明，该项目环保手续完备、项目配套环保设施基本落实到位、污染物的排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。 8项目目前治理措施及存在的主要环境问题 具体见下表。 表1-16 原项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源; 已采取防治措施; 存在主要问题; 整改措施. 废气; 烤房废气（水蒸气）; 收集后由15m高排气筒排放; 无; 无. 喷漆房废气; 水膜处理装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 项目现使用水性漆进行喷漆，经监测分析，可达标排放; 无. 焊接烟尘; 通风后无组织排放; 需经处理后在无组织排放; 增加移动式烟尘净化装置. 废水; 生活污水; 经隔油池化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂; 无; 无. 水膜净化 废水; 经絮凝沉淀后循环使用; 无; 无. 噪声; 设备运营噪声; 选用低噪声设备，隔声减震，合理布局; 无; 无. 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; /; /. 废边角料; 收集后外售废品店回收利用; /; /. 废油漆桶; 收集后交由湖南瀚洋环保科技有限公司; /; /. 漆渣. 废活性炭. - 9“以新带老”的相关措施 - 表1-17 “以新带老”的措施一览表 - 序号; - 原项目措施; - “以新带老”措施. - 1; - 原项目焊接烟尘通风处理后无组织排放; - 焊接烟尘增加移动式烟尘净化装置. - 2; - 喷漆废气使用油性漆; - 现改为水性油漆，不使用油性漆，且使用水性漆后，其可减少VOCS的排放总量. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接湘阴县，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距湘阴县区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），其具体位置见附图1所示。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气候气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 平均最小流量 248m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 5、植被与生物 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 项目区受人类活动的影响较大，人为开发程度高，工程区土壤主要为板、页岩发育的红壤、黄壤；因人类活动，原始植被已遭破坏，残存仅有少数壳丰科及樟科的常绿阔叶林和次生马尾松林，被覆地表的主要是人造的用材林、经济林、及栽培农作物，如油茶林、果木林、杉木林等，林下植被有灌木及茅草等；陆生动物主要为一些小型的啮齿类动物、两栖类动物、昆虫及一些常见鸟类。 根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（湘阴县第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、地下水、生态环境等)： 3.1环境空气质量现状 依据《湘阴县环境空气质量功能区划》，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县环保局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，本次环评引用湘阴县监测站对湘阴县监测点2018年环境空气质量监测统计见下表 3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计表（2018年） 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 年平均浓度; 占标率（%）; 标准值; 是否达标. 湘阴县常规 监测点; SO2; 0.008; 13.33; 0.06; 达标. NO2; 0.018; 45; 0.04; 达标. PM10; 0.054; 77.14; 0.070; 达标. CO; 0.800; 20; 4; 达标. O3; 0.091; 56.88; 0.16; 达标. PM2.5; 0.039; 111.43; 0.035; 不达标. 从上表可知，大部分监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5 年平均浓度超标倍数为0.11。项目所在区域目前环境空气一般，颗粒物是首要的污染因子，主要受区内各企业生产、以及区内大规模基础设施建设及各工地施工建设扬尘影响，因此湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染防治等一系列措施后，可使项目所在区域环境达到国家相关标准。 为了进一步了解项目所在地环境空气质量（本项目特征污染物“TVOC”）的情况，本环评引用了位于本项目东北面700米处《湖南世杰铭涛展览展示有限公司年加工50套展台建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年10月26日~11月01日对周边区域现状监测的数据（监测布点：监测点位G1项目所在地上风向743m处长坡垄居民点；G2项目所在地侧风向802m处；G3项目所在地下风向1038m处戴家垄居民点），监测结果见下表3-2。 表3-2 环境空气污染物分指数统计 监测点; 项目; TVOC. G1; 浓度范围; 0.0020~0.0031. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. G2; 浓度范围; 0.012~0.0132. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. G3; 浓度范围; 0.0030~0.0046. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 0.6. 根据上表的监测结果表明，各监测点TVOC均符合《环境影响评价技术导则（HJ2.3-2018）》（大气环境附录D)中标准要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目无水废水外排，为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次环评引用2018年湘阴县环境监测站对周边水体进行监测（本项目西侧3.5km 为洋沙湖，西北侧 6.0km为湘江）具体监测情况详见下表。 表3-3 洋沙湖湖心监测结果统计表 单位:mg/L pH除外 表3-4 地表水环境质量现状监测结果（湘江湘阴段） 单位：mg/L (pH无量纲，粪大肠菌群个/L) 由表可知，湘江湘阴段洋沙湖断面、乌龙咀断面及洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 3.3 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“78、电气机械及器材制造”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此且本项目不进行地下水评价。 3.4声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本环评特委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年8月12-13日在项目地东、南、西、北厂界外1m各布设1个监测，昼、夜间各监测一次。 表3-5 声质量现状监测与评价统计表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面 （厂界外 1m）; 10月24日; 54.6; 65; 达标; 39.1; 55; 达标. 项目南面 （厂界外 1m）; 10月24日; 61.7; 70; 达标; 40.8; 55; 达标. 项目西面 （厂界外 1m）; 10月24日; 60.4; 70; 达标; 42.5; 55; 达标. 项目北面 （厂界外 1m）; 10月24日; 52.8; 65; 达标; 38.6; 55; 达标. 本项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类区标准要求。因此，本项目所在区域声环境质量现状较好。 3.5、生态环境 项目所在区域植被有城市绿化的樟、灌木丛、花卉等，项目区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；生态环境一般。本区域及其周边为典型的城市生态环境，目前植被覆盖率较低， 主要为人工草皮及较少灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 3.6、主要环境保护目标 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 相对位置; 功能、规模; 保护级别. 空气环境; 波里屋居民点（东经：112.919412，北纬：28.647718）; 北，540m; 居住区，约28户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 戴家垄居民区（东经：112.913146，北纬：28.642690）; 西，610m; 居住区，约32户. 茉莉堆居民区（东经：112.909498，北纬：28.645139）; 西，780m; 居住区，约26户. 孙家坪居民区（东经：112.914004，北纬：28.637191）; 西南，520m; 居住区，约52户. 戴家大屋居民区（东经：112.921429，北纬：28.637643）; 南，480m; 居住区，约21户. 许家大屋居民区（东经：112.928681，北纬：28.642201）; 东，590m; 居住区，约66户. 声环境; 项目200m范围内无敏感目标. 水环境; 洋沙湖; 湿地公园; 西3.8km; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中III类标准. 湘江; 大河; 西6.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 1、环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. 表4-2 附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值. TVOC; /; /; 600. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 表4-3 《地表水环境质量标准》中的III类标准 主要污 染物; pH; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; DO （mg/L）; 石油类(mg/L). 浓度限值; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≥5; ≤0.05. - 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 表4-4 《声环境质量标准》中的标准 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类（dB(A)）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后进入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L，pH：无量纲 水质 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油. 三级标准; 6～9; 100; 20; 15; 10. SS; 磷酸盐. 70; 0.5. - 2、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和无组织排放标准，有机废气执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-7 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. VOCs; 50; /. - 注：因《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） - 表 1 标准中，汽车维修业对 VOCs 未做要求，VOCs 排放浓度参考非甲烷总烃排放浓度。 表4-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处 1h 平 均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意 一次浓度值. 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类（dB(A)）; 65; 55. 4类（dB(A)）; 70; 55. 4、固体废物：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCs。 本项目生活污水排放湘阴县第二污水处理厂处理，故总量纳入湘阴县第二污水处理厂，故本次不在申请水总量。 因此，结合本项目污染物排放因子，确定本项目的总量控制因子为VOCs。 本项目外排废气中：VOCs：0.1143t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述： 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 二、营运期 （1） SH15系列非晶合金变压器生产工艺流程及产污环节见图5-2所示： 图5-2 SH15系列非晶合金变压器生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： - 外壳制作：主要为钢材等原材料经切割、焊接制作成箱体。期间会产生噪声、固废、废气。 - 喷漆：制作完成的箱体进行喷漆，喷漆完成后进行自然晾干，期间会产生噪声、固废、废气。 - 绝缘件制作：按照规定的尺寸要求对绝缘纸板进行分割。期间会产生噪声、固废。 - 绕线圈制作：项目按照规格进行线圈绕制，期间会产生噪声、固废。 - 滤油：将外购的变压器油进行过滤。 - 组装：将绝缘件、线圈、铁芯进行组装，期间会产生噪声。 - 烘烤：由于产品对水分有一定的要求，故需要对组装件（内芯）进行烘烤水分，烘烤房以电为原料，期间会产生少量的水蒸气。 - 整体组装：将烘烤后的半成品放入箱体中，在加入过滤后的变压器油，期间会产生噪声、固废。 - 检验、成品：组装完成后的变压器进行检验，合格后即为成品出售。 - （2） 高压真空环网开关设备生产工艺流程及产污环节见图5-3所示： 图5-3 高压真空环网开关设备生产工艺流程图 工艺流程简述： - 机加工：原料进厂后进行切割、焊接、组装等工序后制成箱体，期间会产生废气、噪声、固废。 - 喷塑：购买已经处理好的构建进行喷塑，采用的是树脂基材料 (固体粉末状)，本项目采用静电喷涂。静电喷塑吸附在工件表面上，再经高温( 170'C)烘烤后熔化固定在工件表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。 供粉系统把压缩空气与粉桶内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中:喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏高压，将枪尖附近的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到工件表面，并形成一层厚度约50-60μm的粉膜:在喷粉室内通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，经过玻璃纤维滤芯过滤后送回供粉系统循环使用，过滤后气体外排。期间会产生废气、噪声、固废 - 固化烘干：喷完塑粉后的板材通过悬挂系统进入固化烘干炉烘干，固化烘道为电加热，固化烘干炉由烘道炉、热风循环系统和废气排放系统组成。固化烘干温度 170℃。期间会产生废气、噪声 - 组装：将箱体、元器件等配件进行组装 - 检验、成品：组装好的产品进行检验，合格后即为成品。 施工期污染源分析 1、气型污染源分析 本项目的施工期主要气型污染源有：施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘有地表开挖、基础施工及其他施工产生的地面扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；汽车运输带来道路扬尘；施工建筑垃圾的清理及堆放带来的扬尘。 据有关资料显示，施工扬尘主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；类比同类的施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时盖覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。 （2）施工机械和运输车辆排放的尾气 施工机械和运输车辆会产生一定的尾气。排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物和二氧化碳等。 据调查，一般大型工程车辆污染物排放量CO约为5.25g/辆·km，THC约为2.08g/辆·km，NOx约为10.44g/辆·km。工程施工用车以2辆计，每辆车每天按行驶200km计算，则施工车辆每天排放的尾气量CO为2.1kg/天，THC为0.832kg/天，NOx为4.2 kg/天。 2、水污染源分析 ### （1）施工废水 ### 施工期水环境污染源包括施工废水、施工人员污水和暴雨的地表径流等。 ### ①施工废水 ### 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的维修、冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为油污。其中主要污染物有COD、石油类、SS，据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆·次，每辆车每天按冲洗2次，每天按2辆计，冲洗废水产生量约2m3/d。废水的排放量按产生量的80%计，则冲洗废水的排放量为1.6m3/d废水经临时的沉淀池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂。 ### ②施工人员生活污水 ### 建设项目施工期2个月，高峰期施工人员约为30人。施工人员生活用水量参照《湖南省用水定额》，按50L/.d计，则生活用水量为2.0m3/d，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.6m3/d。生活污水主要污染因子为COD、SS、氨氮和总磷等。施工人员生活污水由临时化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂。 3、噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻、混凝土振捣器。 4.固体废弃物污染源分析 施工期固体废物主要是施工过程中产生的土石方和施工人员的生活垃圾。 土石方：本项目建设期产生的固废是建设地少量的挖方和拆除现有办公楼产生的建筑垃圾。项目产生弃土在项目地所在区域的渣土管理中心的管理下进行处理，产生的建筑垃圾收集后回收综合利用，可运至砖厂进行制砖。 生活垃圾：项目施工人员30人，按每人每天产生1kg垃圾估算，则施工期生活垃圾产生量为0.03t/d。 运营期： 1、废水 本项目车间地面基本以干式打扫为主，故无车间清洁废水。所以本项目产生的废水主要来自于员工的生活污水。 （1）生活污水 本项目营运期生活污水排放量为4m3/d、1200m3/a，其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N。根据同类项目类比，生活废水中COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。项目污水依托现有项目化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 表5-1 本项目废水产生及排放情况一览表 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 1200. COD; 300; 0.36. BOD5; 200; 0.24. SS; 250; 0.30. NH3-N; 30; 0.036. 2、废气 本项目运营过程中产生的废气有焊接烟尘、喷塑粉尘、烘干固化废气、喷漆过程中产生的漆雾、有机废气。 （1）焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自焊条，少量来自焊芯及被焊工件，根据《焊接工作的劳动保护》调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类及焊接工艺有关，各类焊接烟尘产生量如下表： 表5-2 焊接烟尘产生情况表 焊接工艺; 烟尘产生量g/kg. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11~25. 钛钙型低碳钢焊条（结422）; 6~8. 钛钙型低碳钢焊条（结423）; 7.5~9.5. 高效铁粉焊条; 10~12. 自保护电弧焊; 保护药芯焊丝; 20~23. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊丝; 11~13. CO2保护实芯焊丝; 8. Ar+5%O2保护实芯焊; 3~6.5. 注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》。 焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟气总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，气体成份复杂，较难定量化，且本项目焊丝使用量不大，主要对回收钢架中出现松动的进行点焊加固，本环评仅在此作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 项目焊条采用钛钙型低碳钢焊条（结422），不含铅成分，其年用量为1t/a，焊条烟尘产生量按最大产尘量计算8g/kg，焊接作业时间按平均每天最长工作时间4小时计算，则项目烟尘产生量共约8kg/a。考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟气，收集效率约为90%，收集到的烟气颗粒物的去除率为90%。则颗粒物的排放量为1.52kg/a，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求。 - 喷塑粉尘 拟建项目采用自动粉末静电喷塑机进行喷塑，项目设置有1条喷塑流水线，喷塑工序使用的塑粉为5t，年工作时间为1000小时，根据相关企业类比数据，拟建项目在静电喷塑过程粉尘发生量约占塑粉耗量的10%。 喷塑工序：粉尘产生量约为0.5t/a，项目年工作时间为1000h，因此粉尘产生速率约为0.5kg/h。喷塑工序在密闭的防静电PVC粉房进行，粉尘通过风机进入自带的滤芯回收过滤装置处理后排放，风机风量约为3000m3/h，因此粉尘产生浓度约为166.67mg/m3。自带的滤芯回收过滤装置器除尘效率约为95%，因此粉尘排放量约为0.025t/a，排放浓度约为8.33mg/m3，粉尘废气最终通过距地面高15m排气筒外排，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 （3）烘干固化废气 喷塑后的工件依次进入直线式烘道中烘干固化，烘道热风采用电加热，项目设有1条烘干固化生产线，本项目塑粉共使用量为5.0t/a，根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目喷粉有机废气总产生量见下表。 表5-3 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业通用系数; 高固体粉末涂料; 10. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-4 项目粉末废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 有机废气; 5.0; 10; 0.5. 合计; 0.5. 烘干固化废气：由上表可知VOCS产生量约为0.5t/a，每天持续烘干固化约4小时，因此VOCS产生速率约为0.42kg/h，VOCS废气排放浓度约为105mg/m3。烘干固化在密闭的直线式烘道内进行，VOCS废气通过活性炭吸附装置（现有喷漆废气处理设施）处理后排放。 （5）漆雾、有机废气 漆料用量一览表 表5-5 漆料用量一览表 类别; 本项目用量t/a. 水性漆; 0.5. 项目水性油漆使用量为0.5t/a，本项目水性漆可用水作为稀释剂，每天工作2小时，年工作时间为600小时。 喷漆车间在喷漆过程中产生的废气包含的主要污染因子为VOCs和颗粒物，其中颗粒物主要为漆雾。本项目废气处理设施处理范围包含整个喷漆车间。项目喷漆车间为密闭系统，最大漏风系数为5%，废气收集效率约为95%，本项目依托原项目建设的喷漆房进行喷漆，原项目喷漆房废气经水帘净化处理后+活性炭由15m高排气筒高空排放。 工件的上漆率约为90%；10%的油漆在喷漆房内因喷漆形成的颗粒物（主要为未被上漆的漆雾）。因此，本项目喷漆废气中漆雾产生量为0.05t/a（0.083kg/h）。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目油漆涂装废气总产生量见下表。 表5-6 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业通用系数; 水性涂料; 15. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-7 项目油漆废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 水性油漆; 0.5; 15; 0.075. 合计; 0.075. 根据上表得知，本项目喷废气VOCs产生量约0.075t/a。 喷漆房：本项目依托原项目建设的喷漆房进行喷漆，原项目喷漆房废气经水帘净化（漆雾处理效率为90%）处理后+活性炭（吸附效率为80%）由15m高排气筒高空排放，喷漆房年工作时间为600h，设计风机总风量为4000m3/h，处理后的废气经一根15m高排气筒高空排放。项目喷漆废气产生量为0.075t/a，集气罩收集量为0.07125t/a。 项目烘干废气先经管道收集后与喷漆废气一同经活性炭处理设施（喷漆废气现有处理设施）处理后通过同一根排气筒高空排放。 经计算项目有机废气排放总量为0.57125t/a，风机风量约为4000m3/h，活性炭处理效率为80%，因此VOCs的无组织排放量为0.00375t/a（0.00625kg/h），有组织排放量为0.1143t/a（0.095kg/h，24mg/m3）。喷漆颗粒物有组织排放量为0.00475t/a（0.0079kg/h、1.58mg/m3）、无组织排放量0.0025t/a（0.00417kg/h），VOCs可以达到《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1标准标准要求，颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准，废气最终通过距地面高15m的排气筒外排。 本项目的各大气污染源的排放源强详见表5-8。 表5-8 废气排放情况汇总表 污染工序; 污染物; 废气量; 产生情况; 排放情况; 处理量t/a. 有组织排放; 无组织排放. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 喷漆、喷塑后烘干固化工序; 漆雾; 480万m3/a; 0.05; 16.6; 0.083; 0.00475; 1.58; 0.0025; 0.00417; 0.0411. VOCs; 0.575; 119.8; 0.479; 0.1143; 24; 0.00375; 0.00625; 0.057. 喷塑工序1#; 粉尘; 300万m3/a; 0.5; 166.67; 0.5; 0.025; 8.33; /; /; 0.475. 焊接工序; 烟尘; /; 0.008; /; /; /; /; 0.00152; /; 0.00648. 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为车间中的生产设备，主要为空压机、焊接机、切割机等运行过程所产生的噪声，根据类比分析，噪声值为80-90 dB(A)。 本项目营运期噪声源及其噪声值见表5-9示： 表5-9 本项目营运期噪声源及噪声声级值一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 源强dB(A). 1; 焊接机; 90. 2; 切割机; 80. 3; 风机; 85. 4; 空压机; 90. 4、固废 本项目产生的固体废物有废金属边角料、废水性漆包装物、漆渣、生活垃圾、喷塑过程中收集的粉尘、含油抹布手套、收集的加工粉尘、废活性炭、废灯管等。 （1）废金属边角料 本项目在生产加工过程中会产生少量边角料，根据同类项目分析，废边角料产生量为原材料的0.3%，故其产生量约为2.49t/a，收集后均外售物资回收公司回收利用。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾按0.5kg/d计算，该项目工作人员100人，年工作300天，生活垃圾产生量为0.05t/d（15t/a），生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。 （3）喷塑过程中收集的粉尘 本项目在喷塑过程中产生的粉尘经自带的粉末回收系统处理后外排，根据工程分析，项目收集的粉尘量为0.475t/a，收集后回用于生产。 （4）废水性漆包装物 根据《国家危险废物名录》中判定废水性漆包装物不属于危险废物，为一般固废，其中根据水性漆的用量估算，本项目废水性漆包装物产生量约0.01t/a；均收集后交由环卫部门进行处理。 （5）含油抹布、手套 项目生产过程中主要有机加工，故生产过程中会产生含油抹布手套，根据相关资料可知，含油抹布手套产生量约为0.004t/a，根据《国家危险废物名录》可知，项目含油抹布、手套属于危险废物，需收集于危险废物储存间，再交由有资质单位进行处理。 （6）漆渣 漆渣主要是在喷漆过程中产生的固体颗粒物，项目漆渣产生量为0.004t/a，，按《国家危险废物名录》（2016年），该固废为危险废物。这部分危废由建设方委托有资质的单位进行处理。 （7）废活性炭 项目活性炭每1个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。每次更换量为0.1t，故年产生量为1.2t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。这部分危废由建设方委托有资质的单位进行处理。 （8）收集的加工粉尘 项目生产过程中经移动式烟尘净化器收集的粉尘，其产生量约为0.00648t/a。属于一般固废。该部分固废收集后交由环卫部门进行处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.008t/a | 0.00152t/a |
|  |  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 0.5t/a，0.5kg/h | 0.025t/a，8.33mg/m3（有组织） |
|  |  | 喷漆、喷塑后烘干固化 | 喷漆漆雾 | 0.05t/a，0.083kg/h | 0.00475t/a，1.58mg/m3（有组织） |
|  |  |  |  |  | 0.0025t/a，0.00417kg/h（无组织） |
|  |  |  | VOCs | 0.575t/a，0.479kg/h | 0.1143 t/a，24mg/m3（有组织） |
|  |  |  |  |  | 0.00375t/a，0..00625kg/h（无组织） |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 生活污水1200m3/a | COD | 300mg/L，0.36t/a | 经化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.24 t/a |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.30t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.036t/a |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 生产过程 | 废金属边角料 | 2.49 t /a | 收集后外售 |
|  |  |  | 喷塑过程中收集的粉尘 | 0.475t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 除尘器收集 的粉尘 | 0.00648t/a | 交由环卫部门进行处理 |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.2t/a | 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位回收 |
|  |  |  | 含油抹布、手套 | 0.004t/a |  |
|  |  |  | 漆渣 | 0.004t/a |  |
|  |  |  | 废水性漆包装物 | 0.01t/a | 收集后交由环卫部门进行处理 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 15t/a | 收集后交环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 营运期 | 运营噪声 | 设备噪声 | 80-90dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响 本项目所在地周边均为企业，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，营运期产生的“三废”经适当治理后，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 本项目为新建项目，建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。项目地处城市繁华地带，周围敏感目标较多，建议采取以下措施： ①文明施工，严格管理。按岳阳市及湘阴县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，尽量避免沿途撒漏。渣土车及其它车辆均要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。 ②定时喷洒水，对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。 ③要围档作业，及时压实填方，干燥多风季节施工时，对水泥、石灰等容易飞散的物料可采取加盖彩条膜等方法，控制扬尘污染。 ④大风天气下停止施工。 通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： - 施工人员生活污水利用临时化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂； （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂； （3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂； （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染； （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 根据现场调查，施工期间对厂界周边有影响，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 （4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 采取上述措施后，尽管施工噪声对周边有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物对环境影响及防治措施 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括废水泥浇注体、碎砖、包装箱、包装袋和拆除原有办公楼的建筑垃圾等。施工场地土方基本可做到场内平衡，废水泥浇注体、碎砖等做地基填料，包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋，拆除后的建筑垃圾收集后综合利用，可外售砖厂制砖。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营过程中产生的废气主要有焊接烟尘、喷塑粉尘、烘干固化废气、喷漆废气。 （1）废气排放源 - 有组织废气 表7-2有组织废气排放情况表 编号; 名称; 排气筒高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放情况. 1#; 喷塑粉尘排气筒; 15; 1000; 正常 工况; 颗粒物; 8.33 mg/m3，0.025t/a. 2#; 喷漆废气、喷塑后烘干固化废气; 15; 1200; 正常 工况; 颗粒物; 1.58mg/m3，0.00475t/a. VOCs; 24mg/m3，0.1143t/a. ②无组织废气 无组织排放废气污染源参数见表 7-3。 表7-3 无组织面源排放参数 污染源 位置; 污染物; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 焊接烟尘; 粉尘; 0.00152; 0.00127; 2500（25m×100m）; 7. 喷漆废气; 漆雾; 0.0025; 0.00417; 1200; 7. VOCS; 0.00375; 0.00625. 大气环境影响预测 ①评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-4 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见表7-6-表7-9。 表7-6 有组织排放废气预测结果表（喷塑废气） 距离; 颗粒物. 浓度mg/m3; 占标率%. 100; 0.0094650; 0.76. 129; 0.0107200; 0.86. 200; 0.0104000; 0.83. 300; 0.0095400; 0.76. 400; 0.0085300; 0.68. 500; 0.0080450; 0.64. 600; 0.0073500; 0.59. 700; 0.0072000; 0.58. 800; 0.0070800; 0.57. 900; 0.0067850; 0.54. 1000; 0.0064150; 0.51. 1500; 0.0045875; 0.37. 2000; 0.0033615; 0.27. 最大落地浓度; 0.0107200; 0.86. 最大落地距离; 129. 表7-7 无组织排放的颗粒物估算模式式计算结果表（焊接废气） 距源中心下风向距离D/m; 无组织正常排放的喷漆颗粒物. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%. 93; 0.003358; 0.32. 100; 0.0031418; 0.29. 200; 0.0031119; 0.28. 300; 0.0029371; 0.27. 400; 0.002714; 0.26. 500; 0.0022949; 0.22. 600; 0.0019067; 0.17. 700; 0.0015916; 0.14. 800; 0.0013501; 0.13. 900; 0.0011610; 0.12. 1000; 0.0010086; 0.10. 1500; 0.0005803; 0.06. 2000; 0.0003843; 0.03. 下风向最大浓度和占标率 （93m）; 0.003358; 0.32. 表7-8 有组织排放废气预测结果表（喷漆废气、喷塑后烘干固化废气） 距离; VOCs; 颗粒物（漆雾）. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 100; 0.09188; 0.23; 0.037860; 0.38. 163; 0.10405; 0.26; 0.042880; 0.43. 200; 0.10096; 0.25; 0.041600; 0.42. 300; 0.09260; 0.23; 0.038160; 0.38. 400; 0.08282; 0.22; 0.034120; 0.34. 500; 0.07812; 0.20; 0.032180; 0.32. 600; 0.07136; 0.18; 0.029400; 0.29. 700; 0.06991; 0.18; 0.028800; 0.29. 800; 0.06872; 0.18; 0.028320; 0.28. 900; 0.06589; 0.16; 0.027140; 0.27. 1000; 0.06229; 0.16; 0.025660; 0.26. 1500; 0.04453; 0.11; 0.018350; 0.18. 2000; 0.03264; 0.09; 0.013446; 0.14. 最大落地浓度; 0.10405; 0.26; 0.042880; 0.43. 最大落地距离; 163. 表7-9 无组织排放的颗粒物、VOCs估算模式式计算结果表（喷漆废气） 距源中心下风向距离D/m; 无组织正常排放的喷漆颗粒物; 无组织正常排放的VOCs. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%. 76; 0.0021900; 0.42; 0.0024757; 0.37. 100; 0.0020490; 0.40; 0.0023161; 0.35. 200; 0.0020295; 0.38; 0.0022952; 0.35. 300; 0.0019155; 0.36; 0.0021660; 0.32. 400; 0.0017700; 0.34; 0.0020026; 0.30. 500; 0.0014967; 0.29; 0.0016927; 0.25. 600; 0.0012435; 0.23; 0.0014064; 0.21. 700; 0.0010380; 0.19; 0.0011738; 0.18. 800; 0.0008805; 0.17; 0.0009958; 0.16. 900; 0.0007572; 0.15; 0.0008563; 0.14. 1000; 0.0006578; 0.13; 0.0007439; 0.12. 1500; 0.0003785; 0.08; 0.0004281; 0.07. 2000; 0.0002507; 0.04; 0.0002835; 0.05. 下风向最大浓度和占标率（76m）; 0.0021900; 0.42; 0.0024757; 0.37. 估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见表7-10。 表7-10 污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染因子; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m; 评价等级. 有组织; 颗粒物（喷塑工序）; 0.0107200; 0.86; 129; 三级. 颗粒物（喷漆工序）; 0.042880; 0.43; 163; 三级. VOCS（喷漆工序、喷塑后烘干固化工序）; 0.10405; 0.26; 163; 三级. 无组织; 颗粒物（焊接工序）; 0.003358; 0.32; 93; 三级. 颗粒物（喷漆工序）; 0.0021900; 0.42; 76; 三级. VOCS（喷漆工序）; 0.0024757; 0.37; 76; 三级. 对于同一个项目有多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上计算可知，本项目评价等级为三级。 根据估算模式预测结果，项目营运期产生的粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放最高浓度排放限值，营运期产生的VOCs能满足（参照执行）执行湖南省地方标准《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1的最高允许排放限值。 根据2019年10月24日湖南精准通检测技术有限公司对喷漆废气及厂界无组织废气监测可知，项目喷漆废气排气筒中苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物检测结果均达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准；厂界无组织排放点中挥发性有机物检测结果达到了（参照执行）《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准、颗粒物检测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求，且根据工程分析可知，项目定期更换活性炭及定期清理水帘废水沉渣后，本扩建项目依托原项目喷漆房进行喷漆后，其废气经原有设施处理后可达标排放，对周围环境影响较小。 - 污染物排放达标分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）由“7.4新污染源的排气筒一般不低于15米”；“7.1还应高出周围200米半径范围的建筑5m以上”； 本项目共设置2个排气筒，其排气筒高度为15m，根据现场调查，项目厂区附近200m范围内所有建筑高度不超过10米，项目生产车间等标高约为7m。项目排气筒位置、高度均严格按照生产工艺特征、国家标准进行设置，总体而言是合理的。 （3）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 喷塑废气 排气筒; 颗粒物; 8.33; 0.025; 0.025. 喷漆废气排气筒（依托现有）; 漆雾（颗粒物）; 1.58; 0.00792; 0.00475. VOCs; 24; 0.095; 0.1143. 有组织排放总计; 0.14405. ②无组织排放量核算 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 2; 焊接工序; 焊接; 粉尘; 移动式烟尘净化器; （GB16297-1996）; 1.0; 0.00152. 3; 喷漆工序; 喷涂; 漆雾; /; （GB16297-1996）; 1.0; 0.0025. VOCs; /; （GB37822-2019）; 10; 0.00375. 无组织排放量总计; 0.00777. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.02975. 2; VOCs; 0.1143. （4）废气处理措施可行性分析 喷漆废气 可行性分析 废气经集气罩收集通过水净化装置+活性炭，处理后的废气经风机抽风至15m 排气筒高空达标排放。 喷漆房中的水帘定期进行清理后，可清除大部分沉渣及悬浮物，可保证对漆雾的吸附效率，活性炭定期进行更换，且活性炭对有机废气的吸附效率较好，可吸附绝大部分有机废气，项目喷漆使用的油漆由原来的油性油漆变为水性油漆，其有机废气大大减少，经湖南精准通检测技术有限公司2019年10月24日对其原有项目喷漆废气排气筒和厂界上风向、下风向废气监测，检测结果可知，项目喷漆废气排气筒中苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物检测结果均达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准；厂界无组织排放点中挥发性有机物检测结果达到了（参照执行）《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准、颗粒物检测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求，故本次扩建项目依托原有项目喷漆房及其环保设施，可处理新增的有机废气，且处理后可达标排放。 固化烘干废气 本项目固化烘干会产生废气，主要污染因子为VOCs，为气态有机污染物。 A处理方法的选择 目前由于气态有机污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等。 这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之，这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。 针对本项目废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以活性炭为主处理有机废气。这种工艺是目前国内公认先进处理有机废气的方式。 B项目拟采取的环保措施 本项目固化烘干废气采用活性炭吸附处理工艺。流程如下： 图7-1 废气处理工艺流程图 C可行性分析 活性炭吸附：有机废气净化采用活性炭吸附处理，活性炭是国内最为有效的办法。吸附作用是一种界面现象。所谓吸附，是当两相存在时，在相与相的界面附近的浓度与相内部不一样的现象，吸附的物质称作吸附剂或吸附载体。活性炭的吸附是用活性炭作为载体的吸附。吸附的作用力是吸附载体与吸附物质（有机废气）之间在能量方面的相互作用，承担这种相互作用的是电子。吸附载体表面上的原子与吸附质（有机废气）分子互相接近时，即使是无极性，也会瞬时性地造成电子分布的不对称而形成电极，并诱导与其相对应的原子或分子产生分电极。在这两个分电极之间，便产生微弱的静电相互作用力。活性炭也能通过使用氧化剂、还原剂进行处理，让比表面积及比孔容积大，单位重量的吸附量也大。活性炭应定期更换。 由工程分析可知，项目烘干固化废气经处理后有组织排放的VOCs满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准。 综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。 - 地表水环境影响分析 根据工程分析内容可知，本项目产生的废水主要来自于员工的生活污水。 本项目生活污水中各污染物经化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排入湘江。因此对区域水环境影响较小。 地表水评价等级确定 根据《环境评价技术导则地面 水环境》（HJ/T2.3-2018）分级原则，结合本项目的工程特点和项目所在地的环境特征，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。需对其进行简单分析。 项目生活污水经化粪池（依托现有）处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂。本项目废水排放量为1200t/a，废水主要为生活污水，成分较为简单。于2019年10月24日湖南精准通检测技术有限公司对其废水总排口进行了监测分析。检测结果可知，项目废水总排口中检测因子均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。其废水水质能够满足湘阴县第二污水处理接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整。 湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业园，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。 综上所述，所排污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求。只要加强管理， 确保处理效率，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显不利影响。 （4）污染物排放量核算表 综上，根据《环境评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染物排放核算表见下表： 表7-14废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; 化学需氧量；氨氮; 湘江; 间断排放; 01; 化粪池; 化粪池; TA001; 符合; 企业总排. 表7-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 维度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; TA001; 112.920270; 28.641881; 0.1269696; 外排; 间接排放; /; 湘阴县第二污水处理厂; 化学需 氧量; 50. 氨氮; 8. 表7-16 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; TA001; 化学需 氧量; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50. 2; 氨氮; 8. 表7-17废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/d）; 全厂日排放量（t/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; TA001; 化学需氧量; 50; 0.0002; 0.00032; 0.06; 0.096. 2; TA001; 氨氮; 8; 0.000034; 0.00005; 0.0096; 0.0154. 全厂排放口合计; 化学需氧量; 0.096. 氨氮; 0.0154. 注：由于本项目废水排入湘阴县第二污水处理厂，故排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准浓度限值 3、声环境影响分析 本项目主要噪声污染源为生产设备运行时产生的机械噪声，声压级为65～90dB（A）。各类设备均安装在厂房内，夜间不生产，在采取基础减震、厂房隔声措施，并通厂界距离衰减。 由于本项目属于新建，故本次声环境影响采用预测模式进行评价。项目生产设备噪声和辅助设备噪声为连续噪声。环评采用点声源衰减公式进行预测： L=L0-20lgr/r0—△L 式中：L——预测点噪声值，dB(A)； L0——距声源距离r。处的噪声值； r——预测点与声源间的距离，m； r0——噪声值为L。处于声源之间的距离； △L——墙体隔音衰减因素，生产车间墙体为轻钢结构，取10dB(A)。 噪声值叠加计算公式： 计算得 Lr=83.55 dB（A），设备运转噪声随距离衰减后的值见表7-17。 项目高噪声设备所在车间距离东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的距离分别约为12m、8m、20m、19m。 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-18 项目厂界噪声预测值 单位：dB(A) 关心点; 贡献值; 达标情况. 项目东厂界; 51; 达标. 项目南厂界; 57; 达标. 项目西厂界; 58; 达标. 项目北厂界; 52; 达标. 评价标准（3、4类）; 3类：昼间65dB(A)；夜间55dB(A) 4类：昼70dB(A)；夜间55dB(A)（夜间不生产，无影响）. 预测计算根据预测结果，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准要求，因此本项目建成后对厂界噪声贡献值较小。 为最大程度减轻噪声对外环境的影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，购买的设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声，同时在设备上安装减振设施； ②合理布局，主要产噪设备均布置在厂房及厂房内单独设备间内，利用厂房及隔音设施进行隔声； ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物有废金属边角料、废水性漆包装物、漆渣、生活垃圾、喷塑过程中收集的粉尘、废灯管、含油抹布、废活性炭、废油漆桶等。 本项目在生产加工过程中会产生少量边角料，收集后均外售物资回收公司回收利用。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。本项目在喷塑过程中收集的粉尘收集后回用于生产。根据《国家危险废物名录》中判定废水性漆包装物不属于危险废物，为一般固废，均收集后交由环卫部门进行处理。项目生产过程中经移动式烟尘净化器收集的粉尘，收集后交由环卫部门进行处理。 项目生产过程中产生的危险废物主要为漆渣、含油抹布手套、废活性炭，需收集于危险废物储存间，再交由有资质单位进行处理。 固体废物在外售前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。 一般固体废物暂存库建设要求：（1）为防止雨水径流进入暂存场地，场地周边应设置导流渠和集水池；（2）为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 危险废物储存间设置于项目3号车间东南角处，且危险废物储存区建设按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定，危险废物在厂内存放期间，储存间地面进行了防渗处理，同时采取“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施，用标签明示危险废物种类，在堆放场地处设置标志，并远离电源、火源，并设专人管理。 危险废物排放、放置和转移，由专人负责管理其入、出入登记台帐，集中收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理，并签订危废处理协议。盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造影响较小。 5、土壤环境质量分析 本项目属于电气设备制造，根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）中可知，本项目属于污染影响型，属于土壤环境影响评价项目类别中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他”，因此类别为III类，项目位于工业园内，对照敏感程度分类表可知，本项目为“不敏感”，项目占地面积为26162.36m2，小于5hm2。属于小型类，对照土壤分级表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 本次环境风险评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求对建设项目的环境风险进行分析、计算和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 风险调查 通过对项目进行分析，可判断项目营运期有组织废气超标排放、水性漆、变压器油泄漏风险等。 环境风险分析 （1）物质识别 本项目水性漆、变压器油、乙炔，属于可燃物质，易发生火灾。详见下表。 表7-19 物质危险性识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 水性漆; 泄漏、火灾; 原辅材料; 是. 变压器油; 泄漏、火灾; 原辅材料; 是. 乙炔; 泄漏、火灾; 原辅材料; 是. （2）风险潜势初判 根据建设项目环境风险评价技术导则附录B.1和B.2，具体详见下表。 表7-20本项目突发环境事件风险物质贮存量及临界量一览表 序号; 名称; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 变压器油; 5; 2500; 0.002. 2; 乙炔; 0.05; 10; 0.005. 由上表计算可知，项目qi/Qi＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。 环境风险： （1）项目营运期会用到变压器油使用罐装，乙炔储存方式为瓶装，水性漆、危险废物，均用桶储存，若变压器油、乙炔、危险废物、水性漆泄漏到环境中，其有机溶剂会挥发，可能污染大气环境。如泄漏经雨水管网进入湘江，将会对湘江水质造成影响； （2）本项目变压器油、水性漆、乙炔遇明火易燃，故本项目最大可信事故为遇明火导致变压器油、水性漆、乙炔燃烧造成的火灾风险。 （3）废气经处理后高空排放，如遇处理设备故障或者吸附效率低下导致废气超标排放，将对工业园大气环境造成影响。 环境风险分析 环评参照过往已经发生的事故情况确定本次评价的最大可信事故为：变压器油、危险废物、水性漆、乙炔泄漏事故、废气超标排放。 （1）泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，如贮桶遇昼夜温差变化较大、操作不当而导致泄漏，存在危险废物、水性漆泄漏事故风险；储油罐卸油口破损、罐体损坏等导致变压器油泄漏事故风险；乙炔储存瓶破损、接口损坏等事故发生泄漏。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分会随着地面冲洗水进入污水管道，如果不做好清污分流，地面冲洗水有可能进入雨水管道，从而造成地表水体污染。 （2）火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 （3）废气超标排放事故影响分析 本项目若管理操作不当或设备故障、处理能力低下，如风机损坏、活性炭已饱和吸附效率低下导致废气超标排放。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。 环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 c、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 j、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练。 （2）泄漏防范措施 a、运营期除定期检查变压器油、危险废物、水性漆等液体是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理；油罐区设置围堰、原辅料仓库门口设置拱背型围堰；乙炔设置专门储存区域、并安装标识标牌。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 b、危废暂存间应按规范设置，危险废物门口设置拱背型围堰。防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，并及时交有资质的单位处置。 （3）废气超标排放防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （4）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 项目环境风险简单分析内容表见表7-21。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; “文星”节能变压器产品革新及技术改造项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内）. 地理坐标; 经度; 112.919680; 纬度; 28.642163. 主要危险物质及分布; 原辅材料仓库、危险废物储存间、油罐区. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); 如不做好防范措施，变压器油、磷化剂、危险废物、水性漆泄漏会流入市政管网。造成变压器油、危险废物、水性漆浪费，同时对周边水质造成冲击影响. 风险防范措施要求; ①加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识； ②厂区地面进行硬化； ③油罐区设置围堰，地面进行硬化处理；水性漆储存间门口设置拱背型围堰，地面进行硬化处理、乙炔设置专门区域、增加标识标牌。 ④建立夜间值班巡查制度； ⑤危废暂存间应按规范设置，门口设置拱背型围堰，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，并及时交有资质的单位处置。. （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控； （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位应设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； 制订全厂环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； 定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； 参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作； 在岗职工按环保要求对设备进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗。 （2）环境监测计划 为切实做好废气的达标排放及污染物排放总量控制，及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对本项目建设后主要污染源排放的污染物进行监测。 建议监测点位置和主要监测项目详见表 7-22。 表 7-22 本项目监测方案 监测项目; 监测点位; 主要监测因子; 监测频次. 大气; 喷塑废气排气筒; 颗粒物; 半年/次. 烘干固化废气、喷漆废气排气筒（现有）; 颗粒物、VOCS; 半年/次. 厂界上、下风向; 颗粒物; 半年/次. 厂区内上风向、下风向; 非甲烷总烃; 半年/次. 废水; 废水总排口; pH值、悬浮物、氨氮、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量; 一个季度/次. 噪声; 厂界四周; 噪声; 一个季度/次. 监测计划实施由公司负责组织协调，可委托有资质的环境监测单位承担监测任务 9、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为电气设备及器材生产，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），该类项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 （2）规划合理性分析 本项目位于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内）进行厂房建设，项目所在地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区等区域。根据湘阴县土地规划可知，本项目用地性质为工业用地，用地符合湘阴用地规划要求。 （3）选址合理性分析 ①地理位置 本项目选址于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），交通较为便利。本项目所在地供电、通讯、道路等基础设施比较完善，电、水源供应充足。 ②环境容量 根据环境功能区划的划分，项目选址区环境空气功能为二级区，水体功能为Ⅲ类水体，声环境功能为3类区。根据环境质量现状数据，本项目所在区域大气、地表水、声环境质量满足相应功能区划要求，环境质量现状良好，在充分落实本评价提出的各项处理措施后，项目营运对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能。 ③达标排放 本项目营运期产生的各类污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，固废可实现有效处理和处置，对周围环境产生的影响在可接受的范围之内。 综上所述，本项目符合当地环境功能区规划，各污染物在采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，本项目选址合理。 （4）与湘阴县工业园规划相符性 根据湘阴县工业园的产业定位：三主（发展食品加工业、电子信息、机械制造）、三辅（建材装饰、轻纺服装和传统基础产业）形成工业园的六大产业板块，本项目为电气设备生产项目，属于机械制造，因此本项目的建设符合湘阴县工业园的产业定位。 与湘阴县工业园准入条件的相符性：根据湖南省环境保护厅文件湘环评【2013】305号 关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复中（二）“严格执行园区入园企业准入制度，严禁限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；禁止涉重金属企业入驻”，本项目为电气设备生产，不属于三类工业且不涉及大型喷涂、涉酸雾严重和涉重金属的企业，因此本项目与园区准入条件不违背。 项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 拟建项目地址位于湘阴县工业园内，区位优势明显：北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、G107，水路交通便捷，区位优势明显。 厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。工业园排污管网比较完善，工业园区的统一的污水处理厂（湘阴县第二污水处理厂），已于2016年11月试运行。 （5）平面布置合理性分析 本项目位于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），根据现场调查，项目建设内容分为2个生产车间和1栋办公楼，主要有机加工区、喷塑区、原料储存区、成品区等，项目4号厂房位于厂区西侧，1号厂房位于厂区南侧，新建办公楼位于厂区西南侧，项目主要生产设备均按照有利于物料的运输和储存的原则进行布置。平面布置比较合理。 10、“三线一单”符合性分析 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产 生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表 7-23。 表 7-23 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），属工业用地，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为当地自来水公司。本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现场调查，项目场址为工业用地，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的环境空气、地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，项目所在区域的环境质量现状较好。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及 产业政策和区域规划的负面清单。. 11、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入工业园污水管网排入湘阴县第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后汇入湘江，本项目生活污水排放总量纳入湘阴县第二污水处理厂，故本次不在申请水总量；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs、二氧化硫、氮氧化物申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 表7-24项目总量控制要求 类别; 污染物; 排放总量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 废气; VOCs; 0.1143; 0.2. 12、环保投资估算 本项目总投资2933.67万元，其中新增环保投资25万元，环保投资占总投资比例的0.85%。项目环保设施及投资估算详见表7-25。 表7-25 环保投资估算表 序号; 污染源; 建设内容; 现有投资估算金额（万元）; 本项目投资估算金额（万元）. 1; 生活污水; 化粪池（现有）; 1.5; 0. 5; 废气; 喷塑废气：自带滤芯回收系统+1根15m高排气筒; 0; 8.0. 喷漆废气：水净化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 20.0; 0. 烘干固化废气：经管道收集和喷漆废气一同经活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒排放; 2.0. 排风扇、移动式烟尘净化器; 3.0; 5.0. 6; 噪声; 减振降噪措施; 5.0; 5.0. 7; 生活垃圾; 垃圾桶等环卫设施; 3.0; 0. 8; 固废; 固废堆场、危险废物储存间; 5.0; 0. 9; 风险; 围堰; 0; 5.0. 10; 合计; /; 52.5; 25. 从工程分析结论可知，只有保障上述这部分环保投资落到实处，才能使污染物达标排放。 13、项目环保竣工验收计划 本工程环保竣工验收计划内容，具体见表7-26。 表7-26本项目环保竣工验收内容一览表 污染源; 污染物名称; 防治措施与工艺; 三同时竣 工验收; 预期治理效果. 废水; 生活 污水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂; 化粪池（现有）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. 废气; 喷塑粉尘; 经自带的滤芯回收系统处理后由15m高排气筒高空排放; 自带的滤芯回收系统+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准. 烘干固化; 经管道收集和喷漆废气一同经活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒排放; 水净化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（现有）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准及无组织排放标准；有机废气执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求. 喷漆废气; 废气经水净化+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后高空排放. 焊接烟尘; 经移动式烟尘净化器处理后无组织排放; 移动式烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放标准. 固废; 一般 固废; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求固定堆存; 建设一般固废堆场（现有）; /. 危险 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 危险废物 储存间（现有）; 交由有资质单位进行回收. 生活 垃圾; 集中收集后交由环卫部门进行处理; 生活垃圾桶（现有）; /. 噪声; 机械 噪声; 对所有高噪声的机械设备的安装，其基础均应作减振处理；加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态；合理布局; 隔声降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类. 13.项目污染物排放“三本帐”： 表7-27 项目改扩建前后主要污染物排放“三本帐”表 项目; 污染物名称; 单位; 现有项目排放量; 本扩建项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 总体工程排放量. 废水; 废水量; t/a; 720; 1200; 0; +1200; 1920. 化学需氧量; t/a; 0.036; 0.06; 0; +0.06; 0.096. 氨氮; t/a; 0.0059; 0.0096; 0; +0.0096; 0.0154. 废气; 颗粒物; t/a; 0.015; 0.02975; -0.0036; +0.02975; 0.04115. VOCS; t/a; 0.24; 0.1643; -0.069; +0.1643; 0.3353. 固体废物; 生活垃圾; t/a; 9; 15; 0; +15; 由环卫部门清运. 废金属 边角料; t /a; 2; 2.49; 0; +2.49; 收集后外售. 喷塑过程中收集的粉尘; t/a; 0; 0.475; 0; +0.475; 回用于生产. 除尘器收集的粉尘; t/a; 0.00213; 0.00648; 0; +0.00648; 交由环卫部门进行处理. 废活性炭; t/a; 0.513; 1.2; 0; +1.2; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 含油抹布、手套; t/a; 0.05; 0.004; 0; +0.004. 漆渣; t/a; 0.009; 0.004; 0; +0.004. 废水性漆包装物; t/a; 0.036; 0.01; 0; +0.01; 交由环卫部门进行处理. 表7-28 污染设施扩建前后情况一览表 污染类型; 扩建前; 扩建后; 备注. 处理方式; 处理方式. 废水; 生活污水; 生活污水经现有污水处理设施（化粪池）处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂; 依托现有项目; /. 生产废水; 水帘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排; 依托现有项目; /. 废气; 喷漆废气; 经水帘处理+活性炭吸附处理后由15m高排气筒高空排放; 依托现有项目喷漆房及喷漆处理设备; /. 喷塑废气; /; 喷塑废气经自带的滤芯回收系统处理后由15m高排气筒高空排放; /. 喷塑后烘干固化废气; /; 经管道收集和喷漆废气一同经活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒排放; /. 焊接废气; 经通风处理后无组织排放; 移动式烟尘净化装置处理后无组织排放; 原有项目焊接废气需增加移动式烟尘净化装置处理. 固废; 一般固废收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的交由环卫部门进行处理; 一般固废收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的交由环卫部门进行处理; /. 废油漆桶、废活性炭、漆渣收集于危险废物储存间内，再交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置; 废活性炭、漆渣、废含油抹布手套收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处置; /. 生活垃圾交由环卫部门进行处置; 生活垃圾交由环卫部门进行处置; /. 噪声; 对所有高噪声的机械设备的安装，其基础均应作减振处理；加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态；合理布局; 对所有高噪声的机械设备的安装，其基础均应作减振处理；加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态；合理布局; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 喷漆房 | 颗粒物、VOCs | 废气经水净化+活性炭+15m高排气筒处理后高空排放 （现有） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准及无组织排放标准；湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准，无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求 |
|  |  | 喷塑废气 | 颗粒物 | 经自带的滤芯回收系统处理后由15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准及无组织排放标准 |
|  |  | 烘干固化废气 | VOCs | 经管道收集和喷漆废气一同经活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒排放 | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准、无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求 |
|  |  | 焊接废气 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放标准 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活 污水 | CODCr、NH3-N | 经化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 固体废弃物 | 营运期 | 生产 车间 | 废金属边角料 | 收集后外售物资回收公司 | 资源化 无害化 减量化 |
|  |  |  | 喷塑过程中收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 收集的粉尘 | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 漆渣 | 暂存危废暂存间，交由有资质单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 含油抹布 |  |  |
|  |  |  | 废水性漆包装物 | 交由环卫部门进行处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 营运期 | 噪声主要来源于焊接机、空压机、风机等运行过程所产生的噪声，声值为80-90dB(A)，经采取合理布局、隔音、减振等措施，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内），扩建生产厂房进行生产，不会对生态环境产生影响。此外，项目营运期产生的废气、废水、固废和噪声均得到有效处理与处置，项目营运不会对周围的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一. 结论 1、项目概况 湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目选址湖南省湘阴县工业园区健铭路（湖南湘变电气有限责任公司内）地块，总投资2933.67万元（环保投资为25万元），总占地面积26162.36平方米，项目建成投产后年产SH15系列非晶合金变压器500台，高压真空环网开关设备300台。 2、区域环境质量结论 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明： 大气：为了解建设项目所在区域的大气环境状况，本环评引用湘阴县环境保护监测站2018年常规监测点对区域环境空气质量现状进行评价，监测因子为 NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3，监测结果显示项目 SO2、NO2、CO、PM10 、O3环境质量达标，PM2.5 不达标，因此区域为不达标区，通过一系列的调整可改善所在区域的环境问题。 项目所在区域中TVOC均符合《环境影响评价技术导则（HJ2.3-2018）》（大气环境附录D)中标准要求。 地表水：湘江湘阴段洋沙湖断面、乌龙咀断面及洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 声环境：本项目声环境质量现状监测委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年10月24日对项目 N1 项目建设地厂界东侧、N2 项目建设地厂界南侧、N3 项目建设地厂界西侧、N4 项目建设地厂界北侧进行了为期 2 天的声环境现状监测，共设置 4 个监测点，监测结果表示：这 4 个监测点可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3、4a类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 总体表明，本项目所在地及周边区域大气、地表水、地下水、声环境现状较好。 3、环境影响分析结论 （1）水环境 本项目排水实行“雨污分流”制。营运期废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂。对区域水环境影响较小。 （2）大气环境 本项目运营过程中产生的废气主要有喷漆漆雾、VOCs、焊接烟尘、喷塑废气、烘干固化废气。 本项目喷漆废气依托原有项目水净化装置+活性炭处理后由15m排气筒高空排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；喷塑废气经自带的滤芯回收系统处理后由15m高排气筒高空排放；烘干固化废气经管道收集和喷漆废气一同经活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒排放。综上，本项目颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值。有组织排放的VOCs 的排放浓度满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准；无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。 （3）噪声 本项目的主要噪声源为车间中的生产设备，噪声值为80-90dB(A)，经采取合理布局、隔音、减振等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，对周围声环境产生影响较小。 （4）固体废物 本项目在生产加工过程中会产生少量边角料，收集后均外售物资回收公司回收利用。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。本项目在喷塑过程中收集的粉尘收集后回用于生产。废水性漆包装物收集后交由环卫部门进行处理。项目生产过程中经移动式烟尘净化器收集的粉尘，收集后交由环卫部门进行处理。 项目生产过程中产生的危险废物主要为漆渣、含油抹布手套、废活性炭，需收集于危险废物储存间，再交由有资质单位进行处理。 本项目营运期产生的各类固体废物均得到了很好的处理和处置，对外环境影响较小。 4、项目可行性分析 本项目为电气设备及器材生产，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），该类项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 本项目选址所在地基础设施完善，地理位置优越、交通方便、各类污染物经处理后能实现达标排放，且无与本项目有关的制约因素；平面布置比较合理，布局紧凑、管理方便。因此本项目的选址是可行的。 5、与湘阴县工业园规划相符性 根据湘阴县工业园的产业定位：三主（发展食品加工业、电子信息、机械制造）、三辅（建材装饰、轻纺服装和传统基础产业）形成工业园的六大产业板块，本项目为电气设备生产项目，属于机械制造，因此本项目的建设符合湘阴县工业园的产业定位。 与湘阴县工业园准入条件的相符性：根据湖南省环境保护厅文件湘环评【2013】305号 关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复中（二）“严格执行园区入园企业准入制度，严禁限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；禁止涉重金属企业入驻”，本项目为电气设备生产，不属于三类工业且不涉及大型喷涂、涉酸雾严重和涉重金属的企业，因此本项目与园区准入条件不违背 6、项目建设环境制约因素 本项目建设没有明显的环境制约因素。 总体结论 综上所述，湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目建设符合国家产业政策，平面布局合理，选址可行。在认真落实本环评报告提出的各项环保措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固废可得到有效处置，项目建设及营运对环境保护目标及周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 建议与要求 （1）建设单位应加强项目的环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，避免对环境带来污染影响。 （2）加强废气处理设施的管理，确保设施正常运行并达设计处理效率，保证废气达标排放。正常生产情况下，严禁废气处理装置停运和超标排污。 （3）建设单位应编制突发环境事件应急预案，并按照预案要求进行建设。 （4）本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区 □ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 □ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测 数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  |  |  | AμSTAL2000□ |  | EDMS/ASDT□ |  |  |  | GALPμFF□ |  | 网格模型□ |  |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | K＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子：（ / ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ / ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（）t/a |  |  | NOx（）t/a |  |  |  |  | 颗粒物（）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs（0.1143 ）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场 、越冬场、洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染源 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 ；热污染 □；富营养化 ；其他 |  |  |  | 水温 ；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A ；三级B |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 □；拟建 ；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 ；环保验收 ；既有实测 □；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 □ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 □ |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 □； 其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 ；秋季 ；冬季 □ |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水功能环境区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标 □； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满意程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
|  | 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □； 春季 □； 夏季 ； 秋季 ；冬季 □； 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区 、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □； 水环境控制单元或断面水质达标 □ 重点满足水污染物排放总量控制指标要求、重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目、应包括排放口设置的环境合理评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物 名称 | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 化学需 氧量 | 0.06 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.0096 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物 名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 生态流量 确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 地埋式一体化污水处理设施 ；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  |  | （废水总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  |  | （PH值、化学需氧量、氨氮、动植物油、SS） |  |  |  |  |
|  | 污染物排 放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 可以接受 ；不可以接受 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可：“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 变压器油 |  |  |  | 乙炔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 5 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数___小于500____人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数_______人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  |  | F3□ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  | S3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  |  | G3□ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  |  | M4□ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | III□ |  |  |  | II□ |  |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 | 地面防渗，设置围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注  释

- 本报告表附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  国土证

附件4  项目备案批复

附件5  原环评批复及验收批复

附件6  原项目危险废物处理合同

附件7  环评监测质保单

附件8  扩建环保手续申请报告

附件9 专家意见及专家签到表。

附图1  本项目地理位置图

附图2-1 扩建前平面布置图

附图2-2 扩建后平面布置图

附图3  声环境、废气、废水现状监测点位图

附图4  本项目周边环保目标分布图

附图5  项目现场照片

- 如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 国土证

附件4 项目备案批复

附件5 原环评批复及验收批复

附件6 原项目危险废物处置合同

附件7 环评监测质保单

附件8 扩建环保手续申请报告

附件9 专家意见及专家签到表

湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目环境影响报告表技术评审会专家意见

2019年12月5日，岳阳市生态环境局湘阴分局在湘阴县主持召开了《湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目环境影响报告表》技术评审会。参加会议的有建设单位湖南湘变电气有限责任公司、编制单位北京国环益达环保技术有限公司的代表。会议邀请了3位专家组成技术评审组（名单附后）。会上建设单位介绍了项目的简要情况，编制单位汇报了环评报告的具体内容。经与会专家及代表认真讨论和评审，形成技术评审会专家意见如下：

一、项目概况

详见报告。

- 报告表修改意见

- 完善项目由来及本项目建设内容，进一步强化改扩建前后项目平面布局及功能调整情况；核实项目主要原辅材料用量，明确变压器油、油漆等主要成分、理化及毒理性质、储存方式及最大储存量。

- 完善现有项目环保设施建设和运行情况说明，明确污染源监测期间的工况，完善现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施。

- 根据各要素评价范围，完善项目环境保护目标及其规模；根据校核的土壤和地下水评价等级，相应完善地下水和土壤环境质量现状监测。

- 进一步校核项目生产工艺及产排污节点，明确有无除油和清洗工艺。

- 结合改扩建后项目平面布置情况，进一步核实项目喷漆、喷粉等废气污染源，校核各部分废气收集效率及废气风量和废气排放方式，强化改扩建后利用现有喷漆废气处理设施的可行性和可靠性分析。

- 校核磷化废液、废活性炭、漆渣等各类固废的数量、属性、贮存量及处理处置要求，完善危险废物暂存间建设要求；强化变压器油、磷化废液泄漏等环境风险防范措施。

- 校核改扩建前后“三本账”，完善项目竣工环保验收一览表及改扩建前后的平面布置图。

评审专家：钟亚军（组长）、黄献良、周易鸣（执笔）

2019年12月5日

附图1 项目地理位置图

附图2-1 扩建前平面布置图

喷漆房（厂房三）

污水处理区

变压器生产车间（厂房二）

空地（拟建厂房四）

空地（拟建办公楼）

原有办公区（拟建厂房一）

附图2-2 扩建后平面布置图

喷塑后

变压器内部水分烘干房（电烘干）

附图3  声环境、废气、废水现状监测点位图

▲4

★1

◎1

▲1

○1

○3

▲2

▲3

○2

★：废水采样点

◎：有组织废气采样点

○：无组织废气采样点

▲：噪声采样点

附图4  本项目周边环保目标分布图

波里屋

茉莉堆

戴家垄

许家大屋

戴家大屋

孙家坪

附图5  项目现场照片

| 项目西面 | 项目厂大门 |
| --- | --- |
| 项目南面 | 扩建项目场地 |
| 原项目生产车间 | 现有项目厂房 |
| 危险废物储存间（原有） | 喷漆废气排气筒（右边排气筒，左边排气筒已废弃） |