建设项目环境影响报告表

项目名称：年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目

建设单位（盖章）          湖南茗冠建材有限公司

国家环保部制

编制日期：2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南茗冠建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈莉莉 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 龚林 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18627319926 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414118 |  |
| 建设地点 | 湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3022 砼结构构件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 25761.66 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 6023 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 96 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.59% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 2014年以来是商品混凝土和预拌砂浆飞速发展的时期，时至今日，商品混凝土和预拌砂浆基本上覆盖了全国各省会城市，大部分二、三级城市也已经开始了商品混凝土和预拌砂浆的推广和使用，全国各地旧城改造、高速公路及铁路的发展更是加速了商品混凝土和预拌砂浆的长足发展。近年来，工业园基础设施、房地产开发、旧城区改造、乡村公路、桥梁建设等为商品混凝土和预拌砂浆提供了广阔的市场。从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益，从行业和国民经济评价来讲，符合国家、地方的产业政策，是一个良好的经营机会，发展趋势强劲。 由于湘阴县辖区生产一定规模的商品混凝土和预拌砂浆基地较少，邻县汨罗、益阳建站的数量少、规模小，因此，商品混凝土和预拌砂浆基地的建成整体水平不高，且布局不相称，原材料供应不便，根据（岳建发〔2017〕30号）《岳阳市预拌商品混凝土专项规划》（2017-2022年）中湘阴县规划目标为：现有具备生产资质的预拌混凝土生产企业5家，县城各乡镇已建成的无资质企业有5家，为确保建设工程质量，全面推广使用预拌混凝土，拟在湘阴县的城南地区（金龙镇，樟树镇）、岭北镇窑头村、新泉镇资江村等地按合理布点原则新增5家预拌混凝土企业，新增后，全县预拌混凝土企业将增至10家。本项目为樟树镇规划新增的预拌混凝土生产企业，而湘阴县樟树镇选址建厂可辐射益阳、汨罗、长沙等地区，覆盖整个湘阴县，加之湘阴有丰富的混凝土所需的骨料、砂石资源，既提供了搅拌的原材料就近供应，又通过深加工销往外地提供了优质的服务保障。 为了满足市场要求以及带动湘阴县周边县市相关产业的发展，湖南茗冠建材有限公司拟投资6023万元在湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组新建《年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目》。根据2016年7月2日修订的《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于“十九、非金属矿物制品业中50砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表。为此湖南茗冠建材有限公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1、国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （14）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （15）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）； （16）《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质2019 23号）。 2.2、地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （7）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （8）湖南省用水定额（DB43T388-2014）； （9）《岳阳市预拌商品混凝土专项规划》（2017-2022年）（岳建发〔2017〕30号）。 2.3、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 2.4、相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）企业营业执照、规划红线图等； （4）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目 （2）建设单位：湖南茗冠建材有限公司 （3）建设地点：湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：主要包括商品混凝土生产线二条、砂浆生产线一条、物料仓储、工人宿舍、办公室、实验室、机修房、汽修房以及其他公用辅助工程。 （6）总投资：6032万元，其中环保投资96万元，占总投资的1.59%。 （7）产品服务范围：项目服务范围可以辐射益阳、汨罗、长沙等地区，覆盖整个湘阴县，主要以长沙地区为主。 3.2、建设内容和规模 项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 混凝土生产线; 内设年生产40万立方米全封闭式商品混凝土生产线二条（合计能力80万立方米）（建筑面积为6600m2）. 预拌砂浆生产线; 内设年生产40万全封闭式砂浆生产线一条（包括砂浆包装区） （建筑面积约2800m2）. 辅助 工程; 工人宿舍; 1栋2F框架结构，建筑面积948m2. 实验室; 1栋2F砖混结构，其内主要进行物料配比实验、强度（破坏）实验等，实验过程中不涉及化学试剂的使用，建筑面积1008m2. 机修房; 1栋1F砖混结构，建筑面积144m2. 汽修房; 1栋1F砖混结构，建筑面积144m2. 办公室; 1栋2F砖混结构（内设食堂、发电机房和办公用房），建筑面积432m2. 储运 工程; 运输; 厂区内生产运输主要采取铲车及皮带输送机；产品和原料运输主要采取专业运输车辆进行。. 物料仓储; 面积11762.64m2，主要设置为原料堆场（砂和碎石），整个堆场搭棚建设（三面封闭、仅留一面作为物料的进出、围挡高度不低于物料高度）. 公用 工程; 给水; 由市政自来水供水，区内配套建设给水管网. 供电; 由市政电网接入厂区内，另外设置1台功率为600kw的发电机作为备用电源. 环保 工程; 生活污水; 生活污水经三格化粪池处理后用于农肥. 地面、设备及车辆冲洗废水; 生产废水（包括地面、设备及车辆冲洗废水）先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池进一步处理，（其中一级沉淀池尺寸为10×8×1.5m、二级沉淀池尺寸为10×8×1.5m、三级沉淀池尺寸为10×8×2m）后送至清水池内（尺寸为12×10×2m）回用于生产，不外排。初期雨水经初期雨水沉淀池（容积为100m3）收集后用于厂区洒水降尘和生产，不外排。. 仓筒粉尘; 各筒仓粉尘由仓顶设置的脉冲式除尘装置（共计14套除尘装置）处理后分别由各自仓顶（约20m）高空外排. 搅拌粉尘; 商品混凝土和预拌砂浆生产过程中搅拌粉尘由脉冲袋式除尘装置处理后分别引至20m的排气筒高空外排. 破碎筛分粉尘; 预拌砂浆碎石破碎筛分过程中产生的粉尘由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排. 包装粉尘; 预拌砂浆包装过程中产生的粉尘由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排. 堆场、运输扬尘等; 厂区道路运输均采取洒水降尘；原料堆场建设为半封闭结构，上方均设计为彩钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水抑尘；放空口处安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然车辆才行驶. 发电机尾气; 发电机尾气由专用管道引至屋顶外排. 食堂油烟; 由高效油烟净化器处理后引至屋顶高空排放. 噪声; 隔声、减振、消音以及绿化等. 固废暂存; 一般固废暂存间设在物料仓储内，面积约为50m2；危废暂存间设在实验室用房内，面积约为5m2. 注：项目整个厂区场地地面均需采取硬化措施，不得裸露。各生产线均为封闭式生产，厂区所有物料均进入原料堆场暂存，原料堆场采取整个搭棚建设（三面封闭、仅留一面作为物料的进出），减少无组织粉尘的排放。 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建项目经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地面积; m2; 25761.66. 2; 总建筑面积; m2; 23838.64. 2.1; 实验室; m2; 1008.00. 2.2; 工人宿舍; m2; 948.00. 2.3; 砂浆生产线; m2; 2800.00. 2.4; 混凝土生产线; m2; 6600.00. 2.5; 5#物料仓储; m2; 4294.94. 2.6; 6#物料仓储; m2; 7467.70. 2.7; 机修房; m2; 144.00. 2.8; 汽修房; m2; 144.00. 2.9; 办公室; m2; 432.00. 3; 容积率; m2; 0.93. 4; 建筑密度; %; 47. 5; 绿地率; %; 20. 6; 停车位; 个; 46. 6.1; 小车停车位; 个; 24. 6.2; 货车停车位; 个; 22. 7; 劳动定员; 人; 50. 8; 工作制度; d/a; 300; 每天2班16小时. 9; 总投资; 万元; 6032. 10; 劳动定员; 人; 50. 3.3、主要生产设备 项目设备选型主要包括2套HZS240型混凝土搅拌设备及配套设备和1套年产24.3立方米（40万吨）预拌砂浆设备及配套设备，其清单情况见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 商品混凝土生产线设备情况. 1; 配料站系统; 2; 套; 每套5个地仓斗；位于厂房内. 2; 皮带输送机; 2; 条; 外包封，设有负压抽尘管路. 3; 搅拌主机; 2; 套; 设有外包封，设有负压抽尘管路. 4; 搅拌主楼; 2; 套; 设有外包封，设有负压抽尘管路. 5; 计量系统; 2; 套; 粉料计量、骨料计量、水计量、外加剂计量设有外包封，设有负压抽尘管路. 6; 粉罐系统; 2; 套; 设有外包封，每套生产线设5个粉罐[2个300t水泥、2个粉煤灰（1个100t、一个300t）和1个矿粉300t]，共计10个粉罐，每个粉罐罐顶均设有除尘器. 7; 外加剂储罐; 4; 个; 每套设备2个，均为20t一个. 8; 气动系统; 2; 套. 9; 电气控制系统; 2; 套. 10; 砂石分离机系统; 1; 套. 11; 混凝土运输车; 辆; 20; 12m3. 12; 泵车; 台; 2. 13; 固定泵; 台; 1. 14; 50装载机; 辆; 4. 砂浆生产线设备情况. 15; 制砂主机; 1; 套; 全密封结构，设有负压抽尘管路，用于碎石的破碎工序. 16; 骨料喂料及提升系统; 1; 套; 全密封结构，设有负压抽尘管路. 17; 筛分系统; 1; 套; 设有圆振筛及防尘罩. 18; 成品砂储存、出料系统; 1; 套; 500吨过渡砂仓1个. 19; 砂、粉计量系统; 1; 套; 全密封结构，设有负压抽尘管路. 20; 外加剂计量系统; 1; 套. 21; 外加剂除尘系统; 1; 套. 22; 粉料储存系统; 1; 套; 水泥、粉煤灰、外加剂均为150t，各1个储罐，粉罐顶设有除尘器. 23; 成品砂储存系统; 4; 个; 每个150吨. 24; 搅拌主机系统; 1; 套; 设有外包封，设有负压抽尘管路. 25; 主机除尘器; 1; 套. 26; 成品料储存和包装系统; 1; 套; 2个100吨的成品砂浆储库。全密封结构，设有负压抽尘管路. 27; 气动系统; 1; 套. 28; 电气控制系统; 1; 套. 29; 预拌砂浆运输车; 5; 辆; 40吨. 其它设备. 30; 实验设备; 套; 2. 31; 洗车设备; 套; 2. 32; 压滤机; 台; 1; 沉淀池废水底泥压滤处理. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。 根据设备核实产能：项目所用搅拌站为HZS240型混凝土搅拌设备，理论生产率为240m3/h，但根据建设单位及同行业的实际生产情况，其最大实际生产能力约为150m3/h，项目年工作时间4800h，搅拌站有两套，如果按照全年连续运行4800h计算，则年生产能力为 144万m3。本项目实际设计生产规模年产80万方混凝土，设备生产能力能满足项目产品产量的生产需求，同时鉴于市场行情及项目拟建地周边环境，环评要求建设单位只能保证最大年生产能力达80万立方米，以减轻对周边环境的影响。 同时项目所选HZS240型混凝土搅拌设备等均为市场上先进符合国家产业政策的当前主流设备工艺装备，配套有除尘环保装置，自动化程度高。 3.4、原辅材料与能源消耗 根据建设方提供的资料，项目生产过程中主要原辅材料消耗为：砂石料、矿粉、外加剂等，这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买、同时建设单位外购石料均为清洗后的合格原料，项目厂区内不进行石料的清洗。其主要能源消耗为水和电，具体消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料与能源消耗表 序号; 材料名称; 单位; 年耗量; 厂区最大储量与储存形式; 备注. 商品混凝土生产原辅料消耗情况. 1; 水泥; 万t/a; 18.8; 1200t，筒仓; 粉末状，岳阳市境内，水泥罐车运入. 2; 砂子; 万t/a; 73; 2万t，堆场; 块状，湘阴县境内，采用密闭运输车运入. 3; 碎石; 万t/a; 80.6; 3万t，堆场; 块状，湘阴县境内，采用卡车运入. 4; 粉煤灰; 万t/a; 4.8; 800t，筒仓; 粉末状，岳阳市境内， 采用密闭灌装车运入. 5; 矿粉; 万t/a; 4.8; 600t，筒仓; 粉末状，岳阳市境内， 采用密闭灌装车运入. 6; 外加剂; 万t/a; 0.58; 80t，储罐; 液态，采用罐装，汽车运输. 7; 水; 万t/a; 9.48; /; 液态，厂区内自来水和部分生产回用水、初期雨水. 砂浆生产原辅料消耗情况. 8; 水泥; 万t/a; 3.6; 150t，筒仓; 粉末状，岳阳市境内，水泥罐车运入. 9; 碎石; 万t/a; 35; 2万t，堆场; 块状，湘阴县境内，采用密闭运输车运入. 10; 粉煤灰; 万t/a; 2.4; 150t，筒仓; 粉末状，岳阳市境内， 采用密闭灌装车运入. 11; 外加剂; 万t/a; 0.02; 150t，筒仓; 粉末状，岳阳市境内， 采用密闭灌装车运入. 主要能源及其它辅助消耗情况. 12; 电; 万度/a; 500; 市政电网供电. 13; 生活用水; t/a; 1350; 市政自来水. 14; 清洗用水; t/a; 30750; 市政自来水或周边水塘. 15; 包装袋; 个/a; 100000; 用于10%散装的预拌砂浆包装使用. 商品混凝土外加剂主要为超塑化剂：超塑化剂又叫混凝土外加剂，国外一般称为超塑化剂是指能产生具有很好的和易性（高流动性、保水性、粘聚性）更便于浇注的流态混凝土，但不降低水泥用量和强度的添加剂，在中国主要是指减水率高的高效减水剂和高性能减水剂等。主要成分为磺化三聚氰胺甲醛缩合物（SMF）、磺化萘甲醛缩合物（SNF），改性木质磺酸盐（MLS），聚羧酸高效减水剂（PCA）等。 预拌砂浆外加剂主要为HPMC：又名羟丙甲纤维素，是选用高度纯净的棉纤维素作为原料，在碱性条件下经专门醚化而制得。可作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度）。其外观与性状：白色或类白色纤维状或颗粒状粉末；密度：1.39g/cm3；溶解度：在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶；在冷水中溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液；稳定性：固体是易燃的，与强氧化剂不相容；HPMC随甲氧基含量减少、凝胶点升高、水溶解度下降，表面活性也下降；HPMC还具有增稠能力，耐盐性低灰粉、pH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点。HPMC安全无毒，无热量，对皮肤、黏膜接触无刺激。储存注意防晒防雨防潮，避直接光照，密封于干燥处存放。 原辅材料暂存场所要求：项目砂石骨料贮存于砂石料堆场，砂石料堆场建设封闭式厂房结构，仅一侧留出车辆进出口；堆场设有防水、排水设施。应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料、成品堆场应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、原料、成品应集中堆放。②为防止雨水径流进入堆场内，堆场周边应设置导流渠。③为了防止堆场由于风蚀产生新的流失，堆场周围进行防护，采用彩钢板防护的措施。在堆场周围进行部分拦挡，彩钢板高度为 2m，钢板底部埋入地表以下 0.2m，地表以上拦挡高度为 1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。水泥、粉煤灰、矿渣粉及减水剂贮存于搅拌站配套仓筒。 3.5、产品方案 项目生产的产品为商品混凝土和预拌砂浆，其产品质量应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》（GB/T10171-2016）、《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）、《建筑用砌筑和抹灰预拌砂浆》（JG/T291-2011）要求。 具体的产品方案见下表。 表1-5 项目产品方案 序号; 成品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 商品混凝土; 万m3/年; 80; C10-C60，密度约2.4t/m3，折合约192万吨. 2; 预拌砂浆; 万m3/年; 24.3; 密度约1.646t/m3，折合约40万吨，其中10%的产品包装外售（50kg/袋）；剩余90%的产品产出后直接外售. 3.6、总平面布置 项目拟建于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，其总平面布置如下：南侧临近道路一侧设置为厂区出入口，北面为物料仓储，西侧中部为实验室，中部为砂浆生产线和混凝土生产线，西南侧为汽修房、机修房和办公室，东侧中部为工人宿舍。 总平面布置见附图2。 3.7、给排水 （1）给水 项目营运期用水由厂区内现有的市政自来水管网提供，项目用水主要为员工生活用水、设备清洗、车辆清洗、地面冲洗、生产用水等，预计总的新鲜用水量约为98395m3/a（327.98m3/d）。 （2）排水 项目采用雨、污分流排水系统，雨水通过厂区雨水管道进入东北侧水塘流入东北侧水渠内。对于生产区的初期雨水，拟在厂区东南侧建设容积为100m3的初期雨水沉淀池收集（其容积能满足单次初期雨水量的暂存要求）该部分初期雨水，其经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘和生产用水的补充，不外排。生产废水在厂区集中收集后经砂石分离机及三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水经三格化粪池处理后用于农肥，不外排。 3.8、供电 项目年用电量约为500万kWh，用电由樟树港镇市政电网接入厂区内，可以满足项目用电需求。同时设置1台功率为600kw的发电机作为厂区内备用电源。 3.9、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，工作制度为16小时二班制（夜间不生产），年工作300天，在厂区内就餐，其中约20人在厂区内住宿。 3.10、运输路线 原辅材料运输路线：项目砂石骨料由运输车辆从国道和乡村道路运输至本项目南侧道路后进入厂区内的砂石料堆场；水泥等粉末状物料采取专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内。 成品运输路线：项目产品采用专用罐车经南侧道路及市政道路运至所需要工地。项目产品外运时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应采用专用罐车运输，避免物料的散落。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目拟建于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，项目拟建地目前为荒地和林地。本项目属于新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03 ′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里 ，交通十分便利。 本项目建设地位于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，中心地理坐标为东经112.877886、北纬28.533533，具体位置见附图1。 二、地质地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降 ，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59% ；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到 4 次小震。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录 A 及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。 三、气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 四、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为 14.03 亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米 。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是湖南省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢 。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现5～7月，枯水期多出现在12～翌年2 月。其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 根据现场踏勘调查可知本项目周边居民点生活饮用水来源主要为市政自来水，少量居民使用自建地下水井。本项目生活污水经三格化粪池处理后由于周边农肥，区内雨水经厂区雨水管道收集后外排东北侧水塘后进入水渠内，水塘和水渠水域功能均为农灌，水塘面积约20亩，水深1-3m。流经项目段水渠宽约0.8-1.2m，水深约0.5-0.8m。 五、生态环境概况 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青 、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的 9个畜禽种类。全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为 12.5% ，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。本区域内未发现珍稀动植物物种。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 水渠; 农业用水区; Ⅲ类. 水塘; 农业用水区. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，本项目所在区域为不达标区域。 表3-1 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.1; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.1; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.5; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.3; 35; 0.151; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.94; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.2; 160; 0; 达标. 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 2、地表水环境质量现状 区域水系为东北侧水塘和水渠，其水域功能属于农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，为了解其水环境质量现状，本次地表水环境质量现状评价特委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司对水渠和水塘的水环境质量进行现状监测。 （1）监测点位：W1：东北侧水塘中心；W2：水塘下游500m处水渠。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、粪大肠菌群。 （3）采样时间与频率：2019年7月8日~ 10日，连续监测3天。 （4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 （5）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （6）地表水环境现状监测统计及评价结果见表 3-2。 表3-2 水环境质量现状监测结果统计表[浓度单位：mg/L，pH和大肠杆菌群除外] 断面; 监测因子; 范围值; 均值; 水质指数; Ⅲ类 标准值; 是否达标. W1; pH; 7.40-7.74; /; 0.2-0.37; 6~9; 达标. SS; 6-8; 7; /; /; 达标. COD; 8-10; 9; 0.4-0.5; ≤20; 达标. BOD5; 3.0-3.5; 3.23; 0.6-0.65; ≤4; 达标. NH3-N; 0.307-0.314; 0.310; 0.307-0.314; ≤1.0; 达标. TP; 0.02-0.05; 0.033; 0.1-0.25; ≤0.2; 达标. 总氮; 0.93-0.97; 0.953; 0.93-0.97; ≤1.0; 达标. 石油类; 0.04-0.04; 0.04; 0.8-0.8; ≤0.05; 达标. 粪大肠菌群; 490-790; 560; 0.049-0.079; ≤10000; 达标. W2; pH; 7.48-7.56; /; 0.24-0.28; 6~9; 达标. SS; 7-9; 8.3; /; /; 达标. COD; 10-12; 11; 0.5-0.6; ≤20; 达标. BOD5; 3.6-3.9; 3.77; 0.8-0.975; ≤4; 达标. NH3-N; 0.190-0.226; 0.211; 0.190-0.226; ≤1.0; 达标. TP; 0.02-0.05; 0.04; 0.1-0.25; ≤0.2; 达标. 总氮; 0.90-0.93; 0.91; 0.90-0.93; ≤1.0; 达标. 石油类; 0.03-0.03; 0.03; 0.06-0.06; ≤0.05; 达标. 粪大肠菌群; 460-790; 580; 0.046-0.079; ≤10000; 达标. 根据监测结果可知项目水塘和水渠各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 本次地下水环境质量现状评价，委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2019年7月8~9日对区域周边居民水井进行现状监测。 （1）监测点位：1#东北面蒋进军家水井；2#东南面蒋寿辉家水井； （2）监测因子：pH、CODMn、氨氮、总硬度、氟化物、挥发性酚类、硝酸盐、细菌总数。 （3）采样时间与频率：2019年7月8~9日，连续监测2天。 （4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （5）地下水环境现状监测统计及评价结果见表 3-3。 表3-3 地下水水质现状监测与评价结果 监测 点位; 监测项目; 计量 单位; 监测值范围; 超标 率; 超标 倍数; Ⅲ类标准值. 1#; pH; 无量纲; 6.58-6.68; 0; 0; 6.5-8.5. CODmn; mg/L; 1.4-1.5; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.039-0.052; 0; 0; ≤0.5. 总硬度; mg/L; 29-30; 0; 0; ≤450. 氟化物; mg/L; 0.057-0.063; 0; 0; ≤1.0. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003ND; 0; 0; ≤0.002. 硝酸盐; mg/L; 0.221-0.255; 0; 0; ≤20. 细菌总数; 个/L; 33-36; 0; 0; ≤100. 2#; pH; 无量纲; 6.51-6.61; 0; 0; 6.5-8.5. CODmn; mg/L; 0.6-0.8; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.025ND; 0; 0; ≤0.5. 总硬度; mg/L; 28-30; 0; 0; ≤450. 氟化物; mg/L; 0.058-0.058; 0; 0; ≤1.0. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003ND; 0; 0; ≤0.002. 硝酸盐; mg/L; 0.222-0.223; 0; 0; ≤20. 细菌总数; 个/L; 29-32; 0; 0; ≤100. 由上表监测数据可知，东北面和东南面居民水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 4、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司于2019年7月8-9日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目拟建地东; 7月8日; 51; 40. 7月9日; 50; 43. 2＃; 项目拟建地南; 7月8日; 53; 42. 7月9日; 53; 41. 3＃; 项目拟建地西; 7月8日; 51; 41. 7月9日; 51; 42. 4＃; 项目拟建地北; 7月8日; 56; 45. 7月9日; 55; 46. 注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]。. 从监测数据来看，项目厂界声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）。 5、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。拟建地主要植被为灌木草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目拟建于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，目前属于农村环境，周边现状主要为农地、荒地林地及沿道路分布的居民点，根据对建设项目周边环境的调查和评价范围，项目周围环境保护敏感目标详见表3-5、3-6及附图3。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 老屋冲; 112°52'19.13"; 28°32'6.85"; 居民; 20户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 380. 官塘村; 112°52'6.75"; 28°32'5.89"; 60户; NW; 750. 丛山村; 112°51'41.46"; 28°32'33.85"; 50户; NW; 1650. 曾家冲; 112°52'5.34"; 28°32'53.07"; 40户; NW; 1750. 洪家冲; 112°52'28.79"; 28°31'59.40"; 30户; W; 15. 长塘; 112°52'13.92"; 28°31'58.58"; 15户; W; 600. 焦叶坝; 112°51'13.49"; 28°32'10.73"; 20户; W; 2000. 傅家冲; 112°52'22.08"; 28°31'56.50"; 30户; SW; 300. 白毛村; 112°52'16.18"; 28°31'23.07"; 50户; SW; 1200. 新铺子; 112°52'12.55"; 28°30'44.07"; 50户; SW; 1850. 塘华村; 112°51'44.82"; 28°31'27.29"; 25户; SW; 2000. 祥沅村; 112°51'51.48"; 28°31'44.21"; 65户; SW; 2100. 戏演塘; 112°52'34.13"; 28°31'22.80"; 30户; S; 1150. 富家坪; 112°52'43.78"; 28°31'49.24"; 80户; SE; 80. 洪桥村; 112°53'2.46"; 28°31'12.41"; 50户; SE; 1600. 联兴村; 112°53'31.13"; 28°31'25.74"; 50户; SE; 1900. 马鞍桥; 112°53'1.45"; 28°32'0.41"; 80户; E; 80. 唐家桥; 112°53'26.40"; 28°32'1.38"; 50户; E; 1050. 黄栗桥; 112°54'6.50"; 28°32'19.61"; 30户; E; 1850. 飞龙村; 112°53'3.70"; 28°32'48.98"; 80户; NE; 700. 马家冲; 112°53'39.74"; 28°32'54.76"; 60户; NE; 1700. 表3-6 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 水塘; 东北; 20m; 小型; 农业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 水渠; 东北; 210m; 小河; 农业. 声环境; 洪家冲居民点，西侧，15-200m内约15户; （GB3096-2008）2类标准. 富家坪居民点，东南侧，80-200m、约20户. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水：项目东北侧水塘和水渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，执行标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; BOD5; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 3、地下水：项目区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除排pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODmn; 硝酸盐; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤20; ≤20; ≤250. 氨氮; 总硬度; 挥发酚. ≤0.5; ≤450; ≤0.002. 4、声环境：厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及相应无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-5；仓筒粉尘和搅拌粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓及其他通风生产设备的排放限值，厂区无组织排放粉尘限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值，详见表4-6；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求，详见4-7；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求，详见4-8。 表4-5 大气污染物有组织排放标准 mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度 最高点; 1.0. 表4-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 序号; 项目; 单位; 浓度限值. 1; 颗粒物; 有组织; mg/m3; 10. 2; 无组织; mg/m3; 0.5. 表4-7 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; PM. Pmax≥560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 3.5; 6.4; 0.20. 表4-8 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 项目生产废水经砂石分离机和三级沉淀池处理后回用不外排；生活污水经三格化粪池处理后用于农肥。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-9和4-10。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指 标 | 项目无需设置总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 施工期工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、营运期工艺流程图及产污环节 2.1、商品混凝土生产工艺流程及产污环节 项目商品混凝土生产工艺流程及产污节点如图5-2所示。 图5-2 商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 商品混凝土生产线采用全新的封闭式环保型搅拌站，搅拌楼及料仓采用全封闭式隔音板隔音防尘，内部采用防尘的采光设备进行采光；搅拌主机、粉料罐均集中布置于全封闭式搅拌楼内，并对主机搅拌工序加脉冲袋式除尘装置。 工艺简述如下： 生产原料主要为碎石、砂、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂和水。本项目所有生产工序为物理过程，系统流程分为4个阶段：原料准备、配料、投料、搅拌和卸料。 （1）原料准备 项目生产水源来市政给水，其他原辅材料（砂石、水泥、粉煤灰、矿粉及外加剂）均为按需外购，由车辆运送至厂区暂存，其中外加剂为罐装液体，储存于搅拌站储罐内；砂、石料由普通货车运输至全封闭料场，分类暂存于料场内部的小隔间；水泥、粉煤灰及矿粉为粉料，由全密闭罐车运输至厂区，粉料通过全密闭管道由罐车内部负压输送至搅拌站顶楼内部的粉料筒仓暂存。同时项目贮存筒仓顶端均设置仓顶除尘器，以收集排出的含尘空气。 （2）配料 生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，各种型号的混凝土在生产之前必须在实验室里反复实验，已达到各种原辅料之间的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。 （3）投料 砂、石存放于砂石堆场，生产时皮带机转运，计量后直接进入搅拌机，水泥、粉煤灰等加入相应的原料仓中，经计量后单独加入搅拌机中，液态外加剂由计量系统抽入搅拌机；水由清水称量系统抽入供给，所有原辅料称量后一起送至搅拌机内。 （4）搅拌、卸料 投入搅拌机中的原料经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。整个生产过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌车运送到各个施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 说明：项目设置的实验室其功能为对进场的原辅材料及出厂的混凝土产品等进行检测，以检验原辅料及产品是否符合相应标准。实验室材料全部为生产用原辅料小样，不涉及其他化学材料，所用实验设备为混凝土抗压、抗拉伸、抗渗等力学检测设备，无化学反应，无废气，污水的产生。 2.2、预拌砂浆生产工艺流程及产污环节 预拌砂浆指将最初的干碎石经破碎、筛分不同粒径后加上少量的胶结材料（水泥、粉煤灰）和外加剂（纤维素），按科学配方加工而成的均匀混合物，成品砂浆根据不同用途具有抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特性。产品可采用包装或散装的形式运至工地，按规定比例加水拌和后即可直接使用（生产区无需用水）。 项目预拌砂浆生产工艺流程及产污节点如图5-3所示。 图5-3 预拌砂浆生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： （1）各种原料的贮存 外购回的碎石预先运送至原料堆场暂存。同时，散装水泥、粉煤灰和外加剂由密闭罐车运至厂内，粉料采用密闭管道通过气力输送至筒仓贮存备用。项目贮存筒仓顶端均设置仓顶除尘器，以收集排出的含尘空气。 （2）碎石的破碎及筛分和贮存 利用输送机从碎石堆场将碎石运送至储料斗，然后经由提升机运送至制砂机细碎，得到砂暂存在料仓内。砂仓中的砂由下料口通过机械传输带输送至筛分机的给料口，根据不同产品对级配的不同要求，筛分机的粗细筛分别筛分出不同粒径要求的砂，不合格的返回至破碎工序再次破碎。 （3）计量 由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据砂浆原料配比的要求，把筛分出来的砂及水泥、粉煤灰等原料导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。筒仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 （4）混合 计量好后的砂、水泥、粉煤灰和添加剂，分别通过螺旋输送机输送到混合机上部待混料仓中。待混仓为气动大开门型，可以迅速将待混物料放入无重力混合机。 无重力混合机的混合速度相当快，物料在其中不断更叠、扩散，一般情况下7~8分钟即混合均匀，然后卸入成品仓中。卸料口采用无残余卸料设计，借助于两个卸料阀门，混合料被卸入与搅拌机等长的底斗仓中。 （5）包装 干粉砂浆通过螺旋输送机输送至储存仓内；需要包装的砂浆通过气动快开门，迅速放到成品料仓进行缓冲、储存，然后通过软连接进入包装系统计量、打包。 以上全部生产过程由 PLC 计算机操作控制，全密闭式生产。 二、项目相关平衡 1、项目物料平衡 项目商品混凝土生产物料平衡表见5-1、预拌砂浆生产物料平衡表见5-2（除尘器收集的粉尘直接回用于生产，不重复纳入平衡中）。 表5-1 商品混凝土物料平衡表 投入; 产品; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原辅材料; 水泥; 188000; 商品混凝土; 1920000; 筒仓外排粉尘; 1.19; 废气. 砂; 730000; 筒仓放空粉尘; 2.072. 碎石; 806000; 搅拌外排粉尘; 3.27. 粉煤灰; 48000; 沉淀固废; 593.468; 固废. 矿粉; 48000. 外加剂; 5800. 水; 94800. 小计; 1920600; 1920000; 600. 表5-2 预拌砂浆物料平衡表 投入; 产品; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原辅材料; 水泥; 36000; 预拌砂浆; 400000; 筒仓外排粉尘; 0.477; 废气. 碎石; 350000; 筒仓放空粉尘; 0.602. 粉煤灰; 24000; 搅拌外排粉尘; 0.69. 外加剂; 200; 破碎筛分外排粉尘; 1.92. 包装粉尘; 0.132. 沉淀固废; 196.179; 固废. 小计; 400200; 400000; 200. 2、项目水平衡 项目营运期间的用水主要包括生产用水和生产用水，具体分析如下。 （1）生活污水：项目职工50人（住宿人员约20人），年工作300天。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为4.5t/d（1350t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.6t/d，1080t/a。 （2）搅拌设备清洗水：商品混凝土搅拌设备在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均按照每1天冲洗1次，每套搅拌设备每次冲洗水耗水1.25m3计算，项目共有2套混凝土搅拌设备（预拌砂浆设备不需要清洗），年工作时间按300天计，则项目设备清洗用水量为750m3/a，排放系数按0.9计算，则设备清洗废水产生量约为675m3/a（2.25m3/d）。 （3）运输车清洗废水：项目厂区每天运输次数约为300次。运输车辆每次运输均进行冲洗（包括原料与产品的运输车辆），冲洗水量约0.05m3/辆·次，冲洗水用量为4500m3/a（15m3/d）；同时需要对返回厂区的商品混凝土车进行罐体的清洗，用水量约为0.5m3/辆·次，每天运输次数约为150次，则该部分冲洗用水量为75m3/d；车辆清洗用水排放系数按0.9计算，则运输车辆冲洗废水总的产生量约24300m3/a（81m3/d）。 （4）作业区地面冲洗水：项目作业区地面需要冲洗的地方主要为商品混凝土和砂浆生产区周边露天区域，需要冲洗的面积约为1000m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2.d计算，则作业区地面冲洗用水总量为10m3/d（3000m3/a），排放系数按0.9计算，则作业区地面冲洗废水产生量约2700m3/a（9m3/d）。 （5）厂区降尘用水：厂区内道路和堆场需洒水降尘，年用水量约为1000m3（3.33m3/d）。该部分用水全部自然蒸发和被物料吸收。 （6）产品用水：项目商品混凝土的生产过程水作为原料需进入产品中，总的用水量为94800m3/a（316m3/d），其中部分采用处理后回用的生产废水和初期雨水，不足的由新鲜水供应。 （7）初期雨水：根据营运期水污染源部分初期雨水内容的计算可知项目生产区初期雨水每次量为94m3，全年暴雨次数按照20次计算，则可得到初期雨水总量约为1880m3，初期雨水经沉淀可用于厂区洒水降尘和回用于生产中。 综上可知，项目厂区总的新鲜用水量为98395m3/a（327.98m3/d），总的水平衡情况见图5-7。 图5-4 项目总水平衡图（t/a） 三、主要污染源 施工期污染源分析 项目施工过程中产生的主要污染源包括以下几部分： 1、废气污染源 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输、装卸与搅合，另外物料堆放期间由于风吹亦会引起扬尘，其主要污染物为 TSP，具体主要由以下因素产生：①施工场地内地表的挖掘与重整；②土方和建材的运输，特别是干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶，以及运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起；③施工材料堆放因未采取覆盖措施被风吹起。 施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中 TSP浓度为1.5～30mg/m3。 （2）燃油废气 各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机、推土机等）在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为 CO、NOx 、THC等有害污染物。 2、废水污染源 （1）生活污水 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为 COD、SS、氨氮等。根据业主提供的资料可知，项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，项目施工时间约100天，施工人员平均按 60 人计，生活用水量按50L/p·d 计，则施工期生活用水量为0.3m3/d；排放系数以 80%计，则施工期生活污水排放量为 0.24m3/d。施工人员产生的生活污水中主要污染物及其水质浓度如下：COD： 300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。 （2）施工废水 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为 SS 和石油类，其排放量均难以估算，石油类浓度为 10～300mg/L，SS 污染物浓度约为 400～500mg/L。 3、噪声污染源 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。 表 5-3 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场平; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表5-4 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 4、固体废弃物 固体废弃物主要是施工过程中的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，项目土地平整阶段的土石方基本平衡，无弃土石方产生。 （1）施工建筑垃圾 项目总建筑面积为23838.64m2，根据调查，筑垃圾产生量为每平方米 0.03 吨，计算得项目在施工期产生建筑垃圾总量约为715t。 （2）生活垃圾 项目不在拟建地内设置施工营地和食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/p·d 计，施工时间约为30天，平均施工人员按 10 人计，施工期间生活垃圾总产生量为 0.15t/a，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 （3）土石方平衡 项目拟建地较为平整，建设过程基本可以做到土石方平衡，无弃土外排。 5、生态影响分析 施工期作业类型较多，工序有基础土石方工程；设备、材料及土石方运输；房屋建筑施工等，这些施工活动将不同程度地产生地表扰动、植被破坏和水土流失。 营运期污染源分析 1、废气 项目生产过程中产生的废气主要为有组排放废气和无组织排放废气，其中有组织排放废气主要为商品混凝土生产过程筒仓粉尘与搅拌粉尘及预拌砂浆生产过程中破碎、筛分、筒仓、包装和搅拌粉尘、备用发电机尾气、食堂油烟。无组织排放粉尘主要为骨料（碎石和砂等）装卸和堆场粉尘、散料放空粉尘以及运输车辆产生扬尘。各大气污染源分析如下： 有组织废气： 项目各产品生产过程中各筒仓粉尘和搅拌过程粉尘产生情况参照《第一次全国污染源普查工艺污染源产排污系数手册》中的3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数确定，详见表5-5。 表5-5 粉尘产排系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥砂子石子等; 物料输送储存工序; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 物料混合 搅拌工序; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75. （1）商品混凝土生产线 商品混凝土生产有组织粉尘的产生主要为筒仓粉尘和搅拌生产粉尘。 ①筒仓粉尘（P1、P2和P3） 项目商品混凝土生产区水泥、粉煤灰、矿粉均为粉状原料，由散装罐车自带的气动系统将粉料吹入各原料筒仓内部，筒仓顶部呼吸孔及仓底会产生粉尘。建设方对筒仓采用如下除尘方式：仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台除尘器处理后排放。根据建设单位提供资料，项目水泥消耗量为18.8万t/a、粉煤灰消耗量为4.8万t/a、矿粉消耗量为4.8万t/a。 项目商品混凝土生产线共有5个筒仓（其中2个水泥罐，1个矿粉罐，2个煤灰罐），即安装5台仓顶除尘器，筒仓设置仓顶排气口，从地面到排气口处的高约为20m（相同粉料对应的排放口综合在一起视为一个总排放口）。各原料筒仓顶部呼吸孔分别加装脉冲反吹布袋收尘机（除尘器内部有滤网滤芯以提高收尘效率），除尘效率可达到99.8%以上。根据表5-5的污染物产生系数计算可知项目商品混凝土生产区中各个原料筒仓粉尘产生及排放情况如表5-6所示。 表5-6 商品混凝土生产区各原料筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥筒仓（P1）; 18.8; 8648; 4543; 392.92; 99.8; 9.1; 0.79. 粉煤灰筒（P2）; 4.8; 2070; 4543; 100.32; 99.8; 9.1; 0.20. 矿粉筒仓（P3）; 4.8; 2070; 4543; 100.32; 99.8; 9.1; 0.20. ②搅拌粉尘（P4） 项目商品混凝土生产过程中粉料由筒仓储存，辅以螺旋输送机给搅拌楼供料；骨料（沙子和碎石）由搅拌站配套的密封皮带输送提升方式给搅拌楼供料。项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性较高。搅拌楼为成套设备，在进料口配套设有除尘器。其采取处理粉尘措施为：搅拌机主机机盖等产尘点均与除尘器相连，原料加注口设置阻尘板，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行。该除尘器采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效处理在此过程中产生的粉尘，使搅拌机配料产生的粉尘达标排放，其除尘效率可达99.8%以上，经处理后由搅拌楼排气口排放，距离地面高度约20m。根据表5-5的污染物产生系数计算可知项目商品混凝土搅拌生产工序粉尘产排情况如表5-7所示。 表5-7 商品混凝土生产区搅拌工序粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 搅拌工序（P4）; 28.4; 40299.6; 4052; 1633; 99.8; 8.1; 3.27. 备注; 2套混凝土生产线生产能力一致，产生粉尘量一致，浓度一致，即均为总量的一般（595.7t/a）。. 由表5-6和5-7可知，项目商品混凝土生产区各筒仓产生粉尘和搅拌粉尘经除尘器处理后排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 （2）预拌砂浆生产线 根据建设单位提供的资料，项目预拌砂浆生产区有组织粉尘产生主要为破碎筛分粉尘、筒仓呼吸孔粉尘、筛分粉尘及包装系统粉尘。 ①破碎、筛分粉尘（P5） 根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编，机械工业出版社）以及《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，破碎过程粉尘产生系数约为0.05kg/t原料、筛分过程中粉尘产生系数约为0.2kg/t物料，项目碎石年加工量为35万吨，则破碎筛分过程中粉尘产生量为87.5t/a，项目破碎筛分系统处理封闭式结构内，粉尘集中收集后（效率取98%）送脉冲袋式除尘器（（风量为10000m3/h））处理后引至20m排气筒高空外排，除尘效率按99.8%计，则有组织粉尘产生量为85.75t/a，未能收集的粉尘（1.75t/a）以无组织形式排放。具体情况如表5-8所示。 表5-8 预拌砂浆生产区破碎筛分粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 废气量 （万m3/a）; 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 破碎筛分（P5）; 4800; 1786; 85.75; 99.8; 3.6; 0.17. 由表5-8可知，项目预拌砂浆生产区破碎筛分粉尘经除尘器处理后排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 ②筒仓粉尘（P6、P7、P8和P9） 项目预拌砂浆生产区水泥、粉煤灰、外加剂以及最终的产品预拌砂浆均为粉状物料，其中原料由散装罐车自带的气动系统将粉料吹入原料筒仓内部，产品也暂存在仓筒内，筒仓顶部呼吸孔及仓底会产生粉尘。建设方对筒仓采用如下除尘方式：仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台除尘器处理后排放。根据建设单位提供资料，预拌砂浆生产区水泥消耗量为3.6万t/a、粉煤灰消耗量为2.4万t/a、外加剂消耗量为0.02万t/a、产品粉料总量为5.418t/a（90%的暂存）。 项目预拌砂浆生产线共有5个筒仓（水泥、粉煤灰和外加剂各1个罐、产品预拌砂浆2个），即安装5台仓顶除尘器，筒仓设置仓顶排气口，从地面到排气口处的高约为20m（相同粉料对应的排放口综合在一起视为一个总排放口）。各原料筒仓顶部呼吸孔分别加装脉冲反吹布袋收尘机（除尘器内部有滤网滤芯以提高收尘效率），除尘效率可达到99.8%以上。根据表5-5的污染物产生系数计算可知项目预拌砂浆生产区各个原料筒仓粉尘产生及排放情况如表5-9所示。 表5-9 预拌砂浆生产区各个筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥筒仓（P6）; 3.6; 1656; 4543; 75.24; 99.8; 9.1; 0.15. 粉煤灰筒仓（P7）; 2.4; 1104; 4543; 50.16; 99.8; 9.1; 0.10. 外加剂筒仓（P8）; 0.02; 9.2; 4543; 0.418; 99.8; 9.1; 0.001. 产品筒仓（P9）; 5.418; 2492.28; 4543; 113.2362; 99.8; 9.1; 0.226. ③搅拌粉尘（P10） 项目预拌砂浆生产过程中粉料由筒仓储存，辅以螺旋输送机给搅拌楼供料；骨料（沙子）由搅拌站配套的密封皮带输送提升方式给搅拌楼供料。项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性较高。搅拌楼为成套设备，在进料口配套设有除尘器。其采取处理粉尘措施为：搅拌机主机机盖等产尘点均与除尘器相连，原料加注口设置阻尘板，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行。该除尘器采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效处理在此过程中产生的粉尘，使搅拌机配料产生的粉尘达标排放，其除尘效率可达99.8%以上，经处理后由搅拌楼排气口排放，距离地面高度约20m。根据表5-5的污染物产生系数计算可知项目预拌砂浆搅拌生产工序粉尘产排情况如表5-10所示。 表5-10 预拌砂浆生产区搅拌工序粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 搅拌工序（P10）; 6.02; 8542.38; 4052; 346.15; 99.8; 8.1; 0.69. 由表5-9和5-10可知，项目预拌砂浆生产区各筒仓产生粉尘和搅拌工序粉尘经除尘器处理后排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 ④包装系统粉尘（P11） 混合完的预拌砂浆一部分（90%）经底斗仓直接进入筒仓暂存，另有一小部分（10%）经皮带运输机进入包装机打包储存。根据建设方提供，大约有10%的砂浆采用袋装打包储存，项目年产40万吨预拌砂浆，即有4万t预拌砂浆采用袋装打包。在装袋打包过程中会产生粉尘，粉尘的产生量按袋装预拌砂浆量的0.15‰计（参照《逸散性工业粉尘控制技术》中环保预拌砂浆分批搅拌厂包装逸散尘排放因子，粉尘系数为0.15kg/t（装料）），则项目预拌砂浆打包过程中产生的粉尘量为6t/a。建设单位拟采用集气罩（收集效率约98%）集中收集后送脉冲袋式除尘器（（风量为1000m3/h））处理后引至一根20m排气筒高空外排，除尘效率按99.8%计，则打包系统的粉尘有组织收集量为5.88t/a，未能收集的粉尘（0.12t/a）以无组织形式排放。具体情况如表5-11所示。 表5-11 预拌砂浆生产区包装系统粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 废气量 （万m3/a）; 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 包装系统（P11）; 960; 1250; 5.88; 99.8; 2.5; 0.012. 由表5-11可知，项目预拌砂浆生产区包装系统粉尘经除尘器处理后排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 （3）备用发电机废气 项目备用的柴油发电机运行时会产生SO2、NOx、烟尘等污染物，年运行时间约60小时，柴油发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg），项目发电机功率为600KW，则年柴油消耗量约：7.13t。参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOx的排放量为20.96kg/a，CO的排放量为12.33kg/a，SO2的排放量为32.58kg/a，烟尘的排放量为5.78kg/a。发电机尾气由内置专用烟道引至屋顶排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求。 表 5-12 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 32.58kg/a; 20.96kg/a; 12.33kg/a; 5.78kg/a. 治理措施; 配套专用烟道引至屋顶高空排放. 排放量; 32.58kg/a 0.91g/kw.h; 20.96kg/a 0.58g/kw.h; 12.33kg/a 0.34g/kw.h; 5.78kg/a 0.16g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机 排气污染物排放限值及测量方法》中第三阶段标准（g/kw.h）; /; /; 3.5; 0.20. （4）食堂油烟 营运期员工在厂内食堂用餐，采用清洁能源（电和液化气）作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。项目员工日常生活油烟产生情况见表5-13。 表5-13 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 50; 10; 0.15; 3%; 0.0045; 0.0009; 1.5. 该项目员工日常生活食用油耗量为0.15t/a，油烟产生量为0.0045t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约7.5mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.0009t/a，浓度为1.5mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。 无组织废气： 项目厂区无组织排放的粉尘主要为散装水泥车放空粉尘、骨料（碎石、砂等）装卸、堆场产生的粉尘、车辆运输扬尘、沥青混凝土生产无组织排放的恶臭气体等，具体情况分析如下。 （1）放空粉尘 项目生产过程中使用的粉料水泥、粉煤灰、矿粉放空口在抽料时有粉尘产生，每次粉尘的产生量约为 0.1-0.3kg（参照《逸散性工业粉尘控制技术》中筒仓放空逸散尘排放因子）。本项目使用的水泥、粉煤灰和矿粉均为筒仓储存，其消耗总量为34.4万 t/a，放空次数为每辆运输车运输一次，放空一次，每次运输按 25t/辆计，则项目全年运输约为13370次，放空口产生粉尘按0.2kg/辆.次计，则合计产生量为2.674t/a。 （2）骨料（碎石、砂等）装卸、堆场产生的粉尘 项目砂石骨料堆场设计成标准化堆场，除原料出口外全部封闭，并在装卸及堆放过程中洒水作业，进一步减少无组织粉尘的排放，经采取上述措施后，原材料车间产尘较少。装卸起尘量与装卸高度H、含水量W、风速U等有关。骨料装卸起尘量引用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q——骨料装卸起尘强度，mg/s H——骨料装卸平均高度，1.5m U——气象平均风速，因项目堆场是钢结构大棚三面封闭区域，风速取0.5m/s W——物料含水率，取10% 通过计算，项目骨料场卸料过程中粉尘产生率为1.0kg/h，有效装卸时间每年约为600h，则项目年卸料产生的粉尘量为0.6t/a。 项目骨料堆放过程起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——气象平均风速，项目堆场钢结构大棚三面封闭区域，风速取0.5m/s S——堆料表面积 W——物料含水率，取10% 骨料堆场中碎石和砂等的起尘同骨料堆表面积、骨料的湿度、当地的气象因素等有关。经过计算得到的起尘量为0.5kg/h（1.2t/a）。 综上可知，项目骨料（碎石、砂等）装卸、堆场产生的粉尘量为1.8t/a，项目采取对装卸过程和堆场进行洒水抑尘措施，洒水抑尘效率约为70%，粉尘排放量约0.54t/a。 （3）厂区汽车运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-14 车辆扬尘产生量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.20; 0.34; 0.47; 0.58; 0.68; 0.78. 重车; 0.59; 0.96; 1.25; 1.53; 1.88; 1.99. 合计; 0.79; 1.60; 1.72; 2.11; 2.56; 2.77. 项目运输车辆在厂区内行驶距离按300m计，平均每天发车300辆·次；空车重约10t，重车重约25t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表5-14。由以上公式可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。环评选取的道路路况以0.2kg/m2计，经计算，项目汽车运输扬尘量为2.5t/a。本次评价要求项目对厂区内地面进行硬化、定期撒水、清扫，对进出厂区车辆进行车轮冲洗，原料入场加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（限速行驶、20km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘70%，则扬尘排放量为0.75t/a。 2、废水 项目商品混凝土生产需要加水搅拌，加入的水全部转移到产品中，不会有生产废水排出；砂石均从外面采购，在项目内也不用再进行清洗，但对商品混凝土搅拌设备、运输车辆及生产区作业区地面清洗会产生清洗废水。因此本项目营运期废水主要为商品混凝土搅拌设备、运输车辆及生产区作业区地面的清洗废水及员工日常生活产生的生活废水。 （1）搅拌设备清洗水 商品混凝土搅拌设备在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均按照每1天冲洗1次，每套搅拌设备每次冲洗水耗水1.25m3计算，项目共有2套搅拌设备，年工作时间按300天计，则项目设备清洗用水量为750m3/a，排放系数按0.9计算，则设备清洗废水产生量约为675m3/a（2.25m3/d），其主要水质污染因子为SS，其浓度大致为：2500mg/L，产生量为1.69t/a。 （2）运输车清洗废水 项目厂区每天运输次数约为300次。运输车辆每次运输均进行冲洗（包括原料与产品的运输车辆），冲洗水量约0.05m3/辆·次，冲洗水用量为4500m3/a（15m3/d）；同时需要对返回厂区的商品混凝土车进行罐体的清洗，用水量约为0.5m3/辆·次，每天运输次数约为150次，则该部分冲洗用水量为22500m3/a（75m3/d）；车辆清洗用水排放系数按0.9计算，则运输车辆冲洗废水总的产生量约24300m3/a（81m3/d），主要污染因子为SS，其浓度大致为：1500mg/L、产生量为36.45t/a。 （3）作业区地面冲洗水 项目作业区地面需要冲洗的地方主要为商品混凝土和预拌砂浆生产区周边露天地面，需要冲洗的面积约为1000m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2.d计算，则作业区地面冲洗用水总量为10m3/d（3000m3/a），排放系数按0.9计算，则作业区地面冲洗废水产生量约2700m3/a（9m3/d），主要污染因子为SS，其浓度大致为：1000mg/L、产生量为2.7t/a。 （4）生活污水 项目职工50人（住宿人员约20人），年工作300天。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为4.5t/d（1350t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.6t/d，1080t/a。 生活污水产生情况见表5-15。 表5-15 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 1080. COD; 300; 0.324. BOD5; 150; 0.162. SS; 200; 0.216. NH3-N; 30; 0.0324. 动植物油; 10; 0.0108. （5）初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS和砂石料等杂质，对于本项目的初期雨水采用设置雨水收集池，其有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）的恒定均匀流推理公式对每次收集的初期雨水量进行计算，如下所示： V = H×Ψ×F×15/60 其中： V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨﹤12mm。采用小时暴雨降雨量50mm； F——集雨面积，主要考虑各生产线占地面积区域，总面积约9400m2 由上述公式计算得到本项目生产区初期雨水每次量为94m3。 初期雨水由雨水导流沟引入项目南侧设置的初期雨水沉淀池内，该沉淀池容积约为100m3，能够满足收集要求，初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水和厂区内洒水降尘使用。 3、噪声 项目营运过程噪声源主要为各产品生产线配套的各类设备噪声及运输车辆噪声，源强为75-90dB（A），各噪声源具体的等效声级见下表。 表5-16 噪声源噪声级 序号; 噪声源; 数量（台/套/辆）; 声级（dB）; 备注. 1; 输送系统; 2; 75～80; 位于商品混凝土生产线. 2; 搅拌主机; 2; 80～85. 3; 风机; 2; 80～85. 4; 输送系统; 1; 75～80; 位于预拌砂浆生产线. 5; 搅拌主机; 1; 80～85. 6; 风机; 1; 80～85. 7; 制砂主机; 1; 85～90. 8; 筛分系统; 1; 80～85. 9; 风机; 3; 80～85. 10; 运输车辆; 25; 80～85; 运输. 11; 备用发电机; 1; 85～90; 备用电源. 4、固体废物 项目固体废物主要有：员工生活垃圾、一般固废和危险固废，具体情况如下： （1）生活垃圾 项目劳动定员50人，20人在厂区住宿，住宿人员生活垃圾产生量按1.0kg/人·d、不住宿人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d、，则生活垃圾产生总量约25kg/d（7.5t/a），集中收集后交环卫部门清运。 （2）除尘装置收集的粉尘 项目除尘装置收集的粉尘包各种粉料筒仓输送和储存过程中的除尘粉尘；商品混凝土搅拌和预拌砂浆搅拌包装过程中收集的除尘粉尘（2899.62t/a），具体分析如下：①破碎筛分和包装除尘粉尘：项目预拌砂浆破碎筛分和包装过程中产生的粉尘采用脉冲袋式除尘器收集后会产生收集粉尘，根据除尘器去除效率，粉尘收集量为91.45t/a，主要成分为水泥、粉煤灰粉末及外加剂，直接回用于生产。②筒仓除尘粉尘：项目水泥、粉煤灰及矿粉筒等仓呼吸孔产生的粉尘采用脉冲袋式除尘器收集后会产生收集粉尘，根据除尘器去除效率，粉尘收集量为831.98t/a，主要成分为水泥、粉煤灰粉末及矿粉，直接回用于生产。③搅拌除尘粉尘：项目商品混凝土和预拌砂浆搅拌过程中产生的粉尘采用脉冲袋式除尘器收集后会产生收集粉尘，根据除尘器去除效率，粉尘收集量为1975.19t/a，主要成分为水泥、粉煤灰粉末及矿粉，直接回用于生产。 根据建设单位提供的资料，项目主体设备均为自带除尘收集装置，收集的粉尘直接返回自生产线中，无需人工清理，能有效的避免二次粉尘污染。 （3）砂石和沉渣 项目生产过程中跑冒滴漏（包括搅拌主机出料过程中）会产生少量的砂石，同时对设备、车辆（混凝土运输罐车等）、地面清洗也会产生少量的砂石，各类清洗废水先经砂石分离机分离出砂石后再经三级沉淀池处理后回用，由此产生砂石和沉淀池沉渣，其中砂石量（包括跑冒滴漏和出料过程中的砂石等约占砂石物料比例的万分之四左右）约为为700.81t/a（干重）；在根据水量及SS排放浓度可算出沉渣产生量约为34.837t/a（干重），该部分砂石和沉渣在厂区内集中收集后可回用于生产。 （4）废机油 项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.2t/a（全年机修约10次，每次产生量约为20kg，年产生量为0.2t/a），根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属于危险废物，危险废物类别为HW08（代码HW08 900-214-08），建设方应建设危险废物暂存间进行收集暂存，然后统一送有资质的危险废物处置中心进行处理。 本项目固体废物测产生量及处置方式汇总见下表。 表5-17 本项目固废污染源情况表 序号; 固废名称; 固体废物性质; 产生量(t/a); 处理或处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; 集中收集后交由环卫部门处理. 2; 除尘收集粉尘; 一般固废; 2899.62; 收集后作为原料再利用. 3; 砂石和沉渣; 一般固废; 735.647; 收集后回用于生产. 4; 废机油; 危险废物（HW08）; 0.2; 交由有资质的单位处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 混凝土 | 水泥仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、392.92t/a | 9.1mg/m3、0.79t/a |
|  |  |  | 粉煤灰仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、100.32t/a | 9.1mg/m3、0.20t/a |
|  |  |  | 矿粉仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、100.32t/a | 9.1mg/m3、0.20t/a |
|  |  | 混凝土搅拌 |  | 粉尘 | 4052mg/m3、1633t/a | 8.1mg/m3、3.27t/a |
|  |  | 砂浆 | 水泥仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、75.27t/a | 9.1mg/m3、0.15t/a |
|  |  |  | 粉煤灰仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、50.16t/a | 9.1mg/m3、0.10t/a |
|  |  |  | 外加剂仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、0.418t/a | 9.1mg/m3、0.001t/a |
|  |  |  | 成品仓筒 | 粉尘 | 4543mg/m3、113.2362t/a | 9.1mg/m3、0.226t/a |
|  |  | 破碎筛分工序 |  | 粉尘 | 1786mg/m3、85.75t/a | 3.5mg/m3、0.17t/a |
|  |  | 砂浆搅拌工序 |  | 粉尘 | 4052mg/m3、346.15t/a | 8.1mg/m3、0.69t/a |
|  |  | 砂浆包装系统 |  | 粉尘 | 1250mg/m3、6t/a | 2.5mg/m3、0.012t/a |
|  |  | 备用 发电机尾气 |  | 烟尘 | 5.78kg/a | 5.78kg/a |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 32.58kg/a | 32.58kg/a |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 20.96kg/a | 20.96kg/a |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | 12.33kg/a | 12.33kg/a |
|  |  | 食堂 |  | 油烟 | 7.5mg/m3、0.0045t/a | 1.5mg/m3、0.0009t/a |
|  | 无组织 | 装卸堆场 |  | 粉尘 | 1.8t/a | 0.54t/a |
|  |  | 放空口 |  | 粉尘 | 2.674t/a | 2.674t/a |
|  |  | 道路扬尘 |  | 粉尘 | 2.5t/a | 0.75t/a |
|  |  | 破碎筛分系统 |  | 粉尘 | 1.75t/a | 1.75t/a |
|  |  | 包装系统 |  | 粉尘 | 0.12t/a | 0.12t/a |
| 水 污 染 物 |  | 生活废水 1080t/a |  | CODCr | 300mg/L、0.324t/a | 经三格化粪池处理后用于农肥不外排 |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/L、0.162t/a |  |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L、0.216t/a |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0324t/a |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 10mg/L、0.0108t/a |  |
|  |  | 搅拌设备清洗废水675m3/a |  | SS | 2500mg/L、1.69t/a | 废水集中收集后先经砂石分离机处理再经过厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 |
|  |  | 运输车辆清洗废水24300m3/a |  | SS | 1500mg/L、36.45t/a |  |
|  |  | 作业区清洗废水2700m3/a |  | SS | 1000mg/L、2.7t/a |  |
|  |  | 初期雨水1880m3/a |  | SS | 200mg/L、0.376t/a | 初期雨水池收集沉淀后回用于生产和降尘 |
| 固 体 废 物 |  | 除尘收集粉尘 |  | 粉尘 | 2899.62t/a | 收集后作为原料再利用 |
|  |  | 废水处理 |  | 砂石和沉渣 | 735.647t/a | 收集后作为原料再利用 |
|  |  | 设备维修 |  | 废机油 | 0.2t/a | 有资质单位处理 |
|  |  | 员工 |  | 生活垃圾 | 7.5t/a | 环卫部门清运 |
| 噪声 |  | 噪声源主要为生产线配套的各类设备噪声及运输车辆噪声，源强为75-90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响：根据现场调查，区域植被多以自然植被为主，种类较为简单，主要有各类灌木、灌草和杂木及部分杉木、竹、马尾松等；少量的人工植被有杉木林、马尾松次生林、竹林、果林、水稻和各种蔬菜类植物。区域内常见动物有麻雀、燕子、青蛙、蛇类等常见动物。在加强项目区绿化的前提下，对周边生态环境影响较小。区内未发现珍稀需要保护的野生动植物及地方特有动物踪迹。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。根据住建部对施工场地防扬尘的“六个百分之百”要求，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，环评建议采取以下措施： ①在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。 ②在工地内设置相应的车辆冲洗设施（位于南侧临近道路，容积为15m3）和排水、泥浆沉淀措施，所有运输车辆冲洗干净方可后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。 ③施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。 ④及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。 ⑤工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。 ⑥禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。按规定使用商品混凝土。 ⑦施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式；运输渣土的车辆应当密闭，并保证物料不遗撒外漏。 ⑧在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。 ⑨建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。 通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工人员生活污水利用厂区现有化粪池处理后用于周边农肥。 （2）在出入口运输车清洗处设置污水沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。 （3）施工现场定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 根据现场调查，项目拟建地200m范围噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，避开夜间（22:00～次日 6:00）和正常午休时间施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 （4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 （5）施工现场模板、钢管等维修清理时，严禁使用大锤敲打，钢材、木材等进出场装卸时，要轻拿轻放。模板、脚手架支设和拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下左右有人传递，不得随意乱抛乱放。 采取上述措施后，尽管施工噪声北侧临近居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物对环境影响及防治措施 固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，项目在前期土地平整阶段的土石方基本平衡，无弃土石方产生。 （1）建筑垃圾：建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《湘阴县建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。 （2）生活垃圾：施工期间生活垃圾主要为皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。在施工过程中，必须对临时土方堆置区采取适当的临时性防护措施，目前最常见的措施是在堆土后在堆土范围之外设置排水沟，预防堆置区的汇水对裸露土体形成冲蚀。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 6、小结 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二：营运期的环境影响分析 1、大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运期间废气主要来破碎筛分、筒仓粉尘、搅拌粉尘、包装粉尘、装卸粉尘、堆场粉尘、运输扬尘和备用发电机尾气以及食堂油烟。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-2的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-2 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见下表。 表7-3 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 二类限区; 日小时; 300. ②估算模型参数表见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. - 人口数（城市选项时）; - /. 最高环境温度/ ℃; 38.4. 最低环境温度/ ℃; -12. 土地利用类型; 针叶林. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. - 地形数据分辨率 / m; - —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. - 岸线距离/ km; - —. - 岸线方向/ °; - —. ③污染源参数见表 7-5~7-6。 表7-5 点源参数表 污染源名称; 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P1混凝土水泥仓筒粉尘; 112°52'41.04"; 28°31'59.73"; 20.0; 0.3; 25; 5.0; PM10; 0.165; kg/h. P2混凝土粉煤灰仓筒粉尘; 112°52'41.12"; 28°32'0.37"; 20.0; 0.3; 25; 1.2; PM10; 0.042; kg/h. P3混凝土矿粉仓筒粉尘; 112°52'41.27"; 28°32'1.05"; 20.0; 0.3; 25; 1.2; PM10; 0.042; kg/h. P4混凝土搅拌粉尘; 112°52'42.20"; 28°32'0.20"; 20.0; 0.5; 25; 23.3; PM10; 0.68; kg/h. P5预拌砂浆破碎筛分粉尘; 112°52'40.10"; 28°31'59.99"; 20.0; 0.3; 25; 1.44; PM10; 0.035; kg/h. P6预拌砂浆水泥仓筒粉尘; 112°52'38.69"; 28°32'0.14"; 20.0; 0.3; 25; 2.78; PM10; 0.03125; kg/h. P7预拌砂浆粉煤灰仓筒粉尘; 112°52'38.68"; 28°32'0.73"; 20.0; 0.3; 25; 0.96; PM10; 0.021; kg/h. P8预拌砂浆外加剂仓筒粉尘; 112°52'38.74"; 28°32'1.31"; 20.0; 0.3; 25; 0.64; PM10; 0.00021; kg/h. P9预拌砂浆成品仓筒粉尘; 112°52'39.86"; 28°32'1.40"; 20.0; 0.3; 25; 0.0053; PM10; 0.047; kg/h. P10预拌砂浆搅拌粉尘; 112°52'39.09"; 28°32'0.88"; 20.0; 0.3; 25; 4.94; PM10; 0.144; kg/h. P11预拌砂浆包装系统粉尘; 112°52'38.93"; 28°32'1.39"; 20.0; 0.3; 25; 0.56; PM10; 0.0025; kg/h. 表7-6 矩形面源参数表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 长度 m; 宽度 m; 有效高度 m. 无组织粉尘; 112°52'40.55"; 28°32'2.78"; 101.0; 145; 100; 8; 粉尘; 0.81; kg/h. ④计算结果见表 7-7。 表 7-7 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 混凝土水泥仓筒粉尘; PM10; 150; 7.66; 1.7; /. 混凝土粉煤灰仓筒粉尘; PM10; 150; 4.5; 1.0; /. 混凝土矿粉仓筒粉尘; PM10; 150; 4.5; 1.0; /. 混凝土搅拌粉尘; PM10; 150; 26.6; 5.9; /. 预拌砂浆破碎筛分粉尘; PM10; 150; 4.95; 1.1; /. 预拌砂浆水泥仓筒粉尘; PM10; 150; 4.5; 1.0; /. 预拌砂浆粉煤灰仓筒粉尘; PM10; 150; 2.8; 0.63; /. 预拌砂浆外加剂仓筒粉尘; PM10; 150; 0.28; 0.063; /. 预拌砂浆成品仓筒粉尘; PM10; 150; 6.3; 1.4; /. 预拌砂浆搅拌粉尘; PM10; 150; 19.4; 4.3; /. 预拌砂浆包装系统粉尘; PM10; 150; 3.3; 0.73; /. 厂区无组织排放; TSP; 300; 80.1; 8.9; /. 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为80.1ug/m3，Pmax8.9%，距离为厂界下风向147m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ④大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-7 预测结果分析可知，正常情况下项目粉尘排气筒和厂区面源的外排污染物最大占标率均低于 10%，各污染物的最大落地浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）粉尘处理环保措施及影响分析 脉冲袋式除尘器的工作原理是：设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到滞尘的目的。随着过滤的不断进行，收尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰度高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈的抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1-0.2s）。 技术特点：无需预收尘设备，能一次性处理高达1000g/Nm3浓度的烟尘，排放浓度小于30mg/Nm3，工艺流程简单；袋室内无需喷吹管，机外换袋方便；嵌入式弹性窗口，密封性能好；脉冲阀数量少，清灰强度大，动作迅速；整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工操作；滤袋使用寿命2a以上；易实现隔离检修，收尘器相对主机运转率100%。 本项目除尘设备选用脉冲袋式除尘器，根据《三废处理工程技术手册—废气卷》（化学工业出版社）P164中袋式除尘器（尤其是脉冲袋式除尘器）优点介绍说明：其除尘效率较高，一般可达99%—99.99%以上，出口浓度可以满足相关排放标准要求，因此本项目除尘选用脉冲布袋除尘器措施可行。综上分析可知，本项目生产过程中拟采取的脉冲布袋除尘器其除尘效率取99.8%的效率可行，能够达到。 ①仓筒粉尘达标分析 项目各产品生产过程中水泥、粉煤灰、矿粉等在筒库储存过程中会产生粉尘，由工程分析可知粉尘产生量大，浓度较高，大大超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2标准，建设单位必须采取有效的除尘措施。 针对筒仓粉尘项目在各筒仓顶部呼吸孔分别加装脉冲反吹布袋收尘机，各筒仓底部设置负压吸风收尘装置与库顶呼吸孔产生的粉尘经仓顶除尘器处理后排放，每个粉料筒仓从地面到出口处的高约为20m，保守估算脉冲反吹布袋收尘机除尘效率取99.8%，则各筒仓粉尘处理后排放浓度为9.1mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 ②搅拌粉尘达标分析 项目商品混凝土和预拌砂浆搅拌工序会产生粉尘，项目采取的搅拌楼为成套设备，在进料口（投料工序）配套设有除尘器。针对搅拌工序产生的粉尘其采取处理粉尘措施为：搅拌机主机机盖等产尘点均与脉冲袋式除尘器相连，原料加注口设置阻尘板，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行。该除尘器采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效处理在此过程中产生的粉尘，使搅拌机配料产生的粉尘达标排放，其除尘效率可达99.8%以上，经处理后由搅拌楼排气口排放，距离地面高度约20m，由工程分析可知则商品混凝土和预拌砂浆搅拌工序粉尘处理后排放浓度为8.1mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 ③预拌砂浆破碎筛分粉尘达标分析 由污染源分析可知项目预拌砂浆破碎筛分粉尘的产生量为87.5t/a，破碎筛分系统处理封闭式结构内，粉尘集中收集后（效率取98%）送脉冲袋式除尘器（（风量为10000m3/h））处理后引至20m排气筒高空外排，除尘效率按99.8%计，则有组织粉尘收集量为85.75t/a，处理后有组织排放量为0.17t/a，浓度为3.5mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3），对周边居民影响较小。 ④预拌砂浆包装系统粉尘达标分析 由污染源分析可知项目预拌砂浆包装系统粉尘的产生量为6t/a，针对该部分粉尘，在放料口设置集气罩集中收集（收集效率约90%）后通过风机（风量为5000m3/h）引至脉冲袋式除尘器进行处理引至20m排气筒外排，保守估算除尘效率取99.8%，则处理后有组织排放量为0.0486t/a，浓度为2.5mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3），对周边居民影响较小。 日常环境管理措施：项目应该加强粉尘净化设备的管理和维护，保证在除尘装置正常运行的情况下进行生产，一旦出现故障，必须立即停止生产，使粉尘对周围环境的影响降到最低，并采取措施，对出现的污染事故进行治理。且应及时清理脉冲袋式除尘装置内的粉尘，确保去除效率的有效性。同时建设单位还应加强日常生产过程中的操作、对生产线采取封闭管理、加强各类设备的运行维护管理等，从源头减少污染物产生。 （3）发电机废气影响分析 项目备用发电机安在车间内专用设备房内，其尾气由内置专用烟道引至屋顶排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014）中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 （4）食堂油烟影响分析 项目50人在厂内食堂用餐，采用清洁能源。员工日常生活食用油耗量为0.15t/a，油烟产生量为0.0045t/a。食堂工作时间每天2h，建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，排放口位于屋顶，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.0009t/a，浓度为1.5mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大。 （5）无组织粉尘防治措施 项目骨料装卸、堆放过程粉尘排放量0.54t/a，运输车辆动力带起地面粉尘排放量为0.75t/a，筒库抽料时放空口粉尘排放量为2.674t/a，未被收集粉尘为1.87t/a，总的无组织排放粉尘量为5.834t/a，这些产尘点比较分散，难以收集，以无组织形式排放。为减少无组织粉尘产生量，建设单位拟采取如下措施： ①、建设密闭生产厂房，并将搅拌楼、筒仓均安装在搅拌生产车间内，并在厂房内安装通风设备、喷雾装置，减少粉尘散发；通过在散装车放空口处安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。 ②、装卸、堆场扬尘：加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘，并在装卸过程中晒水降尘。砂堆扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以砂尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。项目骨料堆场均设置为三面封闭式结构内，仅保留一侧作为物料的进出口，厂区地面应进行硬化并及时配备人工洒水装置，定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少洒水次数，一般每天喷洒 5～8 次，每次 2～3 分钟，使堆场表面保持一定水分，并在落料点增设伸缩式铁桶，以降低落料口高度，进而控制风蚀扬尘。同时尽量缩短原料堆场内暂存时间。 ③、道路运输扬尘：一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，运输设备为大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境，为了控制汽车起尘，厂区设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥）。此外，保持厂区及厂外道路整洁，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，晴热高温天气应增加洒水降尘及地面清洗的频次，可有效控制汽车动力起尘量。加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶速度应小于20km/h。作好运输工具的密封。车辆运输过程中要加盖帆布，同时不应超载（或物料装得过满）。装卸时间尽量要避免大风及下雨天气，应尽量降低落差，同时要加强管理，装卸场所应采取经常洒水及清扫。在大风天气下，建议不运输。在厂区主要出入口设置洗车区，对进出厂区车辆进行车轮冲洗降尘。采取上述措施后，车辆行驶动力扬尘的去尘率可达到70%左右，对周围环境和敏感点影响较小。 ④、在项目周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，以减少无组织粉尘对外环境的影响。 上述措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用的简易可行的成熟技术和方法，在国内同类企业的生产实践中证明其效果较好，经采取以上措施后，根据预测可知厂界粉尘浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放浓度限值（0.5mg/m3），可达标排放，处理措施可行。 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据专家评审意见，本项目按照最不利情况搅拌站的设计生产能力进行核算，则无组织外排粉尘产生量为9.256t/a，采用估算模式的预测结果，则无组织排放下风向最大落地浓度占标率为13.6%，因此本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的进一步预测模式计算防护距离，根据计算结果可知项目厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （7）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 ①有组织排放量核算 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; P1混凝土水泥仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.165; 0.79. 2; P2混凝土粉煤灰仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.042; 0.20. 3; P3混凝土矿粉仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.042; 0.20. 4; P4混凝土搅拌排放口; 颗粒物; 8.1; 0.68; 3.27. 5; P5预拌砂浆破碎筛分排放口; 颗粒物; 3.5; 0.035; 0.17. 6; P6预拌砂浆水泥仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.03125; 0.15. 7; P7预拌砂浆粉煤灰仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.021; 0.10. 8; P8预拌砂浆外加剂仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.00021; 0.001. 9; P9预拌砂浆成品仓筒; 颗粒物; 9.1; 0.047; 0.226. 10; P10预拌砂浆搅拌排放口; 颗粒物; 8.1; 0.144; 0.69. 11; P11预拌砂浆包装排放口; 颗粒物; 2.5; 0.0025; 0.012. 主要排放口合计; 颗粒物; 5.809. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 5.809. ②无组织排放量核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 装卸、堆场、运输等; 颗粒物; 洒水、加强收集效率等; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值; 0.5; 5.834. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 5.834. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 11.643. 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，项目200m范围内最高建筑物为北侧居民楼高度约为10m。项目各类排气筒高度20m，高度能够满足要求。各筒仓粉尘均由仓顶20m的排放口外排；商品混凝土和预拌砂浆生产过程粉尘均由20m的排气筒高空外排。 因此，项目需设4根20m高的排气筒对各类生产废气进行高空达标排放，排气筒设置数量合理可行。同时根据湘阴县主导风向，环评建议各排气筒设置在主导风向的侧风向一侧，以减轻对周边敏感点的影响。 2、地表水环境影响分析 项目厂区场地均需硬化，厂区内施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水（厂区内雨水沟须采取防渗防漏的水泥硬质结构）和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入东北侧水塘进入水渠内；生活污水经三格化粪池处理后用于农肥；生产废水经砂石分离机和三级沉淀池处理后回用，不外排。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-11。 表 7-11 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目生活污水用于农肥，生产废水回用，不外排，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析），不进行水环境影响预测。 （1）、生产清洗废水 由工程分析可知，项目营运期间生产废水为搅拌设备清洗废水、运输车辆清洗废水以及作业区地面清洗废水。总的废水产生量约27625m3/a（90.08m3/d），废水中主要污染因子为SS，混合后平均浓度约为1300mg/L。根据建设单位提供的资料，针对上述生产废水项目拟在厂区南侧设置生产废水处理系统，该废水处理系统由砂石分离机、三级沉淀池及清水池组成。 其工艺说明如下：车辆在洗车区内进行清洗，采用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果。洗车室周边设置排水沟，与废水处理系统相连，有利于洗车废水的收集与处理；设备进行清洗时，在专门的清洗平台上进行，后由平台四周的水渠（防渗防漏结构）收集；场地的冲洗废水由场地四周的水渠（防渗防漏结构）收集；各清洗废水收集后首先通过废水处理系统的砂石分离机，砂石分离机将废渣水中的砂石分离出来进入相应收集槽后用一台装载机送入混凝土搅拌楼砂石料输送系统回收利用；分离出的含有大量悬浮物的废水在进入三级沉淀池进一步处理（其中一级沉淀池尺寸为10×8×1.5m、二级沉淀池尺寸为10×8×1.5m、三级沉淀池尺寸为10×8×2m）后送至清水池内（尺寸为12×10×2m）回用于生产，不外排。 项目沉淀池建设参数如表 7-12。 表 7-12 项目沉淀池建设参数 构筑物名称; 规模; 设计参数; 功能. 一级沉淀池; 10m×8m×1.5m=120m3; 水泥砖混结构、防渗漏; 固液分离. 二级沉淀池; 10m×8m×1.5m=120m3; 水泥砖混结构、防渗漏; 固液分离. 三级沉淀池; 10m×8m×2m=160m3; 水泥砖混结构、防渗漏; 固液分离. 清水池; 12m×10m×2m=240m3; 水泥砖混结构、防渗漏; 蓄水暂存. 项目厂区内生产废水处理循环利用关系见下图7-3。 图7-3 项目生产废水处理循环关系 废水回用可行性分析：根据建设部《混凝土拌和用水》（JGJ63-89）标准将混凝土拌和用水按水源分为六大类，分别为符合国家标准的生活饮用水、地表水（包括江、河、淡水湖中的水）、地下水（其中包括井水）、海水、工业废水及混凝土生产厂预拌混凝土设备的浆水。标准规定混凝土构件厂、预拌混凝土搅拌站冲洗搅拌机和运输车的浆水等，作为拌和用水是可以用于混凝土生产的。项目生产废水经砂石分离器处理后废水中的主要成分为水泥、粉煤灰，比重大，极易沉降，经一级沉淀池处理效率可达到75%（停留时间不少于4h、根据实际情况可采取添加絮凝剂提高沉淀效率），二、三级沉淀处理效率分别可达到60%（停留时间不少于4h），通过处理后的废水SS 浓度50mg/L，根据上述建设部文件内容可知混凝土等生产对水质要求不高，清洗废水经沉淀后完全可以回用于生产，各沉淀池最小容积约为120m3也完全满足废水沉淀需求（一天废水量最大为92.08m3）；因此项目生产废水通过以上处理工艺处理后不会对区域地表水环境产生影响，无需另外采取措施。 为将生产工艺废水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施： ①生产厂区内必须实行严格的雨污分流，各排水沟须采取水泥防渗防漏结构。 ②各水池（沉淀池及清水池）都必须采用红砖、水泥砌筑，底部采用防渗漏的措施、同时必须及时清理各水池底渣（沉渣）； ③底渣（沉渣）经压滤机压滤过程产生的废水收集后进入废水沉淀池重新处理； ④严禁向简易土池和废弃的山塘排放废水。 因此，项目生产工艺废水经过处理后回用于生产，不会对周围水域产生影响。 （2）、初期雨水 根据工程分析知，项目区域初期雨水量为1880m3/a（约94m3/次），初期雨水中的污染因子主要为SS，其初始浓度约为200mg/L，项目拟在厂区东侧建设容积为100m3的初期雨水沉淀池收集（其容积能满足单次初期雨水量的暂存要求），初期雨水中由于石粉比重大，易沉淀，其SS的沉淀效率为75%，则经沉淀池处理后，初期雨水中SS的排放浓度约为50mg/L，即可用于厂区洒水降尘和生产用水，不外排，避免了初期雨水直接外排对周边受纳地表水造成污染影响。 （3）、生活废水 由工程分析可知项目营运期外排废水生活污水主要为员工生活、办公用水，生活污水量按生活给水的80%计，排放量为3.6m3/d，1080m3/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目外排生活污水中的污染物主要是易于降解的有机物，经生活区设置的三格化粪池（三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥）处理后浓度较低，可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱地作物标准，可作为农用肥料使用，项目位于农村环境，根据现场调查，项目周边土地主要为农田、菜地和林地共计约有50亩，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）标准，农田、菜地和林地灌溉定额为476m3/亩·年，则项目周边土地能够消纳的水量为23800m3/a。而项目总生活污水产生量仅为1080m3/a，故项目生活污水经三格化粪池收集处理后，由周边农田、菜地和林地消纳可行，采取上述措施后，外排生活污水对周边地表水环境影响较小，措施可行。 （5）废水污染物排放信息表 项目废水污染物信息表情况见表7-13。 表 7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水以及初期雨水; SS; 不外排; 连续; 1; 生产污水处理系统; 三级沉淀池; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 不外排; 连续; 2; 生活污水处理系统; 三格化粪池; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3、地下水污染防治对策 （1）防治原则 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备等采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度。 （2）防渗分区及防渗要求 在总体布局上，严格区分重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。其中，重点污染防治区是指危害性大，毒性较大的生产区域，包括拟建的生产区、污水池及危废暂存区。重点污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单中相关要求，其渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。一般污染防治区包括露天堆场。非污染防治区主要指没有物料或污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，如场内配套的工人宿舍等。 厂区防渗内容汇总见下表： 表7-14 厂区分区防渗内容汇总表 序号; 类别; 区域. 1; 重点防治区; 生产区、外加剂储罐区、污水池及危废暂存区. 2; 一般污染防治区; 露天堆场. 3; 废污染防治区; 工人宿舍、实验楼、道路用地、绿化用地等. （3）分区防治措施 重点防治区：对可能污染地下水的基础全部（如生产区、外加剂储罐区、污水池及危废暂存区）采用防渗土工膜进行防渗处理。 一般污染防治区：由于受到废气污染物无组织排放的影响以及原辅材料搬运可能产生的跑冒滴漏影响，需做好防渗地坪。 非污染防治区：此分区不需要采取特别防渗措施，保持地表水或大气降水与地下水的补给关系，拟建项目具体防渗情况见下表： 表7-16 全厂分区防渗要求一览表 防渗级别; 工作区; 防渗要求; 防渗工艺. 重点防治; 生产区; 重点防渗区，渗透系数≤10-10厘米/秒; 至少1米厚粘土层，或2毫米聚乙烯，或其他人工材料. 外加剂储罐. 污水池; 混凝土池体宜采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗材料. 初期雨水池. 一般防渗; 露天堆场; 一般防渗区，渗透系数≤10-7厘米/秒; 地表面采用混凝土. 非污染防治区; 工人宿舍、实验楼等; 不需要采取 特别防渗措施; 保持地表水或大气降水与地下水的补给关系. 4、噪声环境影响分析 4.1、厂区设备噪声影响及防治措施 项目营运过程噪声源主要为各产品生产线配套的各类设备噪声及运输车辆噪声，源强为75-85dB（A），为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施： （1）总平面布置 从总平面布置的角度出发，将生产区设置于厂界中心位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。各产品生产区均采取封闭式结构，生产时尽量减少搅拌车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）设备选型 在满足功能要求的前提下，各种制备选用装配质量好、低噪音的设备，以此减少噪声影响。 （3）加强治理 对高噪声设备设置减震基础，对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。同时搅拌站主楼全封闭，采用具有良好的隔声吸声效果的墙体，采光窗户采用双层隔声窗。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，治理方法可采用空压机治理的同样方法。 破碎筛分：在密闭车间内进行并进行隔声，同时应进行基础减振，并采取敷设吸音棉等措施或加消声器进行吸声降噪。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求在厂区修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （3）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）加强厂区绿化 在项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 （5）生产时间安排 建议企业合理调配生产进度及方式，尽量将生产时间控制在昼间，夜间（晚10点至次日6点）和中午休息时间（中午12点至14点）不作业，确有需要夜间生产的，应加强与周边居民的沟通工作，取得居民的理解和支持后方可进行。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目营运期区域声环境质量可维持在现有水平上，对周围环境影响不大，采取的措施可行。 4.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 同时将项目生产区作为一个整体，且项目各生产线采取封闭式结构，生产区距离各厂界的距离分别为：北侧60m，南侧20m、东侧15m、西侧30m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-17： 表7-17 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 预测值; 标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 56.4; 昼间：60; 达标. 2; 南厂界; 53.9. 3; 西厂界; 50.5. 4; 北厂界; 44.4. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 对敏感的的影响分析：根据上述分析，在采取相应的噪声控制措施后，厂区噪声能够达标排放，对外环境敏感点的影响较小。同时为了进一步减轻噪声对西北侧临近敏感点的影响，建议在项目厂区与西北侧之间设置隔离带，在隔离带种植花草树木，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响，同时将临近西北侧布置为生活区，不设施高噪声设备区。 4.3、对运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载约300 辆•次。项目主要运输道路为南侧道路，各原辅材料由乡村道路至南侧道路运送至厂区，各产品由南侧道路经市政道路最终运送至需料点。 根据工程分析，项目原辅材料及成品运输车辆噪声源强在 75~84dB(A) 之间（本次环评取84 dB(A) ），考虑到项目运输量较大，评价采用有限长线声源衰减模式预测交通噪声对沿线居民环境的影响。预测公式如下： Lp(r)= Lp(r 0)-15lg( r/r0) 式中：Lp(r)、Lp(r 0)——预测点r 、r0处的声压级； 预测结果见表7-18。 表7-18 项目运输道路交通噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 距离（m）噪声值（dB(A)）; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 300. 84; 75; 70; 68; 66; 64; 63; 61; 60; 57. 根据表7-14可知，项目原辅材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅等敏感区产生一定的影响。根据调查，项目运输道路两侧20-50m范围内分布有一定数量的居民住宅。 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过居民住宅、医院、学校等敏感目标时不要鸣笛、且保持低速行驶； （2）采用加盖运输车辆运输粉料原料，成品采用专用的专用运输车辆运输； （3）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （5）出入厂区的车辆均需清洗后方可上路； （6）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和扬尘降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。 5、固体废物的影响分析 项目营运期过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-19。 表7-19 本项目固废产生处置情况表 序号; 固废名称; 固体废物性质; 产生量(t/a); 处理或处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; 集中收集后交由环卫部门处理. 2; 除尘收集粉尘; 一般固废; 2296.64; 收集后作为原料再利用. 3; 砂石和沉渣; 一般固废; 690.837; 收集后回用于生产. 4; 废机油; 危险废物（HW08）; 0.2; 交由有资质的单位处理. 项目除尘收集粉尘、砂石和沉渣等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存（环评建议采用储罐暂存），装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 建设单位分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目一般工业固废临时贮存场所设在物料仓储内，面约为50m2、危废贮存场所设在实验室用房内，面积约为5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑧不相容的危险废物不能堆放在一起。 项目营运期产生的生活垃圾7.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目类型不属于纳入其中的，因此不开展土壤环境影响评价。本次为防止生产过程项目对土壤造成污染，提出以下防治措施：土壤污染往往是通过渗漏而到达的，因此其污染防治的重要措施之一就是做好防渗。对地面硬化，好防渗处理，从而从污染源头上遏制土壤污染。 7、生态影响分析 项目厂区绿化率20%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 8、环境风险评价 8.1、风险评价等级判定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-20确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-20分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 8.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-5和3-6。 8.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目不涉及风险物质。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气和废水处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境；废水事故是指废水不能正常处理，导致生产区不能正常运行。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 8.4环境风险分析 （1）环境风险分析 项目生产时产生的风险因素主要有粉尘、机械设备噪声和安全。对于粉尘，项目生产时采用对堆料场洒水和对搅拌机进行布袋除尘措施，最大程度地减少生产中粉尘对工作人员的身体伤害和对环境的影响；同时需加强对仓筒自带除尘器的清理，防止发生粉尘爆炸。对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是使用低噪声设备，同时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。另外项目在生产过程中需加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。 项目在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产工程中使用的用电设备多，设备转动过程也多。生产过程中要加强管理，安全用电，传动部分需加装防护罩，高度超过2米的操作平台要加装防护栏杆，高度不小于1.5米，防火防盗。 （2）防止粉尘污染措施 ①设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。 ②对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。 ③装卸工艺设备的布置应使物料落差尽量小，以利物料在输送工程中减少产生量。 ④在实际工作操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。 ⑤为减少粉尘的产生，按相关规范和标准进行设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规定进行空气检测和清理粉尘，以有效较少或避免粉尘在作业场所扩散或沉积；控制粉尘与氧气混合浓度，定期做好除尘器的检查，及时清理，一旦堵死布袋除尘器，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生； ⑥加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 ⑦采用布袋除尘器进行粉尘收集，严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置等。要经常湿式打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集。 （3）废水事故排放应急处理措施 废水主要是清洗废水、员工生活污水。清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排，定期补充损耗。生活污水经三格化粪池处理预处理后用于周边农田灌溉。 沉淀池出现管道破损、设备故障时可能出现废水泄漏，废水没有经过处理泄漏出厂区会污染周边土壤及地表水体。A 建设单位在雨水管网出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。B. 车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，不会通过地面渗入地下而污染地下水。C.加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放，各沉淀池均采用水泥进行硬化，做好防渗措施。 （4）危险废物泄漏、散落、流失突发环境事件后果分析及应急处理措施 液态危废主要为废机油。在液态危险废物的储存过程中，由于容器的腐蚀破损可能造成液态危险废物的泄漏。危废间液态危险废物罐区没有设置围堰和防流失措施，如发生泄漏会四处蔓延扩散，难以收集处理，可渗透污染水体、土壤，易发生火灾。发现有泄漏现象时，要及时更换盛装容器，将泄漏的物品用不燃物质或沙围堵起来，集中收集。严禁用水冲洗泄漏物品进下水道和地下渗漏。公司应针对液态危险废物存储区设置围挡和防流失措施，在出现泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入应急池。因此液态危险废物泄漏对水环境影响较小。 8.5、事故应急预案 如发生事故，企业应按照应急预案采取措施，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 表7-21 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 8.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目. 建设地点; 湖南省; 湘阴县; 樟树镇; 柳庄村官塘片八组. 地理坐标; 经度; 112.877886; 纬度; 28.533533. 主要危险物质及分布; 危废泄露、废气处理设施事. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水）; 危废泄露、粉尘事故排放造成大气污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，加强废气处理设施维护和危废暂存管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 9、环境管理与监测计划 9.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下：1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 9.2、环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托第三方有资质的监测单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见表7-23。 表7-23 拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界上风向及下风向; 粉尘; 1次/季. 商品混凝土生产搅拌楼废气排放口; 粉尘. 预拌砂浆生产搅拌楼废气排放口; 粉尘. 预拌砂浆生产破碎筛分粉尘排放口; 粉尘. 预拌砂浆生产包装粉尘排放口; 粉尘. 筒仓废气排放口（共计14个）; 粉尘. 噪声; 厂界外1m，四周各一个点; 等效A声级; 1次/季. 废水; 生产废水经沉淀后回用，生活污水经三格化粪池处理后农肥，厂区内不设废水排放口.

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 项目产品为商品混凝土和预拌砂浆，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及2013年修正版可知，项目不属于淘汰和限制类。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，项目用地现状类型为荒地和林地，目前已经取得湘阴县规划局对项目的用地红线图（见附图3）和规划设计条件（附件4），说明项目建设符合湘阴县樟树镇总体规划用地要求，用地性质属于二类工业用地，且项目已经取得岳阳县林业部门预审意见（详见9），同意项目的建设，项目符合规划用地要求。 （2）根据（岳建发〔2017〕30号）《岳阳市预拌商品混凝土专项规划》（2017-2022年）中湘阴县规划目标为：现有具备生产资质的预拌混凝土生产企业5家，县城各乡镇已建成的无资质企业有5家，为确保建设工程质量，全面推广使用预拌混凝土，拟在湘阴县的城南地区（金龙镇，樟树镇）、岭北镇窑头村、新泉镇资江村等地按合理布点原则新增5家预拌混凝土企业，新增后，全县预拌混凝土企业将增至10家。本项目为樟树镇规划新增的预拌混凝土生产企业，符合规划要求。且政府同意本项目生产过程中制砂（详见附件10）。 （3）根据现状调查资料显示，项目拟建地地表水、地下水环境质量与声环境质量均较好，地表水均具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （4）项目拟建地属于城区规划控件区外，区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （5）项目拟建地临近道路，交通条件十分便利，区位优势明显。 （6）厂址拟建区内水、电及各类生产原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （7）根据现场踏勘及建设单位提供的资料，厂区最近居民点为西侧15m处洪家冲居民点，该处居民点临近项目实验室，项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对西侧居民生活要求的声环境产生明显影响，且项目高噪声设备主要布置在厂区中部，对西侧临近居民点影响较小。厂区内无组织排放粉尘经过洒水降尘、围挡等措施及管理要求后能够达标排放，且无组织排放计算无需设置防护距离，因此不会对临近居民生活要求的声环境和大气环境产生明显影响。 （7）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表8-1。 表8-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于湘阴县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和长石矿等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现状监测可知项目拟建地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境、地下水环境和声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目属于商品混凝土和预拌砂浆生产，布局符合岳建发〔2017〕30号）《岳阳市预拌商品混凝土专项规划》（2017-2022年）要求，不在湘阴县产业发展的负面清单内。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 4、总平面布置图的合理性分析 总的来说项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置将各生产线集中布置在厂区中部南侧，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，且高噪声设备布置在厂房中部位置，远离北侧和西侧敏感目标，运营期产生的噪声对周围敏感目标影响小。 厂区入口设于南侧与道路相连，便于交通运输，北侧物料仓储，西南侧为生活区，各功能区分区明确。各废气产生点均配套相应措施处理后引至高空排放，排气筒位置设在远离生活区和周边敏感点一侧，且不设置主导风向的上风向，以便减轻其对生活区和敏感点的影响，布设合理可行。同时项目在厂区四周绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少噪声和粉尘对西北侧临近环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下：①搅拌机等高噪声设备应布置在厂区东侧远离居民点；②原料堆场布置在厂区东北侧，在减少厂内物料运输距离的同时，对项目主要噪声源起到阻隔作用；③建议将生活区设在西北侧一侧，尽量减轻生产区对其影响。

- 九、环保投资及验收

项目环保总投资估算为96万元，约占总投资6032万的1.59%，项目环保投资及竣工验收见表9-1。 表9-1 环保投资及竣工验收一览表 类别; 污染物名称; 治理措施; 治理效果; 投资 (万元). 废气; 仓筒粉尘; 各筒仓粉尘由仓顶设置的脉冲袋式除尘装置（共计14套除尘装置）处理后分别由仓顶20m排气口高空外排; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中10mg/m3排放限值要求; 设备 自带 配置. 商品混凝土搅拌粉尘; 密闭生产，由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排; 设备 自带 配置. 预拌砂浆搅拌粉尘; 密闭生产，由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排; 设备 自带 配置. 预拌砂浆破碎筛分粉尘; 密闭生产，由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排; 15. 预拌砂浆包装粉尘; 由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m高排气筒外排; 10. 无组织排放粉尘; 厂区道路运输均采取洒水降尘，并周围加强绿化；骨料堆场建设为半封闭结构，上方均设计为彩钢板顶棚，四周均设置围墙，并定期洒水抑尘；放空口处安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然车辆才行驶; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放要求; 10. 发电机尾气; 专用管道高空排放; 达到（GB20891-2014）中第三阶段标准; 1. 食堂油烟; 高效油烟净化器+引至食堂屋顶高空外排; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001; 1. 废水; 生活废水 COD、BOD、氨氮、SS等; 三格化粪池处理; 农肥不外排; 3. 雨污分流; 厂区内需分别设置雨水、污水管道各一套; 污水管网系统为防渗防漏结构. 车辆、设备及作业区废水（SS）; 先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池进一步处理，后送至清水池内回用; 生产废水经处理后全部回用于生产，不外排; 20. 初期雨水; 初经初期雨水沉淀池（容积为100m3）收集沉淀; 初期雨水经沉淀处理后全部回用于生产和洒水降尘，不外排; 3. 噪声; 机械噪声; 设备：隔声减震消音；运输车辆：低速慢行，禁止鸣笛；绿化降噪等; 达到（GB12348-2008）中2类标准; 15. 固废; 一般工业固体废物; 专用储存场所，位于物料仓储内，面积50m2; 达到（GB18599-2001）相关要求及2013修改单; 2. 废矿物油; 专用储存场所，位于实验室用房内，面积5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单; 5. 生活垃圾; 垃圾桶集中收集; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）; 1. 生态; 绿化; 不低于20%; 10. 合计; ——; ——; 96.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓 | 粉尘 | 各筒仓粉尘由仓顶设置的脉冲式除尘装置（共计14套除尘装置）处理后由仓顶20m高空外排 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准 |
|  | 商品混凝土 搅拌工序 | 粉尘 | 密闭生产，由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排 |  |
|  | 预拌砂浆破碎筛分工序 | 粉尘 | 密闭生产，由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排 |  |
|  | 预拌砂浆 搅拌工序 | 粉尘 | 密闭生产，由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排 |  |
|  | 预拌砂浆 包装工序 | 粉尘 | 由脉冲袋式除尘装置处理后引至20m的排气筒高空外排 |  |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 厂区道路运输均采取洒水降尘，并周围加强绿化；堆场四周均设置围墙，并定期洒水抑尘；放空口处安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然车辆才行驶 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准 |
|  | 发电机尾气 | 烟尘、SO2、氮氧化物 | 专用管道高空排放 | 达（GB 20891—2014）中第三阶段标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 高效油烟净化器+引至屋顶外排 | 达（GB 18483-2001）要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr、SS、 氨氮 | 三格化粪池 | 农肥，不外排 |
|  | 车辆、设备及作业区废水 | SS | 先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池进一步处理后送至清水池内回用 | 生产废水经处理后全部回用于生产，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初经初期雨水沉淀池 （容积为240m3）收集沉淀 | 全部回用于生产和洒水降尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 各除尘工序 | 收集粉尘 | 收集后作为原料再利用 | 不外排 |
|  | 废水处理 | 砂石沉渣 | 收集后作为原料再利用 | 不外排 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 有资质单位处理 | 不外排 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 不外排 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 设备：隔声减震消音；运输车辆：低速慢行，禁止鸣笛；绿化降噪 | （GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果:项目在施工过程中由于开挖和回填将造成植被破坏、水土流失，并造成局部水污染和一定程度的生态破坏。建设单位在项目建设过程中对场地四周修建围墙，并在场地四周建设排水沟，减少水土流失。项目建成后及时采取道路硬化，项目空地及四周种植绿色植物等措施，厂区生态系统可以得到一定程度的补偿，水土流失可以得到遏制。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 湖南茗冠建材有限公司投资6032万元在湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组新建年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目。建设内容：主要包括商品混凝土生产线二条、砂浆生产线一条、物料仓储、工人宿舍、办公室、实验室、机修房、汽修房以及其他公用辅助工程。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，本项目所在区域为不达标区域。 ②、地表水环境质量状况：监测期间水塘和水渠各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 ③、地下水环境质量状况：由监测数据可知，居民水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-2017）》中的Ⅲ类标准。 ④、声环境质量状况：从监测数据来看，项目厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。 （3）、项目主要污染物排放量 项目无需设置总量控制指标。 （4）、项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为96万元，占总投资的1.59%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①大气环境影响分析结论： 筒库粉尘达标分析:针对筒仓粉尘项目在各原料筒仓顶部呼吸孔分别加装脉冲反吹布袋收尘机，各筒仓底部设置负压吸风收尘装置与库顶呼吸孔产生的粉尘经仓顶除尘器处理后排放，每个粉料筒仓从地面到出口处的高约为20m，保守估算脉冲反吹布袋收尘机除尘效率取99.8%，则各筒仓粉尘处理后排放浓度为9.1mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 搅拌粉尘达标分析:项目商品混凝土和预拌砂浆搅拌工序会产生粉尘，项目采取的搅拌楼为成套设备，在进料口配套设有除尘器。针对搅拌工序产生的粉尘其采取处理粉尘措施为：搅拌机主机机盖等产尘点均与脉冲袋式除尘器相连，原料加注口设置阻尘板，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行。该除尘器采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效处理在此过程中产生的粉尘，使搅拌机配料产生的粉尘达标排放，其除尘效率可达99.8%以上，经处理后由搅拌楼排气口排放，距离地面高度约20m，由工程分析可知则商品混凝土和水稳料搅拌工序粉尘处理后排放浓度为8.1mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 预拌砂浆破碎筛分粉尘达标分析：预拌砂浆破碎筛分粉尘的产生量为87.5t/a，破碎筛分系统处理封闭式结构内，粉尘集中收集后（效率取98%）送脉冲袋式除尘器（（风量为10000m3/h））处理后引至20m排气筒高空外排，除尘效率按99.8%计，则有组织粉尘收集量为85.75t/a，处理后有组织排放量为0.17t/a，浓度为3.5mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3），对周边居民影响较小。 预拌砂浆包装系统粉尘达标分析：预拌砂浆包装系统粉尘的产生量为6t/a，针对该部分粉尘，在放料口设置集气罩集中收集（收集效率约90%）后通过风机（风量为5000m3/h）引至脉冲袋式除尘器进行处理引至20m排气筒外排，保守估算除尘效率取99.8%，则处理后有组织排放量为0.0486t/a，浓度为2.5mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3），对周边居民影响较小。 发电机废气影响分析：项目备用发电机安在车间内专用设备房内，其尾气由内置专用烟道引至屋顶排放，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014）中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 食堂油烟影响分析：项目50人在厂内食堂用餐，采用清洁能源。员工日常生活食用油耗量为0.15t/a，油烟产生量为0.0045t/a。食堂工作时间每天2h，建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，排放口位于屋顶，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.0009t/a，浓度为1.5mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大。 无组织粉尘防治措施：建设密闭生产厂房，并将搅拌楼、筒仓均安装在搅拌生产车间内，并在厂房内安装通风设备、喷雾装置，减少粉尘散发；通过在散装车放空口处安装自动衔接输料口，出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶。加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘，并在装卸过程中晒水降尘。项目骨料堆场均设置为三面封闭式结构内，仅保留一侧作为物料的进出口，厂区地面应进行硬化并及时配备人工洒水装置，定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少洒水次数，一般每天喷洒 5～8 次，每次 2～3 分钟，使堆场表面保持一定水分，并在落料点增设伸缩式铁桶，以降低落料口高度，进而控制风蚀扬尘。同时尽量缩短原料堆场内暂存时间。对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。在厂区主要出入口设置洗车区，对进出厂区车辆进行车轮冲洗降尘。采取上述措施后，车辆行驶动力扬尘的去尘率可达到70%左右，对周围环境和敏感点影响较小。在项目周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，以减少无组织粉尘对外环境的影响。经采取以上措施后厂界粉尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放浓度限值（0. 5mg/m3），可达标排放，处理措施可行。 ②水环境影响分析结论： 项目厂区场地均需硬化，厂区内施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水（厂区内雨水沟须采取防渗防漏的水泥硬质结构）和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入东北侧水渠进入水渠内；生活污水经三格化粪池处理后用于农肥；生产废水经砂石分离机和三级沉淀池处理后回用，不外排。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 ④固废环境影响分析结论： 固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目产品为商品混凝土和预拌砂浆，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及2013年修正版可知，项目不属于淘汰和限制类。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目选址于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，符合规划用地要求。所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度分析项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 总的来说项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置将各生产线集中布置在厂区中部南侧，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，且高噪声设备布置在厂房中部位置，远离北侧和西侧敏感目标，运营期产生的噪声对周围敏感目标影响小。厂区入口设于南侧与道路相连，便于交通运输，北侧原料堆场，东面为生活区，各功能区分区明确。各废气产生点均配套相应措施处理后引至高空排放，排气筒位置设在远离生活区和周边敏感点一侧，且不设置主导风向的上风向，以便减轻其对生活区和敏感点的影响，布设合理可行。同时项目在厂区四周绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上所述，湖南茗冠建材有限公司拟投资6032万元在湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组新建“年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目”符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： 为保护环境、杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下建议与要求： （1）项目必须委托有资质单位对各项污染治理措施进行设计、施工，与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目投产后，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。 （2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对本项目工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 （3）建设方应重视厂内危险废物库的维护和管理，确保各项防风、防雨、防晒、防渗、防冲刷设施正常运行；固废运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途撒落，避免二次污染。 （4）建议全厂编制突发环境事件应急预案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响。 （5）本项目投产后，企业应设专职人员实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的日常管理与维护，确保安全、正常运行，做到稳定达标排放。加强操作工人的个人劳动防护，完善个人防护用品的使用管理；并加强职业卫生知识的宣传教育工作；企业应对所有操作工人定期进行职业性健康体检。 （6）对各排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单及监测报告 附件3 企业营业执照 附件4 规划局文件 附件5 发改局备案文件 附件6 项目选址联审表 附件7 住房和城乡建设局文件 附件8 政府会议纪要 附件9 林业部门意见 附件10政府同意制砂的意见 附件11 周边居民意见 附件12 专家签到表 附件13 专家评审意见 附件14 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目用地红线图 附图4 项目周边环境保护目标图 附图5 项目环境质量现状监测布点图 附图6 项目周边环境照片 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |