湘阴环评批〔2020〕10号

关于湖南茗冠建材有限公司年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南茗冠建材有限公司：

你公司《关于申请“湖南茗冠建材有限公司年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湖南茗冠建材有限公司年产80万立方米商品混凝土及年产24.3万立方米预拌砂浆生产线项目拟建于湘阴县樟树镇柳庄村官塘片八组，其中心地理坐标为东经112.877886、北纬28.533533，总占地面积25761.66m2，总投资6023万元，其中环保投资96万元。主要建设内容包括：HZS240商品混凝土生产线2条、砂浆生产线1条、物料仓储、宿舍、办公室、实验室、机修房、汽修房以及其他公用辅助工程。项目以水泥、砂子、碎石、粉煤灰、矿粉、减水剂等为原料，设计产能为年产80万方米商品混凝土、年产24.3万立方米（折合约40万吨）预拌砂浆，商品混凝土生产线工艺流程为：原料---配料---分选---投料---搅拌---卸料---出料装车；预拌砂浆生产工艺流程为:原料---碎石制砂---筛分---混配---包装---成品。

- 该项目符合国家产业政策，根据湘阴县人民政府《关于加快推进湖南茗冠建材有限公司干混砂浆和混凝土搅拌场项目建设等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅【2019】13号）、县人民政府同意该企业向政府提请的自行制砂申请（2020年2月20日）、湘阴县发展改革局项目备案文件（湘阴发改审【2019】71号）、湘阴县林业局、湘阴县住房和城乡建设局相关文件、《项目选址联审表》、当地村民意见以及常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目建设和营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；施工废水回用于现场洒水降尘，不外排。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；雨水经沉砂池沉淀后外排；车辆冲洗废水、地面冲洗废水和道路降尘废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经三格池处理后用于周边林地、菜地浇灌。

2.废气污染防治工作。整个厂区场地地面均需采取硬化措施，各生产线均为封闭式生产，厂区所有物料均进入原料堆场暂存，原料堆场采取搭棚建设（三面封闭、仅留一面作为物料的进出口），同时设置喷雾系统降尘，减少扬尘污染；在车辆进出口主道两侧，设置喷雾系统降尘；厂区无组织排放粉尘须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中排放限制要求；各仓筒粉尘由仓顶自带的脉冲式除尘装置（共计14套）收集处理；商品混凝土搅拌粉尘由脉冲袋式除尘装置收集处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限制要求后由1根20m高排气筒排放（共计2套）；预拌砂浆破碎、搅拌粉尘由脉冲式除尘装置收集处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限制要求后由1根20m高排气筒排放；包装粉尘由脉冲式除尘装置收集处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中排放限制要求后由1根20m高高排气筒排放；食堂油烟经净化器收集处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后引至室外排放。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护并做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，合理安排设备作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备作业，厂界周边需加强绿化，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4.固体废物防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化”原则和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，按要求设置规范的固废临时贮存场所，对废弃物进行分类暂存，并全部进行综合利用或妥善处置。除尘器收集的粉尘回收利用；废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。

5.建立、健全各项环境管理制度，强化厂区、生产现场及环保设施管理，创造整洁有序、良好的生产环境，加强废气处理设施的日常维护保养，确保废气处理系统正常运行。落实环境风险防范措施，加强运输、储存、生产各工序环节的安全管理，实行安全生产。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至金龙镇人民政府、湘阴县环境监察大队、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年3月24日