建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：年产15万吨碎石、山砂建设项目

建设单位：    湘阴县来龙碎石加工有限公司

编制单位：湖南衡宇数据咨询有限公司

编制日期 ：2019年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字 段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论， 确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境 可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况	6

三、环境质量现状	9

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目采取的防治措施及治理效果	41

九、结论与建议	42

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目主要环境保护目标图

附图4 项目监测点位图

附件：

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 委托办厂证明

附件4 租赁场地协议

附件5 金龙镇人民政府关于同意办理各项手续的意见

附件6 湘阴县政府关于同意办理相关手续的意见

附件7 监测报告

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15万吨碎石、山砂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县来龙碎石加工有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴云松 |  | 联系人 | 王涛 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13873084855 | 传 真 | / | 邮政编码 | 414602 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组 （经度E 112°56′8.14′′，纬度N 28°35′26.21′′） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积(m2) | 52139.93 |  | 绿化面积(m2) |  | / |
| 总投资(万元) | 200 | 其中环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着社会的发展，城乡建设规模不断增加，人们生活水平的提高，对住房、公路等设施的要求也相应提高，砂石业同其他建材行业一样发展迅速，成为所有产品中需求增加最大的产品。 恒大溪上桃花源项目位于湖南省湘阴县金龙镇芙蓉北路以东燎原水库南侧，于2018年10月开始基础施工建设，在施工过程中挖掘到大量的石头和山砂废料，该废石料可综合利用，恒大溪上桃花源项目土石方工程由岳阳君安建筑工程有限公司承建，目前岳阳君安建筑工程有限公司将可利用石料堆放在金龙镇芙蓉村十二组，并拟在此处进行破碎加工再利用，现岳阳君安建筑工程有限公司委托湘阴县来龙碎石加工有限公司对该石料进行加工利用。在此背景下，湘阴县来龙碎石加工有限公司投资200万元在湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组（经度E 112°56′8.14′′，纬度N 28°35′26.21′′）的建设用地上拟建设一条碎石、山砂生产线，形成年产15万吨碎石、山砂建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湘阴县来龙碎石加工有限公司年产15万吨碎石、山砂建设项目属于“三十、废弃资源综合利用业——86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”类别中“其他”，需编制环境影响评价报告表。湘阴县来龙碎石加工有限公司特委托我司承担该项目的环境影响评价工作。我公司技术人员在现场勘探和资料收集的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 二、建设内容及规模 项目名称：年产15万吨碎石、山砂建设项目 建设单位：湘阴县来龙碎石加工有限公司 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组（经度E 112°56′8.14′′，纬度N 28°35′26.21′′） 占地面积：52139.93m2 建设性质：新建 项目投资：200万元，其中环保投资10万元。 1、项目组成 项目占地面积52139.93m2，主要建设内容包括一条碎石、山砂生产线，占地约4000m2，原料堆场27000m2，成品堆场1000m2等。并配套建设绿化、供配电、给排水、道路等辅助工程。项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况 类别; 项目名称; 规格; 备注. 主体工程; 生产区; 4000m2; 全封闭钢架结构厂房，场地做水泥硬化，布设破碎机、洗砂机、皮带输送机等设备. 辅助工程; 办公生活区; 300m2; 位于项目东北侧，租用村民民房，用于日常办公及生活使用. 储运工程; 成品堆场; 1000 m2; 用于堆存产品堆放成品，钢架结构全封闭式车间，地面全硬化，四周设置雨水沟，防止原料被雨水冲刷，. 原料堆场; 27000m2; 用于堆放原料，钢架结构全封闭式车间，地面全硬化，工棚四周设置雨水沟，防止原料被雨水冲刷，原料石料比重较大，不设防风设施. 公用工程; 供水系统; /; 北面水塘供水. 排水系统; /; 雨污分流，生产废水不外排，生活污水化粪池处理后作为农肥使用. 供电系统; 43.2万Kw·h; 国家电网供电. 环保工程; 废水治理措施; 洗砂废水; 混凝沉降，一级沉淀池：8m×12m×5m、二级沉淀池：8m×12m×5m、三级沉淀池：10m×20m×5m；防渗防漏，用于沉淀生产废水，废水循环使用. 初期雨水; 经初期雨水沉淀池（400m3）沉处理后用于抑尘洒水或生产. 生活污水; 化粪池（1m3）处理后用于农林灌溉. 废气治理措施; 地面硬化; 生产区实行地面硬化. 安装雾化喷淋装置; 除尘设备，分布在产尘设备处. 厂内道路扬尘; 洒水降尘，车辆出厂前过水槽. 噪声治理措施; 设备减震、隔声、消声等. 固废治理措施; 生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理. 沉淀池污泥经污泥压滤机脱水后后运至其他厂综合利用. 设置一个5m2的危险废物暂存间，废矿物油收集暂存后交有资质的单位处置. 原料、成品堆场的设置情况： 项目原料、成品堆场对环境的主要影响为：（1）原料、成品装卸堆放的过程中在现场都会产生扬尘。（2）雨水径流进入堆场内，渗滤液量的增加造成水体水质的下降。（3）堆场的水土流失。这些影响如果置之不理将对自然环境和人体健康造成较大的破坏。故建议采取以下措施将原料、成品堆场对环境的不利影响减至最小： 原料堆场为封闭式结构，成品堆场为密闭厂房，堆场设有防水、排水设施。应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料、成品堆场应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、原料、成品应集中堆放。②为防止雨水径流进入堆场内，避免渗滤液量增加和滑坡，堆场周边应设置导流渠。③为了防止堆场由于风蚀产生新的流失，堆场周围进行防护，采用彩钢板防护的措施。在堆场周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下 0.2m，地表以上拦挡高度为 1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。 2、项目产品方案 本项目产品方案见表1-2： 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 碎石; 5~20mm、20~40mm; 7.5万t/a. 2; 山砂; 5mm以下; 7.5万t/a. 3、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 废弃石料; 万t/a; 15; 主要来源于恒大溪上桃花源项目石方工程废弃石料或外购其他废弃石料. 能源; 水; t/a; 5212.8; /. 电; 万kw/h; 43.2; /. 注：恒大溪上桃花源项目石方工程废弃石料已经过初步筛选，基本全部为石料，无土方。 4、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 给料机; 1台; GZD9638. 2; 颚式破碎机; 1台; PE600*900. 3; 反击破碎机; 1台; PF1214. 4; 振动筛; 1台; 3YK2160. 5; 洗砂机; 1台; SL2816. 6; 细沙回收机; 1台; 1545. 7; 污泥压滤机; 1台; 2.5m×13.2m. 5、公用工程 （1）供水 项目生产用水来源于场地内的水塘，生活用水来源于自来水。项目定员10人，其中7人在公司租用的民房内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，不住宿人员用水量按50L/人·d计，在项目区内食宿按150L/人·d计，则生活用水量为1.2m3/d（216m3/a）。 项目生产用水主要为堆场抑尘用水、洗砂机洗砂用水、喷淋用水。项目用水情况详见下表1-5。 表1-5 项目年用水平衡表表 序号; 名称; 新鲜水（m3/a）; 损耗（m3/a）; 回水量; 外排水量（m3/a）. 1; 生活用水; 216; 43.2; /; 172.8. 2; 堆场抑尘用水; 2116.8; 2116.8; /; /. 3; 喷淋用水; 180; 180; /; /. 4; 洗砂用水; 2700; 2700; /; /. 合计; 5212.8; 5040; /; 172.8. - 排水 项目排水采取雨污分流制。场区设雨水导流系统。 生产废水：主要为洗砂机洗砂废水，洗砂废水经混凝沉淀池处理后回用于生产，不外排；项目沉淀池占地面积为3000m2，能承受项目废水负荷。 生活污水：生活污水经化粪池处理后用于农林灌溉。 - 供电 由当地电力部门供给，本项目用电量约43.2万度。 2.8劳动定员和工作制度 项目劳动人员为10人，项目年运行时间180天，每天工作8小时，夜间不生产，7人在公司租用的民房内食宿。 2.9平面布置 项目主出入口设置与厂区东北部，连接厂界东侧的道路。总平面布置大致分成三个区域：材料堆放区、生产区和废水处理区。原料堆场位于厂区的西部，成品堆场位于厂区中间，生产区位于厂区南侧，布置有料斗、破碎机、振动筛和洗砂机等生产设备，办公区位于厂区东北侧，固废临时堆场位于项目东北部，混凝沉淀池位于厂区东部。厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目平面布置图详见附图1。 3、环保投资 项目投资200万元，环保总投资10万元，环保投资所占比例为5%。环保投资具体内容见表1-6。 表1-6 本项目环保投资估算表 序号; 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投资 (万元). 1; 废气; 生产粉尘; 各工序设置水喷淋装置，二级破碎设置布袋除尘系统; 2.5. 料斗、输送带粉尘. 原料堆放、装卸产生的粉尘; 配备洒水系统; 0.5. 2; 废水; 洗砂废水; 混凝沉淀池; 1.5. 生活污水; 化粪池; 已有. 3; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 已有. 沉渣、废料等; 污泥压滤机、污泥罐; 5. 4; 噪声; 设备噪声; 减震垫、绿化; 0.5. 合计; 10. ## 1（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，所在地为荒地。环评介入时，项目所在地无原有污染问题，周围环境质量状况良好。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′ ~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组（经度E 112°56′8.14′′，纬度N 28°35′26.21′′）。具体地理位置见附图1。 2、地质地貌地形 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《中国地震动参数区划图》 （GB18306-2015），项目区场地地震峰值加速度为0.05，地震烈度为VI度。 3、气象气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.9m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，湘江发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780m3∕s，历年最大流量20200m3∕s枯水流量101m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m/s，年均总径流量644亿m3。 项目地北侧有一水塘，北侧水塘为农灌用水，已由建设单位租用作为生产补给用水。 5、植被与生物资源 湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本项目区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。 6、选址区域环境功能区划 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表2-1 建设项目所在区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 水塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 根据2017年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 9.2727; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62.7273; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47.7273; 35; 0.3636; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.7727; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 97.4545; 160; 0; 达标. 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.0909; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.0909; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.5455; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.2727; 35; 0.1506; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9363; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.1818; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 二、地表水环境质量现状及评价 根据现场勘查，项目北面为水塘，项目所产生废水不外排，因此将项目周边水环境作为背景值进行调查。为了解项目周边水环境质量现状，本次环评委托湖南亿科检测有限公司于2019年9月28日~29日对项目厂区附近水塘进行监测。 （1）监测点位：北侧水塘。 （2）监测因子：pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、五日生化需氧量。 （3）评价方法：地表水环境质量现状评价采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。监测结果统计见表3-3。 表3-3水质现状监测与评价结果统计（单位mg/L，pH无量纲） 监测断面; 项目内容; pH; CODcr; 氨氮; SS; 总磷; BOD5. 北侧水塘; 9月28日; 6.97; 8; 0.048; 23; 0.08; 1.8. 9月29日; 7.22; 9; 0.040; 36; 0.09; 2.2. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; GB3838-2002中Ⅲ类标准、《农田灌溉水质标准》旱作（GB5084-92）; 6~9; 20; 1.0; 200; 0.2; 4. 由上表可知，监测断面各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。水环境质量较好 三、声环境质量现状及评价 为了解项目所在地声环境质量现状，委托湖南亿科监测有限公司于9月28日~29日在厂界东南西北1m处距离对项目周围声环境进行连续两天的监测。具体情况见下表3-3。 表3-3 噪声监测布点及监测结果表 根据监测结果可知，项目厂界均达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 监测点位; 监测值; 标准评价. 9月28日; 9月29日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 52.8; 43.3; 53.2; 42.4; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 1#厂界南; 51.6; 42.3; 51.5; 41.8. 1#厂界西; 51.1; 43.5; 52.6; 42.3. 1#厂界北; 51.6; 41.7; 51.4; 41.5. 四、生态环境质量现状及评价 项目位于湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组，占地面积52139.93m2，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生要生态敏感区，为一般区域。 五、主要环境保护目标 根据现场勘察，本项目所在区域评价范围内未发现国家和地方的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需要特殊保护的敏感目标，具体见表3-4。 表3-4 声、地表水、生态环境环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 规模、功能; 相对拟建项目方位及距离; 环境保护级别. 水环境; 北侧水塘; 农灌用水; N 10m; (GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 声环境; 居民住宅2; 14户，42人; NW 75m; (GB3096-2008) 2类标准. 居民住宅4; 24户，72人; E 29m. 居民住宅6; 9户，27人; S 65m. 生态环境; 项目周边山体林地; /; 邻近周边; 保护项目周边生态系统不因本项目建设而发生重大改变. 表3-5 主要大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m（以项目中心为原点）; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X（E为正，W为负）; Y（N为正，S为负）. 居民住宅1; -260; 0; 居民区; 30户，90人; 二类区; W; 228. 居民住宅2; -100; 100; 居民区; 14户，42人; 二类区; NW; 75. 居民住宅3; 0; 350; 居民区; 26户，78人; 二类区; N; 300. 居民住宅4; 70; 0; 居民区; 24户，72人; 二类区; E; 29. 居民住宅5; 280; 0; 居民区; 50户，150人; 二类区; E; 214. 居民住宅6; 0; 100; 居民区; 9户，27人; 二类区; S; 65. 居民住宅7; 380; 0; 居民区; 5户，15人; 二类区; S; 336. 项目产品沿芙蓉北路运输，路线两侧环境保护目标见下表： 表3-6 产品运输线路两侧环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 与运输线路相对方位、位置; 保护级别. 大气、声环境; 道路两侧（七房冲、将军岭、三公祠、观冲、金龙镇）居民点; 周边20m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、 《声环境质量标准》（3096-2008）中的2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 |  | 1.环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值如下表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时均值; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时均值; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2.地表水环境 项目所在地地表水北侧水塘环境质量执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 单位mg/L 质量因子; pH; CODcr; BOD5; 氨氮. GB3838-2002Ⅲ类标准值; 6～9; 20; 4; 1.0. 质量因子; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群; SS. GB3838-2002Ⅲ类标准值; 0.2; 0.05; 10000; -. 3.声环境 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：LeqdB(A) 声环境功能区类别; 等效声级LeqdB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池处理后由农户做为肥料，项目工程生产废水经回流沉淀池处理后收集回用，废水均不外排，不执行废水排放标准。 2、大气污染物排放标准 项目生产过程产生粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的无组织排放浓度限值，具体标准限值详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（摘录） 项目; 无组织排放监控限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境排放标准》（GB1234-2008）中2类标准。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | ①本项目生活污水通过化粪池处理后用于农林灌溉。故无需设置水污染物总量控制指标。 ②本项目废气主要为粉尘，不涉及总量控制的污染因子排放，因此无需申请总量控制指标。 |  |

# 五、建设项目工程分析

## 工艺流程简述： ## （一）施工期 本项目目前已完成场地平整，后期主要进行地面硬化和设备基础及框架建设，施工内容较少，主要污染因素为施工作业设备噪声、施工扬尘、施工垃圾等。项目预计施工期为2个月，本项目在施工期产生的污染随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响是暂时的，本次评价主要考虑营运期环境影响。 ## （二）运营期 山砂、碎石生产流程及排污节点图示： 废弃石料 一次破碎 进料 输送带 二次破碎 筛分 输送带 洗砂机 混凝沉淀池 噪声、粉尘 成品山砂 污泥 压滤后集中 收集外售 成品碎石 洗砂废水 图5-1 工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： - 进料：铲车将石料运至给料机，给料机在加工过程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给受料装置中，可为生产线其他破碎机械连续均匀的喂料，并对物料进行粗筛分。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 一次破碎（鄂式破碎）：石料进喂料机送料至鄂式破碎机进行细破，将粒径较大的石头等物料破碎成相对较小的石块。项目在为颚式破碎机喂料时，物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎时，颚齿以巨大的力量将物料顶向室壁，将其破碎成更小块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，此轴贯穿机身构架，在电动机驱动皮带和皮带轮的驱动下，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎。当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，从而使已被破碎的物料从破碎腔中排出，随着电动机的连续转动，破碎机动颚周期性的压碎和排料，实现批量生产。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 二次破碎（反击式破碎）：石料经鄂式破碎后采用皮带运输机运输至反击式破碎机。该设备主要由反击板、进料口、板锤、转子等组成，破碎机自上而下均匀进料，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进行重复破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由料口排出。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 振动筛分：反击破碎后石子粒径大小不等，细碎的石料由皮带运输机送进筛分机进行筛分，产品自上而下经过多层筛分，5~20mm，20~40mm两种规格的成品碎石被各自的传送带运输至成品堆料仓，粒径小于5mm的石料通过输送带送至洗砂机，不合格砂石料收集后返回反击式破碎机继续破碎，直到合格为止。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 5、洗砂：洗砂机清洗过程中附着在砂石表面的砂粒等随清洗废水进入沉淀池；洗砂机产生的洗砂废水收集后流入生产废水处理区进行沉淀处理，处理后清水排进清水池内，循环用于洗砂，定期补充少量新鲜水，不外排。沉淀池底部浓度较大的泥水经泵抽至污泥压滤机压滤处理后，滤液排至沉淀池处理，压滤出的泥渣在污泥罐暂存后，外运至其他厂做建筑材料原料。 6、产品外运：项目定期外售，采用铲车方式进行外运。 注：本项目生产车间为全封闭式，颚式破碎机、反击破碎机、筛分机、洗砂机等设备均置于生产车间内，生产车间采用钢架结构，同时输送带设置有罩棚安装喷雾系统洒水抑尘，均由良好的遮盖。 物料平衡 项目物料平衡见表5-2。 表5-2 项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量. 石料; 150210.49; 砂石; 150000. 粉尘; 0.49. 沉淀池泥饼（含水率为0）; 210. 合计; 150210.49; 合计; 150210.49. ## 水平衡 新鲜水 （自来水） 生活用水 216 172.8 化粪池 沉淀池 172.8 洗砂用水 堆场抑尘用水 新鲜水 （水塘） 喷淋用水 用作农肥 损耗43.2 180 2700 2116.8 进入产品 蒸发或存于产品 蒸发或存于产品 进入污泥 1800 180 2116.8 900 102300 102300 4996.8 ## 图5-2 项目水平衡图（t/a） ## 主要污染源分析 ## 一、施工期污染源分析 项目施工期为2个月，本项目目前已完成场地平整，后期主要进行地面硬化和设备基础及框架建设，施工内容较少，主要污染因素为施工作业设备噪声、施工扬尘、施工垃圾等。 （1）废气 施工期大气污染主要为施工现场扬尘及车辆和机械废气。 1）施工现场扬尘 施工扬尘主要来自建筑材料的搬运及堆放、施工垃圾的堆放及清理；运输扬尘主要为汽车动力起尘和车上沙石等原料在风力下的起尘。 2）车辆和机械废气 进出施工场地的车辆及施工过程中燃油机械设备会产生一定量的废气，废气污染因子主要有NO2、CO等。 （2）废水 本项目施工期不设施工营地，施工人员不在场地内食宿，无施工人员生活污水产生。施工期间废水主要为施工现场产生的施工废水。 项目施工期产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、各种设备维护和清洗废水、车辆冲洗废水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污在大雨冲刷时随地表径流形成的污水。施工废水中含有水泥、沙子、油污等杂质。本项目施工废水经沉淀处理后进行回用，不外排。 （3）噪声 1）工程机械噪声 工程施工期间，作业机械类型较多，如装载机等。施工阶段主要噪声来自于施工过程中机械噪声，具有高噪声、无规律等特点。据调查，施工采用的机械设备声压级见表5-1。 表5-1 距施工机械不同距离处的声压级 单位：dB（A） 名称; 距离噪声源5m处; 距离噪声源30m处. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 装载机; 68-74; 71; 59-65; 62. 2）车辆运输噪声 施工前期，各类施工器械运输至临时施工场，各种材料运购、施工材料运送现场等运输车辆带来噪声，给周边环境将造成一定的影响。 （4）固体废物 项目员工不在工地食宿，无生活垃圾产生。 建筑垃圾主要成分为废弃的沙土石等。项目主体工程主要为办公区以及水泥场地硬化，产生的建筑垃圾主要为建设办公区产生的废弃的建筑材料及包装材料，不同结构类型的建筑所产生的垃圾其各种成分的含量虽有所不同，但其基本组成是一致的，主要是由渣土、砖石块、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝和其它废料等组成。预计建筑垃圾产生量约50m3。 ## 二、营运期主要污染源分析 1、废气污染源情况分析 本项目大气污染物主要为石料加工粉尘、铲装扬尘、砂石料原料、成品堆场扬尘、运输扬尘。 （1）砂石加工粉尘 ①一级破碎粉尘 项目年生产物料总量为15万t。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，一级破碎产生的粉尘产生系数为0.25kg/t，则一级破碎产生的粉尘量为26kg/h（37.5t/a）。本项目一级破碎拟通过采取设置一套布袋除尘系统，设计风量为5000m3/h，除尘效率可达到99.9%，则一级破碎粉尘的排放速率为0.026kg/h，排放量为0.0375t/a，排放浓度为5.21mg/m3。 ②二级破碎、筛分粉尘 考虑到二级破碎后部分大粒径的物料需重新进行二次破碎，项目二级破碎、筛分的物料量约为20万t/a。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，二级破碎和筛分产生的粉尘产生系数为0.75kg/t，则二级破碎和筛分产生的总粉尘量为104.2kg/h（150t/a）。本项目拟设置一套布袋除尘系统，设计风量为10000m3/h，设计处理效率为99.9%，则二级破碎和筛分粉尘的排放量为0.15t/a，排放速率为0.104kg/h，排放浓度为10.42mg/m3。 （2）铲装扬尘 由于沉淀池底泥渣由铲车运送，且含水率较高，粉尘可忽略不计；项目铲装扬尘主要来自原料卸料、上料工序中铲车将砂石原料送至给料机以及成品外运装车工序。 装卸扬尘采用清华大学装卸扬尘公式计算： 式中：Q—装卸扬尘，g/次; U—风速，2.9m/s； W—物料湿度，2%; M—车辆吨位，20t； H—装卸高度，0.5m 经计算，装卸扬尘的产生量为9.7g/次，根据厂区砂石的用量，项目总的装卸量近30万t（卸料及装车均按15万t计算），约装车15000次，则项目石料装卸扬尘产生量为0.146t/a。本环评要求在砂石装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施，沉降量约85%，则砂石装卸扬尘排放量为0.022t/a。 （3）堆场扬尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。项目堆场起尘量按西安治金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算。 式中：Qp——起尘量，mg/s； Ap——堆场的起尘面积，取14000m2； U——平均风速，取2.9m/s。 由上述公式计算得，堆场起尘强度为1092mg/s、5.66t/a。该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中，通过覆盖抑尘网可减少80%粉尘，覆盖抑尘网后通过洒水等措施可减少85%粉尘，因此堆场无组织排放量为0.17t/a。 （4）运输扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。交通运输扬尘量按下列经验公式估算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 项目年运输量合计约30万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.25km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知运输总扬尘量为0.75t/a。由计算公式可知，扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，因此在定期安排专人对运输沿线进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘85%，则扬尘排放量为0.113t/a。 表5-2 项目粉尘和扬尘的产生和排放量统计 序号; 废气排放源; 产生量; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 生产粉尘; 150; 0.168; 0.117. 2; 装卸扬尘; 0.146; 0.022; 0.015. 3; 堆场扬尘; 5.66; 0.17; 0.118. 4; 道路运输扬尘; 0.75; 0.113; 0.078. 合计; 156.556; 0.473; 0.328. 2、废水污染源分析 （1）废水 本项目用水主要包括堆场洒水、生产用水、初期雨水与生活用水。项目生产用水为循环水。 ①堆场抑尘用水 项目设原料堆存场（27000m2）和产品堆存场（1000m2），按平均0.6L/ m2·次，每天中午洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为180天，非雨天按126天计算，则场地洒水抑尘用水量为16.8m3/d、2116.8m3/a。这部分水全部蒸发或存于产品中，无废水排放。 ②生产用水 本项目营运期用水主要包括洗砂用水、喷淋用水。 - 洗砂用水 根据业主提供资料，项目每生产1t原料消耗水量为0.7t，项目年产砂石15万t,则清洗水用量为10.5万m³/年，项目年工作时间为180d，即清洗工序废水产生量为583t/d。项目清洗废水经混凝沉淀处理后回用于洗砂工序，不外排，该清洗工序水约有10t/d进入产品和增发损耗，5t由沉淀池压滤泥饼带走，因此每日需补充新鲜水15t。 - 喷淋用水：在本项目产尘设备处与破碎间内安装喷淋装置，进行喷淋洒水，降尘用水量约180m3/a，1m3/d，该部分水全部蒸发损耗。 ③生活用水 项目定员10人，其中7人在公司租用的民房内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，不住宿人员用水量按50L/人·d计，在项目区内食宿按150L/人·d计，则生活用水量为1.2m3/d（216m3/a）。污水排污系数按0.8计算，则生活污水排放量为0.96m3/d（172.8m3/a），项目生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后，用于周边农林灌溉。 项目生活污水量及污水浓度见表5-3。 表5-3 项目生活污水产排情况一览表 废水量; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 最终去向. 172.8t/a; COD; 300; 0.052; 化粪池处理后用作农林灌溉. BOD5; 200; 0.035. NH3-N; 25; 0.004. SS; 220; 0.038. 动植物油; 75; 0.013. ④初期雨水 项目厂内堆放有原料和成品，由于雨水的冲刷，初期雨水中会混有泥沙，对于本项目的初期雨水需通过沉淀池处理后，回用于生产，初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按29.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目生产区面积为52139.93m2，计算得到本项目初期雨水每次量为380m3，主要污染物为SS，厂区内雨水经雨水沟收集后进入初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后排入北侧水塘。 3、噪声污染分析 本项目各种生产设备运行时将产生一定的噪声；项目所安装的破碎机、洗砂机、筛分机等运行将产生噪声。根据类比同类项目测定其噪声值约为85～90dB(A)之间。项目主要噪声源强详见下表。 表5-4 本项目主要噪声源强表 声源; 数量（台）; 距厂界距离; 声源强度dB(A); 噪声性质; 处理措施; 治理后. 颚式破碎机; 1; 5~20m; 90; 连续性; 厂房隔声、基础减振; 70. 反击破碎机; 1; 90; 连续性; 厂房隔声、基础减振; 70. 振动筛; 1; 85; 连续性; 厂房隔声、基础减振; 65. 洗砂机; 1; 85; 间歇性; 厂房隔声、基础减振; 65. 压滤机; 1; 85; 间歇性; 厂房隔声、基础减振; 65. 运输车辆; 1; 厂区道路; 84; 间歇性; 加强维护保养; 78. 4、固体废物污染分析 本项目产生的固废主要有生活垃圾、沉淀池淤泥、不合格砂石料、收集到的粉尘、废机油。 （1）沉淀池淤泥 本项目沉淀池将产生一定的淤泥，项目淤泥产生量约为清洗水用量的1%，本项目清洗水用量为10.5万t/a，则本项目沉淀池淤泥产生量为1050t/a，含水率约为80%，经压滤机脱水后运送其他厂作为建筑材料原料综合利用。则压滤后污泥量为350t/a，含水率约为40%。 （2）不合格砂石 本项目产生的不合格砂石约18t/a。不合格产品经收集后回用于生产。 （3）生活垃圾 项目工作人数10人，7人在公司租用的民房内住宿，住宿的员工生活垃圾按每人每天产生量1.0kg计算，不住宿的按每人每天产生量0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量约为8.5kg/d，合计1.53t/a。 （4）收集到的粉尘 项目除尘设施收集的粉尘产生量约为187.31t/a。属于一般固废。其性质与产品性质相同，根据建设方提供资料，该部分固废收集后回用于生产。 （4）危险废物 项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属于危险废物，其代码为HW08 900-214-08，建设方应建设危险废物暂存间进行收集暂存，然后统一送周边有资质的危险废物处置中心进行处理。 表5-5 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工生活; 生活垃圾; 1.53; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 由环卫部门处置. 2; 沉淀池底泥; 压滤后底泥; 350; 压滤脱水后运送其他厂作为建筑材料原料综合利用. 3; 生产过程; 不合格产品; 18; 回用于生产. 4; 布袋除尘器; 收集到的粉尘; 187.31; 回用于生产. 5; 设备维修; 废机械油; 0.1; 危险废物; 交有资质单位处置.

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一次破碎 | 粉尘（颗粒物） | 37.5t/a，5210mg/m3 |  | 0.0375t/a，5.21mg/m3 |
|  | 二次破碎和筛分 | 粉尘（颗粒物） | 150t/a，10420mg/m3 |  | 0.15t/a，10.42mg/m3 |
|  | 装卸 | 装卸扬尘 | 0.146t/a |  | 0.022t/a |
|  | 堆场 | 堆场扬尘 | 5.66t/a |  | 0.17t/a |
|  | 道路运输 | 道路运输扬尘 | 0.75t/a |  | 0.113t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水产生量 | 172.8t/a |  | 隔油池、化粪池处理后用于农林灌溉，不外排 |
|  |  | CODcr | 300mg/L | 0.052t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.035t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.038t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.004t/a |  |
|  | 生产废水 | SS | 583t/d |  | 经沉淀后循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.53t/a |  | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 沉淀池 | 压滤后沉渣 | 350t/a |  | 压滤脱水后运送至砖厂作为原料，实现综合利用 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 18t/a |  | 回用于生产 |
|  | 布袋除尘器 | 收集到的粉尘 | 187.31 t/a |  | 回用于生产 |
|  | 机械设备 | 废机油 | 0.1t/a |  | 交有资质的单位处理 |
| 声 | 主要是破碎机、洗砂机、皮带输送机等设备运行产生的噪声，噪声在85-90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 项目施工期间施工场地地面的开挖、土地的利用，易使土壤结构破坏，凝聚力降低，产生新的水土流失；物料的堆放对周围的景观产生不良的影响。施工期影响是短期的、局部的，工期结束，影响也随之消失。本项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，须采取一定的生态恢复和补偿措施， 以减轻生态影响程度， 改善区域生态系统功能。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 本项目施工期建设内容较少，主要为破碎、筛分等生产区的钢架房等，其余为场地平整、安装设备等，时间较短，对周边环境影响较小。 1、施工期环境空气影响分析 由于施工开挖导致土壤裸露及基建材料的运输将产生少量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中要采取如下措施： （1）文明施工，严格管理。使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，不能出现一路掉土一路扬尘的情况。渣土车及其它车辆均要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。 （2）施工场地应定时洒水，防止浮尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰、拌和、化灰等处）应进行局部降尘；使用商品混凝土。 （3）工程材料、砂石或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 2、施工噪声影响分析 项目施工只有少量基础和设备安装，这些施工噪声小，对周围声环境影响小。但建设单位应合理安排施工作业时间，规范操作，加强管理。项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，避开夜间（22:00～次日 6:00）和正常午休时间施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 3、水环境影响分析 施工期废水的主要污染物为COD、BOD、SS和石油类等，其中生产沉淀后回用，严禁采用漫流、渗坑、渗井、裂隙和直排等规避监管的方式排放。生活污水依托周边居民点化粪池处理后农肥。 4、固体废物影响分析 建设施工期间固体废物主要包括开挖渣土、建筑垃圾以及少量施工人员产生的生活垃圾。开挖渣土、建筑垃圾产生量较少，由渣土管理部门负责协调，生活垃圾产生量很少，定点收集后统一送城市生活垃圾填埋场处置。

（二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为石料加工粉尘、铲装扬尘、砂石料原料、成品堆场扬尘、运输扬尘。 （1）石料加工粉尘 ①一级破碎粉尘 项目年生产物料总量为15万t。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，一级破碎产生的粉尘产生系数为0.25kg/t，则一级破碎产生的粉尘量为26kg/h（37.5t/a）。本项目一级破碎拟通过采取设置一套布袋除尘系统，设计风量为5000m3/h，除尘效率可达到99.9%，则一级破碎粉尘的排放速率为0.026kg/h，排放量为0.0375t/a，排放浓度为5.21mg/m3。 ②二级破碎和筛分粉尘 考虑到二级破碎后部分大粒径的物料需重新进行二次破碎，项目二级破碎、筛分的物料量约为20万t/a。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，二级破碎和筛分产生的粉尘产生系数为0.75kg/t，则二级破碎和筛分产生的总粉尘量为104.2kg/h（150t/a）。本项目拟设置一套布袋除尘系统，设计风量为10000m3/h，设计处理效率为99.9%，则二级破碎和筛分粉尘的排放量为0.15t/a，排放速率为0.104kg/h，排放浓度为10.42mg/m3。 （2）铲装粉尘 项目铲装扬尘主要来自原料卸料、上料工序中铲车将砂石原料送至给料机以及成品外运装车工序。项目石料装卸扬尘产生量为0.146t/a。本环评要求在砂石装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施，沉降量约85%，则砂石装卸扬尘排放量为0.022t/a。采取洒水降尘措施后，能够有效减少粉尘的产生，对周围环境影响较小。 （3）堆场扬尘 本项目石料在堆场时间较短，堆放量较小，同时本环评要求堆场通过覆盖抑尘网及洒水等措施减少粉尘，通过上述措施后，对周围环境影响较小。 （4）运输扬尘 本项目运输总扬尘量为0.75t/a，安排专人对运输沿线进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘85%，则扬尘排放量为0.113t/a，采取上措施后，对周围环境影响较小。 （5）大气环境影响预测 本次评价选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型参数见表7-1，模式预测参数见表7-2、7-3。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-2 点源输入参数 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; /; kg/h. 排气筒1#; 颗粒物; 112°56′8.14′′; 28°35′26.21; 15; 0.6; 5000; 20; 1440; 正常排放; 0.026. 排气筒2#; 112°56′8.13′′; 28°35′26.20; 15; 0.5; 10000; 20; 1440; 0.15. 表7-3 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; °; m; h; /; kg/h. 生产车间; 颗粒物; 112°56′8.14′′; 28°35′26.21; 261; 200; 30; 10; 1440; 正常排放; 0.21. 根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为颗粒物，计算污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率Pi，计算结果见表7-4。 表7-4 项目主要污染源估算模型计算结果表 序号; 污染源名称; 最大浓度离源的距离（m）; PM10¦D10(m). 1; 生产车间; 357; 5.77¦0. 2; 排气筒1#; 67; 0.63¦0. 3; 排气筒2#; 87; 2.64¦0. 本项目无组织排放的颗粒物Pmax为5.77%，判定本项目大气环境影响评价等级为二级。根据导则要求三级评价项目不进行一步预测与评价。由上可知，根据估算模式和大气环境防护距离模式，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点。因此本项目不需设置大气环境防护距离，综上所述，该项目的各废气污染源的污染物产生量很小，对周围大气环境影响不大。 （6）污染物排放量核算 ①项目有组织排放量核算 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 5.21; 0.026; 0.0375. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 10.42; 0.104; 0.15. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.1875. ②项目无组织排放污染物排放量核算见下表。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值（μg/m3）; 年排放量（t/a）. 装卸; 颗粒物; 洒水防尘措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准; 1000; 0.022. 堆场; 颗粒物; 覆盖抑尘网、洒水降尘; 0.17. 道路运输; 颗粒物; 冲洗车辆、厂区道路洒水降尘; 0.113. 无组织排放总计; 颗粒物; /; /; /; 0.305. ③项目大气污染物年排放量核算见下表。 表7-7 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.4925. ④非正常情况排放量核算见下表。 表7-8 污染源非正常情况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放浓度 （μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 一级破碎; 布袋除尘器失效; 颗粒物; /; 26; 0.1; 0; 加强管理，定期检查更换处理设施. 2; 二级破碎、筛分; 布袋除尘器失效; 颗粒物; /; 104; 0.1; 0. （7）建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据□√; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS; ADMS; CALPUFF; 网格模型; 其他√. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子（PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%√; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大占标率＞10%□. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 占标率≤100%; 占标率＞100%□. 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤20%□; k＞20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（PM10）; 有组织废气监测 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（）; 监测点位; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2（）t/a; NOX（）t/a; 颗粒物（0.4925）t/a; VOCs（）t/a. 注“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项. （8）污染控制措施 ①有组织粉尘污染控制措施： 本项目破碎筛分均在密闭区域内进行，产生的粉尘通过布袋除尘器处理后通过 15m高的排气筒高空排放，项目破碎筛分粉尘经处理后，排放的颗粒物浓度、排放速率为均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）标准限值要求。 ②无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对仓库采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级根据影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定；本项目生产废水处理后回用、初期雨水经沉淀后用于洒水抑尘、生活污水经化粪池处理后用于西面林地浇灌，均不排放外环境。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），判定项目地表水评价等级为三级B。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目砂石加工过程中砂石清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；抑尘用水被产品带走或蒸发损耗，不外排。 （1）生活污水 项目工作人数10人，项目生活污水产生量约为0.96t/d，合计172.8t/a。生活污水主要污染物为COD300mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，氨氮25mg/L，动植物油75mg/L。本项目的生活污水通过化粪池处理后用于农林灌溉，对周围水体环境影响较小。 （2）初期雨水 本项目初期雨水每次量为480m3。初期雨水由雨水导流沟引入项目初期雨水沉淀池进行沉淀后排入北侧水塘，该沉淀池容积为500m3，能够满足收集要求。 （3）生产废水 本项目产品清洗过程将产生清洗废水，根据建设单位介绍，项目每生产1t原料消耗水量为0.7t，项目年产砂石15万t，则清洗水用量为10.5万m³/年，项目年工作时间为180d，即清洗工序废水产生量为583t/d。项目清洗废水经混凝沉淀处理后回用于洗砂工序，不外排，该清洗工序水约有10t/d进入产品和增发损耗，5t由沉淀池压滤泥饼带走，因此每日需补充新鲜水15t。本项目清洗废水经沉淀后循环使用。本项目清洗废水经沉淀后循环使用，本项目清洗废水处理工艺采用物理化学法中的混(絮)凝沉降法，洗选废水经初次沉淀，去除废水中的大颗粒物质，在废水中投加混凝剂或絮凝剂（絮凝剂在污水处理中的投加量一般为2公斤左右/吨污泥），使水体中的微小颗粒和溶解于水体中的污染物产生聚合反应，形成较大的团粒絮状物(俗称“矾花”)，由于“矾花”的比重大于1，因此在自身重力的作用下沉淀于水体底部，使污染物与水体分离。清洗废水处理工艺如下： 补充水 综上分析，本项目废水处理措施可行，对周围水体环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 （1）主要噪声声源源强及其分布 本项目的噪声主要有破碎机、洗砂机、振动筛和叉车等设备运行时产生的噪声，根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级如下： 项目运营后全厂主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表7-11。 表7-11 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 声源; 数量（台）; 距厂界距离; 声源强度dB(A); 噪声性质; 处理措施; 治理后. 颚式破碎机; 1; 5~20m; 90; 连续性; 厂房隔声、基础减振; 70. 反击破碎机; 1; 90; 连续性; 厂房隔声、基础减振; 70. 振动筛; 1; 85; 连续性; 厂房隔声、基础减振; 65. 洗砂机; 1; 85; 间歇性; 厂房隔声、基础减振; 65. 压滤机; 1; 85; 间歇性; 厂房隔声、基础减振; 65. 运输车辆; 1; 厂区道路; 84; 间歇性; 加强维护保养; 78. 为了确保项目营运期噪声不对周边居民造成影响，环评要求认真落实好以下防治措施。 ①、加强对高噪声设备的运行管理，保持设备的合理润滑和良好的运行性能。 ②、项目厂界四周设置绿化隔离带及围墙。 ③、项目车辆出入场地时应减速、禁止鸣笛，加强车辆维护保养，避免车况不佳引起的噪声增加。 ④、严格按照建设方生产制度及作息时间作业，严禁夜间及中午休息时间作业。 ⑤、加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 破碎机：破碎机为主要生产单元，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低 15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lw——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 - （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-12： 表7-12 项目营运期厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 正常工况（dB(A)）; 达标情况. 贡献值; 标准值 〔dB（A）〕; 达标; 超标. 1#; 东厂界; 49.4; 昼间：60; . 2#; 南厂界; 48.9; . 3#; 西厂界; 49.8; . 4#; 北厂界; 53.6; . 由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要，因此项目噪声外环境影响较小。 （4）对敏感点的影响 表7-13 敏感点噪声预测结果表 （dB(A)） 序号; 敏感点; 预测值; 背景值; 叠加值; 执行标准（昼）; 达标情况. 1; 居民住宅2; 24.2; 53.2; 53.3; 60; 达标. 居民住宅4; 31.2; 53.2; 53.4; 60; 达标. 2; 居民住宅6; 25.1; 53.2; 53.3; 60; 达标. 由上表预测结果可以看出，项目营运期对居民住宅2、居民住宅2、居民住宅2噪声影响值叠加背景值后能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）“2类声环境功能区噪声限值”要求，项目营运期噪声对周边敏感点影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 营运期产生的固体废物有生活垃圾、沉淀池淤泥、不合格砂石料、收集的粉尘、废机油。 （1）一般工业固体废物 根据工程分析可知，沉淀池产生的底泥渣，经压滤机脱水后运送至砖厂作为原料，实现综合利用，不会对外环境产生影响。淤泥干化工艺如下图所示： 项目除尘设施收集的粉尘产生量约为187.31t/a。属于一般固废。其性质与产品性质相同，该部分固废收集后回用于生产。 （2）危险固废 项目所产生的废机油属危险废物，产生量约为0.1t/a。因此建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。项目危险废物应标注：标志标识、包装容器等情况。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下：①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。③衬里放在一个基础或底座上。④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。⑤衬里材料与堆放危险废物相容。⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。⑧不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物需严格执行危废转移联单制度，需交由资质单位进行处置。 （3）生活垃圾 根据工程分析可知，生活垃圾产生量为1.53t/a，生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门送至垃圾填埋场，不会对周围环境造成影响。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7、产品运输影响评价 项目主要运输道路为项目周边乡村道路、芙蓉北路。项目年产15万t砂石，假设货车载重20t，则运输次数为7500车次/a，由于项目运输量较大，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）附录A中A.2中提出的公路交通运输噪声预测模式进行预测。 预测结果见表7-14。 表7-14 项目运输道路交通噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 昼间; 66.94; 64.83; 63.41; 62.34; 61.49; 60.77; 60.15; 59.61; 59.13; 58.69. 夜间; 60.26; 58.15; 56.73; 55.66; 54.80; 54.08; 53.47; 52.92; 52.44; 52.01. 根据表7-14可知，项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，线路两侧20-70m范围内分布有一定数量的居民住宅。 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶； （2）合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间禁止生产作业和运输； （3）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （4）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 （5）加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 （6）原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 （7）原料和产品堆场采用封闭式结构，避免原料和产品在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 5、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2012]77号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本环评对项目进行简单的环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 A环境风险分析 1、沉淀池渗漏环境风险分析 如果发生泄漏，则生产废水就有可能下渗，造成地下水的污染。其影响范围将视水池破损的地点和破损量来确定。 风险防范措施：为避免渗漏事故的发生，评价要求建设单位采取以下风险防范措施： （1）沉淀循环水池及收集明沟建设需做好基础施工及池体本身的结构施工，在其底部和四周用水泥硬化，避免出现沉降导致结构性裂缝产生； （2）防渗材料选用有一定厚度的优质材料，铺设时保证质量，不留接缝。防渗方式可根据工况选择多层沥青防腐或HDPE土工膜防渗处理； （3）定期对沉淀循环水池进行检修，如发现裂缝，必须停产，将废水引入事故应急池中暂存，将渗透处进行修补完毕后方可恢复生产； （4）及时对沉淀循环水池底部淤泥进行清掏，防止池中水外溢； （5）加强地下水日常监测，发现周边井水水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。 （6）项目严格实行雨污分离。 2、环境管理风险分析 若因建设单位管理不善，产品和原材料裸露堆放，若遇大风及暴雨天气，可能导致大风将砂石粉尘刮起，污染周围大气环境；部分砂石将随着暴雨冲走，流至周围地表水，污染地表水环境。因此建设单位因加强管理，禁止裸露堆放砂石原料，砂石堆场应做好遮盖措施。同时，为避免运输路线中发生交通事故引发砂石材料泄露，污染周边水体及大气环境，建设单位应优先选取管理较完善的运输单位，并加强对运输单位的监督管理，要求运输单位需做好相应的应急预案。 “预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。本环评建议建设单位同时做好以下几个方面工作： ①提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全力支持。安全环保科主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章、制度。并开列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ②加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，同时对生产操作工人加强技术培训，严格管理，提高安全意识。 B事故应急措施 在本项目出现事故排水后，企业应根据应急预案采取以下具体措施： ①立刻停止生产，并告知相关部门和周边群众； ②建议设置临时应急池，收集未经处理的污水，同时对周边水质进行监测； ③加紧对污水处理设施进行维修，在污水处理设施正常运行前不得继续生产； ④用水泵将临时应急池中的污水抽回到污水处理设施中，对周边水质进行跟踪监测，做好污水处理设施的维护工作。 综上所述，通过上述措施，可将本项目沉淀池和循环水池泄漏的风险降至最低。 C事故应急预案 如发生事故，企业应按照应急预案采取措施，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 表7-15 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 发生事故后，企业严格按照应急预案的要求，积极采取措施，可以将环境影响降到最低。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成营运期间，企业应建立完整的环境保护管理体系，使企业排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全厂环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个生产和管理岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理本项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 （2）营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-16 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 粉尘; 每年一次. （三）产业政策符合性、选址、平面布置合理性 （1）产业政策符合性分析 项目为石料加工项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目为租赁场地，位于湘阴县玉华镇芙蓉村十二组，无遗留环境问题。 项目按照《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制砂骨料工厂设计规范》的建设设计规范进行建设，本项目符合行业相关规范要求；项目所在地距离原料资源地很近。项目所在地原为荒地，并已取得当地村、乡意见（详见附件），项目所在地环境质量较好，有一定的环境容量，符合用地规划，且本项目污染物不外排，项目技术成熟，污染物能得到有效治理，粉尘、噪声对当地环境影响较小，排放量小，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，项目生产后对周围环境质量的影响不大。项目地地理位较好，周围居民分布较少且分散，项目用地不占用耕地资源，项目选址地块及周边不涉及自然保护区、风景名胜区等，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 （3）与“三线一单”相符性分析 表7-17 项目与“三线一单”相符性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 结论. 《“十三五”环境影响评价改个实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于湘阴县玉华镇芙蓉村十二组，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线内; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单; 符合. 综上分析，本项目选址基本合理。 （4）与《湖南省砂石骨料行业规范条件》和《机制砂石骨料砂工厂设计规范》相符性分析 表7-18 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求; 本项目符合国家产业政策、土地利用总体规划等要求; 符合. 2; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目位于湘阴县玉华镇芙蓉村十二组，本项目不占用基本农田，未在风景名胜区、自然保护区等敏感区范围内; 符合. 3; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，本项目生产规模为15万吨/年; 符合. 4; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备; 项目一次破碎采用喷淋，二次破碎采用布袋除尘，本项目使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013年修订版）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）淘汰类，限制类。项目在各输送阶段设置喷雾洒水抑尘装置; 符合. 5; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机; 本项目设置一条生产线，年产15万吨石料，生产设备的配置满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料输送采用带式输送机; 符合. 6; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 本项目产品按粒径分区堆放; 符合. 7; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等; 本项目制订了相关环境保护管理体系文件，环境突发事件应急预案正在办理; 符合. 8; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施; 本项目安装喷雾洒水抑尘装置，同时输送带上房设置罩棚，建设粉尘排放，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。本项目不涉及矿石开采; 符合. 9; 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统; 本项目选用低噪声设施，对生产设备进行定期检查，保证项目运行噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，项目清洗废水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 10; 鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料; 本项目利用废弃石料等进行加工，符合废石综合利用; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符。 表7-19 项目与《机制砂骨料工厂设计规范》相符性分析 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 厂址应靠近资源所在地，并远离居民区，厂址应选在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段，宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄，具有良好的外部建设条件，有利于外部的协作。; 本项目位于湘阴县玉华镇芙蓉村十二组，本项目不占用基本农田，地质环境较好; 符合. 2; 难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程，易碎性宜采用两段破碎闭路筛分流程，对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加整形工艺，制砂工艺优先采用干法制砂工艺，生产时应控制转运点数量，减少扬尘产生环节; 本项目设施有二次破碎，加洗砂工序，对于项目产品无明确要求，因此无整形工艺，运输均为传送带输送; 符合. 3; 设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等综合因素确定，并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品。根据破碎能力可选择旋回破碎机、颚式破碎机；易碎性矿石可选择锤式破碎机、反击式破碎机; 本项目使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013年修订版）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）淘汰类，限制类。项目选用有颚式破碎机、反击式破碎机; 符合. 4; 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采用封闭措施，对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》，对无组织排放的场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施; 项目生产线均布置在钢架棚内，对对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置罩棚、喷雾、洒水抑尘装置，粉尘排放浓度符合国家标准《大气污染物综合排放标准》; 符合. 5; 厂区各类地点噪声限值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348; 根据影响预测分析，厂区各类地点噪声限值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; 符合. 综上分析，本项目与《机制砂骨料工厂设计规范》相符。 （5）平面布置合理性分析 项目主出入口设置与厂区东北部，连接厂界东侧的道路。总平面布置大致分成三个区域：材料堆放区、生产区和废水处理区。原料堆场位于厂区的西部，成品堆场位于厂区中间，生产区位于厂区南侧，布置有料斗、破碎机、振动筛和洗砂机等生产设备，办公区位于厂区东北侧，固废临时堆场位于项目东北部，混凝沉淀池位于厂区东部。厂区内功能分区明确，便于生产管理。 ## 因此，项目平面布置合理可行。 （四）环保投资 项目投资200万元，环保总投资10万元，环保投资所占比例为5%。环保投资具体内容见表7-20。 表7-20 本项目环保投资估算表 序号; 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投资 (万元). 1; 废气; 砂石加工粉尘; 二级破碎设置布袋除尘系统，二级破碎设置布袋除尘系统; 2.5. 料斗、输送带粉尘; 配备洒水系统. 原料堆放、装卸产生的粉尘; 0.5. 2; 废水; 洗砂废水; 混凝沉淀池（一级沉淀池：8m×12m×5m、二级沉淀池：8m×12m×5m、三级沉淀池：10m×20m×5m）; 1.5. 初期雨水; 初期雨水沉淀池（400m3）; 2. 生活污水; 化粪池（1m3）; 已有. 3; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 已有. 危废; 危废暂存间5m2; 1. 沉渣、废料等; 污泥压滤机、污泥罐; 2. 4; 噪声; 设备噪声; 减震垫、绿化; 0.5. 合计; 10. （五）环保验收 表7-21 环境保护竣工验收表 污染 类型; 排放源; 污染因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废气; 砂石加工粉尘; 粉尘; 布袋除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 铲装粉尘; 粉尘; 洒水防尘措施. 堆场粉尘; 扬尘; 覆盖抑尘网、洒水降尘. 运输扬尘; 扬尘; 冲洗车辆、厂区道路洒水降尘. 废水; 员工生活; COD、氨氮、BOD等; 化粪池（1m3）; 用于农林灌溉，不外排. 初期雨水; SS; 雨污分流，厂区外围设置雨水沟，初期雨水经沉淀池（400m3）处理后用于抑尘洒水或生产; 符合要求. 洗砂废水; 混凝沉淀池（一级沉淀池：8m×12m×5m、二级沉淀池：8m×12m×5m、三级沉淀池：10m×20m×5m）; 全部回用于工艺，不外排. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫 部门清运; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 沉淀池; 底泥; 经脱水处理后委托外单位处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 机械设备; 废机油; 交资质单位处置；防雨、防渗危废暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 噪声; 生产设备等; LeqA; 设备基础减震垫，厂房密闭隔声; （GB12348-2008） 2类. 生态; 进一步加强厂区绿化面积，减轻无组织废气影响; 满足生态保护要求.

# 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 类型 内容 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 水污染物 | 生活废水 | COD、动植物油、氨氮 | 经化粪池处理后用于农林灌溉 | 不外排 |
|  |  | 生产废水 | SS | 经混凝沉淀处理后回用于生产 |  |
|  | 大气污染物 | 一次破碎 | 粉尘（颗粒物） | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 二次破碎和筛分 | 粉尘（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 铲装粉尘 | 粉尘 | 洒水防尘措施 |  |
|  |  | 堆场粉尘 | 扬尘 | 覆盖抑尘网、洒水降尘 |  |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 | 冲洗车辆、厂区道路洒水降尘 |  |
|  | 固体废物 | 一般固废 | 不合格产品 | 回用于生产 | 处理方式符合国家相关要求 |
|  |  |  | 污泥 | 经压滤脱水后运送至其他厂作为建筑材料原料 |  |
|  |  |  | 布袋除尘器收集到的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 员工办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 废机油 | 交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 噪声 | 生产设备车间；车辆运输； | 噪声 | 隔声、合理布局、距离衰减、夜间不运输原辅材料和产品； | 厂界：白天<60dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期间施工场地地面的开挖、土地的利用，易使土壤结构破坏，凝聚力降低，产生新的水土流失；物料的堆放对周围的景观产生不良的影响。施工期影响是短期的、部的，工期结束，影响也随之消失。本项目应根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，须采取一定的生态恢复和补偿措施， 以减轻生态影响程度， 改善区域生态系统功能。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、工程概况 项目位于湖南省岳阳市湘阴县玉华镇芙蓉村十二组（经度E 112°56′8.14′′，纬度N 28°35′26.21′′）拟建设一条山砂、碎石生产线，形成年产15万吨山砂、碎石生产线建设项目。项目占地面积52139.93m2，主要建设生产区、原料堆场、成品堆场、办公区、沉淀池等。 2、环境质量现状评价结论 大气环境质量现状：根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。 水环境质量现状：北侧水塘各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）旱作标准，从整体而言，地表水环境质量较好。 声环境现状：由噪声现状监测数据可知，项目所在地的昼间环境噪声值低于60dB（A），夜间环境噪声值低于50dB（A），昼间、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 ## 3.项目建设可行性分析 ## 1）与国家产业政策的符合性分析 本项目为建筑材料的综合利用，按照《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013年修正），本项目属于该目录中第一类鼓励类：十二、建材“11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，因此项目符合产业政策要求。 根据《城市建筑垃圾管理规定》第四条：“筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。”本项目的建设利用废弃石料，在生产过程中生产用水循环使用可达到零排放，生产废弃物可以做到综合利用后零废弃，因此项目的建设符合该规定的要求。 ## 2）项目选址合理性分析 本项目为租赁场地，位于湘阴县玉华镇芙蓉村十二组，无遗留环境问题，并已取得当地村、乡意见（详见附件），项目所在地环境质量较好，有一定的环境容量，符合用地规划，且本项目污染物不外排，项目技术成熟，污染物能得到有效治理，粉尘、噪声、振动对当地环境影响较小，项目所在地本身无原有污染源情况，综上所述，评价认为本项目选址可行。 3）平面布局合理性分析 项目主出入口设置与厂区东北部，连接厂界东侧的道路。总平面布置大致分成三个区域：材料堆放区、生产区和废水处理区。原料堆场位于厂区的西部，成品堆场位于厂区中间，生产区位于厂区南侧，布置有料斗、破碎机、振动筛和洗砂机等生产设备，办公区位于厂区东北侧，固废临时堆场位于项目东北部，混凝沉淀池位于厂区东部。厂区内功能分区明确，便于生产管理。 4）环境相容性分析 项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境均能满足相应标准要求，且在采取相应的防污减排措施后，排放的废气污染物最大落地浓度及占标率比较小，项目四周厂界及周边敏感点环境质量均满足相应标准要求。生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，用于周边农林灌溉。噪声经采取相关的隔声降噪措施后，项目厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。固废能得到安全处置。因此项目的建设所在区域还具有相应的环境容量。 4、环境影响分析结论 （1）施工期 1）大气环境影响分析 本项目施工期大气污染主要为施工现场扬尘（TSP）、运输车辆和施工机械废气等。施工现场扬尘经洒水降尘处理及设置围墙等措施后可减少大量扬尘；车辆废气加强车辆的维护保养，可有效控制废气的排放。采取以上措施后，项目厂界扬尘浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求，对周围环境影响不大。 2）水环境影响分析 施工人员均为附近居民，故施工期生活污水主要为粪便污水。经化粪池处理后用作农林灌溉，不外排。 施工废水主要为泥浆废水、各种设备维护和清洗废水、车辆冲洗废水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污在大雨冲刷时随地表径流形成的污水。施工废水中含有水泥、沙子、油污等杂质。工地四周需建设集水沟，所排施工废水经集水沟进入沉淀池集中处理后，上清液回用，泥浆用于当地居民建房时做填埋使用。经上述处理措施处理后，该项目施工期产生的废水对周围环境影响较小。 3）固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾。对施工期间丢弃的包装袋、废建材等，妥善安排分类收集。其余部分与生活垃圾由环卫部门统一处理，产生的固体废物对周围环境的影响较小。 4）项目施工期的主要噪声源来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声。经设置围挡及加强施工管理、合理布局施工设备、合理安排施工时间等措施后，施工期厂界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （2）营运期 ①废水对环境的影响分析表明：项目废水主要为洗砂机的洗砂废水、员工生活污水及初期雨水。洗砂废水和初期雨水通过导流系统收集至混凝沉淀池，经混凝沉淀后回用于生产，不外排；员工生活污水通过化粪池处理后用于农林灌溉，不外排。通过上述措施后，本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。 ②废气对环境的影响分析表明：项目产生的废气主要为生产粉尘，料斗、输送带粉尘，原料堆放、装卸过程中产生的粉尘及运输车辆扬尘。项目通过密闭生产车间，采用密闭输送带进行物料运输，密闭车辆运输物料、采取喷雾等降尘措施，加强地面清扫和冲洗，对一次破碎粉尘布袋除尘系统进行处理后通过 15m 高排气筒排放，二次破碎级筛分粉尘布袋除尘系统进行处理后通过 15m 高排气筒排放。采取上述措施后，粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 本项目产品砂运输过程中，运输扬尘对道路两侧居民造成一定影响。在采取相应的措施后对大气环境和敏感点影响不大。 ③噪声对环境的影响分析表明：本项目运营期噪声主要来源于破碎机、洗砂机、振动筛等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在70-90dB(A)之间。尽量选用低噪声设备，安装减震垫，尽量减少噪声对周围环境的影响，根据预测结果可知，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，通过上述措施后，项目噪声对周围居民影响较小。 ④ 固体废物对环境的影响分析表明：项目沉淀池产生的污泥运送至其他厂作为建筑材料原料，实现综合利用，不会对外环境产生影响。生产过程中不合格产品、收集的粉尘经收集后回用于生产；废机油交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。综合上述，营运期固体废物对周边环境影响较小。 5、总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策，项目的运行具有较好的经济效益与社会效益。建设方在认真落实好环评报告提出的各项污染防治措施，实现污染物的达标排放，固体废物经综合利用和妥善处置的前提下，该项目的建设，在环境保护方面是可行的。 ## （二）建议 1、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选址高大的乔木与常绿的灌木相结合，选择耐粉尘污染的树种。 2、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 3、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 4、加强职工的劳动卫生、安全防护意识。工作时工人应该佩戴口罩等防护措施，定期对职工进行体检，保护职工的身心健康。