表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目变更 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南威旭科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗昶 |  |  | 联系人 | 罗昶 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙新区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673106188 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 414403 |  |
| 建设地点 | 湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧与北侧） |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3499 其他未列明通用设备制造业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 25300 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3795 |  |  |
| 变更部分 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 25 | 环保投资占总投资比例 |  | 25% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1.项目建设背景及项目由来 随着国民经济持续、快速增长，社会经济活动质量和水平的不断提高，我国地铁、航空运输业将面临更大的机遇，国家“十三五”规划列出“十三五”时期高铁、民用机场、城市交通、智能交通等十大交通建设重点工程规划，预计十三五期间新增机场55个，扩建机场160个，而提供机场及地铁等大型公共场所的标识引导系统、广告灯箱、功能性柜台、机场专用手推车、智能性安检、通关设备的专业生产厂家在全国屈指可数。公司在机场、地铁等交通设施建设的第二波到来之际，特启动该项目增加企业的综合实力。 大型矿山破碎设备的制造主要是为三一重工、中联重科等大型企业提供的设备主体框架制造，不含电子仪器、钻头等的组装，为了适应市场需求和地方经济发展，湖南威旭科技发展有限公司于2018年在湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧与北侧）投资建设“年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目”（以下简称“现有项目”）。 现有项目于2018年10月24日取得了湘阴县环境保护局的环评批复，湘阴环评批【2018】53号；2020年建设单位完成了现有项目的建设和试生产，暂未取得环保验收手续。 根据市场及产品质量需求，现有产品中的矿山配套机械设备生产工艺需增加喷漆工艺，现有工程的生产规模及其它产品生产工艺均不发生变化；根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）第二十四条：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”本项目生产工艺新增喷漆工序，属于重大变更，本项目需重新报批环境影响评价文件。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行及2018.04.28修改单）中“二十四、专用设备制造业及维修 70专用设备制造及维修”中其他类（使用水性油漆，且年用量小于10t/a），因此须编制环境影响报告表类型。湖南威旭科技发展有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.评价等级 2.1大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。 表1-1 建设项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率 污染源; G2排气筒. 污染物; VOCS. 最大占标率%; 0.32. 本项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率为0.32%，评价等级按下表的分级判据进行划分，确定本项目大气环境影响评价等级为三级评价。根据导则要求二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表1-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 2.2地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见下表。 表1-3 评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目无生产废水外排；项目生活污水经化粪池处理后进入卓达金谷创业园污水处理站（水解酸化+接触氧化）处理外排，属间接排放。根据上表，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 2.3地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为“K、机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修”，环评类别为其他的报告表，则地下水环境影响评价项目类别为“IV类”。 建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如下。 表1-4 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 本项目不涉及集中式饮用水水源准保护区及补给径流区、特殊地下水资源保护区、分散式饮用水水源地、环境敏感区等，地下水环境敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据导则要求确定本项目不开展地下水环境影响评价工作。 2.4声环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，且受影响人口数量变化不大，按三级评价。 2.5生态影响 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），评价工作分级原则如下。 表1-5 评价等级判定 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2~20km2 或长度50km~100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 二级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目用地面积25300m2，小于2km2，影响区域为一般区域。确定本项目生态影响评价工作等级为三级。 2.6土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于制造业中的设备制造 使用有机涂层的，则土壤环境影响评价项目类别为“I类”。 评价工作分级原则如下： 表1-6 评价工作等级划分 占地规模 评价工作等级 敏感规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 建设项目占地规模为小型（≤5hm2），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则要求确定本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 2.7环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分原则见下表。 表1-7 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 备注：“简单分析”是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目原辅材料及成品中环境风险物质主要为矿物油，Q=0.0002＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ；本项目环境风险评价等级为简单分析。 3.项目工程内容及规模 3.1工程简介 - 项目名称：年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目变更 2）项目性质：新建 3）总投资：100万元 4）项目位置：湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧和北侧）（详见附图1项目地理位置图）。 3.2工程内容及规模 湖南威旭科技发展有限公司，总占地面积25300m2，本次变更不新增用地面积，项目建设内容包括2栋生产车间和一栋办公生活综合楼，总建筑面积14414m2，其中2栋生产车间10471m2（其中原料区建筑面积为1000m2、雕刻、激光切割车间建筑面积为500m2、加工区为3000m2、组装区为2971m2、成品区为3000m2），办公生活综合楼3943m2。并在项目区域配套完善给排水、电、绿化、消防、道路等设施。项目投产后可达年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备的规模。 工程建设内容（含个建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-8。 表1-8 变更后工程建设内容及主要经济技术指标一览表 项目组成; 项目名称; 建筑面积; 单位; 备注. 主体工程; 生产 车间; 原料区; 1000; m2; 钢结构. 雕刻、激光切割车间; 500; m2. 加工区; 3000; m2. 组装区; 2971; m2. 成品区; 3000; m2. 辅助工程; 办公生活综合楼; 3943; m2; 砖混，4F. 公用工程; 供电; 市政供电系统. 给水; 市政给水系统. 排水系统; 雨污管网. 停车位; 地面停车位20个. 环保工程; 生活污水：化粪池; 1套; 现有. 静电喷粉：二次真空净化吸尘装置+20m高排气筒; 1套; 本工程完善. 焊接烟尘：移动式焊接烟气净化器+无组织排放; 2台; 现有. 打磨粉尘：移动式简易布袋除尘器+无组织排放、移动式吸尘器; -; 现有. 喷漆废气：UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+20m 高排气筒; 1套; 新增. 食堂油烟; 食堂油烟净化系统（1套），风机风量为2000m3/h; 现有. 一般固废暂存间; 50m2; 现有. 危险固废暂存间; 24m2; 现有. 表1-9 项目变更前后主要工程内容对比表 工程类别; 现有工程组成一览表; 变更后工程组成一览表. 主体工程; 工程名称; 工程内容; 工程名称; 工程内容; 情况说明. - 生产车间; - 10471m2; - 生产车间建筑面积; - 10471m2; 无变化. 辅助 工程; 办公生活综合楼; 3943m2; 办公生活综合楼; 3943m2; 无变化. 环保 工程; 生活污水; 隔油池、化粪池; 生活污水; 隔油池、化粪池; 无变化. 静电喷粉; 密闭喷粉室二次真空净化吸尘装置+15m高排气筒（G1）; 静电喷粉; 密闭喷粉室二次真空净化吸尘装置+20m高排气筒（G1）; 项目200m半径范围内最高建筑约15m（本项目办公楼4层），本项目应设置不低于20m高的排气筒. -; --; 喷漆废气; UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+20m 高排气筒（G2）; 新增喷漆工艺. 固化烘干有机废气; 无组织排放; 固化烘干有机废气; 无组织排放; 无变化. 焊接烟气; 移动式焊接烟气净化器+无组织排放; 焊接烟气; 移动式焊接烟气净化器+无组织排放; 无变化. 打磨粉尘; 移动式简易布袋除尘+无组织排放，移动式吸尘器; 打磨粉尘; 移动式简易布袋除尘+无组织排放，移动式吸尘器; 简易布袋除尘设施暂未配套设置，本工程需完善. 一般固废; 一般固废暂存间; 一般固废; 一般固废暂存间; 无变化. 危险废物; 危险固废暂存间; 危险废物; 危险废物暂存间; 无变化. 3.3原辅材料种类及消耗 - 项目以不锈钢板为主要原料，生产机场、地铁、矿产配套设备。根据建设方提供的相关资料，项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表1-10 项目变更前后主要原辅材料及消耗一览表 序号; 现有工程 原辅材料消耗情况; 变更后本工程 原辅材料消耗情况; 变化情况说明. 项目名称; 年耗量（t）; 项目名称; 年耗量（t）. 1; 实木多层板; 6000t; 实木多层板; 6000t; 消耗量不变. 2; 防火板; 50t; 防火板; 50t; 消耗量不变. 3; 不锈钢板; 100t; 不锈钢板; 100t; 消耗量不变. 4; 冷轧钢板; 2000t; 冷轧钢板; 2000t; 消耗量不变. 5; 镀锌方管; 200t; 镀锌方管; 200t; 消耗量不变. 6; 亚克力板; 50t; 亚克力板; 50t; 消耗量不变. 7; 焊接材料; 10t; 焊接材料; 10t; 消耗量不变. 8; LED灯饰; 3000件; LED灯饰; 3000件; 消耗量不变. 9; 广告灯箱膜; 1000m2; 广告灯箱膜; 1000m2; 消耗量不变. 10; 喷涂粉 （环氧树脂）; 2.3t; 喷涂粉 （环氧树脂）; 2.3t; 消耗量不变. 12; 水性钢结构底漆; -; 水性钢结构底漆; 4; 新增喷漆工艺， 消耗量增加4t/a. 13; 水性钢结构面漆; -; 水性钢结构面漆; 4; 新增喷漆工艺， 消耗量增加4t/a. 14; 活性炭; -; 活性炭; 1; 消耗量增加1t/a. 15; 矿物油; 0.5; 矿物油; 0.5; 消耗量不变. 16; 水; 3193.75t; 水; 3193.75t; 消耗量不变. 17; 电; 48万KWh/a; 电; 50万KWh/a; 消耗量增加2万KWh/a. 注：项目矿物油均采用桶装储存，设统一的储存区分类储存，储存区需作防水、防火、防渗处理。 ①喷涂粉（环氧树脂）：喷涂粉主要起防腐作用，是一种热固性涂料，由环氧树脂、固化剂、流平剂、颜填料和各种功能助剂等材料组成，具有优异的粘结性、耐化学药品和抗阴极剥离等特性，分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构，由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物，凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。其性能应符合下表规定。 表1-11 环氧粉末涂料的性能指标 测 试 项 目; 技 术 指 标; 试 验 方 法. 粒径分布（％）; 150μm筛上粉末≤3.0 250μm筛上粉末≤0.2; GB/T 6554. 挥发份（％）; ≤0.6; GB/T 6554. 密度/(g/cm3); 1.3 ∽ 1.5; GB/T 4472. 胶化时间（200℃）(s); ≥12; GB/T 6554. 固化时间（200℃）(min); ≤3; GB/T 23257. 热特性:△H/(J/g) 热特性:TB2/℃; ≥45 ≥95; GB/T 23257. ②钢结构水性漆：项目使用面漆、底漆为水性钢结构漆，其主要成分为丙烯酸和聚氨酯，主要适用于工业设备、交通工具和民用产品中金属材质的装饰 与保护。外观与性状：黏稠液体，相对密度（水=1）：1.0～1.3，闪点（℃）：大于 50。 ③焊接材料类型：本项目CO2气体保护焊用焊丝采用H08Mn2Si。焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》（GB/T 14957）、《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）的规定。 1、焊条成分见表1-12 表1-12 焊条化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. E43XX; ≦0.15; ≦1.60; ≦0.90; ≦0.20; ≦0.30; ≦0. 035; ≦0. 040. 备注; 焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0. - 焊丝化学成分见表1-13： 表1-13 焊丝化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. H08A; ≦0.1; 0.30-0.55; ≦0.03; ≦0.2; ≦0.3; ≦0. 03; ≦0. 03. H08C; ≦0.1; 0.35-0.60; ≦0.03; ≦0.1; ≦0.1; ≦0.015; ≦0. 015. H08Mn2Si; ≦0.1; 1.80-2.10; 0.65-0.95; ≦0.2; ≦0.3; ≦0. 03; ≦0. 03. 备注; 焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0. 3.4产品种型及规模 项目产品类型主要为标示标牌、广告灯箱、矿山设备主体框架，本次项目变更生产规模不发生变化，产品最大生产规模见下表1-14： 表1-14 项目产品规模一览表 型号; 年产量; 单位/年. 地铁、机场标识引导系统、广告灯箱; 套; 50000. 功能性柜台; 套; 9000. 矿山破碎机械设备主体框架; 台; 1000. 3.5项目生产设备 项目所需设备见下表1-15。 表1-15 项目变更前后主要机械设备表 现有工程主要设备一览表; 变更后工程主要设备一览表; 变化情况 说明. 序号; 名 称; 型号; 数量; 名 称; 型号; 数量. 1; 木工推台锯; MJ6128; 4台; 木工推台锯; MJ6128; 4台; 无变化. 2; 木工封边机; MF-360B; 3台; 木工封边机; MF-360B; 3台; 无变化. 3; 木工排钻; MZB73225; 3台; 木工排钻; MZB73225; 3台; 无变化. 4; 剪板机; QC11K; 2台; 剪板机; QC11K; 2台; 无变化. 5; 折弯机; WC67Y; 2台; 折弯机; WC67Y; 2台; 无变化. 6; 雕刻机; CR-540; 2台; 雕刻机; CR-540; 2台; 无变化. 7; 冷压机; HSHM50LY-A; 4台; 冷压机; HSHM50LY-A; 4台; 无变化. 8; 冲床; WC67K-100T/400; 1台; 冲床; WC67K-100T/400; 1台; 无变化. 9; 气体保护焊机; NB-5001GBT; 5台; 气体保护焊机; NB-5001GBT; 5台; 无变化. 10; 打磨机; -; 2台; 打磨机; -; 2台; 无变化. 11; 切割机; WS 2X2500B; 1台; 切割机; WS 2X2500B; 1台; 无变化. 12; 静电喷涂线; 定制机; 1台; 静电喷涂线; 定制机; 1台; 无变化. 13; 变压器; 315KVA; 1台; 变压器; 315KVA; 1台; 无变化. 14; 密闭 喷漆房; -; -; 密闭 喷漆房; 6.9*3.9*2.6m; 1套; 新增一套密闭喷漆房. 由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产品。 4.平面布置 - 本项目位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧和北侧），由西往东依次为2号厂房、1号厂房、3号综合楼，生产区与生活区由绿化带隔离。项目1号厂房为原料区、加工区、雕刻、激光切割车间，1号厂房为打磨区、喷涂区、半成品区、组装区，3号综合楼为办公区、食堂和员工宿舍。厂区出入口位于厂房东侧，临安嘉路，厂区内主车道与主入口相连，厂房间均设置有道路通连，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 5.给排水及公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为员工生活用水。 项目运营期劳动定员为80人，其中50人在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，则厂区用水量约2895t/a（9.65m3/d）。 （2）排水工程 项目厂区内采用雨污分流，雨水通过厂区专门设置的各建筑屋顶雨水面和建筑及场地周边的雨水明沟收集后，排入安嘉路雨水管道厂；生活用水量为3193.75m3/a（8.75m3/d），产污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为2555t/a（7m3/d）。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2021年，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目外排废水经化粪池处理后排入卓达金谷创业园污水处理站（水解酸化+接触氧化）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。 （3）供电工程 本项目生产设备主要使用电能，用电由金龙新区供电电网提供，完全可以满足整个工厂用电要求。项目年耗电量约48万度。 6.劳动定员 本项目劳动定员80人，其中在厂区食宿职工50人，一班8小时制，年工作时间300天。 项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目建设场地位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧和北侧）。 现有项目于2018年10月24日取得了湘阴县环境保护局的环评批复，湘阴环评批【2018】53号；2020年建设单位完成了现有项目的建设和试生产，暂未取得环保验收手续。 根据市场及产品质量需求，现有产品中的矿山配套机械设备生产工艺需增加喷漆工艺，现有工程的生产规模及其它产品生产工艺均不发生变化；根据现有项目《年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目》环境影响报告表批复对现有项目实际建设情况的调查，项目环评批复执行情况见表1-16。 表1-16 现有项目环评批复执行情况 环评批复要求; 执行情况; 本次工程. 一、做好施工期环境保护工作。; l、加强大气污染防治。在施工场地应设置硬质围挡，并采取洒水抑尘，清洗地面和车辆覆盖等有效防尘措施；施工作业须严格遵守《中华人民共和国水土保持法》的有关规定实施，并制定水土保持方案；建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采取蜜蜂或者其他措施密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 已按环评批复要求执行; 不改变. 2、加强噪声污染防治。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。; 已按环评批复要求执行; 不改变. 3、加强水污染防治。施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。; 已按环评批复要求执行; 不改变. 4、加强固废污染防治。施工期建筑垃圾运至相关部门制定的地方堆存，严禁建筑垃圾乱堆乱倒，施工生活垃圾有环卫部门统一收集处理。; 已按环评批复要求执行; 不改变. 二、做好营运期环境保护工作; 1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，雨水经收集后通过雨水管网排入园区雨水管网；生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，排入金龙新区污水管网；待湘阴县第三污水处理厂建设运营后，项目外排废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准和第三污水处理厂接纳标准后由园区污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。; 生活废水经卓达金谷创业园污水处理站（水解酸化+接触氧化）处理达《《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江；已按环评批复要求执行，待湘阴县第三污水处理厂建设运营后，项目外排废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准和第三污水处理厂接纳标准后由园区污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。; 不改变. 2.废气污染防治工作。合理布局生产区间，做好车间强制通风，防尘作业人员的劳保措施，最大限度降低生产过程中产生的无组织排放粉尘和废气，无组织排放粉尘、废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准；切割打磨等机加工工段产生的粉尘须经移动式除尘器收集处理；焊接烟气须经移动式焊接烟尘净化器收集处理；静电喷粉过程中产生的粉尘通过配套单筒旋风除尘+二级滤芯回收器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后由15m高排气筒排放；厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由预留内置的专用排烟竖管引至屋顶高空排放。; 项目200m半径范围内最高建筑约15m（本项目办公楼4层），本项目应设置不低于20m高的排气筒，静电喷粉工序排气筒高度应设置20m，其它内容已按批复要求实施; 新增喷漆房配套UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+20m 高排气筒；食堂厨房油烟需增加油烟净化器处理后外排. 3.噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机、水泵等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施。边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 已按批复要求实施; 不改变. 4.固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作、建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）的要求建设危险废物暂存场所，废矿物油、环氧树脂废包装袋、废滤芯等属于危险废物，须交由有资质的单位处置，厂区内沉降的粉尘、边角余料、废焊渣、焊头等外售综合利用，生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一收集处置。; 一般固废未分类收集，危废暂存间暂未做好防渗措施; 完善固体废物、危险废物分类收集、暂存和综合利用工作. 5.提高风险防范意识，加强环氧树脂等危险化学品运输、分类分区储存及生产个工序环节的安全管理，实行安全生产。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，制定应急预案，落实环境风险防范措施，储备风险救助物资并组织演练。; 已按批复要求实施; 不改变. - 现有项目污染物排放情况及治理措施 2.1现有生产工艺 2.1.1地铁、机场标识引导系统生产工艺简述 项目地铁、机场标识引导系统（以下简称标识标牌）以亚克力板材、钢板和镀锌方管等型材等为主要原料，根据客户订单进行加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→静电喷粉→热固→冷却→图文处理→组装→包装入库。项目无计量和探伤设备，厂区内严禁设酸洗、钝化等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评。 标示标牌生产工艺及产污节点见下图2-1 图2-1 标示标牌工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接（仅钢板和镀锌方管有此工序）：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨（仅钢板和镀锌方管有此工序）：静电喷粉的前处理过程，通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑； （6）静电喷粉（仅钢板和镀锌方管有此工序）：项目静电喷涂粉为环氧树脂粉末涂料，不含溶剂等挥发性成分，涂料本身在受热过程会分解少量出小分子有机废气。项目静电喷粉设有喷粉室（正常使用时关闭卷闸门形成密闭负压空间），配套有负压粉尘收集系统，收集的粉尘继续作为原料使用。静电喷粉静电干法喷涂，利用高压静电电晕电场原理，喷枪头上的金属导流杯接上高压负极，被涂工件接地形成正极，在喷枪与工件之间形成较强的静电场。当压缩空气将粉末涂料从供粉桶经输粉管送到喷枪的导流杯时，由于导流杯接上高压负极产生电晕放电，其周围产生密集的电荷，粉末带上负电荷，在静电力和压缩空气的作用下，粉末均匀的吸附在工件上。喷涂后的工件送入烤箱内，采用电加热方式，在180℃烘烤15分钟，使粉末熔融固化成均匀、连续、平整、光滑涂膜。 （7）图文处理：根据客户要求，覆膜后，使用雕刻机进行图文处理。 （8）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （9）包装入库：将制作好的标示标牌进行包装并入库暂存。 2.1.2广告灯箱生产工艺简述 项目以钢材、亚克力板材为原料，根据客户订单进行加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→图文处理→电器装配及整体组装→包装入库。 广告灯箱生产工艺及产污节点见下图5-2 钢板、镀锌方管、亚克力板等 放样、下料 机械加工 （剪板、折弯、切割、冲、铣、） 金属屑、边角料、废机油、含油抹布、噪声 焊 接 焊接烟尘、废焊渣、焊头 打 磨 打磨粉尘、噪声 噪声、固废 雕刻贴膜 电器装配 包装入库 图2-2 广告灯箱工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）雕刻贴膜：根据客户要求对贴膜进行刻绘，并将贴膜附着于亚克力灯箱板上。 （7）电器装配及整体组装：对灯箱整体及内部电控系统进行装配，电控系统具备镇流器、接线端子、电线、时间控制器、空气开关、灯管等原件以及外置开关等元件。 2.1.3功能性柜台生产工艺简述 功能性柜台原料为钢板、实木多层板和人造石为原料，无烘干设备和喷漆设备，生产工艺较简单，人造石台面工序加工原材料主要为石材，通过开料、切割、打磨等加工工序得到各组件；柜体工序加工原材料主要为实木多层板和钢板，实木多层板通过裁板、打孔、封边等加工工序、钢板通过剪板、折弯、切割、焊接、打磨抛光等加工工序得到各组件；加工好的各组件再进行组装，包装入库。 功能性柜台生产工艺及产污节点见下图5-2 图2-3 功能性柜台工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （7）包装入库：将制作好的产品进行包装并入库暂存。 2.1.4矿山配套机械设备主体框架生产工艺简述 项目以钢版、镀锌方管为原料，根据订单进行放样加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致,主要产品为矿山配套机械设备的主体框架。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→组装→包装入库。项目无计量和探伤设备；厂区内严禁设酸洗、钝化等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评；矿山配套机械设备不得在厂区内进行试车。 图2-4 矿山配套机械设备主体框架工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （7）包装入库：将制作好的产品进行包装并入库暂存。 2.2主要污染物排放及采取的防治措施 表1-17 现有项目污染排放情况及环保措施 类型; 排放源; 排放量; 环保措施; 治理效果. 大 气 污 染 物; 焊接; 焊接烟尘; 0.003t/a; 移动式焊接烟气净化器+无组织排放; 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中无组织排放标准. 钢材加工; 金属粉尘; 0.69t/a（0.288kg/h）; 自然沉降+无组织排放. 木材加工; 木屑; 0.078t/a（0.03kg/h）; 自然沉降+无组织排放. 静电喷涂; 树脂粉尘; 28.8kg/a; 单筒旋风除尘+二级滤芯回收器+20m排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中二级排放标准. 烘箱热固; VOCs; 58.7kg/a，0.025kg/h; 无组织排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业无组织排放要求. 食堂动植物油烟; ﹤2.0mg/m3; 项目采用抽排风设施+排烟管道; 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》. 水 污 染 物; 生活 废水; 废水量; 2555t/a; 项目采用雨污分流管网，雨水收集池； 生活废水经化粪池处理后排入湖南卓达置业有限公司污水处理设施（水解酸化+接触氧化）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，经洋沙河排入洋沙湖，最终受纳水体为湘江; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. CODcr; 0.77t/a. BOD5; 0.38t/a. SS; 0.25. NH3-N; 0.05t/a. 噪声; 机械设备噪声; 昼间噪声<60dB(A) 夜间噪声<50dB(A); 采取降噪、减震、车间隔音等措施确保噪声达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准. 固废; 生产、生活固废; 钢材加工; 345t/a; 一般生活垃圾收集后送城市环卫部门处置、生产过程产生的残渣用作回收利用; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及2013年修改单中要求. 木材加工; 121t/a. 焊接工序; 0.6t/a. 生活垃圾; 12t/a. 危险固废; 环氧树脂废包装袋; 0.09t/a; 送有危废资质的机构处置; 危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的相关要求. 废矿物油; 0.5t/a. - 现有项目存在的主要环境问题 表1-18 现有项目存在的环保问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 项目机加工下料、木材加工工序、打磨过程产生的金属粉尘未收集处置; 采用简易布袋除尘器收集打磨工序产生的粉尘. 2; - 项目焊接过程中产生的焊接烟尘现主要采取的处理措施仅为自然通风，对大气环境及周围敏感点产生一定的影响; 配套移动式焊接烟尘净化器处理. 3; 厂区内原料和固废的临时储存和堆放存在一定的不规范的现象，部分固废未按分类和属性分别收集、分别储存、分别处置，原料和成品堆放较为随意，未建立危险废物贮存台账; 规范一般固废和危险废物储存场地，合理布局原料和成品堆放场地 要求建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况. |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目建设场地位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道北侧。项目中心经纬度坐标为东经112.92546272、北纬28.53003502。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 3.气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 4.水文状况 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 ②洋沙湖 洋沙湖位于湘阴县城南部、湘江尾闾河道右（东）岸，距省会长沙市区42km，地理位置处于北纬28°31′～28°39′、东经112°51′～112°58′之间。洋沙湖原由湘江的一级支流洋沙河和周济江、杉木江、回春江、跃进江等支流组合而成，洋沙河发源于湘阴县界头铺镇青山村青山庵，1963年治理洋沙河后，洋沙河成为内湖洋沙湖。主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。 洋沙湖由大洋沙湖、小洋沙湖和丰山湖等3个湖泊组成，现有水面面积3.437km2，湖底高程24.0～26.0m，湖内正常水位28.8m，最高控制水位31.5m，洋沙湖通过洋沙湖水闸与湘水东支连通。一般情况下，自每年10月开始，洋沙湖水闸处于全开启状态，本区域的汇水通过洋沙湖水闸自然排入湘水，湖内水位维持在26.0～26.5m。至次年3月，为满足洋沙湖沿岸春季灌溉及其它用水要求，洋沙湖水闸开始关闭蓄水，控制常水位在29.0m左右，当水位达到29.5m时开闸泄水，直至外河水位高于内水位不能自排而闭闸。 ③洋沙河 洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），执行Ⅳ类水质标准。项目污水处理厂位于洋沙河中上游的金龙村，项目尾水经排污口排至洋沙河后，经12km排入洋沙湖。 5.植被和生物 湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 - 金龙新区简介 金龙镇地处湘阴、望城、汨罗三县市交界处，是湘阴对接长沙的南大门和“桥头堡”，是全省“两型”社会试验区滨湖示范区的重点乡镇，同时，又是晚清爱国名将左宗棠、红军早期将领陈毅安烈士的故乡。全镇共有14个行政村，1个居委会，总面积47平方公里，耕地面积15000亩，人口17000人。 2011年，金龙镇境内成立了金龙工业小区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85％以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量和污染源现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 目前湘阴县生态环境局尚未公开发布城市环境空气质量达标情况，故本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据主要引用湘阴县生态环境局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2019年)》，数据如表3-1所示： 表3-1 湘阴县生态环境局监测站空气质量指数统计表（2019年） 统计; 实测天数; 污染物日均值浓度月平均（μg/m³）; AQI; 首要污染物; 优良天数; 优良率 %. 时间; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 湘阴县生态环境局; 1月; 31; 5; 33; 84; 1.5; 53; 71; 95; PM2.5; 18; 58.1. 2月; 28; 4; 18; 54; 14; 52; 44; 61; PM2.5; 26; 92.9. 3月; 31; 5; 27; 39; 1.1; 89; 30; 70; /; 31; 100. 4月; 30; 5; 21; 47; 1.1; 95; 34; 77; O3; 29; 93.5. 5月; 31; 5; 19; 55; 1; 104; 36; 56; O3; 29; 93.5. 6月; 30; 4; 15; 31; 0.5; 107; 24; 56; /; 30; 100. 7月; 31; 4; 13; 31; 0.8; 108; 25; 57; O3; 30; 96.8. 8月; 31; 6; 13; 43; 1.1; 137; 35; 81; O3; 29; 93.5. 9月; 30; 7; 18; 51; 0.9; 161; 39; 101; O3; 24; 80.0. 10月; 27; 7; 26; 50; 1.1; 139; 38; 83; O3; 29; 93.5. 11月; 30; 9; 32; 68; 1.1; 125; 47; 71; PM2.5; 28; 93.3. 12月; 31; 7; 41; 64; 0.9; 50; 49; 68; PM2.5; 28; 90.3. 年均值; /; 5.7; 23; 51.4; 2.1; 101.7; 39.3; 73; /; /; /. 合计; 365; /; /; /; /; /; /; /; /; 331; 90.5. 表3-2 湘阴县环境空气质量评价表（2019年） 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 达标情况. PM10; 年平均; 51.4; 70; 达标. PM2.5; 年平均; 39.3; 35; 不达标. SO2; 年平均; 5.7; 60; 达标. NO2; 年平均; 23; 40; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 2100; 4000; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 101.7; 160; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1——“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3——“采用HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。” 根据2019年已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度为39.3μg/m³，不满足GB3095中浓度35μg/m³限值，超标倍数0.12，由此判定2019年湘阴县的城市环境空气质量不达标。 结合湘阴县2018年和2019年环境空气质量公报结果可知，根据《湘阴县污染防治攻坚战2018年工作方案》和湘阴县生态环境保护委员会《湘阴县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2019年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，湘阴环境空气质量正持续向好改善。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目大气特征污染物为TVOC，TVOC引用项目南侧180m处湘阴航天康达新材料有限公司《年产8万吨各类管材、10万吨装配式建筑及装饰材料建设项目》厂址及场址东南方向文家垄居民点2018年11月16日-11月22日实测数据进行评价。 监测项目：TVOC。 监测时间：2018年11月16日-11月22日 监测布点：湘阴航天康达新材料有限公司（本项目南侧180m），文家垄居民点（本项目南侧800m）。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表单位： 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 湘阴航天康达新材料有限公司; 0; -250; TVOC; 8h; 600; 31.2~41.3; 6.9; 0; 达标. 文家垄居民点; 0; -800; TVOC; 8h; 600; 34.8~44.2; 7.4; 0; 达标. 监测数据表明，该区域大气环境TVOC符合《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1规定的限值要求，区域大气环境良好。 2.水环境质量现状： 本项目主要地表水环境为湘江，同时也是本项目的最终受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用其湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴W1、洋沙湖W2二个断面的监测数据。 （1）监测布点：乌龙嘴W1断面、洋沙湖W2断面。 （2）监测因子：选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间：乌龙嘴断面（2019年11月、12月）；洋沙湖断面（2018年7月、10月）；监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表 5-1、Error: Reference source not found。 表 5-1湘江乌龙嘴断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测时间; 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （GB3838-2002Ⅲ类）. 左; 中; 右. 2019.11.4; pH; 7.59; 7.52; 7.49; 7.49~7.59; 0.00; 6~9. DO; 5.1; 5.9; 5.3; 5.4; 0.00; ≧5. CODcr; 1.8; 1.7; 1.9; 2.0; 0.00; ≦20. BOD5; 2.1; 1.8; 2.0; 2.0; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.18; 0.16; 0.17; 0.17; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.01; 0.01; 0.02; 0.01; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01ND; 0.01; 0.01ND; 0.01ND; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 9200; 5400; 9200; 7933; 0.00; ≦10000. 2019.12.2; pH; 7.65; 7.58; 7.62; 7.58~7.65; 0.00; 6~9. DO; 5.9; 5.7; 6.4; 6.0; 0.00; ≧5. CODcr; 2.1; 1.8; 2.0; 2.0; 0.00; ≦20. BOD5; 2.4; 2.1; 2.3; 2.3; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.33; 0.28; 0.24; 0.28; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01ND; 0.02; 0.01; 0.01; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 9200; 5400; 9200; 7933; 0.00; ≦10000. 表 5-2洋沙湖断面监测数据统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 监测时间; 监测因子; 监测结果; 超标（%）; 执行标准 （GB3838-2002Ⅲ类）. 2018.7.2; pH; 7.38-7.53; 0.00; 6~9. DO; 7.3; 0.00; ≧5. CODcr; 13; 0.00; ≦20. BOD5; 2.6; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.1; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.03; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 7933; 0.00; ≦10000. 2018.10.16; pH; 7.09-7.32; 0.00; 6~9. DO; 6.9; 0.00; ≧5. CODcr; 13; 0.00; ≦20. BOD5; 2.6; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.03; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.02; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 3033; 140; ≦10000. 湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面监测结果表明，各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。 3.声环境质量现状 根据湖南精科检测有限公司2020年5月20日~21日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为53.8~55.8dB(A)、夜间噪声为43.3~45.6dB(A)，项目厂界东侧环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，厂界南侧、西侧、北侧环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 1项目厂界东侧; 2020.5.20; 53.8; 45.0. 2020.5.21; 54.4; 43.3. 2项目厂界南侧; 2020.5.20; 55.0; 43.7. 2020.5.21; 54.6; 44.4. 3项目厂界西侧; 2020.5.20; 54.3; 44.2. 2020.5.21; 55.8; 45.6. 4项目厂界北侧; 2020.5.20; 55.8; 44.7. 2020.5.21; 54.0; 45.1. 2020.5.20; 53.8; 45.0. 项目厂界东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)项目厂界南、西、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A). 4.土壤环境质量现状 为了解项目所在地及区域土壤环境质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年5月20日对项目所在地2号厂房北侧地块土壤进行采样检测，项目所在地块土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准。 （1）监测点位： 由于本项目厂区已建好并完成硬化，因此只在项目2号厂房北侧绿化带处设1个表层样。 - 监测因子： 由于项目变更后使用的有机涂层原料为钢结构水性漆，其主要成分为丙烯酸和聚氨酯，经对照《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）分析可知，丙烯酸和聚氨酯均为未列入的污染物，本项目污染物无特征因子。 表层样：0~0.2m测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中表1中45项。 （3）取样位置 表层样在0~0.2m取样。 表3-6土壤环境质量检测结果表（背景表层样） 监测点位; 监测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 项目2号厂房北侧; 砷; 11.2; 60; 达标. 镉; 0.44; 65; 达标. 铬（六价）; 4.29; 5.7; 达标. 铜; 5.75; 18000; 达标. 铅; 18.4; 800; 达标. 汞; 0.082; 38; 达标. 镍; 12.5; 900; 达标. 四氯化碳; 未检出; 2.8; 达标. 氯仿; 未检出; 0.9; 达标. 氯甲烷; 未检出; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 54; 达标. 二氯甲烷; 未检出; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 未检出; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 未检出; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; 达标. 氯乙烯; 未检出; 0.43; 达标. 苯; 未检出; 4; 达标. 氯苯; 未检出; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 未检出; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 未检出; 20; 达标. 乙苯; 未检出; 28; 达标. 苯乙烯; 未检出; 1290; 达标. 甲苯; 未检出; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 640; 达标. 硝基苯; 未检出; 76; 达标. 苯胺; 未检出; 260; 达标. 2-氯酚; 未检出; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 未检出; 15; 达标. 苯并[a]芘; 未检出; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 151; 达标. 䓛; 未检出; 1293; 达标. 二苯并[a, h]蒽; 未检出; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 15; 达标. 萘; 未检出; 70; 达标. 根据湖南精科检测有限公司2020年5月20日对项目所在地的土壤环境进行的监测数据。监测结果表明，项目所在区域土壤环境能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-5至表3-6： 表3-5本项目大气环境保护目标示意表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 西侧居民; -344; 248; 居民; 25户，约88人; 二类区; W; 424-791. 北侧新兴社区; 813; 100; 居民; 857户，约3000人; 二类区; N; 819. 金龙新区安置区; 580; 257; 居民; 142户，约500人; 二类区; NE; 638. 南侧文家垄居民; -90.3; -654.7; 居民; 22户，约75人; 二类区; S; 660-1052. 东南侧居民; -993; 76; 居民; 11户，约39人; 二类区; SE; 995-1237. 金龙镇中学; 651; 1099; 学校; /; 二类区; N; 1277. 金龙镇中心医院; 881; 1542; 医院; /; 二类区; N; 1776. 金龙镇政府; 1083; 1616; 机关; /; 二类区; N; 1945. 本项目主要环境保护见下表： 3-6地表水水环境主要环境保护目标示意表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 声环境; 200m范围内无居民; /; /; /; /. 地表水环境; 洋沙河; 小河; NW; 3000; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 洋沙湖; 小湖; NW; 12000. 湘江; 大河; W; 13000. 居民8户 50-300m

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10000; 4000; —. 6; O3; 200; 160（8小时平均）; —. 7; TVOC; —; 600（8小时平均）; —; 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1限值. 二、地表水 项目所在地地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求 序号; 污染物; 浓度限值（mg/L，pH值：无量纲）; 标准来源. Ⅲ类. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 2; CODCr; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; 石油类; ≤0.05. 7; 粪大肠菌群; ≤10000. 三、声环境 项目东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目南侧、西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 4a类; 70; 55. 3类; 65; 55. 四、土壤环境质量 所在地块执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求。 表4-4 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）单位：mg/kg，pH无量纲 污染物项目; 筛选值/第二类用地. 重金属和无机物. 砷; 60①. 镉; 65. 铬（六价）; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并[a]蒽; 15. 苯并[a]芘; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 15. 苯并[k]荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯并[a, h]蒽; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 萘; 70. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超高筛选值，但不高于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参考附录A。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 厂区有组织排放废气VOCs、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 厂区外无组织排放监控点VOCs、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外监控排放限值。 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 二级最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. TSP; 120; 15; 5.1; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 厂区内无组织排放监控点VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求。 表4-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（GB37822-2019） 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. VOCs; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 二、废水 项目外排废水主要为生活污水，生活污水经园区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级后排入卓达金谷创业园污水处理站，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。 表4-7 项目污水排放标准 单位：mg/kg 项目; 最高允许浓度. GB8978-1996三级标准; GB18918-2002一级A类. PH; 6~9; 6~9. CODCr; 500; 50. NH3-N; /; 5(8). BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 三、噪声 本项目营运期东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中4类标准，南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 表4-8 噪声排放标准限值单位：dB（A） 标准名称及代号; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准; 65; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中4类标准; 70; 55. 四、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）； 本项目危险废物执行《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）。 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标： 根据第三污水处理厂建设及本项目实际，本项目污水进入湘阴县第三污水处理厂前CODCr：0.64t/a、NH3-N：0.05t/a；本项目污水进入湘阴县第三污水处理厂后CODCr：0.76t/a、NH3-N：0.05t/a。 VOCs:产生量为0.12t/a |

表五、建设项目工程分析：

1.变更后工艺流程简述（图示）： 本次变更工程内容为：现有产品中的矿山配套机械设备生产工艺需增加喷漆工艺，现有工程的生产规模及其它产品生产工艺均不发生变化，因此本项目仅针对矿山配套机械设备生产工艺及产污环节进行分析。 矿山配套机械设备主体框架生产工艺简述 项目以钢版、镀锌方管为原料，根据订单进行放样加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致,主要产品为矿山配套机械设备的主体框架。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→刷漆、喷漆→组装→包装入库。项目无计量和探伤设备；厂区内严禁设酸洗、钝化等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评；矿山配套机械设备不得在厂区内进行试车。 图5-1 矿山配套机械设备主体框架工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： （1）放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。 （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。 （4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。 （5）打磨：通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。 （6）刷漆、喷漆：将合格产品做防锈处理。底漆采用涂刷的方式，原料采用水性钢结构底漆，一般要求涂刷两遍；面漆采用空气喷涂法，即涂料在压缩空气作用下附着在工件表面的喷涂方法，大型设备在厂房内进行滚涂、小型设备在喷漆房中进行喷漆。 （7）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。 （8）包装入库：将制作好的产品进行包装并入库暂存。 2.主要污染工序： 2.1施工期污染工序 项目主体工程已建成，施工期影响已随着施工期的结束而消失。本次变更工程主要为产品生产工艺发生改变，不新建厂房，不进行土地开挖等土建工程，仅少量配套设备的安装，项目施工工程量小，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。 2.2营运期主要污染工序 现有工程污染源主要有焊接工序产生的焊接烟尘，机加工打磨工序产生的金属粉尘、边角料，静电喷涂工序产生的VOCs、粉尘，设备噪声，机加工产生的废润滑油，食堂油烟废气，员工生活垃圾、生活污水等。 工程变更后，项目污染源新增喷漆工序产生的有机废气，其它污染源不发生变化。 1.废水 （1）生活废水 工程变更后，不新增劳动定员，项目生活用水量为3193.75m3/a（8.75m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为2555t/a（7m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.89t/a、0.51t/a、0.38t/a、0.076t/a。 2. 废气 现有工程废气污染源主要包括焊接烟尘、钢材加工工序产生的金属粉尘、木材加工工序产生的粉尘、喷粉工序产生的粉尘、食堂产生的油烟废气。工程变更后，项目废气污染源新增喷漆工序产生的有机废气。现有工程废气污染源跟原环评无变化。 现有工程废气污染源： （1）焊接烟尘 现有项目产生焊接烟气的工序主要为气体保护焊，产生的焊接烟气主要成分为焊丝产生的烟尘，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊丝用量为10t/a，根据《焊接技术手册》（王文翰主编），每千克焊丝产生的烟尘量0.1~0.3g，本项目取最大值0.3g，产生的烟尘量约0.003t/a，则本项目产生的焊接烟尘量约为0.003t/a。 （2）粉尘 现有项目粉尘包括加工产生的粉尘和环氧树脂粉末喷涂产生的粉尘。 ①钢材加工粉尘：机加工（主要为下料、整形、打磨）过程中产生的粉尘属于二次粉尘，主要成分为钢粉末，尘粒大于100微米，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中的钢压延加工行业无组织排放工业粉尘产污系数取1.5kg/t-原料，本项目使用的原料约为2300t/a，则粉尘产生量约为3.45t/a（1.44kg/h）。根据类比可知，该类粉尘一般沉降到工作台附近5m范围内，基本沉降在车间内，沉降效率按80%计，则无组织排放外逸粉尘量为0.69t/a（0.288kg/h）。 ②木材加工粉尘：木材加工粉尘主要产生于切割、裁板、打孔等工序。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第四分册）》中的产排污系数取值，粉尘产生总量为0.259kg/m3-木材，本项目木材使用量约6050m3/a，则项目粉尘产生总量为1.56t/a（0.65 kg/h），项目在各产生粉尘工序的均选取自带除尘器的设备，粉尘捕集率为95%，其余粉尘随重力作用在车间内沉降至地面人工清扫收集，只有极少量的粉尘通过车间排风扇无组织外排至环境中，无组织粉尘排放量约为5%，则本项目在加工过程中有组织粉尘产生量为1.48t/a（0.62kg/h），无组织粉尘产生量为0.078t/a（0.03kg/h）。 ③静电喷粉粉尘：项目静电喷粉设有专用喷粉室，并配套有粉尘收集系统，收集的粉尘继续作为原料使用。静电喷粉是通过放电使粉末涂料附带电荷，采用静电吸附作用使粉末涂料吸附在物件表面，粉末涂料利用效率较高，且喷粉室配有集气收集系统，根据项目实际生产情况及根据同类报告类比可知，静电喷粉过程粉尘发生量约占塑粉耗量的12.5%，损耗的粉尘由二次真空净化吸尘装置处理，该回收系统是由一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置组成，粉尘经回收系统处理后可回收再利用，处理率达99%。本项目环氧树脂粉用量为23t，则粉尘产生量为2.88t/a，通过配套单筒旋风除尘+二级滤芯回收器（处理效率为99%）处理后由20m排气筒（G1）高空排放，粉尘的排放量为28.8kg/a。经单筒旋风除尘+二级滤芯回收器过滤后的粉尘回收再利用。 （3）热固废气 项目钢结构件经喷粉后进入烘箱加热至200℃烘烤，使粉末熔融、流平、固化，烘箱加热方式采用电加热，根据化工医药行业VOCs产排污系数表可知，环氧树脂产污系数为2.553kg/t，本项目环氧树脂粉末年用量为23t，则VOCs产生量为58.7kg/a，产生速率为0.025kg/h，在厂区呈无组织排放。 （4）食堂油烟废气 根据建设方提供的资料，本项目营运后有50人在厂区就餐，食堂采用液化石油气等清洁燃料，根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系为7kg/100人·d，则本项目建设后食用油消耗量为3.5kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即油烟产生量为2.8kg/d（0.84t/a），油烟废气产生浓度平均约为10mg/m3，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放，其油烟去除效率按85%计，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 变更后新增废气污染源： - 喷漆废气 本项目喷漆原料为水性钢结构漆，以水为稀释剂，不含甲苯和二甲苯，因此喷漆、烘干过程产生的挥发性有机物以VOCs计，按照非甲烷总烃排放标准进行评价。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》及建设单位提供资料，项目喷漆工序所用原料中VOCs含量见下表。 表5-1 喷漆工序所用原料中VOCs含量 单位：kg 原料名称; 年耗量; VOCs质量含量; VOCs含量. 水性钢结构底漆; 4000; 15%; 600. 水性钢结构面漆; 4000; 15%; 600. 合计; 8000; /; 1200. 根据表5-1可知，本项目喷漆工序使用的所有物料中，VOCs挥发量为1200kg，即VOCs产生量为0.5kg/h、1.2t/a，其中90%的产品在密闭喷漆房中进行，10%的大型设备无法进入喷漆房将在厂区内完成滚涂油漆工序，即项目喷漆工序有组织VOCs产生量为1.08t/a，无组织VOCs产生量为0.12t/a。 本项目喷漆工序产生的废气采用“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理，经处理后由2号厂房1根20m高排气筒外排（G2）。（G2风量为20000m3/h，“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”对有机废气处理效率为90%，则VOCs排放量为0.108t/a（0.045kg/h），排放浓度为2.25mg/m3）。 表5-2 项目变更前后全厂大气污染物排放汇总表 污染源 名称; 污染物 名称; 治理措施; 变更前; 变更后. 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 机加工; 金属粉尘; 简易布袋除尘器+无组织排放; 3.45t/a; 0.69t/a; 3.45t/a; 0.69t/a. 木材加工; 木屑粉尘; 简易布袋除尘器+无组织排放; 1.56t/a; 0.078t/a; 1.56t/a; 0.078t/a. 喷粉工序; 树脂粉尘; 单筒旋风除尘+二级滤芯回收器+20m排气筒; 2.88t/a; 28.8kg/a; 2.88t/a; 28.8kg/a. 热固工序; VOCs; 无组织排放; 58.7kg/a; 58.7kg/a; 58.7kg/a; 58.7kg/a. 焊接工序; 焊接烟尘; 配套移动式焊接烟气净化器; 0.003t/a; 0.003t/a; 0.003t/a; 0.003t/a. 喷漆工序; VOCs; UV 光催化氧化+活性炭吸附装置++20m高排气筒; -; -; 1.08t/a，22.5mg/m3; 0.108t/a，2.25mg/m3. 3.噪声 工程变更后，项目现有生产设备不发生变化，主要噪声设备包括木工推台锯、封边机、排钻、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等，各种设备噪声，声级在75-105dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备源强如表5-3。 表5-3 主要设备噪声源强一览表 噪声源名称; 持续时间; 噪声级dB（A）; 防治措施. 木工推台锯; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 木工封边机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 木工排钻; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 剪板机; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 折弯机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 雕刻机; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 冷压机; 间歇; 80～85; 减振、隔声. 冲床; 间歇; 75～80; 减振、隔声. 气体保护焊机; 间歇; 70～75; 减振、隔声. 打磨机; 间歇; 85～95; 减振、隔声. 切割机; 间歇; 80～95; 减振、隔声. 本项目高噪声的设备较多，但同时运行的几率不高，且项目只进行白班作业。 - 固体废物 现有工程固体废物： （1）钢材加工边角料 根据项目实际生产情况及建设方提供资料，钢板、镀锌方管等型材的成品率为85%，项目钢板、铝材等型材总用量为2300t/a，则项目产生的边角料及金属屑的量为345t/a，属于一般固废，可外售综合利用。 （2）木材加工边角料 主要为木材加工过程中产生的木材边角料和木屑等，根据建设方投产以来提供的经验数据分析，该部分废料产生量一般约为原料木料的2%，项目使用的原料木料为6050t/a，则废木料产生量约121t/a，为一般工业固体废物，可外售综合利用。 （3）废焊渣、焊头 焊接过程中，焊材尾头以及焊接后表面清理废渣，其产生量约占原材料的6%，本项目焊材耗量约为10t/a，则焊渣产生量约为0.6t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。 （4）废矿物油 项目机械设备维修润滑使用机油和齿轮油，使用一定时间后需更换，更换周期为一年二次，产生的废矿物油约为32kg/a（损耗约10%），属于《国家危险废物名录（2016）》HW08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油（900-214-08），废矿物油与含矿物油废物（900-218-08），使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油（900-217-08，）收集后暂存于危险废物暂存间，委托有危险固废处理资质的机构处置。 （5）含油抹布 项目设备检修过程中会产生的含油抹布，本项目年产生含油抹布量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（部令 第39号），混入生活垃圾的废弃含油抹布，全过程不按危险废物管理。本次评价建议，将含油抹布作为危险废物进行收集，不混入生活垃圾，收集后暂存于危险废物暂存间，委托危险固废处理资质的机构处置。 （6）静电喷涂更换滤芯 本项目采用单筒旋风除尘+滤芯除尘的二级除尘方式，根据建设方提供资料，滤芯更换频率为2-3年，更换下的废滤芯属于属性为HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交有资质单位回收。 （7）环氧树脂废包装袋 本项目静电喷涂使用环氧树脂量为23t/a，采用过膜塑料编织袋包装（25kg/个），则产生废包装袋数量为920个，约0.09t/a，属于属性为HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交有资质单位回收。 （8）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员80人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为12t/a（40kg/d）。 变更后新增固体废物： （1）废漆渣 喷漆过程会产生漆渣，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第九分册）》中3411表面喷涂产污系数为0.993kg/吨-产品，项目需喷漆的矿山破碎机械设备主体框架产品规模为1000台/年，约1000t，则废漆渣的产生量约为0.993t/a，属性为HW12危险废物（染料、涂料废物900-252-12），需送具有危险固废处理资质的机构处置。 （2）废水性油漆漆桶 项目设有喷漆工艺，水性油漆的使用会产生废包装桶，产生量约为0.1t/a，，收集后暂存于一般固废暂存间，可出售给相关单位回收利用。 - （3）废UV灯管 项目喷漆VOCs采用UV 光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，UV光解模块共有12个紫外线消毒灯，紫外线消毒灯约每3年更换1次，产生废紫外线消毒灯约1.5kg。紫外线消毒灯产生紫外线的原理为灯管内的低压汞蒸气被电流激活产生紫外线，故紫外线消毒灯内含有少量的汞蒸气，属于《国家危险废物管理名录（2016）》中HW29含汞废物（900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），需交有资质单位进行处置。 （4）废活性炭 项目设活性炭吸附喷漆和烘干过程产生的湿气和有机废气，吸附负荷率为20%-40%，本项目按30%计，项目喷漆VOCs采用UV 光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，UV光解处理效率为50%，活性炭吸附VOCs效率为80%，则活性炭吸附VOCs的量为0.288t/a，则年需过滤棉、活性炭的量1t/a，产生废活性炭的量为1.288t/a，属性为HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），需送至具有危险固废处理资质的机构处置。 表5-4 项目变更后全厂固废产生情况表 类型; 数量; 分类编号; 废物性质; 去向. 钢材加工边角料; 345t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 木材加工边角料; 121t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废焊渣、焊头; 0.6t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废矿物油; 0.5t/a; HW08; 危险固废; 委托处理. 含油抹布; 0.1t/a; -; 危险固废; 委托处理. 静电喷涂更换滤芯; -; HW49; 危险固废; 委托处理. 环氧树脂废包装袋; 0.09t/a; HW49; 危险固废; 委托处理. 生活垃圾; 12t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 废漆渣; 0.993t/a; HW12; 危险固废; 委托处理. 废水性漆漆桶; 0.1t/a; HW49; 一般固废; 委托处理. 废UV灯管; 0.0015kg/3年; HW29; 危险固废; 委托处理. 废活性炭; 1.288t/a; HW49; 危险固废; 综合利用. 表5-5 本项目危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.993t/a; 喷漆; 固态; 油漆; 油漆; 每天; 急性毒性; 交有相关危废处理. 2资质单位回收; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.288t/a; 喷漆; 固态; 棉、碳、VOCs; VOCs; 2个月; 急性毒性. 3; 含油抹布; ——; ——; 0.1t/a; 检修; 固态; 布料、石油类; 石油类; 2个月; 急性毒性. 4; 废矿物油油; HW08; 900-214-08 900-217-08 900-218-08; 0.5t/a; 检修; 半固态; 石油类、SS; 石油类; 半年; 急性毒性. 5; 废包装袋; HW49; 900-041-49; 0.09t/a; 原料; 固态; 树脂粉尘; 油漆; 每天; 急性毒性. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.0015kg/3年; 废气处理; 固态; 含汞荧光灯管; 汞; 3年; 急性毒性.

表六、变更后项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  |  | 钢材加工 | 金属粉尘 | 3.45t/a（1.44kg/h） | 0.69t/a（0.288kg/h） |
|  |  | 木材加工 | 木屑 | 1.56t/a（0.65 kg/h） | 0.078t/a（0.03kg/h） |
|  |  | 静电喷粉 | 喷粉粉尘 | 2.88t/a | 28.8kg/a |
|  |  | 烘箱热固 | VOCs | 58.7kg/a，0.025kg/h | 58.7kg/a，0.025kg/h |
|  |  | 喷漆 | VOCs | 1.2t/a，25mg/m3 | 0.12t/a，2.5mg/m3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.84t/a（2.8kg/d） | 0.126t/a（0.42kg/d） |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 2555t/a | 2555t/a |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L、0.89t/a | 250mg/L、0.64t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.51t/a | 150mg/L、0.38t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.38t/a | 100mg/L、0.25t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.076t/a | 20mg/L、0.05t/a |
|  | 固 体 废 物 | 钢材加工 | 边角料 | 345t/a | 0（外售综合利用） |
|  |  | 木材加工 | 边角料 | 121t/a | 0（外售综合利用） |
|  |  | 焊接 | 废焊渣、焊头 | 0.6t/a | 0（外售综合利用） |
|  |  | 机加工 | 废矿物油 | 0.5t/a | 0（送有危废处理资质单位进行处置） |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.1t/a |  |
|  |  | 静电喷粉 | 静电喷涂收集粉尘、滤芯 | - |  |
|  |  | 静电喷粉 | 环氧树脂废包装袋 | 0.09t/a |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废漆渣 | 0.993t/a |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废油漆桶 | 0.1t/a |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废活性炭 | 1.288t/a |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 0（交由环卫部门处理） |
|  | 噪声 | 70～95 dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本次项目变更工程主要为生产工艺发生改变，不进行土地开挖等土建工程，仅少量设备为安装，项目施工工程量小，对周边生态环境影响不大。 ## 项目变更前后“三本帐”统计： 1.变更前后污染源汇总（三本账） 本项目现有污染物主要为生活污水、机加工粉尘、木材加工粉尘、喷粉粉尘、焊接烟尘、有机废气（固废经对应措施妥善处理后，其排放量为0），本项目“三本账”见表6-1。. 表6-1 整治前后“三本帐（t/a） 污染物种类; 污染物; 变更前; 变更后; 增减量. 大气污染物; 焊接烟尘; 0.003; 0.000625; 0. 金属粉尘; 3.45; 0.000255; 0. 木屑粉尘; 1.56; 0.00012; 0. 喷粉粉尘; 2.88; 0.0533; 0. VOCs; 0.0587; 1.2587; 1.2. 水污染物; CODcr; 0.64; 0.64; 0. BOD5; 0.38; 0.38; 0. NH3-N; 0.05; 0.05; 0. SS; 0.25; 0.25; 0. 注：生活污水是按进入污水处理厂前的排放量计算，废气产生量按年生产天数300天计算。 由上表可知，本项目变后大气污染物中增加了喷漆废气中VOCs的外排量，现有废气工序主要污染物及产排量不发生改变，喷漆工序产生的废气采用“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理后可达标排放，故项目外排污染物虽增加，但对周边环境不会产生较大的影响。 （2）“以新带老”分析 本项目为变更项目，因此本环评提出以下几点“以新代老”措施，用以减少项目建设后污染物的排放，具体如下： ①原环评中静电喷粉过程中产生的粉尘通过配套单筒旋风除尘+二级滤芯回收器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后由15m高排气筒排放；根据现场踏勘情况可知，项目200m半径范围内最高建筑约15m（本项目办公楼4层），本项目应设置不低于20m高的排气筒，静电喷粉工序排气筒高度应设置20m； ②项目机加工下料工序、打磨过程及木材加工过程产生的粉尘应采用简易布袋除尘器收集打磨工序产生的粉尘； ③项目焊接过程中产生的焊接烟尘现主要采取的处理措施仅为自然通风，对大气环境及周围敏感点产生一定的影响，要求配套移动式焊接烟尘净化器处理； ④目前厂区内原料和固废需规范储存，分类和属性分别收集、分别储存、分别处置，不得露天堆放和混杂堆放；要求建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。 （3）污染物削减量分析 本项目为变更项目，项目变更后，根据三本账可知变更后后新增了喷漆废气VOCs的排放量，增加密闭喷漆房及配套“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”处理设置。项目现有的主要污染物（大气污染物二氧化硫、氟化物、粉尘、氮氧化物等）外排量不发生变化喷漆工序产生的废气采用“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理后可达标排放，故项目外排污染物虽增加，但对周边环境不会产生较大的影响。 |

表七、环境影响分析：

营运期环境分析： 项目变更后，仅现有产品中的矿山配套机械设备生产工艺需增加喷漆工艺，现有工程的生产规模及其它产品生产工艺均不发生变化，项目劳动定员、工作制度不发生变化，废气、废水、噪声、固废根据已通过审批的《湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目环境影响报告表》可知，本项目采取的各项污染防治措施均可行。 ## 本次变更主要分析新增喷漆工艺产生的喷漆废气对环境的影响分析以及现有防治措施可达标性。 1.水环境影响分析 （1）生活废水 本项目无工艺废水排放，外排废水主要为生活污水。 项目变更后不新增劳动定员，生活废水排放量为2555t/a（7m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.89t/a、0.51t/a、0.38t/a、0.076t/a。项目生活污水经化粪池处理后，生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为250mg/l、150mg/l、100mg/l、20 mg/l，CODcr、BOD5、SS，则生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为0.64t/a、0.38t/a、0.25t/a、0.05t/a。 项目排水实行雨污分流，雨水通过项目厂区雨水管道进入金龙新区雨水管网，生活污水经园区化粪池处理后排入卓达金谷创业园污水处理站，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，经洋沙河排入洋沙湖，最终受纳水体为湘江，对地表水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2“间接排放建设项目评价等级为三级B”，本项目生产废水不外排，生活污水经预处理后排入卓达金谷创业园污水处理站处理达标后排入外环境，属间接排放，故地表水评价等级为三级B，主要评价项目生活废水依托污水处理设施的环境可行性评价。 - 废水进入污水处理站的可行性 卓达金谷创业园污水处理站主要设计处理卓达金谷创业园和创新园产生的食品、洗涤工业废水及生活污水，处理量为1500t/d。污水处理站当前接纳废水量约占处理能力的60%，采用隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺。 ①隔油沉淀原理： 无论何种沉淀池，其作用是固液分离。在沉淀池的设计上，因固体具有下沉的趋势，故液相的流向或与之相反，或与之相垂直，在液相流向方向一定距离形成固液分离区域。固液分离后的液相需排出沉淀池，集水槽就是通过集水堰板以缓慢的流速、均匀地将液相收集在槽内并按照规定的方向排出沉淀池。 隔油沉淀池是在普通隔油池中设倾角为45°的斜板进行油分上浮分离及与重油、杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。斜板间距为30-40mm，油粒截留速度为0.2mm/s，可除去油粒粒径为60μm，池的体积相应仅位普通隔油池的1/4-1/2。 ②水解酸化原理： 其原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应，具体表现为断链和水溶，微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应，同时排出各种有机酸。水中有机物为复杂结构时，水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开，一端加入H+，一端加入-OH，可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性。水中SS高时，水解菌通过胞外粘膜将其捕捉，用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢，不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物，出水就变的清澈了。 水解酸化过程能将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。 正常条件下，经过2-4天的生化反应，所用时间短，无需大容积的消化池，能脱除废水COD的15-25%。COD降低了，也减少了对氧的需求，降低供氧负荷，同时减少了由于综合N、P营养物缺乏而在废水中投加营养物质的量。 ③接触氧化原理： 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。 本项目废水主要为生活污水，废水量为2555t/a（7m3/d），水量较小，主要污染因子为COD、氨氮、SS、植物油，通过卓达金谷创业园污水处理站的隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺处理后，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准。 项目废水类别及污染治理设施信息 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、氨氮; 卓达金谷创业园污水处理站; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 化粪池; 厌氧（化粪池）; DW001; √是 □否; √企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本信息 表 7-2 废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理 坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级（mg/L）. DW001; 112°55'45"; 28°32'3"; 42; 卓达金谷创业园污水处理站; 间断 排放; 全天; 污水处理站; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 项目废水污染物排放标准 表7-3 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方排放标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500. SS; 400. BOD5; 300. 氨氮; /. 表7-4 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; CODCr; 250; 0.00213; 0.64. BOD5; 150; 0.00126; 0.38. SS; 100; 0.00083; 0.25. 氨氮; 20; 0.00016; 0.05. 全厂排放口合计; CODCr; 0.64. SS; 0.38. BOD5; 0.25. 氨氮; 0.05. 2. 环境空气影响分析 现有项目大气污染源主要有焊接烟尘、机加工金属粉尘、木材加工粉尘、静电喷涂粉尘、热固废气VOCs、食堂油烟。本次变更后废气工序新增喷漆废气VOCs，现有废气工序主要污染物及产排量不发生改变。 喷漆废气VOCs环境影响分析： 本项目喷漆原料为水性钢结构漆，以水为稀释剂，不含甲苯和二甲苯，因此喷漆、烘干过程产生的挥发性有机物以VOCs计，按照非甲烷总烃排放标准进行评价。 项目喷漆工序使用的所有物料中，VOCs挥发量为1200kg，即VOCs产生量为0.5kg/h、1.2t/a，其中90%的产品在密闭喷漆房中进行，10%的大型设备无法进入喷漆房将在厂区内完成滚涂油漆工序，即项目喷漆工序有组织VOCs产生量为1.08t/a，无组织VOCs产生量为0.12t/a。 本项目喷漆工序产生的废气采用“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理，经处理后由2号厂房1根20m高排气筒外排（G2）。（G2风量为20000m3/h，“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”对有机废气处理效率为90%（UV光解处理效率按50%计，活性炭处理效率按80%计），则有组织VOCs排放量为0.108t/a（0.045kg/h），排放浓度为2.25mg/m3）。 表7-5 有机废气污染物产生及排放情况 污染物名称; VOCs. 产生量（t/a）; 1.08. 产生速率（kg/h）; 0.45. 拟采取措施; 1个密闭喷漆房+1套UV 光催化氧化+活性炭吸附装置++20m高排气筒（G2）. 收集效率（%）; 100. 去除效率（%）; 90. 排气筒G2 20000m3/h; 排放量（t/a）; 0.108. 排放速率（kg/h）; 0.045. 排放浓度（mg/m3）; 2.25. 标准值（mg/m3）; 120. 根据上表可知，本项目排气筒排放的VOCs浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（VOCs参照执行非甲烷总烃标准限值）中要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的ARESCREEN筛选及评价等级模式对项目的大气环境评价工作进行评级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级依据进行分级。计算参数情况如下表7-6至7-9所示。 表7-6 本项目评价因子和评价标准 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值(ug/m3); 标准来源. 1; TVOC; 1h; 1200; 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1的TVOC8小时平均值600ug/m3的2倍值. 表7-7 本项目点源污染源参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. VOCs. G2有机废气; 15; 0.4; 11; 20; 2400; 正常; 0.045. 表7-8 本项目矩形面源污染源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. VOCs. 2#生产厂房; 108; 69; 0; 13.5; 2400; 正常; 0.05. 表7-9 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度（℃）; 39.7. 最低环境温度（℃）; -13.4. 土地利用类型; 城镇. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; —. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; —. 岸线方向/°; —. 采用EIA2018中AERSCREEN模型中”筛选计算与评价等级”进行计算，结果如下表7-10—7-15所示。 表7-10 G2排气筒估算模型计算结果表 下方向距离（m）; 排气筒G2. VOCs. Ci/ mg/m3; Ci/ mg/m3. 10; 0.0171; 0.00. 25; 0.5400; 0.05. 50; 2.9382; 0.24. 62; 3.1585; 0.26. 100; 2.5316; 0.21. 150; 1.8317; 0.15. 200; 1.4654; 0.12. 300; 1.6244; 0.14. 400; 1.5458; 0.13. 500; 1.3803; 0.12. 600; 1.3686; 0.11. 700; 1.3025; 0.11. 800; 1.2170; 0.10. 900; 1.1282; 0.09. 1000; 1.0430; 0.09. 1500; 0.7745; 0.06. 2000; 0.6307; 0.05. 2500; 0.5236; 0.04. 最大落地浓度占标率%; 0.26. 最大落地浓度mg/m3; 3.1585. 最大落地浓度距离m; 62. 表7-11 无组织面源估算模型计算结果表 下方向距离(m); 面源. VOCs浓度（μg/m3）; VOCs占标率（%）. 10; 2.1698; 0.18. 25; 2.6036; 0.22. 50; 3.3127; 0.28. 75; 3.7843; 0.32. 100; 3.6671; 0.31. 200; 2.3473; 0.20. 300; 1.8664; 0.16. 400; 1.5859; 0.13. 500; 1.3527; 0.11. 1000; 0.9239; 0.08. 1500; 0.7528; 0.06. 2000; 0.6277; 0.05. 2500; 0.5332; 0.04. 下风向最大浓度; 3.7843; 0.32. 下风向最大浓度出现距离（m）; 75. D10%最远距离（m）; /. 表7-12 项目新增污染源大气评价等级计算结果表 污染源; 污染物; Ci(mg/m3); C0i(ug/m3); Pi％. G2有机废气; VOCs; 3.1585; 1200; 0.26. 2#生产车间无组织面源; VOCs; 3.7843; 1200; 0.32. 从估算模式结果统计表7-12可知，污染物的Pmax 为0.32%，属于Pmax＜1%范围。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，本次环境空气影响评价工作等级为三级。根据前文工程分析章节及大气环境影响评价等级计算章节内容可知，项目大气污染物排放浓度情况及执行标准的统计情况如下表。 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; G2有机废气; VOCs; 2.25; 0.045; 1.08. 表7-17 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 项目厂界无组织面源; 刷漆; VOCs; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4; 0.12. 由上表可知，项目变更后新增的喷漆废气污染物均满足执行的标准限值，可实现大气污染物达标排放。本项目大气评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2.18中8.1.2“三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。大气污染物排放量核算包括有组织排放量、无组织排放量和大气污染物年排放量。本项目各排放源的大气污染物浓度及排放速率均低于各排放标准限值，故本项目大气环境影响可接受。 大气防护距离：根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2.18中8.7.5大气环境防护距离“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。” 根据大气环境影响评价等级判定可知，本项目大气评价工作等级为二级，厂界外无超标点，故可不设大气环境防护距离。 表7-12 项目变更后全厂大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; G1喷粉粉尘; TSP; 6; 0.012; 0.0288. 2; G2有机废气; VOCs; 2.25; 0.045; 0.108. 排放口合计; TSP; 0.0288. VOCs; 0.108. 表7-13 项目变更后大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 项目厂界无组织面源; 机加工; 金属 粉尘; 简易布袋除尘器+无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.69. 2; 木材加工; 木屑 粉尘; 简易布袋除尘器+无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996; 1.0; 0.078. 3; 热固工序; VOCs; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996; VOCs; 0.0587. 4; 焊接; TSP; 配套移动式焊接烟气净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.003. 5; 刷漆; VOCs; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996; VOCs; 0.12. 无组织排放总计; TSP; 0.771. VOCs; 0.1787. 表7-14 项目变更后大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; TSP; 0.7998. 2; VOCs; 0.2867. 表7-15 非正常情况下大气污染物年排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 机加工; TSP; 移动式布袋除尘器失效; /; 1.44; 0.5; 1; 停止下料工序，更换除尘器布袋. 木材 加工; TSP; 移动式布袋除尘器失效; /; 0.65; 1; 1; 停止下料工序，更换除尘器布袋. 喷粉 工序; TSP; 风机故障+滤芯失效; 600; 1.2; 1; 1; 停止喷粉作业，及时检修更换滤芯. 喷漆 工序; VOCS; 风机故障+活性炭失效; 22.5; 0.45; 0.5; 1; 停止喷粉作业，及时检修更换活性炭. 焊接; TSP; /; /; 1.2.5×10-3; 0.5; 1; /. 本项目共设2个排气筒，其中G1喷粉废气排气筒20m高，位于2号生产厂房， G2有机废气排气筒20m高，位于2号生产厂房。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。项目200m半径范围内最高建筑约15m（本项目办公楼4层），本项目应设置不低于20m高的排气筒。 焊接烟尘、机加工、木材加工粉尘处理可行性分析 焊接烟尘、机加工、木材加工粉尘中主要污染物为颗粒物，在车间内设置移动式烟（粉）尘净化器。 含尘废气通过吸气罩吸入净化器，经预过滤滤网去除一部分烟（粉）尘，并将电火花拦截在净化器初始阶段（切割、焊接），防止火灾的发生。然后，已经过初净化的含尘废气进入滤筒区，污染物留在滤筒表层，清洁空气通过滤筒内壁流入风机，再排至车间，呈无组织排放。滤筒表层的污染物会不断沉积，需定时开启清灰系统，将滤筒表层污染物去除至集尘抽屉中。移动式烟（粉）尘净化器性能稳定可靠、技术成熟，用于工作场所收集净化含尘废气，可起到保护环境、工作人员身体健康的目的。 VOCs处理可行性分析 目前，常用的有机废气治理工艺有药液喷淋吸收法、固定床活性炭吸附、蓄热式燃烧法、吸附催化燃烧法、低温等离子体法、光催化氧化法、生物法等，各治理工艺处理效率、优缺点及适用范围见下表。 表7-16 有机废气处理工艺对比表 治理工艺; 处理效率; 优点; 缺点; 适用范围. 药液喷淋吸收法; 45%; 适用范围广，可同时净化多种污染物，操作简单; 产生大量废水；对吸收剂要求高， 直接影响吸收效果; 适合于连续和间歇排放废气的治理. 固定床活性炭吸附; 80%; 操作简单; 需及时更换活性炭，吸附后产生危险固废; 适用于低浓度大风量的有机废气. 蓄热式燃烧法; 85%; 净化率高，不产生NOx等二次污染，全自动控制、操作简单，运行费用低; 设备占地面积大; 适用于低浓度大风量的有机废气. 吸附催化燃烧法; 85%; 设备运行稳定可靠，故障率低，维护保养简便；设备运行费用相对较低; 存在一定安全的隐患; 适用于低浓度大风量的有机废气. 低温等离子体法; 70%; 应用范围广，只需用电，操作极为简单; 设备占地面积大、投资大; 适用于低浓度大风量的有机废气. 光催化氧化法; 50%; 高效净化、节约能源、使用寿命长; 受污染成分影响，治理效率波动范围较大；催化剂易失活，可能存在二次VOCs污染; 适合处理高浓度、气量大、分子结构稳定性强的有机废气. 生物法; 70%; 安全无毒性，无二次污染; 设备占地面积大、投资大、能耗大; 适用于低浓度有机废气. 从经济及环境的角度考虑，本项目有机废气的排放量较小，故本项目拟采用“光催化氧化法+活性炭吸附”处理喷漆工序产生的有机废气。 本项目挥发性有机物以VOCs计，根据工程分析可知，废气排气筒G2排放的VOCs浓度均满足对应排放标准限值。项目挥发性有机物采用“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”处理系统可行。 3.声环境影响分析 营运期噪声污染主要来自木工推台锯、封边机、排钻、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等设备运行时产生的噪声，其噪声级约为75～95dB(A)，均位于加工车间。为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，项目在设备的平面布局、选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰。 项目现已建成运行，根据湖南精准检测技术有限公司2020年5月20日~21日对项目四厂界噪声监测结果可知，项目厂界昼间噪声为53.8~55.8dB(A)、夜间噪声为43.3~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4a类标准限值。 本次变更后现有项目生产设备不发生变化，但新增了一套密闭喷漆房，变更前后厂区整体噪声变化不大，对周边声环境影响基本无变化。 4.固体废物环境影响分析 项目变更后全厂固体废物的产生量及处置措施见下表7-17。 表7-17 固体废物产生量及处置措施 类型; 数量; 分类编号; 废物性质; 去向. 钢材加工边角料; 345t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 木材加工边角料; 121t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废焊渣、焊头; 0.6t/a; ——; 一般固废; 综合利用. 废矿物油; 0.5t/a; HW08; 危险固废; 委托处理. 含油抹布; 0.1t/a; HW49; 危险固废; 委托处理. 静电喷涂收集粉尘、滤芯; -; HW49; 危险固废; 委托处理. 环氧树脂废包装袋; 0.09t/a; HW49; 危险固废; 委托处理. 生活垃圾; 12t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 废漆渣; 0.993t/a; HW12; 危险固废; 委托处理. 废油漆桶; 0.1t/a; HW49; 危险固废; 委托处理. 废活性炭; 1.288t/a; HW49; 危险固废; 委托处理. 边角料属、废包装桶属一般工业固体废物。建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 在机加工过程中机加工设备产生的废矿物油约为0.5t/a，属于HW08（900-214-08、900-217-08、900-218-08）危险废物，环氧树脂废包装袋、废滤芯、废活性炭、废油漆桶属HW49其他废物（900-041-49），根据《国家危险废物名录》（部令 第39号），混入生活垃圾的废弃含油抹布，全过程不按危险废物管理。本次评价建议，将含油抹布作为危险废物进行收集，不混入生活垃圾，收集后暂存于危险废物暂存间，委托危险固废处理资质的机构处置。 本项目已在厂区西侧设1个24m2危废暂存间，各危废按种类分区暂存。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下： （1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。 （3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 固体废物的日常管理要求 （1）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 （2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。 （3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。 （4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。 （5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 （6）危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 （8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。 （9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 （10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。 （11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 （12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。 （13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 运输要求 （1）本项目危废可通过汽车运输。 （2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。 （3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。 （4）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。 （5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。 表7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所 （设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 漆渣; HW12; 900-252-12; 危险废物储贮存间; 3; 桶装; 2t; 1年. 2; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3; 袋装; 3t; 1年. 3; 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 3; 桶装; 1t; 1年. 900-217-08. 900-218-08. 4; 危废暂存间; 废包装袋; HW49; 900-041-49; 2; 袋装; 0.2t; 1年. 5; 危废暂存间; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 2; 桶装; 1t; 1年. 6; 危废暂存间; 含油抹布; -; -; 2; 袋装; 0.2t; 1年. 生活垃圾12t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾处置中心处理。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.土壤环境影响分析 本项目属于机场、地铁、矿山配套设备，涉及使用有机涂层，属污染型项目。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目涉及其中的“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-使用有机涂层的”，属于Ⅱ类项目。项目净用地面积为25300m2，为永久性占地，占地规模属于小型。项目位于金龙新区，属于工业区，所在地周边的土壤敏感程度为不敏感。故本项目土壤评价等级为二级，评价范围为项目所在地块及周边200m范围。 预测因子： 由于项目变更后使用的有机涂层原料为钢结构水性漆，其主要成分为丙烯酸和聚氨酯，经对照《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）分析可知，丙烯酸和聚氨酯均为未列入的污染物。 预测与评价：项目为污染影响型建设项目，其评价工作等级为二级，由于丙烯酸和聚氨酯未列入《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中相关污染物，因此本次评价预测方法采用类比分析，并根据占地范围内的土体结构、土壤质地、饱和含水率等物理特性分析其可能影响深度。 正常工况下，项目采取了分区防渗、对固体废弃物进行管理等防渗漏、防溢流措施，不会对土壤环境造成污染。非正常工况下，由于发生物料泄漏、下渗对土壤环境可能会造成一定影响。 泄露事故发生后，项目所在区域表层土为粉质粘土及杂填土，污染物的迁移较慢，钢结构水性漆在如发生持续泄漏，污染物不断向外扩散，对周边土壤环境造成不利影响。综上，若不采取防渗措施，或者措施收到损坏，污染源在较长时间泄漏的情况下会对评价区范围内的土壤造成影响。因此建设单位应当采取相应防渗、防溢流等措施，减免污染源对评价范围内的土壤环境造成不良影响。 土壤环境质量现状：根据本项目土壤环境质量现状调查可知，项目所在区域土壤主要为红棕色粘土，由监测结果可知项目区域土壤环境监测点各因子监测值均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，区域土壤环境良好。 源头控制措施： 本项目固体废物种类较多，生产过程会产生部分危险废物。厂区设有一般固废暂存间和危险废物暂存间，固废暂存间均采用混凝土硬化，一般固废暂存间严格遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）要求及相关建筑设计规范，危险废物暂存间严格遵照《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）要求，采用成熟的技术从严设计施工。 本项目生产废水不外排，生活废水经化粪池处理后排入卓达金谷创业园污水处理站（水解酸化+接触氧化）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，排入金龙新区污水管网；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。。通过完善生产废水、生活污水的收集系统，并对污水收集管网、处理系统等采用相应的防渗措施，降低污水泄露造成的土壤污染风险。 过程控制措施： 根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，其中生存车间地面、固废贮存区、仓库、污水管线、污水处理系统等防渗系数达到1*10-11~1*10-13cm/s，卫生间、办公区、食堂等区域综合防渗系数达到1*10-10cm/s。可有效降低固体废物对土壤的污染影响。加强厂区绿化，减少因大气沉降而对土壤环境造成的影响。 项目各污染物经对应环保措施处理后均能得到妥善处置，废水、固废进入土壤环境中，外排废气主要为TSP和VOCs，且排污量较少，不会对项目周边土壤造成明显不利影响。 风险控制措施：加强废水处理设施、污水管道、阀门的维护管理，确保安全运行。加强废物处理设备的日常运行管理，杜绝因废气处理装置效率降低造成的事故排放。一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 综上分析，项目在污染防控措施及落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及周边土壤影响较小。 6.环境风险分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险化学品主要为机油、齿轮油和液压油。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 备注：“简单分析”是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程见下表。 表7-20 危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程 物质名称; CAS号; qn（t）; Qn（t）; qn/Qn; Q. 机油; /; 0.1; 2500; 0.00004; 0.0002. 齿轮油; /; 0.15; 2500; 0.00006. 液压油; /; 0.25; 2500; 0.0001. 经计算得， Q=0.0002＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目变更. 建设地点; 湘阴县安嘉路西侧、金龙大道南侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧与北侧）. 地理坐标; 经度; 东经112.92546272; 纬度; 北纬28.53003502. 主要危险物质及分布; 机油、齿轮油、液压油生产厂房原料区，最大存在总量0.5t 其他危险废物：危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果; 危险物质泄漏：通过雨水管网进入水体，造成水质恶化。. 风险防范措施要求; 对生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝。 对危险物质分布区域设置围堰、集排水设施及事故废水池。事故废水池兼做消防废水池，参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），按火灾持续时间2h、消防栓用水量20L/s计，消防用水量预计为144m3；废水产生系数以80%计，则消防废水产生量为115.2m3；环评建议事故废水池有效容积应不小于120m3。事故废水池收集的废水，应及时有效处置，做到回用或达标排放。 编制企业突发环境事件应急预案。. 通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。. 6.环保投资及竣工验收分析 湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目变更总投资100万元，其中环保投资为25万元，所占比例为25％。 环保投资估算情况见下表7-22。 表7-22 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 下料、打磨粉尘; 移动式简易布袋除尘+无组织排放; 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 静电喷粉; 二次真空净化吸尘装置+20m高排气筒; 5（原环评要求排气筒高度不符合相关要求，本工程需整改）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 喷漆废气; UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+20m 高排气筒; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 金属结构件焊接烟尘; 移动式焊接烟气净化器+无组织排放; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 2; 废水; 生活废水; 化粪池; 0（依托现有）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 3; 噪声; 选用低噪声设备，优化车间内设备布置，大型机械设备进行减振、隔声处理; 0（依托现有）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准. 4; 固废; 按要求建设规范的一般固废物暂存场所，禁止在车间内任意堆放; 0（依托现有）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）. 按要求建设规范的危险固废物暂存场所，禁止在车间内任意堆放; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）. 5; 合计; 20. 7.项目验收监测 项目验收监测内容见下表。 表7-23 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 营运期：废水总排口COD、氨氮、SS、BOD及废水量; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 营运期： 1#排气筒排放口颗粒物量及浓度 2#排气筒排放口VOCs量及浓度; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 噪声; 营运期：厂区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准. 固废; 营运期：一般固废、危险固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生，《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的相关要求. 8.环境管理与监测 - 为贯彻执行我国环境保护法规，实现拟建项目的社会、经济和环境的协调统一，必须对拟建项目的污染物排放及地区环境质量实行监控。通过环境管理与控制，保证各项环境保护措施的落实，最终达到减缓工程建设对环境的不利影响，保护项目所在地区环境质量的目的。本节主要对本项目的环境管理与环境监测工作提出建议。 - 1、环境管理 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。根据拟建项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业污染物的排放。本工程的环境管理工作纳入公司的环境管理体系，由公司统一管理。应充分利用管理机构，增加负责生产安全与环境管理人员，实行专人负责制，其职责是负责组织、落实、监督公司的环境保护计划、环境管理制度、污染源管理以及环境统计等工作。 环境管理要求 （1）、应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督生产过程中的环境保护及相关管理工作； （2）、应对所有工作人员进行环境保护培训； （3）、建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录； （4）、应建立生产、消防、环保、工商、税务等档案台帐，并设专人管理，资料至少应保存五年； （5）、应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度； （6）、应认真执行排污申报制度，按时交纳排污费； ### 环保机构设置 本项目建成后，建设单位应设立专门的环境管理机构，配备专职环保人员1～2名，负责该公司日常环保监督管理工作，并在生产车间设兼职环境监督人员。为保证工作质量，上述人员须经培训合格后方能上岗，并定期参加国家或地方环保部门的考核。环保机构分为环境管理和环境监测两部分，按管理和监测实施主体的不同又分为内部与外部两个方面，本项目涉及的环保机构组成见下图。 岳阳市生态环境局 环境管理 环境监测 内部管理 拟建项目环保部门 委托有资质检测机构 岳阳市生态环境湘阴分局局 图7-1 环保机构组成框架图 本项目环保机构应履行以下主要职责： （1）组织宣传贯彻国家和岳阳市的环境保护方针、政策、标准，对企业员工进 行环保知识教育； （2）组织制定和修改本项目的环境保护管理规章制度并监督执行； （3）根据国家、地方政府等规定的环境质量要求，结合本项目实际情况制定并 组织实施各项环境保护规则和计划，协调经济发展和环境保护之间的关系； （4）检查项目环境保护设施运行状况，配合厂内日常环境监测，确保各污染物 控制措施可靠、有效； （5）推广应用环境保护先进技术和经验； （6）对可能造成的环境污染及时向上级汇报，并提出防治、应急措施； （7）组织开展本项目的环境保护专业技术培训，提高员工环保素质； （8）接受岳阳市生态环境局和岳阳市生态环境局湘阴分局的业务指导和监督，按要求上报各项管理工作的执行情况及有关环境数据，为区域整体环境管理服务。本项目的直接环境保护行政主管部门为岳阳市生态环境局湘阴分局，并负责对该公司的环境保护工作进行检查和监督。 （1）管理机构 为加强环境保护管理工作，依据《建设项目环境保护设计规定》，应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本厂的环境保护管理工作，配备专职的环境保护管理人员1～2人。 ①分管环保负责人职责 ◆贯彻执行国家和岳阳市的环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准实施。 ◆制订和修改全厂环保管理的规章制度，并监督和检查执行情况； ◆应掌握生产和环保工作的全面动态情况； ◆负责审批全公司环保岗位制度、工作和年度计划； ◆指挥全公司环保工作的实施； ◆协调公司内外各有关部门和组织间的关系； ◆负责组织环保事故的及时处理工作。 ②环境保护管理人员职责 ◆制订并组织实施全厂环境保护规划和年度计划及科研与监测计划负责组织实施； ◆领导公司内环保监测工作，汇总各产生污染环节排污、环保设施运营状态及环境 质量情况； ◆组织和推广实施清洁生产工作； ◆组织全厂的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度； ◆负责环保技术资料的日常管理和归档工作； ◆提出环保设施运营管理计划及改进建议。 该机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。 （2）生产车间兼职环保人员 ①环保设施运营管理 由涉及环保设施运营的生产操作人员组成，每个岗位班次上，至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运营情况记录在案，及时向检查人员汇报情况。 ②监督巡回检查 由运营班次负责人、生产调度人员组成，每个班次设一至二人。主要是监督检查各运营岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题，通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并提出技术改造建议。 （3）环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套企业内部的环境管理制度体系。同时，还应制定和完善如下制度： ◆各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）； ◆各种污染防治对策控制工艺参数； ◆各种环保设施检查、维护、保养规定； ◆环境监测采样分析方法及点位设置； ◆厂区及厂外环境监测制度； ◆环境监测年度计划； 2、环境监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测单位承担水 环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向岳阳市生态环境局湘阴分局呈报一次。根据本项目生产特征和污染物排放特点，依据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准及相关监测技术规范。建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定公司的监测计划和工作方案，具体监测计划见下表。 表7-24 本项目日常环境监测计划 类型; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 营运期：废水总排口COD、氨氮、SS、BOD及废水量; 4次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 营运期：颗粒物、VOCs; 1次/年; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 营运期：无组织粉尘、固化烘干VOCs; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 噪声; 营运期：厂区四界昼间和夜间噪声; 4次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准. 固废; 营运期：一般工业固废台账、危险废物转运联单及台账; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）. 3、排污口规范化 据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废水排放口 本项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，本项目设雨水排放口一个，生活污水排放口一个。 （2）废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《固定源废气监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。如无法满足要求的，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并适当增加测点的数量和采样频次，采样口与环境监测部门共同确认。本项目设2个废气排放口。 在选定的测定位置开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不适用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物储存场 对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地。 （5）设置标志牌要求 对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 环境保护图形标志的形状及颜色见表7-25，环境保护图形符号见表7-31。 表7-25 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-26 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 8. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的合理性分析 项目选址位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道北侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧），项目用地属于工业用地，符合其用地规划，同时金龙新区工业园对入驻企业主要定位为电子科技、机械制造等行业，本项目建设符合金龙新区工业园产业定位（金龙新区环评审查意见见附件）。项目建成投产后所需水、电等能源均由金龙新区供水、供电管网供给，能源充足。项目产生的废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入卓达金谷创业园污水处理站，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江，本项目产生噪声经隔声减振后对环境影响不大。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 （2）车间功能布局合理性分析 本项目选址位于湘阴县安嘉路西侧、金龙大道北侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧），由西往东依次为2号厂房、1号厂房、3号综合楼，生产区与生活区由绿化带隔离。 厂区总平面布置合理利用了周边道路：厂区出入口位于厂房东侧，临安嘉路，厂区内主车道与主入口相连，厂房间均设置有道路通连，保证厂区内物料运输通畅。 - 车间平面布置：项目1号厂房为原料区、加工区、雕刻、激光切割车间，1号厂房为打磨区、喷涂区、半成品区、组装区，3号综合楼为办公区、食堂和员工宿舍。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定距离，可以有效减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响。主要噪声源通过基础减振、消声隔音等一系列措施可确保厂界噪声的达标排放。 厂区绿化：厂区绿化主要分布于厂内四周、建筑物四周及道路两侧，通过合理种植草地、灌木、乔木等，可优化厂区景观，削减项目营运期废气、噪声对周边环境的影响。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，总体平面布局基本合理。 （3）产业政策符合性分析 湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目变更主要从事机场、地铁、矿山配套设备的制造，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”“限制类”“淘汰类”，属于“允许类”。 本项目生产工艺装备和产品均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）确定的淘汰落后生产工艺装备和产品。 本项目建设符合国家产业政策的要求。 （4）与“三线一单”的相符性分析 项目不涉及《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”中的产品，符合《环境保护综合名录（2017年版）》的相关要求。 ①生态保护红线 2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 项目建设位于湘阴县金龙新区工业园内，项目所在地用地性质为工业用地，不属于《湖南省生态保护红线》保护范围内，详见附图5。 ②环境质量底线 项目以实测和资料收集相结合的方式，评价了项目环境质量现状。根据环境质量现状调查与评价，项目评价范围内各监测点中二氧化硫、二氧化氮、O3、CO、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，但PM2.5超标，属于不达标区，湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，环境空气质量正在逐步改善；TVOC引用项目南侧180m处湘阴航天康达新材料有限公司《年产8万吨各类管材、10万吨装配式建筑及装饰材料建设项目》厂址及场址东南方向文家垄居民点2018年11月16日-11月22日实测数据进行评价，项目特征因子TVOC能满足《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1规定要求，因此项目评价范围内环境空气质量较好。根据湘阴县环境监测站对区域水系常规检测断面数据可知，湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面各监测指标均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准，水质良好。根据现场噪声监测可知，项目厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a标准要求，声环境质量较好。 项目经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目所用资源主要为电能、水和土地等，所占资源较少，污染物排放量小，且区域电能和水资源丰富，因此，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 根据《关于印发<湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知，湘发改规划〔2018〕972号》、《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单>的通知，湘发改规划〔2018〕373号》、关于印发《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》，湘阴县金龙新区工业园尚无环境准入负面清单内，符合园区产业定位，符合湘阴县金龙新区工业园环境准入条件和要求。 综上所述，项目建设基本符合“三线一单”的相关要求。 （5）与《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》相符性分析 表7-27 项目建设与《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》相符性分析 序号; 湘环发[2018]11号（部分）; 项目情况; 符合性分析. 1; 加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，全面落实国家及我省有关产业准入标准、淘汰落后生产工艺 装备和产品指导目录，优先将VOCs排放类落后产能纳入各地产业结构调整计划，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备。坚决关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线，逐年淘汰一批污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能。; 本项目为机场、地铁、矿山配套设备的制造，属于先进制造业，不涉及落后产品、技术和工艺装备; 相符. 2; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于湘阴县金龙新区工业园，喷漆产生的VOCs设有密闭喷漆房、烘干室，喷漆废气UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+20m 高排气筒，处理效率可达90%; 相符. 3; 加快推进化工业涂装VOCs治理力度。全面推进汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在长株潭地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业VOCs排放控制。推广先进工艺，实施低VOCs涂料替代工程。全面实施《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）等挥发性有机物排放地方标准。2019年底，长株潭地区完成综合治理，2020年底，其他地区完成综合治理。; 本项目喷漆废气废气执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中二级排放标准; 相符. （6）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 表7-28 项目建设与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 环大气〔2019〕53号（部分）; 项目情况; 符合性分析. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。; 本项目为矿山配套设备制造工艺采用钢结构水性漆; 相符. 2; 全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料生产和使用过程，含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。; 本项目含VOCs物料为钢结构水性漆，均采用密闭铁罐包装; 相符. 3; 应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目喷漆采用密闭喷漆房，喷涂方式主要为静电喷涂; 相符. 4; 提高废气收集率。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目喷漆采用密闭喷漆房，均由风机保持车间微负压状态; 相符. 5; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置; 本项目VOCs治理采用UV光解（二氧化钛光催化）+活性炭吸附组合工艺，处理效率为90%，过滤棉、活性碳定期更换，废活性炭交危废处理资质单位进行处置; 相符. 6; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 本项目尚未建设，未建立相关制度台账; /.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟气净化器+无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中无组织排放标准 |
|  |  | 钢材加工 | 金属粉尘 | 简易布袋除尘器+无组织排放 |  |
|  |  | 木材加工 | 木屑 | 简易布袋除尘器+无组织排放 |  |
|  |  | 静电喷涂 | 树脂粉尘 | 单筒旋风除尘+二级滤芯回收器+20m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中二级排放标准 |
|  |  | 烘箱热固 | VOCs | 无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业无组织排放要求 |
|  |  | 喷漆工序 | VOCs | UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+20m 高排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中二级排放标准 |
|  |  | 喷漆工序 | VOCs | 无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业无组织排放要求 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 固 体 废 物 | 钢材加工 | 边角料 | 综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013修改单中的相关要求 |
|  |  | 木材加工 | 边角料 | 综合利用 |  |
|  |  | 静电喷涂 | 收集粉尘 | 回用生产 |  |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 | 外售 |  |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废水性漆漆桶 | 综合利用 |  |
|  |  | 静电喷涂 | 废滤芯 | 送有危废处理资质单位进行处置 | 《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的相关要求 |
|  |  | 环氧树脂 | 废包装袋 | 送有危废处理资质单位进行处置 |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废漆渣 | 送有危废处理资质单位进行处置 |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废UV灯管 | 送有危废处理资质单位进行处置 |  |
|  |  | 喷漆工序 | 废活性炭 | 送有危废处理资质单位进行处置 |  |
|  |  | 机加工及设备维修 | 废矿物油 | 送有危废处理资质单位进行处置 |  |
|  |  | 机加工及设备维修 | 含油抹布 | 送有危废处理资质单位进行处置 |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类区标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、项目概况及产业政策 湖南威旭科技发展有限公司年产60000台/套机场、地铁、矿山配套设备生产建设项目选址位于湘阴县安嘉路南侧、金龙大道北侧（湖南地生工业设备有限公司南侧、湖南奇思环保设备制造有限公司西侧、北侧），总占地面积25300m2，总建筑面积14414m2，建设内容包括2栋生产车间10471m2（其中原料区建筑面积为1000m2、雕刻、激光切割车间建筑面积为500m2、加工区为3000m2、组装区为2971m2、成品区为3000m2），办公生活综合楼1栋3943m2。并在项目区域配套完善给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 2、环境质量现状评价结论 大气环境：大气环境：湘阴县生态环境局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。根据2019年已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度为39.3μg/m³，不满足GB3095中浓度35μg/m³限值，超标倍数0.12，由此判定2019年湘阴县的城市环境空气质量不达标。 结合湘阴县2018年和2019年环境空气质量公报结果可知，根据《湘阴县污染防治攻坚战2018年工作方案》和湘阴县生态环境保护委员会《湘阴县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2019年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，湘阴环境空气质量正持续向好改善。 根据引用项目南侧180m处湘阴航天康达新材料有限公司《年产8万吨各类管材、10万吨装配式建筑及装饰材料建设项目》厂址及场址东南方向文家垄居民点2018年11月16日-11月22日实测数据可知，区域大气环境TVOC符合《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1规定的限值要求，区域大气环境良好。 水环境：乌龙嘴和洋沙河地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准，水环境质量较好。 声环境：根据湖南精科检测有限公司2020年5月20日~21日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为53.8~55.8dB(A)、夜间噪声为43.3~45.6dB(A)，项目厂界东侧环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，厂界南侧、西侧、北侧环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 3、项目污染防治措施 本次变更后，对项目采取如表7-22所示的环保治理措施，预计项目变更后新增环保投资为20万元，所占比例为20％。 4、环境影响预测评价结论 （1）水环境影响评价结论 项目生活废水排放量为2555t/a（7m3/d），湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2021年，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目外排废水经化粪池处理后排入卓达金谷创业园污水处理站（水解酸化+接触氧化）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。 （2）大气环境影响评价结论 现有项目大气污染源主要有焊接烟尘、机加工金属粉尘、木材加工粉尘、静电喷涂粉尘、热固废气VOCs、食堂油烟。本次变更后废气工序新增喷漆废气VOCs，现有废气工序主要污染物及产排量不发生改变。 项目变更后新增喷漆废气VOCs采用“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”进行处理，经处理后由2号厂房1根20m高排气筒外排（G2）。（G2风量为20000m3/h，“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”对有机废气处理效率为90%，则VOCs排放量为0.108t/a（0.045kg/h），排放浓度为2.25mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求； 经SCREEN3模型预测可知，项目VOCS预测结果最大落地浓度为3.1585mg/m3，占标率为0.26%，位于厂界外62m处，属于三级评价，小于《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1限值标准VOCS8小时均值0.6mg/m3二倍的要求，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，无需设大气环境防护距离。 - 经以上措施处理后，项目大气污染物均能达标排放，排放的污染物较少，对区域大气环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 根据厂界噪声监测结果，项目正常工况下厂界东监测点位噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中4a类标准要求；厂界南、厂界西、厂界北各监测点位噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，运营期噪声对区域环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 - 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 5、项目选址的可行性分析 - 项目建设符合用地规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 6、总平面布置合理性与建议 - 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响，厂区平面布置基本合理。 9、综合评价结论 - 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 - 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 二、要求与建议 - 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 - 2、厂区建设应做好雨污分流，并完善整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 3、车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。 - 4、项目应加强安全生产管理，焊接技术要严格执行《焊接安全操作规程》。 - 5、禁止不经申报批准上电镀、热处理、钝化等污染严重的工序。 - 6、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 - 7、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 用地文件 附件3 用地红线图 附件4 监测报告 附件5 项目原环评批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂房平面布局图 附图3 项目环保目标示意图 附图4 项目监测布点图 附件5 湘阴县生态保护红线图 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环境风险评价自查表 附表4 建设项目审批登记表 |  |  |