湘阴环评批〔2020〕29号

关于湖南金诺动力设备制造有限公司年产5000件消防设备及器材建设项目环境影响

报告表的批复

湖南金诺动力设备制造有限公司：

你单位《关于申请对“湖南金诺动力设备制造有限公司年产5000件消防设备及器材建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南金诺动力设备制造有限公司拟投资12736.49万元，其中环保投资130万元，由湖南湘阴工业园现租赁场地迁址至湘阴县金龙新区安嘉路西侧，文襄路南侧（中心地理坐标：北纬28.523531 东经112.929465），年产5000件消防设备及器材建设项目，项目总占地面积72559.62m2，该项目主要建设内容包括：建设标准化厂房1-4#和其他基础设施做为生产、办公场地，主要机械设备在原有设备的基础上新增防火阀框体压铆平台、防火阀支架压铆平台、平板拉杆机、直角挡板机、不锈钢弹片机、Z字型挡角机、165度直角挡角机、钢筋调直切断机、C型钢电机脚、止回阀叶片成型机等设备；项目主要以钢材、辅料配件、塑粉、水性漆为原辅材料，项目主要生产工艺流程：原料--机加工--喷塑（喷粉）--烘干（抛丸）--组装--浸漆--高温--成品。并配套建设给排水、绿化、环卫、供配电、道路等设施。

该项目符合国家产业政策，符合工业园整体规划，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组《关于金诺动力消防通风设备制造项目的联审意见》、湘阴县发展改革局《关于年产5000件消防设备及器材建设项目备案的证明》文件及北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见, 从环保角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、加强污染防治工作。项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态护保护措施，加强环境管理，做好“以新带老”工作，确保污防设施正常运行、外排污染物稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；施工废水回用于洒水降尘，不外排；尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排作业时间，夜间22：00-次日凌晨06：00禁止高噪声设备施工作业，裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

（二）加强营运期环境管理

1.加强水污染防治。建好雨污分流系统，生活污水经三格池沉淀处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准进入园区污水管网后排入金龙新区人工湿地；待第三污水处理厂建成后，生活污水经三格池处理后达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）表4中的三级标准及第三污水处理厂管线接纳标准后，进入第三污水处理厂处理。

2. 废气污染防治工作。合理布局生产车间，做好车间通风、防尘及作业人员的劳保措施，最大限度的降低生产过程无组织排放废气的产生。焊接工序产生的烟气经移动式烟尘净化器处理、抛光工序产生的废气经布袋除尘器处理后均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放标准限制要求；喷塑粉尘	经自带的滤芯回收系统处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准由1根15m高排气筒（1#）排放；烘干固化废气经UV光解+活性炭处理设施处理后达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准后由1根15m高排气筒（2#）排放；喷漆废气及喷涂流水线废气经水帘装置+UV光解处理+活性炭设施处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放标准后通过 15m 排气筒（3#）排放；液化石油气燃烧废气经收集后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准通过15m排气筒（4#）排放；成品耐高温实验废气（主要为液化石油气燃烧废气）经收集后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准通过15m排气筒（5#）排放；激光切割废气经脉冲式除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准通过15m排气筒（6#）排放；等离子切割废气经脉冲式除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准通过15m排气筒（7#）排放；激光切割、等离子切割废气经脉冲式除尘器处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准通过15m排气筒（8#）排放；厂界无组织排放颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织排放VOCs须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中浓度限值要求。

（三）加强噪声污染防治。选用低噪声机械设备，做好基础隔振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。合理安排作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备作业。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化” 原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好危险废物和一般固废暂存间。废边角余料收集后综合利用；喷塑过程中产生的粉尘经收集后回用于生产；废润滑油、含油抹布、废液压油、废活性炭、废稀释剂桶、废绝缘漆桶、废油桶、水帘废水池沉渣、漆渣、废灯管属于危险废物，须交由有资质单位进行处理。废水性漆包装物、除尘器收集的粉尘集中收集后与生活垃圾一并交当地环卫部门处置。

5、加强环境管理，提高风险防范意识，加强生产、储存等各工序环节的环境管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，落实环境风险防范措施，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏现象发生。

6、该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.1t/a，NOX≤0.1t/a。

三、加强环境监管。由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年8月6日

抄送：  湘阴县环境监察大队、湘阴县高新区、北京国环益达环保技术有限公司