关于湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能

变压器产品革新及技术改造项目环境

影响报告表的批复

湖南湘变电气有限责任公司：

你公司《关于申请对“湖南湘变电气有限责任公司“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南湘变电气有限责任公司拟投资2933.67万元，其中环保投资25万元，在现厂区内扩建“文星”节能变压器产品革新及技术改造项目生产线”，主要生产SH15系列非晶合金变压器500台，高压真空环网开关设备300台。项目主要建设内容包括：拆除原来办公生活楼，再新建2栋厂房（建设1#、4#厂房,保持原有2#、3#厂房）和1栋综合楼，占地面积为26162.36m2。1#厂房：拆除原有生活办公楼所在地建设，作为预备厂房使用；4#厂房：车间主要为机加工（用于非晶合金变压器项目及原有变压器（油浸式变压器、干式变压器）项目生产）；2#厂房：新建高压真空环网开关设备生产区及喷塑、烘干生产线和原箱式变压器项目生产；3#厂房：为喷漆（喷漆房）、晾干区，其中危废暂存间在3#厂房东侧角；项目主要以非晶合金带材、硅钢片、铜线、钢材、变压器油、塑粉、水性漆及元器件为主要原辅材料；SH15系列非晶合金变压器主要生产工艺为：外壳机加工---喷漆---绝缘件制作---绕线圈---滤油---组装---烘烤---装配---检验---成品待售；高压真空环网开关设备主要生产工艺为：外壳机加工---喷漆---固化烘干---组装---检验---成品待售。其他附属工程均依托公司现有工程。

该项目符合国家产业政策，根据湘阴县发展改革局《关于“文星”节能变压器产品革新及技术改造备案通知》（湘阴发改审【2019】65号）、湖南湘阴工业园管委会意见及北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，做好“以新带老”工作，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；雨水由雨水沟管收集后进入园区雨水管网；项目无生产废水产生，生活污水经公司现有处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入工业园污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。优化平面布局，加强车间通风措施，项目焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；抛光打磨粉尘经移动式除尘器收集处理；项目无组织排放粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；喷塑粉尘经自带的滤芯回收系统处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准经1根15米高的排气筒（1#）高空排放；项目仅限使用水性油漆，喷漆废气经集气罩收集+水幕喷淋+活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和烘干固化废气经收集+UV光解+活性炭吸附装置处理达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中的相应标准后共用公司现有1根15m高的排气筒（2#）排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，规范建设好固体废物临时贮存场所和危险废物暂存间，不合格产品及边角料、金属粉尘收集暂存于一般固废暂存间后外售或回用于生产；漆渣、废活性炭、废灯管属危险废物，经收集后交由有资质单位处理；废水性漆包装物、生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置。

（五）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.2t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、北京国环益达环保技术有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年3月19日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴高新区管委会、北京国环益达环保技术有限公司