湘阴环评批〔2020〕39号

关于湘阴中研新材料科技有限公司年产50万m2新型金属复合车厢板和100万m2新型铝合金复合板建设项目环境影响报告表的批复

湘阴中研新材料科技有限公司：

你公司《关于申请“湘阴中研新材料科技有限公司年产50万m2新型金属复合车厢板和100万m2新型铝合金复合板建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 一、原则同意该项目建设。湘阴中研新材料科技有限公司拟投资5000万元（环保投资68万元）在湖南湘阴高新技术产业开发区洋沙湖产业园工业大道西侧（其地理中心坐标为：E112°55′14.24″N28°38′9.51″）建设年产50万m2新型金属复合车厢板和100万m2新型铝合金复合板建设项目，项目占地面积23052.25m2，总建筑面积14182.82m2，建设内容包括：新建2栋厂房、倒班房和其他附属工程，其中1#栋厂房建设在厂区东侧，建筑面积6270m2，主要用于新型金属复合车厢板、新型铝合金复合板生产及配套固体废物综合利用生产线建设；2#厂房建在厂区西侧，建筑面积3630m2，主要作为原料及成品仓库。并配套建设给排水、供电、消防等其它生活配套设施。项目主要以钢卷、铝箔、PE、高分子粘结膜、表面保护膜等为原辅材料，其工艺流程为：原料→加料搅拌→熔融挤出压延→复合冷却→贴保护膜→修边→定长剪切→破碎造粒→冷却成型→卸板打包→检验外售。项目不使用胶水、面漆、添加剂和助剂等原材料；PE 颗粒为新塑料颗粒，禁止使用回收的 PE 再生塑料颗粒作为原材料，项目造粒工序仅处理本企业产生废边角余料、不合格产品，禁止回收其他废旧塑料，废边角余料、不合格产品经破碎、造粒后回用于生产，禁止外售。复合机采用电加热，不使用油为导热载体。

- 该项目符合国家产业政策，符合湘阴县高新区总体规划，项目属于迁址新建，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组《关于高聚物复合材料研发与生产项目联审意见》、湘阴县发展改革局《关于新型高强金属复合材料年产50万m2新型金属复合车厢板和100万m2新型铝合金复合板项目备案证明》及湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见，从环境保护角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 加强污染防治工作。项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，加强环境监管，妥善处理好原有场地遗留的环境问题，并着重做好以下环保工作：

- (一)做好施工期环境保护工作

- 加强施工期环境管理，明确有关环保责任。尽量缩短施工期，做好扬尘污染防治工作，控制施工扬尘对周边环境影响，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目无生产废水。项目循环冷却水循环利用，生活废水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质标准后经园区污水管网，排入湘阴县第二污水处理厂达标处理。

2.大气污染防治工作。加强车间通风，合理布局生产区间，做好作业人员的劳保措施，最大限度降低生产过程中产生的无组织废气排放，从源头和过程控制及末端治理等方面落实VOCs污染防止工作。破碎工序产生的废气通过布袋除尘处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放监控浓度限值标准后经1根15m高排气筒（1#）排放；挤出、造粒工序产生的废气采用2套集气罩+静电废气处理装置处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放监控浓度限值标准后共用1根15m 高排气筒（2#）排放；项目无组织有机废气、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放监控浓度限值标准。

3.噪声污染防治工作。项目设备均设置在标准厂房内，选用低噪声发电机、引风机等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，确保厂界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）》及（2013修订）的要求建设危险废物暂存场所。废边角料、不合格产品经破碎、造粒后返回生产线；废收集板、废机油等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后交由园区环卫部门统一处置。

5．加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

6. 该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.7 t/a。

三、加强环境监督管理。该项目由湘阴县环境监察大队负责环境监管。你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新区、湘阴县环境监察大队、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年9月15日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县高新区管委会、湖南美景

环保科技咨询服务有限公司