国环评证乙字 第2741号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：     年产15万个书写板生产线建设项目

建设单位：     湖南一凡教学设备有限公司（盖章）

湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

九、结论与建议	51

附图、附件、附表：

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境保护目标图

附图3：项目监测布点图

附图4：厂区总平面布置图

附图5：本项目与金龙新区土地利用规划关系图

附图6：本项目与岳阳市生态保护红线位置关系图

附图7：项目现场图片

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：项目厂房认购协议

附件4：项目环境现状监测质量保证单

附件5：金龙新区工业区规划环评审查意见

附件6：卓达金谷创新园环评批复

附件7：湘阴县项目联审联办工作领导小组文件

附件8：企业入园备案登记表

附件9：专家技术审查意见及专家名单

附表：

附表1：大气环境影响评价自查表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：环境风险评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南一凡教学设备有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆安兵 |  | 联系人 | 陆超 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17308488123 | 传真 | / | 邮政编码 | 414600 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C2413教学用模型及教具制造 |  |
| 建筑面积 | 2694m2 |  | 绿化面积 |  | / |
| 总投资 | 2000万元 | 其中：环保投资 | 16万元 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 | —— | 预期营运日期 |  | 2020年10月 |  |
| ## 1.1 项目由来 湖南一凡教学设备有限公司主要从事教学书写板的生产。公司于2020年经湘阴县招商办、金龙新区卓达金谷创业园的诚致邀请，在金龙卓达金谷创业园选中二期3-3栋厂房，计划投资2000万元，建设年产15万个书写板生产线项目。金龙新区工业园已编制规划环境影响报告书，2017年5月26日，原岳阳市环境保护局（现岳阳市生态环境局）对报告书出具了审查意见，卓达金谷创新园已编制环境影响报告表，并于2017年10月25日取得原湘阴县环境保护局（现岳阳市生态环境局湘阴分局）批复（湘阴环评批[2017]62号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），本项目属于管理名录“十三、教育、工美、体育和娱乐用品制造业”中“31文教、体育、娱乐用品制造”—“全部”类。因此，该项目须进行环境影响评价，并编制报告表。 湖南一凡教学设备有限公司于2020年5月委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司环评技术人员按照有关环保法律法规和《环境影响评价技术导则》的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 ## 1.2 项目建设内容及规模 项目名称：湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目 建设性质：新建 生产规模：年产15万个书写板 项目投资：总投资2000万元，其中环保投资16万元，占总投资0.8% 总建筑面积：2694.62m2 具体建设内容及规模详见表1-1。 表1-1 项目具体建设内容及规模 工程; 项目名称; 工程内容与规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 整个厂房一分为二：南侧为三层员工生活、办公区，北侧为单层的一个生产车间、面积1839m2。 主要包括原料堆放区、铁配件加工区、手工胶片区、滑轨铆接制作区、板材半成品区、包装区、成品区等。; 新建. 辅助 工程; 办公室; 办公室位于南侧2F，面积351.12m2。; 新建. 生活区; 员工宿舍位于南侧3F，面积351.12m2; 新建. 食堂; 位于厂房北门外小房间内. 公用 工程; 供水; 由城市自来水管网供给; /. 排水; 采用雨污分流制。近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江。; /. 供电; 由市政供电; /. 供热; 安装挂式空调; 新建. 环保 工程; 废水处理; 项目无生产废水；生活污水近期预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江。; 新建. 废气处理; 泡沫胶废气：集气罩＋活性炭吸附处理装置＋15m排气筒； 机加工工序产生的粉尘：每日安排工作人员对产尘设备附近地面进行洒水清扫、收集散落粉尘，同时加强车间通风换气； 焊接烟尘：经焊机自带除尘装置处理； 食堂油烟：抽油烟机处理后经油烟竖井屋顶排放。; 新建. 噪声处理; 建筑隔声、基础减振等; 新建. 固废处理; 生活垃圾; 统一收集交由环卫部门处理; 新建. 一般工业固废; 收集后定期外售综合利用; 新建. 危险废物; 危废间暂存，委托有资质单位处置; 新建. ## 1.3 项目产品方案 表1-2 工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 备注. 1; 书写板; 15万个/年; 尺寸按客户需求定制. ## 1.4 项目主要原辅材料 表1-3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 最大贮存量; 包装方式; 备注. 1; 铝型材; t/a; 500; 60; 覆膜; 铝，4m-5m. 2; 板材（钢卷）; t/a; 100; 20; 覆膜; 钢. 3; 亚光板; t/a; 100; 20; 覆膜; 钢. 4; 滑轮; t/a; 5; 1; 散装; 20-26.5mm. 5; 塑料包角; t/a; 5; 1; 散装; ABS塑料. 6; 五金件; t/a; 20; 5; 散装; 铁. 7; 螺丝; t/a; 15; 2; 散装; M5-M12. 8; 焊条; 包/a; 20; 5; 袋装; J422碳钢焊条 5kg/包. 9; 泡沫胶; 桶/a; 50; 5; 桶装; 苯＋二甲苯：4.3g/kg 总挥发性有机物：61.0g/L 15L/桶. 30; 3; 桶装; 苯＋二甲苯：4.3g/kg 总挥发性有机物：61.0g/L 250L/桶. 10; 机油; 桶/a; 2; 1; 桶装; 4L/桶. 11; 稀释剂; 桶/a; 1; 1; 桶装; 含乙酸异戊酯 用于擦拭部分表面有污的铝型材；10L/桶. 12; 泡沫板; 张/a; 20000; 500; 散装; 聚苯乙烯泡沫，4m×1.2m. 13; 纸板; 张/a; 10000; 500; 散装; 纸，4m×1.2m. 14; 绿布; m/a; 500; 100; 散装; 部分粘贴板报使用. 15; 活性炭; t/a; 1.5; 0.1; 袋装; 活性炭吸附装置使用. 16; 水; t/a; 1072.5; /; /; /. 17; 电; 万Kw·h; 5; /; /; /. ## 1.5 工程主要生产设备 项目生产设备具体如下表所示。 表1-4 主要机械设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 复合机; 东海DZC201; 1台; 自带机械喷胶装置. 2; 铝型材切割机; 林海WC60Y-220; 1台; /. 3; 打包机; 宏阳MBE-250; 1台; /. 4; 空压机; 菊盛LKP1539H; 1台; /. 5; 焊机; 林海SYJ30-1; 1台; 自带除尘装置. 6; 台锯; 泰华MT-50; 1台; /. 7; 手电钻; 泰华M2-7121; 1台; /. 8; 气铆枪; 泰华AWD43-98; 1台; /. 9; 钢材切割机; 沪华FTY5123A; 1台; /. 10; 砂轮机; 泰华MT90-28; 1台; /. 11; 旋铆机; 金鹰MRE-6711; 1台; /. 12; 1吨台式冲床; 西湖BZX7632; 1台; /. 13; 喷涂机; 菊盛LK0511; 1台; 用于人工喷胶将泡沫板、绿布粘合. 14; 升降机; 金鹰M125; 1台; /. 15; 2.8吨电动单梁起重机; /; 1台; /. ## 1.6 项目总平面布局 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号，整个厂房一分为二，南侧为三层员工生活、办公区，北侧为单层的一个生产车间，南侧1层为门厅、2层为办公区、3层为员工宿舍，食堂位于项目厂房北门外一间小房里。项目生产车间主要分原料堆放区、铁配件加工区、手工胶片区、滑轨铆接制作区、板材半成品区、包装区、成品区等。生产区有南、北入口，南侧入口主要用于员工出入，北侧入口主要用于进、出货。项目厂区功能分区明确，方便生产；道路通顺，便于运输管理；项目内外协调，用地合理，项目总平面布置较合理。建设项目总平面图布置详见附图4。 ## 1.7 项目公用及辅助工程 （1）供热 办公休息间采用分散式空调，为电能供冷、供热。 （2）供电 项目用电为市政供电，可以满足项目用电需求，无需另外设置发电机作为备用电源。 （3）给水 本项目无生产用水，用水主要为员工生活用水，用水情况根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020）估算。用水量详见下表。项目用水由市政供水管网供给，可满足项目用水需求。 表 1-5 项目用水情况 用水; 用水定额; 人数; 用水量（m3/a）; 备注. 生活用水; 100L/人·d; 5; 130; 非住宿. 145L/人·d; 25; 942.5; 住宿. 总用水量; 1072.5; /. （4）排水 生活污水按用水量85%计，产生量约为1072.5×85%=911.63m3/a（3.51m3/d）。项目采用雨污分流制，厂外采用污水与雨水分流制管道系统，厂顶雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网。近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江。 （5）消防工程 本项目总平面布置考虑了建筑物间防火安全距离和消防通道等问题，以满足有关规范要求。项目厂房内配置灭火器，以备突发情况下使用。 ## 1.8 工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作260天，每天工作8小时。 劳动定员：劳动定员30人，为办公及技术人员。 食宿情况：25人在厂内食宿；5人在厂内就餐，但不在厂内住宿。 |
| ## 1.9 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，项目位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号进行建设，根据现场勘查，建设地现为新建空置厂房，无环境遗留问题。 |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1 地理位置 湘阴位于湖南省东北部，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖，东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县、长沙市，北抵沅江市、屈原行政管理区，介于东经 112°30’-113°02’，北纬 28°30’-29°03’之间，南北长 61 公里，东西宽 51.3 公里。 湘阴陆路多点对接省会长沙，向东沿 S308 线距京广铁路和武广客运专线 15 公里、距京珠高速 20 公里；向南经芙蓉大道 30 分钟可达省会长沙；京珠高速复线纵贯湘阴县南北，在县内设有两个互通。50 分钟可达长沙黄花国际机场。规划建设的长株潭城际轻轨经过湘阴县并设两个站点，湘阴与长株潭的时空距离将进一步缩短。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号，中心坐标为东经112.930963520，北纬28.525709691。具体位置见附图1。 ## 2.2 地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为VII度烈度区。 ## 2.3 气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 ## 2.4 水文 （1）地表水 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 ①湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至湘阴县注入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 ②白水江是城区南面的1条小可，多年平均流量12.5m3/s，在新城区的建设中拟改道，南移300m，为景观用水区，为第三污水处理厂环评时的排水去向。 （2）地下水 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 ## 2.5 生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 项目所在地属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。在项目区及其影响区域内，野生动物的活动踪迹较少，动物主要为家禽、鼠类等。本项目评价区无野生珍稀保护动植物。 根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。 ## 2.6 湘阴县第三污水处理厂 ### 湘阴县第三污水处理厂位于湘阴县金龙镇金华村，于2016年12月5日取得关于《湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书》的批复（岳环评【2016】74号）。项目总投资25319.59万元，总占地34863.75m2，处理规模为20000m3/d，配套管网59614m（污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、尾水压力管600m，厂外不设提升泵站）。项目服务范围为金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区工业污水，采用A2/C氧化沟+高效沉淀池工艺。配套建设生物除臭系统、H2S检测报警系统、紫外消毒设备、污泥低温干化系统、自动加药装置及进出水在线监测装置等。湘阴县第三污水处理厂目前尚未建成，正在前期准备阶段，预计2025年投产运行。 ## 2.7区域环境功能 表2-1 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 洋沙河，农业灌溉用水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否（近期），是（远期）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状： 本项目采用常规历史资料收集和现状监测相结合的方法，调查了解项目区域的环境质量现状。 ## 3.1 区域环境空气环境质量现状及达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。 本项目数据引用2019年湘阴县城区环境监测站监测的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2019年环境质量公报，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年湘阴县空气环境质量状况 污染物; 年平均指标; 百分位; 现状浓度 ug/m3; 标准值 ug/m3; 超标倍数; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; -; 8.09; 60; 0; 达标. 百分位上日平均; 98; 30; 150; -; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19.09; 40; 0; 达标. 百分位上日平均; 98; 60; 80; -; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 55.54; 70; 0; 达标. 百分位上日平均; 95; 156; 150; /; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 40.27; 35; 0.15; 不达标. 百分位上日平均; 95; 102; 75; -; 不达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; -. 百分位上日平均; 95; 0.93; 4000; 0; 达标. O3; 年平均浓度; -; -; -; -; -. 8h平均质量浓度; 90; 89.18; 160; 0; 达标. 由上表可知，该区域属于不达标区，主要是由于PM2.5、PM10的排放不达标。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 为了进一步了解项目所在地环境空气质量（本项目特征污染物“TVOC”）的情况，本环评引用了《卓达金谷产业园环境影响跟踪评价报告书》于2019年11月24日~11月30日对周边区域现状监测的数据，具体位置见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测布点一览表 序号; 监测点; 相对本项目位置; 监测因子; 备注. G1; 金龙镇居民; NE，1300m; SO2、NO2、PM10、TVOC; SO2、NO2、PM10监测日均值，TVOC监测8h均值；同时记录气象资料。. G2; 安置基地; NE，700m. G3; 新光村居民点; S，400m. G4; 左家屋场居民点; W，1600m. ## 评价标准：SO2、NO2、pM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D。 监测结果统计见表3-3。 表3-3 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测项目; G1金龙镇 居民点; G2安置基地; G3新光村 居民点; G4左家屋场居民点; 评价 标准. SO2; 日均浓度范围; 0.024-0.030; 0.019-0.030; 0.022-0.029; 0.018-0.021; 0.15. 平均值; 0.028; 0.025; 0.027; 0.019. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. NO2; 日均浓度范围; 0.017-0.026; 0.019-0.027; 0.015-0.023; 0.016-0.027; 0.08. 平均值; 0.022; 0.023; 0.019; 0.022. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. PM10; 日均浓度范围; 0.075-0.081; 0.075-0.083; 0.079-0.084; 0.077-0.084; 0.15. 平均值; 0.078; 0.079; 0.082; 0.082. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. TVOC; 8H平均浓度范围; 0.154-0.193; 0.149-0.206; 0.178-0.221; 0.191-0.256; 0.6. 平均值; 0.175; 0.175; 0.197; 0.215. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 可见，各监测点的SO2、NO2、PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，日均浓度的最大值分别占评价标准的20.0%、33.75%和56.0%；TVOC的监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D限值要求，其浓度的最大值分别占评价标准的42.67%。从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状良好，满足区域大气环境功能区划要求。 ## 3.2 地表水环境质量 本项目不产生生产废水，产生的废水主要为生活污水。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用“卓达金谷产业园环境影响跟踪评价报告书”中地表水现状监测数据。 ①监测点设置：W1燎原水库（项目东北侧1200m）、W2卓达园区污水处理厂排口上游500m、W3卓达园区污水处理厂排口下游1500m、W4洋沙湖湖心； ②监测因子：水温、PH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、硫化物、石油类、粪大肠菌群； ③监测时间：2019年11月27日至11月29日； ④监测结果统计：监测结果统计见表3-4。 表3-4 地表水环境现状监测统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; W1; W2; W3; W4. 浓度范围; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数; 浓度范围; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数; 浓度范围; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数; 浓度范围; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数. 水温; 7.8-8.7; 8.4; 0; 0; 8.1-9.5; 8.9; 0; 0; 7.9-8.7; 8.5; 0; 0; 7.9-9.7; 8.9; 0; 0. PH; 7.3-7.38; 7.3; 0; 0; 7.03-7.14; 7.1; 0; 0; 6.84-7.05; 6.99; 0; 0; 7.14-7.25; 7.2; 0; 0. DO; 5.57-7.64; 7.6; 0; 0; 7.46-7.5; 7.5; 0; 0; 7.27-7.35; 7.30; 0; 0; 7.68-7.73; 7.7; 0; 0. CODCr; 5-6; 5.3; 0; 0; 9-10; 9.3; 0; 0; 15-17; 16; 0; 0; 4-5; 4.3; 0; 0. BOD5; 1.2-1.4; 1.3; 0; 0; 2-2.3; 2.1; 0; 0; 3.3-3.6; 3.47; 0; 0; 1.1-1.2; 1.1; 0; 0. 氨氮; 0.085-0.11; 0.1; 0; 0; 0.707-0.738; 0.7; 0; 0; 0.728-0.8; 0.79; 0; 0; 0.105-0.133; 0.1; 0; 0. 总磷; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.07-0.8; 0.07; 0; 0; 0.11-0.12; 0.112; 0; 0; 0.02-0.03; 0.02; 0; 0. 石油类; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.01-0.02; 0.01; 0; 0; 0.01-0.02; 0.02; 0; 0; 0.01-0.02; 0.01; 0; 0. 粪大肠菌群; 540-920; 750; 0; 0; 630-1100; 856.7; 0; 0; 1300-2800; 2100; 0; 0; 1100-1700; 1366.7; 0; 0. 监测结果表明：W1燎原水库、W2卓达园区污水处理厂排口上游500m、W3卓达园区污水处理厂排口下游1500m、W4洋沙湖湖心各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 ## 3.3地下水环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别属于IV类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，不进行地下水现状评价。 ## 3.4 声环境质量 （1）监测点位布设 为了解项目所在地声环境质量，根据项目特点，项目设置4个监测点位，分为N1、N2、N3、N4，监测时间：2020年07月05日~2020年07月06日，按环评技术导则规定，分别测定昼间（06:00~22:00）和夜间（22:00~06:00）环境等效声级，监测点位分布情况见表3-5。 表3-5 声环境监测点位布设 序号; 点位名称; 监测位置; 监测内容. N1; 项目东侧厂界; 项目东侧厂界外1m; 厂界噪声. N2; 项目南侧厂界; 项目南侧厂界外1m; 厂界噪声. N3; 项目西侧厂界; 项目西侧厂界外1m; 厂界噪声. N4; 项目北侧厂界; 项目北侧厂界外1m; 厂界噪声. （2）监测结果 表3-6 噪声监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测地点; 监测 时间; 监测值; 评价标准; 达标情况. 2020.07.05; 2020.07.06. N1; 项目东侧厂界; 昼间; 56; 55; 65; 达标. 夜间; 47; 46; 55; 达标. N2; 项目南侧厂界; 昼间; 52; 53; 65; 达标. 夜间; 43; 45; 55; 达标. N3; 项目西侧厂界; 昼间; 51; 54; 65; 达标. 夜间; 46; 42; 55; 达标. N4; 项目北侧厂界; 昼间; 54; 42; 65; 达标. 夜间; 44; 43; 55; 达标. （4）评价结果 由表3-6可知，N1、N2、N3、N4监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 ## 3.5生态环境现状 项目位于湘阴县卓达金谷产业园内，区域主要植被为绿化植被及灌木杂草从。区域内野生动物较少，主要常见的鼠类、青蛙等。评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。 ## 3.6主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，具体环境保护目标如下： 表3-7 项目环境保护目标 环境要素; 坐标; 敏感点名称; 相对位置关系; 规模; 功能; 保护级别. X; Y; 方位; 最近距离m. 大气环境; 350; 572; 金龙安置小区; NE; 580m; 600人; 居民住宅; （GB3095-2012）二级标准. 25; -428; 新光村居民; S; 440m; 30人; 居民住宅. -711; -132; 文家龙居民; SW; 710m; 75人; 居民住宅. 735; 177; 恒大溪上桃花源; E; 630m; 4000人; 居民住宅. 43; -179; 恒大溪上桃花源中学（远期）; S; 170m; 1500人; 学校. 声环境; 43; -179; 恒大溪上桃花源中学（远期）; S; 170m; 200人; 学校; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 水环境; 洋沙河; 项目西侧约1.8km; 小河，长13km; 农业灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 洋沙湖; 项目西北侧月12km; 湖面约560公顷; 渔业及景观用水. 燎原水库; 项目东北侧约1.2km; 小型水库，库容1000m3; 农业用水、景观娱乐用水. 生态环境; 鹅形山森林公园; 项目东侧1.2km; 规划总面积1192.27公顷; 风景区; 省级森林公园.

# 四、评价适用标准

| ## 环 ## 境 ## 质 ## 量 ## 标 ## 准 | ## 4.1.1环境空气质量标准 区域空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单。具体标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 (GB3095-2012) 项目名称; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60; ug/m3; GB3095-2012 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. TVOC; 8小时平均; 600; ug/m3. ## 4.1.2 地表水环境质量标准 洋沙河、洋沙湖、燎原水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 ：mg/L，pH无量纲 监测因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; DO; 粪大肠菌群（个/L）. III类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2（湖、库0.05）; 5; 10000. 温度：人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大升温≤1、周平均最大温降≤2. ## 4.1.3 噪声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)。 |
| --- | --- |
| ## 污 ## 染 ## 物 ## 排 ## 放 ## 标 ## 准 | ## 4.2.1 大气污染物排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值；厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值；有组织排放的VOCs参照执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中表1中浓度限制，无组织排放的VOCs参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表4-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3. 排气筒高度. 15m; 20m; 30m; 40m. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 23; 39; 1.0. 表4-4 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染物名称; 规模; 小型; 中型; 大型. 油烟; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60; 75; 85. 表4-5 《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017） 项目; 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 表1; 挥发性有机物; 50; 10.0. ## 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限制; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. ## 4.2.2 水污染物排放标准 本项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准后通过园区污水管网进入园区自建污水处理系统进行处理。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） （单位：mg/L） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. ## 4.2.3 噪声排放标准 项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)。 ## 4.2.4 固体废物控制标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| ## 总量控制指标 | 本项目外排废水主要为员工生活污水，经园区污水管网进入园自建污水处理系统进行处理，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs。项目主要污染物排放总量为： 表4-8 总量核算 序号; 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 1; COD; 0.091; /. 2; NH3-N; 0.014; /. 3; VOCs; 0.1408; 0.15. |

# 五、建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程及产物环节 ## 5.1.1 施工期 ### 本项目入驻卓达金谷创新园3#栋03号现有厂房进行生产，本项目施工期主要为生产设备安装及附属设施安装。因此，施工期仅产生少量建筑垃圾、包装材料以及设备安装噪声。 ## 5.1.2 运营期 图5-1 本项目自动化作业工艺流程及排污环节图 工艺简介： ①采购产品所需要的原材料，主要为板材（钢卷）、亚光板、泡沫板、纸板。 ②利用超重单点吊车将板材（钢卷）和亚光板吊到复合机上、在复合机工作线进料口机械匀涂泡沫胶，人工输送泡沫板与板材（钢卷）、亚光板粘合后进行压延。 ③在压延工序后，按照客户需要的规格经人工定尺，然后利用复合机上的闸刀进行截断。 ④利用切割机人工切割铝合金外框，达到书写板包边所需要长度及形状。 ⑤人工利用铆钉将铝合金外框包边，部分万向书写板使用焊机组装。 ⑥成品检验合格后由人工搬运至成品区，待出售。 图5-2 本项目手工作业工艺流程及排污环节图 ①采购产品所需要的原材料，主要为板材（钢卷）、泡沫板、纸板。 ②利用剪板机将板材（钢卷）剪至指定尺寸，人工喷胶将泡沫板(或纸板)、绿布（部分粘贴板报使用）粘合后进行压延。 ③利用切割机人工切割铝合金外框，达到书写板包边所需要长度及形状。 ④人工利用铆钉将铝合金外框包边，部分万向书写板使用焊机组装。 ⑤成品检验合格后由人工搬运至成品区，待出售。 ## 5.2 污染源强分析 ## 5.2.1 施工期污染源强分析 项目施工期主要为设备安装，施工期仅产生少量包装材料以及设备安装噪声。 （1）设备安装噪声 项目在设备安装过程中将产生噪声，施工期设备安装噪声预计为75~90dB(A）。 （2）固体废物 ### 施工期固体废物主要为废包装材料以及施工人员生活垃圾。本项目施工期较短，预计为一个月，预计产生建筑垃圾0.5t、废包装材料0.05t；施工人员为10人，生活垃圾产生系数取0.5kg/人·d，则预计生活垃圾产生量0.15t。 ## 5.2.2 运营期污染源强分析 ## 5.2.1.1废气 （1）泡沫胶废气 本项目自动化作业、手工作业工序均用泡沫胶对泡沫板与板材、亚光板、绿布（只有部分粘贴板报使用）进行粘合。项目使用的泡沫胶属于环保型产品，无特殊异味，表干快，帖得牢，耐水耐侯性好等特点。项目每年使用50桶（15L）、30桶（250L）的泡沫胶，复合机及手工喷胶机工作时间按生产要求来定，本环评取一天工作4小时，根据原料检验合格证可知，原料中甲苯、二甲苯含量为2.15g/kg，总挥发性有机物含量为61.0g/L，则本项目VOCs产生量约为0.503t/a、0.484kg/h（其中甲苯0.0083t/a、二甲苯0.0083t/a）。本环评要求在复合机及手工喷胶机上方设置集气罩，对有机废气由引风机引入活性炭吸附装置处理，最后通过一根15m排气筒高空排放。集气罩总风量为15000m3/h，集气罩对有机废气的收集效率约90%，活性炭吸附治理效率80%，则本项目有组织排放量：VOCs排放量为0.0905t/a、0.087kg/h（其中甲苯0.0015t/a、二甲苯0.0015t/a）。无组织排放量为：VOCs排放量为0.0503t/a、0.048kg/h（其中甲苯0.00083t/a、二甲苯0.00083t/a）。 （2）机加工粉尘 项目工件在下料切割及机械加工过程产生少量金属粉尘。由于金属颗粒物质量较重，且有厂区阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3~0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经厂房阻隔后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度＜1.0mg/m3标准限制。员工定期对散落的金属粉尘进行清理和收集后，外收综合利用，对厂区外环境空气影响较小。根据类比同类机械加工工序工序可知，本项目粉尘产生量约原料量的0.01‰计。项目板材原材料用量合计为160t/a，则项目粉尘产生量约为0.007t/a，产生速率0.0034kg/h，以无组织形式排放。 （3）焊接烟尘 本项目使用自带除尘装置焊机进行焊接。根据孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》（吉林省环境科学研究院）提供的资料显示，实心焊丝发尘量6~8g/kg，本项目取8g/kg，本项目部分万向书写板组装时使用焊机，使用焊机时间较短，烟尘产生量很小，焊接工序在生产车间的焊接区进行，平均每天工作2小时，项目焊丝用量100kg/a，则焊接烟气产生量约为0.0008t/a、产生速率为0.0015kg/h，焊机自带除尘效率以90%计，则处理后的焊接烟尘排放量约为0.00008t/a、排放速率为0.00015kg/h。 （4）食堂废气 根据建设方提供的资料，项目30位员工均在项目食堂就餐。食堂以天然气为燃料，天然气为清洁能源，食堂产生的废气主要是油烟。 食堂人均食用油日用量约15g/人·餐，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本环评按4%计算，则食堂油烟产生量为14.04kg/a、13.5kg/h。油烟产生浓度通常约为4mg/m3，油烟废气经抽油烟机处理，其油烟去除效率按60%计，则油烟废气排放量为5.62kg/a、5.4kg/h排放浓度为1.6mg/m3。油烟废气处理达标后引至楼顶排放。 表5-1 项目废气产排放情况 污染源; 污染物; 排放情况; 产生量; 处理措施; 排放量. 泡沫胶废气; 甲苯; 有组织; 0.0083t/a、0.008kg/h; 集气罩＋活性炭吸附装置＋15m排气筒; 0.0015t/a、0.0014kg/h. 二甲苯; 0.0083t/a、0.008kg/h; 0.0015t/a、0.0014kg/h. VOCs; 0.503t/a、 0.484kg/h; 0.0905t/a、0.087kg/h. 甲苯; 无组织; 0.00083t/a、0.0008kg/h; 厂内加强通风; 0.00083t/a、0.0008kg/h. 二甲苯; 0.00083t/a、0.0008kg/h; 0.00083t/a、0.0008kg/h. VOCs; 0.0503t/a、0.048kg/h; 0.0503t/a、0.048kg/h. 机加工; 粉尘; 0.007t/a、0.0034kg/h; 人工清扫、厂内加强通风; 0.007t/a、0.0034kg/h. 焊接; 烟尘; 0.0008t/a、0.0015kg/h; 焊机自带除尘装置; 0.00008t/a、0.00015kg/h. 食堂; 油烟; 14.04kg/a、13.5kg/h; 抽油烟机; 5.62kg/a、5.4kg/h. ## 5.2.1.2废水 本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，本项目员工30人，其中25人在厂区食宿，根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020）估算，用水量详见下表。 表5-2 项目用水情况 用水; 用水定额; 人数; 用水量（m3/a）. 生活用水; 100L/人·d; 5; 130. 145L/人·d; 25; 942.5. 总用水量; 1072.5. 根据《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订），生活污水以用水量的85%计，则废水产生量约为3.51m3/d（911.63m3/a）。 生活污水经化粪池收集，其废水污染物产生情况如下表所示。 表5-3 项目废水污染物产生情况 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量 911.63t/a; 预测产生浓度mg/L; 250; 150; 150; 25; 100. 预测产生量t/a; 0.228; 0.137; 0.137; 0.023; 0.091. ## 5.2.1.3噪声 项目噪声主要为切割机、压板机、空压机等设备产生的噪声，主要集中在厂区生产车间，夜间不进行生产。主要设备声源情况见表5-4。 表5-4 项目各设备噪声源强汇总表 序号; 设备名称; 数量; 空间位置; 源强dB(A); 监测位置. 1; 压板机; 1台; 室内; 70-75; 距离噪声源1m处. 2; 空压机; 1台; 室内; 70-75. 3; 切割机; 1台; 室内; 75-85. 4; 电动单梁起重机; 1台; 室内; 75-80. ## 5.2.1.4固废 项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾按1kg/d计，则生活垃圾量为30kg/d，即7.8t/a。生活垃圾每日由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固废 ①废原料包装材料 项目原料在拆封过程中将会产生一定量的包装材料约1t/a，集中收集后定期外售。 ②废边角料 项目板芯下料及铝材外框切割过程中产生少量边角料，产生量约为5t/a，收集后定期外售。 ③废焊渣 类比《湘潭金创矿业设备有限公司年产350台矿车建设项目》，通常一根焊丝的熔敷率约为95%。项目焊丝年用量0.1t/a，则废焊渣产生量约为0.005t/a，本项目使用的焊条为碳钢焊条，不属于危险废物，因此产生的焊渣收集外售其他企业综合利用。 （3）危险废物 ①废弃泡沫胶桶 项目每年使用80桶泡沫胶，则年产生废弃泡沫胶桶量为80个/a。废弃桶里含少量泡沫胶，根据《国家危险废物名录》（2016版）HW13有机树脂类废物的非特定行业中的规定，该废物属危险废物，危废代码为900-014-13。 ②废含油抹布、手套 项目生产产生的废含油抹布、手套约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为“HW49其他废物”，危废代码为“900-041-49”。 ③废机油 项目压板机生产线工作时采用少量机油来润滑设备，废机油产生量约为0.002t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-249-08”。 ④废活性炭 项且用活性炭吸附VOCs，由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为0.503t/a，因此，活性炭的使用量为1.5t/a、废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为1.95t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。 （4）小结 表5-5 固体废物产排放情况 项目; 形态; 废物种类鉴别; 产生量. 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 7.8t/a. 废原料包装材料; 固态; 一般固废; 1t/a. 废边角料; 固态; 一般固废; 5t/a. 废焊渣; 固态; 一般固废; 0.005t/a. 废弃泡沫胶桶; 固态; 危险废物; 80个/a. 废含油抹布、手套; 固态; 危险废物; 0.1t/a. 废机油; 液态; 危险废物; 0.002t/a. 废活性炭; 固态; 危险废物; 1.95t/a.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度或产生量 | 排放浓度或 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 泡沫胶废气 | VOCs | 有组织 | 0.503t/a，0.484kg/h | 0.0905t/a，0.087kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 0.0503t/a，0.048kg/h | 0.0503t/a，0.048kg/h |
|  |  | 二甲苯 | 有组织 | 0.0083t/a，0.008kg/h | 0.0015t/a，0.0014kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 0.00083t/a，0.0008kg/h | 0.00083t/a，0.0008kg/h |
|  | 机加工粉尘 | 无组织颗粒物 |  | 0.007t/a，0.0034kg/h | 0.007t/a，0.0034kg/h |
|  | 焊接烟尘 | 无组织颗粒物 |  | 0.0008t/a，0.0015kg/h | 0.00008t/a，0.00015kg/h |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 14.04kg/a，4mg/m3 | 5.62kg/a，1.6mg/m3 |
| 废 水 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 |  | 废水量911.63t/a 250mg/m3；0.228t/a 150mg/m3；0.137t/a 25mg/m3；0.023t/a 150mg/m3；0.137t/a 100mg/m3；0.091t/a | 废水量911.63t/a 200mg/m3；0.182t/a 117mg/m3；0.107t/a 24mg/m3；0.022t/a 90mg/m3；0.082t/a 150mg/m3；0.0771t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  |  | 7.8t/a | 0 |
|  | 废原料包装材料 |  |  | 1t/a | 0 |
|  | 废边角料 |  |  | 5t/a | 0 |
|  | 废焊渣 |  |  | 0.005t/a | 0 |
|  | 废弃泡沫胶桶 |  |  | 80个/a | 0 |
|  | 废含油抹布、手套 |  |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废机油 |  |  | 0.002t/a | 0 |
|  | 废活性炭 |  |  | 1.95t/a | 0 |
| 噪 声 | 设备噪声值约70～85dB(A) |  |  |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目在现有厂房内建设，不新增用地，项目用地为平整场地，无自然植被。项目建设过程不会对厂区周边植被造成破坏，项目产生的废气、废水、噪声和固废经过相应措施处理后，能够达标排放，不会对周边生态环境环境造成较大影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响分析 本项目施工内容主要为设备安装，将产生一定的噪声污染以及固体废物，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。通过现场踏勘和调查了解，对本项目施工期的环境影响分析如下： ## 7.1.1声环境影响分析 本项目施工期噪声源主要为设备安装噪声。根据有关资料以及对同类型施工现场的调查，预计本项目施工期设备安装噪声声源强度为75~90dB（A），但由于本项目在生产车间内施工，生产车间对噪声的传播有一定的衰减作用，预计会减少5-10dB（A），本项目新施工时段较短，但项目施工的噪声影响在所难免，因此，为保障施工厂界噪声值达标，建议建设单位采取以下降噪措施： （1）合理安排施工工序，尽量缩短施工周期； （2）合理安排施工时间，禁止夜间施工； （3）最大限度地降低人为噪声：搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。 采取上述降噪措施后，预计施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，实现达标排放。项目施工期噪声对区域环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 ## 7.1.2 固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为废包装材料以及施工人员生活垃圾。 本项目施工期较短，预计为一个月，预计产生废包装材料0.08t，施工人员预计产生生活垃圾0.15t。 废包装材料主要为泡沫以及塑料袋、纸盒，产生量较少，拟收集后将可回收利用的垃圾做废品出售，不可利用废品同生活垃圾一起由环卫部门处置。 只要严格落实上述处理措施，施工产生的固体废物对环境影响较小。 ## 7.2运营期环境影响分析 ## 7.2.1 大气环境影响分析 本项目产生的大气污染物主要为泡沫胶废气、机加工粉尘、焊接烟尘、食堂废气。 ## 1、泡沫胶废气 本项目自动化作业、手工作业工序均用泡沫胶对泡沫板与板材、亚光板进行粘合。根据工程分析结果，VOCs产生量为0.503t/a（其中甲苯0.0083t/a，二甲苯0.0083t/a），本环评要求有机废气经经集气罩收集+活性炭吸附装置＋15m排气筒高空排放，处理效率约80%。风量约15000m3/h，机械喷胶及手工喷胶机每天平均工作4小时（1040h/a）。经处理后的VOCs排放浓度为5.8mg/m3（其中甲苯0.093mg/m3，二甲苯0.093mg/m3），根据预测结果可知，VOCs的无组织排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，有组织排放满足《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》(DB43/1355-2017) 中表1中浓度限值要求。 ## 处理装置可行性分析： 本项目产生的VOCs由集气罩＋活性炭吸附处理装置＋15m排气筒排放。 集气罩：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求，集气罩控制风速不应低于0.3m/s。本项目集气罩罩口平均风速为： V=Q/F 其中：Q——集气罩的排风量（m3/s） F——集气罩罩口面积（m2） V——集气罩罩口平均风速 Q：4.17m3/s、F：4×2（复合机）、2×2（喷涂机），因此本项目使用的集气罩罩口平均风速均不低于0.3m/s，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求。 活性炭吸附处理装置：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔一毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附，起到净化作用。 活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。活性炭吸附的主要优点：吸附效率高(吸附效率在80%以上)、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。但是由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭为危险废物，需交由有资质的单位收集处理。 ## 排气筒高度和数量可行性分析： 项目设置一根15m排气筒 根据《大气污染排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 本项目厂房高度为10.5m，厂房为园区内规划建设的标准厂房，200m 范围内厂房高度基本一致，则本项目排气简高度设为15m。因此，本项目排气简高度设置合理。本项目大气污染物较为简单，大气污染物产生源较为集中。因此，本项目需设置1根排气筒对生产过程中产生的VOCs进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 ## 2、机加工粉尘 项目工件在下料工序及机械加工过程产生少量金属粉尘，粉尘产生量约为0.007t/a，产生速率0.0034kg/h，以无组织形式排放。 本项目产生的无组织粉尘多为金属颗粒物，粒径及比重均较大，易沉降，绝大部分很快实现自然沉降，极少部分较细微的粉尘随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面，有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸在车间外环境的金属颗粒物极少。本环评要求每日安排工人对产尘设备附近地面进行洒水清扫，收集散落粉尘，避免造成二次扬尘，同时加强车间通风换气。根据预测结果可知，车间颗粒物浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中的无组织排放监控浓度限值，对环境影响较小。 ## 3、焊接烟尘 本项目使用自带除尘装置焊机进行焊接，根据工程分析，焊接烟气产生量约为0.008t/a、产生速率为0.0015kg/h，经处理后的焊接烟尘排放量约为0.00008t/a、排放速率为0.00015kg/h，本项目部分万向书写板组装时使用焊机，使用焊机时间较短，烟尘排放量很小，对外环境的影响不大，在厂内呈无组织排放。根据预测结果可知，其焊接烟尘排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中的无组织排放监控浓度限值。 ## 4、食堂废气 项目食堂以天然气作为能源。天然气为清洁能源，天然气燃烧产生的污染物较少，可以达标排放，对周围环境影响很小。食堂产生的少量饮食油烟，经抽油烟机处理后排放量为5.62kg/a，浓度为1.6mg/m3，通过油烟竖井经高空排放，低于《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)限值，因此对环境影响较小。 ## 5、污染物预测 （1）预测参数 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）AERSCREEN 模型筛选计算。具体估算模型参数见下表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 78万. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -14.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟/km; 口是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染源 根据工程分析，本环评选取泡沫胶废气（VOCs、二甲苯）、机加工粉尘、焊接烟尘进行预测分析。 表7-2 点源参数调查清单 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(m); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度 (m); 排气筒出口内径 (m); 烟气温度 (℃); 流量 (m3/h); 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 泡沫胶废气排气筒（DA001）; 112.936834; 28.521969; 66.3; 15; 0.4; 20; 15000; VOCs：0.087 二甲苯：0.0014. 表7-3 面源参数调查清单 污染源名称; 面源起点坐标(m); 面源海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度 (m); 与正北向夹角(°); 面源有效排放高度（m）; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 生产车间; 112.936623; 28.521637; 67; 61.3; 30; 30; 10.5; VOCs：0.048 二甲苯：0.0008 粉尘：0.00355. （3）预测结果 根据AERSCREEN模型估算，估算模型计算结果截图详见下图。 由预测结果可知，本项目最大占标率为1.42%，因此项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 ## 6、污染物排放量核算 项目大气环境影响评价工作等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-4 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; VOCs; 87000; 0.087; 0.0905. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.0905. 表7-5 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防止措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限制（μg/m3）. 1; /; 泡沫胶废气; VOCs; 加强车间通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值; 10000; 0.0503. 2; /; 机加工; 粉尘; 人工清扫、车间加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中的无组织排放监控浓度限值; 1000; 0.007. 3; /; 焊接; 烟尘; 焊机自带除尘装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中的无组织排放监控浓度限值; 1000; 0.00008. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.00708. VOCs; 0.0503. 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00708. 2; VOCs; 0.1408. ## 小结 本项目大气环境评价等级为三级，主要大气污染物为生产车间内无组织排放的各类加工粉尘及泡沫胶有机废气。其中车间粉尘通过人工清扫及车间加强通风等措施可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中的无组织排放监控浓度限值； 有机废气无组织排放量较少，通过加强车间通风，预计厂界VOCs可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；泡沫胶产生的有组织废气采取“集气罩+活性炭吸附”处理后经15m排气筒排放，可达《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中表1中浓度限值要求。环境影响可以接受。 ## 7.2.2 水环境影响分析 ## 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。 表7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目产生的废水主要为生活污水，近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江。因此，本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。 项目无生产废水，外排废水主要为生活污水。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）“5.2.2.2条”评价等级确定方法，本项目废水排放属于间接排放，地表水环评价等级判定为三级B。水污染类型三级B评价可不进行水环境影响预测。 ## 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目生活污水采用化粪池收集处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。 项目生活污水产生量为3.51m3/d（911.63m3/a），根据《城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中生活污水排放系数，生活污水经化粪池处理后，各污染物排放系数分别为COD：80%、BOD5：78%、NH3-N：96%、SS：60%、动植物油：85%，项目废水污染物产生及排放情况如下表所示。 表7-8 项目生活污水污染物产生及排放情况 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 处理前废水 （911.63t/a）; 浓度（mg/L）; 250; 150; 150; 25; 100. 排放量（t/a）; 0.228; 0.137; 0.137; 0.023; 0.091. 处理后废水 （911.63t/a）; 浓度（mg/L）; 200; 117; 90; 24; 85. 排放量（t/a）; 0.182; 0.107; 0.082; 0.022; 0.077. 园区污水处理厂进水水质标准; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100. 注：氨氮排放参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2010）. 生活污水经化粪池预处理后，可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及园区污水处理厂进水水质标准后排入园区污水处理厂，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准后排入洋沙河水渠，最后进入湘江。 ## 3、依托园区污水处理系统的可行性分析 园区自建污水处理系统主要收集园内企业产生的生活污水及工业污水，其设计处理规模为，采用隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺。 a.隔油沉淀原理： 无论何种沉淀池，其作用是固液分离。在沉淀池的设计上，因固体具有下沉的趋势，故液相的流向或与之相反，或与之相垂直，在液相流向方向一定距离形成固液分离区域。固液分离后的液相需排出沉淀池，集水槽就是通过集水堰板以缓慢的流速、均匀地将液相收集在槽内并按照规定的方向排出沉淀池。 隔油沉淀池是在普通隔油池中设倾角为45°的斜板进行油分上浮分离及与重油、杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。斜板间距为30-40mm，油粒截留速度为0.2mm/s，可除去油粒粒径为60μm，池的体积相应仅位普通隔油池的1/4-1/2。 b.水解酸化原理： 其原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应，具体表现为断链和水溶，微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应，同时排出各种有机酸。水中有机物为复杂结构时，水解酸化菌利用H20电离的H+和_OH将有机物分子中的C-C打开，一端加入H+，一端加入-OH，可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性。水中SS高时，水解菌通过胞外粘膜将其捕捉，用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢，不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物，出水就变的清澈了。 水解酸化过程能将废水中的韭溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一-些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。 正常条件下，经过2-4天的生化反应，所用时间短，无需大容积的消化池，能脱除废水COD的15-25%。COD降低了，也减少了对氧的需求，降低供氧负荷，同时减少了由于综合N、P营养物缺乏而在废水中投加营养物质的量。 c.接触氧化原理： 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。 本项且废水主要为生活污水，废水量为3.51m3/d（911.63m3/a），主要污染因子为COD、NH3-N、SS、动植物油等，通过园区自建污水处理系统的隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)中表4的一级标准。 ## 4、远期依托湘阴县第三污水处理厂的环境可行性分析 #### 湘阴县第三污水处理厂位于金龙镇金华村，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。该污水处理厂已于2016年12月5日取得环评批复。近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d，污水处理厂建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目无生产废水排放，生活污水排放量为3.51m3/d（911.63m3/a），占湘阴县第三污水处理厂日处理能力的0.018%，且本项目主要为生活类污水水质污染物简单，可生化性强，污染物均为该污水厂处理的常规污染物，因此本项目废水远期汇入湘阴县第三污水处理厂进一步处理可行，废水对湘江水质影响较小。 ## 5、污染源排放量核算 #### 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水进入园区自建污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准进行核算。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染防治设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N等; 园区自建污水处理系统; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 自建污水处理设备; 隔油沉淀＋水解酸化＋接触氧化工艺; DW01; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 □处理设施排放. 表7-10 项目废水间接排放口基本情况表 排 放 口 编 号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值 （mg/L）. DW001; 112.930963520; 28.52570969; 0.091; 园区污水管网; 连续; /; 园区自建污水处理厂; COD; 100. BOD5; 20. NH3-N; 15. SS; 70. 表7-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW01; 废水量; /; 3.51; 911.63. 2; COD; 100; 0.0004; 0.091. 3; BOD5; 20; 0.00007; 0.018. 4; NH3-N; 15; 0.00005; 0.014. 5; SS; 70; 0.00025; 0.064. 全厂排放口合计; COD; 0.091. NH3-N; 0.014. ## 6、地表水环境影响分析结论 近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江。经采取上述措施后，项目废水排放对地表水的环境影响可以接受。 ## 7.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目内容属于N轻功114文教、体育、娱乐用品制造，属于需编制环境影响报告表的地面以上项目。因此，地下水环境影响评价项目类别属于IV类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ## 7.2.4 噪声环境影响分析 本项目营运期噪声主要是设备机械噪声。 （1）源强 主要设备噪声源强情况见下表。 表7-12 项目各设备噪声源强汇总表 单位：dB(A) 设备名称; 设备位置; 数量; 源强; 降噪措施; 排放强度. 压板机; 生产车间（室内）; 1台; 75; 厂房隔声 优化布局; 55. 空压机; 1台; 75; 55. 切割机; 1台; 85; 65. 电动单梁起重机; 1台; 80; 60. 注：源强值预测点距离源强预测距离为1m。. （2）预测模式 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式： LA（r）=LA（r0）—（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： LA（r）= LA（r0）-20lg(r/r0) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： r：预测点到声源的距离； Adiv：距离衰减，dB(A)； Aatm：空气吸收衰减，dB； Abar：遮挡物衰减，dB(A)； Agr：地面效应，dB(A)； Amisc：其他多方面效应，dB(A)； L（r）：声源衰减至r处的声级，dB(A)； LA（r0）：声源在参考距离r0处的声级； r0：预测参考距离，m； L0：预测点的噪声现状值，dB(A)。 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 （3）预测结果 本项目厂界噪声预测值为贡献值，厂界噪声考虑叠加背景噪声，预测结果见表7-13。 表7-13 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. N1东厂界; 昼间; 56; 43.25; 55.09; 65; 达标. 夜间; 47; 夜间不生产; 47; 55; 达标. N2南厂界; 昼间; 53; 46.34; 59.9; 65; 达标. 夜间; 45; 夜间不生产; 45; 55; 达标. N3西厂界; 昼间; 54; 39.72; 54.93; 65; 达标. 夜间; 46; 夜间不生产; 46; 55; 达标. N4北厂界; 昼间; 54; 37.23; 53.5; 65; 达标. 夜间; 44; 夜间不生产; 44; 55; 达标. 由上表预测结果可知，建设单位采取有效的噪声防治措施后，厂界噪声N1、N2、N3、N4均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值要求。 同时，为了进一步减轻项目噪声对环境造成的影响，可采取以下措施： ①加强管理，做到文明生产，减少材料装卸和搬运过程中产生的撞击噪声。 ②定期进行设备维护，加强设备保养，避免由于设备故障产生的异常噪声。 ③合理安排作业时间，午休期间及夜间22:00~次日6:00不进行生产。 采取以上措施后，可进一步减轻项目噪声对周边环境的影响。 ## 7.2.5固废影响分析 （1）生活垃圾 项目生活垃圾经垃圾桶收集由区域环卫人员定时上门清运。 （2）一般工业固废 ①废原料包装材料 项目原料废弃包装材料（主要为包装泡沫、包装纸等）收集后定期外售综合利用。 ②废边角料 项目板芯下料及铝材外框切割过程中产生少量边角料，收集后定期外售综合利用。 ③废焊渣 项目焊接过程产生的焊渣集中收集后定期外售综合利用。 （3）危险废物 ①废弃泡沫胶桶 项目原料泡沫胶为桶装，产生的废桶属于危险固废，设置危废暂存间，交由有资质单位处置。 ②废含油抹布、手套 项目产生的废含油抹布、手套属危险固废，设置危废暂存间，交由有资质单位处置。 ③废机油 项目压板机生产线工作时采用少量机油来润滑设备，废机油属于危险废物，设置危废暂存间，交由有资质单位处置。 ④废活性炭 项目活性炭吸附处理装置产生的废活性炭为危险废物，设置危废暂存间，交由有资质单位处置。 本环评要求项目厂区设置危废暂存区（约10m2），产生的危险废物暂存于危废区，定期交由相关资质单位进行处理。项目危险废物临时暂存时必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关规定。项目危险废物暂存间内贮存设施拟建情况如下表： 表7-14 危险废物贮存设施基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 贮存方式; 最大贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废弃泡沫胶桶; HW13; 900-041-13; 散装; 10个; 1个月. 2; 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.05t; 1个月. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 散装; 0.001t; 1个月. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 0.1t; 1个月. 危废暂存间污染防治措施： ①废物贮存设施必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定设置警示标志。 ②废物贮存设施应设置密闭室内。 ③废物贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施。 ④废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存区。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 表7-15 固体废物产排放情况 项目; 形态; 废物种类鉴别; 处置情况; 产生量. 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 交由环卫部门处置; 7.8t/a. 废原料包装材料; 固态; 一般固废; 收集后外卖综合利用; 1t/a. 废边角料; 固态; 一般固废; 收集后外卖综合利用; 5t/a. 废焊渣; 固态; 一般固废; 收集后外卖综合利用; 0.005t/a. 废弃泡沫胶桶; 固态; 危险废物; 委托有资质单位处置; 80个/a. 废含油抹布、手套; 固态; 危险废物; 委托有资质单位处置; 0.1t/a. 废机油; 液态; 危险废物; 委托有资质单位处置; 0.002t/a. 废活性炭; 固态; 危险废物; 委托有资质单位处置; 1.95t/a. 综上所述，经采取上述措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 ## 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，其评价等级判定如下： ①占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为1839m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-16。 表7-16 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 经现场勘察，本项目周边250m范围之内无居民区，敏感程度判定为不敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目属于“制造业，其他用品制造”中的“其他”类，土壤环境影响评价项目类别为“III类”。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-17。 表7-17 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —. 注：① “—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，属于III类项目，评价工作等级为“—”，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 7.3环境风险分析 ## 7.3.1评价依据 ## 1、风险调查 本项目为教学用模型及教具制造项目，项目在生产过程中，使用的风险物质主要有机油。在运输、仓储和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，将会发生泄露、腐蚀、中毒、火灾、爆炸等风险事故。 ## 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2…qn——每一种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目风险潜势初判风险物质为机油。 表7-18 Q值计算结果一览表 危险物质; 主要危 险特性; 储存地/ 储存方式; 储存量; 临界量; 存储量/ 临界量; 使用 工序. 机油; 易燃液体; 瓶装; 0.0034t; 2500t; 0.00000136; 焊接. Q; 0.00000136; /. 根据计算，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1。因此，项目环境风险潜势为I。 ## 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见表7-19。 表7-19 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据表7-15环境风险评价级别划分标准，本项目项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为：简单分析。 ## 7.3.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-8。 ## 7.3.3 环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目所涉及的主要化学物质进行有风险识别。 项目在生产过程中，使用的风险物质主要有机油。在运输、仓储和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，将会发生泄露、爆炸等风险事故。一旦发生这类事故，将对周围环境产生较大的污染影响。 ## 7.3.4 环境风险分析及风险防范措施 ## 1、环境风险分析 项目可能发生的主要风险是风险物泄漏、火灾事故。项目使用机油属可燃物品，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失：火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 风险物泄漏、火灾事故其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。 ## 2、风险防范措施及应急要求 （1）厂区要求防火、通风，设置易燃易爆物质储存间，严禁使用明火，定期检查，排除隐忠。 （2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防燡处理。 （3）生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 （4）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 （5）消防器材管理。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、維修、保养、更换和添置，保证完好有效禁圈占、埋压和揶用。对消火栓、灭火器等消防器材，应当经常进行检查，保持完整好用。 （6）废机油暂存场所管理。企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围堰。 ## 7.3.5 环境风险结论 在加强厂区防火管理、生产过程中规范操作的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目风险水平可接受。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 卓达金谷创新园. 地理坐标; 经度; 112.930963520; 纬度; 28.525709691. 主要危险物质及分布; 机油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 在运输、仓储和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，将会发生泄露、爆炸等风险事故，对周围大气、地下水环境产生较大的污染影响。. 风险防范措施要求; 厂区防火、通风；设置消防器材；设备定期维护和保养。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. ## 7.4 产业政策、用地符合性分析 ## 7.4.1 国家产业政策符合性分析 本项目为教学用模型及教具制造项目，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目使用的原材料、生产设备等均不属于其中的淘汰类。同时根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目不属于《产业结构政策调整目录（2019年本）》中“淘汰类”、“限制类”，因此本项目符合国家的产业政策。 ## 7.4.2选址符合性分析 本建设项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创新园，所在厂房为建设方所购买。建设方所购买。根据《湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目环境影响报告表》及工业区区域土地利用规划图可知，建设用地为二类工业用地。根据《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》可知园区禁止引进多晶硅、单晶硅，造纸、石化、治金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业；本项目属于教学用模型及教具制造行业，不属于上述禁止及限制类产业，且己与园区签订厂房认购协议及企业入园备案登记表（附件3、附件8），故本项目与园区的产业定位无冲突。 项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，项目的建设符合该区域土地利用规划。 项目废气、废水、噪声、固废采取相应措施后，污染物可达标排放。项目区域交通便利，供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要。 ## 综上所述，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 ## 7.4.3平面布置合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号，整个厂房一分为二，南侧为三层员工生活、办公区，北侧为单层的一个生产车间，南侧1层为门厅、2层为办公区、3层为员工宿舍，食堂位于项目厂房北门外一间小房里。项目生产车间主要分原料堆放区、铁配件加工区、手工胶片区、滑轨铆接制作区、板材半成品区、包装区、成品区等。生产区有南、北入口，南侧入口主要用于员工出入，北侧入口主要用于进、出货。项目厂区功能分区明确，方便生产；道路通顺，便于运输管理；项目内外协调，用地合理，项目总平面布置较合理。建设项目总平面图布置详见附图4。 ## 7.5 项目与“三线一单”要求相符性分析 项目建设与“三线一单”符合性分析详见表7-21。 表7-21 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目位于湘阴县卓达金谷创新园3#栋03号现有厂房内，根据附图6可知，项目地块不属于湘阴县生态保护红线范围内。; 符合. 资源利用上线; 项目区域内铺设自来水管网且水源充足，项目生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。车间产生的废边角料等固废外售其他企业综合利用，项目能够有效利用了资源能源。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的声环境均能够达到相应的环境质量标准；岳阳市环境空气质量、地表水环境质量正在逐步改善，随着污染物排放量削减，可达到区域环境功能要求。本项目建成后，废水、废气、噪声、固废污染物严格按照环评报告中措施后，可处理达标排放。因此，项目建设基本符合环境质量底线要求。; 符合. 负面 清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，不涉及产业政策和《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的负面清单。; 符合. 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；项目满足资源利用上线要求；项目运营期产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。项目不涉及产业政策和区域规划的负面清单。 ## 7.6 总量控制指标分析 本项目外排废水主要为员工生活污水，经园区污水管网进入园自建污水处理系统进行处理，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs。项目主要污染物排放总量为： 表7-22 总量核算 序号; 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 1; COD; 0.091; /. 2; NH3-N; 0.014; /. 3; VOCs; 0.1408; 0.15. ## 7.7 环保投资 本项目总投资2000万元，环保投资16万元，占工程总投资的0.8%，主要环保设施建设内容见表7-23。 表7-23 项目环保设施（措施）及直接投资估算一览表 单位：万元 项目; 防治措施; 环保投资. 废气; 泡沫胶废气; 集气罩＋活性炭吸附处理装置＋15m排气筒; 10. 焊接烟尘; 焊机自带除尘装置; /. 机加工粉尘; 人工清扫、加强车间通风; /. 食堂油烟; 抽油烟机; 1. 废水; 生活污水; 化粪池; /. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备、消声等；设备隔声减振；车间隔音; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集交由环卫部门统一处置; 1. 一般工业固废; 外售综合利用; 0. 危险废物; 危废暂存间暂存，再交由有资质单位处置; 3. 总计; 16. ## 7.8 项目环保竣工验收 表7-24 项目环保竣工验收表 类型; 项目; 污染物名称; 治理措施; 验收标准. 废气; 泡沫胶废气; VOCs; 集气罩＋活性炭吸附处理装置＋15m排气筒; 无组织排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 有组织排放满足《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》(DB43/1355-2017) 中表1中浓度限值. 焊接; 烟尘; 焊机自带除尘装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 机加工; 粉尘; 人工清扫、车间通风. 食堂; 油烟; 厨房油烟抽油烟机处理后经油烟竖井屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001). 废水; 生活污水; pH、SS、COD、BOD5、氨氮; 近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江; 达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中三级标准. 噪声; 设备噪声; 等效声级; 优化布局基础减震、隔音设备、车间隔离等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集交由环卫部门统一处置; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 分类收集后外售综合利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 危险废物; 危废间暂存，再由有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 环境监测; 环境监测、管理费用; 建立完善的环境管理体系. ## 7.9 运营期环境管理制度 ## 7.9.1 环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家级地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 ⑥建立健全污染源档案工作、环保统计工作及规范的台账记录，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。按照公司环保管理监测计划，完成本项目“三废”污染源监测或环境监测。 ## 7.9.2 环境监测计划 环境监测是环境管理的基础，是执行环保法规、标准、判断环境质量现状和评价环保设施处理效果的重要手段，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。监测数据是环境管理的基础资料，因而项目搞好环境监测是至关重要的。项目进行环境监测的主要任务是检查运营时项目所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，为环境管理和污染治理提供第一手资料。 根据项目环境影响预测、分析，项目运营期开展大气环境及声环境排放监测，监测计划详见表7-25。 表7-25 运营期环境监测计划 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 排气筒; VOCs、二甲苯; 半年1次; 委托资质单位监测. 厂界无组织上风向参照点、下风向监控点; VOCs、二甲苯、颗粒物; 半年1次. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季. 同时项目在运行期加强管理，对项目工程定期进行巡视、检修、维护，保证项目建设工程正常运行。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 泡沫胶废气 | VOCs | 集气罩＋活性炭吸附处理装置＋15m排气筒 | 无组织排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 有组织排放满足《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》(DB43/1355-2017) 中表1中浓度限值 |
|  | 焊接烟尘 | 烟尘 | 焊机自带除尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求 |
|  | 机加工粉尘 | 粉尘 | 人工清扫、车间通风 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS 氨氮 COD BOD | 近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江 | 达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中的三级 |
| 固 体 废 物 | 厂区 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集交由环卫部门统一处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 一般固废 | 分类收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 |
|  |  | 危险废物 | 危废间暂存，交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 噪 声 | 优化布局基础减震、隔音设备、厂房隔离等，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在加强污染源控制、全面积极地采取污染防治措施条件下，保证各污染物能够稳定达标排放，加强厂区周边绿化。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## 9.1 结论 ## 9.1.1建设项目概况 项目名称：湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目 建设性质：新建 建设地点：湘阴县卓达金谷创新园3#栋03号 生产规模：年产15万个书写板 项目投资：总投资2000万元，其中环保投资16万元，占总投资0.8% ## 9.1.2 环境质量状况评价结论 （1）大气 达标区判定：项目所在区域环境空气属于非达标区。 湘阴县2019年PM2.5、PM10的排放未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，CO、NO2、O3、SO2年平均浓度及相应百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018- 2020年）》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案(2018- -2020 年)》及《湘阴县城镇(乡)黑臭水体治理三年行动(2018-2020 年)初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-3环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D中相应的标准。 （2）地表水 项目周边地表水各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 （3）噪声 项目N1、N2、N3、N4厂界噪声监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 ## 9.1.3 环境影响评价和环保措施结论 ## 9.1.3.1运营期 （1）废气 本项目营运期产生的大气污染物主要为：泡沫胶废气、机加工粉尘、焊接烟尘、食堂油烟。整改措施落实后，①泡沫胶粉尘：集气罩＋活性炭吸附处理装置＋15m排气筒；②机加工粉尘：项目每日安排工人对产尘设备附近地面进行洒水清扫，收集散落粉尘，避免造成二次扬尘，同时车间加强通风；③焊接烟尘：经焊机自带除尘装置处理后排放；④食堂油烟：食堂油烟抽油烟机处理后经油烟竖井屋顶排放。在建设单位认真落实各项环保措施的情况下，厂界可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。 （2）废水 项目运营期外排废水主要为生活污水，近期，生活污水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经园区污水管网进入园区自建污水处理站处理。远期，待湘阴县第三污水处理厂建成投入运营，生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经园区东侧污水管道接入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A类标准后尾水经洋沙河排至洋沙湖，再排入湘江。经采取上述措施后，项目废水排放对地表水环境影响较小。 （3）噪声 根据环评预测分析结果可知，建设单位按照规划的厂区平面布置，同时采取有效的噪声防治措施，N1、N2、N3、N4厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固废 项目生活垃圾经垃圾桶收集由当地环卫部门定时上门清运。 项目产生的废原料包装纸、废边角料、废焊渣等一般固废收集后外售综合利用。 项目产生的废泡沫胶桶、废含油抹布、手套、废机油、废活性炭等危险废物在危废暂存间暂存，再委托有资质单位处置。 ## 9.1.4 风险分析结论 本项目为教学用模型及教具制造项目，项目在生产过程中，使用的风险物质主要有机油。在运输、仓储和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，将会发生泄露、火灾、爆炸等风险事故。环境风险评价工作等级为简单分析，项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 ## 9.1.5 产业政策符合性 本项目为教学用模型及教具制造项目，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目使用的原材料、生产设备等均不属于其中的淘汰类。同时根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目不属于《产业结构政策调整目录（2019年本）》中“淘汰类”、“限制类”，因此本项目符合国家的产业政策。 ## 9.1.6选址符合性 本建设项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创新园，所在厂房为建设方所购买。根据《湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目环境影响报告表》及工业区区域土地利用规划图可知，建设用地为二类工业用地。根据《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》可知园区禁止引进多晶硅、单晶硅，造纸、石化、治金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业；本项目属于教学用模型及教具制造行业，不属于上述禁止及限制类产业，且已与园区签订认购厂房协议及企业入园备案登记表，故本项目与园区的产业定位无冲突。 项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，项目的建设符合该区域土地利用规划。 项目废气、废水、噪声、固废采取相应措施后，污染物可达标排放。项目区域交通便利，供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要。 ## 综上所述，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 ## 9.1.7平面布置合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号，整个厂房一分为二，南侧为三层员工生活、办公区，北侧为单层的一个生产车间，南侧1层为门厅、2层为办公区、3层为员工宿舍，食堂位于厂房北门外侧一间小房内。项目生产车间主要分原料堆放区、铁配件加工区、手工胶片区、滑轨铆接制作区、板材半成品区、包装区、成品区等。生产区有南、北入口，南侧入口主要用于员工出入，北侧入口主要用于进、出货。项目厂区功能分区明确，方便生产；道路通顺，便于运输管理；项目内外协调，用地合理，项目总平面布置较合理。 ## 9.1.8 总量控制 本项目外排废水主要为员工生活污水，经园区污水管网进入园自建污水处理系统进行处理，故无需申请水总量指标；本项目废气主要为VOCs、颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目申请气总量指标为VOCs。项目主要污染物排放总量为： 表9-1 总量核算 序号; 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 1; COD; 0.091; /. 2; NH3-N; 0.014; /. 3; VOCs; 0.1408; 0.15. ## 9.1.9 “三线一单”符合性结论 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；项目满足资源利用上线要求；项目运营期产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。项目不涉及产业政策和区域规划的负面清单。 ## 9.1.10 总结论 本项目符合国家有关的产业政策和及相关规划，项目选址合理。在采取并落实各项污染防治措施及风险防范措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可得到安全处置，项目建设及营运对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。因此，本评价认为，在本项目建设过程中有效落实上述各项环境保护措施，并充分落实环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 ## 9.2 要求与建议 （1）项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目“三同时”工作。 （2）垃圾实行分类收集，培养人们的环保意识。 （3）管理人员应加强项目区域内卫生设施、环保设施的管理，保证其达到相关行业管理规定的要求。 （4）建设单位需切实按环评报告表提出的污染治理及环保对策措施逐项落实到位，项目改扩建及时向当地环保主管部门申请竣工环境保护验收。 （5）项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，并按照规范要求进行日常管理。 （6）增强循环利用意识，节约用水、用电，提高经济效益最大化。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。