湘阴环评批〔2020〕38号

关于湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南一凡教学设备有限公司：

你公司《关于申请“湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南一凡教学设备有限公司年产15万个书写板生产线建设项目拟建于湖南省湘阴县芙蓉北路卓达金谷创新园3#栋03号（其地理中心坐标为：E112°51′55.47″N28°31′32.56″），项目总投资2000万元，其中环保投资16万元。项目总建筑面积2694.62m2，建设内容包括：购置1栋三层标准厂房，厂房北侧为项目生产车间，主要分原料堆放区、铁配件加工区、手工胶片区、滑轨铆接制作区、板材半成品区、包装区、成品区等，厂房南侧主要为生活区、办公区和员工宿舍区。项目主要以铝型材、板材（钢卷）、亚光板、滑轮、塑料包角、五金件、泡沫胶、焊条等为原辅材料，建设2条生产线，一是自动化作业生产线，其工艺流程为：原材料→钢板复合→板芯下料→半成品组装→焊接→成品检验→包装出库；二是手工作业生产线，其工艺流程为：原材料→人工喷胶→板芯下料→半成品组装→焊接→成品检验→包装出库，并配套建设给排水、供电、消防等其它生活配套设施。

该项目符合国家产业政策，符合金龙新区总体规划，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组《关于教学设备加工生产项目的联审意见》（湘阴项目联审[2018]22号）、湘阴县高新工区入园备案及湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见，从环境保护角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 加强污染防治工作。项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。在进行运输安装时，应进行洒水防尘，尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目无生产废水。在第三污水处理厂运行前，生活废水经三格池预处理达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准和卓达创业园污水处理站管线接纳标准后排入卓达创业园污水处理站处理；待第三污水处理厂运行后，生活污水通过预处理后达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准和第三污水处理厂管线接纳标准后通过园区污水管网排入第三污水处理厂处理。

2.废气污染防治工作。合理布局生产区间，加强车间通风，做好作业人员的劳保措施，最大限度降低生产过程中产生的无组织废气排放，从源头和过程控制及末端治理等方面落实VOCs污染防治工作。项目焊接烟尘通过设备自带除尘装置收集处理；机加工粉尘进行洒水清扫，同时加强车间通风换气；泡沫胶废气经集气罩收集+活性炭吸附处理满足《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》(DB43/1355-2017) 中表1中浓度限值要求后经1根15m高排气筒排放。项目无组织排放的颗粒物、焊接烟尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放监控浓度限值要求，VOCs无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值排放要求。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）》及（2013修订）的要求建设危险废物暂存场所。废边角料、废原料包装材料、废焊渣收集后综合利用；废泡沫胶桶、废含油抹布、手套、废机油、废活性炭等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后交由园区环卫部门统一处置。

5．加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

6. 该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.2 t/a。

三、加强环境监督管理。该项目由湘阴县环境监察大队负责环境监管。你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新区、湘阴县环境监察大队、湖南汇恒环境保护科技发展有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年9月10日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县高新区管委会、湖南汇恒

环境保护科技发展有限公司