建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产5000t水性涂料建设项目

建设单位（盖章）：湖南益冠涂料有限公司

湖南明启环保工程有限公司

二〇二〇年五月

年产5000t水性涂料建设项目环境影响报告表修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目真石漆等主要产品及原料的储存方式和最大储存量 | 已核实项目真石漆等主要产品及原料的储存方式和最大储存量 | P4 |
| 2 | 明确本项目外排废水执行的标准及其限值；校核本项目有组织排放的颗粒物及无组织排放的有机废气执行标准 | 已明确本项目外排废水执行的标准及其限值；并已校核本项目有组织排放的颗粒物及无组织排放的有机废气执行标准 | P22-P23 |
| 3 | 校核环境空气质量现状监测中TVOC的监测时段和监测结果；根据项目特点，完善项目区地下水环境质量现状评价 | 已校核环境空气质量现状监测中TVOC的监测时段和监测结果，并已完善项目区地下水环境质量现状评价 | P17、P20 |
| 4 | 细化项目工艺流程及产排污节点，完善相关技术参数，明确有机物料（乳液）的投加方式 | 已细化项目工艺流程及产排污节点，完善相关技术参数，明确有机物料（乳液）的投加方式 | P27-28 |
| 5 | 明确清洗废水分类收集暂存措施，校核清洗水回用量及废水产生量和各污染物浓度，强化本项目废水预处理措施的达标排放的可靠性；核实项目所在区域污水处理设施建设运行情况，以此完善项目依托相关污水处理设施的可行性 | 明确清洗废水分类收集暂存措施，校核清洗水回用量及废水产生量和各污染物浓度 | P30、P31 |
|  |  | 已强化本项目废水预处理措施的达标排放的可靠性 | P41-P43 |
|  |  | 核实项目所在区域污水处理设施建设运行情况，以此完善项目依托相关污水处理设施的可行性 | P41 |
| 6 | 完善产品包装及储存过程的有机废气污染源及其控制措施；校核项目废活性炭、废UV灯管、污泥等各类危险废物的量，完善项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 | 已完善产品包装及储存过程的有机废气污染源及其控制措施；并校核项目废活性炭、废UV灯管、污泥等各类危险废物的量 | P31-P33、P34 |
|  |  | 已完善项目危险废物贮存场所（设施）基本情况信息 | P55-P56 |
| 7 | 进一步强化项目选址与园区产业定位及规划环评批复的符合性分析 | 已进一步强化项目选址与园区产业定位及规划环评批复的符合性分析 | P67 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	27

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	76

九、结论与建议	78

- 附图：

- 附图1 项目地理位置图

- 附图2 项目一层平面布置图

- 附图3 项目二层平面布置图

- 附图4 项目三层平面布置图

- 附图5 项目环境敏感目标分布图

- 附图6 项目监测点位示意图

- 附图7 项目周边现状图

- 附件：

- 附件1 项目委托书

- 附件2 营业执照

- 附件3 厂房购置合同

- 附件4 金龙新区环评批文

- 附件5 联审意见

- 附件6 联审意见公司名称变更证明

- 附件7 监测报告及质保单

- 附表：

- 附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

- 附表3 建设项目地表水环境影响评价自查表

- 附表4 环境风险评价自查表

- 附表5 土壤环境影响评价自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000t水性涂料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南益冠涂料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄启明 |  |  | 联系人 |  | 黄启明 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15116184138 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 410500 |  |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 |  |  |  | 行业类别 及代号 | C2641 涂料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2694.62 |  |  |  | 绿化率（%） | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 39 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.6% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日 期 |  |  | 2020年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目背景及基本情况 涂料是使用方便、效果明显、附加价值率高的一种化工产品，广泛应用于建筑、船舶、车辆、桥梁、机械、化工设备等各领域。水性涂料是未来涂料的主力军，目前占世界涂料总量的30%以上，在涂料工业两个最大应用领域之一的建筑涂料里占有绝对优势，特别是在工业发达国家，如美日等国，水性涂料占总涂料的70-90%。 水性涂料是涂料市场上一种比较新型的涂料，水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料3种，水性涂料具有以下特点：水性涂料以水作溶剂，节省大量资源；水性涂料消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染，水性涂料仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂，改善了作业环境条件。 在此背景下，湖南益冠涂料有限公司投资1500万元在湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101建设年产5000t水性涂料建设项目。项目生产工序仅为单纯的混合、分装，不涉及化学反应。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）等有关规定，应对该项目进行环境影响评价。按照《建设项目环境保护分类管理名录》，十五、化学原料和化学制品制造业中36、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，项目仅单纯混合和分装，因此编制环境影响报告表。湖南益冠涂料有限公司委托湖南明启环保工程有限公司（以下简称“我公司”）承担了年产5000t水性涂料建设项目环境影响评价工作（见附件1），我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了“年产5000t水性涂料建设项目环境影响报告表”。 - 项目概况 1、建设项目名称、性质、建设单位、地点和总投资 项目名称：年产5000t水性涂料建设项目 建设性质：新建 建设单位：湖南益冠涂料有限公司 建设地点：本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101。项目处于东经112°55′48″ 北纬28°31′32″，具体位置见附图1。 总投资：1500万元 2、建设内容 湖南益冠涂料有限公司购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房用于生产水性涂料，年产5000t水性涂料建设项目。厂房建筑面积2694.62m2，共三层。生产区位于一楼西南侧，接待区与展厅位于一楼东侧，办公区位于二楼东侧，三楼东侧为员工休息区，厂房已建设完成，水、电均已接入厂房内，本项目无土方工程。 3、工程主要建设内容 项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容表 项目; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产区; 位于厂房中部，用于水性涂料生产，年生产能力为5000t/a，生产设备包括搅拌机、分散机等，建筑面积为790m2; 依托购置现有厂房. 辅助工程; 接待区域展厅; 主要用于接待客户与展示成品，位于1F，建筑面积为210m2. 办公区; 主要用于办公使用，位于2F，建筑面积为210m2. 实验室; 面积为20m2，位于车间内西北角，用于测试成品的耐水性与干性程度. 员工休息区; 主要用于员工午间休息使用，位于3F，建筑面积为210m2. 厕所; 位于厂房东南侧，1F与2F均设置厕所，建筑面积为25m2. 储运工程; 原材料堆放区; 位于厂房西北侧，主要用于各类原材料的存放，建筑面积为600m2. 成品区; 位于厂房西南侧，主要用于存放成品的存放，建筑面积为600m2. 公用工程; 给水; 依托卓达金谷创业园现有给水管网. 排水; 依托卓达金谷创业园现有雨污分流系统，现有化粪池. 供电; 依托卓达金谷创业园现有供电设施. 环保工程; 废水; 生活污水：依托现有化粪池+卓达金谷创业园自建污水处理站; 现有. 清洗废水：气浮机+沉淀池+混凝脱色处理; 新建. 废气; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（与有机废气共用一根排气筒）、集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 新建. 噪声; 隔声、减震; 新建. 固体废物; 垃圾箱、一般固废暂存间、危废暂存间（厂房东北角25m3）、; 新建. 4、产品方案 本项目产品方案见表1-2。 表1-2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产品规格; 产品规模; 产品参数; 储存方式. 产品1; 真石漆; t/a; 3250; 固含量≥80% PH8 9 ，粘结强度 0.8Mpa ，毒性：水性无毒; 密封储存. 产品2; 内外墙漆; t/a; 1750; 颜色白色及标准色，外观：正常， 耐碱性，毒性：水性无毒. 产品执行标准： 内外墙漆产品质量执行《合成树脂乳液外墙涂料》GB9755-2001中标准；真石漆产品质量执行《合成树脂液砂壁状建筑涂料》JG/T24-2018中标准。 备注： 本项目为水性涂料生产项目， 不含《环境标志产品技术要求水性涂料》（HJ2537-2014）中规定的不得人为添加的物质（烷基酚聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯），产品为国家产业政策鼓励产品，原料及成品具有环境友好型，符合《环境标志产品技术要求水性涂料》要求。 项目生产过程及产品均不涉及苯、甲苯、二甲苯等苯系物。整个生产过程在常温常压下进行，不涉及化学反应，只是简单的物理混合过程。. 项目采用人工投料，根据配方进行一定量的配比后，装入密封桶内，由人工使用小推车将产品输送至搅拌处。成品的规格分为10kg一桶或50kg一桶。 5、主要设备 主要设备为水性涂料生产，项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 台数. 1; 卧式真石漆釜; ZSQ-50T，50m3; 1. 2; 卧式真石漆釜; ZSQ-40T，40m3; 1. 3; 卧式真石漆釜; ZSQ-20T，20m3; 1. 4; 卧式真石漆釜; ZSQ-10T，10m3; 1. 5; 卧式真石漆釜; ZSQ-5T，5m3; 1. 6; 卧式真石漆釜; ZSQ-1T，1m3; 2. 7; 多功能釜; 5000L; 1. 8; 多功能釜; 3000L; 3. 9; 多彩基料釜; 3000L; 3. 10; 存储罐; 5000L; 3. 11; 存储罐; 3000L; 9. 12; 分散机; 1吨; 1. 13; 分散机; 2t; 1. 6、项目主要原辅材料 项目原辅材料均需于各项产品，项目主要原辅材料见表1-5。 表1-5 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 包装方式、性状; 备注. 真石漆. 1; 天然彩砂; 1800.875t/a; 15t; 颗粒、袋装; /. 2; 水性乳液; 416.78; 10t; 液态、桶装; 密封储存. 3; 纤维素; 176t/a; 5t; 粉末、袋装; /. 4; 成膜助剂; 20.8t/a; 0.4t; 液态、桶装; 密封储存. 5; 防冻剂; 4.875t/a; 0.4t; 液态、桶装. 6; 纸板包装盒; 14625个; 500个; /; /. 7; 胶桶; 48750个; 500个; /; /. 8; 铁桶; 40625个; 400个; /; /. 9; 水; 831.545ta; /; /; /. 内外墙涂料. 10; 石英砂; 1052.375t/a; 15t; 颗粒、袋装; /. 11; 防冻剂; 2.625t/a; 0.3t; 液态、桶装; 密封储存. 12; 钛白粉; 52t/a; 5t; 粉末、袋装; /. 13; 色浆; 27.5t/a; 0.3t; 液态、袋装; 密封储存. 14; 重钙; 60t/a; 5t; 粉末、袋装; /. 15; 成膜助剂; 11.2t/a; 0.2t; 液态、桶装; 密封储存. 16; 水性乳液; 224.42t/a; 10t; 液态、桶装. 17; 纸板包装盒; 7875个; 500个; /; /. 18; 胶桶; 26250个; 500个; /; /. 19; 铁桶; 21875个; 400个; /; /. 20; 水; 320.63t/a; /; /. 表1-6 主要原辅材料基本信息及理化性质 序号; 名称; 组成、特征; 储存、使用要求. 1; 天然彩砂; 可用于质感漆、建筑装修、水磨石骨料、真石漆、彩砂涂料、环氧彩砂地坪、大理石等。利用天然彩砂制作的新型内外墙石漆、浮雕等产品，具有耐磨、防水、防腐、无毒、粘结力强色彩绚丽等特点，被广泛应用于建筑工程及室内装饰、浮雕等。彩砂产品色系有:黑色系列彩砂，红色系列彩砂，黄色系列彩砂，白色系列彩砂，绿色系列彩砂，灰色系列彩砂，蓝色彩砂系列等。常用的规格有: 1-3mm、 2-4mm、 10-20目、20-40目、40-80目、80-120日、 120-180日、325目。; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 2; 石英砂; 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 3; 重钙; 重质碳酸钙的简称，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 4; 纤维素; 纤维素（cellulose）是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂，纤维素既不溶于水，又不溶于一般的有机溶剂，如酒精、乙醚、丙酮、苯等。它也不溶于稀碱溶液中。因此，在常温下，它是比较稳定的，这是因为纤维素分子 之间存在氢键。纤维素不溶于水和乙醇、乙醚等有机溶剂，能溶于铜氨Cu(NH3)4(OH)2 溶液和铜乙二胺[NH2CH2CH2NH2]Cu（OH）2溶液等。纤维素柔顺性很差，是刚性的。; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 5; 钛白粉; 钛白粉学名为二氧化钛，分子式为 TiO2，相对分子质量 79.90。 CAS 登录号：13463-67-7，EENECS 登录号：236-675-5，也成钛白。属于惰性颜料，被 认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。钛白粉的主要应用领域：涂料、塑料、油 墨、造纸，其中涂料占 60%，塑料占 20%、造纸占 14%，其他（含化妆品、化纤、电子、 陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃等领域）占 6%。; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 6; 水性乳液; 硅丙乳液是将含有不饱和键的有机硅单体与丙烯酸类单体加入合适的助剂，通过核壳包覆聚合工艺聚合而成的乳液。结合了有机硅耐高温性、耐候性、耐化学品性，疏水、表面能低不易污染性和丙烯酸类树脂的高保色性、柔韧性、附着性。是一.种高耐候、高耐水、抗污染的环保型建筑用乳液及涂料。本企业乳液由日出化工有限公司提供，满足《建筑涂料用乳液》(GB/T20623-2006)，根据供应商提供的安全技术说明书和建设单位介绍，乳液外观呈乳白色，不燃物，水溶性为可稀释性，粘度100-1200mPa.s (23C+0.5'C)pH7-9， 为混合物，主要成分:水52%、聚合物46.7%、 杀菌剂0.1%、 参与单体0.2%及微量丙烯酸丁酯和苯乙烯，产品不会发生聚合反应。; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 7; 成膜助剂; 成膜助剂又称聚结助剂，能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜的物质。成膜助剂主要成分为 2,2,4-三甲基-1,3 戊二醇单异丁酸酯，也叫 12 醇酯，分子式为 C12H24O3，密度 0.95kg/m3，外观无色透明的液体。沸点 255～260.5℃，挥发度(醋酸丁酯=1)0.0013，化学稳定，基本不溶于水，可降低成膜温度，延长成漆干燥时间。毒性 LD50（大鼠）＞6517mg/kg。; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等；在添加时如能分两次加入，会充分发挥它的润湿、分散、抑制泡沫作用. 8; 防冻剂; 不含氯盐，无锈蚀作用，为灰色粉状物，易溶、无毒、使用方便，它是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 9; 色浆; 水性色浆是指以水为介质将有机或无机颜料在表面活性剂的润湿、分散作用下 （也可以加入水溶性树脂），形成的均一、稳定的，具有一定的流动性或触变流 动性，较强的着色强度的颜料浆,本项目使用色浆不含重金属。; 防晒、防潮、通风、防雷、防静电等. 7、总平面布置 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房用于生产水性涂料，厂房建筑面积2694.62m2，共三层，生产区位于一楼西南侧，建筑面积为790m2，接待区与展厅位于一楼东侧，建筑面积为210m2，实验室位于一楼西北角，办公区位于二楼东侧，建筑面积为210m2，三楼东侧为员工休息区，建筑面积为210m2，卫生间位于厂区1、2楼东南侧。项目办公生活区和生产区分为两部分，互不影响，平面布局基本合理。本项目平面布置详见附图2~附图4。 7、工作时间与劳动定员 ①工作制度：员工采用白班8小时工作制，年工作天数约260天。 ②劳动定员：本项目工作人员30人，员工均不在厂区食宿。 8、公用工程 （1）交通：本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期厂房，位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101，交通较为便捷。 （2）供电：本项目供电依托卓达金谷创业园现有供电设施，能满足项目所需。预计总用电量约为10万kwh/a。 （3）供水：本项目供水依托卓达金谷创业园现有供水管网。项目用水主要包括生产用水、清洗用水和办公生活用水。 项目用水主要为生产用水与职工生活用水。根据《湖南省用水定额》及《建筑给水排水设计规范》有关参数计算如下： 清洗用水：根据建设单位提供资料，生产过程中，本项目防水涂料生产线在下一批物料搅拌前需要用水对卧式真石漆釜、多功能釜、分散机等进行清洗，每次每台清洗水量约100kg，需要清洗的设备共14台，项目生产设备清洗用水为1.4m3/d、364m3/a。排水系数按80%计，则设备清洗废水排放量为1.12m3/d（291.2m3/a），清洗废水拟采用气浮机+沉淀池+混凝脱色进行处理，清洗废水经处理后与生活污水一并外排。 生产用水：本项目水性涂料生产过程中需添加水，根据建设单位提供资料，项目涂料生产用水量为4.43m3/d（1151.8m3/a）。 生活用水：本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据《湖南省地方标准：用水定额（BD43/T388-2014）》，用水量按45L/人·d计，则项目生活用水量为1.35m3/d（351t/a）。 - 排水：项目厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水经屋面雨水斗汇集后排入工业区雨水管网；生活用水量为1.35m3/d（351t/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为1.08t/d（280.8t/a）。清洗废水用水量为1.4m3/d（364t/a），生活污水量按用水量的80%计算，则清洗废水排放量为1.12t/d（291.2t/a）。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入洋沙河，最终汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到厂区外市政雨水管网。 项目水平衡图见图1-1。 图1-1 湘阴县第三污水处理厂未运行前水平衡图（单位：m3/a） 图1-2 湘阴县第三污水处理厂运行后水平衡图（单位：m3/a） 9、储运工程 表1-7 物料储运工程一览表 类别; 名称; 储存位置; 储存设施; 最大储存量; 防流失措施; 厂内运输方式. 液态物料; 水性乳液; 原材料堆放区; 原料桶装; 20m3; 储罐区做好防雨、防风、防晒、防渗，储存罐四周设围堰，厂区出入口设置拱背，避免外漏; 拖车运输和密闭管道运输. 成膜助剂; 1.6m3. 防冻剂. 色浆. 成品; 真石漆; 成品储罐区; 成品储罐; 5m3. 内外墙漆; 成品储罐; 5m3. 粉态物料; 天然彩砂; 原材料堆放区; 原料袋装; 30m3; 储存区做好防雨、防风、防晒，储存罐四周设围堰，禁止粉料露天存放和室外装卸; 拖车运输和密闭管道运输. 石英砂. 重钙; 原料袋装; 15m3. 纤维素. 钛白粉. 10、项目依托关系 项目位于湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101。卓达金谷创业园给排水、供配电设置完善。根据项目实际情况，确定项目依托关系如下： ①依托卓达金谷创业园给水设施、供配电设施。 ②依托卓达金谷创业园生活污水处理设施。 ③依托卓达金谷创业园绿化、电力系统、垃圾储运等公共设施。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况 年产5000t水性涂料建设项目建设地点为湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园二期内，购置卓达创业园现有厂房，项目为新建项目，因此不存在与之有关的原有污染情况及环境问题。 2、区域存在的主要环境问题 湖南湘阴县金龙新区工业区位于县金龙镇，由北部、中部和南部三个工业区块组成。整个工业区以金龙镇中部连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为工业区东部的基本分界线，工业区北部抵金龙镇香山村二、三组，文星村七组，北部和中部工业区交界处为香山村五、六组；工业区西临湘阴县静河乡水山村、金龙镇香山村七组；中部工业区和南部工业区交界处为新塘村骆家坝组、上青山组；工业区南接长沙市望城区茶亭镇。工业区规划面积共516.21公顷，占金龙新区建设用地比例为31.44%，主要分布在芙蓉北路以西，分为三个工业区，自北往南依次为北部工业区、中部工业区和南部工业区，其中一类工业用地338.41公顷，主要分布在北部工业区和中部工业区；二类工业用地177.8公顷，主要分布在南部工业区。 园区内已取得环境影响评价的企业排污情况详见下表。 表1-7 项目周围所在区域主要排污单位排污情况 序号; 企业名称; 方位与距离; 主要生产产品; 主要排污情况. 1; 湖南西姆西科技有限公司; 西北，591m; 电焊条; 生活污水. 2; 湖南卓达置业有限公司; 东北，651m; 标准厂房; 生活污水. 3; 湖南众钧科技有限公司; 西，778m; 主要生产橡胶设备; 喷漆废气、生活污水. 4; 湖南奇思环保设备制造有限公司; 西，454m; 环卫产品; 打磨粉尘、焊接烟尘、喷漆房废气、生活污水. 5; 湖南夏威夷科技洗涤有限公司; 西北，766m; 酒店布草洗涤; 洗涤废水、生活污水. 6; 湖南可孚医疗设备有限公司; 西，582m; 电动轮椅等医疗器械生产; 焊接烟尘、注塑废气、生活污水. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴县，隶属于岳阳市，位于湖南省北部，县城南距省会长沙市60公里，北滨洞庭湖，湘资两水尾闾。湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原。全县辖19个乡镇，419个行政村，介于东经112°30′--113°02′，北纬28°30′--29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，总面积1581.5 平方公里，城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里。湘阴地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻省会长沙，县城距长沙中心城区38公里，所辖乡镇距长沙最近的只有19公里，区位优势十分明显。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙新区，（项目选址中心经纬度为东经112°55′48″ 北纬28°31′32″）。项目具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3米。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 3、气象气候 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。 湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖,与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔 1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 5、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 6、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 - 金龙新区概况 金龙新区是长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域，是湘阴县对接长沙发展的“桥头堡”，加快滨湖示范区金龙新区的开发建设，对于进一步敞开湘阴县南大门，加速融城对接，推动湘阴科学跨越发展，具有十分重要的意义。 按照三年完成南片工业区基础建设的目标要求，目前新区已经完成“一纵二横”三条主干道中的金龙大道建设，安嘉路和金凤大道也在积极规划建设中。110KV变电站已经在积极建设过程中，新区内南片工业区的主供水管道和通讯等基础设施已经初步建设完成。根据《湖南湘阴县金龙新区工业区规划》由长沙建筑规划设计院编制，是湘阴县金龙新区规划的重要组成部分，《规划》基准年为2013年，规划期限至2020年。规划工业区分为北部、中部、南部三个工业片区，其中一类工业用地338.41公顷，主要分布在北部和中部；二类工业用地177.8公顷，主要分布在南部工业区，各区间道路并以绿化和绿地进行分隔。根据湘阴县城总体规划（2009-2030），本项目所在区域为二类工业用地。 湘阴县金龙新区工业区规划面积20平方公里，根据《岳阳市环境保护局关于湘阴县金龙新区工业园规划环境影响报告书的审查意见》（详见附件4），金龙新区的北部和中部工业区主要定位为光伏电子信息产业，南部的工业区主要定位为先进机械制造产业区。本项目位于新区南部，所以本项目与新区的规划不相冲突。新区的产业定位为以电子信息、机械制造、新材料为主导的产业。本项目水性涂料生产，故本项目与新区的产业定位不相冲突。本项目符合工业园相关产业政策，符合工业园园区规划与产业定位。 金龙新区排水体制规划采用雨污分流，雨水经沿新区内规划道路网下铺设的雨水收集系统收集后通过雨水排水管排入撇洪渠，区域内污水经规划道路网下铺设污水收集系统一收集后进污水处理厂深度处理后通过专用排污管道排入湘江。金龙新区污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。项目为近期工程，即2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。该项目已于2016年12月5日取得环评批复。

8、区域环境功能： 表2-2 项目所在地环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 洋沙河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价基本污染物环境质量数据使用国家环境空气质量监测网湘阴县站数据来评价，评价基准年为2018年，具体情况如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价 指标; 评价标准/ （μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 国家环境空气质量监测网湘阴县站; SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 18; 45; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 54; 77.1; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 39; 111.43; 100; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1400; 35; 0; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 141; 88.13; 0; 达标. 由上表的结果可知，除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域的城市环境空气质量不达标。 （2）背景值监测情况 为了解本项目区域特征因子的现状情况，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年12月24日~12月30日对本项目中心点进行监测，监测因子为TVOC，监测频次为连续七天，每天监测四次。其监测结果如下表3-2。 表3-2 空气背景值监测结果统计 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测 项目; 监测结果; 标准值(mg/m3); 超标率(%); 达标情况. Q1项目中心点; 2019.12.24; 02:00~03:00; TVOc; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:0; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 2019.12.25; 02:00~03:00; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:00; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 2019.12.26; 02:00~03:00; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:00; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 2019.12.27; 02:00~03:00; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:00; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 2019.12.28; 02:00~03:00; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:00; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 2019.12.29; 02:00~03:00; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:00; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 2019.12.30; 02:00~03:00; ND; 0.6; 0; 达标. 08:00~09:00; ND; 0.6; 0; 达标. 14:00~15:00; ND; 0.6; 0; 达标. 20:00~21:00; ND; 0.6; 0; 达标. 根据大气环境质量现状监测结果表明，区域环境空气监测指标TVOC均符合《环境影响评价技术导则_大气环境》（HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、水环境质量现状评价 本项目主要地表水环境为湘江，同时也是本项目的最终受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用其湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴W1、洋沙湖W2二个断面的监测数据。 （1）监测布点：乌龙嘴W1断面、洋沙湖W2断面。 （2）监测因子：选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间：乌龙嘴断面（2019年11月、12月）；洋沙湖断面（2017年4月、7月）；监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3、Error: Reference source not found-4。 表3-3 湘江乌龙嘴断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测时间; 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （GB3838-2002Ⅲ类）. 左; 中; 右. 2019.11.4; pH; 7.59; 7.52; 7.49; 7.49~7.59; 0.00; 6~9. DO; 5.1; 5.9; 5.3; 5.4; 0.00; ≧5. CODcr; 1.8; 1.7; 1.9; 2.0; 0.00; ≦20. BOD5; 2.1; 1.8; 2.0; 2.0; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.18; 0.16; 0.17; 0.17; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.01; 0.01; 0.02; 0.01; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01ND; 0.01; 0.01ND; 0.01ND; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 9200; 5400; 9200; 7933; 0.00; ≦10000. 2019.12.2; pH; 7.65; 7.58; 7.62; 7.58~7.65; 0.00; 6~9. DO; 5.9; 5.7; 6.4; 6.0; 0.00; ≧5. CODcr; 2.1; 1.8; 2.0; 2.0; 0.00; ≦20. BOD5; 2.4; 2.1; 2.3; 2.3; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.33; 0.28; 0.24; 0.28; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01ND; 0.02; 0.01; 0.01; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 9200; 5400; 9200; 7933; 0.00; ≦10000. 表3-4 湘江洋沙湖断面监测数据统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 监测时间; 监测因子; 分析或测试结果; 平均值; 超标（%）; 执行标准 （GB3838-2002Ⅲ类）. 左; 中; 右. 2017.4.5; pH; 6.52; 6.54; 6.55; 6.52~6.55; 0.00; 6~9. DO; 6.93; 7.86; 7.18; 7.32; 0.00; ≧5. CODcr; 13.6; 12.5; 13.2; 13.1; 0.00; ≦20. BOD5; 2.72; 2.50; 2.64; 2.62; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.407; 0.583; 0.572; 0.521; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.035; 0.038; 0.041; 0.038; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 2200; 1800; 2800; 2267; 0.00; ≦10000. 2017.7.3; pH; 6.98; 7.12; 7.08; 6.98~7.12; 0.00; 6~9. DO; 5.76; 5.61; 5.84; 5.74; 0.00; ≧5. CODcr; 13.6; 13.1; 13.4; 13.4; 0.00; ≦20. BOD5; 2.72; 2.62; 2.68; 2.67; 0.00; ≦4. NH3-N; 0.535; 0.486; 0.529; 0.517; 0.00; ≦1.0. 总磷; 0.092; 0.076; 0.083; 0.084; 0.00; ≦0.2. 石油类; 0.02; 0.03; 0.02; 0.02; 0.00; ≦0.05. 粪大肠菌群 （个/L）; 22000; 22000; 28000; 24000; 140; ≦10000. 湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面监测结果表明，湘江洋沙湖断面2017年7月3日水质监测粪大肠菌群超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（超标1.4倍，4月5日监测达标），其他各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。洋沙湖断面粪大肠菌群超标原因可能为农田排水引起。 3、声环境现状评价 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的规定，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价于2019年12月24~25日对厂房四周进行监测。监测布点见附图6，监测结果见表3-5。 表3-5 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点号; 2019.12.24; 2019.12.25; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目东面边界外1m处; 43.8; 33.3; 44.3; 33.7; 65; 55. N2项目南面边界外1m处; 44.6; 34.5; 44.9; 34.9. N3项目西面边界外1m处; 42.9; 33.8; 43.4; 33.2. N4项目北面边界外1m处; 43.4; 32.7; 43.8; 32.4. 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 4、地下水现状评价 为了解建设项目所在地的地下水环境状况，本次环评引用“湖南湘麻纺织有限公司年产2000吨苎麻精干麻中试项目环境影响报告书”中数据，于2020年3月12日委托湖南宏润检测有限公司对周边居民的水井进行了监测。（1）监测点位及监测因子，具体点位布设方式见下表。 表3-6 地下水水质监测点位一览表 序号; 监测点; 与本项目相对方位; 监测因子. W1; 项目西南侧约260m最近居民点水井; 西南侧约260m; pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐. W2; 项目东南侧约320m最近居民点水井; 东南侧约320m. W3; 项目东北侧约400m最近居民点水井; 东北侧约400m. （2）监测频次与监测时间 监测时间为2020年3月12日，采样一期。 （3）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。 （4）监测结果及分析 地下水水质情况见下表。 表3-7 地下水水质情况数据统计结果表（单位 mg/L，pH 无量纲） 采样 点位; 样品 状态; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考限值. 项目西南侧约260m最近居民点水井☆U1; 无色 无味; pH; 无量纲; 6.72; 6.5≤pH≤8.5. 氨氮; mg/L; 0.124; ≤0.50. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 2.48; ≤20.0. 耗氧量; mg/L; 0.92; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 18.3; ≤250. 项目东南侧约320m最近居民点水井☆U2; 无色 无味; pH; 无量纲; 6.65; 6.5≤pH≤8.5. 氨氮; mg/L; 0.138; ≤0.50. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 2.38; ≤20.0. 耗氧量; mg/L; 0.81; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 17.5; ≤250. 项目东北侧约400m最近居民点水井☆U3; 无色 无味; pH; 无量纲; 6.87; 6.5≤pH≤8.5. 氨氮; mg/L; 0.187; ≤0.50. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 3.30; ≤20.0. 耗氧量; mg/L; 1.00; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 19.4; ≤250. 由上表可知，监测期间，监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。 5、土壤现状调查 本项目周边0.2km范围内均为卓达金谷创业园已建成厂房，地面均已硬化，本项目施工期不涉及土建施工，仅对厂房进行简单的装修和设备安装等。本项目对本区域土壤无干扰，对土壤环境影响不大。 6、生态环境现状评价 项目占用的土地类型为工业用地，不占用基本农田保护区、生态公益林等。项目所在区域内为低山丘陵地貌、现状主要为山地为主，由于长期受到农林活动的影响，现有野生动物组成比较简单，种类较少，表现为农业生态系统及山地生态系统。 通过对项目场地现状的调查，主要的木本植物为人工种植的行道树，主要有杉树、枫树、楠竹、泡桐树、青桐树、樟树和杨树等；草本植物主要有芦苇草、狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等常见杂草；经济作物主要有桔树、以及农业作物等。据调查，区内樟树为人工种植樟树，未发现其它珍稀濒危需特殊保护的物种。区域野生动物较少，主要为常见的蛇、鼠、麻雀、青蛙、斑鸠等；家庭蓄养的主要有猪、鸡、牛、羊、鸭等；水生鱼类有草鱼、鲢鱼、鲫鱼等，据调查未发现珍稀动物物种。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房。建设项目环境保护目标见表3-8、表3-9。 表3-8 建设项目环境空气保护目标 序号; 名称; 中心经纬度; 保护对象; 保护内容; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1; 谭公塘居民点; 112.9270 28.5242; 居住区; 人群; 8户，24人; 二类区; S; 175-411. 2; 马鞍塘居民点; 112.9355, 28.5243; 居住区; 人群; 8户，24人; 二类区; NW; 376-609. 3; 文家垄居民点; 112.9238, 28.5220; 居住区; 人群; 15户，45人; 二类区; SW; 611-815. 4; 范公塘居民点; 112.9296, 28.5206; 居住区; 人群; 19户，57人; 二类区; S; 498-892. 表3-9 建设项目环境保护目标 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 谭公塘居民点; S; 175-200; 5户，15人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 水环境; 湘江; 西; 16522; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 洋沙河; 东; 7870; 农灌用水区. 地下水; 项目区及周边区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），III类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，具体标准值如下表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 质量因子; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时均值; 10mg/m3. O3; 8小时平均值; 160μg/m3. 1小时均值; 200μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时均值; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时均值; 200μg/m3. TVOC; 8h均值; 600μg/m3; 《环境影响评价技术导则_大气环境》（HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值. 2.地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 项目; 单位; III类标准限值. 1; pH; 无量纲; 6-9. 2; COD; mg/L; 20. 3; BOD5; mg/L; 4. 4; 氨氮; mg/L; 1.0. 5; 石油类; mg/L; 0.05. 3.声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废水 在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入洋沙河，最终汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到厂区外市政雨水管网，具体标准值见表4-4。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度 单位：mg/L 污染物; 表4的一级标准值; 表4的三级标准值. COD; 100mg/L; 500. BOD5; 20mg/L; 300. SS; 70mg/L; 400. NH3-N; 15mg/L; /. 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》最高允许排放浓度 单位：mg/L 污染物; 一级标准的A类. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. 色度; 30mg/L. 2.废气 本项目产生的粉尘有组织执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值，粉尘无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；有组织废气VOCs执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值与附录B无组织排放浓度限值具体标准值见表4-6、4-7、4-8。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996） mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 表4-7 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 单位mg/m3 污染物; 涂料制造、油墨及类似产品制造; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 100; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 30. 表4-8 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） mg/m3 污染物; 无组织排放监控限值. NMHC; 10. 3.噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表4-9。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 4.固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。本项目主要排放废水为生活污水与清洗废水。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入洋沙河，最终汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到厂区外市政雨水管网；本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、VOCs三项。 本评价建议项目COD、NH3-N、VOCs总量控制指标为0.170044t/a、0.01698t/a、0.0215t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房进行项目建设，施工期无基建工程，包括厂房装修改造及设备安装调试工程。 二、营运期工艺流程 1、真石漆生产线 投料 图5-1 真石漆工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 生产真石漆主要原料为天然彩砂，全过程为常压下进行，先将乳液加入真石漆釜进行物理混合，使用提升机泵送管道将彩砂加入分散机中，水加入分散机中，然后分别加入纤维素、成膜助剂和防冻剂进行充分搅拌，搅拌一小时左右即得成品，按规定进行计量、人工包装，入库储存。（生产搅拌过程均在半封闭容器内进行，投料除外）。 2、内外墙涂料生产线 图5-2 内外墙涂料生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 按配方计量加水（作为分散溶剂）、石英砂和防冻剂等，开始低速搅拌，搅拌5min，待粘度上升后，依次按配方人工投入钛白粉、色浆、重钙和成膜助剂，搅拌均匀（持续10分钟）；进而加入水性乳液，升高搅拌速度，通过分散搅拌对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化等目的后（约持续20min），搅拌至合格（静置等待检验结果），每隔10min检测细度和温度，分散浆温度不高于55℃。按规定进行计量、人工包装、入库储存。（生产搅拌过程均在半封闭容器内进行，投料除外）。 在厂区内设置实验室，主要测试成品耐水以及干性程度，测试方式为将测试涂膜贴在玻璃测试板上，在测试涂抹上涂上成品，观察其干湿程度即测试完成。测试完成后将测试涂膜撕下即可，玻璃测试板循环使用不更换，且无需清洗。生产一次需测试一次。在此阶段产污环节为撕下的废测试薄膜。 项目物料平衡见下图： 投料 图5-3 真石漆物料平衡图 图5-4 内外墙涂料物料平衡图 主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、施工废气 本项目施工期间施工人员不在施工区域内用餐，施工期大气污染主要是室内装饰装修产生的粉尘和装修废气。 项目装修阶段使用的材料油漆、乳胶漆、黏合剂等易产生甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃等有机废气，它们易对环境产生不利影响。装修阶段向周围环境空气排放的粉尘、甲苯和二甲苯的排放时间和部位较难估计，因此在装修期间应加强室内的通风换气，营运后也要注意室内空气的流畅。施工期产生的废气对大气的影响主要在施工期间，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。 2、施工废水 施工期的废水主要来自施工人员生活污水。施工现场人数约为10人，生活用水量按50L/人•d计，则生活用水量为0.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.4m3/d。主要污染因子为COD、SS、氨氮，污染物产生浓度分别为250mg/L、200mg/L、30mg/L。生活污水依托厂房已有的卫生间收集和已有的化粪池处理。 3、施工噪声 施工期的噪声主要为电钻、电刨、空压机等施工机械运行时的设备噪声，噪声值一般为80~95dB（A）。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要来源于装修过程中产生的建筑垃圾和现场施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾：本项目总建筑面积约1200m2，按2kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，则将产生建筑垃圾5.389t。其主要成分为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。建筑垃圾必须清运至指定地点。 生活垃圾：产生量按0.5kg/人•d计，施工人员约10人，则生活垃圾产生量为5kg/d。 二、营运期主要污染工序 1、水环境污染源分析 （1）项目废水产生情况 本项目营运期的主要废水员工生活污水与清洗废水。生产用水全部进入产品，地面采用清扫方式。 ①清洗废水 根据建设单位提供资料，生产过程中，本项目防水涂料生产线在下一批物料搅拌前需要用水对卧式真石漆釜、多功能釜、分散机等进行清洗，每次每台清洗水量约100kg，需要清洗的设备共14台，项目生产设备清洗用水为1.4m3/d、364m3/a，类比同类工程，产污系数以0.8计，则废水产生量为1.12m3/d，291.2m3/a。清洗废水中主要污染物为SS，其浓度约为500mg/L。该部分废水拟采用气浮机+沉淀池进行处理，清洗废水经处理后与生活污水一并外排。设置三个沉淀池，规格为2*2*1.5立方米。根据类比《长沙奇色装饰材料有限公司年产6000吨水性涂料建设项目环境影响报告表》，清洗废水CODcr、SS、氨氮、色度产生浓度为3000mg/L、500mg/L、1500mg/L、200mg/L。 ②生活污水 本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据《湖南省地方标准：用水定额（BD43/T388-2014）》，用水量按45L/人·d计，则项目生活用水量为1.35m3/d（351t/a）。生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为1.08t/d（280.8t/a）。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入洋沙河，最终汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到市政雨水管网。 （2）水污染物产生情况一览表 本项目水污染物产生及排放情况表5-1。 表5-1 本项目水污染物产生及排放情况一览表 名称; 废水产生量; 污染物; 产生情况; 处理情况; 废水排放量; 排入市政管网情况. t/a; mg/L; t/a; m3/a; 污染物; mg/L; t/a. 生活废水; 351; CODcr; 400; 0.1404; 化粪池; 280.8; CODcr; 300; 0.08424. BOD5; 200; 0.0702; BOD5; 80; 0.0224. 氨氮; 35; 0.0122; 氨氮; 30; 0.0084. SS; 250; 0.0877; SS; 150; 0.0421. 设备清洗废水; 364; CODcr; 3000; 0.858; 气浮机+沉淀池+混凝脱色处理; 291.2; COD; 300; 0.0858. SS; 500; 0.143; SS; 150; 0.0429. 氨氮; 1500; 0.429; 氨氮; 30; 0.00858. 色度; 200; 0.0728; 色度; 50; 0.015. 2、大气环境污染源分析 本项目粉状物料为袋装，贮存在车间内，不在露天堆场。产品包装及储存过程无污染物产生。项目产品的整个生产过程在常温常压下进行，仅为单纯的混合、分装，不涉及化学反应，大气污染主要为粉状物料投料过程产生的粉尘与分散搅拌过程中产生的VOCs。 （1）配料与投料产生的粉尘 - 项目各原料在配料与投料时，由于生产所需原辅料大部分为粉状，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2641 涂料制造业个体产排污系数表续1），工业粉尘的产生系数为0.053kg/t-产品，本项目产品年产量为5000t，则粉尘产生量为0.265t/a（0.127kg/h）。 - 粉尘主要产生于配料工序与投料仓，在配料工序与投料仓上方设置集气罩，含尘气体经收集后通过袋式除尘器处理与处理后的有机废气一起由15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，除尘效率为99%，则粉尘有组织产生量为0.2385t/a（0.115kg/h），粉尘有组织排放量为0.002385t/a，排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.00115kg/h，达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求。 - 投料粉尘未经集气罩收集部分为10%，为无组织排放，无组织排放量为0.0265t/a（0.013kg/h），无组织粉尘影响范围主要在车间内，对周边环境影响较小，厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 - （2）分散搅拌过程中产生的VOCs - 项目生产原料中乳液、助剂等在生产过程中挥发少量的有机气体，主要为低分子烃类物质，本次以非甲烷总烃计。本项目年产量为5000t，根据《湖南省化工行业VOCs排放量测算技术指南（建议稿）》，其他化学品（使用或反应产生挥发性有机物）VOCs排放系数为0.021kg/t产品，即VOCs产生量为0.105t/a（0.05kg/h）。项目产生的VOCs废气经集气罩收集通过UV光氧催化+活性炭吸附后由15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，活性炭吸附处理效率为70%，UV光氧催化处理效率为60%，VOCs有组织产生量为0.0945/a（0.045kg/h），VOCs有组织排放量为0.011t/a，排放浓度为1.05mg/m3，排放速率为0.005kg/h，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求； - 生产过程未经集气罩收集的VOCs为10%，为无组织排放，无组织排放量为0.0105t/a，排放速率为0.005kg/h。无组织VOCs影响范围主要在车间内，对周边环境影响较小，厂界浓度可达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B中无组织排放浓度限值。 表5-2 项目废气有组织产排情况一览表 单位：量t/a，速率kg/h 序号; 污染工序; 产生情况; 处理工艺; 有组织排放情况. 产生量; 产生速率; 排放量; 排放速率. 1; 配料与投料; 颗粒物; 0.2385; 0.115; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（与有机废气共用一根排气筒）; 0.002385; 0.00115. 2; 分散搅拌; VOCs; 0.09975; 0.048; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸+15m排气筒; 0.011; 0.005. 合计; 颗粒物; 0.2385; 0.115; /; 0.002385; 0.00115. VOCs; 0.09975; 0.048; /; 0.011; 0.005. 表5-3 项目废气无组织产排情况一览表 单位：量t/a，速率kg/h 序号; 污染工序; 产生情况; 处理工艺; 无组织排放情况. 产生量; 产生速率; 排放量; 排放速率. 1; 配料与投料; 颗粒物; 0.0265; 0.013; 自然沉降，车间厂房阻拦; 0.0265; 0.013. 2; 分散搅拌; VOCs; 0.0105; 0.005; /; 0.0105; 0.005. 合计; 颗粒物; 0.0265; 0.013; /; 0.0265; 0.013. VOCs; 0.0105; 0.005; /; 0.0105; 0.005. 3、噪声污染源分析 本项目营运期产生的噪声主要是卧式真石漆釜、多功能釜、分散机等设备噪声以及车辆出入的交通噪声。在生产过程中下料进行搅拌、加料作业时将产生较大噪声，属于偶发性噪声，声压级约为80~90dB(A)右。主要设备噪声值见表5-4。 表5-4 主要设备噪声声压级一览表 序号; 主要产噪设备; 噪声强度（dB(A)）; 运行工况; 数量(台); 防治措施. 1; 卧式真石漆釜; 80; 间歇; 6; 合理布局、隔声. 2; 多功能釜; 80; 间歇; 2; 合理布局、隔声. 3; 分散机; 80; 间歇; 1; 合理布局、隔声. 4; 多彩基料釜; 80; 间歇; 1; 合理布局、隔声. 4、固体废物 项目固废主要为除尘粉尘、原料废包装袋和废原料桶、气浮机污泥池污泥、废活性炭、废UV灯管和生活垃圾。 - 除尘粉尘 配料与投料产生的粉尘经集气罩+袋式除尘机收集后，由工程分析可知，袋式除尘机除尘粉尘约为0.227t/a。该部分粉尘由定期清理收集回用于生产。 （2）废包装材料 本项目拆、包装过程中产生的废包装材料约为5t/a，集中收集于与一般固废间后外售综合利用。 （3）气浮机污泥池污泥 项目清洗废水经气浮机和混凝沉淀处理后会产生污泥，根据污水处理工艺类比相关资料，污泥产生量约2t/a。此部分污泥暂存于危废暂存间定期交由资质单位进行处理。 （4）废原料桶 本项目所用原辅材料的废包装桶年产生量约为6t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，助剂桶、丙烯酸桶为危险废物，废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （5）废测试薄膜 本项目在产品测试过程中将产生废测试薄膜，据建设单位资料，废测试薄膜产生量为1t/a。该部分固废与生活垃圾一并交由环卫部门处理。 （6）废活性炭 项目采用活性炭吸附处理VOCs，根据活性炭吸附VOCs的比例为4:1，本项目VOCs的产生量约为0.105t/a，本项目废弃活性炭产生量约0.42t/a。废物类别：HW49，危废代码：900-041-49。暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的处理单位回收。 （7）废UV灯管 废UV灯管产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，废活性炭和UV灯管为危险废物，废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。经暂存在危废暂存间后委托有资质的单位处理。 （8）生活垃圾 本项目定员30人，年生产260天。生活垃圾产生量按每人0.5kg/人▪d计算，则年生活垃圾产生量为3.9t/a。 本项目各类固体废物的产生量情况详见表5-5。 表5-5 项目各类固体废物的产生情况表 序号; 污染物名称; 产生量; 属性; 危废代码; 备注. 1; 除尘粉尘; 0.227t/a; 一般固废; /; 定期清理收集后回用于生产. 2; 废包装材料; 5t/a; 集中收集于一般固废间处后外售综合利用. 3; 废测试薄膜; 1t/a; 交由区环卫部门处理. 4; 生活垃圾; 1.2t/a; 一般固废; /. 5; 气浮机污泥池污泥; 2t/a; 危险废物; HW12 264-012-12; 集中收集于危废暂存间（25m2），定期交由有资质的单位收集与处置. 6; 废原料桶; 6t/a; HW49 900-041-49. 7; 废活性炭; 0.42t/a. 8; 废UV灯管; 0.1t/a; HW29 900-023-29.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 （单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 装修、设备安装 | 装修废气、粉尘 |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 固体废物 | 施工过程 | 建筑垃圾 |  | 5.389t |  | 0（清运至指定地点） |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 5kg/d |  | 0（收集后环卫清理） |  |
|  | 噪声 | 电钻、电刨、空压机 | 施工噪声 |  | 噪声源强约为80~95dB（A） |  |  |  |
| 营运期 | 水污染物 | 生活污水 280.8m3/a | COD |  | 400mg/L，0.1404t/a |  | 300mg/L，0.08424t/a |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L，0.0702t/a |  | 80mg/L，0.0224t/a |  |
|  |  |  | SS |  | 250mg/L，0.0877t/a |  | 150mg/L，0.0421t/a |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L，0.0122t/a |  | 30mg/L，0.0084t/a |  |
|  |  | 清洗废水291.2m3/a | SS |  | 500mg/L，0.143t/a |  | 150mg/L，0.0429t/a |  |
|  |  |  | COD |  | 3000mg/L，858t/a |  | 150mg/L，0.0858t/a |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 1500mg/L，0.429t/a |  | 30mg/L，0.00858t/a |  |
|  |  |  | 色度 |  | 200mg/L，0.0728t/a |  | 50mg/L，0.015t/a |  |
|  | 大气污 染物 | 配料与投料 | 粉尘 |  | 有组织 | 0.127kg/h，0.265t/a | 有组织 | 0.23mg/m3，0.00115t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.013kg/h，0.0265t/a | 无组织 | 0.013kg/h，0.0265t/a |
|  |  | 分散搅拌 | VOCs |  | 有组织 | 0.05kg/h，0.05t/a | 有组织 | 1.05mg/m3，0.011t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.005kg/h，0.0105t/a | 无组织 | 0.005kg/h，0.0105t/a |
|  | 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 |  | 80~90dB(A) |  | 昼＜65dB(A)、夜＜55dB(A) |  |
|  | 固体废物 | 生产固废 | 一般 固废 | 除尘粉尘 | 0.227t/a |  | 定期清理收集后回用于生产 |  |
|  |  |  |  | 废包装材料 | 5t/a |  | 集中收集于一般固废间后外售综合利用 |  |
|  |  |  |  | 废测试薄膜 | 1t/a |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 危险固废 | 气浮机污泥池污泥 | 2t/a |  | 分类集中收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  |
|  |  |  |  | 废原料桶 | 3t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 0.42t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 废UV灯管 | 0.1t/a |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 1.2/a |  | 交由环卫部门处理 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房，项目所使用厂房为租赁，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响，且项目选址所在地原始植被已不复存在。 项目营运期环境污染主要为大气、噪声和固废，所排放的污染物量少，对周边环境影响较小，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对生态基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房进行项目建设，施工期无基建工程，仅包括厂房的内部装修工程，施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标影响较小。 1、施工期大气环境影响分析 本项目建设期主要是对厂房进行装修，施工过程中的大气污染主要来自装修时产生的粉尘和装修废气，装修期间加强室内的通风换气后对现场施工人员和周围环境产生影响较小。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自施工工人的生活污水，施工现场人数约10人，生活污水排放量为0.4m3/d。生活污水依托厂房内已有的设施收集和处理，经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入金龙新区污水管网汇入金龙新区人工生态湿地。 3、施工期固体废物影响分析 项目施工期间的固废主要为装修过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾清运至指定地点，生活垃圾于垃圾桶集中收集后由环卫部门定期运至垃圾填埋场进行处理。 因此，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 4、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为施工机械运行时电钻、电刨、空压机等设备噪声，通过多台施工设备噪声叠加影响下，其噪声值在80~95dB(A)之间。本项目施工时通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15~25dB(A)。 本项目施工阶段应做好如下防治噪声污染工作： （1）选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 （2）在施工厂界设置隔声屏障，尽量增大对设备噪声的隔声量。 （3）增加消声减振的装置。 （4）禁止当日22时至次日6时和午休期间进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。 项目装修阶段会对周边声环境造成一定的影响，但是噪声影响为暂时性影响，待施工结束后，噪声影响随即消失，项目对环境影响较小。 二、营运期环境影响分析及污染防治措施 1、水环境影响分析及污染防治措施 本项目营运期的主要废水为清洗废水与员工生活污水。 根据建设单位提供资料，生产过程中，本项目防水涂料生产线在下一批物料搅拌前需要用水对卧式真石漆釜、多功能釜、分散机等进行清洗，每次每台清洗水量约100kg，需要清洗的设备共11台，项目生产设备清洗用水为1.1m3/d、286m3/a。排水系数按90%计，则设备清洗废水排放量为0.99m3/d（257.4m3/a），清洗废水拟采用气浮机+沉淀池进行处理，清洗废水经处理后与生活污水一并外排。厂区设置三个沉淀池，规格为2*2*1.5立方米，水力停留时间为6h。 生活污水：生活污水主要污染因子主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N，生活污水产生量为280.8m3/a。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2020年，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后排入洋沙河，最终汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到厂区外市政雨水管网。 营运期项目外排废水共计538.2m3/a，清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理后外排SS：0.085t/a、BOD5：0.0224t/a、COD：0.17004t/a、NH3-N：0.01698t/a，达标排放的废水对水环境影响较小。 （1）评价等级确定 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评级等级; 判断依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/a） 水污染物当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≤600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＞200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）评级等级确定，间接排放建设项目评价等级为三级B。由工程分析可知，本项目为间接排放，故本次评价等级为三级B。 - 评价范围确定 根据《环境评价技术导则地面 水环境》（HJ/T2.3-2018）分级原则，本项目生活污水依托现有化粪池处理后排入卓达金谷创业园自建污水处理站后在处理达标排放，结合本项目的工程特点和项目所在地的环境特征，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。需对其进行简单分析。 卓达金谷创业园自建污水处理站可行性分析 本项目建成后若湘阴县第三污水处理厂尚未投入运行，本项目清洗废水经清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河。 园区污水处理厂的污水处理主要工艺为：污水收集一预处理一生化处理一生物过滤一物化处理一过滤一消毒一达标排放。污水处理过程中产生的废气统一收集， 采用UV光解工艺处理后达标排放。污水处理厂主体结构为地埋式，建设有格栅池、沉砂池、调节池、事故池、水解酸化池、缺氧池、接触氧化池、中间沉淀池、IBAF池、加药池、二级沉淀池、中间水池、清水池、排放堰、污泥池、污泥脱水间、风机房、设备间、办公室、电控室、在线监控室等设施。 图7-1 园区污水处理厂工艺流程 本项目综合废水排放量为2.2m3/d（其中生活污水量约1.08m3/d、清洗废水量约1.12m3/d），园区污水处理厂的设计处理规模为1500m3/d，目前园区污水处理厂的实际最大处理量约为1075m3/d，还有余量可接纳本项目产生的废水。本项目生产废水经自建污水处理设施处理后，各污染物的浓度均可达到园区污水处理厂的进水设计要求，生活污水依托园区的化粪池处理后能满足园区污水处理厂的进水设计要求，故本项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 污水进入湘阴县第三污水处理厂可行性分析： 湘阴县第三污水处理厂位于湘阴县金龙镇金华村，服务范围为金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。采用A2/C氧化沟+高效沉淀池的污水处理工艺，污水在进厂前经粗格栅进行预处理，去除大部分大的杂物，粗格栅处理后的污水经进水泵房提升后，进入细格栅及曝气沉砂池处理，然后进入氧化沟内加入PMC、PAC絮凝剂沉淀处理后，再进入二沉池进行泥水分离。在二沉池后加设高效沉淀池，该沉淀池分为三个部分，包括絮凝、预沉及浓缩、斜板（管）分离，通过在絮凝阶段加入PMC和PMA絮凝剂，进一步降低污水中的污染物，经深度处理后的污水再经紫外消毒后外排。二沉池及高效沉淀池产生的污泥进入污泥泵房，部分采用泵回流至氧化沟再利用，部分进入贮泥池后再经脱水及深度处理后外运。污水处理厂尾水直接排入洋沙河，再经洋沙湖排至湘江。尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该污水处理厂项目已于2016年12月5日取得环评批复（环评批复详见附件），目前正在进行管网铺设，本项目场址所在区域的管网铺设已完成，项目废水排入该污水处理厂可行。 本项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生的废水。项目综合废水排放量为2.2m3/d，湘阴县第三污水处理厂近期设计污水处理规模2.0万m3/d，占湘阴县第三污水处理厂处理量的0.011%。项目清洗废水经自建污水处理设施处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量形成明显冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行的。 清洗废水处理可行性分析： 气浮法又称空气浮选法是污水处理中常用的浮选方法，气浮法是利用空气压缩瞬间释放或机械剪切形成的微气泡进行浮选。常用的气泡的形成方法可分为水泵吸水管吸气气浮、扩散板曝气气浮、射流气浮及叶轮气浮机。将污水、污染物质和气泡这样一个多相体系中含有的疏水性污染离子，有选择地从废水中吸附到气泡上，以泡沫形式从水中分离去除的一种操作过程。气浮法是向水中注入或通过电解的方法产生大量的微气泡，使其与废水中密度接近于水的固体或液体污染物微粒黏附，形成密度小于水的气浮体，在浮力的作用下上浮至水面形成浮渣，进行固液或液液分离的一种水处理技术。气浮法主要用于从废水中去除相对密度的悬浮物、油类和脂肪。 清洗废水排放的废水其特点：排量大，悬浮物浓度高，水质水量变化大，pH值变化大，为此项目拟自建污水处理系统一套用于处理清洗废水，根据污水处理系统的实际要求，同时考虑到经济性，以及处理效果等综合因素，本着因地制宜的原则，确保整个废水处理系统的稳定性。选用的处理工艺能够去除大部分的污染物，确保达标排放，同时流程简洁、处理效率高、占地面积小、运行自动化程度高。建设单位拟采用气浮机+沉淀过滤处理工艺进行处理，设计最大处理能力为5m3/d。 ①处理规模可行性 本项目清洗废水处理系统采用气浮机+沉淀池+混凝脱色进行处理，处理能力设计为5m3/d，可满足本项目清洗废水最大产生量时处理需要2.2m3/d。本项目污水处理系统处理余量充足，处理能力能完全容纳本项目全部废水。因此，本项目污水处理系统处理规模合理可行。 ②污水处理工艺的可行性 根据同类工程调查，气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中，它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。气浮机工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护，处理能力大、效率高、占地少。且气浮时向水中曝气，对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果，同时由于曝气增加了水中的溶解氧，为后续处理提供了有利条件。 气浮机经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。混凝脱色是利用絮凝剂絮凝废水中的成色物质沉淀而进行脱色。絮凝脱色技术，投资费用低，设备占地少，处理量大，是一种被普遍采用的脱色技术。 图7-2 拟采用工艺结构示意图 综上，清洗废水采用气浮法，处理能力大、效率高、占地少。工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护，能消除污泥膨胀。气浮时向水中曝气，对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果，同时由于曝气增加了水中的溶解氧，为后续处理提供了有利条件。且对低温、低浊、含藻类多的水源，采用气浮法可取得最好的效果。该工艺处理清洗废水，技术可行，投资和运行成本较为合理。 因此，本项目清洗废水经过以上措施处理后要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）后排入湘江。 项目废水经金龙新区污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）后排入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。 2、大气环境的影响及污染防治措施 本项目粉状物料为袋装，贮存在车间内，不在露天堆场，项目产品的整个生产过程在常温常压下进行，仅为单纯的混合、分装，不涉及化学反应，大气污染主要为粉状物料投料过程产生的粉尘与分散搅拌过程中产生的VOCs。 （1）配料与投料产生的粉尘 - 项目各原料在配料与投料时，由于生产所需原辅料大部分为粉状，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2641 涂料制造业个体产排污系数表续1），工业粉尘的产生系数为0.053kg/t-产品，本项目产品年产量为5000t，则粉尘产生量为0.265t/a（0.127kg/h）。 - 粉尘主要产生于配料工序与投料仓，在配料工序与投料仓上方设置集气罩，含尘气体经收集后通过袋式除尘器处理与处理后的有机废气一起由15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，除尘效率为99%，则粉尘有组织产生量为0.2385t/a（0.115kg/h），粉尘有组织排放量为0.002385t/a，排放浓度为2.23mg/m3，排放速率为0.00115kg/h，达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求。 - 投料粉尘未经集气罩收集部分为10%，为无组织排放，无组织排放量为0.0265t/a（0.013kg/h），无组织粉尘影响范围主要在车间内，对周边环境影响较小，厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 - （2）分散搅拌过程中产生的VOCs - 本项目为涂料生产，年产量为5000t，根据《湖南省化工行业VOCs排放量测算技术指南（建议稿）》，其他化学品（使用或反应产生挥发性有机物）VOCs排放系数为0.021kg/t产品，即VOCs产生量为0.105t/a（0.05kg/h）。项目产生的VOCs废气经集气罩收集通过UV光氧催化+活性炭吸附后由15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，活性炭吸附处理效率为70%，UV光氧催化处理效率为60%，VOCs有组织产生量为0.0945/a（0.045kg/h），VOCs有组织排放量为0.011t/a，排放浓度为1.05mg/m3，排放速率为0.005kg/h，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求； - 生产过程未经集气罩收集的VOCs为10%，为无组织排放，无组织排放量为0.0105t/a，排放速率为0.005kg/h。无组织VOCs影响范围主要在车间内，对周边环境影响较小，厂界浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1中无组织排放浓度限值。 （3）大气环境影响等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对项目的大气环境评价工作进行分级，计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi： 式中，Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 ——参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h 平均浓度限值。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。 表7-2 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （4）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。建设项目有组织与无组织废气具体源强参数详见表7-3、7-4。 表7-3 建设项目主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 点源; 经度; 纬度; 70.00; 15.00; 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); TVOC; TSP. 112.929772; 28.525879; 0.50; 35.00; 11.00; 0.005; 0.00115. 表7-4 建设项目主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度; TSP; TVOC. 矩形面源; 112.929572; 28.526239; 76.00; 50.83; 34.71; 10.00; 0.013; 0.005. 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.9°C. 最低环境温度; -11.8 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 面源; TSP; 900.0; 1.0408; 0.1156; /. TVOC; 1200.0; 0.4003; 0.0334; /. 点源; TSP; 900.0; 0.0242; 0.0027; /. TVOC; 1200.0; 0.1054; 0.0088; /. 综合分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为0.1156%,Cmax为1.0408μg/m³。 （4）预测结果 根据AERSCREEN估算模式进行，本项目废气影响预测结果见表7-7、表7-8。 表7-7 本项目点源废气预测结果表 下方向距离(m); 点源（浓度：ug/m3、占标率：%）. TSP浓度; TSP占标率; TVOC浓度; TVOC占标率. 50.0; 0.0198; 0.0022; 0.0862; 0.0072. 100.0; 0.0197; 0.0022; 0.0856; 0.0071. 200.0; 0.0086; 0.0010; 0.0375; 0.0031. 300.0; 0.0046; 0.0005; 0.0200; 0.0017. 400.0; 0.0029; 0.0003; 0.0125; 0.0010. 500.0; 0.0020; 0.0002; 0.0086; 0.0007. 600.0; 0.0015; 0.0002; 0.0065; 0.0005. 700.0; 0.0012; 0.0001; 0.0051; 0.0004. 800.0; 0.0010; 0.0001; 0.0041; 0.0003. 900.0; 0.0008; 0.0001; 0.0034; 0.0003. 1000.0; 0.0007; 0.0001; 0.0029; 0.0002. 1200.0; 0.0005; 0.0001; 0.0022; 0.0002. 1400.0; 0.0004; 0.0000; 0.0017; 0.0001. 1600.0; 0.0003; 0.0000; 0.0014; 0.0001. 1800.0; 0.0003; 0.0000; 0.0012; 0.0001. 2000.0; 0.0002; 0.0000; 0.0010; 0.0001. 2500.0; 0.0002; 0.0000; 0.0007; 0.0001. 3000.0; 0.0001; 0.0000; 0.0006; 0.0000. 3500.0; 0.0001; 0.0000; 0.0004; 0.0000. 4000.0; 0.0001; 0.0000; 0.0004; 0.0000. 4500.0; 0.0001; 0.0000; 0.0003; 0.0000. 5000.0; 0.0001; 0.0000; 0.0003; 0.0000. 10000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 11000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 12000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 13000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 14000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 15000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 20000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 25000.0; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0000. 下风向最大浓度; 0.0242; 0.0027; 0.1054; 0.0088. 下风向最大浓度出现距离; 67.0; 67.0; 67.0; 67.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表7-8 本项目矩形面源废气预测结果表 下方向距离(m); 矩形面源（浓度：ug/m3、占标率：%）. TSP浓度; TSP占标率; TVOC浓度; TVOC占标率. 50.0; 1.0360; 0.1151; 0.3985; 0.0332. 100.0; 0.4495; 0.0499; 0.1729; 0.0144. 200.0; 0.1329; 0.0148; 0.0511; 0.0043. 300.0; 0.0660; 0.0073; 0.0254; 0.0021. 400.0; 0.0411; 0.0046; 0.0158; 0.0013. 500.0; 0.0288; 0.0032; 0.0111; 0.0009. 600.0; 0.0217; 0.0024; 0.0083; 0.0007. 700.0; 0.0171; 0.0019; 0.0066; 0.0005. 800.0; 0.0139; 0.0015; 0.0054; 0.0004. 900.0; 0.0117; 0.0013; 0.0045; 0.0004. 1000.0; 0.0100; 0.0011; 0.0038; 0.0003. 1200.0; 0.0076; 0.0008; 0.0029; 0.0002. 1400.0; 0.0060; 0.0007; 0.0023; 0.0002. 1600.0; 0.0050; 0.0006; 0.0019; 0.0002. 1800.0; 0.0042; 0.0005; 0.0016; 0.0001. 2000.0; 0.0036; 0.0004; 0.0014; 0.0001. 2500.0; 0.0026; 0.0003; 0.0010; 0.0001. 3000.0; 0.0020; 0.0002; 0.0008; 0.0001. 3500.0; 0.0016; 0.0002; 0.0006; 0.0001. 4000.0; 0.0013; 0.0001; 0.0005; 0.0000. 4500.0; 0.0011; 0.0001; 0.0004; 0.0000. 5000.0; 0.0010; 0.0001; 0.0004; 0.0000. 10000.0; 0.0004; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 11000.0; 0.0003; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 12000.0; 0.0003; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 13000.0; 0.0003; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 14000.0; 0.0002; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 15000.0; 0.0002; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 20000.0; 0.0002; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 25000.0; 0.0002; 0.0000; 0.0001; 0.0000. 下风向最大浓度; 1.0408; 0.1156; 0.4003; 0.0334. 下风向最大浓度出现距离; 48.0; 48.0; 48.0; 48.0. D10%最远距离; /; /; /; /. （5）项目评价等级的判定及评价范围的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。大气环境影响预测与评价一般性要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此不需进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放源为楼顶排气筒，主要污染物为VOCs与颗粒物。大气污染物有组织排放量核算见下表。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m³）. 1; 配料与投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（与有机废气共用一根排气筒）; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求; 30; 0.002385. 2; 分散搅拌; VOCs; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 100; 0.011. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.002385. VOCs; 0.011. （7）无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放源为生产厂区，主要污染物为VOCs与颗粒物。大气污染物无组织排放量核算见下表。 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m³）. 1; 配料与投料; 颗粒物; 自然沉降，密闭车间，车间厂房阻拦; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0265. 2; 分散搅拌; VOCs; 密闭车间; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1中无组织排放浓度限值; 10; 0.0105. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0265. VOCs; 0.0105. 项目采取的污染防治措施有效、可行，排放的大气污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。项目大气环境影响评价等级为三级，无需设置大气环境防护距离。 大气环境影响评价自查表见附表2建设项目大气环境影响评价自查表。 - 综上所述，本项目废气经采取相应措施处理后可达标排放，项目实施后，可减少废气污染物的排放，减轻对周围大气环境的影响，本项目产生的废气对周围空气环境和敏感点的影响较小。 3、声环境的影响及污染防治措施 本项目营运期噪声主要为卧式真石漆釜、多功能釜、分散机等设备噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级见表5-6。 a）预测方法 1）受声点处的声压级计算公式 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。整体声源法的基本思路是将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。整体声源辐射的声波在距声源中心为r的受声点处的声压级按下式计算： Lp=Lw—∑Ai 式中：Lp为受声点的预测声级； Lw为整体声源的声功率级； ∑Ai为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 2）整体声源声功率级的计算方法 本评价按简化的Stueber公式计算： LW≈Lpi+10lg(2S) 式中：Lw——整体声源的声级功率级； Lpi——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积； 由表5-4可知，Lw取86.13dB。 3）∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，经上述降噪措施后，整体噪声源降低15dB(A)。 ①距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 其中：r为受声点到整体声源中心的距离。 ②屏障衰减Ad Ad=10lg(3+20N) 其中N为菲涅尔系数。 从不利角度，本评价预测时仅考虑声源几何扩散衰减的衰减，空气吸收衰减和附加衰减量作为安全系数不予考虑。 ③预测结果 因本项目为8h运营，夜间不生产，故进行昼间噪声预测。 表7-11 噪声预测结果表单位：dB(A) 序号; 预测点; 离整体声源距离（m）; 衰减值; 贡献值; 昼间 背景值; 昼间 预测值. 1; 东厂界; 36; 31.13; 39.87; 44.3; 45.64. 2; 南厂界; 47; 33.45; 37.55; 44.9; 45.63. 3; 西厂界; 22; 26.85; 44.15; 43.4; 46.80. 4; 北厂界; 23; 27.24; 43.76; 43.8; 46.79. 东、西、北、南侧厂界《声环境质量标准（GB3096-2008）》的3类标准; 昼间65dB（A）夜间55dB（A）. 通过预测可知，本项目正常运行时，各噪声源昼间与夜间东、南、西、北侧噪声排放值均能在厂界达标。噪声值预测均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》的3类标准。本项目运营期噪声对周围环境影响在规定限值之内，对周边环境影响较小，符合相关要求及噪声排放限值要求。 为进一步降低厂界噪声对外界声环境的影响，建议建设方采取如下措施： （1）将设备进行合理布局及有效地减震隔声处理； （2）加工过程中应加强生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； （3）加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生。 综上所述，本项目对周围声环境质量及周围敏感点影响较小。 4、固体废弃物对环境的影响及污染防治措施 生活垃圾：本项目定员30人，年生产260天，根据《城镇生活源产排污系数手册（2008）》（三区1类），生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则年生活垃圾产生量为3.9t/a。生活垃圾经收集后交当地环卫部门进行处理。对于员工办公生活垃圾，建设单位按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 一般固体废物：有除尘粉尘、废包装材料与废测试薄膜。除尘粉尘回用于生产；废包装材料集中收集于现有一般固废间后外售综合利用。废测试薄膜与生活垃圾一并交由环卫部门处理。 危险固废：有气浮机污泥池污泥、废原料桶、废活性炭、废UV灯管。该部分危废分类收集暂存于危废暂存间内，委托有资质单位收集于处置。 项目产生的危险废物分类收集和贮存（在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域），危险废物均尽分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。本项目危废暂存间位于厂房西北角，约25m2。项目产生的危险废物经收集后，定期由有资质单位收集于处置。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》（国家环保总局，总局令第5号）执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。项目危险废物防治措施汇总见下表。 表7-12 项目危险废物防治措施汇总表 序号; 危废名称; 危废代码; 产生量; 污染防治措施. 1; 气浮机污泥池污泥; HW12 264-012-12; 2t/a; 分类集中收集于现有危废暂存间，定期交由有资质的单位收集与处置. 2; 废原料桶; HW49 900-041-49; 6t/a. 3; 废活性炭; 0.42t/a. 4; 废UV灯管; HW29 900-023-29; 0.1/a. 固体废物在外售前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。 一般固体废物暂存库建设要求： ①为防止雨水径流进入暂存场地，场地周边应设置导流渠和集水池； ②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。 危废暂存间建设要求： 本项目拟在厂房东北侧设置危险固废暂存区，本项目危废暂存间约25m2。项目产生的危险废物分类收集和贮存（在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域），危险废物均尽分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期由有资质单位回收处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移联单管理方法》（国家环保总局，总局令第5号）执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 ①危险废物贮存场所建设合理性分析 根据项目设计文件，项目拟在厂房中间位置设置危险固废暂存间，危废暂存间面积约5m2。项目危险废物暂存间为室内形式，其地面为防渗水泥地面，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，该建设场所选址、建设合理。 ②危险废物收集、贮存、转运相关要求 项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），危险 废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库 类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求， 本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①危险废物储存设施都必须按GB 15562.2的规定设置警示标志，装载危险废物的储存容器需满足GB16597-2001中相关要求。 ②不同类的危废须分区贮存，不同分区应设置矮围墙或在地面画线并预留明显间隔（如过道等），禁止将不相容的危险废物堆放在一起。每一分区的墙体须悬挂危险废物大标签。 ③危险废物储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ④危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤地面须硬化处理，设置泄漏液体的收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池（容积由企业根据实际自定）。暂存间门口须有围堰（缓坡）或截留沟，防止仓库废物向外泄露。仓库地面应保持干净整洁。 ⑥危险废物必须进行包装（袋装、桶装），不得散装。容器应完好无损，产生气味或VOC的废物应实行密闭包装。每个包装桶（袋）均须悬挂或张贴危险废物标签。 ⑦暂存间内须悬挂《危险废物物污染防治责任制度》和每一种废物的台账记录本，便于管理。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造影响较小。 5、地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中7.1规定，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，故本次评价不进行水环境影响预测。 6、土壤环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）中附录A可判断，本项目属于行业类别中制造业石油、化工，合成材料制造，项目属于Ⅰ类。本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园内，根据导则污染型影响敏感程度分级表，敏感程度属于不敏感。因此工作等级划分为二级，污染影响性二级评价范围为0.2km范围内。 本项目周边0.2km范围内均为卓达金谷创业园已建成厂房，地面均已硬化，本项目施工期不涉及土建施工，仅对厂房进行简单的装修和设备安装等，施工期和营运期无扩散途径，对周边土壤无干扰，本项目对土壤环境影响不大。 7、地下水环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅲ类建设项目，项目所在区地下水环境敏感程度为不敏感。根据评价工作等级分级表（见表7-13），确定本项目地下水环境评价等级为三级。 表7-13 评价工作等级分级表 环境敏感程度 项目类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 一; 二; 三; 四. 1、污染途径 （1）地下水污染源类型 本项目对地下水影响的污染源有：生产废水、固废堆场污染区的地面等，主要污染源为含污废水和固体废物（主要是各类废渣）。 （2）污染途径分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染跟污染物的种类、性质及污染途径有密切关系。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： ①企业产生的生产废水、生活污水在事故情况下排地表水环境，再渗入补给含水层，或者直接渗入土壤，而污染含水层。企业废水经预处理达标后排放；污水管道做好防渗，防止地下渗透。因此不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 ②企业产生的各类固废（尤其是废渣）必须严格按照相关要求处置，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》储存。如不采取上述措施，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起地下水污染，所以企业必须加强防范，预防为主，坚决杜绝此类现象发生。 ③企业厂区内事故污水应急池防渗防漏措施必须完善，否则废水泄漏下渗将进入含水层污染地下水。本环评要求企业按照相应的标准采用混凝土构造及设置防渗层，防止污水下渗污染地下水。 ④配套相应的应急池和应急措施，若废水发生非正常排放（包括消防水）不会排到环境水体当中。 对策措施 ①源头控制措施： 构建完善的废水分类收集和分质处理系统，生产车间、污水池严格按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）相关要求进行防腐处理；废水收集和输送应设置急防护措施；各类固态废物能够得以妥善处置，避免产生渗滤液。 ②分区防治措施： 为防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两部分内容：一 是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至沉淀池处理。 根据查阅历史地勘资料可知，项目所在地岩性主要为卵石、漂石，本环评按卵石的渗透系数进行分析。对照《环境影响评价技术导则——地下水环境》 （HJ610-2016）中天然包气带防污性能分级参照表可知，项目所在天然包气带防污性能为弱，地下水污染防渗分区参照表见下表7-14。 表7-14 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 按照污染分区原则，确定全厂污染防治分区情况详见表7-15。 表7-15 厂区污染防治分区情况表 名称; 范围. 一般防渗区; 生产车间、废渣暂存库、废水处理构筑物等. 非污染防渗区; 办公区等. 一般防渗区防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889 中规定执行。 整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。沉淀水池周围区域进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ③加强地下水污染监控配合相关环境保护管理部门建立地下水污染监控制度和环境管理体系。 ④风险事故应急响应制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 因此企业切实落实好建设项目的废水分类收集、分质处理设施工作，同时做好厂内污水处理收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，加强固废堆场和表面处理区的地面防渗工作，减少对地下水环境影响。 ①项目产生的废水排地表水环境，再渗入补给含水层。由工程分析可知，项目废水经处理达标后排放，对地表水体影响较小。但本项目污水处理系统管道、水池存在破裂而导致地下渗透的风险。 ②固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗引起的地下水污染。本环评要求企业一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》储存。因此只要切实做好厂内的地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，对地下水环境影响较小。 另外，为避免项目周边浅层地下水遭受污染，企业应采取以下防治措施，杜绝非正常状况：①加强生产管理，由专人入则，杜绝事故发生；②加强厂区地面硬化；③强化原料库、贮存间等防雨、防渗措施和污水处理设施固化。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 综上所述，项目所在区域土壤介质透水性较好，防污能力较差，因此企业在建设和运营过程中须做好地下水污染防护工作，预防为主。企业需要在严格落实本环评提出的减缓措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内场地面的硬化、防腐、防渗工作，特别是污水池、固废堆场的地面防渗工作，可有效控制厂区内废水污染物的下渗现象，则企业污染物不会对区域地下水环境造成明显影响。 5、环境风险分析及防范措施 （1）评价依据 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。预测风险事故对环境的而影响和场界外人群的伤害，以及风险防范措施作为项目环境风险评价的重点。 （2）风险源调查 建设项目风险源基本情况如下： 表7-16 建设项目风险源调查表 序号; 危险物名称; 贮存能力（t）; 贮存位置. 1; 乳液; 20; 乳液罐. 2; 助剂; 1.6; 助剂罐. 3; 危险废物; 0.5; 危废暂存间. 4; 成品储罐中成品; 10; 成品储罐. （3）环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，本项目液态物料、事故废水中不含有毒有害物质；根据本项目实际情况判定项目所处行业和生产工艺属于其他，即M﹤25，属于M1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目所处区域大气环境敏感程度属于环境低度敏感区E3，故按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险潜势为I级；地表水功能敏感性分区属于较敏感F3，地表水环境敏感目标分级属于S3，则根据查表结果地表水敏感程度分级为E3。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目不设物料储罐，原料根据公司需求由物料生产厂家进行配送，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见下表： 表7-18 Q 值计算结果一览表 序号; 物质名称; 危险类别; 临界量/t; 厂界内最大存在总量/t; qi/ Qi; Q. 乳液; 390 危害水环境物质; 100; 20; 20/100; 0.2. 助剂; 390 危害水环境物质; 100; 1.6; 1.6/100; 0.016. 危险废物; 390 危害水环境物质; 100; 0.5; 0.5/100; 0.005. 成品储罐中成品; 390 危害水环境物质; 100; 10; 10/100; 0.1. 合计; 0.221. 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表7-19 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表计算结果可知，本项目物质总量与其临界量比值10﹥Q=0.221≧1，本项目环境风险潜势为Ⅱ级。 （4）评价等级确定 由上表可知，本项目Q值为1≤Q＜10。根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录C.1.1，当1≤Q＜10时，该项目环境风险潜势为Ⅱ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅱ的项目评价工作等级为三级。 （5）环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。根据调查，敏感点分布情况详见表3-5及附图5。 （6）环境风险识别 1）生产、储运险识别 ①储罐区 项目原料和产品的运输均委托社会专业运输单位承运，因此，本项目运输风险影响相对较小。项目不设专门的贮罐区，原料暂存于生产车间内物料堆放区。根据对贮运系统的危险性和毒性分析，存在丙烯酸、丙烯酸丁酯等物质火灾爆炸风险，鉴于这些物质贮存区无明火源，发生火灾爆炸的概率较小且产生的影响范围主要在厂内，对外环境构成的风险相对较小;项目车间地面均进行了硬化防渗处理，上述原料泄漏对环境的风险影响可被有效控制，对外环境影响较小。 ②生产装置区 生产区主要由反应釜、输送管道、计量槽等组成的生产运行系统，当生产系统运行时，若系统中容器或管道等发生破损或断裂事故，导致系统内物料泄漏且未及时处理或处理不当，遇到明火、静电等引起火灾甚至爆炸事故，除本身设备外，还可能导致其它设备、管线等的破坏，引发事故重叠，造成有毒、有害物质的泄漏、爆炸等连锁事故的发生。 项且各环节、各设备间物料输送采用密闭物料管道进行，其管道材质为防腐金属管材，管道布设方式为地上悬空式。若管道衔接处、管道与设备衔接处出现松动或破损，会造成物料泄漏事故。 项且物料管道为地上悬空设置，若收到撞击等外力影响，导致管道发生破裂，丛而引发管道内物料泄漏事故。由于部分管道位于车间外，若该段管道发生故障，泄漏的物料难以收集，且会因不能及时回收而渗入地下，丛而导致地下水质污染事故。 2）事故伴生和次生风险 项目生产所用部分化学品在泄漏后或灾爆炸事敬中遇水、热或其它化学品会产生件生和次生的危害。物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水，若消防水直接外排，会对周围水环境造成污染。为避免事故状况下泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。 3）公共设施风险识别 ①消防系统消防系统有高压水泵、稳压水泵组成的水消防系统和低倍泡沫灭火系统。生产中的主要危险有害因素有水泵运行时产生的噪声、转动部件引起的机械伤害及漏电引起的触电事故等。 ②电气系统存在的危险有害因素电气系统的危险有害因素有：生产车间属于爆炸危险性区域，若电气设备未采用防爆型或设备防爆性能下降，设备运转时产生电气火花，成为引火源，引起火灾爆炸事故；防雷设施不符合要求，泄漏形成爆炸性混合气体时，雷击可成为引火源，引起火灾、爆炸事故；易燃液体设备、管道静电接地不可靠，静电积聚后在合适条件下放电，可引起火灾、爆炸。 （7）环境风险分析 表7-20 危害后果一览表 事故类型; 危害后果. 环境空气; 地表水; 地下水; 土壤. 泄露; 挥发性物料会挥发进入 大气，降低环境空气质量; 泄露进入水体，降低地表水质量，影响水生生态; 泄露进入地下水及土壤，降低地下水及土壤环境质量. 火灾爆炸; 可燃物料泄露发生火灾、 爆炸，影响环境空气质量; 消防废水泄露进入水体，影响水生生态; /; /. （8）环境风险防范措施及应急要求 1）总图布置和建筑安全措施 ①厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）等相关规定。生产区车间、物料储存车间等建、构筑物的设计火灾类别相应的防火对策措施，建筑耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。 ②厂内道路布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 ③各功能区之间设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通到和安全距离。厂区内应有应急救援设施和救援通道。 ④按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。 ⑤属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。 2）建筑安全防范 生产装置区尽量采用敞开式，以利于可燃气体的扩散，防止爆炸。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.2米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方没有盖板。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触;安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《石油化工企业防火设计规范》(GBJ16-87) (2002年版)的要求。 根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 （9）危险化学品储运安全防范措施 拟建项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存在原料库、成品库和罐区。项目应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 项目原料储存需符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用。建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作;运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 4）物料泄露事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明:设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项且主要采取以下物料泄漏事故的预防: ①在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理； ②经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； ③储罐区在物料贮存及使用中严格管理，所用储罐及输送设备应采用高标准设计，选用高耐腐蚀性和密封性设备，同时加强设备的维修保养； ④对储罐、物料输送管道及衔接阀门进行定期检查、维修，及时更换出现问题的储罐管道、阀门，以预防跑、冒、滴、漏现象发生； ⑤在仓库内安装气体探测仪，以及时发现物料泄漏事故的发生，同时经常检查探测仪的运转状态，确保其正常工作； ⑥仓库及各车间地面均应进行防腐防渗硬化处理，仓库、车间墙体根部也盖进行防腐防渗处理，确保仓库、车间内发生泄漏事故后，物料不会流至室外； ⑦泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。项且通过有毒气体泄漏报警装置和超温报警切断装置，能有效地确保安全生产。为减小泄漏事故对环境的影响，项且氯泄漏时，喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 5）废水事故排放防范及应急措施 ①厂区应设置消防尾水收集管线及事故池等事故状态下“清净下水”的收集、处置措施，事故池应有足够的容量，事故废水不得未经处理即外排。项目拟在生产车间建1个事故池，保证生产单元发生事故时，进温物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池。进行必要的处理。一旦发生泄露事故，应立即关闭生产线，切断物料输送途径，待泄露物料全部汇入事故池且泄漏事故已得到解决后，方可恢复生产。事故池内的废水需按相关部门要求进行妥善处置后方可排放，不得私自排放事故废水。 ②经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。 ③厂区在生产过程中如果发生火灾爆炸事故，消防废水会携带大量的物料进入外环境，进而对环境造成事故影响，根据《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)规定，需建设消防废水事故池。 为防止消防废水排入外环境，要求可能发生火灾事故且易造成物料流失的仓库、生产车间物料暂存区在已设置围堰的基础上，沿构筑物边界设排水沟直通消防废水事故池，以将消防废水引入事故池，排水沟、事故池建议采用防渗漏性能优异的混凝土材质。根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，按照消防、安检部门的管理规定与要求制定可靠的消防废水处理方案，对废水进行合理处理，保证其达标排放。 ④若废水在意外情况下进入厂区雨水管网、排入外环境，可能会造成水生生物的死亡。可在事故水池前段设截水阀，事故池未使用时，截水阀长期处于关闭状态，同时最终排放管网设截水阀，以免事故发生未及时处理产生的废水对周边环境造成污染。 （10）环境风险事故应急要求 企业应当依据《国家突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案》等相关要求编制环境应急预案和建立环境应急体系，以下应急预案框架供建设单位参考： 1）应急计划区：对厂区平面布置进行介绍，对项目生产、使用、贮存和运输化学危险品的数量、危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明厂区危险化学品的数量及分布，确定应急计划区并给出分布图。 2）指挥机构及人员：主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。 3）预案分级响应条件：根据工程特征，规定预案的级别及分级响应程序。 4）应急救援保障：规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。 5）报警、通讯联络方式：主要包括事故报警电话、通讯、联络方式、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。 6）应急措施：包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。 制定不同事故时不同救援方案和程序（例如火灾爆炸应急方案和程序、停水、电、气应急措施等），并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。 1）人员撤离计划：包括人员紧急撤离、疏散，应急计量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂临近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结地点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。 2）事故应急救援关闭程序与恢复措施：规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 3）应急培训计划：应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演练，必要时包括附近的居民。 4）公众教育和信息：对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 应急预案编制后应由建设单位负责组织专家及有关部门人员进行应急预案评估，报当地环保部门备案，每天定期开展应急演练，并和有关事故应急求援部门建立正常的定期联系。 （11）主要应急应变措施 发现火灾人员立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告和打“119”电话报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。 （12）事故应急救援预案 根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的事故应急设施。应急预案的主要内容可参考表7-21。 表7-21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：原料区、成品区、生产区、危废暂存间、污水处理区. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备及器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制事故区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. （13）环境风险分析结论 本项目风险事故主要为液态物料容器破损导致危险物质泄漏从而导致的火灾等环境风险事故；发生事故时，一方面物料直接进入大气、地表水、地下水及土壤，另一方面事故处置的消防废水可能通过水体进入水体、土壤等环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 根据以上分析内容，本项目环境风险简单分析内容见下表： 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产5000t水性涂料建设项目. 建设地点; 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101. 地理坐标; （91卫图）东经112°55′48″ 北纬28°31′32″. 主要危险物质及分布; 乳液、助剂、危险废物、成品罐中成品；主要分布在液态原料仓库、危废暂存间、生产车间、储罐区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄露事故污染地表水、地下水和土壤，火灾事故污染环境空气. 风险防范措施要求; ①加强生产设备管理，防止出现泄漏事故；确保车间的通风良好，防止气体积聚。 ②制定厂区车间废气处理设施等环保设备的操作规程，以及危险品卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。 ③按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，企业环境风险潜式为Ⅱ，针对企业环境风险评价开展三级评价。 建设单位应按照本环评报告提出的要求落实各项风险防范措施，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实各项事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，事故风险可以控制在可接受的范围内。. 8、厂区平面布局合理性分析 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房用于生产水性涂料，厂房建筑面积2694.62m2，共三层，生产区位于一楼西南侧，建筑面积为790m2，接待区与展厅位于一楼东侧，建筑面积为210m2，实验室位于一楼西北角，办公区位于二楼东侧，建筑面积为210m2，三楼东侧为员工休息区，建筑面积为210m2，卫生间位于厂区1、2楼东南侧。项目办公生活区和生产区分为两部分，互不影响，平面布局基本合理。 综上所述，项目总平面布局上有利于生产，整个布局合理、紧凑。办公区基本远离生产区，减少了办公区受到生产区噪声、废气的影响。因此项目总平面布置基本合理。 9、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目属于“鼓励类”十一大点“石化化工”中第7小点“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 10、本项目选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）本项目选址于岳阳市湘阴县金龙新区，项目用地为二类工业用地，符合产业选址要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址临近102省道，交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （5）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边环境敏感点造成影响。 （6）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （7）与金龙工业园规划相符性：建设项目选址位于湘阴县金龙工业园内（卓达金谷创业园），该工业园已完成规划环评审查，根据岳阳市环境保护局《关于湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价报告书及审查意见》，入驻园区的的企业应满足以下要求：入园项目必须满足园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，严格执行环境准入负面清单，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业。”，本项目为属于《湖南省新材料产业产品指导目录2017》中“2641111 水性涂料”，均不违背相关要求，且项目已通过湘阴县联审会议（本项目由于原来以德智新材料（为本公司原拟定公司名称）进行联审会议的，后来重新修改并注册了公司名称，故变更为湖南益冠涂料有限公司，具体详见附件5、6）。 （8）本项目位于岳阳市湘阴县金龙新区，项目用地属于工业用地，不侵占基本农田；项目周边无风景名胜区及自然保护区；项目周边均为岳阳市湘阴县金龙新区内企业，与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 综上所述，本项目选址符合土地利用规划，用地具有合法性，在落实各环保措施，从环境保护角度考虑，该项目选址合理。 11、“三线一单”符合性分析 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产 生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表 7-23。 表7-23 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为当地自来水公司。本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现场调查，项目场址为工业用地，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，环境空气也越来越好，项目所在区域的环境质量现状较好。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及 产业政策和区域规划的负面清单。. 12、与“湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）”的相符性 根据湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知，具体如下表7-24。 表7-24 与“湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）”符合性分析 序号; 要求内容; 符合性分析. 1; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出; 本项目为水性涂料生产项目，年产5000t水性涂料，不属于落后产能，符合要求. 2; 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。; 本项目为水性涂料项目，不属于限制类及淘汰类项目，符合要求. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目; 本项目不属于严重过剩产能行业，符合要求. 4; 高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行; 本项目少量生产废水外排，废气为极少量的颗粒物，且根据《环境保护综合名录（2017年版）》可知，本项目不属于高污染行业，. 5; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区设立各类开发区和资源保护无关的建筑；饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建筑；饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目；禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内建设必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于湖南省湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房，该地为工业用地，不属于禁止建设的区域，故符合要求. 6; 禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101，在园区内，且根据《环境保护综合名录（2017年版）》可知，本项目不属于高污染项目，故符合要求，. 13、项目《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的符合性分析 表7-25 湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）符合性情况 序号; 项目; 符合性. 1; 促进产业结构调整。以供给侧结构性改革为主线，腾退化解旧动能，积极培育高质量发展新动能。以钢铁、有色、化工、造纸、建材等行业为重点，科学制定行业发展规划，坚决淘汰落后工艺和产能。围绕实施创新引领开放崛起战略，促进传统产业转型升级，加快发展高新技术产业和战略性新兴产业，构建绿色产业体系。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）文件中规定的限制类和淘汰类生产项目，属于允许类生产项目. 2; 优化产业空间布局。坚持改造提升和退出搬迁并重，有序推进城市建成区内重污染企业退出。; 本项目不属于重污染企业. 3; 优化调整能源结构。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快推进“气化湖南”工程和特高压直流输电工程建设，减少原煤消耗。县级以上城市建成区、城中村和城郊结合部燃煤锅炉完成清洁能源替代。; 本项目无锅炉、采用电能. 4; 推进挥发性有机物(VOCs)综合治理。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放;严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目有机废气采取有效措施后达标排放. 5; 加强工业企业无组织排放管控。加强工业企业无组织排放摸底排查，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业企业以及锅炉物料(含废渣)运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目涉及非甲烷总烃物料的使用过程均在密闭的车间内进行操作加工，确保其达标排放。. 本项目所在区域周边主要为工业企业，本项目要求从源头加强控制，减少非甲烷总烃产生量；加强废气收集，安装高效末端治理设施（集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒）。涉及非甲烷总烃物料的使用过程均在密闭的车间内进行操作加工，确保其达标排放。项目所以设备均使用电能清洁能源，所以本项目与湖南省气十条和湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中蓝天保卫战相符。 14、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22 号）文符合性分析 表7-26 蓝天保卫战三年行动计划符合性情况 序号; 项目; 符合性. 1; 经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。长沙不属于重点区域范围。; 项目所在地不属于重点控制区。. 2; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 项目不属于铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高耗能项目。. 3; 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。; 本项目建设单位不属于 “散乱污”企业。. 综上所述，建设项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能项目，不属于“散乱污”企业。本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的建设要求。 13、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析如下： 表7-27 符合性分析一览表 序号; 项目; 本项目; 符合性. 5.1.1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目含VOCs物料专门储存于密封包装桶内，并存放于专门仓库内；平时未用完的原料及产品成品均加盖密封。; 符合. 5.1.2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 7.7.1; 式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统处理。VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统处理。; 本项目液态物料采用桶装，桶装出料口与输送管道尺寸对接一致，液态物料输送时，管道接入原料桶内，使用泵打入密闭设备内，实现了密闭管道输 送方式；VOCs物料为密封桶装物料，不使用储罐，卸料时直接将密封桶装原料转移至仓库储存。; 符合. 7.1.4; 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目设备抽真空废气收集并经废气处理设施净化后达标排放。; 符合. 7.1.5; VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气处理系统; 本项目生产在加盖密闭生产设备内进行，设备设置专门废气排放口；排放口与废气处理设施连通，处理达标后排放。; 符合. 7.3.1; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业需按照规定执行，记录相关信息，并保存台账。; 符合. 10.3.4; 排气筒高度不低于15m; 本项目排气筒高度为15m，并且高出周边200m范围内最高建筑物5m。; 符合. 14、环保投资估算 本项目总投资1500万元，环保投资约39万元，环保投资占总投资的2.6%，项目环保投资估算见下表。 表7-28 项目环保投资情况一览表 项目; 环保措施; 环保投资. 运营期; 废水治理; 生活污水：依托现有化粪池+卓达金谷创业园自建污水处理站; /. 清洗废水：气浮机+沉淀池+混凝脱色处理、依托卓达金谷创业园自建污水处理站; 20. 废气治理; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（与有机废气共用一根排气筒）; 5. 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 5. 固废治理; 垃圾箱、一般固废暂存间、危废暂存间（25m3）; 4. 噪声治理; 隔声、减震; 2. 风险措施; 液态物料存放区做好地面防渗、容器底部设托盘、配套相应的应急物资; 1. 其他; 制定环境管理规章制度及人员培训、灭火器等; 2. 合计; 39. 15、建设项目环保竣工验收 建设项目环境保护竣工验收一览表见表7-29。 表7-29 建设项目环境保护竣工验收一览表 污染 类型; 排放源; 验收项目; 防治措施; 治理效果. 废水; 职工 生活; COD、BOD、氨氮、SS; 依托现有化粪池+卓达金谷创业园自建污水处理站; 符合《污水综合排放标准》（GB8971-1996）中三级标准. 设备清洗废水; SS; 气浮机+沉淀池+混凝脱色处理、依托卓达金谷创业园自建污水处理站. 废气; 配料、投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘+15m排气筒（与有机废气共用一根排气筒）; 符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 分散搅拌; VOCs; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求. 噪声; 生产 设备; dB(A); 隔声、减震; 符合《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生产工序; 除尘粉尘; 定期清理收集后回用于生产; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001））及其修改单中的相关要求. 废包装材料; 集中收集于现有一般固废间处后外售综合利用. 废测试薄膜; 收集后交环卫部门处理. 气浮机污泥池污泥; 集中收集于危废暂存间（25m2），定期交由有资质的单位收集与处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求. 废原料桶. 废活性炭. 废UV灯管. 职工 生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 16、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生， 并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）环境监测计划 环境监测的目的主要是及时了解本企业污染源排放状况、环保设施运转状况及本企业对厂区周边大气、水、声环境影响情况，为企业环境管理提供依据。根据项目污染物排放特征，拟定的监测计划列于下表： 表7-30 建设项目环境监测计划一览表 类别; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 楼顶排气筒; 颗粒物、VOCs; 每半年一次. 厂界上、下风向; 颗粒物、VOCs; 每半年一次. 废水; 废水排口; COD、BOD5、NH3-H、总氮、SS、色度、pH; 每半年一次. 噪声; 厂界四至外1m处; 厂界噪声; 每半年一次.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 装修过程 | 装修废气、粉尘 | 加强室内通风换气 | 达标排放 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 依托现有已有卫生间、化粪池收集和处理 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 施工人员生活驻地 | 建筑垃圾 | 清运至指定地点 | 统一处置，对环境影响较小 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 定点堆放，统一收集后由环卫部门处理 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 施工机械、运输车辆 | 施工噪声 | 封闭建筑场地和合理安排施工时间，施工设备选用低噪设备等 | 达标排放 |
| 营运期 | 大气污染物 | 配料与投料 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘+15m排气筒（与有机废气共用一根排气筒） | 符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 分散搅拌 | VOCs | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求 |
|  | 水污染物 | 职工生活 | SS、COD、BOD、氨氮 | 依托现有化粪池+卓达金谷创业园自建污水处理站 | 符合《污水综合排放标准》（GB8971-1996）中三级标准 |
|  |  | 清洗废水 | SS | 气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，依托卓达金谷创业园自建污水处理站 |  |
|  | 固体废物 | 生产工序 | 除尘粉尘 | 定期清理收集一般固废间后回用于生产 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001））及其修改单中的相关要求 |
|  |  |  | 废包装材料 | 集中收集于现有一般固废间处后外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废测试薄膜 | 收集后交环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 气浮机污泥池污泥 | 集中收集于危废暂存间（25m2），定期交由有资质的单位收集与处置 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求 |
|  |  |  | 废原料桶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 噪声 | 各生产设备 | 各加工设备运行产生的噪声 | 合理布局、隔声、减振 | 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目无基建工程，主要包括厂房装修改造及设备安装调试工程，装修时注意对垃圾的及时清运，并保护好园区内绿化。本项目对周围的生态环境影响很小，该项目生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房，建筑面积为2694.62m2。厂区分为办公区和生产区两个部分，其中办公区主要为员工办公室；生产区包括原材料堆放区、成品区和生产区；配套建设员工厕所，项目不设食堂，项目员工均在厂区外住宿。项目建成后实现年真石漆3250t/a和内外墙漆1750t/a。 二、环境现状评价主要结论 （1）环境空气质量现状 本评价基本污染物环境质量数据使用国家环境空气质量监测网湘阴县站数据来评价，评价基准年为2018年，除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域的城市环境空气质量不达标。监测点的特征因子（TVOC）监测值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值。 由监测数据可知，项目所在区域特征因子：TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。 （2）水环境质量现状 根据引用数据可知，湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。 （3）声环境现状 监测结果表明，项目监测点位监测时段声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （4）地下水环境质量现状 根据引用数据可知，监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。 三、环境影响评价主要结论 （一）施工期环境影响 项目施工期，产生的废水主要为施工工人生活污水，生活污水依托厂房已有的卫生间收集和已有的化粪池处理，对周边地表水环境影响较小；产生的废气主要来自装修时产生的粉尘和装修废气，装修期间加强室内的通风换气后对现场施工人员和周围环境产生影响较小；项目施工期噪声主要是机械设备及运输车辆噪声，通过选取低噪设备、合理安排工期等措施后，对周边声环境敏感点影响较小；项目施工期固废主要有建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾清运至指定地点，生活垃圾则交由环卫部门统一收集处理，对环境影响较小。 （二）营运期环境影响 （1）水环境影响 本项目营运期的生产废水全部进入产品。清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理处理后与生活污水一并外排。 在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入洋沙河，最终汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。项目雨水经厂区雨水管网汇集后外排到厂区外市政雨水管网。对外环境影响很小。 （2）大气环境影响 本项目粉状物料为袋装，贮存在车间内，不在露天堆场，项目产品的整个生产过程在常温常压下进行，仅为单纯的混合、分装，不涉及化学反应，大气污染主要为粉状物料投料过程产生的粉尘与分散搅拌过程中产生的VOCs。 - 项目各原料在配料与投料时，由于生产所需原辅料大部分为粉状，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2641 涂料制造业个体产排污系数表续1），工业粉尘的产生系数为0.053kg/t-产品，本项目产品年产量为5000t，则粉尘产生量为0.265t/a（0.127kg/h）。 - 粉尘主要产生于配料工序与投料仓，在配料工序与投料仓上方设置集气罩，含尘气体经收集后通过袋式除尘器处理与处理后的有机废气一起由15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，除尘效率为99%，则粉尘有组织产生量为0.2385t/a（0.115kg/h），粉尘有组织排放量为0.002385t/a，排放浓度为0.23mg/m3，排放速率为0.00115kg/h，达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求。 - 投料粉尘未经集气罩收集部分为10%，为无组织排放，无组织排放量为0.0265t/a（0.013kg/h），无组织粉尘影响范围主要在车间内，对周边环境影响较小，厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 - 本项目为涂料生产，年产量为5000t，根据《湖南省化工行业VOCs排放量测算技术指南（建议稿）》，其他化学品（使用或反应产生挥发性有机物）VOCs排放系数为0.021kg/t产品，即VOCs产生量为0.105t/a（0.05kg/h）。项目产生的VOCs废气经集气罩收集通过UV光氧催化+活性炭吸附后由15m排气筒排放，集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，活性炭吸附处理效率为70%，UV光氧催化处理效率为60%，VOCs有组织产生量为0.0945/a（0.045kg/h），VOCs有组织排放量为0.011t/a，排放浓度为1.05mg/m3，排放速率为0.005kg/h，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求； - 生产过程未经集气罩收集的VOCs为10%，为无组织排放，无组织排放量为0.0105t/a，排放速率为0.005kg/h。无组织VOCs影响范围主要在车间内，对周边环境影响较小，厂界浓度可达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B中无组织排放浓度限值。 经采取上述措施后，对项目周边环境空气质量影响不大。 （3）声环境影响 - 在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 - （4）固体废物影响 本项目产生的生活垃圾与废测试薄膜由环卫部门统一收集处理；除尘粉尘回用于生产；废包装材料集中收集于现有一般固废间后外售综合利用。危险固废有气浮机污泥池污泥、废原料桶、废活性炭、废UV灯管。该部分危废分类收集暂存于危废暂存间内，委托有资质单位收集于处置。 本项目所产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 - （5）合理性分析 ①产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目属于“鼓励类”十一大点“石化化工”中第7小点“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 ②选址合理性分析 本项目位于金龙新区工业园卓达创业园，根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，本项目用地性质为二类工业用地，用地符合规划要求；本项目不属于金龙新区企业准入条件中禁止类企业，因此项目选址是可行的。 项目在落实本评价提出的各项污染防治措施并保证防护措施运转可行的情况下，从环境角度选址可行。 ③平面布局合理性 本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房用于生产水性涂料，厂房建筑面积2694.62m2，共三层，生产区位于一楼西南侧，建筑面积为790m2，接待区与展厅位于一楼东侧，建筑面积为210m2，实验室位于一楼西北角，办公区位于二楼东侧，建筑面积为210m2，三楼东侧为员工休息区，建筑面积为210m2，卫生间位于厂区1、2楼东南侧。 综上所述，项目总平面布局上有利于生产，整个布局合理、紧凑。办公区基本远离生产区，减少了办公区受到生产区噪声、废气的影响。因此项目总平面布置基本合理。（厂区平面布置图见附图2~附图4）。 四、环评总结论 年产5000t水性涂料建设项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101现有厂房用于生产水性涂料。本项目符合国家产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 - 建议 1、严格执行“三同时”制度，该项目建成后，应在落实环保措施后，在规定时间内向项目审批环保部门申请进行竣工验收。 2、加强设备管理，定期维修，保证设备正常运行，避免设备非正常运行噪声对外环境产生影响。 3、加强车间墙体、门窗等隔声，降低对周边声敏感点的影响。合理进行车间平面布置，尽量将高噪声设备安置在车间中央，加强设备的减震、隔声、降噪。 4、项目生产过程中产生的工业固废、危废和生活垃圾应分类收集、存放，不可混与处置。生产固废经合理处理后妥善处置，不得外排，生活垃圾定期清运、卫生填埋。危险废物应按相关法律法规要求存放于符合要求的危废暂存间，妥善处置。 5、对项目管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

湖南益冠涂料有限公司年产5000t水性涂料建设项目

环境影响报告表技术评审会专家意见

2020年7月13日，岳阳市生态环境局湘阴分局在湘阴县主持召开了《湖南益冠涂料有限公司年产5000t水性涂料建设项目环境影响报告表》技术评审会。参加会议的有建设单位湖南益冠涂料有限公司、编制单位湖南明启环保工程有限公司的代表。会议邀请了3位专家组成技术评审组（名单附后）。会上建设单位介绍了项目的简要情况，编制单位汇报了环评报告的具体内容。经与会专家及代表认真讨论和评审，形成技术评审会专家意见如下：

一、项目概况

详见报告。

- 报告表修改意见

- 核实项目真石漆等主要产品及原料的储存方式和最大储存量。

- 明确本项目外排废水执行的标准及其限值；校核本项目有组织排放的颗粒物及无组织排放的有机废气执行标准。

- 校核环境空气质量现状监测中TVOC的监测时段和监测结果；根据项目特点，完善项目区地下水环境质量现状评价。

- 细化项目工艺流程及产排污节点，完善相关技术参数，明确有机物料（乳液）的投加方式。

- 明确清洗废水分类收集暂存措施，校核清洗水回用量及废水产生量和各污染物浓度，强化本项目废水预处理措施的达标排放的可靠性；核实项目所在区域污水处理设施建设运行情况，以此完善项目依托相关污水处理设施的可行性。

- 完善产品包装及储存过程的有机废气污染源及其控制措施；校核项目废活性炭、废UV灯管、污泥等各类危险废物的量，完善项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表。

- 进一步强化项目选址与园区产业定位及规划环评批复的符合性分析。

评审专家：吴正光（组长）、钟德梅、周易鸣（执笔）

2020年7月13日