关于湖南益冠涂料有限公司年产5000t水性涂料

建设项目环境影响报告表的批复

湖南益冠涂料有限公司：

你单位《关于“湖南益冠涂料有限公司年产5000t水性涂料建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南益冠涂料有限公司年产5000t水性涂料建设项目拟建于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园二期3栋3101号。其地理坐标为：东经112°55′48″， 北纬28°31′32″，项目占地面积为2694.62m2，总投资1500万元，其中环保投资39万元，主要的建设内容有：生产区、接待区域展厅、办公室、实验室、员工休息区等。项目主要设备有卧式真石漆釜、多功能釜、多彩基料釜、存储罐等，项目主要以水性乳液、石英砂与天然彩砂、纤维素、成膜助剂、防冻剂等为原辅料，其生产工艺主要为：原料---投料---预混---搅拌---分散--检验成品，并配套建设其他附属工程。

该项目符合国家产业政策、根据湘阴县项目联审联办工作领导小组《关于德智新材料生产项目的联审意见》、湘阴县高新技术产业开发区的名称变更意见以及湖南明启环保工程有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、加强污染防治工作。项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建好雨污分流系统；在第三污水处理厂运行前，项目清洗废水经气浮机+沉淀池+混凝脱色处理后排入园区污水管网再进入卓达金谷创业园自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入洋沙河；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再进入卓达金谷创业园污水处理站处理；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准和第三污水处理厂管线接纳标准后进入第三污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。合理布局生产区间，做好作业人员的劳保措施，加强通风，最大限度降低生产过程中产生的无组织废气排放，从源头和过程控制及末端治理等方面落实VOCs污染防治工作。生产分散搅拌过程中产生的有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附后达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求与配料与投料过程中产生的粉尘，经集气罩+袋式除尘处理达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物排放限值要求满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求后两者一起共用1根15m高排气筒排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所，严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设危险废物暂存间》，废包装材料、除尘粉尘暂存于一般固废暂存间后外售综合利用；气浮机污泥、废原料桶、废活性炭、废UV灯管属危险废物，经收集后须交由有资质单位处置；生活垃圾、费测试薄膜交由当地环卫部门处理。

（五）加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.2t/a，NH3-N≤0.1t/a，VOCs≤0.1t/a。

三、加强环境监管，该项目由湘阴县环境监察大队负责环境监管。

你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴县高新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖南明启环保工程有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年8月19日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县高新区、湖南明启环保工程有限公司