《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——批项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境与社会环境简况	8

环境质量状况	13

评价适用标准	13

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	32

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

结论及建议	51

本报告表应附以下附件、附图：

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目租赁范围

附图三  周围敏感点位置图

附图四  项目总平面布置图

附图五  环境噪声现状监测布点示

附图六  现场四周照片

附件：

附件1委托书

附件2公司营业执照相关材料

附件3租赁合同

附件4：土地证明

附件5：立项文件

附件6监测报告

附件7建设项目大气环境影响评价自查表

附件8建设项目地表水环境影响评价自查表

附件9建设项目环境风险评价自查表

附件10专家意见

附件11修改对照说明

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000万块环保砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南科凡再生资源综合利用有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 易高柯 |  |  |  | 联系人 |  |  | 易高柯 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18684668388 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 410500 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘阴县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 湘阴发改审[2019]70号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 与代码 |  |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 27014.7 |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 4000 | 其中：环保投资（万元） |  | 38.7 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.02% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |
| 1、任务由来 湖南科凡再生资源综合利用有限公司坐落于岳阳市金龙镇金华村土地组，公司主营建筑垃圾综合治理与再生利用技术开发，从事环保型建筑垃圾回收再利用处理等工作，收售加工来自湘阴县内各地建筑垃圾（如混凝土块、碎石块、碎砖瓦块、废砂浆、砂石、麻石及鹅卵石等）进行分类破碎技术处理加工成再生资源建筑新型材料。 我国是一个人口众多、能源和土地紧缺的国家。以烧结实心粘土砖为主的传统建筑材料大量毁田取土，浪费土地资源、污染环境。因此，在城镇建设中禁止使用实心粘土砖是国家实施可持续发展战略的重大决策。随着我国基础设施建设和住宅产业的蓬勃发展，以混凝土砌块砖为代表的新型墙体材料也进入了快速发展时期。国务院下达了《关于进一步推进墙体材料革新和推广建筑节能的通知》（国办发[2005]33号），要求“逐步禁止生产和使用实心粘土砖，已限期禁止生产、使用实心粘土砖的170个城市，要向逐步淘汰粘土制品推进，并向郊区城镇延伸”。且早在“九五”规划中，国家就把新型建筑材料作为重点发展的产业，各级政府都制订了有关的政策和法规，为发展新型墙体材料提供了有力的保障。湖南科凡再生资源综合利用有限公司根据市场需求，从企业发展需要出发，使用现有厂房，购置破碎机、坯机、挤出机等生产设备，投资建设年可生产4000万块环保砖项目。 为保证项目建设与环境保护同步、协调发展，按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和环境保护主管部门的有关规定，该项目建设需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号部令），项目属于“十九、非金属矿物制品业”第51项“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造——全部”，应编制环境影响报告表。湖南科凡再生资源综合利用有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，对项目进行现场踏勘，收集相关资料及图件，进行工程分析、同类工程调查、环境质量现状监测等，在此基础上，按照相关环评技术导则及规范要求，编制了本环境影响报告表。 2、建设项目概况 （1）项目建设概况 年产4000万块环保砖设项目，位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，为新建项目。 （2）生产规模及产品方案 本项目生产规模为年产4000万块环保砖，环保砖的规格为标准砖，为新建环评项目。 项目产品情况见表1-1。 表1-1 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 混凝土地砖; 万块; 2000. 2; 混凝土空心砌块; 万块; 2000. ### 混凝土砖主要是由混凝土块、建筑垃圾、水泥、水等进行生产，生产的砖产品主要是规格为240×115×53 mm，实心砖标重2.75kg/块，空心砖标重为1.83kg/块，则年产4000万块混凝土砖的总重为91600t/a。 ### （3）项目主要建设内容 本项目新建生产制砖生产线1条。项目详细的工程内容见表1-2。 表1-2 项目建设工程内容一览表 序号; 名称; 建设规模; 建设内容; 备注. 主体工程; 建筑垃圾加工设备车间及原料堆放; 2500m2; 用于建筑垃圾的破碎、筛分及建筑垃圾的堆放; 新建. 水泥稳定土制作场; 700m2; 用于制砖建筑垃圾破碎后的骨料、石粉、水泥的搅拌，储存水泥，厂房密闭; 新建. 储运工程; 成品粗骨料仓库; 700m2; 储存建筑垃圾的破碎后的粗骨料，厂房密闭; 新建. 成品细骨料仓库; 700m2; 储存建筑垃圾的破碎后的细骨料，厂房密闭; 新建. 制砖车间及仓库; 700m2; 用于制砖成型，及砖块储存，厂房密闭; 新建. 成品车间; 700m2; 用于储存成品砖; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 800m2; 位于厂区西南侧，包括办公室、厕所、和食堂、宿舍; 新建. 公用工程; 给水; 厂区由湘阴金华镇金华村土地组供水; 依托. 排水; 采用雨污分流排水体制，初期雨水经截水沟（调节阀）排入三级沉淀池，设备清洗废水经排水沟排入三级沉淀池，都回用于设备清洗及生产中；生活污水经污水管道排入化粪池处理后用于周边农林施肥。; 新建. 供电; 村电网供电; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池一座，约30m3; 新建. 生产废水; 三级沉淀池一座，合计360m3，雨水收集池22.5m3；排水沟、截水沟（调节阀）; 新建. 废气; 生产区; 生产区封闭，洒水喷淋降尘，搅拌过程密闭; 新建. 堆场区; 堆场区封闭，洒水喷淋降尘；水泥及石粉筒仓仓顶设置一个布袋除尘器+15m（距离地面）排气筒; 新建. 运输道路; 道路进行硬化，洒水降尘；汽车尾气经大气稀释、扩散以及周边植物吸收; 新建. 装卸过程; 洒水降尘，堆场区封闭; 新建. 生活区; 家用油烟净化器; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、禁鸣、限速，生产区、堆场区封闭隔声等措施; 新建. 固废; 生产固废; 沉淀池沉渣与带式压滤机污泥、收集的颗粒及沉降颗粒集中收集，回用于生产。; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门处理; 新购. ### （4）厂区平面布局 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，占地面积为27014.7m2，结合场地及四周环境的情况，大门布置在项目中心西南方向，办公室位于厂区大门的西南侧，厂区东南侧和西南侧设置停车场，厂区东南侧为成品粗骨料仓库，成品粗骨料仓库、成品细 骨料仓库、水泥稳定土制作场、制砖车间及仓库、成品车间并列一排，建筑垃圾加工设备车间位于成品粗骨料仓库北侧，建筑垃圾加工设备车间内西南侧为配电间，建筑垃圾加工设备车间外西北侧为循环水池及带式压滤机，沉淀池设置在制砖车间及仓库旁停车场东南侧，原料堆场位于建筑垃圾加工设备车间内。厂内道路设置在厂房两侧，方便原料的卸载以及成品的运送。 本项目平面布置做到了动静分开，功能分明，清污分离。综上所述，厂区平面布置合理。项目厂区总平面布置见附图四。 ### （5）项目选址及周边情况 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，项目租赁湘阴县金龙镇金华村及其林地进行建设。根据湘阴县城乡规划局出具的金龙镇金龙村再生资源综合利用地块规划条件（2019年湘阴规条字村31号），本项目租赁场所为工业用地（集体）。且项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物较少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响小。 ### （5）主要原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况如表1-3所示。本项目所有原材料均以外购形式提供。 表1-3主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 单位; 消耗量（t）; 最大暂存量（t）; 来源. 1; 建筑垃圾; t/a; 41089.5983; 600; 外购. 2; 水泥; t/a; 24600; 200; 外购. 3; 石粉; t/a; 12200; 200; 外购. 4; 水; t/a; 40572.64; /; /. 5; 电; kWh/a; 53万; /; /. ### 料仓：配置2个筒仓容积均为200t，尺寸：4.2Χ22m，筒仓高22米。 ### （6）主要设备、设施情况 主要设备、设施及检验仪器情况如表1-4所示。 表1-4主要设备、设施及检验仪器情况表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 工序; 备注. 1; 建筑垃圾专用破碎一体机; 台; 1; PE600-900; 破碎及筛分、除铁、收尘、除尘; 含破碎机及筛分机、除铁、收尘系统、除尘，破碎工段为2.4*7.2. 2; 计量称重系统; 台; 1; 3*14m（1000t）; 计量; /. 3; 高效混合机; 台; 1; JS3000型; 搅拌; /. 4; 全自动砌块成型机; 台; 1; QT10-15型; 成型; /. 1; 600*24*60型; 又称免蒸养泡沫砖设备. 5; 铲车; 辆; 1; LP53型; 运输; /. 6; 叉车; 辆; 2; LQ30型; 运输; /. 7; 运输车辆; 辆; 2; 6.8*2.3*1.5m; 运输; /. ### （7）职工人数、工作制度 职工人数：本项目劳动定员10人。 工作制度：本项目每天工作8小时，全年工作330天，包食宿。 ### （8）给排水 ①给水：本工程用水来村镇自来水。用水主要为生产用水和生活用水。生产用水包括搅拌用水、设备清洗用水、成品养护用水、洒水降尘用水。 表1-5 用水情况表 序号; 用水项目; 日用水量（t）; 年用水量（t）; 备注. 1; 搅拌用水; 41.64; 13740; 全部进入产品. 2; 筛分补充用水; 11.6; 3836; 进入产品. 3; 设备清洗用水; 8; 2640; 排入三级沉淀池+带式压滤机处理，回用于设备清洗过程. 4; 成品养护用水; 62.4; 20588.4; 全部蒸发. 5; 降尘用水; 5; 1650; 全部蒸发. 6; 生活用水; 1.5; 495; 排入化粪池处理，用于附近农林灌溉. 7; 车辆冲洗水; 1.39; 458; 排入三级沉淀池+带式压滤机处理，回用于设备清洗过程. 8; 合计; 131.53; 43407.4. ②排水： 项目废水主要为生活污水。废水经化粪池处理后，定期清掏，用作农肥。 生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为1.2m3/d，396m3/a。 本项目生产用水循环使用，不外排。 ### 图1-1 水平衡（t/a） ### （9）供电 本项目所需用电来自于湘阴县金龙镇金华村城镇电网。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目所在地位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，本项目属于新建项目，厂区用地性质为工业用地（集体），无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 湘阴县行政隶属岳阳市，位于湖南省东北部、岳阳市西南部，县城南距省会长沙市60公里，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，地理坐标为东经112°53'11.46"，北纬28°32'04.97"，其具体地理位置见附图一。 （2）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （3）气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 （4）水文 湘阴江湖甚多，湘江和资江两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 与项目有关的地表水体主要为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.15m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），本项目所处的水环境功能区划为为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 （5）生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 本区域内未发现珍稀动植物物种。 （6）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江【樟树港至浩河口的7.4km】; III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是. 11两控区）; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据引用了湘阴县环境保护局发布的2019年湘阴县环境空气质量数据统计得出下表3-1： 表3-1湘阴县环境空气质量现状评价表（2019年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; ug/m3; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; ug/m3; 57.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.0; 4; mg/m3; 25; 达标. O3/8h; 8小时平均第90百分位数浓度; 102; 160; ug/m3; 63.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; ug/m3; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; ug/m3; /; 不达标. 根据上表可知，湘阴县2019年度除PM2.5指标外其余指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，本项目所在区域属于不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）、关于印发《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知及大气特别排放限值的实施，项目区域环境质量将有一定的改善。且本项目对废气的无组织排放采取了喷雾喷淋以及厂房阻隔治理措施，符合关于印发《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知中的深入开展工业企业提标改造的工作措施。 ## 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目评价等级为三级B，建设项目水环境影响评价等级判定见下表。 表3-2水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据导则要求可知，水污染物影响型三级B评价，可不开展环境现状调查。 ## 3、声环境质量现状监测 为了解项目所在地的声环境质量现状，本环评单位委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年12月11日至12日在项目厂界四周布置4个环境噪声监测点及1个周边敏感点进行监测。具体监测点位布置详见附图五，监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表单位：dB (A) 点位名称; 采样日期; 监测内容; 检测结果 dB（A）; 建议参考 标准限值 dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外西侧; 2019.12.11; 声环境噪声; 53.2; 42.1; 60; 50. 厂界外; 侧; 声环境噪声; 54.5; 43.2. 厂界外点东侧; 声环境噪声; 51.7; 40.4. 厂界外点南侧; 声环境噪声; 56.8; 45.5. 居民点; 声环境噪声; 52.5; 42.8. 厂界外西侧; 2019.12.12; 声环境噪声; 53.5; 42.2; 60; 50. 厂界外北侧; 声环境噪声; 54.8; 43.5. 厂界外点东侧; 声环境噪声; 51.4; 40.1. 厂界外点南侧; 声环境噪声; 56.3; 45.6. 居民点; 声环境噪声; 52.8; 43.6. 标准限值来源：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值. 由上表可知，项目所在地噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 ## 4、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响，本项目评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，不在风景名胜区内，项目评价范围内没有医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物较少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限。

- 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 根据项目具体特点及现场踏勘，确定本次评价的现状环境保护敏感目标具体情况见表3-4。 表3-4 本项目环境敏感目标一览表 - 环境要素; - 保护对象名称; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离（m）; - 环境功能; - 保护内容; - 坐标/m; 功能区划. - x; - y. - 水环境; - 无名水塘W1; - SE; - 14.26m; - 渔业用水; - /; - 0; - -127.8. - 无名水塘W2; - SE; - 56.7m; - 渔业用水; - /; - 39.9; - -140.2. - 无名水塘W3; - NE; - 69.303m; - 渔业用水; - /; - 12.18; - 119.95. - 声环境; - 金龙村土地组; - SE; - 50m-196m; - 居住; - 5户，16人; - -65; - -157; （GB3096-2008）2类. 洪家冲; - NW; - 98m-342m; - 居住; - 37户，119人; - -2; - 0.8 - 0. - 肖家屋; - NE; - 169.5m-266.8m; - 居住; - 19户，61人; - 34.7; - 89.4. - 空气环境; - 肖家屋; - NE; - 169.5m-266.8m; - 居住; - 19户，61人; - 34.7; - 89.4; （GB3095-2012）二级标准. - 土地坪; - E; - 239.4m-290.7m; - 居住; - 7户，23人; - 304.5; - 0. 阁驿桥; - SE; - 299.9m-408.7m; - 居住; - 8户，26人; - 229.1; - -283.6. - 金龙村土地组; - SE; - 50m-196m; - 居住; - 5户，16人; - -65; - -157. 洪家冲; - NW; - 98m-342m; - 居住; - 37户，119人; - -220.8; - 0. - 注：厂区中心为（0，0），经纬度为：东经112°53'11.46"，北纬28°32'04.97"

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 本项目评价范围内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体详见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 环境空气质量标准. SO2; 年平均值; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均值; 150. 1小时平均值; 500. NO2; 年平均值; 40. 24小时平均值; 80. 1小时平均值; 200. PM10; 年平均值; 70. 24小时平均值; 150. TSP; 年平均值; 200. 24小时平均值; 300. CO; 年平均值; /. 24小时平均值; 4000. 1小时平均值; 10000. O3; 年平均值; /. 8小时平均值; 160. 1小时平均值; 200. PM2.5; 年平均值; 35. 24小时平均值; 75. 1小时平均值; /. 二、地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; DO; SS. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1; ≥5; ≤30. 三、声环境质量标准 本项目评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体详见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 环境声环境功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废水 本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用作农肥；生产废水部分自然蒸发，部分进入产品；清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 二、废气 项目散装水泥中转站及水泥制品生产有组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值中规定的限值，无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的限值；具体详见下表。 表4-4 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的生产过程; 标准来源. 有组织; 粉尘; 10; 散装水泥中转站及水泥制品生产; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1特别排放限值. 无组织; 粉尘; 0.5; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1特别排放限值. 三、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。相关标准限值详见下表。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 四、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。 本项目投产使用后，废气排放的污染物主要为粉尘。项目无生活污水外排，生产废水循环使用，不外排。 因此，本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目施工期基础工程、主体工程、设备安装、竣工验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水、废气等污染物，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化，具体的施工流程如下： 图5-1 施工期工艺流程示意图 1、基础工程施工 在基础开挖、地基处理(岩土工程)与基础施工时，由于挖土机、运土卡车、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声；同时，挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生扬尘，不同条件下的扬尘对环境的影响不同；另外，基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。 2、主体工程及附属工程施工 挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声，同时也产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。 3、设备安装 设备安装及试机过程中会产生噪声。 项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料(建筑弃渣及其它废料)和废水为主要污染物。 4、建筑垃圾 项目施工期可实现挖填方就地平衡，施工过程中不会出现弃土外运。建筑垃圾产生量为5t，生活垃圾产生量为0.02t/d。施工期建筑垃圾用于项目运营期生产，其中废铁、废钢、材料包装袋出售给废品收购站。施工单位采取袋装收集后装入垃圾桶内，收集后由环卫统一清运。禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。 # 二、营运期工程分析 ## 1、营运期生产工艺流程简述 项目营运期生产车间加工制作混凝土实心砖/空心砖，营运期主要工艺流程及产污环节如图5-1所示。 图5-2项目生产主要工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 混凝土实心砖/空心砖生产工艺： 将石粉、建筑垃圾、水泥等原料运到场地后，根据各原料特点采取不同的方式储存(水泥采用水泥罐存储，石粉、建筑垃圾堆放至原料堆放仓库)，建筑垃圾由建筑垃圾专用破碎筛分一体机里破碎筛分（建筑垃圾先进入给料机，从给料机进入颚式破碎机和圆锥破碎机，通过除铁系统去除含铁杂质，进行水平筛分，小颗粒进入料池，大颗粒进入对辊制砂机进行再次破碎，经破碎后的颗粒在圆筒筛内进行筛分，大颗粒进入颚式破碎机循环破碎，小颗粒进入料池，进入脱水筛脱水，再进入回收一体机）后，输送带输送至配料仓，采用电脑控制进行计量配料分别将石粉、水泥输送至配料仓中，并往搅拌机内按比例混合加水搅拌，搅拌均匀后的物料经皮带输送至成型机成型，成型后的砖块通过输送带送至码垛机码垛，用叉车将码垛机码好的砖块运至产品养护区进行人工码垛养护后为产品。不合格产品重新进入建筑垃圾破碎工序，回用于生产中，水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把石粉、破碎后的建筑垃圾等材料牢固地胶结在一起，因此该产品为免烧环保砖。 ## 2、营运期污染源分析 ### （一）水污染物排放及治理 本项目主要废水污染源为设备清洗废水、产品养护用水、车辆清洗废水、搅拌用水、初期雨水、抑尘用水、筛分补充用水及生活污水。 （1）设备清洗废水 本项目需要清洗的设备为搅拌机、全自动砌块成型机、叉车等，生产设备每天清洗一次，根据建设单位提供的资料，清洗水用量每次按8m3/d计，清洗水用量为2640m3/a。清洗损耗系数按0.4计，则清洗废水量为1584m3/a，主要污染因子为SS，浓度约3000mg/L，清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后，SS浓度约为150mg/L，用于洒水抑尘和清洗。 （2）成品砖养护过程产生的养护水 本项目成型后的成品砖需要定期洒水进行养护，喷水的目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，类比同类型企业，养护每m3水泥砖约需要0.35m3水，本项目年产4000万块水泥砖，体积约为58824m3，则本项目养护用水约为20588.4m3/a。水泥砖养护水多数被蒸发，不外排，对附近水域产生影响较小。 （3）初期雨水 本项目生产过程中有较多的粉尘沉降到厂区内，降雨过程中的初期雨水含有一定的悬浮物。研究表明，一般强度降雨很难形成地表径流，雨水通常被蒸发、下渗、吸收等消耗掉，只有大暴雨时，大量雨水短时间内汇集，才会形成地表径流，从而产生对地表冲刷。当遇到暴雨时，地面的泥沙被冲洗下来，使得径流雨水中含有一定浓度的污染物，主要为悬浮物。为此，建设单位拟在场区周边建设截水沟，尽可能减少对周边地表水的不利影响。 雨水设计流量：V = H×Ψ×F×15/60 其中： V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm； F——区域面积。项目集雨面积为27014.7m2。 计算得，项目初期雨水产生量为162.088m3 /次，初期雨污水含有的污染物以SS为主，平均含量SS300mg/L。暴雨次数约30次/年，则本项目初期雨水量约为162.088m3/次，初期雨水量为4862.64m3/a。经厂区四周截水沟引流至雨水收集池，再进入三级沉淀池+带式压滤机处理后，用于生产，然后用调节阀使后期雨水通过排水沟排入厂区外。项目所在地位于农村，因此初期雨水中主要污染物为SS，其浓度约400mg/L，则废水SS产生量为1.945t/a，废水经三级沉淀+带式压滤机处理后全部，用于生产，不外排。 （4）车辆冲洗废水 本项目年产量为9.16万吨，年运输量18.32万吨，本项目运输方式分为陆运。根据建设方提供的资料，原料由车辆运输，其车辆年运输量为18.32万吨，单车一次运输量最大为20吨，约需运输9160次，每两次需清洗一次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，故每天产生的冲洗用水约为1.39m3，年产生量约为458m3，车辆清洗废水排放系数取0.8，废水量为1.11m3/d，366.4m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS。车辆清洗废水由厂区排水沟收集，混合生产废水一道进入沉淀池处理后，用于洒水抑尘和清洗。 （5）混凝土搅拌用水 混凝土搅拌用水根据建设单位提供的资料，搅拌用水为0.15m3/t产品,则混凝土搅拌用水为13740t，全部进入到产品内。 （6）抑尘用水 该项目生产过程在生产厂房进行喷水抑尘装置对生产区域进行洒水抑尘，减少扬尘产生，此过程用水量为5m3/d（1650m3/a），这些喷水抑尘用水一部分随粉尘沉降至地面，另外一部分挥发。 （7）筛分补充用水 本项目用的筛分方式为水平筛分，在筛分过程边加水边振动，减少产生的粉尘较少，且筛分废水在脱水筛内，会被截留，水流入水平筛内，类比同类型项目，出来的产品含水率为7%，故水平筛需补充用水量为3836t/a。 （7）生活废水 项目外排废水主要为生活污水。生活污水产生量为396m3/a，废水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度分别为：350mg/L、200mg/L、300mg/L、35mg/L。则主要污染物产生量为：CODcr0.1386t/a、BOD50.0792t/a、SS0.1188t/a、NH3-N0.0139t/a。 经化粪池处理后的浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS:150 mg/L、NH3-N：25 mg/L。排放量COD：0.1188t/a、BOD5：0.0594t/a、SS:0.0594t/a、NH3-N：0.0594t/a。生活废水将采用化粪池进行处理，定期清掏，用作农肥。 项目生活污水产排放情况见表5-1。 表5-1生活污水中污染物产生和排放情况表 类别; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 处理前 （396m3/a）; 浓度（mg/L）; 350; 200; 300; 35. 产生量（t/a）; 0.1386; 0.0792; 0.; 188 0.0139. 化粪池处理后 （396m3/a）; 浓度（mg/L）; 300; 150; 150; 25. 产生量（t/a）; 0.1188; 0.0594; 0.0594; 0.0594. ### （二）大气污染物排放及治理 本工程废气主要为水泥及石粉筒仓仓顶粉尘、装卸粉尘、破碎筛分粉尘、堆场粉尘、配料逸散粉尘、运输粉尘、汽车废气和厨房油烟废气。 （1）水泥及石粉筒仓仓顶粉尘 本项目所需要的水泥经过封闭散装水泥车运输至厂内，从底部打入水泥筒仓中，水泥及石粉筒仓仓顶呼吸口在打入水泥时会产生粉尘。起尘量根据《环境工程统计手册》中一般粒径范围的给料粉尘产生系数为0.0006，项目使用水泥及石粉共36800t/a，则罐粉尘产生总量为22.08t/a，年工作时间为2640 h，因此水泥罐粉尘产生速率为8.36kg/h。每个筒仓仓顶罐顶呼吸孔设置一个滤筒除尘器，单个风量为1500 m3/h。筒仓仓顶粉尘经除尘器处理后经排气筒3m排放，仓顶滤筒除尘器除尘效率一般≥99%，则排放量、排放速率及排放浓度依次为0.2208t/a、0.084kg/h、0.056mg/m3，可达《水泥 工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放标准（10mg/m3）。 （2）装卸料粉尘 涉及装卸料扬尘的具体产污环节包括制砖原料及成品装卸料。装卸料粉尘本质均是因机械落差产生，本环评选取交通部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行装卸料车起尘量估算，具体如式： 式1中：Q——物料装车时机械落差起尘量； V——平均风速（m/s）；因在厂房内装卸故风速取0.5m/s. H——物料落差（m）；运输车车厢与地面之间的高度，为1.5m W——物料含水率（%），根据相关文献及同类型的项目可知，物料含水率为4%； 经计算，本项目装卸料粉尘产生量为0.00463kg/t原料，0.1903t/a。 本环评要求建设单位采取以下措施对装卸料粉尘进行控制， ①装卸料时尽量降低高度、减少落差 ②在装卸料位置设置雾炮机降尘措施。 经采取上述措施后，可有效减少装卸料粉尘排放，同时，由本项目装卸料产生的粉尘颗粒较大，容易沉降，因此，综合降尘效率为75%，排放量为0.048t/a。 （3）堆场扬尘 本项目成品砂堆场及原料堆场为封闭式。根据相关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题为粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。产品堆放和原料堆放均在车间内，产生的扬尘量较小，对周围环境影响较小。 （4）破碎筛分粉尘 建筑垃圾在破碎时产生破碎粉尘，同时筛分过程又产生筛分粉尘，具体产尘环节包括破碎机、筛分机、制砂机以及该类机械的进、出料口和相应的运输皮带，上述粉尘在其产尘点处机械自带喷雾降尘措施。参考《排污申报登记实用手册》（中国环境科学出版社）、《逸散性工业粉尘控制技术》中给出的破碎筛分粉尘产污系数并根据石料特性（含水率及破碎密度）及湿式破碎的经验系数进行适当修正，结合项目拟采取的污染防治措施开展污染源源强核算，具体见表5-2。 根据建设单位提供的资料筛分不合格的产品产生量为原料的1%，则不合格的产品量为410.895983t/a,该部分的不合格产品将做为原料，重新进行破碎筛分，本项目在上述粉尘在筛选机产尘点处配套机械自带的喷雾降尘设施，在破碎生产线产尘点处配套机械自带的喷雾降尘措施，并采取全封闭式运输+湿式破碎和喷雾，经水喷淋（除尘率85%）、自然沉降及封闭室阻隔（降尘效果约55%）。 表5-2 项目破碎筛分粉尘产生及排放情况 废气类型; 产尘系数; 产尘量; 拟采取措施; 排放量; 排放方式. 破碎（粗破）粉尘; 0.01kg/t破碎料; 0.415t/a; 喷雾+全封闭式运输+湿式破碎+封闭室阻隔; 0.028t/a; 连续无组织排放. 破碎（细破）粉尘; 0.02kg/t破碎料; 0.83t/a; 0.056t/a. 筛分粉尘; 0.01 kg/ t筛分料; 0.415t/a; 0.028t/a. 合计; 产生：1.66t/a，排放0.112t/a. 综上所述，建筑垃圾在建筑垃圾破碎一体机内产生的粉尘有1.66t/a，排放量为0.112t/a。 （5）配料逸散粉尘 项目通过建筑垃圾破碎筛分一体化设备后的物料和水泥、石粉等配料经过电脑计量称重系统，输送至搅拌机内，会产生逸散粉尘；建筑垃圾破碎筛分一体化设备后的物料由皮带运输至搅拌机供料，水泥和石粉从水泥罐内辅以螺旋输送机给搅拌机供料，搅拌机搅拌过程为密闭式，搅拌工序产生的搅拌粉尘经脉冲除尘器处理后由15米排气筒排放，搅拌机在搅拌过程中需加水搅拌，基本不产生粉尘，所以搅拌工序产生的粉尘主要为骨料送入搅拌主机时产生的粉尘。因此，此过程可参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批配料搅拌散逸粉尘排放因子为0.02kg/t，本项目水泥、石粉用量为36800吨/a，建筑垃破碎后的用量为41083.638吨/a，年工作时间为2640 h，因此项目水泥及石粉装入配料机配料工序粉尘产生量为1.558t/a，产生速率为0.59kg/h，本环评建议对配料工序进料时采取集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒措施，集尘效率约为85%，单个风量为1500 m3/h除尘效率为99%，配料粉尘经除尘器处理后经15m排气筒排放，则排放量、排放速率及排放浓度依次为0.013243t/a、0.005kg/h、3.33mg/m3，可达《水泥 工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放标准（10mg/m3），无组织排放量为0.2337t/a，排放速率为0.0885kg/h。 （5）运输车辆扬尘 本项目在道路完全干燥的情况下，类比同类型项目，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： 式中：Qy —交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt —运输途中起尘量，kg/a； V —车辆行驶速度，km/h，本项目取20； P —路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.3； M —车辆载重，t/辆，本项目取20； L—运输距离，km，本项目取场地内运输距离0.13km； Q —运输量，t/a，本项目取183264.04t/a。（来去各91632.02吨） 根据计算，本项目运输扬尘量为1.015t/a。项目场地进行硬化，通过雾炮机对进场汽车进行清洗轮胎、清理、限速等措施后可减少约80%的粉尘产生量，采取措施后粉尘排放量为0.203t/a，为无组织排放。 （6）汽车尾气 营运期将有少量的车辆进出贮存场所，进出场所的车辆产生的汽车尾气中主要污染因子有CO、THC、NOX、SO2等，根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物外排量较小，且本项目所在地平坦、扩散条件好，地面停车区汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散。所以汽车尾气对周围环境影响较小，本环评不对汽车尾气做定量分析。 （7）食堂油烟 本项目用餐人员只有10人，据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则食堂油烟产生量为9g/d，即2.97kg/a（以330天计）。项目在厨房内安装家用油烟净化器，处理后油烟从屋顶排放，根据《饮食业油烟排放标准》中最低去除率60%计，本项目基准灶头数为1个，排放量为1000m3/h，厨房运行时间为4h，采用家用油烟处理设备处理后引至楼顶排放，油烟排放可控制在3.6g/d，即1.188kg/a。 综上，本项目废气产生及排放情况汇总见下表。 表 5-3 项目大气污染物产生及排放情况汇总表 污染物工序; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放方式. 输送储存; 水泥及石粉筒仓仓顶粉尘; 22.08t/a; 布袋除尘器+3m排气筒; 0.2208t/a; 通过排气筒排放. 装卸料; 粉尘; 0.1903t/a; 喷雾+降低高度; 0.048t/a; 车间内无组织排放. 堆场; 扬尘; 少量; 定期洒水，室内封闭; 少量; 车间内无组织扩散. 建筑垃圾破碎筛分; 破碎筛分粉尘; 1.66t/a; 喷雾+封闭式运输+封闭室阻隔; 0.112t/a; 车间无组织排放. 配料; 配料逸散粉尘; 1.558t/a; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒+搅拌机封闭; 0.013243t/a; 通过排气筒排放. 汽车运输; 扬尘; 1.015t/a; 地面定期洒水，雾炮机清洗车轮+限速; 0.203t/a; 自由扩散. 汽车尾气; 少量; 自由扩散; 少量; 自由扩散. 食堂; 食堂油烟; 2.97kg/a; 油烟净化装置+烟囱; 1.188kg/a; 通过烟囱排放. 表5-6物料平衡表 序号; 投入; 产出. 名称; 投入量（t）; 名称; 产出量（t）. 1; 建筑垃圾; 41089.5983; 装卸粉尘; 0.1903. 2; 水泥; 24600; 破碎筛分粉尘; 1.66. 3; 石粉; 12200; 含铁废物; 4.11. 4; 水; 13740; 筒仓仓顶粉尘; 22.08. 逸散粉尘; 1.558. 产品; 91600. 合计; /; 91629.5983; /; 91629.5983. ### （三）噪声产生及治理 噪声来自项目破碎机、分料机、振动筛、配料机、搅拌机、全自动砌块成型机等设备运行产生的噪声，以及铲车、叉车及运输车辆等产生的噪声。据同类项目类比调查可知，各设备噪声源强值在70~90dB（A）之间，具体详见表5-3。 表5-3 项目主要设备噪声值及降噪措施表 序号; 设备名称; 噪声强度 dB(A); 数量; 降噪措施. 1; 破碎机; 90-105; 1; 选用低噪声设备、基础减振、生产区封闭隔声等措施. 2; 分料机; 80-90; 1. 3; 振动筛; 75-85; 1. 4; 配料机; 75-80; 1. 5; 搅拌机; 85~90; 1. 6; 全自动砌块成型机; 85~90; 2. 7; 铲车; 80~90; 1; 选用低噪声设备、基础减. 8、禁鸣、限速; 叉车; 70~80; 2; 选用低噪声设备、基础减振、禁鸣、限速. 9; 运输车辆; 70~80; 2; 禁鸣、限速. ### （四）固体废弃物产生及治理 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、沉淀池沉渣、含铁废物、带式压滤机污泥、收集的颗粒、沉降颗粒及废润滑油。 生活垃圾：本项目员工10人，生活垃圾按人均生活垃圾产生量0.5 kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.65t/a。集中收集后交于环卫部门处理。 沉淀池沉渣与带式压滤机污泥：经计算，沉淀池沉渣及雾炮机喷淋后降下的颗粒物产生量约为5.5582t/a。集中收集后回用于生产。 收集的颗粒：本项目生产过程中采取布袋除尘等措施后，经计算，布袋除尘器收集的颗粒物为22.4848t/a，集中收集后回用于生产。 沉降颗粒：本项目生产过程中采取雾炮机降尘等措施后，经雾炮机降尘的部分颗粒物沉降地表，经计算可知，沉降颗粒产生量为0.812t/a，员工定期清扫，回用于生产。 含铁废物：本项目产生的含铁废物主要来源于原料建筑垃圾，类比同类型项目，产生量为建筑垃圾的0.01%，故产生的含铁废物为4.11t/a，集中收集后外售给废品站。 废润滑油：本项目机器在运行中需要机油润滑，废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，产生量0.01t/a。本环评要求集中收集，并暂存于危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）配建相关贮存设施，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，定期由资质单位转运处置。 本项目危险废物产生情况见表5-4。 表5-4危险废物产生情况表 危废名称; 产生量; 危废类别; 危废代码; 最大暂存量; 危险废物; 危险特性. 废润滑油; 0.01t/a; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.01t/a; 机械维修和拆解过程中产生的自动变速器油、齿轮油及造粒设备等废润滑油; T，I. 注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施 工 期 | 土方开挖、运输过程 |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工设备、运输车辆 |  | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 打水泥粉及石粉筒仓 |  | 粉尘 | 22.08t/a | 0.2208t/a |
|  |  | 装卸料 |  | 粉尘 | 0.1903t/a | 0.048t/a |
|  |  | 堆场 |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 建筑垃圾破碎筛分一体机 |  | 破碎筛分粉尘 | 1.66t/a | 0.112t/a |
|  |  | 配料 |  | 配料逸散粉尘 | 1.558t/a | 0.013243t/a |
|  |  | 汽车运输 |  | 扬尘 | 1.015t/a | 0.203t/a |
|  |  |  |  | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 食堂烟囱 |  | 食堂油烟 | 2.97kg/a | 1.188kg/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业 |  | 施工废水 | / | / |
|  |  | 施工人员生活 |  | 生活污水 | / | / |
|  | 运营期 | 初期雨水 |  | 收集量 | 4862.64t/a | 用于生产 |
|  |  | 生产用水 | 设备清洗废水 | 排放量 | 1584m3/a | 用于洒水抑尘和清洗，不外排 |
|  |  |  | 车辆清洗用水 | 排放量 | 366.4m3/a |  |
|  |  |  | 成品养护水 | 用水量 | 20588.4m3/a | 自然蒸发 |
|  |  |  | 搅拌用水 | 用水量 | 13740m3 | 在产品内 |
|  |  |  | 抑尘用水 | 用水量 | 1650m3/a | 自然蒸发 |
|  |  |  | 水平筛 | 筛分需补充用水 | 3836t/a | 在产品内 |
|  |  | 生活废水 |  | 排放量 | 396m3/a | 不外排，用于林地消纳 |
|  |  |  |  | COD | 350mg/L，0.1386t/a |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.0139t/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 |  | 建筑垃圾 | 5t | 用于生产 |
|  |  | 施工人员生活 |  | 生活垃圾 | 0.02t/d | 交由环保部门处理 |
|  | 运营期 | 沉淀池及带式压滤机 |  | 沉渣及污泥 | 5.5582t/a | 集中收集，回用于生产 |
|  |  | 生产过程 |  | 沉降颗粒 | 0.812t/a |  |
|  |  |  |  | 收集的颗粒 | 22.4848t/a |  |
|  |  |  |  | 含铁废物 | 4.11t/a | 集中收集，外售废品站 |
|  |  |  |  | 废润滑油 | 0.01t/a | 集中收集，交由有资质的单位处理 |
|  |  | 员工日常办公 |  | 生活垃圾 | 1.65t/a | 交由环保部门处理 |
| 噪声 |  | 项目噪声主要为机械设备加工产生的噪声，等效声级在70dB(A)～105dB(A)，经声源降噪、车间密闭、加强设备维护等措施后，均可达标排放。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响：项目评价区域内无珍稀动植物，植被主要为景观树，杂草等，项目建设对现有生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响及污染防治措施分析

# 一、施工期 本项目施工期的环境影响主要是在施工建设时产生的施工噪声、扬尘、固体废弃物等对环境的影响。施工期的环境影响一般会随着施工期的结束而消失，施工单位应积极采取环境保护措施，使施工期对环境的影响降低到最低限度。 1、水环境影响分析 施工场地废水主要来源于施工期产生的施工废水、生活污水。施工废水经沉淀池（总容积10m3）收集处理后回用或施工期间洒水抑尘，禁止未经处理直接排放；项目施工人员的生活污水约（4m3/d）,经新建的临时旱厕收集后用作农肥,不排放。 采取上述措施后，施工过程产生的废水能够合理处置,对地表水影响较小。 2、大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘，运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气。 ①施工扬尘 施工过程产生的扬尘，主要来源于材料装卸、土石方挖掘堆放、交通运输扬尘、水泥拌和等。 据类比资料实测结果，在土方含水量大于0.5%、风速2.3m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表7-1。 表7-1 施工现场下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 距离 污染物TSP; 1m; 15m; 50m; 80m; 150m. 未洒水; 8.234; 3.423; 1.489; 0.752; 0.493. 洒水; 3.744; 1.630; 0.785; 0.469; 0.246. 由上表可知，施工场地经洒水处理后，在距离施工现场150m处，施工现场下风向的扬尘浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。 根据现场踏勘资料，在侧风向50m范围之内有5户农户,无敏感点，且施工期大气环境的影响是暂时的，随施工的结束而结束。环评建议施工方文明施工，大风天气严禁施工，建材和渣土运输要尽量减少洒漏,禁止乱堆乱放，并及时清理、适时多次洒水以达到降尘的目的，减少施工扬尘对周边环境和院区空气质量影响。 ②运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气 施工车辆和机械运行过程中排放的污染物主要为THC、CO、NOX，特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放，其污染程度较小。通过加强施工设备维护、保养，各类施工设备要保持良好的运行状态，能够大大减少运输车辆和施工机械排放的尾气。 综上所述，当施工期严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境的影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 3、噪声环境影响分析 施工期间主要噪声源有施工设备和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在75～95dB(A)之间，最高瞬时值约95dB(A)。建筑施工作业一般位于露天，各种施工机械、设备噪声此起比伏，其噪声传播距离远，都为临时性声源。 只要本项目在施工中采取一定的防护措施，合理安排施工时间，并加强施工管理，限制施工时间，严禁夜间施工，同时加强对施工现场的监督，对高噪声设备要控制使用，可使影响降至最低程度。并且随施工的结束，施工噪声影响也将随之消失。 4、固体废弃物环境影响分析 项目施工期可实现挖填方就地平衡，施工过程中不会出现弃土外运。建筑垃圾产生量为5t，生活垃圾产生量为0.02t/d。施工期建筑垃圾用于项目运营期生产，其中废铁、废钢、材料包装袋出售给废品收购站。施工单位采取袋装收集后装入垃圾桶内，收集后由环卫统一清运。禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。 # 二、运营期 ## 1、水环境影响及污染防治措施分析 本项目属于间接排水，按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级划分的规定，确定水环境评价工作等级为三级B。同时，根据技术导则要求，不进行水环境影响预测，仅对项目水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价可行性。 本项目营运期水污染源主要为设备清洗废水、产品养护用水、车辆清洗废水、搅拌用水、初期雨水、抑尘用水、筛分补充用水及生活污水，其中产品养护用水经自然蒸发后自然消散，搅拌用水进入到产品内，筛分补充用水量与产品在筛分过程中带走的水量相等。项目员工生活产生的生活废水经化粪池处理后，由厂区职工定期清掏，用作农肥；设备清洗废水、产品养护废水、车辆清洗废水、初期雨水经三级沉淀处理后回用于生产，循环使用，不外排。 （1)生活污水 项目外排废水主要为生活污水。生活污水产生量为396m3/a，经工程分析可知，COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS:150 mg/L、NH3-N：25 mg/L。排放量COD：0.1188t/a、BOD5：0.0594t/a、SS:0.0594t/a、NH3-N：0.0594t/a。生活废水将采用化粪池进行处理，处理后进入周围农林地消纳。 因此，本项目职工生活污水经厂区经过化粪池处理后，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准，用于周边林地灌溉。项目周边有大量的农田，因此，项目产生的少量生活废水可被周边的农田消纳，对受纳水体影响较小。 （2）生产废水 本项目生产废水为设备清洗废水、产品养护用水、搅拌用水、抑尘用水、筛分需补充用水量、车辆清洗废水、初期雨水及生活污水，其中产品养护用水、抑尘用水经自然蒸发后自然消散，搅拌用水进入产品中。 根据类比同类型项目，车辆清洗废水及沉淀池废水SS浓度为2000mg/L，经过三级沉淀池+带式压滤机处理后，清水中SS浓度约为150mg/L。根据建设单位介绍，项目生产用水对水质要求不高，一般要求SS浓度低于300mg/L即可，故本环评要求废水经过三级沉淀池+带式压滤机处理后水质基本可满足生产要求；项目还需补充新鲜水用量为28994.08m3/a，因此在正常运行情况下，清洗废水经三级沉淀池+带式压滤机处理后回用于生产过程措施可行，可做到生产废水循环使用不外排。 根据工程分析，项目车辆清洗废水为366.4t/a，设备清洗废水为1584m3/a，产品养护用水、抑尘用水经自然蒸发后自然消散，搅拌用水进入产品中，车辆清洗废水为366.4t/a，初期雨水量为4862.64m3/a，其中水进入产品中。为保证项目生产废水不外流，产生的废水循环使用，项目区有2个池子，一个为雨水收集池，容积为22.5m3，一个为沉淀池（循环水池），容积为360m3的沉淀池，满足循环用水需求。 沉淀池容积的合理性分析： 根据工程分析及水平衡图，项目循环水池接纳的水量为168t/d，污水经循环水池的贮存时间应大于24小时（能接纳1个工作日的污水），因此，1个沉淀池的容积应大于168m3，本项目在厂区西北侧原有1个三级沉淀池（循环水池）+带式压滤机，水池容积为360m³，厂区东南侧还有一个雨水收集池，容积为22.5m³，总容积合计为382.5m3，以满足项目生产废水处理需求。本环评要求项目建设单位对循环水池采取防渗漏、防溢出处理。本项目生产废水不外排，不会对区域地表水产生影响。 综上，本项目生产废水主要污染物为SS，不含其它物质，易于沉淀，生产用水对水质要求不高，为了节约水资源，经过沉淀后的废水循环回用，损耗部分定期补充新鲜水。废水及雨水经收集沉淀后全部回用，不外排，不会对周边环境产生较大影响。 （3）建设项目地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表详见附件9。 1.2地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中附录A对建设项目的分类，本项目为非金属矿采选及制造品制造中的砖瓦制造——全部”建筑参照地下水环境影响评价行业分类表中的“砖瓦制造”，属地下水环境影响评价中Ⅳ类项目。在《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）总则中一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响评价。 ## 2、大气环境影响分析 本工程废气主要为水泥及石粉筒仓粉尘、装卸粉尘、破碎筛分粉尘、堆场粉尘、配料逸散粉尘、运输粉尘、汽车废气和厨房油烟废气。 （1）大气环境影响评价等级确定 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定和推荐的模式，采用估算模式AERSCREEN 2018计算项目评价等级及污染物最大浓度占标率。本项目无组织面源排放参数见表7-2，有组织排放参数见表7-3，输入估算模型参数见表7-5，污染源估算模型计算结果见表7-6。 表7-2 无组织面源排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/。; 面源有效排放高度/m; 污染物; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h; 备注. X/m; Y/m. 1; 破碎筛分粉尘; 163.3; 23; 57.659; 100; 25; 30; 8; 颗粒物; 2640; 0.042. 2; 装卸料粉尘; 163.3; 23; 57.659; 100; 25; 30; 8; 颗粒物; 2640; 0.0182. 表7-3 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). 颗粒物. 1; 水泥及石粉筒仓仓顶粉尘; 25; 0.2; 1500; 25; 2640; 0.084. 2; 配料逸散粉尘; 15; 0.2; 1500; 25; 2640; 0.005. 表7-4 项目评价因子及评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1h平均质量浓度; 300×3; 环境空气质量标准（GB3095-2012）. 表7-5估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否. 地形数据分辨率/ m; --. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --. 表7-6 颗粒物排放估算模型计算结果表 下风向距离/m; 破碎筛分粉尘; 装卸料粉尘; 水泥及石粉筒仓粉尘; 配料逸散粉尘. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 10; 0.028; 3.12; 0.0122; 1.35; 0.00112; 0.05; 0.0000664; 0.01. 25; 0.0334; 3.71; 0.0145; 1.61; 0.00876; 0.71; 0.000522; 0.06. 50; 0.0405; 4.5; 0.0175; 1.95; 0.00752; 0.65; 0.000448; 0.05. 100; 0.0318; 3.53; 0.0138; 1.53; 0.00916; 1.02; 0.000545; 0.06. 200; 0.0203; 2.25; 0.00878; 0.98; 0.00419; 0.47; 0.000249; 0.03. 300; 0.0151; 1.68; 0.00655; 0.73; 0.00449; 0.5; 0.000267; 0.03. 400; 0.0118; 1.31; 0.00512; 0.57; 0.00505; 0.56; 0.000301; 0.03. 500; 0.00953; 1.06; 0.00413; 0.46; 0.00454; 0.5; 0.00027; 0.03. 1000. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0407; 4.52; 0.0176; 1.96; 0.00103; 1.14; 0.000611; 0.07. Dmax%最远距离/m; 51; 51; 75; 75. 根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 本项目有组织排放量核算结果如下 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(ug/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; 筒仓G1; 颗粒物; 56; 0.084; 0.2208. 2; 配料逸散排气筒G2; 颗粒物; 0.3; 0.005; 0.013243. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.234043. 一般排放口. 4; 油烟G3; 油烟; 900; 0.0009; 0.001188. 一般排放口合计; 油烟; 0.001188. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.234043. 油烟; 0.001188. ②无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算结果如下： 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(ug/m3). 1; G4; 装卸料; 颗粒物; 喷雾+降低高度; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 0.5; 0.048. 2; G5; 破碎筛分; 颗粒物; 喷雾装置洒水+搅拌机封闭; 0.112. 3; G6; 汽车运输; 颗粒物; 定期洒水，雾炮机清洗车轮+限速; 0.203. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.363. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果如下： 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.597043. 2; 油烟; 0.001188. （3）污染物排放达标分析 ①颗粒物达标分析 根据工程分析AERSCREEN 2018估算可知，本项目颗粒物经过本次环评提出的防治措施处理后，散装水泥中转站及水泥制品生产有组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的限值，无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的限值，对周围环境影响较小。 本环评建议位于厂区东南侧的厂房不开窗，工作时形成密闭空间，避免粉尘泄露至外环境。 综上，本项目颗粒物落实相关防治措施后，排放速率小，对周围环境影响小。 ②汽车尾气 汽车尾气中主要污染因子有CO、THC、NOX、SO2等，根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物外排量较小，且本项目道路平坦、扩散条件好，地面停车区汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散。所以汽车尾气对周围环境影响较小，本环评不对汽车尾气做定量分析。 ③食堂油烟 本项目用餐人员只有10人，食堂油烟通过油烟净化器和管道引至食堂屋顶排放，排放浓度为0.9mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2标准，对周围影响较小。 ④大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点，因此无需设置大气防护距离。 （4）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见附件8。 ## 3、声环境影响分析 （1）设备噪声污染源 本项目运营期主要噪声源破碎机、分料机、振动筛、配料机、搅拌机、全自动砌块成型机和运输车辆等，噪声源强在70~105（dB）之间。本项目均使用低噪声设备，并采取了减振、厂区设置绿化带及厂房隔声等措施，经上述处理后减噪量约为20dB（A） ①预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A.声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 B.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqg——预测点的背景值，dB（A）。 C.户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lpr=Lpr0−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ②预测结果及分析 利用上述模式可以预测分析本项目主要声源同时排放噪声的最为严重的影响状况，这些声源对边界声环境质量叠加影响，输入《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算公式，各厂界噪声的预测结果见下表。 表7-10 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 治理后声级dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 破碎机; 1; 70; 65m; 33.7; 54m; 35.4; 25m; 42.0; 90m; 30.9. 分料机; 1; 60; 65m; 23.7; 63m; 24.0; 45m; 26.9; 85m; 21.4. 振动筛; 1; 55; 55m; 20.2; 33m; 24.6; 60m; 19.4; 75m; 17.5. 配料机; 1; 55; 20m; 29.0; 38m; 23.4; 55m; 20.2; 45m; 21.9. 搅拌机; 1; 65; 20m; 39.0; 40m; 33.0; 22m; 38.2; 65m; 28.7. 全自动砌块成型机; 2; 65; 20m; 39.0; 40m; 33.0; 42m; 32.5; 72m; 27.9. 车辆运行噪声; 2; 50; 2m; 44.0; 5m; 36.0; 115m; 8.8; 68m; 13.3. 叠加贡献值dB（A）; 46.48; 40.86; 43.96; 34.71. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，厂内设备到厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。 （2）防治措施 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，本次评价建议项目采取以下治理措施： a、高噪声设备：筛分机、建筑垃圾专用破碎机、搅拌机等噪声较大的设备，选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 b、皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期检修，从而减少摩擦噪声产生。 综上，在采取以上措施后，本项目营运期噪声对周围声环境影响很小，能够做到厂界达标排放，同时离本项目最近有金龙村土地组5户居民楼，位于项目东南侧50m处，因经生产区厂房阻隔、距离衰减后，在厂区边界本项目噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，故到达此居民点的噪声对居民影响较小，对周边声环境影响较小。 ## 4、固体污染物环境影响分析 本项目营运期间产生的固体废物为生活垃圾、沉淀池沉渣、收集的颗粒、含铁废物、沉降颗粒及废润滑油。 根据建设单位提供的资料，本项目沉降颗粒定期清扫集中收集，除尘器收集的颗粒集中收集，沉淀池沉渣集中收集后经三级沉淀池+带式压滤机处理，均作为原料用于生产，不外排；含铁废物集中收集，外售给废品站；建设单位在厂区四周及办公生活区附近设置了垃圾桶，生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处理。废润滑油是在本项目机器在运行中需要机油润滑产生，废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，产生量0.01t/a。本环评要求集中收集，并暂存于危废暂存间，危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议在厂区内建设危废贮存场所约为5m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ②危险废物堆要防风、防雨、防晒，设置顶棚。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ④危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； 综上，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、运营期土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目运营期为污染影响型项目，项目水泥制品制造业为制造行业的其他，属于土壤环境影响评价中Ⅲ类项目，场地≤5hm2，为小型建设项目占地规模，项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区，周边为林地，经ARESCREEN估算模式最大落地距离内无土壤环境敏感目标，项目评价范围内土壤敏感程度为“较敏感”；项目属于土壤环境影响评价中Ⅲ类项目。因此，根据导则表4，本环评可不开展土壤环境影响评价。 本项目对运营期间的土壤环境影响进行分析，运营期不涉及重金属和酸碱物质，对土壤环境的影响主要是粉尘沉降和厂区地面径流影响。 （1）粉尘沉降影响 项目粉尘有筒仓有组织粉尘、搅拌站无组织粉尘、堆场无组织粉尘、进场道路和厂区道路扬尘，成分主要为水泥，不含有毒有害物质。粉尘污染物以颗粒物计，年排放量为0.597043t，最大落地浓度对应距离最远为75m。项目厂区周围主要分布林地、农田，裸露地很少，粉尘沉降到地表会被植物阻挡，少量落于土壤表层的粉尘不会对土壤环境产生较大影响。本次评价建议在厂区适量栽植植物，可有效阻挡粉尘向周边逸散。 （2）地面径流影响 项目厂区设置截排水沟，生产废水、初期雨水由水沟收集进入防渗沉淀池；其他雨水则通过水沟进入周边沟渠；生活污水经化粪池处理后用于山林浇灌。因此项目厂区内地表径流不会进入土壤，生活污水作为养分被植物吸收，不会破坏土壤结构、质地和酸碱盐平衡。本次评价建议加强厂区地面硬化，防止废水渗入地下，污染土壤环境。 综上，项目在加强厂区绿化、地面硬化，做好防渗工作后，对土壤环境的影响很小。 ## 6、车辆运输对道路沿线影响分析 本项目营运期原料、产品需要运进运出，运输过程中将产生道路扬尘及交通噪声。 1、道路扬尘影响 道路扬尘的产生与路面情况、天气情况、风速、湿度等因素有关，与路面状况关系极大，根据现场勘查，项目场区至西南面的县道X064之间的运输道路为水泥路面，不易起尘。环评要求项目原料及产品均采取篷布密闭运输，物料洒落引起的粉尘极少；建议建设单位对场区至南面县道之间的道路定期洒水，减少路面扬尘，经采取措施后，车辆运输对周围大气环境影响不大。 根据现场勘察，X064县道两侧分布有居民、农田、林地，农田种植作物主要为水稻，本环评要求建设单位在场区出入口设置洗车台，对运输产品的车辆进行冲洗，可有效减少路面扬尘，对两侧农作物、居民影响不大。 2、运输噪声 本项目营运期产品和原材料通过汽车进行运输，汽车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过村庄时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 综上，本项目在实施本次环评提出的措施后，项目交通运输对周围环境影响不大。 ## 7、环境风险分析 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 1、建设项目危险物质数量及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目营运期不涉及环境风险物质。 2、项目生产工艺特点 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，本项目不涉及环境风险工艺。 3、环境风险潜势初判 （1）危险物质及工艺系统危险性（P） 1）危险物质数量与临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质最大存在量与对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按照下列公示计算危险物质数量与临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中： q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——各类危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目营运期不涉及环境风险物质，Q值为0，在Q<1范围内，可判定项目环境风险潜势为Ⅰ。 4、建设项目环境风险简单分析 根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 简单分析内容见表7-12。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 年产4000万块环保砖建设项目. 建设地点; 湖南省; 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组. 地理坐标; 经度; E112°53'11.46"; 纬度; N28°32'04.97". 主要危险物质及分布; 物质名称; 分布; 最大贮存量/t; 临界量/t. 废润滑油：主要在危废暂存间，0.01t 粉尘：主要分布在厂区 沉淀池废水：主要分布在沉淀池内. 环境影响途径及危害后果; 沉淀池废水泄露至外界地表水体，造成周围水塘或河流SS超标，SS对地表水体危害小，随时间沉淀，不会造成持续污染地表水环境。 环境影响途径为大气、地表水、地下水，其危险后果为：润滑油或危险废物储存桶因破损造成泄漏，泄漏物汇集流入附近河流对水体造成污染；遇火源引起火灾甚至爆炸，扑救火灾时产生泡沫溶液或消防废水通过污水或雨水管网进下附近河流对水体造成污染。 粉尘在除尘系统中会沉积，当受到某种冲击时，粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若泄露，遇上火源会导致爆炸，粉尘爆炸具有较强的破坏性，爆炸产生的冲击波会造成厂房破坏及人员伤亡，爆发扩散的粉尘也会造成大气环境污染、大气环境质量下降等；本项目除尘系统内沉积的粉尘定期清运，发生泄露、火灾、爆炸可能性很低，对周边环境危害较低。. 风险防范措施要求; 沉淀池废水不易泄露，且围堰高于地表10cm，做好防流失、防渗漏措施。 项目对生产车间及危废暂存点设置慢坡，配备有应急器材和个人防护用品，用于泄漏紧急抢险；配备泡沫灭火装置，采取硬底化防腐防渗措施和分区防渗措施；设备定期检查和维修；车间附近的雨水井口安装有阀门，以防止润滑油泄漏到雨水管；操作人员要定时对车间所有动转设备进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查处理；公司应成立突发环境事件应急指挥部，配备应急物资等，制定突发环境事件应急预案。本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险是可防控。 本项目风建议建设单位应编制应急预案；建设单位应准备充足的应急物资，保证发生突发环境事件时，能够有物资控制事故；建设单位应定期进行环境突发事件演练，保证事故发生时，工作人员能够积极应对；建设单位应定期检查除尘系统的运行状态、清运除尘系统内沉积的粉尘等；做好防火措施和相关制度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 1、风险调查：本项目生产过程涉及环境风险物质为润滑油及粉尘。 2、评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对环境风险评价工作等级进行判定，本项目的危险物质数量与临界量比值(Q)属于Q1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析。 3、环境敏感目标概况：经现场踏勘可知，本项目最近的居民点为厂界东北面169.5m肖家屋居民点及西北面98m洪家冲居民点。. 5、项目环境风险评价自查表 项目环境风险评价自查表详见附件10。 - 三、产业政策符合性 本项目属于水泥制品制造，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于第一类鼓励类中的十二建材的储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线；根据《产业结构调整指导目录（2013年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》等国家相关文件，公司的设备没有明令禁止和淘汰的设备，因此，本项目符合国家产业政策。 - 四、选址可行性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，项目租赁湘阴县金龙镇金华村及其林地进行建设。根据湘阴县城乡规划局出具的金龙镇金龙村再生资源综合利用地块规划条件（2019年湘阴规条字村31号），本项目租赁场所为工业用地（集体）。且项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物较少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响小。 综上所述，该项目选址是合理可行的。 - 五、与“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表7-13。 表7-13 项目与“三线一单”的符合性分析 内容; 符合性分析. 保护红线; 本项目位于位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，不在湘阴县生态保护红线内，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 结合本评价环境质量现状调查，本项目所在区域PM2.5有超标，但随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）、关于印发《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知及大气特别排放限值的实施，项目区域环境质量将有一定的改善。根据污染物排放影响预测，本项目废水、废气经处理后均能达标排放，项目建成后区域环境质量仍能满足区域功能要求，能保障周边居民生存基本环境质量要求的安全线。. 资源利用上线; 本项目生产过程中的生产用水不外排，循环利用，采用电作为燃料，原料采用建筑垃圾及水泥、石粉，项目建设符合资源利用上限要求。. 环境准入负面清单; 项目属于“十九、非金属矿物制品业”第51项“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中的全部的，且原料是建筑垃圾及水泥、石粉，生产废水不外排。因本项目行业类别与代码为C3021水泥制品制造，不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版），又根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》项目区域暂未制定环境准入负面清单，同时对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目。. 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”及相关产业政策的相关要求。 - 六、环境管理 为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本环评明确其环境管理的主要职责为: ①根据企业自身的环境保护管理制度，结合建设项目的实际，制定明确的、符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题预防的态度，并遵守执行国家、地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环保方针应文件化，便于公众获取。 ②根据制定的环境方针,确定建设项目各个部门]各个岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与环境保护工作。 ③建立健全的工程运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，切实掌握环保设施的运行情况，保证其安全正常运行；掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施和建议；制定污染防治计划，建立污染防治责任制度，并采取有效措施，防治废气、固废、废水、噪声对环境的污染和危害。 ④建立固定的环保机构，确定环保专职人员，制定建设项目的环境保护管理规章制度，有责、有权地负责建设项目的环保工作。同时对员工进行环境保护知识的培训，提高员工的环境保护意识，从而保证企业环境管理和环保工作的顺利进行。 ⑤环境监测和监控不仅是专门环保工作的重要内容，也是某些处理过程(如污水回用)中的控制手段，制定严格的监测、记录、签字和反馈的制度，掌握环保工作和环境管理体系的运行情况，查找环保工作和环境管理中存在的漏洞，并进行即时补救。 - 七、环境监测 根据本项目排污特征，建议运营期监测工作按表7-14开展。 表7-14环境监测计划 序号; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测 频次; 执行排放标准. 1; 废气; 排气筒; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥 工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放标准. 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 1次/年; 《水泥 工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放标准. 2; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 七、环保投资与竣工验收分析 确保污染治理措施执行竣工验收，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求，并及时申请环保验收。竣工验收见表7-15。项目环保投资为40.7万元，占总投资的1.02%。 表7-15环保投资及“三同时”竣工验收一览表 治理对象; 环保措施; 监测 点位; 监测 因子; 排放要求; 投资 估算 （万元）. 废气; 水泥及石粉筒仓仓顶粉尘; 布袋除尘器+3m排气筒; 排气筒监控点; 颗粒物; 《水泥 工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放标准; 5. 配料逸散粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒+搅拌机封闭; 6. 装卸料的粉尘; 雾炮机+降低高度; 无组织浓度监控点; 颗粒物; 0.5. 堆场的扬尘; 定期洒水，安置室内; 0.5. 汽车运输的扬尘; 地面定期洒水，雾炮机清洗车轮+限速; 3. 破碎筛分粉尘; 喷雾+封闭式运输+封闭室阻隔; /. 汽车运输的尾气; 自由扩散加绿化; 3. 食堂油烟; 油烟净化器; 排气筒; 非甲烷总烃; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准; 0.5. 废水; 设备清洗废水、车辆清洗废水、沉淀池废水、初期雨水; 三级沉淀池+带式压滤机; 排放口; SS; 不外排，循环使用; 16. 生活废水; 化粪池; 排放口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 用作农肥; 2. 噪声; 设备 噪声; 声源降噪 车间密闭 加强设备维护; 四周 厂界; 连续 等效 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2. 固废; 沉淀池沉渣与带式压滤机污泥、收集的颗粒及沉降颗粒; 集中收集后回用于生产; 固体废物处置率为100%; 0. 废润滑油; 集中收集在危废暂存间后，交由有资质的单位进行处理; 2. 生活垃圾; 集中收集后交于环卫部门处理; 0.2. 合计; 40.7.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 拟采取污染防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 打水泥粉及石粉筒仓 | 水泥及石粉筒仓仓顶粉尘 | 布袋除尘器+3m排气筒 | 散装水泥中转站及水泥制品生产有组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的限值，无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的限值 |
|  |  | 装卸料 | 粉尘 | 雾炮机+降低高度 |  |
|  |  | 堆场 | 扬尘 | 定期洒水，室内 |  |
|  |  | 配料 | 配料逸散粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒+搅拌机封闭 |  |
|  |  | 建筑垃圾破碎筛分一体机 | 破碎筛分粉尘 | 喷雾+湿式破碎+封闭式运输+封闭室阻隔 |  |
|  |  | 汽车运输 | 扬尘 | 地面定期洒水，雾炮机清洗车轮+限速 |  |
|  |  |  | 汽车尾气 | 自由扩散 |  |
|  |  | 食堂烟囱 | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | GB18483-2001小型标准要求 |
| 水污染物 | 运营期 | 车辆清洗 | SS | 经三级沉淀池+带式压滤机处理后回用，不外排 | 合理处置 |
|  |  | 设备清洗 | SS |  |  |
|  |  | 沉淀池 | SS | 经带式压滤机处理后回用，不外排 |  |
|  |  | 生活污水 | CODcr SS BOD5 NH3-N | 化粪池处理后，定期清掏，用作农肥。 |  |
| 固体 污染物 | 运营期 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 收集至垃圾桶后由环卫部门统一清运处理 | 固废处理率为100% |
|  |  | 沉淀池+带式压滤机 | 沉渣与污泥 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  |  | 生产过程 | 沉降颗粒 |  |  |
|  |  |  | 收集的颗粒 |  |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 集中收集，交由有资质的单位进行处理处置 |  |
|  |  |  | 含铁废物 | 集中收集，外售废品站 |  |
| 噪声 | 运营期 | 设备噪声 | 噪声 | 声源降噪、车间密闭、加强设备维护 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 周围空闲地带已有绿化，本项目可在空地及道路两旁增加种植树木等，以改善和美化环境。建设单位切实做好本环评提出的防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响甚微。 |  |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 ## 项目概况 湖南科凡再生资源综合利用有限公司位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，占地面积27014.7平方米，建设年产4000万块环保砖建设项目。 ## 2、产业政策符合性 本项目为水泥制品制造项目，为其他非金属矿物制造业，项目采用的工艺、生产的产品和使用的设备都不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制和淘汰类之列，为鼓励类，所以项目符合国家产业政策。 ## 3、总平面布置合理性分析 本项目平面布置做到了动静分开，功能分明，清污分离。选用低噪声设备；对设备采取减震处理，并对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声，采取相关措施后，经预测，本项目废气及噪声经处理后能够达标排放，对周边环境影响较小，建设单位根据本环评的建议在车间内做好密闭措施，从最大程度上减轻项目对周边环境的影响。因此，本项目平面布置合理。 ## 4、选址可行性分析 项目所在地位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村土地组，区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要；周边环境敏感点较少，且本项目周围环境质量较好，污染物排放量较小，对环境影响较小，不会影响项目所在地的环境功能，从环境保护角度来看，本评价认为本项目选址合理。 ## 5、区域环境质量分析 评价区内的环境空气质量监测结果表明，除PM2.5指标外，各污染物因子均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，故项目所在区域属于不达标区；根据监测结果可看出建设项目周围昼间与夜间等效连续声级值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 ## 6、环境影响分析 ### （1）水环境影响评价结论 项目生产废水循环使用，不外排；项目外排生活污水排放量为1.2t/d （396t/a），生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，对周围水环境影响较小。 ### （2）大气环境影响评价结论 本项目产生的废气主要为水泥及石粉筒仓仓顶粉尘、装卸粉尘、破碎筛分粉尘、堆场粉尘、配料逸散粉尘、运输粉尘、汽车废气和厨房油烟废气。本项目水泥及石粉筒仓仓顶粉尘采用脉冲布袋除尘器+3m排气筒处理后排放；装卸粉尘采用喷雾+降低高度后无组织排放；破碎筛分粉尘采用喷雾+封闭式运输+封闭室阻隔无组织排放；堆场粉尘采用定期洒水，室内封闭措施后无组织排放；配料逸散粉尘采用集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理后排放，搅拌机封闭措施；车辆运输产生的扬尘通过雾炮机对车轮的清洗+限速处理后无组织排放；项目在落实以上废气处理措施的前提下，散装水泥中转站及水泥制品生产有组织粉尘排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的限值，无组织粉尘排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的限值，汽车和食堂油烟产生量较少，对周围大气环境影响较小。 ### （3）声环境 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声及运输车辆噪声，噪声源强为70～105dB（A）。 建设单位应按本环评要求选用低噪声设备；对高噪声设备采取减震处理，并对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声等相关措施后，可以确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围声环境影响较小。 ### （4）固体废弃物 项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，最终由市政环卫部门统一清运处理；含铁废物集中收集，外售给废品站；沉淀池沉渣与带式压滤机污泥、收集的颗粒及沉降颗粒集中收集后用于生产，不外排。经上述措施处理后，项目产生的固体废物能够100%处置，对周围环境影响较小。 ## 7、评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置图布局合理。项目所在区域环境质量现状较好。建设单位严格落实本《报告表》提出的污染防治措施、认真执行环保竣工验收制度的前提下，各污染物均可实现稳定达标排放，不会降低区域的环境现状质量等级，环境影响较小。从环保角度考虑，项目的建设是可行的。 # 二、要求 1、工程必须保证足够的环保资金，以实施与项目有关的各项治污措施，做好项目建设的三同时工作。加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检验和维护工作 2、生产时应关闭门窗，夜间不生产，保证废气及噪声实现达标排放。 3、沉淀池一定要做好防渗防漏措施。 4、项目业主应定期委托监测部门对其进行监管，并且随时接受环境监察部门进行监督。

| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |