湘阴环评批〔2020〕16号

关于湘阴高鹏建材有限公司年产12000吨

干粉砂建设项目环境影响报告表的批复

湘阴高鹏建材有限公司：

你公司《关于申请对“湘阴高鹏建材有限公司年产12000吨干粉砂建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴高鹏建材有限公司年产12000吨干粉砂建设项目拟建于湖南湘阴县长康镇花石村，其地理坐标为地理坐标为东经112.939170，北纬28.658672，总占地面积1500m2，总投资约100万元,其中环保投资30万元。该项目主要建设内容包括：生产车间、原料堆场、成品堆场、办公区、生物质堆放区等，主要机械设备有给料机、生物质燃烧机、烘干筒、振动筛、提升机等配套设备；项目以河砂为主要原料，其生产工艺流程为：外购河砂---经烘干--振动过筛--筒仓储存--外售，并配套建设给排水、绿化、环卫、供配电、道路等设施。

该项目符合国家产业政策，项目属于“未批先建”项目，我局已对该项目进行了处罚（湘阴环罚字【2019】67号），根据北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见, 从环保角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态保护保护措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行、外排污染物稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

1.加强水污染防治。建设好雨污分流系统。水膜除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经三格池处理后，用于周边林地、菜地浇灌。

2.加强大气污染防治。合理布局生产车间，做好车间强制通风和作业人员劳保措施，强化作业人员、设备的规范操作及管理。规范建设好物料堆场，车辆运输采用篷布遮盖，强化日常环境管理，筒仓粉尘经布袋除尘处理后由顶部呼吸阀高空排放，厂区内无组织排放粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。烘干筒废气、生物质燃烧废气和项目给料、输送、筛分粉尘经管道收集后一同经旋风除尘器+水膜除尘装置进行处理达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》中重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求后通过15m高排气筒高空排放。

3.加强噪声污染防治。合理安排作业时间，选用低噪声机械设备，做好基础隔振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4.固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化” 原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所，烘干筛分后产生的副产品、布袋除尘器收集的粉尘、旋风除尘收集的粉尘、水膜除尘沉渣、生物质燃烧灰渣收集后外售综合利用；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一处置。

5.加强环境管理和提供风险防范意识，加强生产、储存等各工序环节的安全管理，实行安全生产。

6.该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.2t/a，NOX≤0.2t/a。

7.如遇国家、省、市、县出台新的政策，要求企业停产退出时，企业应无条件执行。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县长康镇人民政府、湘阴县环境监察大队、北京国环益达环保技术有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

岳阳市生态环境局湘阴分局

二○二○年四月二十六日