《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污梁防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	35

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

九、结论与建议	55

| 附图一 | 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图二 | 项目周边敏感示意图 |
| 附图三 | 项目环境监测布点图 |
| 附图四 | 项目厂区平面布置图 |
| 附图五 | 项目四周照片 |
| 附件1 | 委托书 |
| 附件2 | 营业执照 |
| 附件3 | 购房意向协议 |
| 附件4 | 环境现状监测报告 |
| 附件5 | 园区备案文件及入园协议 |
| 附件6 | 卓达金谷创新园批复 |
| 附件7 | 大气环境影响评价自查表 |
| 附件8 | 地表水环境影响评价自查表 |
| 附件9 | 环境风险评价自查表 |
| 附表一 | 建设项目环评审批基础信息表 |

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产30万平方米锌钢防护设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长沙安安金属制品有限公司湘阴分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾琴 |  |  | 联系人 | 刘总 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18670056299 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 410500 |  |
| 建设地点 | 湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准 文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3311金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2580 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资(万元) | 900 | 其中：环保投资(万元) |  | 21.2 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.36% |
| 评价经费 (万元) | ---- | 投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目建设的由来 长沙安安金属制品有限公司于2011年4月在湖南长沙成立，成立之初名为湖南创合制造有限公司。 公司以设计、销售锌钢防护设施为主，逐步发展，目前事业版图涵盖新型环保护栏产品、市政防护设施、城市导向广告系统、建筑装饰材料、新型组合家居及电子集成商品。公司以实体防护整合服务为目标，为客户提供系统分明、结构完整、工艺优质的产品和最简单、最阳光、最对等的贴心服务。安全、安心。公司始终坚守“关注民生、共促和谐”的办厂使命，坚持以“小赢靠智，大赢靠德”的经营理念，努力推进整体防护系统行业向符合人居文明、安全环保方向发展。近年来，随着我国经济迅速发展，大量民生建筑、商业房产以及基础公共建设的崛起，人民物质生活条件的不断提高，金属护栏以经济、时尚、耐用备受市场的欢迎，对金属锌钢的防护设施产品的需求日益增加，为了顺应市场需求，在这种背景下，公司于2020年5月18日在湘阴成立分公司并建立厂房，增加了30万平方米锌钢防护设施的生产产量。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号修改）等有关法律法规的规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令、2018年），年生产30万平方米锌钢防护设施建设项目（以下称“本项目”）属于“二十二、金属制品业-67.金属制品加工制造”中的“其他”类，需编制环境影响报告表。我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行环境调查和收集有关工程资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、组成及工程概况 1、建设内容与投资 项目购买现有2580m2厂房，2层建筑物，购置静电粉末喷涂全自动流水线机器、冲床、自动送料机、切割机、气体保护机、打包机、贴膜机等设备。项目总投资900万元。项目主要建设内容见下表： 表1-1 项目建设内容一览表 序号; 工程类别; 项目名称; 基本内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积2100m2，用于原料堆放，喷塑工序，焊接切割，打包; 新建. 2; 辅助工程; 办公室; 1F，建筑面积480m2; 新建. 员工宿舍; 2F; 新建. 3; 公用工程; 给排水工程; 园区供水管网供给。项目采用雨污分流，雨水经雨水管网收集，生活污水经化粪池预处理进入经园区污水管网进入金龙新区的污水管网。; --. 供电系统; 园区供电管网供给; --. 4; 环保工程; 废气; 喷塑工序颗粒采用旋风除尘+粉末回收滤芯过滤处理后无组织排放，烘干固化工序的天然气燃烧废气和固化有机废气(以VOCs表征)一起经固化炉进出口的集气置收集后通过活性炭吸附后经15m高的排气筒(P1)排放。; 新建. 废水; 化粪池，1座; 已有. 噪声; 采用低噪音设备、减振、隔音及消声措施; 新建. 固废; 主要废弃物为钢材、铝材、纸质包装物，一般固废暂存场所; 新建. 危险废物暂存场所; 新建. 2、主要工艺设备及原辅材料 项目主要工艺设备见下表: 表1-2 项目设备一览表 序号; 名称; 单位; 设备型号; 数量; 备注. 1; 静电粉末喷涂全自动流水线; 条; 含隧道式粉末固化炉 L41.4*W18.37*H3.85米 QXT250轻型悬挂链全长148米，单点吊重50KG三明治塑料粉房L6.0*W1.9*H3.05米; 2; 1条半自动，1条全自动，固化炉以天然气为燃料. 2; 冲床; 台; JB23/25t; 6. 3; 自动送料机; 台; 长沙展润科技有限公司 伺服自动送料机; 3. 4; 切割机; 台; J3G-400A; 4. 5; 气体保护焊机; 台; WS-HJ-B/NBC-250D; 8. 6; 打包机; 台; 1. 7; 贴膜机; 台; 佛山市保德机械设备有限公司; 1. 8; 粉末回收喷房; 座; 三明治塑料粉房L6.0*W1.9*H3.05米; 1. 9; 打磨机; 台; MIL-LS-100; 1. 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 项目主要原辅材料及能耗见下表: 表1-3 项目主要原辅材料及能耗表 序号; 名称; 年消耗量; 来源; 主要成分. 1; 镀锌管; 3000t/a; 外购; /. 2; 铝材; 90t/a; 外购; /. 3; 热固性粉末涂料; 30t/a; 外购. 4; 焊丝; 400kg/a; 外购; /. 5; 贴膜包装材料; 6t/a; 外购; /. 6; 切割液; 12桶; 外购; 100kg/桶. 8; 电; 6.3万KWh/a; 市政供电电网; /. 9; 水; 799t/a; 市政供水管网供给; /. 10; 液化气; 24t/a; /; /. 热固性粉末涂料主要原辅材料理化性质： 本项目热固性粉末涂料由聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉、硫酸钡、助剂、颜料等按照一定比例混合配制，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，耐磨性和附着力极佳。该涂料为100%固体，无溶剂，无污染，其中的树脂类物质在180℃开始分解，其主要特点如下：对金属附着力强；涂层机械性能好，硬度高，耐划伤，耐腐蚀；熔融粘度低，流平性好，涂膜基本无针孔和缩孔等缺陷；花色品种多，可配制无光、有光、花纹、锤纹等。 3、本项目产品明细。 本项目年加工3000吨镀锌管，依据客户需求做成楼梯扶手，百叶窗，阳台护栏，空调护栏，防护窗，市政道路护栏等产品，常用的规格见下表。 表1-4 常规的产品明细表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 楼梯扶手/阳台护栏; 40*80平椭圆管，40方管，32方管，19方管; 23万米. 2; 百叶窗; 20*40矩形管，75百叶片; 2万米. 3; 空调护栏; 32方管，19方管; 4万米. 4; 市政道路护栏; 40*80矩形管，40*60矩形管，Φ16圆管; 1万米. 4、生产制度及职工定员 项目劳动定员30人，单班工作制，每班工作时间为8小时，其中有20位员工及管理人员都是附近居民，有10人在公司住宿，包中餐，年工作天数为340天。 8、公用工程及辅助工程 （1）给排水 ①给水 项目用水由园区集中供水管网供给。 a、生活用水 本项目劳动定员共30人，年工作时间为340天，每班工作时间为8小时，其中有20位员工都是附近居民，有10人在公司住宿；所有员工包中餐，不在公司住宿的20位员工及管理人员，生活用水量以《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）按45L•人/d计算，在公司住宿的10位员工，生活用水量以《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）按145L•人/d计算，经计算，本项目年生活用水量为799t/a。 本项目小部分管材需要切割，而切割机设备需要用切削液进行切割。根据建设单位的提供1个月用1桶切割液，切割液1个月更换一次，更换的切削液桶放置危废暂存间内。 ②排水 本项目废水主要为生活污水，无生产废水产生。 生活用水799t/a，取生活污水系数为0.8，经计算生活污水产生量为639.2t/a，项目生活污水经过化粪池预处理后，经园区污水管网进入园区的污水处理站进行处理。 （2）供热 本项目固化炉加热及喷涂工序的热源由用天然气供热。 （3）供电 项目运营期用电量6.3万kWh/a，由园区集中供电官网供给。 （4）厂区平面布置 本项目厂区西北侧为办公区、西南角为楼梯间，生产厂区北侧为自动喷粉房及固化烤炉，固化烤炉呈L型设置，位于生产厂区西北侧角，生产厂区中心北侧为冲床区，生产厂区东侧大门北侧为焊接区，南侧为原材料堆放区及成品堆放区，生产厂区南侧大门西侧为打包区，各大门均连接消防通道，呈十字型。 本项目平面布置做到了动静分开，功能分明。综上所述，厂区平面布置合理。项目厂区总平面布置见附图四。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂区在卓达金谷创业园内，工业园为新办工业园，无原有污染情况。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 湘阴县行政隶属岳阳市，位于湖南省东北部、岳阳市西南部，县城南距省会长沙市60公里，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101，地理坐标为东经112°55'49.94"，北纬28°31'29.61"，其具体地理位置见附图一。 （2）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （3）气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 （4）水文 湘阴江湖甚多，湘江和资江两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 与项目有关的地表水体主要为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.15m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），本项目所处的水环境功能区划为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 （5）生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 本区域内未发现珍稀动植物物种。 金龙新区概况 金龙新区是长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域，是湘阴县对接长沙发展的“桥头堡”，加快滨湖示范区金龙新区的开发建设，对于进一步敞开湘阴县南大门，加速融城对接，推动湘阴科学跨越发展，具有十分重要的意义。 根据湘阴县规划部门的规划，该区规划面积20平方公里，以连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为中轴分界线，以目前基本形成的“东居西工”的格局为基础，规划东部为，居住区、行政管理与文化交流区、商贸开发区和休闲旅游度假区综合区，规划西部为新型工业区，工业区由绿色农业观光带分成南中、北三个工业区，工业区产业定位为先进机械制造和光伏电子信息的“两型”产业按照“规划主导、市场运作、产业先行"的原则，金龙新区领导小组已于2011年4月启动金龙新区建设，计划三年完成南片开发建设，五年完成北片开发建设。金龙新区的产业定位为以先进机械制造和光伏电子信息的“两型”产业。 按照三年完成南片工业区基础建设的目标要求，目前新区已经完成“一纵二横’三条主干道中的金龙大道建设，安嘉路和金凤大道也在积极规:划建设中。110KV 变电站已经在积极建设过程中，新区内南片工业区的主供水管道和通讯等基础设施已经初步建设完成。 金龙新区排水体制规划采用雨污分流，雨水经沿新区内规划道路网下铺设的雨水收集系统收集后通过雨水排水管排入撇洪渠，区域内污水经规划道路网下铺设污水收集系统，统一收集后进污水处理厂深度处理后通过专用排污管道排入湘江。湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段(洋沙湖至磊石段)。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2 的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m2/d,远期扩建至5.0万m2/d.项目为近期工程，即2.0万m/d及配套管网59614m (包括:污水箱涵5962m,污水主干管41697m，次干管11355m、 污水箱涵5962m，尾水压力管600m)，项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 卓达金谷创业园概况 卓达金谷创业园位于滨湖示范区起步区的金龙新区(湘阴与长沙交界地)，地处芙蓉北路月金龙大道交汇西北角，项目总占地面积为300亩，建筑面积19.8万平方米：以低密度、生态型承接产业转移的同时聚集电子信息、机械制造、食品加工、新材料、服饰、木业等产业，形成生产、办公、仓储、物流、生活、配套于一体的绿色生态型产业园区。 （6）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江【樟树港至浩河口的7.4km】; III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是. 11（两控区）; 是否水库库区; 否. 12; 是否属于卓达金谷创新工业园污水处理站集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据引用了湘阴县环境保护局发布的2019年湘阴县环境空气质量数据统计得出下表3-1： 表3-1湘阴县环境空气质量现状评价表（2019年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; ug/m3; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; ug/m3; 57.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.0; 4; mg/m3; 25; 达标. O3/8h; 8小时平均第90百分位数浓度; 102; 160; ug/m3; 63.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; ug/m3; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; ug/m3; 111.42; 不达标. 根据上表可知，湘阴县2019年度除PM2.5指标外其余指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，本项目所在区域属于不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）、《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》及大气特别排放限值的实施，项目区域环境质量将得到的改善。另本项目对废气的无组织排放采取了厂房阻隔治理措施，符合《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》中的深入开展工业企业提标改造的工作措施。 本项目存在有机废气排放，故本环评引用《湘阴县雅彩化妆品有限公司年产化妆刷3000万支、粉扑5000万个建设项目环境影响报告书》2019年6月20日-6月26日对周边区域现状监测的数据，湘阴县雅彩化妆品有限公司位于本项目西北面350米处。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。 - 引用监测点位：G1项目所在地下风向853m处居民所在地。 （2）监测因子：TVOC。 （3）引用监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。 表3-2 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; TVOC. G1; 浓度范围; 0.0311~0.476. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; TVOC为八小时值; 0.6. 由上表3-2可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 ## 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水产生，项目生活污水经过化粪池预处理后，经园区污水处理站处理，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目评价等级为三级B，建设项目水环境影响评价等级判定见下表。 表3-3水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据导则要求可知，水污染物影响型三级B评价，可不开展污染源调查。 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用“卓达金谷产业园环境影响跟踪评价报告书”中地表水现状监测数据。 ①监测点设置：W1燎原水库（项目东北侧1200m）、W2卓达园区污水处理厂排口上游500m、W3卓达园区污水处理厂排口下游1500m、W4洋沙湖湖心； ②监测因子：水温、PH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、硫化物、石油类、粪大肠菌群； ③监测时间：2019年11月27日至11月29日； ④监测结果统计：监测结果统计见表3-4。 表3-4 地表水环境现状监测统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测因子; 浓度范围值; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数%; 标准 限值; 是否达标. W1; 水温; 7.8-8.7; 8.4; 0; 0; /; 达标. pH值; 7.3-7.38; 7.3; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 5.57-7.64; 7.6; 0; 0; ≥5; 达标. 化学需氧量; 5-6; 5.3; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 1.2-1.4; 1.3; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.085-0.11; 0.1; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.01; 0.001; 0; 0; 0.2; 达标. 石油类; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.05; 达标. 粪大肠菌群; 540-920; 750; 0; 0; 10000; 达标. W2; 水温; 8.1-9.5; 8.9; 0; 0; /; 达标. pH值; 7.03-7.14; 7.1; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 7.46-7.5; 7.5; 0; 0; ≥5; 达标. 化学需氧量; 9-10; 9.3; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 2-2.3; 2.1; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.707-0.738; 0.7; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.07-0.08; 0.007; 0; 0; 0.2; 达标. 石油类; 0.01-0.02; 0.01; 0; 0; 0.05; 达标. 粪大肠菌群; 630-1100; 856.7; 0; 0; 10000; 达标. W3; 水温; 7.9-8.7; 8.5; 0; 0; /; 达标. pH值; 6.84-7.05; 6.99; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 7.27-7.35; 7.30; 0; 0; ≥5; 达标. 化学需氧量; 15-17; 16; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 3.3-3.6; 3.47; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.728-0.8; 0.7; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.11-0.12; 0.112; 0; 0; 0.2; 达标. 石油类; 0.01-0.02; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. 粪大肠菌群; 1300-2800; 2100; 0; 0; 10000; 达标. W4; 水温; 7.9-9.7; 8.9; 0; 0; /; 达标. pH值; 7.14-7.25; 7.2; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 7.68-7.73; 7.7; 0; 0; ≥5; 达标. 化学需氧量; 4-5; 4.3; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 1.1-1.2; 1.1; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.105-0.133; 0.1; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.02-0.03; 0.02; 0; 0; 0.2; 达标. 石油类; 0.01-0.02; 0.01; 0; 0; 0.05; 达标. 粪大肠菌群; 1100-1700; 1366.7; 0; 0; 10000; 达标. 监测结果表明：W1燎原水库、W2卓达园区污水处理厂排口上游500m、W3卓达园区污水处理厂排口下游1500m、W4洋沙湖湖心各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 ## 3、声环境质量现状监测 为了解项目所在地的声环境质量现状，本环评单位委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年6月25日至26日在项目厂界四周布置4个环境噪声监测点及2个周边敏感点进行监测。具体监测点位布置详见附图五，监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果表单位：dB (A) 点位名称; 采样日期; 监测内容; 检测结果 dB（A）. 昼间; 夜间. 厂区北向南居民点Z1; 2020.06.25; 声环境噪声; 53; 42. 厂界北点Z2; 声环境噪声; 55; 44. 厂界东点Z3; 声环境噪声; 51; 40. 厂界南点Z4; 声环境噪声; 56; 45. 厂界西点Z5; 声环境噪声; 54; 43. 居民点Z6; 声环境噪声; 52; 41. 厂区北向南居民点Z1; 2020.06.26; 声环境噪声; 52; 41. 厂界北点Z2; 声环境噪声; 54; 43. 厂界东点Z3; 声环境噪声; 50; 40. 厂界南点Z4; 声环境噪声; 55; 44. 厂界西点Z5; 声环境噪声; 53; 42. 居民点Z6; 声环境噪声; 51; 40. 由上表可知，项目所在地噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 4、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响，本项目评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，不在风景名胜区内，项目评价范围内没有医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有卓达金谷创业园保证，满足本项目生产及生活需求。

- 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 根据项目具体特点及现场踏勘，确定本次评价的现状环境保护敏感目标具体情况见表3-4。 表3-4 本项目环境敏感目标一览表 - 环境要素; - 保护对象名称; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离（m）; - 环境功能; - 保护内容; - 坐标/m; 功能区划. - x; - y. - 水环境; - 无名水塘W1; - NE; - 531.9m; - 渔业用水; - /; - 28°31'39.34"; - 112°56'8.40"; GB3838-2002 - Ⅲ类标准. - 无名水塘W2; - SE; - 470.796m; - 渔业用水; - /; - 28°31'26.95"; - 112°56'8.60". - 洋沙河; - W; - 3787.887m; - 渔业用水; - /; - 28°31'46.70"; - 112°53'23.77". - 声环境; - 湖南可孚智能医疗产业园项目; - SW; - 66m-140m; - 办公; - 约200人; - 28°31'26.84"; - 112°55'44.94"; （GB3096-2008）2类. - 空气环境; - 湖南可孚智能医疗产业园项目; - SW; - 66m-140m; - 办公; - 约200人; - 28°31'26.84"; - 112°55'44.94"; （GB3095-2012）二级标准. 大屋; - SE; - 340.15m-500m; - 居住; - 24户，77人; - 28°31'19.25"; - 112°55'45.62". - 武警长沙直升机场进场公路旁与S102省道交接处居民; - E; - 303.685m-500m; - 居住; - 14户，45人; - 28°31'26.99"; - 112°56'2.11".

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目位于卓达金谷创业园区，属于环境空气质量二类功能区。评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、TSP等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 环境空气质量标准. SO2; 年平均值; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均值; 150. 1小时平均值; 500. NO2; 年平均值; 40. 24小时平均值; 80. 1小时平均值; 200. PM10; 年平均值; 70. 24小时平均值; 150. TSP; 年平均值; 200. 24小时平均值; 300. CO; 年平均值; /. 24小时平均值; 4000. 1小时平均值; 10000. O3; 年平均值; /. 8小时平均值; 160. 1小时平均值; 200. PM2.5; 年平均值; 35. 24小时平均值; 75. 1小时平均值; /. NOx; 年平均值; 50. 24小时平均值; 100. 1小时平均值; 250. TVOC; 8小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，见表4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 地表水; 类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 西水河; Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤30; ≤1.0; ≤0.2. 标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准. 3、声环境质量标准 项目所在地园区内声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体见下表。 表4-3 环境噪声标准值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 - 项目切割、焊接、喷涂、打磨、喷塑颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准排放限值及无组织排放监控浓度限值。项目有机废气（以VOCs计）排放执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）中表3中的有组织排放监控浓度限值。固化房燃烧的废气中烟尘、SO2和NO2现阶段执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求的排放标准。 表4-4 大气污染物排放执行标准限值 单位：mg/m3 运营期; 项目; 标准名称; 排放标准值. 排放 浓度; 排放 速率kg/h; 排放 高度m; 无组织 排放限值. VOCS; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》DB43/1356-2017; 50; /; /; 2.0. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; 120; 3.5; 15; 1.0. NOX; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》; 300; /; 15; /. SO2; 200; /; 15; /. 颗粒物; 30; /; 15. 注：①排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，排气速率应按列表排放速率、标准值或按附录B确定的内插法计算结果严格50%执行。②本项目烘干产生的有机废气以VOCs计； 2、污水排放标准 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，具体如下表所示： 表4-5 水污染排放标准 单位：mg/L 项目; 污水综合排放标准三级（GB8978-1996）. CODCr; 500. BOD5; 300. PH; 6-9. SS; 400. NH3-N; -. 总磷; -. 3、噪声排放标准 项目所在地声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。 表4-3 环境噪声标准值 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准执行 运营期：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物总量控制指标 根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。 结合本项目污染物排放因子，确定本项目的总量控制因子为SO2、NOx、COD、NH3-N、挥发性有机物。 本项目外排废水只有生活废水，其生活废水排入卓达金谷创业园污水处理站，外排废水CODCr排放总量为0.064t/a，NH3-N排放总量为0.0096t/a，COD和NH3-N总量控制指标园区污水处理站总量中调剂，无需申请水污染物总量指标；本项目外排废气SO2排放总量为0.00685t/a，忽略不计；NOx排放总量为0.064t/a、VOCs排放总量为0.018t/a，因总量的最小单位都是0.1t，故本项目外排废气SO2排放总量按0.1t/a；NOx排放总量按0.1t/a，VOCs排放总量按0.1t/a。VOCs为推荐性指标。新增的SO2和NOx总量控制指标需要通过湘阴县排污权储备交易平台购买，按照相关规定去环保主管部门办理相关手续。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 项目购买的是已建成厂房，工程量小、施工内容简单，主要包括厂房局部改造、装修及设备安装。施工期环境影响表现为： （1）建筑材料堆放、运输等过程中产生的扬尘，施工机械和运输车辆所排放的废气； （2）施工活动废水及施工人员生活污水； （3）建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； （4）施工作业及施工机械产生噪声。 施工期环境影响可随施工结束而消除。 二、营运期工程分析 1、营运期生产工艺流程简述 图1 生产工艺流程图产污示意图 2、工艺流程图简述 （1）、下料、切割：根据方案设计对金属型材进行切割下料，下料设备主要为切割机设备。本项目将镀锌管加工成楼梯扶手、百叶窗、阳台护栏、空调护栏、防护窗、市政道路护栏等产品。 该工序工作时间为1h/d、340h/a，切割下料过程中会产生少量切割液及边角料S1、颗粒物(切割粉尘)G1和噪声N1。 （2）、机加工（冲、弯）：根据方案设计要求，使用弯管机、冲床对下料工件进行形状处理加工，再使用冲孔机、打板机对工件进行精密加工，便于后续组装/焊接。 形状加工的工作时间为2h/d、680h/a，精密加工的工作时间为4h/d、1200h/a，不涉及切割等工序，会产生边角料S2、噪声N2。 （3）、组装/焊接：本项目组装主要用五金件进行组装，焊接主要使用氩弧焊机和CO2保护焊机，均使用实芯焊丝，对经需要焊接的工件进行焊接处理。焊接工序工作时间为2h/d、680h/a，会产颗粒物(焊接烟尘)G2、焊渣S3。 （4）、打磨：通过打磨机对部分焊接后的工件（6t/a）进行打磨加工，主要去除焊接过程中留下的结块，使其表面平整。该工序工作时间为1h/d、340h/a，会产颗粒物(打磨粉尘)G3、噪声N4。 （5）、喷粉：该工序在独立的喷粉房内进行，采用静电喷涂，主要过程：塑粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，便产生静电排斥作用，不继续吸附，从而使整个工件获得一定均匀厚度的粉末涂层。喷塑过程中粉末通过回收系统回收(旋风+滤芯两级回收设备)，可以重复使用。该工序工作时间为8h/d、2720h/a，产生颗粒物(喷塑粉尘)G4、噪声N5。 （6）、固化：工件喷粉完成后，传送至烘箱进行烘干固化，烘干固化工序采用天然气燃烧供热，固化温度为180℃左右，天然气在燃烧器内燃烧产生的高温烟气通过烤炉下方的风道进入烤炉，使烤炉内温度升高，烤炉顶部设有循环风道，将使用后的空气吸入该风道后进入燃烧器重新加热后进入烤炉下方风道，如此可有效提高烤炉温度均匀性。烤炉通过数显仪表和温感器的连接来控制烤炉内的温度稳定在180℃，工件为流动性加热，工件进出口均设置1个集气罩，溢出的烤炉内的烟气及燃烧废气经过进出口的集气罩收集+活性炭箱+15m排气口排放。该工序工作时间为8h/d、2720h/a，会产固化有机废气及燃烧废气G5和设备噪声N6。 （7）、质检：进行成品的人工质检，查看产品是否有不合格现象，若有S4不合格产品，则重新加工。 （8）、包装入库：人工将合格的产品送至贴膜机进行贴膜包装，贴上标签入库待售。 本项目无除油和清洗工艺，切割用切削液切割，外购的原材料为成品镀锌管。 3、主要产污环节分析： （一）大气污染物排放及治理 本项目废气主要有切割粉尘，焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、烘干固化废气、食堂油烟。 （1）切割粉尘 本项目有小部分管材需要切割，采用切割机对原料管材进行切割，切割过程中会产生粉尘，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）－3411金属结构制造业产排污系数表，工业粉尘产污系数为1.523kg/t-产品，切割后的管材有6t/a，切割粉尘产生量为0.0091t/a。切割粉尘主要为金属碎屑，经自然沉降后粒径较大部分(95%、0.008645t/a)能够回落在操作台附近，收集后纳入下脚料处理，其余部分以粉尘形式(5%、0.000455t/a)车间无组织排放。切割下料工序工作时间为340h/a，则切割粉尘无组织排放速率为0.00134kg/h。 （2)焊接烟尘 本项目利用氩弧焊机和CO2保护焊机对各工件进行焊接，焊接方式为CO2保护焊接，使用的均为实芯焊丝。焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘,根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》——摘自《上海环境科学》（孙大光）中数据：“表2 几种焊接（切割）方法的发尘量”，二氧化碳焊（实芯焊丝）发尘量为5-8g/kg。该建设项目主要选用二氧化碳保护焊，则该建设项目焊接过程发尘量取值为6g/kg，焊丝用量为400kg/a，则产生焊接烟尘量为0.0024t/a，本项目年工作时间为1120h,本环评要求在车间内设置一台移动式集气罩，捕集效率为90%，处理后的焊接烟尘无组织排放量为0.00024t/a（0.0001kg/h）。 （3)打磨废气 打磨工序主要是为了去除焊接过程中留下的结块，结合建设单位提供资料，需打磨的物料约6t/a)，打磨工序中会有颗粒物(打磨粉尘)粉尘产生，根据机加工行业焊接加工经验，打磨粉尘产生量约占处理金属原料总量的1‰，则粉尘产生量为0.006t/a，打磨工序工作时间为340h/a，产生速率为0.176kg/h,经自然沉降后粒径较大部分(90%、0.1584t/a)能够回落在操作台附近，其余部分以粉尘形式(10%、0.0006t/a)车间无组织排放。切割下料工序工作时间为340h/a，则切割粉尘无组织排放速率为0.00176kg/h。 (4)喷塑粉尘 本项目工件表面需要进行喷粉处理，根据企业提供资料，热固性粉末涂料用量为30t/a，静电喷塑效率为90%，剩余没有吸附的10%（3t/a，1.1029kg/h）的热固性粉末涂料中约有50%（1.5t/a）在密闭的喷塑设备内沉降下来，剩余的50%（1.5t/a）的热固性粉末涂料中98%（1.47t/a，0.54kg/h，10.8mg/m3）被喷塑设备自带的回收系统(旋风滤芯两级回收设备)抽走回用未收集到的2%（0.03t/a，0.011kg/h）的热固性粉末涂料将以无组织形式排放。静电喷塑过程是在密闭空间喷粉房内进行，故车间内需定期清扫。 （5）固化废气 项目烘干固化废气包括天然气燃烧废气及工件固化产生的有机废气（VOCs），工件固化工序日生产8h，年生产时间为2720h.。 1）天然气燃烧废气 本项目粉末固化采用天然气作为供热能源，天然气为清洁能源，燃烧会产生少量SO2、NOx。本项目为直接加热，天然气在燃烧器内燃烧产生的高温烟气通过烤炉下方的风道进入烤炉，使烤炉内温度升高，烤炉顶部设有循环风道，将使用后的空气吸入该风道后进入燃烧器重新加热后进入烤炉下方风道，提高烤炉温度均匀性和热利用率，工件为流动性加热，工件进出口均设置1个集气罩，溢出的烤炉内的烟气及燃烧废气经过进出口的集气罩收集+活性炭箱+15m排气口排放，本项目年使用天然气24t/a，1吨天然气约为1428立方米，项目天然气年用量为34272m3，本评价参考《第一次全国污染源普查—工业污染源产排污系数手册（下册）》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表： 表5-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 风机风量; m³/h; 45000. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据《天然气》（《GB17820-2018》）可知，本项目的天然气为工业燃料，属于二类气体，由《天然气》（GB17820-2018）可知，总硫（以硫计）/（mg/m3）为100，本项目年用天然气量为24t/a(合34272m3)，项目天然气燃烧污染物产排情况见表5-2。 表5-2 天然气燃烧产排污情况表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 蒸汽/热水/其它; 天然气）; 室燃炉; 所有规模; 风机风量; 45000m³/h; /. 二氧化硫; 0.00685; 152.22. 氮氧化物; 0.064; 160. 2）工件固化产生的有机废气 固化采用天然气燃烧热风直接加热，项目使用的是热固性粉末涂料，固化温度为180℃~220℃，根据前文其理化性质可知，项目热固性粉末涂料主要成分为聚酯树脂，分解温度在300℃左右，因此本项目在进行烘干工序时不会发生分解，根据常州大学材料科学与工程学院巢玲玲和常州市高分子新材料重点实验室研究结果表明：聚酯树脂粉末会有少量的有机废气产生，有机废气产生量约占使用量的0.4%，项目年使用热固性粉末涂料30吨，则有机废气废气产生量为0.12t/a（0.044kg/h），有机废气在烤炉出料门打开后无组织排放到车间，对工人的操作王环境会产生不利影响，故固化烤炉进出料口处自带处理系统（集气罩+活性炭箱）处理后15m排气口排放（集气罩将烤炉内的烟气及燃烧废气一起收集排放），集气罩的收集效率为85%，活性炭的处理效率为80%，处理装置设45000m3/h引风机，则有机废气排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为0.0289mg/m3，无组织排放量为0.018t/a，排放速率为0.00662kg/h。 （6）食堂油烟 本项目用餐人员只有30人，据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则食堂油烟产生量为27g/d，即9.18kg/a（以340天计）。项目在厨房内安装家用油烟净化器，处理后油烟从屋顶排放，根据《饮食业油烟排放标准》中最低去除率60%计，本项目基准灶头数为1个，排放量为1000m3/h，厨房运行时间为4h，采用家用油烟处理设备处理后引至楼顶排放，油烟排放可控制在10.8g/d，即3.672kg/a。 综上，本项目废气产生及排放情况汇总见下表。 表5-3 项目大气污染物产生及排放情况汇总表 污染物工序; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放方式. 切割; 切割粉尘; 0.0091t/a; 室内封闭，自然沉降; 0.000455t/a; 车间内无组织扩散. 焊接; 焊接烟尘; 0.0024t/a; 室内封闭，自然沉降; 0.00024t/a; 车间内无组织排放. 打磨; 打磨粉尘; 0.006t/a; 0.006t/a; 车间内无组织扩散. 喷粉; 喷塑粉尘; 3t/a; 旋风滤芯两级回收设备; 有组织; 1.47t/a，10.8mg/m3; 车间无组织排放. 无组织; 0.03t/a，0.011kg/h. 固化; 天然气燃烧废气; 风机风量; 45000m3/h; 进出料口安装集气罩+活性炭箱处理; 45000m3/h; 通过排气系统15米高空排放. 二氧化硫; 0.00685t/a; 0.00685t/a. 氮氧化物; 0.064t/a; 0.064t/a. 有机废气; 0.12t/a; 有组织; 0.0036t/a，0.0289mg/m3. 无组织; 0.018t/a，0.00662kg/h. 食堂; 食堂油烟; 9.18kg/a; 油烟净化装置+烟囱; 3.672kg/a; 通过烟囱排放. （二）废水污染排放及治理 本项目主要废水污染源为生活污水。 项目外排废水主要为生活污水。生活污水产生量为639.2m3/a，废水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度分别为：350mg/L、200mg/L、300mg/L、35mg/L。则主要污染物产生量为：CODcr0.224t/a、BOD50.128t/a、SS0.192t/a、NH3-N0.022t/a。 经化粪池处理后的浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS:150 mg/L、NH3-N：25 mg/L。排放量COD：0.192t/a、BOD5：0.096t/a、SS:0.096t/a、NH3-N：0.016t/a。生活废水经过化粪池进行处理后排入园区污水处理站处理。 项目生活污水产排放情况见表5-4。 表5-4 生活污水中污染物产生和排放情况表 类别; CODcr; BOD5; SS. 处理前 （639.2m3/a）; 浓度（mg/L）; 350; 200; 300. 产生量（t/a）; 0.224; 0.128; 0.192. 化粪池处理后 （639.2m3/a）; 浓度（mg/L）; 300; 150; 150. 产生量（t/a）; 0.192; 0.096; 0.096. （三）噪声 噪声来自项目切割机、冲床、喷涂机、气体保护焊机、粉末回收房内的风机等设备运行产生的噪声。据同类项目类比调查可知，各设备噪声源强值在75~85dB（A）之间，具体详见表5-5。 表5-5 项目主要设备噪声值及降噪措施表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强度dB（A）; 降噪措施. 1; 切割机; 4; 85~90; 选用低噪声设备、基础减振、生产区封闭隔声等措施. 2; 冲床; 6; 75~85. 3; 喷涂机; 2; 75~85. 4; 气体保护焊机; 8; 75~85. 5; 打包机; 1; 75~85. 6; 风机; 2; 80~85. 7; 打磨机; 1; 80~85. （四）固体废物 项目营运期产生的固体废弃物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 1）边角料：镀锌管切割过程中，产生了废弃边角料，(含自然沉降的金属碎屑)，产生量约为切割后的产品的15%，项目边角料产生量约1.8t/a，主要为金属废料、金属碎屑，有较高的经济价值，收集外售。 2）切割粉尘：镀锌管切割过程中，产生了切割粉尘，经前文计算，可知切割粉尘回收量为0.008645t/a，主要成分为金属氧化物，有较高的经济价值，收集外售。 3）焊渣及收集的焊接烟尘：参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》(许梅萍，刘琳等2010年9月)，废焊丝(焊渣)产生量=焊丝使用量×(1/11+4%)，本项目焊丝使用量为400kg/a，则废焊丝产生量为0.0378t/a，主要成分为金属氧化物，有较高的经济价值，收集外售。 4）打磨工序收集的粉尘 结合打磨工序废气产排情况，打磨工序收集的粉尘量为0.0054t/a，主要成分为金属及金属氧化物，有较高的经济价值，收集外售。 5）喷粉工序收集的粉尘(塑粉)：喷粉工序自带旋风滤芯收集收集粉尘，结合废气产排情况可知，收集粉尘量为2.7t/a，主要为原料塑粉，直接回用于生产。 （2）危险废物 含油抹布和手套及废切削液桶：项目设置维修机电组，对生产设备运行中出现的故障进行检查维修，故在机械设备维护过程中会产生含油抹布和手套及废切削液桶等，根据建设单位提供的资料及类比同类型项目，含油抹布和手套产生量约为0.02t/a、废切削液桶产生量约为0.03t/a、废切削液产生量为100kg/月；含油抹布和手套及废切削液桶属于《国家危险废物名录》（2016版）HW49其他废物，危废代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；含油抹布和手套及废切削液桶需经专门的收集桶收集后分类暂存于危废暂存间，并委托有资质单位处置。 废活性炭：本项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，其中活性炭吸附箱会产生废活性炭，废活性炭产生量为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。根据《国家危险废物名录（2016版）》，废油墨（涂料）包装桶、废油墨（涂料）擦拭布、废活性炭均属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49，即含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 （3）生活垃圾 本项目员工共30人，项目员工生活垃圾产生系数取0.5kg/人·d，则生活垃圾量为5.1t/a。 固体污染物产生及排放情况，见下表。 表5-6 固体污染物产生及排放情况 污染源名称; 污染物; 产生量; 备注. 一般固废; 员工生活; 生活垃圾; 5.1t/a; 环卫部门统一收集处理. 机加工; 边角料; 1.8t/a; 统一收集外售，综合利用. 切割粉尘; 0.008645t/a. 焊渣及收集的焊接烟尘; 0.0378t/a. 打磨工序收集的粉尘; 0.0054t/a. 喷粉; 喷塑工序收集的粉尘(塑粉); 2.7t/a; 回用于生产. 危险废物; 固化; 废活性炭; 0.5t/a; HW49，900-041-49，交由有危险废物资质单位进行处理处置. 切割; 废切削液桶; 0.03t/a. 废切削液; 100kg/月. 含油抹布和手套; 0.02t/a. 危险废物清单. 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性; 危险废物名称. HW49其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In; 废活性炭. HW09; 非特定行业; 900-041-49; T/In; 废切削液桶. HW09; 非特定行业; 900-006-09; 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; T; 废切削液.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割 | 切割粉尘 |  | 0.091t/a | 0.000455t/a，0.00134kg/h |  |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 |  | 0.0024t/a | 0.00024t/a，0.00048kg/h |  |
|  | 打磨 | 打磨粉尘 |  | 0.006t/a | 0.0006t/a，0.00176kg/h |  |
|  | 喷粉 | 喷塑粉尘 |  | 3t/a | 有组织 | 0.00746t/a，0.0015mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.03t/a，0.011kg/h |
|  | 固化 | 天然气燃烧废气 | 二氧化硫 | 0.00685t/a | 0.00685t/a，0.0025kg/h |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.064t/a | 0.064t/a，0.0235kg/h |  |
|  |  | 有机废气 |  | 0.12t/a | 有组织 | 0.0036t/a0.0289mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.018t/a，0.00662kg/h |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 9.18kg/a | 3.672kg/a |  |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 |  | 639.2t/a | 639.2t/a |  |
|  |  | CODcr |  | 300mg/L 0.192t/a | 100mg/L 0.064t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L 0.096t/a | 20mg/L 0.0128t/a |  |
|  |  | SS |  | 150mg/L 0.096t/a | 70mg/L 0.0447t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25mg/L 0.016t/a | 15mg/L 0.0096t/a |  |
| 固体废物 | 生产车间产生 | 边角料 |  | 1.8t/a | 统一收集外售，综合利用 |  |
|  |  | 切割粉尘 |  | 0.008645t/a |  |  |
|  |  | 焊渣及收集的焊接烟尘 |  | 0.0378t/a |  |  |
|  |  | 打磨工序收集的粉尘 |  | 0.0054t/a |  |  |
|  |  | 喷塑工序收集的粉尘(塑粉) |  | 2.7t/a | 回用于生产 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.5t/a | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废切削液桶 |  | 0.03t/a |  |  |
|  |  | 废切削液 |  | 100kg/月 |  |  |
|  |  | 含油抹布和手套 |  | 0.02t/a |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 5.1t/a | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪声 | 主要来自生产过程各机械设备的运转，噪声值在70～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 主要生态影响(不够时可附另页) 项目购买园区已建厂房，区域内无珍稀动植物，植被主要为景观树，杂草等，项目建设对现有生态环境不构成影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期 项目购买的是已建成厂房，工程量小、施工内容简单，主要包括厂房局部改造、装修及设备安装。施工期环境影响表现为： （1）建筑材料堆放、运输等过程中产生的扬尘，施工机械和运输车辆所排放的废气； （2）施工活动废水及施工人员生活污水； （3）建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； （4）施工作业及施工机械产生噪声。 具体分析如下： （1）水环境影响分析 施工期污水主要为装修人员生活污水和各种冲洗水，排放量少，浓度低，直接排入市政污水管网。 （2）大气环境影响分析 施工期主要是向环境排放涂料和油漆的有机挥发气体。在装修施工中，建设单位应选用质量合格、通过国家质量检验的低污染的环保型油漆和涂料，同时保证足够的通风量，对装修扬尘采取防护措施。 （3）声环境影响分析 施工期噪声源有电钻、电锯等，施工期应合理安排作业时间，注意高噪声设备的放置，并进行隔声降噪处理，经以上措施后，基本能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中要求，对周围声环境影响不大。 （4）固废环境影响分析 在装修期间，将产生-定量的建筑垃圾，有回收利用价值的，回收利用；其他固废及时清运至垃圾填埋场，其中：废涂料和废油漆属危险废物，应统一收集后交由有危废处理资质单位处置。 施工期环境影响可随施工结束而消除。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据工程分析章节，本项目产生的大气污染物主要为切割粉尘，焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、烘干固化废气、食堂油烟。 （1）大气环境影响评价等级确定 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定和推荐的模式，采用估算模式AERSCREEN 2018计算项目评价等级及污染物最大浓度占标率。本项目无组织面源排放参数见表7-1，有组织排放参数见表7-2，输入估算模型参数见表7-4，污染源估算模型计算结果见表7-5。 表7-1 生产车间无组织面源排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/。; 面源有效排放高度/m; 污染物; 污染物排放速率/kg/h; 备注. X/m; Y/m. 1; 生产车间; 28°31'28.66"; 112°55'47.80"; 64; 52; 30; 30; 8; TSP; 0.0135; 本评价按最不利情况的最大值计算. 2; 固化车间; 28°31'30.82"; 112°55'49.35"; 64; 14; 5.3; 30; 3.9; VOCs; 0.00662; /. 表7-2 项目固化炉点源参数表 编号; 名称; 排气口高度/m; 排气口出口内径/m; 烟气流量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). 1; VOCs; 15; 0.2; 159.93; 25; 2720; 0.001324. 2; SO2; 0.0025. 3; NOx; 0.0235. 表7-4 项目评价因子及评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1h平均质量浓度; 300×3; 环境空气质量标准（GB3095-2012）. TVOC; 8h平均质量浓度; 600×2. SO2; 1h平均质量浓度; 500. NOx; 1h平均质量浓度; 250. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否. 地形数据分辨率/ m; --. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --. 表7-6 颗粒物无组织排放估算模型计算结果表 下风向距离/m; 生产车间粉尘; 固化车间VOCs. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 25; 0.01278; 1.42; 0.001567; 1.31. 50; 0.01738; 1.93; 0.0009351; 1.02. 75; 0.01356; 1.51; 0.0006962; 0.58. 100; 0.01122; 1.25; 0.0005656; 0.47. 200; 0.006954; 0.773; 0.0003419; 0.285. 300; 0.005181; 0.576; 0.0002524; 0.21. 400; 0.004169; 0.463; 0.000202; 0.168. 500; 0.003491; 0.388; 0.0001689; 0.141. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.02235; 2.48; 0.00405; 3.375. Dmax%最远距离/m; 27; 8. 表7-7固化有组织排放估算模型计算结果表 下风向距离/m; SO2; NOx; VOCs. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 10; 0.000321; 0.06; 0.00211; 0.844; 0.000496; 0.0413. 25; 0.000773; 0.155; 0.00253; 1.012; 0.000579; 0.04825. 50; 0.000902; 0.18; 0.00596; 1.98; 0.001078; 0.0898. 75; 0.000724; 0.145; 0.00607; 2.384; 0.002; 0.167. 100; 0.000651; 0.13; 0.00557; 2.23; 0.001; 0.083. 200; 0.000443; 0.0886; 0.00364; 1.456; 0.000621; 0.052. 300; 0.000402; 0.08; 0.00271; 1.084; 0.000438; 0.0365. 400; 0.000391; 0.078; 0.00222; 0.888; 0.000341; 0.0284. 500; 0.000376; 0.075; 0.001031; 0.4124; 0.000284; 0.0237. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.000983; 0.197; 0.00614; 2.456; 0.00201; 0.1675. Dmax%最远距离/m; 22; 22; 22. 根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 本项目有组织排放量核算结果如下 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(ug/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; 固化炉排气口G1; VOCs; 0.0289; 0.0013; 0.0036. 2; NOx; 160; 0.0238; 0.064. 3; SO2; 152.22; 0.0025; 0.00685. 一般排放口合计; VOCs; 0.0036. NOx; 0.064. SO2; 0.00685. 一般排放口. 4; 油烟G2; 油烟; 2700; 0.0027; 0.003672. 一般排放口合计; 油烟; 0.003672. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.0036. NOx; 0.064. SO2; 0.00685. 油烟; 0.003672. ②无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算结果如下 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(ug/m3). 1; G3; 切割; 颗粒物; 车间自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.000455. 2; G4; 焊接; 颗粒物; 车间内无组织排放; 0.00024. 3; G5; 打磨; 颗粒物; 车间自然沉降; 0.0006. 4; G6; 喷粉; 颗粒物; 旋风滤芯两级回收+集粉桶; 0.03. 5; G7; 固化; VOCs; 车间内无组织排放; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》DB43/1356-2017; /; 0.018. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0313. VOCs; 0.018. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果如下 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.0313. 2; VOCs; 0.0216. 4; NOx; 0.064. 5; SO2; 0.00685. 6; 油烟; 0.003672. （3）污染物排放达标分析 ①营运期污染物达标分析 根据工程分析AERSCREEN 2018估算可知，本项目无组织切割、焊接、喷涂、打磨等粉尘生产车间经过厂房密闭防治措施处理，喷塑粉尘经过旋风滤芯两级回收设备处理后，排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，固化房的有机废气（以VOCs表征）和天然气燃烧废气一起经过集气罩收集+活性炭箱吸附处理后，通过排气系统的15米高排气筒的排放，VOCs达到执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》DB43/1356-2017中的有组织排放监控浓度限值，天然气燃烧废气烟尘、SO2、NO2达到现阶段执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求的排放标准，对周围环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目用餐人员只有30人，食堂油烟通过油烟净化器和管道引至食堂屋顶排放，排放浓度为0.0027mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2标准，对周围影响较小。 （4）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见附件9。 2、水环境影响分析 2.2地表水影响分析 本项目属于间接排水，按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级划分的规定，确定水环境评价工作等级为三级B。同时，根据技术导则要求，对依托污水处理设施的措施有效性和环境可行性评价 本项目外排废水主要废水污染源为生活污水。 项目外排废水主要为生活污水。生活污水产生量为639.2m3/a，废水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度分别为：350mg/L、200mg/L、300mg/L、35mg/L。则主要污染物产生量为：CODcr0.224t/a、BOD50.128t/a、SS0.192t/a、NH3-N0.022t/a。 经化粪池处理后的浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS:150 mg/L、NH3-N：25 mg/L。排放量COD：0.192t/a、BOD5：0.096t/a、SS:0.096t/a、NH3-N：0.016t/a。满足卓达金谷创业园的污水处理站的进水水质要求；项目所在区域属于卓达金谷创业园污水处理站的纳污范围内，职工生活污水能够排入污水处理站处理；生活废水经过化粪池进行处理后排入园区污水管网，经过园区污水处理站处理后排放至洋沙河。 卓达金谷创业园污水处理站由湖南卓达置业有限公司于2018年9月下旬动工建设，2019年4月中旬竣工，占地面积为1156.6平方米，总投资800万元左右，设计处理卓达金谷创业园产生的食品、洗涤工业污水及生活污水，处理量为1500t/d。污水站设计进水水质为《污水综合排放标准》(G88978-1996)中三级排放标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污水处理主要工艺为：污水收集-预处理--生化处理一生物过滤一物化处理一过滤一消毒一达标排放。污水处理过程中产生的废气统一收集，采用UV光解工艺处理后达标排放。污水处理站主体结构为地埋式，建设有格栅池、沉砂池、调节池、事故池、水污水处理站主体结构为地埋式，建设有格栅池、沉砂池、调节池、事故池、水解酸化池、缺氧池、接触氫化池、中间沉淀池、IBAF池、加药池、二级沉淀池、中间水池、清水池、排放堰、污泥池、污泥脱水间、风机房、设备间、办公室、电控室、在线监控室等设施。本项目外排废水仅为生活污水，且湖南湘阴县卓达金谷新创新工业园主要收园区内工业污水。本项目位于卓达金谷创新园区内，属于卓达金谷新创新工业园区内，故属于该污水处理站纳污区域，本项目区与污水站已建成污水管网，故本项目生活污水依托其处理可行。 经过卓达金谷新创新工业园污水处理站处理的废水排放达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级排放标准，处理后的尾水排入洋沙河，对受纳水体影响较小。 （2）建设项目地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表详见附件10。 2.2地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中附录A对建设项目的分类，本项目为金属制品中的金属制品加工制造——其他”建筑参照地下水环境影响评价行业分类表中的“金属制品加工制造——其他”，属地下水环境影响评价中Ⅳ类项目。在《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）总则中一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响评价。 3、噪声影响分析 项目主要噪声源为切割机、冲床、喷涂机、气体保护焊机、粉末回收房内的风机等设备运行产生的噪声，噪声源强为75～85dB（A）。 本项目均使用低噪声设备，并采取了减振、厂区设置绿化带及厂房隔声等措施，经上述处理后减噪量约为20dB（A）。 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式。 A.声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 B.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqg——预测点的背景值，dB（A）。 C.户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lpr=Lpr0−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ②预测结果及分析 利用上述模式可以预测分析本项目主要声源同时排放噪声的最为严重的影响状况，这些声源对边界声环境质量叠加影响，输入《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算公式，各厂界噪声的预测结果见下表。 表7-11 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 治理后声级dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 切割机; 4; 70; 10m; 50; 32m; 39.897; 16m; 45.92; 30m; 40.46. 冲床; 6; 65; 13m; 42.72; 26m; 36.7; 11m; 44.17; 19.7m; 39.11. 喷涂机; 2; 65; 7.6m; 47.38; 28m; 36.06; 16.4m; 40.7; 12m; 43.42. 气体保护焊机; 8; 65; 15m; 41.48; 26m; 36.7; 21m; 38.56; 24m; 37.4. 打包机; 1; 65; 7.7m; 47.27; 5m; 51.02; 15m; 41.48; 32.5m; 34.76. 风机; 2; 65; 16m; 40.92; 24m; 37.4; 11m; 44.17; 25m; 37.04. 打磨机; 1; 65; 11m; 44.172; 26m; 36.7; 14m; 42.08; 23m; 37.77. 叠加贡献值dB（A）; 59.5; 55.81; 56.78; 52.96. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，生产厂家夜间不生产，厂内设备到厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。 （2）防治措施 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，本次评价建议项目采取以下治理措施： a、高噪声设备：切割机、打磨机、风机等噪声较大的设备，选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 b、夜间不生产。 通过采取处理措施后，经预测可以确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A)，因此，项目对周围环境影响甚微。 4、固体废物环境影响分析 项目运行过程中有固体废物边角料、焊渣及收集的焊接烟尘、打磨工序收集的粉尘、喷粉工序收集的粉尘(塑粉)、废活性炭，废切削液桶，废切削液，含有抹布和手套产生，以及员工生活垃圾。 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。企业应严格按照国家《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存；堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ① 生活垃圾，由环卫工人收集，送至垃圾中转站交于环卫部门处理。 ② 边角料、焊渣及收集的焊接烟尘、打磨工序收集的粉尘，统一收集外售，综合利用。 ③ 喷粉工序收集的粉尘(塑粉)直接回用于生产。 ④ 危险废物，废活性炭，废切削液桶，废切削液，含有抹布和手套危险废物暂存间暂存，定期交于有资质单位的厂家处置，建立危险台账。 本项目设置一个危险废物暂存间，位置在楼梯间的原材料堆放区，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议在厂区内建设危废贮存场所约为5m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物暂存间应满足如下要求： ① 危险废物储存场所应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及设置《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求的警告标志。 ② 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ③ 危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口。 ④ 危险废物暂存点内必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ⑤ 防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛。 ⑥ 危险废物处置必须签定委托处置协议，由专人管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作，严格执行危险废物转移联单控制要求。 5、土壤环境影响分析 1）土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境》（HJ964-2018）中附录A对建设项目的分类，本项目二十二、金属制品业-67. 金属制品加工制造”中的“其他”参照土壤环境影响评价行业分类表中的“制造业”中“设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造”的其他，属于III类项目。 2）土壤环境敏感程度 建设项目的土壤环境敏感程度分级表见表7-12： 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判据依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户，项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区，所在区域属湖南省湖南省湘阴县规划的工业建设用地，经ARESCREEN估算模式最大落地距离内无土壤环境敏感目标；根据表7-12可知，项目评价范围内土壤敏感程度为“不敏感”。 3）建设项目土壤评价工作等级 建设项目的土壤环境评价工作等级划分表见表7-13： 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价工作 等级 敏感 程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /; /. 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地面积为2580m2，占地规模为小型（≤5hm2）；项目评价范围内土壤敏感程度为“不敏感”；项目属于土壤环境影响评价中Ⅲ类项目。综上可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 （1)建设项目危险物质数量及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目营运期不涉及环境风险物质。 （2）项目生产工艺特点 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，本项目不涉及环境风险工艺。 （3）环境风险潜势初判 ①危险物质及工艺系统危险性（P） 1）危险物质数量与临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质最大存在量与对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按照下列公示计算危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中： q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——各类危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目营运期不涉及环境风险物质，Q值为0，在Q<1范围内，可判定项目环境风险潜势为Ⅰ。 （4）建设项目环境风险简单分析 根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 简单分析内容见表7-12。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 年生产30万平方米锌钢防护设施建设项目. 建设地点; 湖南省; 湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户. 地理坐标; 经度; E112°55'49.94"; 纬度; N28°31'29.61". 主要危险物质及分布; 物质名称; 分布; 最大贮存量/t; 临界量/t. 废活性炭：主要在危废暂存间，0.22t 废切削液桶：主要在危废暂存间，0.03t/a 含油抹布和手套：主要在危废暂存间，0.02t/a 废切削液：主要在危废暂存间，100kg/月 颗粒物：主要分布在厂区 有机废气：主要分布在固化室. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径为大气、地表水、地下水，其危险后果为：废活性炭储存桶因破损造成泄漏，泄漏物汇集流入附近河流对水体造成污染； 粉尘在除尘系统中会沉积，当受到某种冲击时，粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若泄露，遇上火源会导致爆炸，粉尘爆炸具有较强的破坏性，爆炸产生的冲击波会造成厂房破坏及人员伤亡，爆发扩散的粉尘也会造成大气环境污染、大气环境质量下降等；本项目的粉尘定期清运，发生泄露、火灾、爆炸可能性很低，对周边环境危害较低。 车间废气处理设施(除尘机组)发生故障，造成废气超标排放，污染大气环境。. 风险防范措施要求; 项目对生产车间及危废暂存点设置慢坡，配备有应急器材和个人防护用品，用于泄漏紧急抢险；采取硬底化防腐防渗措施和分区防渗措施；设备定期检查和维修；车间附近的雨水井口安装有阀门，以防止废活性炭泄漏到雨水管；操作人员要定时对车间所有动转设备进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查处理；公司应成立突发环境事件应急指挥部，配备应急物资等，制定突发环境事件应急预案。本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险是可防控。项目废气治理设施定期检查，正常工况下需先打开治理设施，再启动生产设备，如治理措施发生故障，应当立即停止生产，待设备检修完毕后，方可再次投入生产。 本项目环境风险建议建设单位应编制应急预案；建设单位应准备充足的应急物资，保证发生突发环境事件时，能够有物资控制事故；建设单位应定期进行环境突发事件演练，保证事故发生时，工作人员能够积极应对；建设单位应定期检查除尘系统的运行状态、清运厂区内沉积的粉尘等；做好应急的相关制度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 1）风险调查：本项目生产过程涉及环境风险物质为废活性炭及粉尘、有机废气。 2）评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对环境风险评价工作等级进行判定，本项目的危险物质数量与临界量比值(Q)属于Q1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析。 3）环境敏感目标概况：经现场踏勘可知，本项目最近的居民点为武警长沙直升机场进场公路旁居民点。. 5、项目环境风险评价自查表 项目环境风险评价自查表详见附件11。 三、项目可行性性分析 （1）产业政策可行性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类、鼓励类，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）规划及选址可行性分析 本项目购买的厂房位于湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户，本项目选址位于卓达金谷创业园区内，生产厂房内进行金属制品加工的生产，项目所在地交通便利，供水、供电方便。卓达金谷创业园区入驻企业主要定位为电子科技、机械制造为主导的两型产业。本项目为金属制品制造，属于机械制造行业的配套产业，本项目污染物产生量少，对环境影响较小，不会影响项目所在地的环境功能，本项目的选址符合卓达金谷创业园区入园要求，选址合理可行。 综上所述，本项目选址合理可行。 （3）平面布置合理性可行分析 本项目厂区西北侧为办公区、西南角为楼梯间，生产厂区北侧为自动喷粉房及固化烤炉，固化烤炉呈L型设置，位于生产厂区西北侧角，生产厂区中心北侧为冲床区，生产厂区东侧大门北侧为焊接区，南侧为原材料堆放区及成品堆放区，生产厂区南侧大门西侧为打包区，各大门均连接消防通道，呈十字型。项目的高噪声设备噪声夜间生产容易发生超标排放，故要求夜间不生产。 根据噪声预测影响可知，夜间不生产后，厂界噪声可达标排放，对周边居民影响甚微。故此本项目的平面布置合理可行。 四、与“三线一单”的符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表7-13。 表7-13 项目与“三线一单”的符合性分析 内容; 符合性分析. 保护红线; 本项目位于位于湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户，不在湘阴县生态保护红线内，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 结合本评价环境质量现状调查，本项目所在区域PM2.5有超标，但随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）、关于印发《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知及大气特别排放限值的实施，项目区域环境质量将有一定的改善。根据污染物排放影响预测，本项目废气经处理后均能达标排放，项目建成后区域环境质量仍能满足区域功能要求，能保障周边居民生存基本环境质量要求的安全线。. 资源利用上线; 本项目生产过程中的生产用水不外排，循环利用，采用天然气作为燃料，原料采用镀锌管、焊丝、热固性粉末涂料，项目建设符合资源利用上限要求。. 环境准入负面清单; 项目属于“二十二、金属制品业-67. 金属制品加工制造”中的全部的，且原料是镀锌管、焊丝、热固性粉末涂料，生产废水不外排。因本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版），又根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》项目区域暂未制定环境准入负面清单，同时对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目。. 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”及相关产业政策的相关要求。 六、环境管理 1、环境管理制度 为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本环评明确其环境管理的主要职责为: ①根据企业自身的环境保护管理制度，结合建设项目的实际，制定明确的、符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题预防的态度，并遵守执行国家、地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环保方针应文件化，便于公众获取。 ②根据制定的环境方针,确定建设项目各个部门]各个岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与环境保护工作。 ③建立健全的工程运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，切实掌握环保设施的运行情况，保证其安全正常运行；掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施和建议；制定污染防治计划，建立污染防治责任制度，并采取有效措施，防治废气、固废、废水、噪声对环境的污染和危害。 ④建立固定的环保机构，确定环保专职人员，制定建设项目的环境保护管理规章制度，有责、有权地负责建设项目的环保工作。同时对员工进行环境保护知识的培训，提高员工的环境保护意识，从而保证企业环境管理和环保工作的顺利进行。 ⑤环境监测和监控不仅是专门环保工作的重要内容，也是某些处理过程(如污水回用)中的控制手段，制定严格的监测、记录、签字和反馈的制度，掌握环保工作和环境管理体系的运行情况，查找环保工作和环境管理中存在的漏洞，并进行即时补救。 2、环境监测 根据本项目排污特征，建议运营期监测工作按表7-14开展。 表7-14环境监测计划 序号; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测 频次; 执行排放标准. 1; 废气; 排气口; 颗粒物; 1次/季度; 现阶段执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求的排放标准. SO2. NOx. VOCs; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）中表3中的有组织排放监控浓度限值. 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值. 2; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 七、环保投资及竣工验收 确保污染治理措施执行竣工验收，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求，并及时申请环保验收。竣工验收见表7-15。项目环保投资为21.2万元，占总投资的2.36%。 表7-15 环保投资及竣工验收及投资估算一览表 治理对象; 环保措施; 监测 点位; 监测 因子; 排放要求; 投资 估算 （万元）. 废气; 切割; 室内封闭，自然沉降; 无组织浓度监控点; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值; 0. 焊接; 0. 打磨; 0. 喷粉; 旋风滤芯两级回收设备; 6. 固化; 天然气燃烧废气; 工业废气量; 集气罩+活性炭箱; 排气口监控点; /; 现阶段执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求的排放标准; 8. SO2. 二氧化硫. 氮氧化物; NOx. 有机废气; VOCs; 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）中表3中的有组织排放监控浓度限值. 食堂; 油烟净化装置+烟囱; 烟囱排放口; 非甲烷总烃; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准; 1. 废水; 生活废水; 化粪池+园区污水管网进入园区污水处理站; 排放口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准限值; 2. 噪声; 设备 噪声; 声源降噪 车间密闭 加强设备维护; 四周 厂界; 连续 等效 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2. 固废; 切割、焊接、打磨颗粒物及边角料; 集中收集外卖; 固体废物处置率为100%; 0. 喷塑颗粒物; 集中收集后回用于生产; 0. 废活性炭，废切削液桶，废切削液，含有抹布和手套; 集中收集在危废暂存间后，交由有资质的单位进行处理; 2. 生活垃圾; 集中收集后交于环卫部门处理; 0.2. 合计; 21.2.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 拟采取污染防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 切割 | 切割粉尘 |  | 室内封闭，自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 |  |  |  |
|  |  | 打磨 | 打磨粉尘 |  |  |  |
|  |  | 喷粉 | 喷塑粉尘 |  | 旋风滤芯两级回收设备 |  |
|  |  | 固化 | 天然气燃烧废气 | 工业废气量 | 一起经固化炉进出口的集气置收集后通过活性炭吸附后+15米高排气筒 | 现阶段执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求的排放标准 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  | 有机废气 |  |  | 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）中表3中的有组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 食堂烟囱 | 食堂油烟 |  | 油烟净化装置+烟囱 | GB18483-2001小型标准要求 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | CODcr SS BOD5 NH3-N |  | 化粪池+园区污水管网进入园区污水处理站 | 经污水处理站处理后，达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准限值 |
| 固体 污染物 | 运营期 | 职工办公生活 | 生活垃圾 |  | 收集至垃圾桶后由环卫部门统一清运处理 | 固废处理率为100% |
|  |  | 生产过程 | 切割、焊接、打磨颗粒物及边角料 |  | 集中收集外卖 |  |
|  |  |  | 喷塑颗粒物 |  | 集中收集后回用于生产 |  |
|  |  |  | 废活性炭，废切削液桶，废切削液，含有抹布和手套 |  | 集中收集在危废暂存间后，交由有资质的单位进行处理 |  |
| 噪声 | 运营期 | 设备噪声 | 噪声 |  | 声源降噪、车间密闭、加强设备维护 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目购买已建厂房，不需要采取生态保护措施。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目概况 年生产30万平方米锌钢防护设施建设项目位于湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户，厂房面积2580平方米，2层建筑，为新建环评。年加工3000吨镀锌管，依据客户需求做成楼梯扶手、百叶窗、阳台护栏、空调护栏、防护窗、市政道路护栏等产品。 二、环境质量现状评价结论 评价区内的环境空气质量监测结果表明，除PM2.5指标外，各污染物因子均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，故项目所在区域属于不达标区；根据监测结果可看出建设项目周围昼间与夜间等效连续声级值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 三、产业政策符合性 本项目为金属制品加工制造项目，项目采用的工艺、生产的产品和使用的设备都不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类、鼓励类之列，为允许类，所以项目符合国家产业政策。 四、总平面布置合理性分析 本项目平面布置做到了动静分开，功能分明，清污分离。选用低噪声设备；对设备采取减震处理，并对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声，采取相关措施后，经预测，本项目废气及噪声经处理后能够达标排放，对周边环境影响较小，建设单位根据本环评的建议在车间内做好密闭措施，从最大程度上减轻项目对周边环境的影响。因此，本项目平面布置合理。 五、选址可行性分析 项目所在地位于湖南省湘阴县金龙新区卓达工业地产二期2栋2101户，园区供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要；周边环境敏感点较少，且本项目周围环境质量较好，污染物排放量较小，对环境影响较小，不会影响项目所在地的环境功能，从环境保护角度来看，本评价认为本项目选址合理。 六、本项目环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 项目生产废水循环利用，不排放；项目外排生活污水排放量为1.88t/d（639.2t/a），生活污水经化粪池处理后，进入园区污水管网达到园区污水处理站进水水质标准；经处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级排放标准后，排入湘江，对受纳水体影响较小。 （2）大气环境影响评价结论 本项目有组织排放的有机废气及氮氧化物、二氧化硫来自固化室通过一起经固化炉进出口的集气置收集后通过活性炭吸附处理后由排气系统的15m排气口排放，有机废气满足（以VOCs计）排放满足《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）中表3中的有组织排放监控浓度限值，固化房燃烧的废气中烟尘、SO2、NOx满足现阶段执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中要求的排放标准，对周围环境影响较小。 本项目无组织排放的废气颗粒物来自切割、焊接、喷涂、打磨过程中，经预测分析，厂界排放浓度够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值要求，则项目无组织排放的废气颗粒物对周围环境的影响较小。 （3）声环境影响评价结论 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声，噪声源强为75～85dB（A）。 建设单位应按本环评要求选用低噪声设备；对高噪声设备采取减震处理，并对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声，夜间不生产等相关措施后，可以确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理；原材料的边角料、切割、焊接、打磨颗粒物一般工业固体废物统一收集外售，综合利用；喷塑颗粒物集中收集后回用于生产；废活性炭，废切削液桶，废切削液，含有抹布和手套属于危险废物，在符合要求的危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，建立危险废物台账。经上述措施处理后，项目产生的固体废物能够100%处置，对周围环境影响较小。 （5）评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置图布局合理。项目所在区域环境质量现状较好。建设单位严格落实本《报告表》提出的污染防治措施、认真执行环保竣工验收制度的前提下，各污染物均可实现稳定达标排放，不会降低区域的环境现状质量等级，环境影响较小。从环保角度考虑，项目的建设是可行的。 四、建议及要求 1、工程必须保证足够的环保资金，以实施与项目有关的各项治污措施，做好项目建设的三同时工作。加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检验和维护工作 2、生产时应关闭门窗，夜间不生产，保证废气及噪声实现达标排放。 3、项目业主应定期委托监测部门对其进行监管，并且随时接受环境监察部门进行监督。