湘阴环评批〔2021〕11号

关于湘阴县湘资砂石资源有限公司双塘湾集散

中心年转运80万吨砂石建设项目

环境影响报告表的批复

湘阴县湘资砂石资源有限公司：

你单位《关于申请对“双塘湾集散中心年转运80万吨砂石建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 原则同意该项目建设。湘阴县湘资砂石资源有限公司在湘阴县湘滨镇双塘村拟建设双塘湾集散中心年转运80万吨砂石项目，其地理坐标为：东经112.693672，北纬28.733073，项目总占地面积6850.0m2。项目投资3737.40万元,其中环保投资121.6万元。该项目主要建设内容包括：新建综合办公楼、堆料厂房、水泵房、沉淀池及其他配套辅助设施；主要原辅材料：河道砂石；工艺流程为：河道细砂、石子---自卸驳船---筛分---分堆---装车---外售。项目产品方案：年转运天然砂60万吨和砂石20万吨，并配套建设其他辅助工程。

该项目符合国家产业政策，根据根据岳阳市地方海事局、市生态环境局、市水利局、市林业局4部门《关于印发岳阳市砂石集散中心建设布局方案（第一批）通知》（岳地海联【2019】1号）、湘阴县发展和改革局《关于湘阴县砂石集散中心建设运营（物流）项目可行性研究报告的批复》（湘阴发改【2019】200号）及湖南永蓝新环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见,从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 加强污染防治。项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态保护措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行、外排污染物稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理

加强环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料堆场，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的运输车辆定点清洗，防止扬尘污染；采用尾气排放达标的车辆运行工作，减少环境空气污染；装修期油漆桶及时清理，不在现场大量堆存，防止剩余废气污染环境；设置临时隔油池和沉淀池，对部分施工废水进行收集、隔油、沉淀后回用；生活污水通过简易化粪池收集回用于周边农田；合理进行施工平面布置，合理安排工序，对高噪声声源采用一定围护结构对其进行隔声处理，降低噪声污染。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

（二）加强运营期环境管理

1.加强水污染防治。建设好雨污分流系统，规范建设废水处理系统；运输车辆清洗废水、抑尘冲洗废水、装卸喷淋废水经沉淀池沉淀处理后回用于场区抑尘及绿化；生活污水经隔油池及化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，回用于场地绿化周边林地堆肥。

2.加强大气污染防治。项目所有原料、产品不得露天存放，生产车间采用封闭措施。筛分工序须湿法作业，由布袋除尘装置收集后引到1根15米高的排气筒高空排放；贮堆、装货、卸料、运输粉尘须建设喷雾洒水装置，运输道路须硬化，强化日常环境管理，场内须做好及时清扫、洒水等防尘措施，确保颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值中的最高允许排放浓度限值及无组织排放监控浓度限值要求。

3.加强噪声污染防治。合理安排作业时间，选用低噪声机械设备，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4.固体废物污染防治工作。按“减量化、资源化，无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作；项目严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(CB18599-2001)及2013年修改单要求建设，规范建设一般固体废物暂存间，建立管理台账；布袋除尘的灰渣、沉淀池的沉渣综合利用；废润滑油、废润滑油桶等属危险废物，须交有资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。

5.加强环境风险防范工作。强化项目现场管理，落实各项风险防范措施，加强设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，储备风险救助物资并组织演练，避免环境风险事故发生。

6.如遇国家、省、市、县出台新的政策，要求企业停产退出时，企业应无条件执行。

三、加强环境监督管理。该项目由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责环境监管。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县湘滨镇人民政府、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南永蓝新环境服务有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2021年2月1日

抄送：岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湘阴县湘滨镇人民政府、湖南永蓝新环境服务有限公司