湘阴环评批〔2021〕34号

关于湖南尔雅家居有限公司年生产定制家具

300套、木门1000套、护墙板50套

建设项目环境影响报告表的批复

湖南尔雅家居有限公司：

你单位《关于申请对“湖南尔雅家居有限公司年生产定制家具300套、木门1000套、护墙板50套建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南尔雅家居有限公司年生产定制家具300套、木门1000套、护墙板50套建设项目拟租赁湖南省岳阳市湘阴县福湘木业有限责任公司厂房进行生产，其中心地理坐标：东经112°56′18.3″，北纬28°33′16.9″，厂房占地面积1300m2，总投资约200万元,其中环保投资46.2万元。该项目主要建设内容包括：生产车间（包括主要为木工区、组装区、喷漆区、打磨区、晾干区等）、原料堆存区、成品区、危险废物储存区、办公区并配套建设给排水、供电、消防等其它生活配套设施。项目主要设备有带锯、锣机、精密锯、喷枪、压台机、封边机、砂光机等，项目主要以大芯板、橡木板、水性底漆、水性面漆、水性腻子粉、热熔胶、封边条、五金配件等为原材料生产定制家具、木门、护墙板。其工艺流程为：（一）免漆产品生产工艺主要为：下料-木加工-打孔-封边-包装-成品入库待售。（二）喷漆产品生产工艺主要为：下料-木加工-打孔-刮腻子-打磨-喷底漆-晾干-打磨-喷面漆-晾干-包装-成品入库待售。

该项目符合国家产业政策，根据北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。本项目无生产废水。生活污水依托湖南福湘木业有限责任公司已建成的化粪池处理后用于绿化用水和周边农作物施肥，不外排。

（二）废气污染防治工作。合理布局生产区间，做好车间强制通风和作业人员的劳保措施，强化作业人员、设备的规范操作和管理，最大限度降低生产过程中无组织排放废气的产生。项目下料、木加工、刮腻子、打磨等工序产生的粉尘经移动式布袋除尘器处理后须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值要求；项目调漆、喷漆和晾干等工序产生的有机废气经负压抽风收集后由过滤棉+UV光解+活性炭吸附设施处理后达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1、表2中浓度排放限值要求后通过1根15m高排气筒排放；无组织VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放浓度限值要求；项目无组织排放粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所，板材边角料、粉尘和废包装物暂存于一般固废暂存间后外售综合利用；废水性漆包装桶、废乳胶桶由供货厂家回收利用；废活性炭、废过滤棉和废UV灯管属危险废物经收集后须交由有资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（五）加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

（六）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（七）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.2t/a。

三、加强环境监管，该项目由岳阳市湘阴生态环境保护综合行政执法大队负责环境监管。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙镇人民政府、岳阳市湘阴生态环境保护综合行政执法大队、北京国环益达环保技术有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2021年4月20日

抄送：岳阳市湘阴生态环境保护综合行政执法大队、湘阴县金龙镇人民政府、北京国环益达环保技术有限公司