- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

(报批稿）

项目名称：湘阴小北湖年养殖牛蛙150t、鱼类250t建设项目

建设单位（盖章）：岳阳雪晖农业科技有限公司湘阴分公司

二〇二一年八月

湘阴小北湖年养殖牛蛙150t、鱼类250t建设项目

环境影响报告修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容表明确化尸池建设位置、规格，分析建设化尸池与当前国家产业政策相符性分析，并分析其选址合理性分析，细化三级生态塘建设情况，据此核实建设内容表，核实设备清单。 | 已采纳 | 已完善 | 详见文本 |
| 2 | 收集区域2020年大气常规数据，完善大气环境质量现状评价内容，养殖尾水执行《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》水作标准较严值；核实环境保护目标。 | 已采纳 | 已完善 | P9-14 |
| 3 | 明确养殖温棚是否需要供热，核实养殖尾水产生量及源强，提出养殖尾水采用管道收集后进入第一级生态塘的要求，分析养殖尾水去向的合理性。 | 已采纳 | 已完善 | 详见文本 |
| 4 | 完善“三线一单”相符性分析，核实环保投资。 | 已采纳 | 已完善 | P1-3、P27-28 |

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 4 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 9 -

四、生态环境影响分析	- 17 -

五、主要生态环境保护措施	- 24 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 28 -

七、结论	- 29 -

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目排水管网图

附图4：项目环境保护目标图

附图5：项目周边水系图

附图6：项目监测布点图

附件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：租赁合同

附件4：检测报告及质保单

附件5：无害化处理合同

附件6：无害化处理企业营业执照

附件7：无害化处理企业项目批复

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴小北湖年养殖牛蛙150t、鱼类250t建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 骆正平 | 联系方式 |  | 18684883290 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县新泉镇咸丰围村小北湖 |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度40分55.01538秒，28度43分18.14733秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 三、渔业 5内陆养殖中的网箱、围网养殖 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 666667 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |  |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | / |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求》中湘阴县“一般管控单元生态环境总体管控要求”准入清单: 空间布局约束: 1.针对新泉镇集中式饮用水水水源保护区管控要求执行《新泉镇集中式饮用水水水源保护区划分技术报告》中的相关要求。 污染物排放管控： 2.1加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染 2.2严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染. 2.3畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池(或沼气池)厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议 2.4城市建成区内的施工工地(重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地)按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处 2.5加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施 环境风险管控： 3.开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县新泉镇小北湖村，不属于新泉镇集中式饮用水水水源保护区，符合空间布局约束。该项目为淡水养殖项目，养殖过程中无特殊大气污染物产生，能确保区域环境空气质量达标；项目养殖区域完善了配套的管网建设，雨污分流，能确保养殖尾水经过三级生态塘处理达到湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，养殖尾水用于周边农田灌溉，不外排；项目不涉及建筑施工期，故无建筑遗留环境问题，故该项目符合污染物排放管控要求；项目布局合理，生活垃圾回收至垃圾箱定期交由当地环卫部门清运，一般固废暂存固废间定期交给回收站回收利用或处理，其中病死牛蛙、鱼类暂存至冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司进行无害化处理。符合土壤污染风险一般管控要求。综上所述，本项目符合《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求》。 2、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许类，且本项目未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目符合国家相关产业政策。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 湘阴县，隶属于湖南省岳阳市。湘阴历史源远流长。据近年出土文物考证，早在新石器时代，即有先民在此开拓。南朝宋元徽二年（474年），湘州刺史王僧虔为安置巴峡流民，上表割罗县、益阳、湘西三县部分地置一新县，名湘阴。湘阴位于湖南省北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，县域总面积1581.5平方公里。湘阴位于季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃。 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县新泉镇咸丰围村小北湖，项目北侧资江属于资水尾闾西林港至临资口水域，为渔业用水区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目背景及由来 随着生态农业和绿色食品业的发展，人们对蛙类产品需求量越来越大，由于牛蛙销路好，价格高，导致有人大量捕捉、收购野生蛙类，加工、山口野生蛙类制品等，加上大量施用巨毒农药，造成许多地方野外蛙数量急剧减少，严重影响了生态系统平衡。人工养殖牛蛙不仅可以满足市场的需要，改善人们生活水平，而且可以更好地保护野生牛蛙资源，维持生态平衡环境。市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态效益显著。岳阳雪晖农业科技有限公司湘阴分公司把握养殖市场机会，投资100万元，在湖南省岳阳市湘阴县新泉镇小北湖建设湘阴小北湖年养殖牛蛙150t、鱼类250t建设项目，建设单位与湖南友阿小北湖有机农业有限公司签订农村土地承包合同,主要建设内容包括养殖区、办公生活区，仓库等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属“三、渔业-05内陆养殖0412（网箱、围网等投饵养殖）”需编制环境影响报告表。受岳阳雪晖农业科技有限公司湘阴分公司委托，湖南锦宸能源环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 2、项目建设内容及规模 项目总占地面积1000亩（666667m2），建筑面积1500m2，项目建设蛙池、鱼池、蓄水池、仓库、办公楼等，其余建设道路、管道、绿化等辅助工程，项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 序号; 项目 类别; 建设内容; 工程规模及功能; 备注. 1; 主体工程; 牛蛙养殖区; 占地面积约200000m2，设置牛蛙养殖温棚（主要用于保温，不进行加热等措施），网箱，土池，其中土池944个，网箱132个，分区养殖.; 依托原有. 鱼类养殖区; 鱼塘占地面积约200000m2，主要建设2个养鱼的生态塘，2个专业鱼塘; 依托原有. 2; 辅助工程; 办公区; 建设在项目西侧，砖混结构; 依托原有. 仓库; 位于蛙池中心区域，砖混结构; 依托原有. 人行过道; 占地面积约2000m2; 依托原有. 蓄水池; 可用于养鱼; 依托原有. 3; 公用工程; 供水系统; 养殖用水来源于周边河流，通过管道流进蛙池; /. 排水系统; 项目雨污分流，牛蛙养殖尾水通过PVC管道排入第一级生态塘，经三级生态塘处理后通过沟渠排入农灌渠，用于周边农田灌溉，不外排。; /. 生活污水经化粪池处理后用于项目区绿化灌溉、施肥，不外排。; /. 供电系统; 当地供电系统; /. 4; 环保工程; 废水处理; 养殖尾水通过PVC管道排入三级生态塘处理尾水，处理后的养殖尾水通过沟渠排入农灌渠用于周边农田灌溉，不外排。; /. 生活污水经化粪池处理，后用于项目区绿化施肥、浇灌; /. 固废处理; 生活垃圾经垃圾桶收集，委托当地乡村环卫清运处置；破损废弃的防虫网等，收集后外售废品收购站；废包装袋收集后厂商回收，病死蛙和鱼暂存于冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司进行无害化处理。; /. 噪声防治; 各设备采取减振措施；养殖区拟采取在靠近村庄一侧厂界种植绿化等降噪措施; /. - 3、产品方案 本项目主要的产品方案见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案一览表 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 牛蛙; 150; t/a; /. 鱼; 250; t/a; /. 牛蛙(Rana catesbianaShaw)属于两栖纲（Amphibia）、无尾目(Anura)、蛙科(Ranidae)，是一种大型食用蛙，其肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，具有一定的药用价值。牛蛙，俗名美国水蛙，个体硕大，生长快，产量高，原产于北美洲和墨西哥等地，目前己遍及世界各大洲，是各地食用蛙中的主要养殖种类，1959年牛蛙从古巴引入我国，1986年在我国中部和南部大量饲养。九十年代左右开始在我国被大范围推广养殖。近年来，牛蛙已成为我国水产养殖重要的名特水产品之一。 牛蛙主要品种有：沼泽绿牛蛙、西方牛蛙、印尼牛蛙、非洲牛蛙、非洲大牛蛙等。牛蛙体大粗壮，成蛙体长20厘米，重达1千克。皮肤粗糙，体背绿棕色，有暗棕色斑纹，腹部灰白色，雄蛙咽部黄皮。牛蛙体形与一般蛙相同，但个体较大，雌蛙体长达20厘米，雄蛙18 厘米，最大个体可达2 千克以上。头部宽扁。口端位，吻端尖圆面钝。眼球外突，分上下两部分，下眼皮上有一个可折绉的瞬膜，可将眼闭合。背部略粗糙，有细微的肤棱。四肢粗壮，前肢短，无蹼。雄性个体第一趾内侧有一明显的灰色瘤状突起。后肢较长大，趾间有蹼。肤色随着生活环境而多变，通常背部及四肢为绿褐色，背部带有暗褐色斑纹；头部及口缘鲜绿色；腹面白色；咽喉下面的颜色随雌雄而异，雌性多为白色、灰色或暗灰色，雄性为金黄色。 ### 鱼类是以鳃呼吸、通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳和凭上下颌摄食的变温水生脊椎动物，属于脊索动物门中的脊椎动物亚门，一般人们把脊椎动物分为鱼类(53%)、鸟类(18%)、爬行类(12%)、哺乳类(9%)、两栖类(8%)五大类。根据已故加拿大学者尼尔森在1994年的统计，全球现生种鱼类共有24618种，占已命名脊椎动物一半以上，且新种鱼类不断被发现，平均每年已约150种计，十多年应已增加超过1500种，目前全球已命名的鱼种约在32100种。该项目主要养殖鲶鱼、草鱼、鲫鱼等寻常鱼种。 ### 4、主要原辅材料及用量 项目原辅材料使用情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 名称; 用量; 单位; 备注. 一、主要原辅材料. 饲料; 200; t/a; 外购，用于牛蛙、鱼类饲养. 太阳网、鸟网; 5000; m2; 2~3年一换. 防虫网; 0.2; t; 2~3年一换. 漂白粉; 1; t/a; 用于消毒. 碘制剂; 1; kg/a; 用于消毒. 二、主要能源消耗. 水; 12449.6; t/a; 河流水. 电; 2; 万度/a; 当地供电系统提供. ### 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 设备分类; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 生产设备; 水泵（18.5kw）; 3; 台; 进水、排水. 三轮车; 3; 台; 运输. 拌料机; 3; 台; 搅拌药品进饲料. 增氧机; 38; 台; 增加氧气. 自动投料机; 18; 台; 投料. ### 6、公用工程 （1）给水 本项目养殖用水水源由河流供给，生活用水来源井水，水质水量均能满足要求。 生活用水：项目用水主要为员工生活用水（含食堂不含住宿），建设单位劳动定员10名，根据《湖南用水定额》（DB43/T388-2020）并结合项目实际，生活用水按小城市用水定额20L/人.d计算，折合项目生活用水总量为0.2m3/d，49.6m3/a。 养殖用水：养殖牛蛙和鱼类需用活水，根据建设单位提供资料，该项目每天需进水50m3/d，养殖用水量约为12400m3/a。 （2）排水 项目排水采取雨污分流措施，项目废水主要为生活污水和养殖尾水，污水排放量按用水量的95%（损耗5%）计算，项目生活污水产生量为0.19m3/a，47.12m3/a，经化粪池处理后用于项目区绿化施肥、灌溉，不外排。养殖尾水产生量为11780m3/a，养殖尾水通过建设的PVC管道排入“三级生态塘”处理后达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，通过厂区沟渠排入农灌渠用于农田灌溉，不外排。 养殖用水 三级生态塘 生活用水 化粪池 农田灌溉，不外排 施肥、灌溉 12449.6m3/a 49.6m3/a 12400m3/a 47.12m3/a 11780m3/a 损耗620m3/a 损耗2.48m3/a 47.12m3/a 11780m3/a 图1 项目水平衡图 新鲜水 （3）供电工程 项目供电由当地供电系统提供，从当地引入供电线路，经变压器供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。 ### 7、劳动定员 本项目劳动定员10名，年工作天数为248天，一天8小时工作制。 |
| 总平面及现场布置 | 项目平面布置整个用地呈不规则多边形，地势较为平整，整个厂区分为养殖区和办公区。牛蛙养殖区位于用地西北面，牛蛙养殖区占地200000m2，办公区位于用地西面，办公区主要建设办公楼、休闲区等，办公楼和仓库为砖混结构，鱼类养殖区位于南侧，鱼类与牛蛙养殖区中间用过道和排水沟隔开；养殖尾水经PVC排水管道排至南侧第一级和第二级生态塘处理后用水泵抽至北面第三级生态塘处理，项目总平面布置图详见附图2，排水管网图详见附图3。 |
| 施工方案 | 本项目租赁湖南友阿小北湖有机农业有限公司原有的牛蛙养殖区和鱼类养殖区域，无需对项目进行相关建设施工。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术到则--大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，具体数据统计见下表。 表3-1 湘阴县2020年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值; 超标倍数; 达标 情况. PM10; 年平均; 43.64; 70μg/m³; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 31.18; 35μg/m³; 0; 达标. SO2; 年平均; 5; 60μg/m³; 0; 达标. NO2; 年平均; 21.27; 40μg/m³; 0; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 1.28; 4mg/m³; 0; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 79.27; 160μg/m³; 0; 达标. 根据2020年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、PM2.5、SO2、NO2平均质量浓度和CO95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。由此可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、区域地表水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为资江，距离本项目最近的地表水监测断面为资江监测断面，其水质监测情况如下表所示： 1）监测因子 - pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、SS、高锰酸盐指数 2）监测点位 S1：项目附近资江上游500m断面； S2：项目附近资江下游1000m断面； 3）监测时间及频次 2021年3月29日~31日，连续监测3天。 - 评价标准 - 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。 - 监测结果与评价 - 地表水环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果 采样点位; 采样日期; 样品状态; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：MPN/L）. pH值; 化学需氧量; 五日生化 需氧量; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群; 悬浮物; 高锰酸盐指数. 项目附近资江 上游500m; 2021.3.29; 微黄无味较清; 7.32; 9; 2.2; 0.039; 0.04; 940; 8; 2.9. 2021.3.30; 微黄无味较清; 7.47; 10; 2.6; 0.057; 0.06; 1.1×10³; 7; 3.2. 2021.3.31; 微黄无味较清; 7.24; 8; 2.1; 0.047; 0.03; 950; 6; 2.8. 项目附近资江 下游1000m; 2021.3.29; 微黄无味较清; 7.49; 11; 2.8; 0.031; 0.05; 950; 7; 3.7. 2021.3.30; 微黄无味较清; 7.67; 14; 3.1; 0.050; 0.06; 1.2×10³; 7; 3.5. 2021.3.31; 微黄无味较清; 7.51; 12; 2.9; 0.044; 0.04; 940; 9; 3.9. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000; /; ≤6. 监测数据统计结果表明：本次监测的资江断面各监测因子检测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目所在区域地表水环境质量是达标的。 ## 废水补充监测 为了了解本项目废水水质情况，本项目委托湖南精科检测有限公司对项目生态塘排口处进行检测，其水质监测情况如下表所示： 1）监测因子 - PH、总磷、总氮、SS、高锰酸盐指数 2）监测点位 生态塘排口处 3）监测时间及频次 2021年3月29日~30日，连续监测2天。 - 4）执行标准 - 执行湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）中表1一级标准限值。 - 5）监测结果与评价 - 废水监测结果见表3-3。 - 表3-3 项目废水监测结果一览表 采样点位; 采样日期及频次; 样品状态; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲）. pH值; 悬浮物; 高锰酸盐指数; 总磷; 总氮. 生态塘排口处; 2021.3.29; 第1次; 微黄无味微浊; 7.85; 10; 5.3; 0.35; 2.02. 第2次; 微黄无味微浊; 7.74; 14; 6.7; 0.29; 1.86. 第3次; 微黄无味微浊; 7.91; 12; 6.2; 0.31; 2.18. 第4次; 微黄无味微浊; 7.88; 11; 4.8; 0.27; 1.74. 2021.3.30; 第1次; 微黄无味微浊; 7.69; 13; 5.1; 0.33; 1.67. 第2次; 微黄无味微浊; 7.84; 17; 6.5; 0.26; 1.94. 第3次; 微黄无味微浊; 7.73; 9; 5.7; 0.28; 1.72. 第4次; 微黄无味微浊; 7.82; 12; 6.9; 0.30; 1.57. 标准限值; 6~9; 45; 15; 0.4; 2.5. ## 监测数据统计结果表明：本次监测的各监测因子检测浓度均满足湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）中表1一级标准限值。 ## 4、声环境质量现状调查 （1）监测点位 本次声环境现状监测共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目用地东、南、西、北4个边界处。 （2）监测因子 等效连续A声级，监测时间为2021年3月29日至3月30日，昼夜各监测1次。 （3）评价标准 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）监测结果分析 监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. 厂界东侧外1米处; 2021.3.29; 52.5; 43.8. 2021.3.30; 51.2; 44.0. 厂界南侧外1米处; 2021.3.29; 53.4; 44.3. 2021.3.30; 53.2; 44.6. 厂界西侧外1米处; 2021.3.29; 51.8; 44.9. 2021.3.30; 53.5; 45.3. 厂界北侧外1米处; 2021.3.29; 54.1; 44.7. 2021.3.30; 50.2; 44.9. 标准限值; 60; 50. 根据噪声监测结果，建设地各监测点位声环境各现状监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 ## 4、生态环境质量状况 经现场踏勘，项目位于湖南省岳阳市湘阴县，县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。本项目位于渔业养殖区，不涉及土地开垦和林业开采，主要养殖鱼类和牛蛙等内陆养殖生物，厂区建设雨污分流管道，养殖尾水通过PVC管道进入三级生态塘处理达到湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，养殖尾水用于周边农田灌溉，不外排，不会对周边水系及水系生物造成影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目养殖区域原为湖南友阿小北湖有机农业有限公司租赁的新泉镇政府相关区域，后湖南友阿小北湖有机农业有限公司于2019年12月将鱼池和牛蛙养殖区以及生活办公区域转租给本企业，湖南友阿小北湖有机农业有限公司已将全部鱼类、牛蛙清运售出，只留部分专业设备交由本项目使用。 1）本项目原有污染情况 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县，原有污染源包括废气（异味、油烟废气）、生活污水和养殖尾水、设备运行噪声、一般固废（废弃网、病死蛙、病死鱼、饲料包装）及生活垃圾。 - 原有污染源及环保设施情况 ①废气 项目废气主要为食堂油烟。各类消毒、预防药剂无组织散发的异味，目前主要的废气治理措施食堂油烟经过油烟机净化处理排放，各类消毒、预防药剂使用较少，在企业周边种植绿植等减少该无组织异味带来的影响。 ②废水 项目产生的废水主要是生产废水和生活污水。 生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排；养殖尾水通过沟渠进入三级生态塘处理，达标后排入农灌渠进行农田灌溉，不外排。 ③噪声 - 项目主要噪声源为牛蛙叫声和水泵噪声，牛蛙在蝌蚪期不会发出噪声，主要产生噪声的时期为中蛙至大蛙期，约为50~70dB(A)，水泵噪声值约为75~80dB(A)。通过加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，牛蛙通过加强管理合理养殖可有效减少蛙叫，对环境影响较小。 - ④固体废物 项目产生的固体废物主要为废弃网、病死蛙、病死鱼、饲料包装及生活垃圾。生活垃圾定期交由环卫部门处理，废弃网和饲料包装定期外售至废品收购站，病死鱼和病死蛙暂存至冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司进行无害化处理。 整改措施： 1、要求企业在厂区建设雨污分流，通过在沟渠设置PVC管道，连接牛蛙养殖池的出水口和生态塘的进水口，使牛蛙养殖尾水直接由PVC管道排至三级生态塘处理，处理后的养殖尾水达到湖南省《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后，用于周边农田灌溉，不外排，雨水通过沟渠直接排入农灌渠用于周边农田灌溉。 |
| 生态环境保护目标 | 项目周围没有文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。 项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护目标; 功能及规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 112.683944280; 28.720237741; 许家台; 居民区，约130户; S; 80-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 112.690510327; 28.723885546; 竹林湾; 居民区，约250户; E; 200-500. 112.688965375; 28.726632128; 北湖村; 居民区，417户; NE; 100-500. 声环境; 项目周围50m内无居民点等声环境保护目标. 地表水; 资江，位于项目北侧约900m处，该段水域为渔业用水，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水; 厂界外500m范围内无集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 厂界外分布有低矮植被等，区域无珍稀野生动植物. |
| 评价 标准 | 环境质量标准： 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表3-6。 表3-6 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时段; 标准浓度限值（标准状态）; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 150. 日平均; 70. 2、地表水 项目附近水体为资江，水体功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表3-7。 表3-7 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH外） 标准类别; pH; NH3-N; SS; BOD5; CODcr; TP. GB3838-2002Ⅲ类; 6~9; 1.0; /; 4; 20; 0.2. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准具体见表3-8. 表3-8 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 污染物排放标准： 1、废水 营运期生活污水经过自建化粪池处理后用于周边施肥，不外排，养殖尾水执行《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，二者重复标准执行最严值，标准限值见表3-9和表3-10。 表3-9 《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 项目; 一级标准. 1; pH; 6.0-9.0. 2; SS; ≦45. 3; 高锰酸盐指数; ≦15. 4; 总磷; ≦0.4. 5; 总氮; ≦2.5. 表3-10 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准 序号; 项目; 水田作物标准. 1; pH; 5.5-8.5. 2; SS; ≦80. 3; 水温; ≦35℃. 4; 五日生化需氧量; ≦60. 5; 化学需氧量; ≦150. 表3-11 本项目执行的标准 序号; 项目; 执行标准. 1; pH; 5.5-8.5. 2; SS; ≦45. 3; 高锰酸盐指数; ≦15. 4; 总磷; ≦0.4. 5; 总氮; ≦2.5. 6; 水温; ≦35℃. 7; 五日生化需氧量; ≦60. 8; 化学需氧量; ≦150. 2、废气 项目恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值：臭气浓度（无量纲）≤20；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值。 表3-12《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，限值见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 2类标准限值; 60; 50. - 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准及修改单》（GB18485-2014）。 |
| 其他 | 项目生活污水经化粪池处理后回用于区内绿化施肥，不外排。养殖尾水处理达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后排入农灌渠灌溉农田，不外排，故不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目租赁湖南友阿小北湖有机农业有限公司原有的牛蛙养殖区域，只需对项目厂址进行简单规划和修整，施工期较短，不会对周边生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 牛蛙养殖工艺流程： 选取蛙种 交配产卵 孵化池孵化 养殖池消毒 幼苗放养 饲料投喂 疾病防治 成蛙出售 分级饲养 日常巡池查看 废水 饲料 废水、固废 废水 药物 三级生态塘 灌溉农田，不外排 图2 牛蛙养殖工艺流程及产污环节图 鱼类养殖工艺流程： 幼苗放养 日常巡池查看 饲料投喂 疾病防治 成鱼出售 废水、固废 废水 废水 三级生态塘 灌溉农田，不外排 图3 鱼类养殖工艺流程及产污环节图 牛蛙养殖技术流程说明： 1）选取蛙种、交配产卵、孵化池孵化：根据牛蛙品种选取合适的种蛙进行交配产卵，于孵化池孵化成幼苗。 2）养殖池消毒：放苗前，干池每亩用生石灰进行消毒，一般清池消毒10天即可放苗。 3）幼苗放养：幼蛙期放养密度为每平方米60～80只，随着个体差异的变化，再进行分级分池放养，成蛙期放养密度为每平方米30～40只。 4）日常巡池查看：每天早、中晚各巡池一次，检查筛绢网是否出现破洞，如果有破损必须马上修复，防止牛蛙外逃，保证24小时不间断地流水。出水处采用PVC管道连接，养蛙废水通过管道排入生态塘，方便实行雨污分流和避免污染生态沟渠，可保持良好的水质促进牛蛙生长。保持水质清新。还应注意观察，若牛蛙摄食与活动情况有异常现象，应及时采取相应的治疗措施。 5）饲料投喂：主要以成品牛蛙饲料为主，饵料的投喂应做到“四定”，即定点、定时、定量、定质。日投饵量保持在蛙体重的7～15％，投饵量除按蛙体重计算外，还应根据气候、水质及残饵等情况酌量调整，做到少量多次，投喂量以半小时内吃完为宜。 6）分级饲养：在牛蛙饲养过程中，为防止发生互相残食的现象，每隔一段时间要及时将规格相差较大的个体进行筛选分级，把规格相同的牛蛙调整到同一口池进行饲养，防止大蛙吃小蛙，同时注意控制养殖密度。 7）疾病防治：在牛蛙养殖过程中要做到“以防为主，防治结合”。放养前进行清塘消毒，用贝壳粉进行消毒，杀灭敌害生物和病原体。发现病蛙、死蛙及时找出隔离，除此之外，还要定时对工具进行消毒，且控制合理的养殖密度。当养至成蛙时，如出现个别歪头和红腿现象，应及时把歪头的牛蛙挑出隔离开。产生的病死蛙进行安全处理。最后将合格的成蛙出售。 8）牛蛙的出栏周期共约250天，其中从蝌蚪幼苗进入变态期小蛙为期130天左右，从小蛙至成品蛙为期约120天。视成长速度进行分次出售，出售完毕后于每年的3月初至4月底为投苗期，蝌蚪小苗分批投放，约20天投放一批，共分3次投苗，分别为3月底、3月下旬，4月中旬。 牛蛙生长期无大差异，主要分为：每年11月至次年3月份为蝌蚪期（分幼期60天，中苗期30~40天，大苗期30天）。每年4~7月份为牛蛙成长期（幼蛙期30天，中蛙期40天，大蛙期30-50天），牛蛙出售完毕后每年的8~10月份则蛙池处于空置状态。每年夏季为其生长旺盛期，冬天为休眠期，几乎不进食。牛蛙蝌蚪期约130天，牛蛙成长期约120 天（幼蛙及中蛙期70天、大蛙期50天）。小蛙密度为每平方米60至80只左右，成蛙密度为30至50只左右。 鱼类养殖技术流程说明： 1）幼苗放养：养殖人员将购买来的鱼苗投放到养殖池，投放的鱼苗种规格整齐一致，体质健壮、鳞片完整、游动活泼正常、没有损伤的鱼种。 2）日常巡池查看：每天早、中晚各巡池一次，保证24小时不间断地流水。保持水质清新。还应注意观察，若鱼类摄食与活动情况有异常现象，应及时采取相应的治疗措施。 5）饲料投喂：主要以饲料为主，饵料的投喂应做到“四定”，即定点、定时、定量、定质。 6）疾病防治：在养殖过程中要做到“以防为主，防治结合”。发现死鱼及时找出。 7）成鱼出售：将成鱼打捞出售。 1、营运期污染分析 1）废气 项目为淡水养殖牛蛙、鱼类，运营期废气主要为厨房油烟、各类消毒、预防药剂无组织散发的异味， ①食堂油烟 项目设有家庭式厨房，厨房设有1个炉头，属于小型规模。项目员工均为周边居民，项目提供员工就餐，厨房设置油烟机净化厨房油烟，故油烟废气得到有效处理， ②异味 项目使用的消毒药剂、预防药剂使用时会产生一定异味，但因使用量较少且只在牛蛙出栏后使用，故无组织异味产生量较小，本环评建议企业在养殖区周边种植绿植，如绿萝等，异味经稀释扩散后对周边影响较小。 - 废水 项目建成运营后产生的废水主要为员工生活污水和养殖尾水。 （1）生活污水 项目固定员工10人，均为周边居民，不在厂内住宿，根据《湖南用水定额》（DB43/T388-2020）并结合项目实际，生活用水按小城市用水定额20L/人.d计算，折合项目生活用水总量为0.2m3/d，49.6m3/a，产污系数按95%核算，生活污水排放量约为0.19m3/d（47.12m3/a）。主要污染物浓度为CODcr150mg/L、BOD5 120mg/L、SS 180mg/L、NH3-N15mg/L，则CODcr产生量为：0.0071t/a；BOD5产生量为：0.0057t/a；SS产生量为：0.0085t/a；NH3-N产生量为：0.00071t/a，生活污水经化粪池处理后用于项目区绿化施肥、灌溉，不外排。 （2）养殖尾水 根据业主提供资料项目养殖新鲜水来自周边河流，养殖塘每天都有新鲜水进入，保持水体微流动。每天更换新鲜水量约为50m3，排水量按照95%计算，则废水排放量为47.5m3/d，11780m3/a。项目的养殖尾水通过PVC管道排入三级生态塘处理，达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后通过沟渠排入农灌渠进行农田灌溉，不外排。 废水污染物产生源强类比同类项目《上林县盈鼎农业有限公司牛蛙养殖场项目》和《祁阳县荣杰舜生态养殖有限公司年养殖50万公斤牛蛙项目》，项目废水污染物产排情况见表4-1。 表4-1 项目污染物产排情况 项目; 废水量（t/a）; PH; 高锰酸盐指数; 悬浮物; 总氮; TP; COD; BOD5. 生产废水（养殖尾水）; 11780; 12; 20; 40; 4; 0.4; 150; 80. 污染物产生量（t/a）; /; 0.14; 0.24; 0.47; 0.047; 0.0047; 1.77; 0.94. 处理效率; /; 50%; 50%; 50%; 50%; 40%; 40%; 40%. 出水水质（mg/L）; /; 6; 10; 20; 2; 0.24; 90; 48. 污染物排放量（t/a）; 11780; 0.071; 0.12; 0.24; 0.024; 0.0028; 1.06; 0.57. 《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准; /; 5.5-8.5; ≤15; ≤45; ≤2.5; ≤0.4; ≤150; ≤60. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 由表4-1结果分析可知，养殖尾水经处理后，能够达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准要求。 - 噪声 - 项目主要噪声源为牛蛙叫声和水泵噪声，牛蛙在蝌蚪期不会发出噪声，主要产生噪声的时期为中蛙至大蛙期，约为50~70dB(A)，水泵噪声值约为75~80dB(A)。通过加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，牛蛙通过加强管理合理养殖可有效减少蛙叫，对环境影响较小。 - 固体废物 项目产生的固体废物主要为废弃网、病死蛙、病死鱼、饲料包装及生活垃圾。 （1）废弃网 牛蛙养殖采用防虫网、太阳网等围挡，更换频率约2-3年，废弃网产生量约0.1t/a，设固废暂存间，定期外售至废品收购站。 （2）病死蛙、鱼 查阅相关资料，病死蛙主要出现在幼蛙时期，成活率按95%计，因此病死蛙产生量约为7.5t/a，鱼类成活率按98%计，病死鱼的产生量约为5t/a，产生的病死牛蛙、鱼类暂存至冷冻库，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中相关要求定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司进行无害化处理。。 - （3）饲料包装袋 - 本项目饲料包装产生量约为饲料使用量的0.1%，约0.2t/a，饲料包装由饲料供应单位定期回收。 （4）生活垃圾 项目生活垃圾按照劳动定员10人计，年工作日248天，按每个职工产生量0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为1.24t/a，日产日清，收集后由环卫部门统一处理。 表4-2 固废产生情况一览表 废物性质; 序号; 类别; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; 1; 生活垃圾; 1.24t/a; 环卫清运. 一般固废; 2; 废饲料包装袋; 0.2t/a; 回售至厂商. 3; 病死蛙; 7.5t/a; 交由无害化处理中心进行处理. 4; 病死鱼; 5t/a. 5; 废弃网; 0.1t/a; 定期外售至废品收购站. 5）环境风险分析 - 本项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169-2018)的要求进行，主要对项目疾病疫情等进行评述。 - 疾病事故风险牛蛙养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。 - 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HU/T169-2018)中的评价级别判定。本项目无重大危险源。因此本项目不构成重大危险源。本项目风险评价工作级别定为三级评价，结合项目特点，对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，重点在于提出防范、应急措施。 - （1）风险事故影响分析 - 动物疾病疫情是养殖潜在的风险，也是影响项目养殖业健康持续发展的重要因素。随着经济的发展，疫情呈现传播快逮化、种类多样化、发病率高等特点。 - 动物疾病疫情的爆发对产品的外销、市场销售与居民消费心理等带来严重的冲击，对人类健康也构成一定威胁。 - （2）本项目潜在的风险主要如下: - 项目内废水没有得到有效处理，有利于病毒和微生物的滋生,对项目员工和牛蛙的身体健康构成威胁； - 项目没有建立起严格的疾病预防控制体系，没有对外来动物或外来人员采取必要的防范和检投措施，极易被外来动物疫病携带的病原体传染，造成养殖基地动物疫情的爆发； - 项目内饲料的使用和运输没有统一的要求。病毒和微生物极易通过饲料的使用和运输过程传入养殖基地。 - （3）风险事故的防范措施 - 病死蛙尸体要严格按照防疫条例进行处置； - 引进的水要求清洁无污染，定期对蛙池、净化池采取消毒措施，尽快对项目废水进行处理: - 建立统一的管理体系，对外来动物采取检疫措施，外来人员和车辆经消毒后方可进入养殖基地； - 使用正规饲料加工厂的产品，严防不会格或着受污染的产品在项目内使用； - 遇到疑似疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； - 对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁; - 定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素; - 病死牛蛙应采用安全方式处理。如果养殖场发生疫情，应立即对养殖场进行隔离，并采取消毒措施，同时对染病牛蛙进行安全处置，并同步报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。 - 综上所述，项目环境风险在采取一定的措施之后，可以接受。 |
| 选址选线环境合理性分析 | ### 项目租用湖南省岳阳市湘阴县新泉镇咸丰围村小北湖，项目所在地紧邻乡村道路，地理位置优越，交通便利。项目拟建地不属于岳阳市生态保护红线范围内，符合“三线一单”。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感区域，符合环境功能区划要求，采取保护措施后项目建设和运营过程中对环境的影响可降低到最低，属可接受程度。 综上所述，本评价认为项目选址是可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目租赁湖南友阿小北湖有机农业有限公司原有的牛蛙养殖区域，只需对项目厂址进行简单规划和修整，施工期较短，不会对周边生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 废气治理措施 项目为淡水养殖牛蛙、鱼类，运营期废气主要为厨房油烟、各类消毒、预防药剂无组织散发的异味，项目员工均为周边居民，企业设置家庭式厨房员工餐饮，并设置抽油烟机吸附厨房油烟，故油烟废气得到有效处理，项目使用的消毒药剂、预防药剂用量较少，通过种植绿植后可减少异味，无组织异味经稀释扩散后对环境影响较小。 - 废水治理措施 项目生活污水经化粪池处理后回用于区内绿化施肥，不外排，项目的养殖尾水通过管道排入三级生态塘处理，达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准通过沟渠排入农灌渠灌溉农田，不外排。 牛蛙养殖区养殖尾水 第一级生态塘 第二级生态塘 第三级生态塘 农田灌溉 PVC管道 排入农灌渠 水泵 图4 养殖尾水处理流程图 流程简介： 牛蛙养殖区建设健全的污水管道，每个牛蛙养殖池设置一个进水口和一个出水口，养殖用水从进口处进入，养殖尾水通过PVC管道汇集至第一级生态塘进行处理，然后随池塘高度差排入第二级生态塘处理，第三级生态塘位于一、二级生态塘北侧，需通过水泵将尾水引至第三级生态塘处理，尾水水质处理达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后排至沟渠，养殖尾水通过沟渠排入周边农灌渠进行农田灌溉，不外排。 2.1技术可行性分析： 本项目共设置三级生态塘处理养殖尾水，第一级生态塘分为两个池塘，第一个池塘通过种植水葫芦净化养殖尾水，第二个池塘种植荷花、莲藕；第二级生态塘和第三级生态塘各为一个池塘，第二级生态塘养殖鲢鱼，第三级生态塘养殖鳙鱼，鲢鱼和鳙鱼为滤食性鱼类，可过滤水中微小的浮游生物、细菌、有机碎屑等。 水葫芦：水葫芦的吸污能力在所有的水草中，被认为是最强的。在适宜条件下，一公顷水葫芦能将800人排放的氮、磷元素当天吸收掉，水葫芦还能从污水中除去镉、铅、汞、铊、银、钴、锶等重金属元素。对As敏感，当水中含As(砷)0.06ppm，经2小时叶片即出现伤害症状，可用来监测水中是否有As(砷)存在。它的自然含Zn(锌)量较高，达115ppm左右。利用含10ppmZnSO4废水栽培，38天后体内含Zn(锌)量高达280ppm。在水污染变得越来越严重的20纪80～90年代，污水中依然长势良好的水葫芦引发的是人们的惊喜，人们在赞叹之余，给出了它的最后一个被推广的理由：净化水质。 荷花、莲藕：栽种荷花可以削减水体中总磷、总氮、BOD5、CODcr的含量,同时可以增加水体中溶解氧的含量,起到净化水质的作用。在荷花的各个生长时期,盛花期净化水质的能力最强。在进行净水试验的荷花品种中,弥勒红荷净化水质的能力相对较强。 鲢鱼、鳙鱼：为滤食性鱼类，可过滤水中微小的浮游生物、细菌、有机碎屑等，终生以浮游生物为食，并喜吃草鱼的粪便和投放的鸡、牛粪等，所以能净化水质，据研究结果表明，每生产1吨鱼，可以消耗掉10吨的浮游生物。北京的密云水库每年投放10亿粒池沼公鱼卵，成活3亿尾鱼，每条鱼都是一个生物净化器，被称为水库水质的“环保小使者”，水下可种植绿植，形成稳定的生态链。 综上所述，本项目通过采取以上措施后，养殖尾水中的污染物能得到有效治理，水质基本能达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，故该项目的生态治理措施是可行的。 2.2对农灌渠的影响分析： - 项目实行雨污分流，雨水随沟渠排入农灌渠，养殖尾水经三级生态塘处理后通过沟渠排入农灌渠，根据监测数据和尾水处理可行性分析可知，养殖尾水水质能达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，故该养殖尾水对农灌渠影响较小。 - 3、噪声治理措施 - 项目主要噪声源为牛蛙生长高峰期叫声和水泵运行产生的噪声，牛蛙在蝌蚪期不发声，产生噪声的时间为每年的4~7月份，即中蛙至大蛙时期，产生的综合噪声值约为50~70dB(A)，且水产养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，同时本工程运营过程中的高噪声设备极少，主要产噪设备为应急水泵等，源强为75～80dB(A)，本项目周边基本都为养殖区，通过在厂界设置绿化带来减少噪声对环境带来的影响，采取措施后对周边环境影响较小。 - 4、固废治理措施 - 项目产生的固体废物主要为废弃网、病死蛙、病死鱼、饲料包装及生活垃圾。牛蛙养殖采用防虫网、太阳网等围挡，更换频率约2-3年，定期外售至废品收购站；饲料包装由饲料供应单位定期回收；病死牛蛙、鱼类暂存至冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司运走进行无害化处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 4.1病死牛蛙、鱼类处理合理性分析： - 项目在北侧设立一个40m3的冷冻库，将病死的牛蛙、鱼类清理后暂存至冷冻库，根据《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置，且《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）中要求对于病死及病害动物无害化处理的方法有焚烧法、化制法、高温法、深埋法、硫酸分解法。因此项目委托湘阴祥柏生态科技有限公司定期对冷冻库中病死的牛蛙、鱼类进行清运，集中无害化处理。湘阴祥柏生态科技有限公司为湘阴县专业处理病死动物处理中心，设计能力为日处理30吨病死畜禽，采用高温法无害化处理工艺，流程为:冷库存储、破碎、高温法处理、油渣分离、存储、计量包装等，于2018年12月29日获得岳阳市生态环境局《关于湘阴祥柏生态科技有限公司湘阴县30吨/日病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表的批复》（岳环评[2018]141号）。故本项目对病死牛蛙、鱼类的处理可行。 |
| 其他 | ## 1、环境管理与监测计划 1）营运期环境管理 营运期管理处应认真贯彻执行《中华人民共和国环境环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，把环保工作落到实处。 ①管理处要制定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实； ②对环保设备定期保养，确保环保设备运行率100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度； ③管理处应建立水环境、大气环境、声环境等监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 2）监测计划 环境监测，是指在项目工程在运营期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告，并积极应对项目出现的各类环境问题。环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步修正、改进环保工程及措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。 根据工程特征和区域环境现状要求，制定本项目的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构。 （1）监测机构：建议委托有资质的环境监测机构进行监测； （2）监测计划：见表5-3。 表5-3 项目监测计划一览表 序号; 验收类别; 环保设施; 监控指标; 采样点; 监测频次. 1; 噪声; 设备基础减震、设绿化带降噪; LAeq; 四周厂界外1m; 一年一次. 2; 养殖尾水; 三级生态塘处理; PH、高锰酸盐指数、SS、总氮、TP、BOD5、COD、水温; 尾水总排口; 半年一次. 3; 固体废物; 生活垃圾；生活垃圾储存设施; 生活垃圾处置情况检查; 不定期检查. 废弃网、饲料包装袋：固废暂存间; 固废处置情况检查. 病死蛙、鱼：日产日清; 暂存之冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司无害化处理. |
| 环保投资 | 本项目总投资100万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例20%。项目环保设施及投资估算详见表5-4。 表5-4 项目环境保护投资估算一览表 序号; 环境因子; 项目; 环境保护措施及检查内容; 投资（万元）. 1; 废水; 生活污水; 化粪池，回用于项目区绿化施肥、灌溉; 1.2. 养殖尾水; 三级生态塘处理; 8. 2; 废气; 食堂油烟; 油烟机净化; 3. 异味; 种植绿植; 1. 3; 噪声; 生产噪声; 设备基础减震，东南面、北面养殖区靠近居民一侧种植绿化带降噪; 0.8. 4; 一般固废; 废弃网; 固废暂存间; 0.5. 饲料包装袋. 生活垃圾; 定期清运，经收集后交由当地环卫部门统一清运; 1. 病死蛙、鱼; 暂存之冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司无害化处理; 4.5. 4; 合计; 20. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 三级生态塘处理 | 《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB4/1752-2020）一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准 |
| 地下水及土壤环境 | 本项目不涉及土壤和地下水，不对土壤和地下水进行评价 |  |  |  |
| 声环境 | / | / | 加强设备维护，牛蛙加强管理合理养殖可有效减少蛙叫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 食堂油烟经过油烟机净化处理，异味通过种植绿植稀释 |  |
| 固体废物 | / | / | 废弃网和废饲料包装定期交由废品站收购，生活垃圾定期交由环卫部门处理，病死蛙和鱼类暂存之冷冻库，定期交由湘阴祥柏生态科技有限公司无害化处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准及修改单》（GB18485-2014） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 定期对牛蛙、鱼类进行疾病预防，控制大量牛蛙、鱼类死亡； |  |
| 环境监测 | / | / | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

1、总结论 ### 经综合分析，项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。由工程分析和环境影响分析可知，各种污染物均可以做到达标排放，对环境影响很小。该项目的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一。在此基础上，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，从环保的角度来看，本项目的建设是可行的。 2、建议与要求 - 加强废水处理系统的管理，保证养殖尾水处理达标； - 加强养殖技术的改善，减少用水量。