岳湘阴环评〔2022〕24号

关于湖南美之杰建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表的批复

湖南美之杰建材有限公司：

你公司《关于申请“湖南美之杰建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南美之杰建材有限公司位于湖南省湘阴县樟树镇柏金港村白羊八组（其地理中心坐标为：东经112度50分7.90秒，北纬28度32分40.2秒），公司拟投资1500万元（其中环保投资126万元），项目总占地面积为13368.78m2。项目利用砾石、废石块、建筑垃圾等为原辅材料，通过进料、破碎、筛分、制砂、滚筒筛、洗砂等工序生产机制砂；主要建设内容包括：生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区、污水处理区，并配套建设给排水、供电、消防等其它生活配套设施。（详见该建设项目环境影响报告表）。

该项目符合国家产业政策，符合樟树镇总体规范要求，根据“关于推进美之杰建筑材料项目建设等有关问题的会议纪要”（湘阴府阅【2020】19号）、湘阴县樟树镇意见及湖南汇青环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目在设计、施工及营运过程中须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境保护工作

加强施工期间环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）执行。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染。施工废水、车辆冲洗废水经沉淀池澄清后可循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化、林地施肥。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排作业时间，夜间22：00-次日凌晨06：00禁止高噪声设备施工作业，裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

（二）加强营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目场地冲洗、破碎、筛分、洗砂（先经细沙回收一体机预处理）、车辆冲洗等工序产生的生产废水经泥浆池收集后通过浓缩罐+带式压滤机+清水池处理后回用于生产、清洗、洒水降尘等工序，不外排；初期雨水经厂内雨水沟收集至初期雨水收集池内，经沉淀后回用于生产、清洗、洒水降尘；生活污水经三级化粪池处理后作为周边绿化、林地施肥，不外排。

2.废气污染防治工作。落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保项目污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准；物料应全部入库，不得露天堆放，料场设置喷雾降尘设施；规范设置车辆冲洗平台，对运输车辆进行冲洗，保持胎面干净；厂区及运输道路两侧采取硬化、绿化措施，并定时进行洒水抑尘；运输车辆应采取覆盖等密闭措施，在厂区内低速慢行，以减少扬尘的产生。

3.噪声污染防治工作。合理安排作业时间，选用低噪声机械设备，做好基础隔振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

4.固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则和《危险废物贮存污染物控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。废矿物油、含油抹布手套经收集后暂存于危废储存间，委托有危废资质的单位进行处置；压滤泥饼经收集后外售砖厂综合利用；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门进行处理。

5.加强环境管理和提供风险防范意识，加强生产、储存等各工序环节的安全管理，实行安全生产。

6.在临时用地批复到期后，如项目未取得土地使用权属，本环评自动失效，须按要求拆除本项目建设内容，并恢复原有地块生态环境状况；如遇国家、省、市、县出台新的政策，要求企业停产退出时，企业应无条件执行。

三、项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县樟树镇人民政府、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南汇青环保科技有限公司。

岳阳市生态环境局

2022年9月8日