岳湘阴环评〔2022〕28号

关于湖南博瑞达贸易有限责任公司水上加油站建设项目环境影响报告表的批复

湖南博瑞达贸易有限责任公司：

你公司《关于申请对“湖南博瑞达贸易有限责任公司水上加油站建设项目环境影响报告表”进行批复的函》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南博瑞达贸易有限责任公司拟投资400万元(其中环保投资16万元），选址于湖南省岳阳市湘阴县金港混凝土码头附近，项目建设地中心坐标：东经112度50分49.05秒，北纬28度48分27.970秒，该项目建设内容为：加油趸船480吨级别1艘（湘湘阴油0669号），趸船无动力，趸船尺度40m×9.12m×2m×1.6m（总长×最大船宽×型深×满载吃水），采用锚链固定，占用水域约365m2。趸船向岸侧布置跳通7座（5×2.5m），跳趸间距9m，跳趸上铺设宽1.5m走道板相互连接，岸边处最末端跳趸与洲滩通过活动跳板连接，跳趸亦采用锚链固定。本项目不设陆域储存区，油料由中石油、中石化等供货商统一给趸船进行补给，加注船从趸船装油后航行至过往船舶位置进行加油，不设单独锚地，0#柴油加油量为1300t/a，最大存储量为480t。船员均不在船上食宿，生活用水外购桶装水，生活污水、含油废水暂存污水舱后，由海事部门认可的有资质船舶污染物回收企业定期接收处理。消防用水通过消防泵取自洞庭湖湖水。生产及生活用电由岸电提供。项目属城市基础设施建设内容，为湘江、洞庭湖主航道来往船只提供水上加油。项目前沿停泊水域不占用主航道。

该项目符合国家产业政策，符合《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》，符合湘阴县总体规划要求，根据《湖南省交通运输厅关于湖南博瑞达贸易有限责任公司水上加油站航道通航条件影响评价的审核意见》（湘交函〔2022〕291号）、《湘阴县人民政府关于同意中石化湘阴石油分公司和湖南博瑞达公司柴油趸船重新选址靠泊的批复》（湘阴政函〔2021〕109号）、湘阴县商务粮食局、湘阴县交通运输局、湘阴县水利局、湘阴县林业局等部门意见及湖南汇青环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好一下环保工作：

（一）废水防治工作。项目生活污水暂存污水舱后交由海事部门认可的有资质船舶污染物回收企业进行接收处理；甲板清洗废水、船舶舱底油污水暂存污水舱后，交由海事部门认可的有资质船舶污染物回收企业进行接收后再委托有资质的单位进行处置，项目废水不外排。

（二）废气污染防治工作。严格按照《水上加油站安全预防污染技术要求》（JTT660-2006）的相关要求，做好卸油、储油、加油过程中的各项挥发性油气排放控制措施，尽量减少油气的挥发。落实报告表提出的各项废气防治措施，加强管理，采用浸没式卸油方式等，确保加油站无组织排放废气中非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备进行合理布局，并做好基础减振、隔声、屏障和降噪等防治措施，确保项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。严格按照《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定，设专门污油仓等贮存设施，对贮存设施进行防渗漏处理，防止发生泄漏和污染南洞庭湖水质。项目油舱委托有资质的专业单位进行清洗，储油舱清洗废液、船舶舱底油污水、跑冒漏滴废柴油及含油容器等危险废物交由有资质单位安全处置，落实转移联单制度并规范建立台帐。生活垃圾交由海事部门认可的有资质船舶污染物回收企业进行接收处理。

（五）环境管理和风险防范工作。严格油品使用、贮存中的安全管理，加强对卸油、储油和加油设备的维护管理，避免跑、冒、滴、漏，杜绝风险事故的发生。加强环境风险管理，建立健全操作规程和应急处理机制，制定并落实突发环境事件应急预案，严格按照《水上加油站安全预防污染技术要求》（JTT660-2006）的要求，对趸船配备若干灭火及防污染器材等事故应急救援设备，消防设施和吸油泵、围油栏、消油剂、吸油毡、事故废水收集桶等应急物资并组织演练。

三、项目建成必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南汇青环保科技有限公司。

岳阳市生态环境局

2022年10月14日