建设项目环境影响报告表

（污染影响型）

项目名称： 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站

编制日期： 2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-430600-04-05-336030 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘安 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 112°53'5.185"E，28°41'50.815"N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 机动车燃油零售 F5265 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，119、加油、加气站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-430600-04-05-336030 |
| 总投资（万元） | 879 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.4 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2000.37 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目属于 “五十、社会事业与服务业”中的“119 加油、加气站”新建项目，污染生态影响类）试行》中表 1，项目为“加油站”，外排废气不含有毒有害污染物、且废水外排城市污水处理厂、柴油和汽油暂存未超过临界量、不涉及取水口，因此本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 项目属于《岳阳市成品油零售体系“十一五”发展规划》中：“湘阴县的长桥加油站”。故本项目加油站符合岳阳市成品油零售体系发展规划要求。根据《湖南省新建加油站（点）申请表》（见附件3），岳阳市商务粮食局和湘阴县商务粮食局均已同意长桥加油站的重新申报，故选址符合岳阳市成品油零售体系发展规划。项目拟建地位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，根据附图2粮食商务局意见可知项目符合行业规范要求。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、与岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）符合性分析 对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，属于文星镇，为湘阴县重点管控单元，主要环境问题为畜禽养殖等农业面源污染。本项目为加油站建设项目，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表。 表1-1 分区管控意见符合性分析 类别; 单元名称; 本项目. 区域; 鹤龙湖镇/文星镇; 文星镇. 主要属性; 文星镇：生态保护红线/一般生态空间/湖南湘阴横岭湖自然保护区/湘阴洋沙湖东湖国家湿地公园/湘阴县高新产业开发临港产业园（漕溪港）/湘阴县高新产业开发临港产业园（虞公港）/湘阴县高新产业开发区（洋沙湖工业园）/湘阴县污水厂/湘阴东湖超标断面/虞公庙超标断面/ 大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区; 项目位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，不属于上述区域. 空间布局 约束; 1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目 1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化; 不属于上述行业. 污染物排 放管控; 2.1 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染；2.2 禁止秸秆焚烧，加强秸秆综合利用，鼓励农村采用清洁能源、可再生能源，从源头控制农村空气污染；2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶；2.4 畜禽养殖适养区以户为单位，采取雨污分流、粪污干湿分离、沼气（沉淀）综合选用等方式进行养殖污染治理；2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染；2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议；2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施; 项目属于加油站建设，施工期严格按照要求做好扬尘污染防治措施，符合要求. 环境风险防控; 3.1 加强农业投入品监管工作。建立农业投入品购买索证索票、经营台账制度，建立农药包装废弃物收集处理体系，对全县 26 种高毒农药定点经营单位实行全方位监控；3.2 制定实施受污染耕地安全利用方案，明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险；3.3 定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施; 不属于上述内容，符合. 资源开发 效率要求; 4.1 水资源：2020 年，湘阴县万元国内生产总值用水量 75m3/万元，万元工业增加值用水量 28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数 0.53；4.2 能源：湘阴县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 20 万吨标准煤。积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用；4.3 土地资源：文星镇：到 2020 年耕地保有量不低于 4377.00 公顷，基本农田保护面积不低于 3624 公顷；城乡建设用地规模控制在 4160.66 公顷以内，城镇工矿用地规模控制在 3375.74 以内; 项目为加油站规划建设用地，已经取得土地成交确认书（附件6），符合用地规划要求. 二、产业政策符合性分析 项目为加油站建设项目，主要生产设备、主体工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类，因此符合国家产业政策。 三、项目选址合理性分析 项目为新建，属三级加油站，选址位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，其建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中关于三级加油站级选址要求，加油站各设备与站外建、构筑物的距离如下表所示。 表1-2 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备; 项目与站外建（构）筑物最近距离（m）. 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、尤其回收处理装置. 三级站. 重要公共建筑物; 35; 35; 远大于35. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 12.5; 远大于12.5. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 11; 远大于11. 二类保护物; 8.5; 8.5; 远大于8.5. 三类保护物; 7; 7; 71. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 12.5; 远大于12.5. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 10.5; 远大于10.5. 室外变配电站; 12.5; 12.5; 远大于12.5. 铁路; 15.5; 15.5; 远大于15.5. 城市 道路; 快速路、主干路; 5.5; 5; 22.5. 次干路、支路; 5; 5; 远大于5. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5; 远大于5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5; 远大于6.5. 有绝缘层; 5; 5; 远大于5. 对加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 表1-3 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备; 项目与站外建（构）筑物最近距离（m）. 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、尤其回收处理装置. 三级站. 重要公共建筑物; 25; 25; 远大于25. 明火地点或散发火花地点; 10; 10; 远大于10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6; 远大于6. 二类保护物; 6; 6; 远大于6. 三类保护物; 6; 6; 71. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 9; 远大于9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9; 远大于9. 室外变配电站; 12.5; 15; 远大于15. 铁路; 15; 15; 远大于15. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 3; 22.5. 次干路、支路; 3; 3; 远大于3. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5; 远大于5. 架空电 力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5; 远大于6.5. 有绝缘层; 5; 5; 远大于5. 根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）中储罐和建筑物的间距按表4规定执行。项目储罐液体属于甲类液体。对加油站的储罐与民用建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 表1-4 储油罐与民用建筑防火间距与实测值对比 序号; 名称; 规范要求（m）; 实测距离（m）; 结论. 1; 北侧居民点; 12; 71; 合格. 根据表1-2、1-3分析可知，项目选址各项指标均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中站址选择的要求。根据表1-4分析可知，项目符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）中相关要求。项目周边建（构）筑物主要为三类民用建筑物。加油站储油罐及加油机距离最近居民点71米，符合规范要求的12m。项目加油站的加油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求；且储油罐与民用建筑之间的距离均能满足《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）中要求。同时根据项目附件6土地出让合同和成交确认书可知，其用地为零售商业用地，且项目已经取得岳阳市和湘阴县商务粮食局文件同意新增本项目为加油站的文件（附件4），因此项目的建设用地符合土地利用规划、加油布点要求以及湘阴县规划要求。项目不论在建设期还是在运营期，都采取了污染防治措施，废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小，地面清洗废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理外排湘阴县第一污水处理厂，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。 加油站拟建地临近现有的湘阴县自动空气监测站（监测站位于加油站南侧约400m），根据自动空气监测站建设技术规范的要求，其500m范围内不得建设污染型项目；根据调查目前湘阴县自动空气监测站已经重新选址建设，其位置远离本项目加油站拟建地，因此待自动空气监测站搬迁后，本项目的建设将符合其要求，不存在限制性因素（相关文件见附件9）。 综上可知，该加油站在采取相关安全防范和环保措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，拟建项目选址是合理可行的。 四、总平面布置图的合理性分析 加油站位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，站区北面靠太傅路一侧设置入口，站区南面靠太傅路一侧设置出口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区和站房，其中项目营业区（站房）布置在整个站区的西侧，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在中部，设置地埋式油罐区，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。且加油站严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）和《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）的要求进行设计和施工，平面布局合理可行。加油站的与技术标准符合性如下表所示。 表1-5 技术标准相符性对照表 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）; 技术标准要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。; 四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。; 站内单车道为5m，双车道10m，道路采用水泥路面; 符合. 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。防渗方式为：采用双层油罐；单层油罐设置防渗罐池。; 项目采用地埋罐，双层油罐防渗。; 符合. 站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见选址合理性分析内容; 符合. 汽车加油加气加氢站作业区不得种植油性植物。; 站区设置绿化带，绿地率达到25%，不种植油性植物。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本情况 2014年2月18日湘阴县人民政府县长办公会议纪要（第31次）《关于进一步加强和规范全县加油站建设管理工作的县长办公会议纪要》提出“关于3处新建加油站的问题，县石油公司拟新建加油站的选址问题，鉴于其原选址不符合现场建设规划，同意由原选址新世界大道旭东路路口东南处调整至太傅路西侧”；由于土地纠纷问题，导致该加油站一直未进行建设。直到2021年0月18日湘阴府阅[2021]54号《关于妥善处理湖南和顺石油股有限公司与中国石化湖南岳阳石油公司加油站建设用地出让纠纷油罐问题的备忘录》内容，明确将太傅路西侧作为中国石化湖南岳阳石油公司加油站的建设用地，该公司于2021年12月27日取得了土地挂牌出现成交确认书，并签订了出让合同（见附件6和8）。 为此，中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站拟投资879万元在湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧新建中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目，加油站用地面积2000.37m2，现状地势相对平坦，加油站东面为太傅路，其余各侧均为荒地。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部1号令），项目拟建于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，为湘阴县城区文星街道范围，其东侧为城市道路太傅路北延线、市政施设配套齐全，已有市政雨水、污水及天然气等管网，属于“五十、社会事业与服务业”中的“119 加油、加气站”新建项目，且位于城市建成区，应编制环境影响报告表。为此中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站委托我公司（湖南永蓝新环境服务有限公司）承担了《中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 1.1项目名称、地点及建设性质 （1）建设项目名称：中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目 （2）建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站 （3）建设地点：湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧 （4）建设性质：新建 （5）占地面积：2000.37平方米（折合3.0亩） （5）用地性质：零售商业用地（详见附件6土地出让合同） （6）总投资额：项目总投资为879万元，其中环保投资30万元，占总投资的3.4%。 1.2、建设内容及规模 加油站占地面积为2000.37m2，建构筑物占地面积为726.9m2，计容建筑总面积628.8m2（罩棚按照投影面积一半计算），绿地面积505m2，建筑密度36.3%，容积率0.31，绿地率25%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油罐1个，容积20m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积30m3；98#汽油罐一个，容积20m3。按柴油折半算，总容积为90m3，属于三级加油站，预计年销售量为1500t（其中柴油300吨、汽油1200吨）。 项目主要建设内容如下： ①1座占地面积550m2、建筑面积275m2的钢架式罩棚，建筑高度8.7m，罩棚内设置4台双枪潜油泵型加油机，共8支加油枪。 ②埋地卧式油罐，设置4个埋地卧式油罐（包括1个20m3柴油罐，2个30m3汽油罐和1个20m3汽油罐），总容积90m3，属于三级加油站。 ③1栋2层占地面积176.9m2、建筑面积353.8m2的站房，建筑高度7.4m，二层砖混结构，设置有含便利店、库房、配电间、发电间、厕所、站长室、设备间以及楼梯间。 ④配套建设供配电、给排水、防雷接地、污水处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、绿化等总图运输工程建设，并购置安装相关设备。 项目的主要构筑物见下表2-1。 表2-1 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 占地面积（m2）; 建筑物面积（m2）; 结构 形式; 火灾危 险性; 耐火等级. 1; 站房; 2; 176.9; 353.8; 砖混; 丙类; 二级. 2; 罩棚; 1; 550; 275.0; 钢架; 甲类; 二级. 项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 项目; 工程 内容; 指标; 备注. 主体 工程; 罩棚; 占地面积为550.0m2，网架结构，罩棚柱顶高8.7m; 1层，钢结构. 油罐; 埋地卧式双层储罐; 埋地油罐4个，1个30m3的92#汽油埋地卧式双层储罐、1个30m3的95#汽油埋地卧式双层储罐、1个20m3的98#汽油埋地卧式双层储罐、1个20m3的0#柴油埋地卧式双层储罐. 加油机; 4台潜油泵式双枪加油枪; /. 辅助 工程; 站房; 2F，框架结构，建筑面积为353.8m2; 主要包含含便利店、库房、配电间、发电间、厕所、站长室、设备间以及楼梯间. 公用 工程; 供电; 项目由市政供电电源接入，自备一台30kw的柴油发电机。. 供水; 项目给水采用自来水供给，主要为供员工、流动人员生活用水，地面冲洗用水、绿化用水等。. 消防; 消防砂池1处，占地面积3m2，容积为2m3. 环保 工程; 废水; 雨水和污水管网各一套，生活污水和公共卫生间废水经化粪池处理；地面冲洗废水经隔油沉淀池预处理；一起经站区总排口进入市政管网，最终经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排放。化粪池5m3(2.5*2*1)、隔油池5m3（2.5*2*1）. 废气; 卸油、加油、贮油; 一次油气回收系统：回收卸油工序产生的油气，位于卸油区。 二次油气回收系统：回收加油工序及油品储存过程中大小呼吸产生的油气，位于油罐区。贮油过程产生的油气经通气管（高度约为5m）排放. 汽车尾气; 自然通风. 柴油发电机组燃油废气; 引至所在建筑物外排. 固废; 隔油池油渣; 集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理. 油罐废油渣. 废含油抹布和手套. 生活垃圾; 统一收集，委托环卫部门及时清运. 地下水; 在加油站储罐区附近设置地下水监测井. 储运 工程; 运输采用专用车辆. 绿化; 绿化面积505m2. 加油站内不涉及汽车维修和洗车服务。 二、项目主要设备 加油站内具体设备及数量见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号或尺寸; 单位; 数量; 备注. 1; 埋地油罐; 埋地卧式双层SF储罐30m3; 个; 1; 92#汽油埋地卧式双层储罐1个. 埋地卧式双层SF储罐30m3; 个; 1; 95#汽油埋地卧式双层储罐1个. 埋地卧式双层SF储罐20m3; 个; 1; 98#汽油埋地卧式双层储罐1个. 埋地卧式双层SF储罐20m3; 个; 1; 0#柴油埋地卧式双层储罐1个. 2; 加油机; 潜油泵式双枪加油枪（IC卡税控加油机）; 台; 4; 加油设备. 3; 油气回收系统; LB-7030; 套; 2; 含卸油油气回收、加油油气回收. 4; 柴油发电机; 30kw; 套; 1; /. 5; 双层罐测漏检测系统; MT-300; 套; 4; 油罐区. 6; 双层管渗漏检测; M3-T; 套; 4; 油罐区. 7; 油罐液位监测、报警系统; BSG; 套; 1; 油罐区. 8; 总配电柜; XM; 个; 1; 站房. 9; 静电接地仪; JDB-2; 个; 1. 10; 人体静电释放装置; JJ-8803; 个; 1. 11; 全场监控报警系统; SA-1168-0-IPGSM12; 套; 1; 站房. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知加油站内的各设备不属于中的限制类和淘汰类，属于允许类，因此符合国家产业政策。 三、项目主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表，汽油、柴油由中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司配送。 ### 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 储量（单位）; 备注. 92#汽油; 22.5t; 年预计销售600t. 95#汽油; 22.5t; 年预计销售400t. 98#汽油; 15t; 年预计销售200t. 柴油; 17t; 年预计销售300t. 电; 1.5万kw.h/a; 市政电网. 水; 1241.7m3/a; 自来水. ### 表2-5 柴油及汽油危险特性及理化 一、0#柴油. 危险性类别：; 第 3.3 类，高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水 的污染。. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 55~60; 相对密度（水＝1）：; 0.83~0.855. 沸点（℃）：; 282~338; 爆炸上限％（V/V）：; 7.5. 燃点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 0.6. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺 炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 二、汽油. 危险性类别：; 第 3.3 类，高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水 的污染。. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕 吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度 吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜 溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。 急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）：; 0.70~0.78. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气＝1）：; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415~530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40~200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 急性中毒：; LD50：67000mg/kg（小鼠经口），（120#溶剂汽油）；LC50：103000mg/m3小鼠，2小时（120#溶剂汽油） 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反 射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮 肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃 肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 四、加油站等级划分 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分见下表。 表2-6 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积. ### 加油站油罐分4个双层SF油罐，其中汽油设有 92#汽油30m3储罐1台、95#汽油30m3 储罐1台、98#汽油20m3储罐1台；0#柴油设有20m3储罐1台；总罐容100m3，计算容积90m3（柴油容积折半），设置加油和卸油油气回收系统，属三级加油站。 五、项目总平面布置 ### 加油站内地势较为平整，平面布局如下： ### （1）加油区布置：位于规划区的西面和中部，在加油站西面总宽度10m的入口设置三车道，其中柴油车道5m、汽油车道5m，分流进站消费车辆，保证加 ### 油方便、通行顺畅。根据加油车辆的外廓尺寸（规范JGJ100第 4.4.1条），确定加油区的布置。加油区设置4台加油机。柴油加油机布置在临太傅路一侧，汽油加油机布置在靠近站区内侧。柴油和92#汽油加油区两排岛之间采用3车道，宽度为12m。大车加油位柱距选择11m，加油机之间的距离为12m。 ### （2）站房布置：位于加油区西部，向西方向开门，缩短了人流的通行距离和通行时间。 ### （3）埋地油罐区布置：设在加油罩棚下方，采用承重罐区设计，既避免了埋地油罐与站外建构筑物之间安全距离的问题干扰，同时也方便安全管理。 ### （4）围墙布置：规划区东面出入口为敞开式，南、西、北面设高度不低于 2.2m的非燃烧体实体围墙。 ### （5）绿化布置：为打造生态油站，场地四周均作绿化带，采用非油性植物，临道路一侧种植的绿化植物高度不宜超过 0.4m，停车坪和停车位采用植草砖铺装。 ### 项目总平面布置情况见附图2。 六、项目工作时间与劳动定员 加油站内劳动定员8人，年工作365天，工作时间为三班制，每天24小时营业，其中4人住宿值班。 七、项目公用工程 （1）给水工程 加油站内由市政给水管网，引人1根 DN50支管，接入建筑生活给水管网，管道按树枝状设计布置；给水经干管、支管向用水点直接供水，站内用水主要包括员工生活用水、卫生间用水和地面冲洗用水及绿化用水。 ①职工生活用水：项目劳动定员8人，4人在站区内住宿，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表28城市居民生活用水定额指标，用水量按办公人员（带食堂）用水量80L/人•d，住宿员工用水量145L/人•d，加油站每年正常生产365天计，则生活用水量为0.9m3/d，328.5m3/a。 ②卫生间用水：加油站位于城市建成区，流动人员较多，使用频率约为100人次/d，卫生间用水系数按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中公共厕所的先进值6L/人次计算，折合卫生间总用水量约0.6m3/d（即219m3/a）。 ③地面冲洗用水：主要为罩棚区域地面冲洗用水，罩棚占地面积550m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）冲洗用水按6L/m2·次计，每三天冲洗一次，则地面冲洗用水量为3.3m3/次，402.6m2/a。 ④绿化浇洒用水：参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），绿化用水量约为48L/m2·月，加油站绿化面积约505m2，则绿化用水量为24.3m3/月， 291.6m3/a，绿化用水全部下渗、蒸发或被植物吸收，不外排。 （2）排水工程 加油站内雨水、污水排水采用分流制。 雨水排水系统：对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷漏洒于地面的油类而产生的含油污水。因此站内地表雨水散流经地势排出站外进入东侧太傅路的市政雨水管最终排入湘江内。 生活污水：主要是加油站员工产生的生活污水以及外来人员入厕产生的生活污水，污水排放量按给水量80%计算，则加油站生活污水量为1.2m3/d（438m3/a），污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理达标外排湘江。 地面冲洗用水：罩棚区域地面冲洗用水主要污染物为石油类和悬浮物，废水量按照用水量90%计算，污水量为2.97m3/次（362.34m3/a），该部分污水排入加油站东侧中部设置的隔油池沉淀处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理达标外排湘江。 图2-1 加油站内总水平衡（m3/a） （3）供电 加油站内电源用一回路低压380/220V市电引入，设电度表计量。为保证停电时加油站正常营业，自备30kW 柴油发电系统一套。 （4）消防 埋地油罐区位于加油罩棚下方，油罐采用双层SF的卧式油罐，并分组安装防止空罐起浮的紧固装置，油罐周围填入干沙，顶部现浇整体盖板，油罐口操作井盖选用加油站专用复合承重井盖。油罐做有防浮抱带，防止油罐上浮。所有工艺管线均汇集于油罐的人孔盖上，并在油罐的中间人孔上安装双层油罐渗漏检测仪。以上均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。项目消防器材依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的各项规定及建设方提供的相关资料进行配置。因不设消防给水系统，故不设消防栓，发生火灾时主要用站内配置的消防器材灭火自救。站房按《建筑灭火器设置规范》（GB50140-2005）相关规定配置灭火器，站内灭火设施及器材见下表。 表2-7 主要消防设备材料一览表 序号; 安全防护措施; 单位; 数量. 1; 干粉灭火器（MFT/ABC35）; 具; 6. 2; 干粉灭火器（MF/ABC5）; 具; 20. 3; 泡沫灭火器（MP6）; 具; 7. 5; 灭火毯; 块; 2. 6; 消防沙; m3; 2. 7; 消防器材箱; 座; 1. 8; 消防沙箱; 座; 1. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期阶段主要包括场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点 - 1、废气 施工期间运输建筑材料和生产设备的运输车辆，将产生扬尘，扬尘通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。建设单位应根据《岳阳市扬尘污染防治条例》（岳阳市第八届人民代表大会常务委员会公告2019年第3号）的要求，落实控制施工场地扬尘相关防控措施。 - 2、废水 施工期废水来源主要是施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水主要包括石料、砖块的冲洗、建筑物的修筑等过程中产生的废水。该类废水污染物主要是SS，浓度为70〜150mg/L，即废水的浑浊度和色度指标较高。这些废水经过临时沉淀处理后浓度大约为30mg/L，可用于施工用水或施工现场洒水降尘，不排放。 施工人员生活污水按施工高峰25人预计，由于施工期间不设住宿区，污水产生量较小，产生量约为12L/d·人，合计1.2m3/d，主要污染物为：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油等，施工生活污水经临时化粪池处理后经市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理。 - 3、噪声 施工噪声主要来自安装生产设施基础等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在70～95dB（A）之间，多为间隙声源和流动声源，这些噪声对其周围环境均有一定的影响。施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围环境敏感点的影响，对流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。应加强施工人员的劳动保护，对大噪声源建筑设备，施工人员应有相应的卫生防护措施。同时限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸水泥、钢筋等建筑材料。 - 4、固体废物 施工期的固体废物主要是施工弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾。生活垃圾按施工高峰期预计25人，按0.5kg/人·d计，则日产生活垃圾量约为12.5kg/d。 项目主要挖方为地下油罐区，站区中部地势较低，可在场地内实现平衡，无弃土；在项目建设施工过程中，由于各构筑物的建设，建筑垃圾、沙石、砖料和装修材料等各种建筑材料的使用过程中也会产生少量的建筑垃圾，由于工程量较小，产生的建筑垃圾约20t/a，能利用的集中收集后外售物资回收公司综合利用，不能利用的建筑垃圾应及时运送至渣土管理部门指定的位置。生活垃圾由环卫部门处置。 本项目施工期工程量较小，在做好合理防治措施后，在施工时间结束，产生的施工期环境影响也随之消逝。 二、运营期 加油站主要从事汽油、柴油的零售，其工艺流程及产排污环节见下图。 图2-3 运营期工艺流程及产污节点 （一）工艺流程简述： （1）卸油：项目密闭方式卸油：油罐车进站后，卸油人员检查油罐车的安全设施后，先将静电接地线接头接到专用接地端，并确认接触良好，报警器不报警。按规定数量在卸油位置上风处摆放消防器材。油罐车熄火并静置15min后，卸油员连接卸油管及油气回收接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸。油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员应监视卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，卸油时流速应不大于4.5m/s。进油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。 （2）卸油油气回收：为保持系统平衡，槽罐车卸下多少体积的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽罐车内部，而加油站内的储油罐也因注入油品须向外排出相应体积的油气（废气，以VOCs为评价因子，下同）。为降低卸油工序排放的油气污染物，建设单位选地埋式单层玻纤防腐绝缘储罐（储存罐外另建有防渗池）储存油品，并通过安装相应的气相管线将槽罐车与储罐连通，卸油时，槽罐车内部的油汽通过卸车管线进入储罐，同时，储罐的油气经过气相管线回槽罐车内，完成卸油油气回收，即“一次油气回收”。 加油站一次油气回收系统基本原理如下图所示： 图2-4 一次油气回收系统示意图 （3）储油：项目将槽罐车送来的油品在相应的储罐内进行储存，设计储存时间为7~10天，从而保证不会出现脱销。油品在静止储存时，随着环境气温、压力在一天内昼夜周期变化，罐内气相温度、储液蒸发速度、蒸气浓度和蒸气压力也随着变化。为保证内部气压相对平衡，储罐会通过呼吸阀吸入少量空气或排出适量油气。 （4）加油： 项目采用真空潜油泵加油工艺，即利用压强差的原理将油品从储油罐打出，先经过加油机的计量器，再由加油枪注入加油车辆油箱中。 （5）加油油气回收：车辆加油过程中，为保证加油车辆油箱内部体积及气压相对平衡，加油机往加油车辆油箱内注入多少体积的油品，油箱就需要释放多少体积的油气。为降低加油过程中油气污染物的排放量，将汽车加油时所产生油气回收至油罐装置称为加油站二次油气回收。加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。 加油站二次油气回收系统基本原理如下图所示： 图2-5 加油站二次油气回收系统简图 （二）产污环节 项目在施工期和营运期污染物及产污节点详见下表。 表2-8 施工期和营运期污染物及产污节点统计表 时段; 污染物类型; 产污节点; 污染因子; 拟采取措施. 施工期; 废气; 施工扬尘; TSP; 洒水降尘. 施工车辆及设备产生的尾气; NOx、SO2、CO; /. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 临时化粪池处理后经市政管网湘阴县第一污水处理厂处理. 施工废水; SS、石油类; 临时隔油沉淀池处理后回用于站区洒水降尘. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理布局，禁止夜间施工，设置围挡. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门处置. 建筑垃圾; 建筑垃圾; 能回收的综合利用，不能回收的由渣土管理部门指定地点处置. 运营期; 废气; 生产系统损失的油气污染物; 有机废气; 设置二次油气回收系统，经通气管（高约5m）高空排放. 机动车辆尾气; CO、THC和NOx等; /. 备用柴油发电机尾气; SO2、NOx、THC、烟尘; 选用轻质柴油，尾气引至建筑物外排放. 食堂; 食堂油烟; 排风扇外排. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油; 化粪池处理后经市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理. 卫生间污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 地面冲洗废水; 石油类、SS; 隔油池处理后经市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理. 固废; 油罐; 油罐油渣; 集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理. 隔油沉淀池; 隔油池油渣. 设备清理; 废油抹布、手套. 员工生产; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门清运. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 隔音、合理布局等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建，无与项目有关的原有污染源。选址位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，用地属于零售商业用地，项目属于岳阳市湘阴县成品油零售体系发展规划内的加油站。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 （1）已有常规监测因子数据的引用 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2021年空气质量监测数据，监测统计见下表3-1。 表3-1 2021年湘阴县环境空气监测统计结果 单位ug/m3 监测因子; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.83; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.8; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.1; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34.3; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 925; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 120; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县各监测因子浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征因子监测数据 为了解项目特征污染物TVOC现状情况，委托湖南永辉煌检测技术有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点：根据区域风频特征、综合考虑地区环境功能、保护目标位置等因素，设1个环境监测点，位于项目拟建地东南侧150m处碧桂园星荟。 ②监测时间：2022年4月18日~20日，连续监测3天。 ③监测项目：TVOC。 ④评价标准：参照《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中的限值要求。 ⑤监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 TVOC现状调查监测统计结果 监测因子; 采样时间; 监测值; 平均值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. TVOC; 04月18日; 0.0029; 0.0039; 0; 0; 0.6 mg/m3. 04月19日; 0.0039. 04月20日; 0.0048. 监测结果表明：项目所在区域TVOC浓度现状满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D限值要求（0.6mg/m3）。 2、地表水环境现状调查与评价 加油站内废水进入湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及表2标准后排入湘江。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次引用湘阴县生态环境监测中心对湘江设置的乌龙嘴断面的监测数据。 （1）监测布点：乌龙嘴断面。 （2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、石油类。 （3）监测时间：2021年全年乌龙嘴和湾河断面；断面采样3次取均值。 （4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3 湘江乌龙嘴和湾河断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测因子; 监测结果; 超标（%）; 标准（GB3838-2002）Ⅲ类. 乌龙嘴 断面; pH; 6.77-7.62; 0.00; 6~9. CODcr; 11.4; 0.00; ≤20. BOD5; 1.42; 0.00; ≤4. NH3-N; 0.19; 0.00; ≤1.0. 总磷; 0.05; 0.00; ≤0.2. 石油类; 0.02; 0.00; ≤0.05. 湘江乌龙嘴断面监测结果表明，2021年全年平均值各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 加油站周边50m内无敏感点。 4、地下水环境质量现状 加油站位于建成区，周边居民均使用市政自来水，其自来水取自区域地下水，本次评价搜集了湘阴县自来水有限责任公司泵房取水口的水质检测数据，检测采用时间为2022年10月9日， （1）监测因子：pH、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、六价铬、汞、铅、镉、铁、溶解性总固体、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。 （2）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）评价方法：根据地下水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数。 （4）地下水环境现状监测统计及评价结果见表3-3。 表3-4 地下水水质现状监测与评价结果 监测 点位; 监测项目; 计量 单位; 监测值范围; 超标 率; 超标 倍数; Ⅲ类 标准. 1#拟建地上游水井; pH; 无量纲; 6.89; /; /; 6.5-8.5. 耗氧量; mg/L; 0.32; /; /; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.03; /; /; ≤0.5. 硝酸盐; mg/L; 0.138; /; /; ≤20. 亚硝酸盐; mg/L; ＜0.001; /; /; ≤1.0. 挥发性酚类; mg/L; ＜0.001; /; /; ≤0.002. 砷; mg/L; 0.00411; /; /; ≤0.01. 六价铬; mg/L; ＜0.004; /; /; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.000035; /; /; ≤0.001. 铅; mg/L; ＜0.000050; /; /; ≤0.01. 镉; mg/L; ＜0.00020; /; /; ≤0.005. 铁; mg/L; 0.008; /; /; ≤0.3. 溶解性总固体; mg/L; 82; /; /; ≤2000. 氯化物; mg/L; 7.86; /; /; ≤250. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; /; /; ≤3. 菌落总数; CFU/mL; 1; /; /; ≤100. 由地下水的监测数据可知，其各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 5、土壤环境质量现状 （1）土壤环境评价等级 本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 3-5。 表3-5 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据土壤导则中附录A，项目属于“交通运输仓储邮政业”中“加油站”，属于Ⅲ类项目；根据现场勘查，项目拟建地属于城市建成区，周边分布有居民区，故敏感程度归类于“敏感”；项目占地面积约2000.37m2远远小于＜5hm2，属于小型规模。综上所述，确定项目土壤环境影响评价等级为三级。 （2）监测布点：对照导则要求，三级评价项目需设置3个表层样点（0.2m）。 （3）监测时间：2022年4月21日进行了1期土壤采样监测。 （4）监测因子：项目拟建地中心检测45项全分析因子、pH和特征因子石油烃；拟建地东北侧和西南侧只检测特征因子石油烃。 （5）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测样品描述及评价结果统计于表3-6和表3-7。 表3-6 土壤样品描述 采样点位; 经纬度; 采样深度（cm）; 土壤 颜色; 土壤 质地; 土壤 湿度; 土壤 根系; 其他 异物. 拟建地中心; E：112.890403， N：28.694127; 20; 红棕; 砂土; 干; 少量; 无. 拟建地东北侧; E：112.890583， N：28.694630; 20; 红棕; 砂土; 潮; 少量; 无. 拟建地西南侧; E：112.888852， N：692910; 20; 红棕; 砂土; 潮; 少量; 无. 表3-7 土壤环境质量监测结果统计表 [单位mg/kg，pH除外] 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 04月21日; 拟建地中心; pH; 无量纲; 6.90. 砷; mg/kg; 11.8. 镉; mg/kg; 0.16. 铅; mg/kg; 27.5. 铬(六价); mg/kg; 1.4. 铜; mg/kg; 28.08. 镍; mg/kg; 36.62. 汞; mg/kg; 0.214. 四氯化碳; mg/kg; ND0.03. 氯仿; mg/kg; ND0.02. 氯甲烷; mg/kg; ND0.003. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND0.01. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND0.01. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND0.01. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND0.008. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND0.02. 二氯甲烷; mg/kg; ND0.02. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND0.008. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND0.02. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND0.02. 四氯乙烯; mg/kg; ND0.02. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND0.02. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND0.02. 三氯乙烯; mg/kg; ND0.009. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND0.02. 氯乙烯; mg/kg; ND0.02. 苯; mg/kg; ND0.01. 氯苯; mg/kg; ND0.005. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND0.02. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND0.008. 乙苯; mg/kg; ND0.006. 苯乙烯; mg/kg; ND0.02. 甲苯; mg/kg; ND0.006. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND0.009. 邻二甲苯; mg/kg; ND0.02. 硝基苯; mg/kg; ND0.09. 苯胺; mg/kg; ND0.08. 2-氯酚; mg/kg; ND0.04. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND0.1. 苯并[a]芘; mg/kg; ND0.1. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND0.2. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND0.1. 䓛; mg/kg; ND0.1. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND0.1. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND0.1. 萘; mg/kg; ND0.09. 石油烃; mg/kg; ND6. 拟建地东北侧; 石油烃; mg/kg; ND6. 拟建地西南侧; 石油烃; mg/kg; ND6. 备注; 1、低于该方法检出限用“ND加检出限”表示； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 6、生态环境质量 根据生态环境现状调查，项目位于城市城区，以城市生态系统为主，人类活动频繁。评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境敏感目标为明确站界外500米范围内，根据现场勘查，项目大气环境保护目标详见下表3-8、其它环境要素保护目标3-9。 表3-8 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对站界距离/m. X; Y. 长岭社区居民点; 112.88460732; 28.69830959; 居民; 8户，35人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 北面; 60-100. 长岭社区居民点; 112.88311601; 28.69865309; 约120户，约450人; 西北、西及西南面; 120-500. 远大安置小区; 112.88555682; 28.69841782; 约500户，约1800人; 西北、西及西南面; 65-500. 碧桂园 星荟; 112.88615227; 28.69622976; 约800户，约3000人; 东南; 150-500. 文星中心幼儿园; 112.88474679; 28.69438046; 师生; 约200人; 南; 280. 岳阳市生态环境局湘阴分局; 112.88507938; 28.69322287; 办公人员; 约200人; 南; 400. 表3-9 其他环境要素保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与站界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 地表水; 湘江; 西侧; 1800; 渔业用水; （GB3838-2002）III类. 声环境; 50m范围内无居民点; （GB3096-2008）2类. 生态环境; 周边植被等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 备用发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；油气回收装置废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气浓度排放限值；站区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求；站界外有机废气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值，标准值具体详见下表。 表 3-10 大气污染物排放标准 污染物; 标准要求; 执行标准. 生产系统损失的油气; 1小时平均浓度≤25g/m3; GB20952-2020. 站区内无组织挥发性有机物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; GB37822-2019. 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在站区内设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一处浓度值. 站界外无组织挥发性有机物（非甲烷总烃）; 1小时平均浓度4.0mg/m3; GB20952-2020. 2、废水排放标准 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和湘阴县第一污水处理厂接纳标准中严格标准 值后排入市政污水管网，再经湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排至湘江。 表3-11 废水污染排放标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L，pH除外）. （GB8978-1996）三级标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; ≤500; ≤300; /; ≤400. 湘阴县第一污水处理厂接纳标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; ≤300; ≤120; ≤35; ≤200. 加油站执行标准值; 6~9; ≤300; ≤120; ≤35; ≤200. （GB18918-2002）一级A标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））；运营期站界噪声东侧临近太傅路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））、其余各侧执行2类标准（昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A））。 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目涉及总量控制指标的污染源为： 生活污水及地面冲洗废水，排水量约800.34m3/a，其中COD约0.04t/a，NH3-N约0.004t/a，经站区预处理后进入污水处理厂处理，其可以不申请购买总量； 项目特征污染物为生产系统损失的油气，属于挥发性有机物，VOCs排放量约2.417t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水环境影响和保护措施 施工期废水来源主要是施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。车辆机械检修清洗产生的含油废水如渗入土壤，可能会进一步污染地下水。因此施工现场应设立临时隔油池和沉淀池，施工废水经临时隔油沉淀池处理后回用于场区洒水降尘。施工期产生的生活污水经临时化粪池处理后经市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 2、大气环境影响和保护措施 项目施工期的大气污染物施工过程产生的扬尘、施工机械、车辆尾气。施工过程中对当地大气造成影响的主要为施工扬尘、施工机械、车辆尾气。 （1）施工扬尘在整个建设施工阶段，道路、土方开挖、管道、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是原有建筑拆除、道路开挖、建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，本项目因道路、土方开挖造成的扬尘量最为严重。 扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。项目拟每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过环境空气质量指标（GB3095-2012）中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大 时影响更为严重。为尽可能减少扬尘对周边居民及过往行人的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市扬尘污染条例》（2019年12月1号起施行）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，如需使用混凝土，应选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（本项目无拆除工程）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小 （2）施工机械、运输车辆尾气以燃油为动力的施工机械应使用合格无铅汽油，严禁使用劣质汽油，加强对燃油施工机械设备的维护和修养，保持设备在正常良好的状态下工作，同时对燃油机械安装尾气排放净化器，减少尾气的排放，并制定合理运输路线。由于这部分污染物排放强度小，此部分废气不会对周围大气环境产生明显影响。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束，建设单位应注意施工扬尘的防治问题，加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对施工区域的影响。 3、声环境影响和保护措施 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。 由于施工机械多是露天作业，四周无遮挡，部分机械需要经常移动，起吊和安装工作需要高空作业，因此工程建设施工过程中的噪声将具有突发性、阶段性、冲击性、不连续性等特点。在多台设备同时作业时，各设备生产的噪声互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值3-8dB(A)，一般不超过10dB(A)。距离噪声源30m超过80dB(A)机械设备主要有搅拌机，对北侧临近居民点有一定不利影响。 项目的建设活动，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准和规定。建设施工单位在施工前应向生态环境管理部门申请登记。除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，应特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关部门的证明（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》），并且公告附近单位和居民。本项目施工期间应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准和规定。为避免和降低施工噪声扰民程度，确保施工场界噪声达标，在施工时，必须做到以下几点： （1）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大； （2）施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等夜间作业； （3）施工机械尽可能放置于距离附近居民点最远的地点； （4）以液压工具代替气压工具； （5）对建设项目施工地设置掩蔽物，以减小施工噪声对附近居民点的影响，在高噪声设备周围设置隔声屏障。 以上分析可知，经采取上述降噪措施后，可以有效降低项目施工机械噪声对附近居民的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期影响不是长期的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4、固体废物环境影响和保护措施 项目不设取土场与弃渣场，施工结束后，产生的建筑垃圾约20t/a，能利用的集中收集后外售物资回收公司综合利用，不能利用的建筑垃圾应及时运送至渣土管理部门指定的位置处置，不得随意堆放、丢弃。生活垃圾由环卫部门处置。 采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响。施工期不会对周围环境产生明显影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 5、施工期生态环境影响分析 （1）绿化措施 建议根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，尽量保护现有的市政绿化区域。此外，环评建议本项目在建设过程中，对有保护价值及绿化价值的植物先进行移栽，待项目建设至绿化阶段后，将这部分植物用着绿化植被，达到减少破坏植被的目的。 （2）排水导流系统 及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉砂池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。 （3）施工期间临时的水土保持措施 施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。 采取以上措施，可降低水土流失的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 加油站营运期产生的废气主要来自加油站卸油、储存及加油零售过程中产生的有机废气、汽车尾气、食堂油烟、备用发电燃油废气等。 1.1 源强及影响分析 （1）有机废气（非甲烷总烃） 加油站有机废气（非甲烷总烃）的主要产污节点为：①柴油汽油储存；②柴油汽油装载；③柴油汽油加油。 加油站内储罐为常温储存，储罐容积小于100立方米的汽油储罐和柴油储罐，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表3工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，汽油储罐的工作损失排放系数为1.034（kg/t-周转量），静置损失排放系数为379.242（kg/a）；柴油储罐的工作损失排放系数为0.0746（kg/t- 周转量），静置损失排放系数为14.321（kg/a）。挥发性有机液体储存与装载源项系数表中无汽油、柴油相关系数，根据物质真实蒸气压，汽油装载系数取1.352千克/吨-装载量；柴油装载系数取0.063千克/吨-装载量。 ①柴油汽油储存 表4-1 有机液体储存损失计算统计表 序号; 物料名称; 储罐 容积 V; 储存 温度; Qi物料周 转量（t/a）; K1工作损失排放系数（kg/t-周转量）; K2静置损失排放系数（kg/a）; n 储罐 个数; K 装载系数（kg/t-装载量）. 1; 汽油; ≤100; 常温; 1200; 1.034; 379.242; 3; 1.352. 2; 柴油; ≤100; 常温; 300; 0.0746; 14.321; 1; 0.063. 式中： D——挥发性有机物年产生量，千克/年； K1——工作损失排放系数，千克/吨-周转量； K2——静置损失排放系数，千克/年； n——相同物料、储罐类型、储罐容积、储存温度下的储罐个数； Qi——物料的年周转量，吨/年。 根据计算，汽油的储存损失有机废气（非甲烷总烃）量为2.38t/a；柴油的储存损失有机废气（非甲烷总烃）量为0.037t/a。 ②柴油汽油装载 D——挥发性有机物年产生量，千克/年； K——装载系数，千克/吨-装载量； Qi——物料的年装载量，吨/年。 根据计算，汽油的装载损失有机废气（非甲烷总烃）量为1.62t/a；柴油的装载损失有机废气（非甲烷总烃）量为 0.019t/a。 ③柴油汽油加油工艺废气排放 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表 3 工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，挥发性有机液体装载包括装载和分装过程，因此加油工序参考分装（装载）过程的产污系数。根据计算，汽油的加油损失非甲烷总烃量为 1.62t/a；柴油的加油损失非甲烷总烃量为 0.019t/a。 油气回收：项目油气回收系统由一次油气回收和二次油气回收组成。根据《中国加油站挥发性有机物排放研究》（赵毅，薛方明，陈莹 华北电力大学环境科学与工程学院），一级油气回收系统回收效率可达 95%以上，则本项目油气回收系统对油罐车卸油时储油罐产生的油气可削减 95%。二级油气回收系统的油气回收效率可达 90%以上，则本项目采用加油油气回收系统，对加油油气的削减可达到 90%。 一次油气回收：也叫卸油油气回收，是通过压力平衡原理，将现在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。 一次油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储油罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储油罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率大于 95%。 二次油气回收：也叫加油油气回收，是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收实现过程：在项目为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0至 1.2 之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于 90%。 综合以上各方面损失，项目建成后计算有机废气（非甲烷总烃）的产生及排放量详下表。 表4-2 项目营运期有机废气排放量一览表 项目; 产生量（t/a）; 处理措施及效率; 排放量(t/a). 汽油; 储存挥发损失; 2.38; 经站内通气管排放; 2.38. 装载挥发损失; 1.62; 一次回收，效率95%; 0.081. 加油作业损失; 1.62; 二次回收，效率90%; 0.162. 柴油; 储存挥发损失; 0.037; 经站内通气管排放; 0.037. 装载挥发损失; 0.019; 一次回收，效率95%; 0.001. 加油作业损失; 0.019; 二次回收，效率90%; 0.002. 由上表分析可知，加油站内挥发烃类有机污染物（非甲烷总烃）产生总量为5.695t/a，经二次油气回收系统处理后最终排放量为2.633t/a（排放速率：0.304kg/h），其中有组织排放量为2.417t/a（0.276kg/h），经加内通气管排放，油气回收系统气量按100m3/h计，则排放浓度为2.76g/m3，能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值≤25g/m3要求；无组织排放量为0.216t/a（0.0247kg/h），加油站营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的无组织挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放限值（4.0mg/m3）。 为了进一步减少非甲烷总烃类的排放，本环评建议采取以下措施进一步控制：1）为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。2）尽量缩短加油时间，在加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。因此，建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响，区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）汽车尾气 进出项目的机动车量会产生一定的尾气，主要污染成份有CO、THC和NOx等，均为无组织排放。由于加油站周围视野开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定行驶，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气环境影响小。 （3）食堂油烟 加油站食堂使用天然气和电能，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经油烟机处理后排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （4）备用发电机废气 加油站为预防停电影响经营，设有一台30kw小型柴油发电机作为备用电源，使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%），其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。由于目前湘阴县城区供电较为正常，发电机使用频率较低，废气产生量较少，对大气环境影响是暂时性的，且尾气通过专用管道引至建筑物外排放，对周围不会造成明显的影响。 1.2 废气排放情况 本项目废气产排情况见下表。 表4-3 废气污染物信息表 序号; 产污环节名称; 污染物种类; 污染物; 排放形式; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度(mg/m3); 污染物排放量(t/a); 排放标准. 产生量(t/a); 浓度(mg/m3). 1; 卸油、储存及加油零售; 非甲烷总烃; 3.278; /; 无组织; 油气回收装置; /; 0.216; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值≤ 25g/m3要求. 2; 油品储存; 非甲烷总烃; 2.417; /; 5m排气筒; 经通气管排放; /; 2.417; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放限值（4.0mg/m3）. 3; 汽车尾气; CO、THC、NOX; 少量; /; 无组织; 自由扩散; /; 少量; /. 4; 食堂; 油烟; 少量; 小于2; 无组织; 油烟机处理外排; 少量; 小于2; /. 5; 备用发电机; 烟尘、SO2、NOX等; 少量; 少量; 5m排气筒; 引至建筑物外排放; /; 少量; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准. 排放口基本情况; 油品储存排放高度：5m；排气筒内径：0.3m； 排放温度：25℃ ；排放口编号：DA001；排放口名称：通气管；排放口类型：一般排放口；DA001地理坐标：112°53'5.21"E，28°41'50.92"N 发电机尾气排放高度：5m；排气筒内径：0.2m； 排放温度：80℃ ；排放口编号：DA002；排放口名称：发电机尾气排放口；排放口类型：一般排放口；DA002地理坐标：112°53'5.6.88"E，28°40'50.351"N. 1.3 非正常工况分析 项目的非正常工况主要为油气回收装置失效，造成油气未经处理直接排放，根据源强分析，加油站设置油气回收装置中最大产生区域为卸油，本次环评按储油罐油气回收装置失效计，其排放情况如下表所示。 表4-4 非正常工况废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 频次及持续时间; 排放量kg/a. 储油罐; 有机废气（非甲烷总烃）; 油气回收装置失效，处理效率为0; 1次/a，1天/次; 6.62. 为防止有机废气非正常工况排放，企业必须加强油气回收系统的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现油气回收系统的隐患，确保油气回收系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 1.4 措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目采用的废气污染治理措施可行性分析如下： 表4-5 废气治理措施可行性分析 生产设施; 污染治理措施; 本项目情况; 是否可行. 储罐; 卸油油气回收系统; 设置了卸油油气回收系统; 是. 加油枪; 加油油气回收系统; 设置了油气回收装置; 是. 根据上表可知，加油站有机废气治理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020）要求，治理措施可行。 1.5 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020）等标准规定的排放口及污染物最低频次提出本环评建议的废气监测计划。 表4-6 废气监测方案表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 气液比、液阻、密闭性; 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年. 挥发性有机物; 站区内; 有机废气（非甲烷总烃）; 1 次/年. 挥发性有机物; 站界上下风向; 有机废气（非甲烷总烃）; 1次/年. - 2、废水环境影响和保护措施 2.1 废水产生源强及排放情况 加油站内排水实行雨污分流，对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷漏洒于地面的油类而产生的含油初期污水问题。因此站内地表雨水散流经地势排出站外进入东侧太傅路的市政雨水管最终排入湘江内。 加油站内运营期水污染源包括：生活污水（员工生活污水和卫生间污水）和地面冲洗污水。由前文章节的给排水相关分析可得，运营期间生活污水排放量约 438m3/a，地面冲洗废水排放量约362.34m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活源产排污核算方法和系数手册》中源强，项目运营期主要污废水产排放情况如下： 表4-7 项目污水污染物产生情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 治理措施; 预处理后排放浓度; 预处理后排放量. 员工生活污水及公共卫生间污水; 废水量; /; 438t/a; 化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理; /; 438t/a. COD; 300mg/L; 0.1314t/a; 250mg/L; 0.1095t/a. BOD5; 150mg/L; 0.0657t/a; 120mg/L; 0.05256t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.01314 t/a; 28mg/L; 0.012264t/a. SS; 200mg/L; 0.0876t/a; 100mg/L; 0.0438t/a. 地面冲洗废水; 废水量; /; 362.34t/a; 隔油沉淀池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理; /; 362.34t/a. 石油类; 10mg/L; 0.00036t/a; 2mg/L; 0.000072t/a. SS; 300mg/L; 0.1087t/a; 30mg/L; 0.01087t/a. 2.2 废水治理措施可行性分析 项目污（废）水治理措施的可行性分析：隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。根据上表可知经预处理后的含油废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质要求（COD300mg/L、BOD5120mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L）进入湘阴县第一污水处理厂处理。 项目生活污水产生量为438t/a（1.2t/d），化粪池按停留时间24h计，故项目设置的5m3的化粪池满足生活污水处理要求；地面冲洗废水产生量为2.97m3/次（362.34m3/a），项目设置了隔油池（5m3），废水悬浮物浓度较低，沉淀时间按24h计，完全可接纳一次含油废水产生量。故项目化粪池及隔油沉淀池规模合理。 废水依托处理的可行性：项目生活污水和地面冲洗废水，合计产生量为800.34m3/a，2.2m3/d，经预处理后上述污水经市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，目前加油站东侧太傅路市政管网已经建成并接通湘阴县第一污水处理厂（管网图见附图5），加油站废水可顺利进入污水处理厂处理。 湘阴县一污水处理厂位于湘阴县文星镇西湖渔场，该污水处理厂于2017年进行了改扩建，工程总投资21189.19万元，征用地约66.77亩，截污管道长64公里，远期规模为6万m3/d，目前提标扩建后建设规模为4万m3/d，现有运行负荷2.4万m3/d，尚能容纳本项目排放的污水，污水污水处理工艺采用A/A/O池处理工艺后排入湘江。项目所在区域东侧太傅路沿线建有污水管网，经太傅路污水管网，最终排入污水处理厂。预计项目日排水量仅为该厂日剩余处理量的0.014%，不会对该厂水质、水量造成冲击。由上述分析可知，项目各类废水经处理后，对周边水环境质量影响较小。 根据上述情况可以判断，项目废水才采取上述措施处置后，对水体环境影响小。 项目废水排放口基本情况见下表。 表4-8 项目废水排放口信息表 排污口编号; 废水 类别; 污水治理设施名称; 排放去向; 排放方式; 排放口地理坐标; 排放 口类型. DW001; 污水排放口; 化粪池+隔油池; 湘阴县第一污水处理厂; 间接排放; 112°53'5.22"E，28°41'50.82"N; 一般排放口. 2.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）的相关要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水和地面冲洗废水无需开展自行监测。 - 3、噪声环境影响和保护措施 3. 1影响及保护措施 项目运营期间噪声污染源主要为潜油泵、加油机、备用柴油发电机、机动车辆等机械设备运行时排放的噪声，污染源强一般在65~90dB(A)之间，详见下表： 表4-9 主要噪声源及设备 设备名称; 测距; 噪声强度（dB(A)）; 防治措施; 排放特征. 潜油泵; 1m处; 75-80; 隔声、减振、合理布局; 间歇性. 加油机; 1m处; 70-80; 低噪声设备、合理布局; 间歇性. 柴油发电机; 1m处; 85-90; 隔声、减振、合理布局; 间歇性. 机车车辆; 1m处; 65-85; 禁止鸣笛; 间歇性. 本报告建议建设单位采取以下防治措施： ①、加油泵采用低噪声设备，在设备的基础和地面之间安装减震垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②、对出入车辆进行疏导，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管理措施，减小交通噪声； ③、加油站进出口以外的站界处设置围墙，以加强隔音效果； ④、加油站备用柴油发电机设置在站房内专用发电机房内，采取如下措施可以保证加油站边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。 ⑤、加强场区内绿化工程，特别是站界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加对噪声的吸、消效果。 ⑥与上级原油供应公司签订协议，选择昼间供货，降低夜间使用高噪声设备频率。 采取上述措施后，项目运营期噪声污染强度将大大降低，再经地面效应、站界绿化、空气吸收、几何发散等一系列自然衰减后，对项目周边影响不大，对北侧和东侧居民点影响较小。 3.2 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）的相关要求，提出本项目环境监测工作计划，对声环境进行跟踪监测。 表4-10 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 站界噪声; 站界四周1m处各布设一个点; 连续等效A声级; 1次/季度. - 4、固体废物环境影响和保护措施 4.1 产生情况 项目产生的固体废物包括隔油池油渣、废含油抹布手套、油罐油渣及生活垃圾。 （1）隔油池油渣：拟建项目设置隔油池一座，隔油池会产生的油渣，年产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2021）》中的 HW08（废矿物油与含矿物油废物，编号：900-210-08），集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理。 （2）废含油抹布和手套：加油站内员工加油过程会产生少量的含油抹布和手套，约 0.05t/a，其危废代码：900-041-49，集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理。 （3）废油渣：地下储油罐定期清洗过程中产生油水混合物及废渣，其中废渣包括油垢、罐体铁渣等。清洗周期一般为3-5年一次，交由专业公司清洗，根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于0.5%，重量最大约0.4t/次，油罐底渣属于危险废物，危险废物类别为 HW08，废物代码900-221-08。从防火防爆安全角度考虑，加油站油罐清洗均由建设单位委托资质专业单位进行，清洗时产生的油罐废油渣属于危险固废，集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理。 （4）生活垃圾：生活来源于员工日常生活及办公，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，年产生量约为1.46t，交由环卫部门处置。经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。 表4-11 项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 隔油池油渣; 0.1t/a; 危险固废HW08(900-210-08); 集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理. 2; 油罐油渣; 0.4t/次; 危险固废HW08(900-221-08). 3; 含油抹布和手套; 0.05t/a; 危险固废HW49(900-041-49). 4; 生活垃圾; 1.46t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 4.2 处置措施 站内所产生的固体废弃物中的隔油池油渣和油罐油渣及含油抹布和手套均属危险废物，为减少废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，项目拟设置2m2危险废物暂存间一间；危废暂存库将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染。危险废物需采用专用的容器贮存在指定的地方，定期运出至有资质的相应单位进行处置。危险废物储存场所需作防风、防雨、防晒、防渗、防腐处理，按国家相关规定设置。废油废渣采用危险废物收集箱贮存，盛装危险废物的容器上应粘贴危险废物标签。危废暂存间必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，基础防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（如环氧树脂），渗透系数≤10-10厘米/秒。同时按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）有关要提出以下措施： （1）危险废物收集防范措施 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现散落情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）危险固废运输防范措施 ①必须按国家有关规定申报登记； ②建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单； ③专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家的有关规定，采取防止扬散、流失、防渗或其它防止污染环境的措施。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 采取上述措施，加强管理后，项目运营期间产生的固体废物均得到有效处置，不随意丢弃，对周围环境影响不大。 5、地下水环境影响和保护措施 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染十分严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。为了避免渗漏导致地下水受到污染，油罐应采取以下防渗漏措施： ①设置地埋式双层储罐区（由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的储罐），其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ②地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③在双层储油罐周围设置防渗池，能够起到二次防渗保护作用的池子。防渗池的设计应符合下列规定：1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm。4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。7）防渗池的各隔池内应设检测立管。8）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 ④同时根据埋地油罐规范建设要求，项目拟建地不属于地下水饮用水源保护区，需设置一个观测井，应设在埋地油罐区地下水流向的下游，与埋地油罐的距离不应超过50m，不应设在爆炸危险区和土壤已被油品污染的区域，观测井结构应采用一径成孔工艺设计应结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年地下水位动态特征，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5m~8m，过滤管应在水位变幅内设计。管井直径应为150mm—200mm。 ⑤本项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，设置油罐油品泄漏监测井。同时按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。综上本项目加油站拟设置1口观测井（兼监测井），位于项目储罐区一侧，加强对站区地下水的检测，确保项目对区域地下水基本无影响。 经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 6、土壤环境影响和保护措施 本次为防止生产过程项目对土壤造成污染，提出以下防治措施：项目按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，目前项目采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，并设计监控井。砖混槽防渗能力较差，若有油品泄露会污染土壤及地下水。环评建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求水泥槽及油罐油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 7、环境风险分析以及风险防范措施 7.1风险潜势初判及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所列名录中有毒物质及临界量可知，项目所储存的汽油、柴油贮存区临界量为2500t，加油站有3个汽油罐，油罐容量为分别为30m3、30m3、20m3，1个油罐容量为20m3的柴油罐。汽油密度为0.75t/m3，则项目汽油最大贮存量为60t；柴油密度为0.85t/m3，则项目柴油最大储存量为17t。项目重大危险源分布及主要危险物质一览表如下： 表4-12 重大危险源分布及主要危险物质一览表 物质名称; 临界量（t）; 实际量（t）; 比值（q）; 重大危险源; 位置. 汽油; 2500; 60; 0.024; 否; 油罐区. 柴油; 2500; 17; 0.0068; 否; 油罐区. 合计; /; /; 0.0308＜1; 否; 油罐区. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，Q<1，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7.2环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要加油站、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 （1）物质危险性识别 拟建项目涉及的风险物质为柴油和汽油，其物理化学性质及危险特征见表2-5。 （2）工艺风险识别 ①设备火灾爆炸危险特性分析 油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 ②卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析 A.油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 B.油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 C.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 D.操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 7.3.3、其它火灾危险性分析 ①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 项目汽柴油场外运输委托有资质单位，环评内容不包括场外运输风险情景。 7.3环境风险分析 （1）泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 ①、对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 项目所在区域主要的地表水体与本加油站的距离远，且项目储油量较小，为90m3，并在加油站四周设置了不低于2.2m的保护防火墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，对地表水体影响不大。 ②、对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 根据调查周边居民生活用水以市政自来水为主，项目选址不在水源地保护区范围内。项目拟采用双层油罐暂存，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，且须按照《石油化工企业厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）中的要求和规定对项目场地进行防渗和硬化处理。 加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对水源地不会造成较大影响。 ③、对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气分子平均重度。 项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （2）火灾后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 （3）爆炸后果分析 加油站发生爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。因此加油站要严格按照《规汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计，选择具备相应的资质的施工、监理单位进行建设。加油站日常运营管理中要严格执行各项规章制度，牢固树立安全第一的思想，加强对安全管理干部、安全员的岗位培训，加强现场隐患的排查整改工作，杜绝事故的发生。 7.4事故风险防范措施 建立事故管理和应急计划，设立站内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。 （1）备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。（2）严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。（3）加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。（4）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ①总图布置和建筑安全防范措施 总图布置按照功能分区，分为罐区、加油区、汽车装卸区，罐与罐、罐区与办公建筑物之间间距符合防火和消防要求。 ②油料储存及使用过程中事故防范措施 ⅰ、建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程 ⅱ、消防系统安全防范措施：项目的汽油、柴油均为化学品，遇明火容易发生火灾，汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。因此，本环评要求在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。防火围堰；要求项目工作区和油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料，设置泄漏液收集系统。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄漏液和消防水截留在堤内，可避免贮液流失和火灾蔓延。 ⅲ、加油站的排水：加油站的排水布置：①站内地面散流排出站外，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定；②加油站排出建筑物和围墙的污水，在建筑物墙处和围墙内应设置水封井，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）设计和施工。 ⅳ、工艺自动控制系统安全防范措施：设置仪表控制室，对储罐的液位、温度进行监测，同时设置高低液位的报警系统；设置火灾报警设施，当有火灾发生时，报警设施向控制室内火灾报警控制器发出报警信号，操作人员接警后发出救火信号，并利用火警专用电话向消防部门报告。设可燃气体自动报警器，分别在罐区、汽车装卸油区、加油区等。 ⅴ、工艺技术、电气安全防范措施：油品管道的法兰、阀门密封处、油泵轴封处，汽车装车栈台鹤管和装卸臂等处应采取措施防止发生油品跑冒滴漏，易燃品禁止带入库区。电气设备均有保护接零和接地所有设备和管道均作可靠静电接地。考虑直接雷击和感应雷击，设置必要的避雷装置并可靠接地。为防止静电积聚和放电，除设备管道有良好的静电接地外，操作人员必要时穿防静电工作服和鞋，罐区入口处设置消除人体静电装置。 ③油槽车公路运输事故防范措施 a. 公路运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。b. 加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。c. 出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 7.6、风险应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。预案应按表4-12求进行编制。 表4-13 加油站突发事故应急预案要求 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 总 则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 装卸区、贮罐区邻近区. 4; 应急组织; 加油站：设立加油站应急指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 专业救援队伍——消防大队负责对油站专业救援队伍的支援。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急设施，设备 与材料; 装卸区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是喷淋设备等。 罐区：（2）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为防火堤和消防器材等。（3）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是防火堤、喷淋设备等。. 7; 应急通讯、通知 和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 鉴于本工程所处地点和特征污染因子的种类，需委托有资质的单位进行相应环境监测，对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、 消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附 件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 7.8环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 长岭社区太傅路北延线西侧. 地理坐标; 经度; 112°53'5.185"; 纬度; 28°41'50.815". 主要危险物质及分布; 加油站储罐区汽油和柴油；危废、废气和废水处理设施事. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 柴油和汽油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好站内防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目除柴油和汽油储存、加油过程中可能会发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分设施也存在环境风险。项目柴油和汽油采用专用储罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。项目废气事故排放、危废泄漏总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 同时根据湖南和泰卓达安全科技有限公司编制的《中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目安全预评价报告》综合结论：“1、中国石化销售股份有限公司湖南岳阳湘阴长桥加油站建设项目所在地的安全条件可满足加油站的安全要求；2、中国石化销售股份有限公司湖南岳阳湘阴长桥加油站建设项目与周边的安全防护距离达到国家有关法律、法规和技术标准的要求；3、中国石化销售股份有限公司湖南岳阳湘阴长桥加油站建设项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求 。” 故本项目环境风险可接受。 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使加油站排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施站区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责加油站日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 8.2、营运期环境监测计划 （1）地下水日常监测 ①本环评要求建设方设置一个地下水监测井，埋地油罐的距离不应超过30m。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺，要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 I、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 II、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表4-15 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （2）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范—储油库、加油站》（HJ1118-2020），确定本项目环境监测计划如下。 - 表4-16 项目环境监测计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 油气回收设施; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 站区内; 挥发性有机废气（非甲烷总烃）; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）（1小时平均浓度≤25g/m3）. 站界上下风向; 挥发性有机废气（非甲烷总烃）; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值. 噪声; 站界四周; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准. 地下水; 站区内监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 1次/季度; 《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准. 9、环保投资及验收 项目总投资879万元，其中环保设施投资30万元，所占比例为3.4%。其具体环保投资及竣工验收情况见下表4-17。 表4-17 工程环保设施与竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费 用（万元）; 治理效果及执行标准; 进度. 1; 废气; 非甲烷总烃; 卸油和加油油气回收系统（二次油气回收装置）; 19; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求（油气处理装置排气口距地平面高度5m）; 与主体工 程同步进行. 发电机尾气; 由专用烟道引至发电机房所在构筑外排放; 0.4; /. 油烟; 油烟净化器; 0.1; /. 2; 废水; 雨污分流; 雨水污水系统各一套; 2; 雨污分流. 生活废水; 化粪池（5m3）处理; 0.5; 周边农肥. 地面冲洗废水; 隔油沉淀池处理，隔油池5m3; 1; 回用，不外排. 3; 噪声; 设备进行隔声、减振，场内设置限速禁鸣警示牌，场界处建设绿化带; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 4; 固废; 生活垃圾垃圾桶集中收集; 0.5; 由环卫部门统一转移填埋. 油渣、隔油池废油和含油抹布、手套交由有资质单位无害化处理; 1.5; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及修改单要求. 5; 1个地下水监测井; 2; 储罐附近设置地下水监测井（设置1口观测井、其兼监测井）. 6; 绿化; 505m2; 2; 吸尘降噪，美化环境. 7; 合计; 30. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 通气管排口（DA001） |  | 有机废气（非甲烷总烃） | 油品储罐大小呼吸产生的有机废气经通气管排放 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求（油气处理装置排气口距地平面高度不应低于4m） |
|  | 站界上下风向 |  | 有机废气（非甲烷总烃） | 卸油及加油设置二次油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值（4.0mg/m3） |
|  | 站区内 |  | 非甲烷总烃 |  | 站区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求 |
|  | 发电机 |  | 烟尘、SO2、NOX等 | 专用烟管引至建筑物外排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟 | 油烟机处理 | / |
| 地表水环境 | 总排口 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池（5m3）处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及湘阴县第一污水处理厂接管标准中较严值标准 |
|  |  | 地面冲洗废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池处理，隔油池5m3 |  |
| 声环境 | 设备 |  | 等效连续A声级 | 采取隔声、消声、基础减振等治理措施 | 站界四周均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物：生活垃圾交环卫部门清运，隔油池油渣、油罐油渣及废含油抹布手套集中收集暂存于站内设的危废暂存间内，交有资质单位处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目必须建立完善的防渗措施。项目在设置液位仪、地下水监测井的基础上，定期对液位仪、地下水监测进行观测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加油站四周绿化 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配套设置消防设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，申请项目排污许可证，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等。2、定期做好自行污染源监测。3、项目竣工后，建设单位应当按照生态环境部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧，项目建设内容符合国家及地方产业政策及规划要求，在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，运营期产生的污染物能做到达标排放，不会对周边环境保护目标造成污染影响，不影响区域现有环境功能区划。因此，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 2、建议 （1）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、生态环境部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （2）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （3）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （4）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （5）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （6）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（非甲烷总烃） | / | / | / | 2.633t/a | / | 2.633t/a | / |
|  | 汽车尾气 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 发电机尾气 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
|  | SS |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.0008t/a |  | 0.0008t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 员工生活垃圾 | / | / | / | 1.46t/a | / | 1.46t/a | / |
| 危险废物 | 隔油池油渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 油罐油渣 | / | / | / | 0.4t/次 | / | 0.4t/次 | / |
|  | 含油抹布和手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

1、环境影响评价委托书

2、监测报告

3、企业营业执照

4、粮食商务部门文件

5、发改委备案文件

6、土地成交确认书和出让合同

7、加油站安全条件审查意见书

8、政府会记纪要

9、岳阳市生态环境局湘阴分局对项目办理手续的意见

10、专家签名表及评审意见

11、修改清单

附图

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图

3、项目用地范围图

4、项目周边环境保护目标及大气土壤监测布点图

5、区域污水管网及项目排水路径图

6、项目周边环境现状照片