建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产5万吨水稳料生产线扩建项目

建设单位（盖章）： 湘阴县金港混凝土有限公司

编制日期：         2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 细化项目现有的基本情况介绍，补充完善现有项目污染源监测数据及达标排放情况；强化现有项目原料堆放、雨污分流等存在环境问题，列表完善整改措施及监督检查清单。 | 已补充且完善，详见P11/20-27/54-55 |
| 2 | - 完善本项目利用现有设备及储存设施的可行性分析；核实项目已完成投资及需整改的环保投资。 | 已核实且完善，详见P17/43-44/51-52 |
| 3 | - 补充完善水环境保护目标及地表水环境质量数据；明确项目区雨水排放路径；细化本项目及区域雨水排放口与屈原湘阴饮用水水源保护区的位置关系图。 | 已补充且完善，详见P9-10/29-30/32/43、附图10 |
| 4 | - 强化项目雨污分流要求和雨水的收集处理要求；根据项目场地条件，校核项目沉淀池和初期雨水池的容积及可依托性；补充项目区雨污水管网图。 | 已补充且核实，详见P26/43-44、附图9 |
| 5 | 完善项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》等相关要求的符合性分析 | 已完善，详见P7-9 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附表	57

建设项目污染物排放量汇总表	57

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  行政处罚书和罚款缴纳单

附件4  原有项目环评批复及验收备案证

附件5  检测报告及质保单

附件6  项目周边居民、村委、镇政府意见

附件7  关于利用混凝土生产废料建设水稳料生产线的报告

附件8 现有项目污染源日常检测报告

附件9 专家意见及专家签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2-1 项目平面布置图

附图2-2 公司整体平面布置图

附图3  声环境、环境空气、无组织废气环境现状监测点位图

附图4-1  本项目500m范围内大气环保目标分布图

附图4-2  本项目50m范围内声环境环保目标分布图

附图5  项目现场照片

附图6  项目与大堤位置示意图

附图7  岳阳市环境管控单元图

附图8 项目与岳阳市生态红线范围示意图

附图9 厂区内雨、污水流向示意图

附图10 厂外雨水流向示意图

附图11  项目与饮用水源保护区位置示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨水稳料生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈顺桃 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：112°50′59.90″、纬度：28°43′29.68″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中第55小类--石膏、水泥制品及类似制品制造中的商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 90 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 15.6 | 施工工期 | 已建设完成 |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目现已建设完成，属于“未批先建”，已由岳阳市生态环境局出具了行政处罚单，建设单位现已缴纳了罚款（详见附件3）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查询中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和禁止类，因此，本项目属于允许建设类。 并且本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺；因此，项目建设符合其相关要求。 2、选址合理性分析 本项目位于岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧，在原有项目范围内，根据原项目环评报告表中的土地性质可知，项目用地类型为工业用地，本项目用地符合相关政策要求。本项目建设地地质稳定，符合用地要求；场区外道路相通，交通较方便，方便人流、物流；此区供电、给排水基础较完善；生态环境一般，本项目西北侧650m处有饮用水源保护区，但对其基本无影响，无别的风景名胜去等特殊敏感点，项目用地范围近距离内无文物和自然保护地带，制约性因素少。项目建成后，以废气、噪声影响为主，但经有效治理后，废气、噪声实现达标排放，对环境不会造成明显影响，因此，项目选址从环保的角度是合理可行的。 3、平面布置合理性分析 厂房主入口布置在厂区西侧，厂区分为原料区和生产区两部分，生产区主要为一条生产线，按照各个工艺流程的合理衔接进行布置，原料区布置在厂区西侧，南侧为进料和输送区，东侧为搅拌区，水泥筒仓位于搅拌区西侧旁，从整体来看，整个平面布局综合考虑了各个工艺流程的需要，满足了物料运输便捷的要求，方便了设备运行管理；工作区域功能划分明确，高噪声设备设置在东侧位置，通过合理布局，有效防止了噪声对敏感点的影响。因此从环保的角度分析，项目总平面布局较合理。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧，用地性质为工业用地，根据《岳阳市生态保护红线图》可知，项目不在其划定的生态红线九大区块内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的生态红线区域。项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。项目建成后，清洗废水依托原有项目隔油沉淀池沉淀后回用于公司用水工序，不外排，生活污水依托原有项目四格净化池处理后用于周边绿化施肥；废气经处理后可达到相关排放标准，噪声经采取相应的环保措施处理后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物分类收集、处理，不会产生二次污染。因此，本项目建设不会造成区域环境功能的降低，不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 项目主要使用资源为自来水和电能，其中自来水来自自来水厂供水管网，能够满足本项目用水要求；供电依托国家电网供电系统。项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，项目建设不会破坏区域自然资源上线。 （4）生态环境准入清单 根据《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧，按照新的划分属于石塘镇（2019年11月，湖南省民政厅批准湘阴县从文星镇析出，新设立石塘镇），但管控意见无石塘镇，石塘镇原属于文星镇范围，因此本次以文星镇管控要求进行对比，根据对比环境管控图和文星镇管控资料可知，本项目属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43062430002，其管控要求具体如下： 表1-1 管控要求落实情况一览表 序号; 管控要求; 具体情况; 是否符合. 1; 空间布局约束; 1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目; 本项目为水稳料生产项目，不属于养殖项目; 符合. 2; 1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化; 生活垃圾均收集后交由环卫部门进行处理。; 符合. 1.3 禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等; 项目废水不外排，不会对饮用水源保护区造成影响; 符合. 3; 污染物排放管控：; 2.1 城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个 100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题， 对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处; 本项目已建设完成，故不涉及; 符合. 4; 2.2 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生 态农业技术，控制农业面源污染; 本项目不涉及; 符合. 5; 2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶; 项目生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理; 符合. 6; 2.4 分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题; 本项目生活污水经现有的四格化粪池处理后用于周边绿化施肥; 符合. 7; 2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成 的污染; 本项目不涉及; 符合. 8; 2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆 粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议; 本项目不涉及; 符合. 9; 2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施; 项目现已建设完成，且在施工过程中对扬尘等进行了有效的处理，地面进行了硬化处理。; 符合. 10; 环境风险防控; 3.1 探索采用 PPP 等市场化模式，引入第三方参与运行管理，鼓励社会投资建设污水处理厂，将管护权、收益权划归社会投资者，解决农村污水治理问题; 本项目不涉及; 符合. 11; 3.2 开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况; 本项目不涉及; 符合. 12; 3.3 对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，所有市政供水安全状况按国家要求每季度进行公开; 本项目不涉及; 符合. 13; 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3 /万元，万元工业增加值用水量28m3 /万元，农田灌溉水有效利用系数0.53; 项目水循环使用，可减少水资源浪费; 符合. 14; 4.2 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 20 万吨标准煤; 本项目使用的能源为电能，无锅炉等设施; 符合. 因此，项目空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等，均符合《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）要求。 综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足生态环境准入清单要求。 5、与《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析 根据《湖南省洞庭湖保护条例》规定可知，本扩建项目和其相符性分析如下： 表1-2 与《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析一览表 序号; 要求; 本扩建项目情况; 是否符合. 1; 禁止在湖区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向湖区转移; 本扩建项目位于湘阴县白泥湖水管会北侧，属于水稳料生产项目，不属于重污染企业，项目生产废水沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后用于浇灌，固废按照进行了处置，不会对湖区有严重影响; 符合. 2; 湖区市、县（市、区）人民政府应当按照国家、省有关标准统筹安排城乡排水与污水收集处理管网建设、改造和运行，确保生产生活污水全面收集，达标排放。湖区市、县（市、区）人民政府应当推广农村卫生厕所，推进粪污无害化处理与资源化利用，配套建设农村污水治理设施，防止粪污污染水体。鼓励城乡生活污水循环化利用; 项目位于湘阴县白泥湖水管会北侧，其区域未建设市政污水处理厂，其生活污水依托现有四格净化池处理后回用于周边绿化施肥，不外排; 符合. 3; 禁止填湖造地、围湖造田、建设矮围网围、填埋湿地等非法侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本扩建项目不涉及; 符合. 4; 洞庭湖生态保护红线划定、永久基本农田划定、城镇开发边界划定应当满足防洪设施建设管理要求，预留防洪设施建设空间和范围，确保防洪安全; 本扩建项目建设对大堤影响较小，不会影响大堤防洪。; 符合. 本扩建项目的建设满足《湖南省洞庭湖保护条例》相关要求。 6、与周围环境的相容性分析 项目位于岳阳市岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧，本项目建设用地为原有项目范围内闲置的地块，位于原有项目西南角，项目周边主要为白泥湖水管会、居民散户。根据环境质量现状调查结论，项目评价区域内的声环境质量现状、环境空气质量现状、地表水现状均较好，具有一定的环境容量，通过采取本评价的各项污染防治措施后，项目在营运期间对周边的环境影响较小，项目建设不会明显改变评价区内的区域环境功能。 7、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》的相符性 具体如下表1-3。 表1-3 符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目为水稳料生产项目，位于湘阴县白泥湖水管会北侧，不在饮用水源保护区范围内，项目生活污水依托现有四格净化池处理后回用于周边绿化施肥，不外排，生产废水经沉淀后回用，无废水排污口，固废均按照要求进行处置; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关 闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 位于湘阴县白泥湖水管会北侧，不在饮用水源保护区范围内，无废水排污口; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项 目; 本扩建项目无废水排污口且不涉及上述情况; 符合. 2; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、 澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为水稳料生产项目，不属于上述禁止建设项目; 符合. 3; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行; 项目属于水稳料生产项目，根据《环境保护综合名录（2021年版）》可知，项目不属于高污染项目; 符合. 4; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、 改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 项目属于水稳料生产项目，不属于化工项目及国家石化、现代煤化工等产业布局项目; 符合. 5; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规 退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目属于水稳料生产项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放项目; 符合. 根据上述分析，项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》中禁止建设的项目，本扩建项目符合相关要求。 8、项目与饮用水源保护区位置合理性分析 根据湖南省环境保护厅出具《关于调整岳阳市部分县级集中式饮用水水源保护区的复函（文号：湘环函〔2018〕222 号）》资料可知，岳阳市屈原管理区湘江湘阴段县级饮用水水源保护区范围区边界为： 一级保护区：水域：取水口上游1000米至取水口下游100米的湘江东支的河道水域（航道除外）；陆域：一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤顶、路堤结合段至迎水面路肩之间的陆域。 二级保护区：水域：一级保护区水域边界上溯2000米至下边界下延 200米之间的湘江东支水域（一级保护区水域除外）；陆域：二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水坡堤脚，路堤结合段至背水侧路肩之间的陆域（一级保护区陆域除外。 本项目位于岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧，二级饮用水源保护区水域最近位于本项目西北侧650m处，二级饮用水源保护区陆域最近位于本项目西北侧635m处、取水口位于本项目西北侧3380m（具体详见附图11），本项目在生产过程中清洗废水经沉淀后回用于公司用水工序，不外排，生活污水经四格净化池处理后用作绿化施肥，且厂区地面进行了硬化处理，其生产过程中的初期雨水可收集至厂区初期雨水池及隔油沉淀池内，后期雨水经厂区雨水口外排至西南侧的水渠内，其外排的后期雨水经水渠流入周边沟渠内（具体详见附图10），其沟渠有大堤阻隔，雨水不会进入湘江及流入湘江湘阴段饮用水水源保护区内，运营中对饮用水源保护区基本无影响。 项目运输的原材料为砂石、水泥等，无危化品，均由专业公司进行运输，运输过程中会进行一系列运输防护措施，在沿大堤运输过程中和运营过程中均对饮用水源保护区基本无影响。 9、项目与大堤位置合理性分析 本扩建项目位于原有项目厂区范围内，在其东南角，根据现场勘查可知，防洪堤位于扩建项目西侧，距离大堤约180m（具体详见附图6），未在大堤50m范围内，项目建设对大堤影响较小，不会影响大堤防洪。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、扩建项目建设背景 湘阴县金港混凝土有限公司在湘阴县白泥湖水管会北侧建设了年产40万方预搅拌混凝土生产线建设项目，该项目2016年8月委托广州环发环保工程有限公司编制了《年产40万方预搅拌混凝土生产线建设项目环境影响评价报告表》，于2016年10月17日由原湘阴县环境保护局进行了审批，文号为：湘阴环评批【2016】49号，2019年9月委托湖南德顺环境服务有限公司编制了《年产40万方预搅拌混凝土生产线建设项目变更环境影响说明》，于2019年10月18日由原湘阴县环境保护局出具了批复，该项目于2019年12月由湖南汨江检测有限公司编制了该项目竣工环境保护验收监测报告，于2020年1月3日向岳阳市生态环境局湘阴分局进行备案，编号为：湘阴环自验【2020】002号。 由于市场对水稳料的需求变大，且本公司在生产混凝土时，会产生废料（主要为车辆清洗产生的废砂石），为了资源重新利用，减少浪费，和满足市场需求，且原有项目建设完成后，其东南角空置了一块地块，其面积满足水稳料生产线的建设，为此公司总投资90万元（本扩建项目建成后总投资80万元，其中现有环保投资4万元，现需新增环保投资10万元，故扩建项目总投资为90万元）在原有项目空置的土地上扩建一条水稳料生产线，位于原有项目东南角，占地面积为500m2，项目年产水稳料5万吨，可消纳原有项目产生的所有废料。 本扩建项目现已建设完成，湘阴县金港混凝土有限公司于2021年3月委托我公司（湖南汇青环保科技有限公司）办理环保手续，但其扩建项目已建设完成，岳阳市生态环境局于2021年6月4日对其出具了行政处罚决定书（扩建项目属于“未批先建”项目），文号：岳环罚决字【2021】80号，根据行政处罚决定书中相关要求可知：要求2021年7月4日前改正违法行为和履行处罚决定的情况书面报告我局，建设单位收到行政处罚书后，立即缴纳了罚款，但由于缺少行业主管部门意见（详见附件7）、建设单位内部流程等原因，一直未完成环保手续，期间项目一直停产，其行业主管部门意见于2023年1月17日办理完成，故一直至现在才报批环评手续。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于二十七、非金属矿物制品业中第55小类--石膏、水泥制品及类似制品制造中的水泥制品制造，需编制环评报告表。 2、扩建项目建设内容 湘阴县金港混凝土有限公司在厂区闲置地块进行生产建设，占地面积约500m2，项目建成后年产水稳料5万吨。项目主要建设内容为生产区（进料、搅拌、出料）、水泥筒仓、水罐。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 扩建项目主要建设内容 建设项目; 建设内容; 建设情况. 主体工程; 生产 区; 设置一条水稳料生产线，主要工艺为进料--搅拌--成品等，占地面积约为300m2; 现设备已安装建设完成. 辅助工程; 办公区; 主要为员工办公; 依托原有项目已建办公区. 原料堆放; 主要为砂、石堆放，依托原有项目原料堆放区，占地面积约为500m2; 依托原有项目已建成原料堆放区. 水泥筒仓; 主要为水泥储存（1个），占地面积约为10m2，储存量为100t; 现已建设完成，顶部自带有布袋除尘器. 水罐; 主要为搅拌用水储存，容积为8t; 已建设完成. 废料堆放区; 现有混凝土生产项目产生的废料储存区; 依托现有废料储存区. 公用工程; 供电系统; 使用国家电网供电系统; 依托原有项目. 给水系统; 给水管网给水; 依托原有项目. 排水系统; 实行“雨污分流”，其中污水不外排; 部分建成，需整改完善. 环保工程; 废水; 生活污水依托现有四格净化池处理后回用于周边绿化施肥，不外排；清洗废水依托原有项目隔油沉淀池（容积为600m3）沉淀后回用于公司用水工序，不外排；初期雨水经厂区现有初期雨水池（100m3）隔油沉淀后回用于公司用水工序，不外排; 依托原有项目. 噪声; 合理布局，对高噪设备采取隔声、减振措施进行处理; 已建成. 废气; 水泥筒仓粉尘：经仓顶布袋除尘器处理后由顶部呼吸阀排放; 设备自带除尘器，已建设完成. 车辆运输废气：轮胎清洗、覆盖篷布等处理后无组织排放; /. 原料装卸及储存：依托原有项目密闭的储存间，定期洒水降尘等处理后无组织排放; 已建成. 砂石原料进料处粉尘：直接无组织排放; 需在原料进料料斗处增加水喷淋设施及防尘挡板. 皮带输送及成品下料：洒水降尘等处理后无组织排放; 成品料斗需进行密闭处理、皮带输送需进行密闭处理. 搅拌工序产生的粉尘：位于密闭搅拌机内，搅拌过程中加水、设置了雾炮机进行水雾除尘等处理后无组织排放; /. 固废; 生活垃圾依托原有项目垃圾桶收集后由环卫部门进行处理，一般固废收集后回用于生产，危险废物收集于现有的危废暂存间内，再交由有资质单位进行处置; 依托原有项目储存区储存. 储运工程; 原料储存于原料区内，场内运输依托皮带运输机及铲车，场外依托社会车辆. 3、生产规模 本项目产品生产规模见下表2-2。 表2-2 项目产品生产规模一览表 序号; 产品类型; 扩建前年产量; 扩建后年产量; 备注. 1; 预拌混凝土; 40万立方; 40万立方; 原有项目. 2; 水稳料; 0; 50000t; 新增项目. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年使用量; 计量单位; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 预拌商品混凝土; 水泥; 119823; 119823; 0; 吨; 外购，筒仓暂存. 2; 粉煤灰; 21898.89; 21898.89; 0; 吨; 外购，筒仓暂存. 3; 矿粉; 26070.68; 26070.68; 0; 吨; 外购，筒仓暂存. 4; 砂子; 335328; 335328; 0; 吨; 外购，堆场暂存. 5; 石子; 376621; 376621; 0; 吨; 外购，堆场暂存. 6; 减水剂; 6000; 6000; 0; 吨; 外购，桶装. 7; 机油; 0.06; 0.06; 0; 吨; 外购，桶装. 8; 电; 71.84万; 71.84万; 0; 度; 国家电网. 9; 生产用水; 34500; 34500; 0; 吨; 湘江抽取. 10; 生活用水; 2300; 2300; 0; 吨; 供水管网. 11; 水稳料; 水泥; /; 5000.9; 5000.9; 吨; 外购，筒仓暂存，最大储存量约为90吨. 12; 碎石; /; 21253.8; 21253.8; 吨; 外购，原有项目原料储存区，其中75t废料储存于原有项目废料暂存区，碎石、砂子的最大储存量均为1000吨. 13; 砂子; /; 21253.8; 21253.8; 吨. 14; 生产用水; /; 2603.65; 2603.65; 吨; 依托原有项目供水系统. 15; 生活用水; /; 116; 116; 吨; 供水管网. 16; 电; /; 3万; 3万; 度; 国家电网. 17; 润滑油; /; 0.02; 0.02; 吨; 液态，塑料桶储存，20kg/桶，最多储存一桶. 注：①：水稳料项目中的砂石，其中有75吨废料，来自原有项目砂石分离机分离的砂石； ②项目水稳料的各成分含量分别为：水泥10%、砂子42.5%、石子42.5%、水5%。 5、主要设备 项目主要生产设备见下表2-4。 表2-4 主要设备一览表 生产线; 序号; 设备名称; 规格型号; 扩建前数量; 扩建后数量; 使用工序. 水稳料生产线; 1; 进料机; ZW-1045; /; 1台; 进料. 2; 料斗; /; /; 4个; 进料. 3; 搅拌系统; WCB-500型; /; 1套; 搅拌. 4; 皮带输送机; /; /; 2套; 输送. 5; 供水系统; /; /; 1套; 供水. 6; 水泥筒仓; 100t; /; 1个; 水泥储存. 7; 出料机; /; /; 1台; 出料. 8; 水箱; 5m3; /; 1个; 生产用水储存. 预拌混凝土生产线; 1; 搅拌站; 型号HZS240; 2套; /; 搅拌. 2; 搅拌楼; 搅拌主机型号：JS4000; 2套; /. 3; 水泥筒仓; 容积5000t; 2个; /; 原料储存. 4; 粉煤灰筒仓; 容积5000t; 1个; /; 原料储存. 5; 矿粉筒仓; 容积5000t; 1个; /; 原料储存. 6; 运输系统; /; 2套; /; 原料输送. 7; 称重计量系统; /; 1套; /; 计量. 8; 微机控制室; /; 1间; /; 控制. 9; 地仓; 分为砂堆场、石堆场; 2间; /; 原料储存. 10; 轮式装载机; 型号：XG910; 2台; /; /. 11; 商品混凝土搅拌运输车; 规格：10立方; 18辆; /; 成品运输 （租用）. 12; 湿混凝土分离回收设备; 型号：CH--100型; 1套; /; /. 本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。 6、总平面布置 厂区主入口布置在整个公司的西侧，水泥筒仓位于项目东北侧（搅拌区旁），搅拌区位于厂区东南角，进料处位于厂区南侧偏东处，出料位于搅拌区北侧，具体平面布置图详见附图2。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，由于扩建项目生产为按照订单进行生产，不属于连续生产，其年工作时长640小时（设计年工作160天），夜间不生产，食宿均依托原有项目。 8、公用工程 （1）给水 本项目用水为清洗、水雾喷淋用水、搅拌用水及生活用水，根据“第四章节中水环境影响分析”可知。项目总用水量为2719.65t/a，依托原有项目供水设施供水。 （2）排水 本项目生活污水依托原有项目四格净化池处理后回用于周边绿化施肥不外排；水雾喷淋除尘用水经自然蒸发；搅拌用水全部进入产品内；车辆轮胎清洗废水、地面清洗废水、搅拌机清洗废水均依托原有项目沉淀池沉淀后回用于本项目用水工序，不外排。初期雨水经厂内雨水沟排到公司原有项目的初期雨水收集池沉淀处理后回用于公司用水工序。不外排。 本项目水平衡情况如图2-1所示。 图2-1 项目水平衡图 9、项目物料平衡 表2-5 项目物料平衡图 单位：t/a 入 方; 出 方. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 砂子; 21253.8; 产品（水稳料）; 50000. 水泥; 5000.9; 搅拌工序粉尘; 6.5. 水; 2500.45; 水泥筒仓粉尘; 0.6. 碎石; 21253.8; 原料卸料和进料及皮带输送废气; 0.85. 成品出料及皮带输送废气; 1.0. 合计; 50008.95; 50008.95. - 依托原有项目情况 本项目属于扩建项目，在生产运营时其部分设施依托原有项目，具体详见下表2-6。 表2-6 依托原有项目设施情况一览表 序号; 依托的设施; 本扩建项目依托的情况. 1; 隔油沉淀池（容积为600m3）; 本项目清洗废水（地面清洗、车辆清洗、设备清洗）产生的废水依托原有项目隔油沉淀池处理后回用. 2; 原料储存间; 本项目不设置砂、石原料堆放区，依托原有项目原料堆放区. 3; 办公区; 在原有项目范围内建设水稳料生产线，不另外新建办公区. 4; 废料堆放区; 本项目生产的原料部分来自原有项目产生的废料，其废料堆放于废料储存区. 5; 生活垃圾储存桶; 依托原有项目生活垃圾储存桶. 6; 一般固废堆放区; 依托原有项目一般固废堆放区. 7; 危废暂存间; 依托原有项目危废暂存间. 8; 初期雨水池（100m3）; 本扩建项目位于原有项目厂区内，其初期雨水依托原有项目初期雨水池沉淀后回用. - 原料储存间依托可行性 - 本次为扩建项目，其原料为水泥、砂子、石子，其中水泥储存于新建的水泥罐中，由于原有项目为混凝土生产项目，原料为砂子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉等，其中砂子和石子储存于原料储存间内，其储存间进行了密闭，本扩建项目使用的砂子和石子和原有项目使用的原料一致，根据现场勘查，原有项目原料储存间最大可储存5万吨，原有项目在正常运营过程中最大储存量为4万吨，本扩建项目砂子和石子的最大储存量合计为2000吨，因此，原有项目和本次扩建项目均运营时，其最大储存量为4.2万吨，低于原料储存间最大储存量（5万吨），故，本扩建项目原料中砂子、石子依托原有项目原料储存间是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目已建设完成，其施工期均按照要求进行施工，未对周边环境造成明显影响，故不对其施工期进行环境影响分析。 二、营运期工艺流程及产污分析 1、工艺流程和产污环节图 本项目工艺流程及产污节点图见图2-3。 图2-3 扩建项目生产工艺流程及产污节点图 2、工艺流程简述： 本项目所用原料（砂石、水泥、水）均为外购，其砂石料中的部分为原有项目车辆等清洗产生的废砂石料。本项目外购的砂石进厂后无需预处理，可直接用于生产。 ①粉状物料的输送及储存：水泥用散装水泥运输罐车运至搅拌站，经气力输送入水泥筒仓。同时配有料位计，在操作室内即可知存料情况。本流程主要产污为废气和噪声。 ②砂石料的输送和储存：通过汽车运输进入水稳材料原料堆场储存，经装载机倒运至骨料储供系统。本流程主要产污为废气和噪声。 ③搅拌：粉状物料分别通过库底的螺旋输送机经计量送入搅拌站内。骨料配料系统的仓底有骨料配料秤。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料。控制系统采用工控机和专用电子称配料控制仪表。各种物料在搅拌机内搅拌，该搅拌机密闭式生产，搅拌能力强，搅拌均匀、迅速，生产率高，对于干硬性、塑性及各种配比的混凝土，均能达到良好的搅拌效果。本流程主要产污为废气、废水、噪声和固废。 ④出料、运输：搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的材料，通过输送带输送至卸料斗，再送至运料车内。本流程主要产污为废气、噪声。 注：项目不设置成品储存区，生产的产品进入成品料斗后，直接送至运输车罐内。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续办理情况 湘阴县金港混凝土有限公司在湘阴县白泥湖水管会北侧建设了年产40万方预搅拌混凝土生产线建设项目，该项目2016年8月委托广州环发环保工程有限公司编制了《年产40万方预搅拌混凝土生产线建设项目环境影响评价报告表》，于2016年10月17日由原湘阴县环境保护局进行了审批，文号为：湘阴环评批【2016】49号，2019年9月委托湖南德顺环境服务有限公司编制了《年产40万方预搅拌混凝土生产线建设项目变更环境影响说明》，于2019年10月18日由原湘阴县环境保护局出具了批复，该项目于2019年12月由湖南汨江检测有限公司编制了该项目竣工环境保护验收监测报告，于2020年1月3日向岳阳市生态环境局湘阴分局进行备案，编号为：湘阴环自验【2020】002号。 2、现有工程生产工艺流程 现有工程主要从事预拌商品混凝土生产，生产工艺流程详见下图： 图2-4 原有工程商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 3、现有工程污染防治及达标排放情况 （1）废气 现有工程营运期废气主要包括原料装卸粉尘、运输扬尘、原料筒仓粉尘、搅拌粉尘及食堂油烟。 ①原料装卸粉尘：项目原料装卸粉尘主要为砂子和石子在装卸料过程中产生的粉尘，项目原料仓库设置在封闭式的厂房内，并配套设置了喷淋设施，可减少粉尘的产生，呈无组织排放。 ②运输扬尘：主要为原料、产品通过汽车运输进出场产生的扬尘，项目厂区内地面均已硬化，设置洗车平台对进出车辆轮胎进行清洗，并设置洒水车对厂区道路进行洒水降尘，可有效减少运输扬尘的排放。 ③原料筒仓粉尘：项目外购的水泥、粉煤灰和矿粉由罐车运至原料仓库经气流输送至粉料筒仓，原料在进入原料筒仓时与仓内空气置换，会产生较大粉尘。项目每个原料筒仓顶部均配备一套脉冲式布袋除尘器，粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过呼吸阀由仓顶排放。 ④搅拌粉尘：混凝土生产过程中，物料投料和搅拌过程中会产生粉尘，粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸阀高空排放，其搅拌位于密闭搅拌楼内，含尘废气在搅拌楼内呈无组织排放，粉尘可在搅拌楼内自然沉降，无组织粉尘排放量较少。 ⑤食堂油烟：项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 根据建设单位提供的日常检测报告，建设单位于2021年3月26日委托湖南中额环保科技有限公司对项目厂界无组织废气进行监测，监测结果见下表。 表2-7 原有工程无组织废气监测结果统计表 采样点; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准值 mg/m3. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界上风向; 颗粒物; 0.173; 0.177; 0.173; 0.5. 厂界下风向; 颗粒物; 0.367; 0.365; 0.372; 0.5. 厂界下风向; 颗粒物; 0.411; 0.401; 0.408; 0.5. 根据监测结果可知，现有工程厂界无组织粉尘排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放浓度限值要求。 （2）废水 现有工程废水主要为员工生活污水、清洗废水、实验室废水、初期雨水和洒水降尘水。 ①生活污水：现有工程生活污水主要为员工生活用水及食堂废水，生活污水经4格净化池处理后用作周边绿化施肥，不外排。 ②清洗废水：清洗废水包括搅拌主机清洗废水、运输车辆清洗废水和地面清洗废水，项目设置隔油沉淀池，配套设置砂石分离机，废水经砂石分离机处理后再进入沉淀池，经沉淀处理后回用于生产，不外排。 ③实验室废水：实验室废水主要为混凝土养护废水，经收集后排入沉淀池处理后回用于生产，不外排。 ④初期雨水：项目产生的初期雨水收集至雨水收集池，收集的初期雨水用于生产，不外排。 ⑤生产过程中洒水降尘用水全部蒸发损耗。 根据建设单位提供的日常检测报告，建设单位于2021年3月26日委托湖南中额环保科技有限公司对项目四格净化池废水进行监测，监测结果见下表。 表2-8 原有工程生活污水监测结果统计表 采样 点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次. 化粪池; 氨氮; mg/L; 12.3; 12.4; /. pH; 无量纲; 8.22; 8.24; 5.5—8.5. BOD₅; mg/L; 51.1; 51.3; 100. CODcr; mg/L; 185; 187; 200. SS; mg/L; 75; 73; 100. 动植物油; mg/L; 0.25; 0.25; /. 根据监测结果可知，现有工程经4格净化池处理后其生活污水中各因子浓度可达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱作标准要求。 （3）噪声 现有工程主要噪声源分为固定声源和流动式声源，固定声源为砂上料系统、搅拌主机、风机、空压机等设备产生的噪声，流动式声源为铲车、成品运输车、原料运输车产生的噪声。项目机械设备均布置在车间内，并采取了隔声、减震等降噪措施。 根据建设单位提供的日常检测报告，建设单位于2021年3月26日委托湖南中额环保科技有限公司对项目厂界噪声进行了监测，监测期间项目正常运营，监测结果见下表。 表2-9 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准值; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目厂界东侧外1米处; 53.9; 45.7; 60; 50; 达标. 项目厂界南侧外1米处; 55.1; 45.1; 60; 50; 达标. 项目厂界西侧外1米处; 56.4; 45.3; 60; 50; 达标. 项目厂界北侧外1米处; 56.1; 46.3; 60; 50; 达标. 根据现状监测数据可知，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物主要是收集的粉尘、砂石分离机分离的废料、废包装材料、沉淀池沉渣、废油、废油桶及含油抹布手套和员工生活垃圾。 除尘器收集的粉尘回用于生产，卸料、运输产生的粉尘经降尘处理后定期清扫，回用于生产；废包装材料收集后外售综合利用；沉淀池产生的沉渣回用于混凝土生产，废料定期清理后暂存至废料储存区，用于水稳料生产；设备维护过程会产生少量废油及废抹布，属于危险废物，收集于危废暂存间内，其中废油、含油抹布手套交由有资质单位进行处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门清运处理。 4、原有项目污染物实际排放总量 表2-10 原有项目污染物实际排放总量一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量 (单位). 大 气 污 染 物; 料场、地仓; 粉尘; 2t/a; 2t/a. 运输车辆; 扬尘; 0.2t/a; 0.2t/a. 食堂; 油烟; 14.4kg/a; 14.4kg/a(1.2mg/m3). 水 污 染 物; 生活污水1955m3/a; COD; 300mg/L，0.5865t/a; 经四格净化池处理后用于周边绿化施肥，不外排. BOD5; 150mg/L，0.2933t/a. SS; 200mg/L，0.3910t/a. NH3-N; 30mg/L，0.0587t/a. 动植物油; 10mg/L，0.0196t/a. 清洗废水 3060 m3/a; 石油类、SS; SS 1355mg/L，4.15 t/a； 石油类17.3mg/L，0.053 t/a; 经过隔油沉淀池处理后回用于洗车、清洗场地，不外排. 固 体 废 物; 生产区; 废料; 70t/a; 湿混凝土分离回收设备回收利用. 废包装材料; 2t/a; 经收集后外售综合利用. 废气处理; 除尘装置收集的粉尘; 42t/a; 收集的粉尘回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 11t/a; 交由环卫部门处理. 初期雨水收集池和隔油沉淀池底泥; 泥砂; 2.1t/a; 回用于生产. 设备维修; 危险废物（废油、含油抹布手套、废油桶）; 0.043t/a; 交由有资质单位处置. 5、存在的主要问题及整改措施 根据现场踏察，原有项目于2019年12月有湖南汨江检测有限公司编制了该项目竣工环境保护验收监测报告，于2020年1月3日向岳阳市生态环境局湘阴分局进行备案，编号为：湘阴环自验【2020】002号。 （1）存在的问题 现有工程雨污分流不完善。 （2）整改措施 ①完善雨污分流。 6、与本项目有关的原有污染情况 本项目已投产运营，与项目有关的原有污染情况主要为项目生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物对环境的影响，均能达标排放，投产至今运行较好暂未接到周边居民投诉。 7、本扩建项目污染现状及现有环保措施 （1）废水污染及现有的环保措施 项目生活污水依托原有项目四格净化池处理后用于周边绿化施肥，不直接外排。 清洗废水依托原有项目沉淀池沉淀后回用于公司用水工序。 搅拌用水直接进入产品中；水雾除尘用水经自然蒸发。 综上所述，项目生活污水、清洗废水均能够得到妥善处理。 （2）废气污染及现有的环保措施 本项目废气主要为水泥筒仓粉尘、搅拌粉尘、原料装、卸，皮带输送粉尘、成品卸料及皮带输送粉尘、汽车运输扬尘。其中水泥筒仓粉尘经仓顶自带的脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸阀高空排放；成品卸料及皮带输送粉尘经水雾喷淋后无组织排放；搅拌粉尘设置密闭设施、搅拌过程中加水、雾炮机喷雾除尘后无组织排放；原料装、卸，皮带输送粉尘直接无组织排放，汽车运输扬尘地面进行洒水降尘、加盖了防尘布、轮胎进行清洗等处理后无组织排放。 根据2021年3月24-25日湖南中额环保科技有限公司对项目厂界无组织废气进行监测，监测结果见下表。 表2-11 无组织废气监测结果统计表 采样点; 检测项目; 采样时间; 检测结果（mg/m3）; 标准值 mg/m3. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界上风向; 颗粒物; 3.24; 0.098; 0.096; 0.098; 0.5. 3.25; 0.096; 0.096; 0.098. 厂界下风向; 颗粒物; 3.24; 0.348; 0.351; 0.368; 0.5. 3.25; 0.354; 0.364; 0.368. 厂界下风向; 颗粒物; 3.24; 0.388; 0.368; 0.379; 0.5. 3.25; 0.397; 0.374; 0.388. 根据监测结果可知，扩建项目正常生产时，其厂界无组织粉尘排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放浓度限值要求。 （3）噪声污染及现有的环保措施 项目噪声污染源主要来自设备的运行噪声。经减震、隔音、消声、厂区绿化等处理。 根据2021年3月26日湖南中额环保科技有限公司对项目厂界噪声进行了监测，监测期间项目正常运营，监测结果见下表。 表2-12 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准值; 是否 达标. 3.24; 3.25. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目厂界东侧外1米处; 50.6; 43.6; 53.8; 46.9; 60; 50; 达标. N2项目厂界南侧外1米处; 55.7; 44.5; 54.7; 46.5; 60; 50; 达标. N3项目厂界西侧外1米处; 56.4; 44.0; 55.9; 43.8; 60; 50; 达标. N4项目厂界北侧外1米处; 57.9; 46.6; 53.7; 48.9; 60; 50; 达标. 根据现状监测数据可知，扩建项目正常生产时，其厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物污染及现有的环保措施 本项目运营期固体废物主要为沉淀池沉渣、生活垃圾、脉冲式布袋除尘器收集的粉尘、废油、废油桶及含油抹布手套、废包装材料。 根据现场勘查，项目沉淀池沉渣依托原有项目储存间进行储存，沉渣收集后用于混凝土生产；除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾交由环卫部门进行处理，废包装材料收集后外售物资回收公司综合利用，危险废物收集于原有项目危废暂存间内，再交由有资质单位进行处置。 6、本项目存在的主要问题及整改措施 根据现场踏察，项目存在的问题主要见表2-13 表2-13 项目存在的问题及解决措施 序号; 类别; 现有的措施; 整改措施. 1; 废水; 清洗废水依托原有项目沉淀池沉淀后，回用于公司用水工序; 无. 2; 生活污水依托原有项目四格净化池处理后回用于周边绿化施肥，不外排; 无. 3; 初期雨水经厂区现有初期雨水池（100m3）沉淀后回用于公司用水工序，不外排; 无. 4; 雨污分流不完善; 需增加雨水沟（详见附图9）. 5; 废气; 水泥筒仓粉尘：经仓顶布袋除尘器处理后由顶部呼吸阀排放; 无. 6; 车辆运输废气：轮胎清洗、覆盖篷布等处理后无组织排放; 无. 7; 原料卸料及储存：依托原有项目密闭的储存间，定期洒水降尘等处理后无组织排放; 无. 8; 砂石原料进料处粉尘及输送皮带产生的粉尘：直接无组织排放; 原料进料料斗处设施需增加水喷淋设施及防尘挡板、输送皮带进行密闭. 9; 皮带输送及成品下料：洒水降尘等处理后无组织排放; 成品料斗需进行密闭处理、皮带输送需进行密闭处理. 10; 搅拌工序产生的粉尘：位于密闭搅拌机内，搅拌过程中加水等处理后无组织排放; 无. 11; 噪声; 经减震垫、隔声门窗、绿化; 无. 12; 固废; 沉淀池沉渣依托原有项目储存间进行储存，沉渣收集后用于混凝土生产；除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾交由环卫部门进行处理，废包装材料收集后外售综合利用，危险废物收集于原有项目危废暂存间内，再交由有资质单位处置; 无. 13; 其他; 厂区无标识标牌; 增加标识标牌. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县生态环境部门发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。评价基准年为2022年。 项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2022年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表： 表3-1 岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2022年） 监测因子; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18.8; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48.3; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.5; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 129.6; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县2022年大气污染物基本项目SO2、NO2、PM 10、PM2.5、CO、O3全部达标，故项目所在区域2022年为环境空气质量达标区。 为了解项目所在地TSP环境空气质量现状，委托湖南中额环保科技有限公司于2021年3月24日-26日对南侧敏感点进行了现状监测，监测结果如下：监测结果见表3-2。 表3-2 项目所在区TSP监测结果 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测结果. TSP. 南侧敏感点; 3月24日; 0.051. 3月25日; 0.046. 3月26日; 0.064. 标准限值; 0.3. 是否达标; 达标. 监测数据表明，该区域大气环境TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，区域大气环境良好。 2、地表水环境质量现状 为了了解当地水环境质量，本次环评引用2022年12月岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘江乌龙嘴断面监测数据，具体监测情况详见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果（湘江乌龙嘴段） 单位：mg/L (pH无量纲，粪大肠菌群个/L) 监测点位; 监; 项目 单位; 监测; 结果 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.7; 7.7; 7.7; 7.7; 6; -9 是. DO; mg/L; 6.6; 6.9; 7.0; 6.8; ≥5; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.4; 2.3; 2.4; 2.4; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 13; 12; 14; 13; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 1.5; 1.3; 1.6; 1.5; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.048; 0.059; 0.056; 0.054; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氟化物; mg/L; 0.240; 0.240; 0.231; 0.237; ≤1.0; 是. 氰化物; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 3500; 2800; 3500; 3267; ≤10000; 是. 由表可知，湘江乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 为了了解湘江湘阴段饮用水水源保护区水质情况，本环评引用湖南省岳阳 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |

| 区域 环境 质量 现状 | 市生态环境局2022年1月-8月对取水口监测数据，具体详见下表。 表表3-4 地表水环境质量现状监测结果（湘江湘阴段饮用水水源取水口） 单位：mg/L (pH无量纲) 序号; 采样时间; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 1; 1月; 8; 9.6; 1.6; 6.0; 0.9; 0.19; 0.040; 0.004; 0.063; 0.230; 0.0004L; 0.0039; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2; 2月; 8; 10.1; 2.1; 13.0; 1.3; 0.28; 0.030; 0.001; 0.05L; 0.203; 0.0004L; 0.0054; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 3; 3月; 7; 9.8; 1.8; 7.3; 0.7; 0.17; 0.040; 0.004; 0.05L; 0.157; 0.0004L; 0.0046; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 4; 4月; 8; 7.9; 2.0; 8.0; 0.7; 0.21; 0.060; 0.001; 0.05L; 0.190; 0.0004L; 0.0034; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.01L. 5; 5月; 8; 7.1; 2.1; 6.3; 0.7; 0.10; 0.070; 0.004; 0.05L; 0.207; 0.0004L; 0.0034; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.01L. 6; 6月; 7; 6.5; 2.2; 10.0; 0.6; 0.09; 0.067; 0.002; 0.05L; 0.200; 0.0004L; 0.0029; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.01L. 7; 7月; 8; 6.3; 1.6; 5.3; 1.4; 0.04; 0.057; 0.002; 0.05L; 0.213; 0.0004L; 0.0028; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.01L. 8; 8月; 8; 6.2; 2.0; 7.7; 2.1; 0.05; 0.057; 0.001; 0.05L; 0.230; 0.0004L; 0.0039; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.01L. 由表可知，取水口水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，区域水质状况良好。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 3、声环境质量现状 为了解项目周边的声环境质量现状，本扩建项目南侧50m范围内有敏感点，故委托湖南中额环保科技有限公司于2021年3月24日-25日对南侧敏感点进行了监测，统计结果分析见下表。 表3-5 噪声现状监测结果（单位：dB） 监测日期; 点位; 昼间; 昼间. 2021.3.24; 南侧敏感点; 50.6; 43.6. 2021.3.25; 南侧敏感点; 53.8; 46.9. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，南侧敏感点噪声监测噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、生态环境质量现状 项目位于岳阳市湘阴县白泥湖水管会北侧，生态环境一般。根据现场调查，项目所在区域内只有人工植被，植被多样性较差，生态环境更多的是人为控制，自身调控能力较差，野生动物主要是以田鼠等为主的啮齿类小型动物。 5地下水、土壤环境 本项目为水泥制品行业项目，项目地面均已进行了硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）可行，本项目可不进行土壤及地下水环境评价调查。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 环境 保护 目标 | 项目周围无主要文物保护区、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等。根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见下表，项目周边敏感点示意图见附图。 表3-6 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位; 相对距离(m); 规模; 功能; 保护级别. 空气环境; 湘阴白泥湖水管会; 东经：112.8499186 北纬：28.7242346; 南; 5-100; 约20人; 行政办公区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 钟家台村; 东经：112.8513938 北纬：28.7282740; 东北; 260-500; 40户; 居民区. 利民新村; 东经：112.8509861 北纬：28.7223517; 东南; 100-500; 48户; 居民区. 永忠村; 东经：112.8459598北纬：28.7286369; 西北; 440-500; 28户; 居民区. 声环境; 保护目标; 坐标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 功能区类别; 保护目标情况说明; 执行标准. 湘阴白泥湖水管会; 东经：112.8499186 北纬：28.7242346; 南; 5m; 行政办公区; 砖混结构，朝南，2-3层，主要为行政办公区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 湘江; 西; 100; 大河; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 湘江湘阴段饮用水水源保护区; 西北; 650; /; 饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. 西北; 3380; /; 饮用水源取水口. /; 防洪大堤; 西侧; 180m; /; 防洪; 建筑物距防洪大堤不得小于50m. 生态环境; 厂界外分布有低矮植被等，区域无珍稀野生动植物. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1、废气 颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中排放标准。 表3-7 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 颗粒物; 0.5. ### 2、废水 本项目清洗废水经原有项目沉淀池沉淀后回用于公司用水工序，生活污水依托现有四格净化池处理后用作绿化施肥。 ### 3、厂界噪声 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 4、固体废物 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCs。 本项目废水均不外排，故本项目不需申请水总量指标。 废气主要为颗粒物，不属于约束性总量控制指标和推荐性总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已建设完成，其施工期均按照要求进行施工，未对周边环境造成明显影响，故不对其施工期进行环境影响分析 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气污染物产排情况 项目产生的废气主要为水泥筒仓粉尘、原料卸料和进料及皮带输送废气、汽车运输扬尘、搅拌过程中产生的粉尘、成品出料及皮带输送废气。 1）原料卸料和进料废气 本项目原料主要为砂子、石子，其依托原有项目密闭的原料储存间储存，主要产尘点出现在料斗投料处、原料仓库卸料、皮带输送产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装、卸物料、皮带运输的逸散性粉尘排放因子为0.02kg/t-物料，项目原料使用量为42507.6t/a，则粉尘产生量为0.85t/a。 根据现场勘查，本扩建项目已建设完成，其原料卸料在原有项目密闭原料储存间内进行，其储存间内设置了水喷淋设施，可降低卸料时产生的粉尘，其料斗进料处和皮带输送均为露天，因此本环评提出如下建议： ①由于项目料斗处进料方式为铲车从原料储存间内运输至料斗内，现已建设完成，因此，需在料斗处设置防尘挡板且增加水喷淋除尘设施；②皮带输送加盖密闭，禁止露天输送。通过上述措施处理后，可降低80%的粉尘量，因此粉尘排放量为0.17t/a（0.27kg/h），排放方式为无组织排放。 2）成品出料口废气 本项目经混合后，其成品经皮带输送至成品料斗，再经料斗进入罐车内，其在出料、皮带输送过程中会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装、卸物料、皮带运输的逸散性粉尘排放因子为0.02kg/t-物料，项目成品量为50000t/a，则粉尘产生量为1.0t/a。 根据现场勘查，本扩建项目已建设完成，由于搅拌过程中会加入一定量的水，其成品在出料和输送过程中粉尘产生量较少，现其皮带输送和成品料斗均为露天，因此本环评提出如下建议： ①成品料斗进行密闭，其出料时，接口处需做好密闭；②皮带输送加盖密闭，禁止露天输送。通过上述措施处理后，可降低80%的粉尘量，因此粉尘排放量为0.2t/a（0.31kg/h），排放方式为无组织排放。 3）水泥筒仓粉尘 粉料供给系统由筒仓和螺旋输送机组成，有1个水泥筒仓。仓底采用负压吸风收尘装置，配备有脉冲式布袋除尘器，除尘器的除尘效率可以达到99.7%，处理后气体由罐顶呼吸阀排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为0.12kg/t，布袋除尘器处理效率为99.7%，根据本项目物料输送量计算筒仓粉尘产生量，则项目粉料仓进料过程呼吸孔粉尘污染物产生及排放情况见表4-1。 表 4-1项目料仓呼吸阀粉尘污染物产排情况一览表 污染源; 输送量t/a; 产污系数， kg/t粉料; 产生量t/a; 仓顶经除尘器处理后粉尘 排放情况. 处理效率; 排放量t/a. 水泥 筒仓; 5002.8; 0.12; 0.6; 99.7%; 0.0018. 由上表可知，项目水泥筒仓粉尘经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后，经底部呼吸阀高空排放，排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值要求。 （4）车辆运输扬尘 物料运输车辆在进出厂区道路行驶产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中： ——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； ——汽车车速，km/h，以速度5km/h行驶； ——汽车载重量，吨，空车重约10.0t，重车重约30.0t； ——道路表面粉尘量，kg/m2，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计 根据以上公式计算出空车、载重车行驶时的扬尘分别为0.086kg/km·辆、0.22kg/km·辆。本项目运输包括原料进厂、原料进入料斗及产品出厂，结合项目平面布置，原料进出厂行驶距离为80m及原料运至料斗来回行驶距离为400m，共计480m，产品进出厂运输距离为420m，原料运输量为42507.6t/a，产品运输量为50000t/a，按平均每车次装载20t估算。项目运输扬尘产生量为1.075t/a，产生速率为1.075kg/h（运输时间按1000h/a计）。 在采取厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布等措施后，其运输扬尘可减少85%，因此经处理后其运输扬尘量为0.16t/a，速率为0.16kg/h，为无组织排放。 ②搅拌系统粉尘 在搅拌过程中会产生一部分粉尘，原料进入搅拌机时由于落差也会产生一定的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产排污系数表）可知，物料混合搅拌颗粒物产生系数为0.13kg/吨产品，本项目产品产生量为年产50000吨，工作时间约为640h/a，粉尘产生量为6.5t/a(10.16kg/h)。 由于项目已建设完成，根据现场勘查可知，项目搅拌系统为密闭，且搅拌时会加入水，可增加产品湿度，减低粉尘产生，其项目在生产过程中会设置雾炮机对整个搅拌区进行喷雾降尘，通过上述措施后，可降低90%的粉尘量，因此粉尘排放量为0.65t/a（1.02kg/h），排放方式为无组织排放 综上，废气产生与排放情况见下表。 表4-2 项目废气产生、排放情况 污染源; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 集气率; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 搅拌系统废气; 搅拌、出料工序; 颗粒物; 6.5; 搅拌加水、密闭、水雾喷淋; /; 90%; 0.65; 1.02. 水泥筒仓粉尘; 筒仓进料和出料; 颗粒物; 0.6; 自带的脉冲式布袋除尘器+呼吸阀高空排放; 100%; 99.7%; 0.0018; 0.0028. 成品出料及皮带输送废气; 成品出料及皮带输送; 颗粒物; 1.0; 成品料斗和输送皮带进行密闭; /; 80%; 0.2; 0.31. 原料卸料、投料、皮带输送粉尘; 原料卸料、投料、皮带输送; 颗粒物; 0.85; 防尘挡板、水雾喷淋和密闭; /; 80%; 0.17; 0.27. 汽车运输扬尘; 产品、原料运输; 颗粒物; 1.075; 厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布; /; 80%; 0.16; 0.16. （2）项目废气污染源源强核算汇总 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 原料卸料、原料卸料、投料、皮带输送粉尘; 颗粒物; 设置密闭设施、水雾喷淋设施; GB4915-2013; 0.5; 0.17. 2; 汽车运输扬尘; 颗粒物; 厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布; GB4915-2013; 0.5; 0.16. 3; 搅拌系统废气; 颗粒物; 搅拌加水、密闭、水雾喷淋; GB4915-2013; 0.5; 0.65. 4; 水泥筒仓粉尘; 颗粒物; 自带的脉冲式布袋除尘器+呼吸阀高空排放; GB4915-2013; 0.5; 0.0018. 5; 成品出料及皮带输送废气; 颗粒物; 成品料斗和输送皮带进行密闭; GB4915-2013; 0.5; 0.2. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.1818. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.1818. （3）非正常排放 非正常工况取不利情况为环保设施运转异常导致收集或处理效率降低100%，具体非正常排放情况见下表。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 水泥筒仓粉尘; 脉冲式布袋除尘器破损导致效率降低; 颗粒物; /; 0.94; 0.5; 0-2; 及时更换除尘器，定期委托有资质的检测公司进行监测，待废气处理设施正常运行后方可继续生产. 在非正常工况下，污染物浓度将会明显升高，对周边环境造成影响，为防止出现非正常工况时，废气排放对环境造成的影响增大，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；平时应注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，减小废气排放对周围环境的影响。 （4）达标性分析 本项目现已建设完成，根据项目运营时，根据2021年3月24-25日湖南中额环保科技有限公司对项目厂界无组织废气、噪声进行监测（监测期间项目在正常生产），监测结果见下表。 表4-6 无组织废气监测结果统计表 采样点; 检测项目; 采样时间; 检测结果（mg/m3）; 标准值 mg/m3. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界上风向; 颗粒物; 3.24; 0.098; 0.096; 0.098; 0.5. 3.25; 0.096; 0.096; 0.098. 厂界下风向; 颗粒物; 3.24; 0.348; 0.351; 0.368; 0.5. 3.25; 0.354; 0.364; 0.368. 厂界下风向; 颗粒物; 3.24; 0.388; 0.368; 0.379; 0.5. 3.25; 0.397; 0.374; 0.388. 根据监测结果可知，厂界无组织粉尘排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放浓度限值要求。 表4-7 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准值; 是否 达标. 3.24; 3.25. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目厂界东侧外1米处; 50.6; 43.6; 53.8; 46.9; 60; 50; 达标. N2项目厂界南侧外1米处; 55.7; 44.5; 54.7; 46.5; 60; 50; 达标. N3项目厂界西侧外1米处; 56.4; 44.0; 55.9; 43.8; 60; 50; 达标. N4项目厂界北侧外1米处; 57.9; 46.6; 53.7; 48.9; 60; 50; 达标. 根据现状监测数据可知，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上所述，项目在运营过程中其无组织废气、厂界噪声可达标排放。 项目南侧有敏感点（白泥湖水管会），委托湖南中额环保科技有限公司于2021年3月24日-25日对南侧敏感点进行了现状监测，监测结果如下： 表4-8 TSP监测结果一览表 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测结果. TSP. 南侧敏感点; 3月24日; 0.051. 3月25日; 0.046. 3月26日; 0.064. 标准限值; 0.3. 是否达标; 达标. 监测数据表明，南侧水管会环境空气TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目运营过程中对南侧敏感点影响较小。 （5）大气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4-9 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 厂界上风向1个点、厂界下风向2个点; 颗粒物; 1次/季度; 手工监测; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. （6）废气处理设施可行性分析 项目水泥筒仓粉尘采用自带的脉冲式布袋除尘器处理产生的粉尘，处理后经呼吸阀高空排放。 脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）可知，项目原料卸料、进料、皮带输送、搅拌工序经密闭、水雾喷淋设施处理、水泥筒仓粉尘经顶部自带的脉冲式布袋除尘器处理，其处理设施均符合其技术规范要求，故项目处理粉尘的处理设施是可行的。 2、水环境影响分析 本项目用水为清洗、水雾喷淋用水、生产搅拌用水及生活用水。 ①生产搅拌工序用水：根据企业提供资料，搅拌用水量为5%，故1吨拌和料用水量约为50kg，全厂拌和原料为50008.95t，则搅拌工序用水量约为2500.45t/a，全部进入产品中，无废水产生。 ②项目水雾喷淋用水：根据企业提供资料，项目原料区、生产区设置了水雾喷淋用水，水雾喷淋用水量按0.5m3/d（80m3/a）；降尘洒水停留在物料表面，不会形成地表径流，全部自然蒸发，因此该工序无生产废水产生。 ③车辆轮胎清洗用水：新鲜水用量0.2 m3/d（32m3/a），清洗水的损耗率以10%计，则清洗废水产生量为28.8t/a，其主要污染因子为SS、石油类。各污染物浓度SS：1500mg/L，石油类：20mg/L。车辆轮胎清洗及清洗后的废水均依托原有项目清洗设施及现有隔油沉淀池处理后回用公司用水工序； ④搅拌机清洗用水：搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须清洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天清洗1次，每次清洗水0.5t/台计算，则全厂1台搅拌机清洗用水总量为80t/a，清洗水的损耗率以10%计，则搅拌机清洗废水产生量为72t/a，其主要污染因子为SS。污染物浓度SS：1500mg/L。该部分废水依托原有项目隔油沉淀后回用于公司用水工序，不外排。 ⑤作业区地面清洗水 本项目作业区占地300m2，每天清洗一次，参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2014），每平方米耗水0.0025m3计算，则用水量0.75m3/d，120m3/a。排水系数按0.9计算，产生的污水总量为0.675m3/d，108m3/a。其主要污染因子为SS。污染物浓度SS：1500mg/L。该部分废水依托原有项目隔油沉淀后回用于公司用水工序，不外排。 ⑥生活用水：本项目劳动定员为5人，均依托原有项目食堂及宿舍，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），平均每人用水145L/d，年工作160天，其用水量为0.725m3/d（116m3/a），本项目生活污水按产生率按80%计，项目营运期生活污水产生量为0.58m3/d、92.8m3/a。其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N。其中生活废水中COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。生活污水经原有项目四格净化池处理后用作绿化施肥，不外排。 ⑦初期雨水： 初期雨水是在降雨形成地面径流后10~15分钟收集的地面雨水，降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有偶发性、间隙性及时间间隔大等特点。项目选址位于湘阴县，采用岳阳市的暴雨强度公式： 其中: q——暴雨强度（L/s·hm2）； P——重现期，重现期取2年； t——降雨历时，本次取15min。 经计算，本项目所在区域暴雨强度为240.55L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021）雨水设计流量计算公式： N=±2[(a+b)−(d+c)]λ 其中：Qs——雨水设计流量（L/s）； q——暴雨强度（L/s·hm2）； ψ——径流系数，（各种屋面、混凝土和沥青路面ψ=0.90；大块石铺砌路面、沥青表面处理的碎石路面ψ=0.60；级配碎石路面ψ=0.45；干砌砖石和碎石路面ψ=0.40；非铺砌土地面ψ=0.30；绿地和草地ψ=0.1），本项目地面已进行硬化，硬化采用混凝土浇筑成混凝土路面，因此，项目径流系数ψ可取0.90）； F——汇水面积，面积约13343.46m2（本扩建项目在原有项目厂区内进行建设，不新增用地，项目建设后，其汇雨面积不变，为整个公司占地面积）。 经计算，本项目雨水设计流量Q=288.9L/s，场区内每次需要收集的前15分钟的初期雨水水量为260m3，初期雨水中的主要污染物为SS。 本项目在原有项目范围内空地进行建设，且项目已建设完成，因为不新增用地，其初期雨水量不变，根据现场勘查和建设单位提供的现场运营情况，由于2条生产线用水量较大，可以消纳雨季产生的初期雨水。因此，雨水经厂区内雨水排水沟排入雨水收集池，经收集后作为生产用水及清洗用水是可行的。 初期雨水收集池位于整个公司西南角，容积约100m3，在暴雨天气，其容积收集不了厂区产生的初期雨水，但是还设置了2个隔油沉淀池，容积分别200m3和400m3，合计600m3，根据建设单位提供的运营时的情况可知，在整个公司运营过程中有400m3的空余，整个厂区收集沟与初期雨水、隔油沉淀池均联通，因此，在暴雨天气，厂区内的池子（隔油沉淀池可兼做初期雨水池）可收集全部初期雨水，做到初期雨水不外排，其容积是可行的。 本项目雨水排放路径：整个金港公司雨水口位于西南角，其雨水经雨水口排入西南侧的水渠内，其水渠在防洪大堤旁，其水渠内的水有防护大堤阻隔，其水不会流入湘江，只会在水渠内（具体详见附图10）。 项目废水防治措施及依托性可行性分析： 1）生活污水 根据现场勘查可知，公司所在地无市政污水管网及市政污水处理厂，其原有项目的验收可知，生活污水经四格净化池处理后用于绿化施肥，本项目依托原有项目办公区、休息区，其员工为5人，产生的生活污水较少，现有四格净化池可满足原有项目员工和扩建项目员工产生的生活污水，其产生的生活污水均和原有项目生活污水一同排放现有的四格净化池内，经处理后用于绿化施肥，且原有项目已完成验收，根据建设单位提供的日常检测报告，建设单位于2021年3月26日委托湖南中额环保科技有限公司对项目四格净化池废水进行监测，根据监测结果可知，现有4格净化池处理后其生活污水中各因子浓度可达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱作标准要求（具体详见附件8），其处理后的生活污水满足相关要求。 2）生产废水 本项目在生产过程中主要废水为汽车清洗废水、搅拌机清洗废水、作业地面清洗废水，其中汽车清洗依托原有项目清洗设施清洗，产生的清洗废水排入原有项目隔油沉淀池内，搅拌机清洗废水、作业地面清洗废水也依托原有项目隔油沉淀池处理，根据现场勘查可知，原有项目设置了2个隔油沉淀池（容积分别为200m3和400m3合计600m3）。 本项目产生的废水中主要污染物为SS和石油类，和原有项目产生的废水中的污染物一致，根据验收报告可知，原有项目废水经处理后可满足要求后回用，故本项目产生的废水经原有项目隔油沉淀池处理后，也均能满足要求回用。 原有项目每天废水产生量为20m3，原有项目设置了2个隔油沉淀池（容积分别为200m3和400m3合计600m3），原有项目在运营过程中2个池均有三分之二的剩余容积（400m3），本项目废水年产生量为208.8m3，根据现有情况，2个隔油沉淀池剩余的容积可收集本项目全年产生的所有废水，但本项目产生的废水排入隔油沉淀池后，沉淀后会回用于本项目用水工序（清洗工序及洒水降尘），本项目用水工序完全可以回用项目产生的废水，即可满足废水不对外排放污染环境，又节约了水资源，通过利用隔油沉淀池沉淀效果及回用装置后可保障废水的循环再用。由此可见该废水处置措施是合理可行的，其现有的隔油沉淀池容积可以满足原有项目和本项目运营时废水产生量。 3、声环境影响分析 （1）噪声强度 本项目营运期主要生产设备为搅拌机、皮带输送机、进料机、出料机等，其噪声值详见下表。 表4-10 项目各类设备噪声强度 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 噪声值. 1; 进料机; ZW-1045; 1台; 75~85. 2; 料斗; /; 4个; 70-80. 3; 搅拌系统; WCB-500型 （生产能力500t/h）; 1套; 85~95. 4; 皮带输送机; /; 2套; 75~80. 5; 供水系统; /; 1套; 60-70. 6; 水泥筒仓; 100t; 1个; 65-75. 7; 出料机; /; 1台; 70~80. （2）噪声影响分析 由于本项目现已建设完成，本次厂界噪声及居民点噪声以现场实际监测情况进行说明，且监测期间，根据了解，其生产工况达到了满负荷生产。 为了解项目在运行期间，其厂界周边的噪声情况，委托湖南中额环保科技有限公司于2021年3月24日-25日对厂界噪声进行了监测，监测设置点位4个，分别为场界的东、南、西、北。监测项目为各测点处的等效A声级，监测方法按有关标准和技术规范执行。统计结果分析见下表。 表4-11 噪声现状监测结果（单位：dB） 监测日期; 点位; 昼间; 夜间. 2021.3.24; 厂界东外1m处; 50.6; 43.6. 厂界南外1m处; 55.7; 44.5. 厂界西外1m处; 56.4; 44.0. 厂界北外1m处; 57.9; 46.6. 2021.3.25; 厂界东外1m处; 53.8; 46.9. 厂界南外1m处; 54.7; 46.5. 厂界西外1m处; 55.9; 43.8. 厂界北外1m处; 53.7; 48.9. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，厂界东、南、西、北侧各噪声监测点昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 项目南侧50m范围内有敏感点，故委托湖南中额环保科技有限公司于2021年3月24日-25日对南侧敏感点进行了监测，统计结果分析见下表。 表4-12 敏感点噪声监测结果（单位：dB） 监测日期; 点位; 昼间; 夜间. 2021.3.24; 南侧敏感点; 50.6; 43.6. 2021.3.25; 南侧敏感点; 53.8; 46.9. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，南侧敏感点噪声监测噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 综上所述，项目在运行期间，其厂界噪声及敏感点噪声均能满足标准要求。 根据现场看下，本项目进行了相关噪声治理措施，具体为： ①在周围种植绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。 ②项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，加装消声器。 为了进一步降低噪声对周边的影响，本环评建议进行如下的防治措施： 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 4）运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输砂料，车辆进厂及出厂轮胎均需进行重新； ③合理安排作业时间，尽量不在夜间运输； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。 （4）监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中对厂界噪声监测未作要求，项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)制定。 表4-13 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、危险废物。 ①员工生活垃圾 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿。办公区生活垃圾按照0.5kg/d人计算，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，年产量为0.4t/a，与原有项目一同收集后，交由环卫部门统一处理。 ②除尘器收集的粉尘 本项目在水泥筒仓设置了除尘器，收集的粉尘量为0.5982t/a，收集后的粉尘全部回用于生产。 ③沉淀池沉渣 本项目地面会进行清洗，其地面会有水雾除尘等措施沉降的颗粒物，废水均依托原有项目隔油沉淀池沉淀处理，在沉淀处理过程中会产生沉渣，根据工程分析和业主实际生产过程的经验可知，项目沉渣产生量约为2.4t/a，污泥成分主要为细沙等固体，定期收集后，用于原有项目生产原料。 ④废包装材料 项目在生产运营时，会产生少量的废包装材料，产生量为0.01t/a，属于一般固废，收集后外售物资回收公司综合利用。 ⑤危险废物（废油、废油桶、含油抹布手套） 本项目生产设备约每1年进行设备的集中维修，会进行机油的更换，本公司设备维修均交由专业设备维修公司维修，更换下来的废润滑油及产生的含油抹布手套，收集于原有项目危废暂存间，再交由有资质单位进行处理，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2021年），分类编号为 HW08，代码为 900-214-08。根据建设方提供的资料数据，项目设备约1年进行集中维修保养一次，故废润滑油产生量为0.02t/a，含油抹布手套产生量为0.001t/a，废油桶产生量为0.001t/a，合计0.022t/a。 通过采取以上措施后，本项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。 （2）固体废物环境管理要求 一般工业固体废物： 本项目固废储存依托原有项目固废储存间储存。根据原有项目相关资料，原有项目一般工业固体固体废物贮存或处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求建设。一般工业固体废物的贮存设施、场所采取了防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 本项目产生的一般固废和原有项目产生的一般固废相同，故共用同一个储存间是可行的。 危险废物： 本次扩建项目依托公司原有项目危废储存间进行处理，原有项目已完成了竣工环境保护验收且进行了备案。原有项目危废储存间位于厂区南侧（筒仓旁），面积约为8m2，原有项目危废主要为废油、废油桶、废油桶及含油抹布、手套等，收集于危废暂存间内，交由有资质单位进行处置，原有项目危废储存间严格按照了《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 以及《建设项目危险废物评价指南》的相关要求对危险废物进行暂存和处置。 本项目产生的危废为废油、废油桶及含油抹布、手套，和原有项目危险废物有同类废物，且现有的危险废物储存间较大，能满足原有项目及本项目危险废物的储存，危险废物之间均不会发生反应，故本项目危险废物依托原有项目危险废物暂存间进行储存是可行的，但环评建议，项目危险废物进行分类储存、做好应急措施。 危险废物不可以随意排放、放置和转移，由专人负责管理其入、完善出入登记台帐，应集中收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理，并签订危废处理协议。盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中所示的标签等，防止造成二次污染。 5、生态影响 本项目在原有项目空置地块进行建设，但项目现已建设完成，项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。公司按照要求对周边种植了大量绿化，故项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 6、风险分析 （1）评价依据 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。 本项目为水泥制品制造行业，其原辅材料、产品等不属于风险物质，但设备维修有润滑油使用，且会产生废油等，其均属于风险物质，根据建设单位提供的资料可知，项目润滑油最大储存量为0.02t，废油、废油桶及含油抹布最大储存量为0.022t， 根据建设项目环境风险评价技术导则附录B.1和B.2，具体详见下表。 表4-14本项目突发环境事件风险物质贮存量及临界量一览表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 2; 危险废物（废油、含油抹布、废油桶）; 0.022; 50; 0.00044. 合计; 0.000448. 所以本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.000448＜1。 根据风险评价技术导则可知，按式（C.1）计算风险物质总量与其临界量比值（Q）Q=0.000448＜1 ，故直接判定项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为 I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表 3-6，环境保护目标区位分布图详见附图4-1和附图4-2。 （3）环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 （4）环境风险分析 根据项目情况，本项目主要事故类型： ①厂区发生火灾爆炸次生环境事件； ②润滑油及废油泄漏突发环境事件。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）厂区发生火灾及次生环境事件防范措施 为防止事故的发生，项目应严格按照相关规范进行设计与施工，采取完善的风险防范措施，其中主要包括： ①严格控制各生产区域的安全防护距离； ②按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品； ④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ⑤项目区域内禁止吸烟，建立巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 2）油类物质（润滑油、废油）泄漏应急处理措施： ①定期检查润滑油、废油储存桶是否有破损； ②地面进行水泥硬化，并作防渗处理； ③废油和润滑油储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产5万吨水稳料生产线扩建项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县白泥湖水管会北侧. 地理坐标; 经度; 112.8499723; 纬度; 28.7249133. 主要危险物质及分布; 润滑油储存区、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); ①发生火灾及次生环境事故时，其燃烧废气会对周边环境空气造成影响，其消防废水若流出厂外，将对周边地表水和土壤造成影响； ②油类物质泄漏突发事故时，可能造成周边地表水污染。. 风险防范措施要求; ①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦油类物质储存桶底部设置托盘，废油及时进行处置；⑧完善突发环境事件应急预案编制及备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目Q值为0.000448＜1，风险潜势为I，本项目环境风险在可接受的范围内。. 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 8、环保投资估算 本扩建项目建成后总投资80万元，其中现有环保投资4万元，现需新增环保投资10万元，故扩建项目总投资为90万元，总环保投资14万元，环保投资占总投资比例的15.6%。项目环保设施及投资估算详见表4-16。 表4-16 环保投资估算表 阶段; 污染源; 环保设施; 现有环保投资（万元）; 新增环保投资（万元）. 运营期; 生活污水; 依托现有四格净化池; /; /. 生产废水; 依托原有项目2个隔油沉淀池（合计容积600m3）; /; /. 初期雨水; 依托原有项目初期雨水池（100m3）; /; /. 雨水沟渠; 0; 3.0. 废气; 进料料斗区设置水雾喷淋设施及防尘挡板、; 0; 5.0. 输送皮带成品料斗进行密闭; 0; 2.0. 搅拌区搅拌加水、密闭、水雾喷淋; 1.0; 0. 水泥筒仓装卸废气：自带的脉冲式布袋除尘器+呼吸阀; 0; 0. 设备噪声; 墙体隔声、吸声、合理布局; 3.0; 0. 一般固体废物; 依托原有项目一般固废堆放间; /; /. 生活垃圾; 依托原有项目生活垃圾桶; /. 危废暂存间; 依托现有危废暂存间; /. /; 4.0; 10.0. 合计; 14.0. 9、竣工环境保护验收 项目运营时，应对环保措施进行验收，项目竣工环境保护验收内容及要求见下表。 表4-17 环境保护竣工验收一览表 污染源; 污染物名称; 防治措施与工艺; 竣工验收; 预期治理效果. 废水; 生活污水; 依托现有四格净化池; 依托现有四格净化池; 回用于绿化施肥。不外排. 清洗废水; 依托原有项目隔油沉淀池（600m3）; 依托原有项目隔油沉淀池（600m3）; 回用于厂区用水工序，不外排. 初期雨水; 依托原有项目初期雨水池（100m3）; 依托原有项目初期雨水池（100m3）. 废气; 原料卸料、投料、皮带输送产生的粉尘; 设置密闭设施、水雾喷淋设施、防尘挡板; 设置密闭设施、水雾喷淋设施、防尘挡板; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中排放标准. 汽车运输扬尘; 厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布; 厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布. 搅拌系统废气; 搅拌加水、密闭、水雾喷淋; 搅拌加水、密闭、水雾喷淋. 水泥筒仓粉尘; 自带的脉冲式布袋除尘器+呼吸阀高空排放; 自带的脉冲式布袋除尘器+呼吸阀高空排放. 成品出料、皮带输送产生的粉尘; 设置密闭设施、水雾喷淋设施; 设置密闭设施、水雾喷淋设施. 固废; 一般固废; 依托原有项目一般固废暂存间; 依托原有项目一般固废暂存间; 外售综合利用. 危险废物; 依托现有危废暂存间; 依托现有危废暂存间; 交由有资质单位进行回收. 生活垃圾; 集中收集于生活垃圾桶; 集中收集于生活垃圾桶; 交由环卫部门进行处理. 噪声; 机械 噪声; 隔声、减震、降噪、消音等措施; 隔声、减震、降噪、消音等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料卸料、投料、皮带输送产生的粉尘 | 颗粒物 | 设置密闭设施、水雾喷淋设施、防尘挡板（需完善） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中排放标准 |
|  | 汽车运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布 |  |
|  | 搅拌系统废气 | 颗粒物 | 搅拌加水、密闭、水雾喷淋 |  |
|  | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 自带的脉冲式布袋除尘器+呼吸阀高空排放 |  |
|  | 成品出料、皮带输送产生的粉尘 | 颗粒物 | 设置密闭设施、水雾喷淋设施（需完善） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、SS、氨氮 | 依托原有项目四格净化池 | 用于绿化施肥 |
|  | 车辆轮胎清洗废水、地面清洗废水、搅拌机清洗废水 | SS | 依托原有项目隔油沉淀池（600m3） | 回用于厂区用水工序，不外排 |
|  | 水雾喷淋除尘用水 | SS | / | 自然蒸发 |
|  | 初期雨水 | SS | 原有项目的初期雨水收集池（100m3），需完善雨污分流（详见附图9） | 回用于用水工序，不外排 |
|  | 搅拌工序用水 | / | / | 全部进入产品内 |
| 声环境 | 运营期生产噪声 | 连续等效A声级 | 墙体隔声、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理、沉淀池沉渣收集后回用于原有项目生产、除尘器收集的粉尘收集后，回用于生产，废包装材料收集后外售综合利用，废油、废油桶、含油抹布手套收集于原有项目危废暂存间内，再交由有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，项目地下水影响轻微，无需采取特别的防护措施；将通过地面进行了硬化处理、沉淀池进行了防渗处理等措施后，对地下水和土壤影响较小 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目现已建设完成，根据现场勘查，公司厂区内建设了绿化、地面进行了硬化处理。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在厂区内设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查；③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦油类物质储存桶底部设置托盘，废油及时进行处置；⑧完善突发环境事件应急预案编制及备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位应设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： a、贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； b、制订全厂环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； c、定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； 参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作； d、在岗职工按环保要求对设备进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗。 |  |  |  |

- 六、结论

湘阴县金港混凝土有限公司年产5万吨水稳料生产线扩建项目符合国家产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境影响角度而言，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.2t/a | 2.2t/a | 0 | 1.1818t/a | 0 | 3.3818t/a | +1.1818t/a |
|  | 油烟 | 14.4kg/a | 14.4kg/a | 0 | 0 | 0 | 14.4kg/a | 0 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 11t/a | 11t/a | 0 | 0.4t/a | 0 | 11.4t/a | +0.4t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 42t/a | 42t/a | 0 | 0.5982t/a | 0 | 42.59825t/a | +0.5982t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 2.1t/a | 2.1t/a | 0 | 2.4t/a | 0 | 4.5t/a | +2.4t/a |
|  | 废料 | 70t/a | 70t/a | 0 | 0 | 70t/a | 70t/a | -70t/a |
|  | 废包装材料 | 2t/a | 2t/a | 0 | 0.01t/a | 0 | 2.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废油 | 0.04t/a | 0.04t/a | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.06t/a | +0.02t/a |
|  | 含油抹布手套 | 0.001t/a | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.002t/a | +0.001t/a |
|  | 废油桶 | 0.002t/a | 0.002t/a | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.003t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①