- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：年产芝麻油15000吨、料酒9000吨扩建项目

建设单位（盖章）：  湖南省长康实业有限责任公司

编制日期：                2023年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件

附件1环境影响评价委托书

附件2企业营业执照

附件3法人身份证

附件4食品生产许可证

附件5 土地证

附件6现有工程环评批文

附件7 现有工程验收批文

附件8 应急预案备案表

附件9现有污染源检测报告（常规）

附件10 常规检测报告

附件11 现有总量购买单

附件12 现状特征因子监测报告及质保单

附件13  扩建工程的申请报告

附件14 现有工程危废处置合同

附件15 现有工程污水处理站污泥处置合同

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目周边环境保护目标

附图3项目总平面布置图

附图4监测布点图

附图5项目厂区现状照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产芝麻油15000吨、料酒9000吨扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 甘*平 | 联系方式 | 189****2139 |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道（现有厂房内） |  |  |
| 地理坐标 | 112度54分32.798秒， 28度 39分11.712秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1331食用植物油加工；C1469其他调味品、发酵品制造；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业16植物油加工--出单纯混装、调和外的--报告表；十一、食品制造业；23调味品、发酵制品制造--其他；第四十一类 电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建 □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 0.587 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | /（不新增） |
| 专项评价设置情况 | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》（湘环评[2013]305号）； 《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函，（湘环评函[2022]65号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 规划符合性分析 项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》符合性分析见下表。 表1-1 项目与湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）符合性分析 序号; 类别; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 1; 区位划分; 湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划区范围面积共计约12.40平方公里。洋沙湖片区位于县城中部与南部，区块1范围东至芙蓉北路、南至洋沙湖大道、西至中联大道、北至劈山渠，规划范围约为321.98公顷；区块2范围东至芙蓉北路、南至劈山渠、西至程家湾、北至城南村，规划范围约为296.07公顷，洋沙湖片区规划范围618.05公顷。; 本项目位于岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道（长康集团现有厂区内），属于洋沙湖片区范围内; 符合. 2; 功能定位; 发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。; 项目建成后经济效益显著，将给当地经济和就业带来巨大的机会。因此，本项目符合功能定位。; 符合. 3; 产业定位; 主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工。 配套产业：电子信息、新材料。; 本项目属于食品加工、农副食品加工; 符合. 4; 分区定位; 洋沙湖片区重点发展绿色建筑建材、新能源汽车和绿色食品加工产业。; 项目位于洋沙湖片区，属于食品加工产业; 符合. 本次扩建工程位于岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道（现有厂房内）内，属于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区---产业布局规划的食品加工、电子信息产业集聚区内，项目用地为二类工业用地，扩建工程属于植物油加工，其他调味品制造，为现有工程产业化延伸产品，不属于环境准入清单负面行业，符合工业园产业定位。因此，项目的建设与规划和用地性质是相容的。 1.2 规划环评符合性分析 项目与《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）相符性分析见下表。 表1-2 项目与园区规划环评相符性分析 序号; 环评批复要求; 本项目情况; 相符性. 1; 洋沙湖片区位于县城南侧，范围东至芙蓉北路、南至京港澳复线互通口、西至中联大道、北至白水江路，面积为695.16公顷，规划重点发展装备制造、食品加工、新材料产业（主要包括电子专用材料制造、电池制造，不含铅酸蓄电池制造））、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理、废油回收利用）、电子信息和建筑建材。; 本次扩建工程位于现有厂区内，属于洋沙湖片区，项目所在区域为食品加工、电子信息产业集聚区内，本项目属于食品制造业，农副食品加工，与区域定位相符。; 符合. 2; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函[2022]108号承诺对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目，新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区，用地属于二类用地，用地符合规划，符合规划环评要求。; 符合. 3; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。临港片区严控以气型污染为主的企业入驻；金龙片区限制水型污染为主的企业入驻。; 本项目位于洋沙湖片区，项目污染物主要为异味及锅炉烟气等。根据分析，经过采取措施处理后，污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 4; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。; ①本项目位于洋沙湖片区，厂区雨污分流，生产废水经自建污水处理工程处理达标后再经市政污水管网排至湘阴县第二污水处理厂。 ②项目使用电、天然气，属于清洁能源。 ③项目无有机废气产生。 ③本项目一般固废回收综合利用，污泥沉渣运至填埋场填埋，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物设置危险废物暂存间，交由有资质单位处理。; 符合. 5; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 根据环境质量现状调查，项目园区环境质量良好。; 符合. 6; 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目涉及的环境风险物质主要为润滑油，在落实本环评要求的措施后，环境风险较小。项目建成后将完善环境风险管理，并编制突发环境事件应急预案，对周围环境影响较小。; 符合. 7; 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及居民拆迁，符合要求。; 符合. 8; 做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对于石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本次扩建工程在已建成厂房内设置生产线，不涉及土建; 符合. |
| 其他符 合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为调味品、植物油加工制造，对照《产业结构调整指导目录（2019 年）》可知其不属于限制、淘汰类。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、基础设施配套性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区，洋沙湖大道和东湖路交汇处东北角现有厂区内，区域内供水、供电充足，道路、市政污水管网配套设施基本完善，对项目生产造成制约较少。 3、选址合理性分析 《湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》、湘环评函【2022】65号批文“----洋沙湖片区应按产业布局规划、用地布局引进产业严格限制三类工业入驻；临居民区、学校的一类工业用地严禁引进噪声、气型污染大的企业；严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目”。 ①禁止类项目 禁止类入园项目是指国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工业，以及排污量较大、污染物控制难度大，不符合园区水污染和大气污染总量控制原则的项目。对于这一类项目，园区管委会招商部门应严格把关、禁止引入，相关生态环境部门不予审批。 ②限制类项目 限制类入园项目主要是指国家现行产业政策未禁止或未淘汰的，工业区产业链上不可或缺的污染型入区项目。对于这一类项目，审批过程中视具体情况有条件地引入，但要严格执行环境影响评价制度。同时根据区域环境容量，把好总量控制关，做到与周边环境相容。 根据以上要求，本次环评从行业列出禁止类和限制类分别列出清单，环境准入行业清单见下表。园区引入项目总体要求： ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。 ③禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17 号）中涉重金属重点行业项目。 ④严格控制高耗能、高排放项目，入园项目应遵循清洁生产原则，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和设备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 ⑤不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。 表1-3 与园区准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别; 符合性. 产业定位; 主要发展装备制造、食品加工、电子信息、建筑建材产业。代表行业：C13 农副食品加工业、C14 食品制造业；C21 家具制造业；C33 金属制品业、C34 通用设备制造业、C35 专用设备制造业，C36 汽车制造业、C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38 电气机械和器材制造业；C39 计算机、通信和其他电子设备制造业；; 本项目为农副食品加工制造，符合定位. 限制类; 涉及挥发性有机物排放较大的喷漆、家具制造等行业；使用油性涂料且用量较大的项目；严格控制重金属类污染物和持久性有机污染物等有毒有害物质排放的项目。; 不属于. 禁止类; 禁止建设印刷线路板项目；禁止引入化工、平板玻璃、水泥、烧结砖瓦、陶瓷制品项目；C271 化学药品原料药制造；C31 黑色金属冶炼和压延加工业（C313 钢压延加工除外）、C32 有色金属冶炼和压延加工业(C325 有色金属压延加工除外)。; 不属于. 本项目属于农副食品制造业，符合园区产业定位要求。综上所述，项目选址合理可行。 4、平面布置合理性分析 项目位于湖南省岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区，现有厂区内，厂区总占地面积143864.3m2，总建筑面积为34496m2，厂内由北至南依次为酱油，料酒灌装车间、白醋陈醋灌装车间、芝麻油、辣椒油、花椒油灌装车间、备用车间、罐区、油辣椒生产车间、酱油车间、罐区、芝麻油车间，料酒车间在场区东面，锅炉房位于芝麻油车间东侧（增设1台天然气锅炉），生活办公区位于厂区西北面，临近大门，详见附图4。 项目在总平面布置设计中，充分考虑了项目区内各生产工序的衔接关系，车间内各功能布置紧凑，功能分区明确，配套设施完善，可使工程生产、物流畅通，满足生产运营需要。厂区平面布置既考虑了厂区内生产、办公环境的便利；也综合考虑了环保污染治理工程的配套完善，因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，本项目平面布局合理。 5、与湘阴县的“三线一单”的符合性分析 表1-4 “三线一单”符合性分析 类别; 与“三线一单”相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目选址于湖南省岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区，现有厂房内，属于依法设立的工业园，根据湘阴县生态红线划定结果，本项目不在湘阴县生态红线范内，符合生态红线保护要求。; 符合. 环境质量底线; 根据引用历史监测数据及补充监测数据可知，2021年湘阴县的城市环境空气质量达标，声环境及地表水相关监测数据均能满足相应环境质量标准。本项目在采取相应的污染物防治措施后，项目产生的污染物均可做到达标排放，对区域内环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定的电力，水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求; 符合. 环境准入负面清单; 目前，项目区域暂未制定环境准入负面清单，同时对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。 本项目为植物油加工、调味品制造，属于湘阴工业园鼓励类行业。; 符合. 7、与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区，根据湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，湘阴高新技术产业开发区环境管控单元编码：ZH43062420002，管控要求如下： 表1-5 项目与湘阴高新技术产业开发区“三线一单”生态环境管控要求对比分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）洋沙湖片区：按产业布局规划、用地布局引进产业严格限制三类工业入驻；临居民区、学校的一类工业用地严禁引进噪声、气型污染大的企业；严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目；（1.2）临港片区：限制以气型污染为主的企业入驻，优先发展轻污染和无污染项目；（1.3）金龙片区：临居民区、学校的一类工业用地，严禁引进噪声、气型污染大的企业；禁止新建重金属废水外排项目控制以水型污染为主的企业入驻。（1.4）严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，禁止占用和开发；（1.5）产业准入：应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件（1.6）周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目位于洋沙湖片区，不属于三类工业，不涉及喷涂及酸雾排放排放；项目外排废水主要为生产废水、生活污水，不涉及重金属污染物；项目离湿地公园较远；项目不属于对噪声敏感的建筑物，离安置区较远。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实施雨污分流，园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。临港片区废水依托湘阴县第二污水处理厂处理；洋沙湖片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理；金龙片区废水依托湘阴县第三污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，加快湘阴县第三污水处理厂提标改造工作，出水满足《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准。 （2.2）废气：禁止新建燃煤锅炉（集中供热除外），对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。（2.3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。（2.4）固体废物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目雨污分流，雨水进入园区雨水管网，生活污水、生产废水经自建的污水处理站处理达标后经管网收集进入湘阴县第二污水处理厂处理；项目废气采取相应的措施，处理达标后排放；本次扩建工程新增1台天然气锅炉，锅炉废气经处理后高空排放；项目一般固废外售综合利用，危险废物经暂存后委托有资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。（3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险隐患调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化园区范围内化工等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 项目风险物质较少，现有工程已编制突发环境事件应急预案，备案编号为430624-2021-041-L（见附件6）; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用。实施能源消耗总量和强度双控行动；鼓励使用电、天然气、生物质能源。（4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。（4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。; 本次扩建工程新增1个天燃气锅炉，生产过程中使用电能，为现有厂区内已建厂房进行扩建生产，不新增土地资源。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南省长康实业有限责任公司成立于1996年07月01日，（老厂）坐落在湖南省湘阴县长康粮站南路１号，法人谭光辉，注册资本为5000.000000万，企业的经营范围为:许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；军粮供应；食品用塑料包装容器工具制品生产等。（新厂）2010年因公司发展需要，湖南省长康实业有限责任公司于湘阴工业园购地200亩，建设新厂房，购置新设备，并委托了长沙市环境科学研究院编制完成了《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）》建设项目环境影响报告表，同年3月8日湘阴县环保局对该项目进行了批复，2014年6月21日，企业申请试生产，2014年8月企业完成该项目的环保验收（湘阴环验【2014】18号）。2014年委托长沙市环境科学研究所编制完成了《湖南省长康实业有限责任公司搬迁改扩建工程（二期）》建设项目环境影响报告书，湖南省环境保护厅于2014年7月1日出具该项目的批复（湘环评【2014】79号），2017年4月14日，企业取得二期工程的验收意见函（岳环评验【2017】25号）。综合以上情况可知，厂区现有生产线为年加工酱油12000吨，食醋20000吨，辣椒油300吨，花椒油500吨。现根据市场需求，拟扩大生产需要，拟需新上芝麻油生产线、料酒生产线，扩建完成后可形成年产芝麻油15000吨、料酒9000吨。扩建前后，其他生产线规模均不发生变化，另拟新上1台WNS2-1.25-Y（Q）天然气锅炉，已有的生物质锅炉保持不变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本次扩建工程的芝麻油生产线属于十、农副食品加工业16植物油加工--出单纯混装、调和外的--报告表；料酒生产线十一、食品制造业属于十一、食品制造业23调味品、发酵制品制造--其他--报告表，需编制环境影响报告表。综上根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）内容“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目。其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，因此本项目需编制建设项目环境影响报告表。 为落实上述文件要求，受湖南省长康实业有限责任公司委托，湖南永蓝新环境服务有限公司承担了《年产芝麻油15000吨、料酒9000吨扩建项目》的编制工作，委托书见附件。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、扩建工程项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产芝麻油15000吨、料酒9000吨扩建项目 （2）建设单位：湖南省长康实业有限责任公司 （3）建设地点：岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道现有厂房内。 （4）项目性质：扩建 （5）建设内容：利用已有的闲置车间建设芝麻油生产线、料酒生产线，本次工程无土建工程，施工期主要为设备的安装。 （6）总投资：8000万元，其中环保投资57万元，占总投资的0.71%。 （7）项目周边环境概况：项目位于岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道，项目东面为美味多食品（已停产），南面为长康大道，西面为工业大道，北面为洋沙湖大道。 3、建设内容和规模 本次工程为扩建项目，项目由主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程和公用工程组成，主体工程车间为已建成的闲置车间，配套建设辅助工程，其他公用工程依托现有，具体情况见表2-1。 表2-1 扩建工程主要建设组成一览表 项目 分类; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1栋1F芝麻油车间，建筑面积为4635m2（包含芝麻原料仓库1170m2、清理车间330m2、芝麻油压榨车间705m2、沉淀车间480m2、芝麻饼仓库1950m2）; 土建工程已建成. 1栋1F料酒发酵车间，建筑面积690m2，. 辅助 工程; 锅炉车间; 现有1处锅炉房（燃料为生物质），新增1处锅炉房，新增1台WNS2-1.25-Y（Q）天然气锅炉，1F砖混结构，燃料为天然气，占地面积672m2; 新增. 储运 工程; 料酒罐; 2个，500m3; 新增. 芝麻油罐; 600m3x7个（成品芝麻油罐，车间西北侧3个，车间东北侧4个）. 公用 工程; 给水; 区域水网; 依托. 供电; 区域电网; 已有. 蒸汽; 已有的生物质锅炉，1台DZL4-1.25-A（2）一台；新增一台1t/h的燃气锅炉，提供芝麻油车间热源; 已有. 环保 工程; 污水处理; 生产废水采用AO（水解酸化+接触氧化）处理，工艺为“车间废水+调节池+一体化气浮+缓冲水池+水解酸化池+接触氧化+混凝反应+斜管沉淀+脱色池+活性炭过滤+园区污水管网”，现有污水处理站处理规模为250t/d； 生活废水经隔油池+化粪池处理达标后有市政管网排入湘阴县第二污水厂进一步处理。; 依托现有. 锅炉烟气; 新增天燃气锅炉使用低氮燃烧+引至15m排气筒（DA002）; 新增. 芝麻车间异味; 异味收集处理系统（油雾异味收集治理设备）; 新建. 料酒车间异味; 抽排风; 新建. 噪声; 隔声、减振、绿化带等; 完善. 固废暂存; 生活垃圾由垃圾桶收集后环卫部门清运；一般工业固废暂存间（2处，面积分别为200m2）、位于车间北面、东面处；危废--废矿物油暂存于危废暂存间（面积20m2），位于厂区东北角，废水处理站控制室1F处。; 依托. 4、扩建工程主要生产设备 项目扩建工程生产线设备均为新增，现有工程设备不变，扩建工程设备清单见表2-2。 表2-2 扩建工程主要设备一览表 ①料酒生产线车间. 设备名称; 数量; 规格型号; 生产厂家; 备注. 料酒成品罐; 1个; 不锈钢; 外加工制作; 新增. 超滤机组; 1套; /; 定制; 新增. 超滤循环泵; 1台; /; 1台; 新增. 超滤进料泵; 1台; /; 1台; 新增. 精密过滤机组; 1台; /; 1台; 新增. 料酒灭菌机组; 1套; /; 1套; 新增. 料酒灭菌循环泵; 1台; /; 1台; 新增. 灭菌进料泵; 1台; /; 1台; 新增. 料酒储存罐; 6个; 纤维玻璃钢; 6个; 新增. 抽糖化料泵; 1台; /; 1台; 新增. 糖发酵罐; 4个; 不锈钢; 自制4个; 新增. 灭菌机海底排污泵; 1套; YX3-902-2; 南杭州江潮机电; 新增. 料酒配料周转泵; 1套; /; 贝能; 新增. 玻璃钢储存罐; 1000%; /; 河北冠群酿造设备有限公司; 新增. 烛式过滤机; 100%; /; 湘潭市红日过滤; 新增. ②芝麻油生产线车间. 榨油机组; 13台; 100Ⅲ; 湖北公安公乐粮机; 新增. 芝麻清理系统; 1套; /; 定制; 新增. 芝麻储装系统; 1套; /; 定制; 新增. 芝麻储罐; 7个; 1000T; 定制; 新增. 芝麻油储罐; 10个; 280T; 定制; 新增. 框式压滤机; 3; 95型榨机; 河南锦程; 新增. 压榨湿电除尘、油雾异味收集治理项目设备; 1; /; 湖南迈清环保科技; 新增. 三代新型液压机定点进料系统; 1; /; 河南永茂粮油机械设备有限公司; 新增. “洛丰牌”液压榨压机; 30; 6YY-270; 洛阳洛丰液压科技有限公司; 新增. 燃气明火自动控温炒籽机; 1套; 40t/d（24小时）; 咸宁市科隆粮油食品机械股份有限公司; 新增. 不锈钢存料仓及支座; 1; /; 新增. 不锈钢定量喂料机; 1; WLL20; 新增. 自控炒籽机; 1; WKCZ100-Y 10米; 新增. 炒籽机备用电机; 1; /; 新增. ③供热工程. 天然气锅炉; 1; WNS2-1.25-Y(Q); /; 新增，用于芝麻油热源、玻璃瓶蒸汽灭菌等。. 产能分析：芝麻油压榨车间：一台液压榨压机芝麻参数为0.5t/台.h，一共30台，需压榨的芝麻为30000吨，年可最大生产时间为1600h。 料酒车间：发酵罐为4个，容积为60m3，发酵周期为6天，年可最大生产时间为1800h。 由《产业结构调整指导目录（2019年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、扩建工程原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，扩建工程主要原辅材料均由岳阳市境内及外省采购，现有工程生产线原辅材料不变，其主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 扩建工程主要原辅材料及能源消耗表 类别; 序号; 名称; 单位; 年耗量t/a; 备注. ①芝麻油生产线主要原辅材料消耗. 原料; 1; 芝麻; 吨; 30000; 省内采购，仓库内常温暂存（50kg/袋）、固态. ②料酒生产线主要原辅材料消耗. 原料; 1; 葡萄糖; 吨; 6500; 省内采购，冷库低温暂存、（20kg/袋）、固态；. 2; 水; 吨; 2500.49; 区域水网. 3; 酵母; 吨; 0.1; 省内采购，不储存. 包装材料及其他; 规格; 包装数量; 包装材料. 300g/瓶*12瓶/件; 3.6万/0.3万; 芝麻油包装瓶：玻璃瓶/纸箱，外购. 500ml/瓶*12瓶/件; 3.6万/0.3万; 料酒包装瓶：玻璃瓶/纸箱，外购. 能耗; 1; 水; 吨; 5228.635; 区域水网. 2; 电; 万度; 30; 电网. 3; 燃气; m3; 13.44万; 1t/h的天热气锅炉，耗天然气70m3/h，1台，一年240天计，一天8小时，. 项目使用的各种辅助材料质量控制标准见表2-4。 表2-4 部分原辅材料质量控制要求 序号; 名称; 要求. 1; 芝麻; 固态、应符合GB/T 11761-2021；纯质率≥94%；2）水分 <8.0%；3）杂质<2.0%；4）色泽气味正常。. 2; 葡萄糖浆; 液体，应符合GB/T 20882.2-2021. 6、扩建工程主要产品种类及规模 扩建工程产品为芝麻油、料酒，副产物油饼定期转运至长康的下属子公司--油脂公司，具体种类及规模见下表2-5。 表2-5 产品种类及规模 序号; 名称; 产能; 备注. 1; 芝麻油; 15000吨; 玻璃瓶包装. 2; 料酒; 9000吨; 玻璃瓶包装. 3; 油饼; 14999.1吨; 转运. 7、给排水 （1）给水工程 扩建工程用水总量为4821.81t/a，主要为料酒车间用水、锅炉用水、车间员工洗手用水、料酒车间的设备清洗用水，灌装的玻璃瓶采用高温蒸汽杀毒清洗，扩建工程员工不新增，由厂里进行调配，故生活用水不变。 （2）排水工程 扩建工程产生的玻璃瓶清洗废水、锅炉软水，均可直接外排下水管网，设备清洗废水进入已有的污水处理工程进行集中处理，不新增员工，故生活污水不再进行分析。 9、供电 项目电源来自厂区已有供电电网，能满足项目生产和生活需要，无需另外设置备用电源。 10、供热 本次工程拟需新上1个天然气锅炉为扩建工程的芝麻油车间提供蒸汽，如压榨工序和玻璃瓶蒸汽灭菌工序等。 11、劳动定员和工作制度 项目现有劳动定员170人，年运行时间为240天，每天工作8小时（按1班），员工大多为周边居民，厂内有20人住宿，提供中餐。本次扩建工程不新增员工，由厂区调配，依托现有的食堂和宿舍。 12、依托工程可行性分析 （1）生产区 本次扩建工程生产线设置在已建成的闲置厂房内，现有工程无需进行调整。 （2）就餐 本次扩建不新增员工，厂内进行调配，故现有食堂规模可满足员工就餐需求。 （3）生产设备与产能 本次扩建工程新增2条生产线，所有设备均为新增，可满足生产及产能要求。 - 环保工程 现有危废暂存间规模为20m2，现有工程危险固废为废矿物油（0.01t/a）；本次扩建工程仅产生少量废润滑油（0.01t/a）及劳保用品--废含油抹布和手套（0.01t/a）等，可依托。一般固废暂存间规模为200m2，现有工程产生的一般固废量为1237t/a。本次扩建工程产生的一般固废量为2.3t/a，产生量较少，可满足要求。（其中，油饼不属于一般固废，定期转运至长康下属公司进行再利用）。 - 13、扩建工程用水平衡图 576 460.8 洗罐用水 已有自建的污水处理站 50.4 40.32 车间洗手用水 5228.635 隔油池+化粪池 新鲜水 生产用水 进入产品 2500.49 2500.49 1920 锅炉用水 园区污水管道 182.245 2102.745 湘阴县第二污水厂 - 图1 扩建工程项目用水平衡图（t/a） - 14、物料平衡 本次扩建工程物料平衡见下表。 表2-6 芝麻油生产线物料平衡表（t/a） 投入; 产出; 流失. 序号; 物料 名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 1; 芝麻; 30000; 芝麻油; 15000; 预处理固废; 0.8; 固废. 2; 油饼; 14999.1; 滤渣; 0.1; 固废. 合计; 30000; 29999.1; 0.9. 表2-7 料酒物料生产线平衡表（t/a） 投入; 产出; 流失. 序号; 物料 名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 1; 葡萄糖; 6500; 料酒; 9000; 不合格品; 0.5; 固废. 2; 酵母; 0.01. 3; 水; 2500.49. 合计; 9000.5; 9000; 0.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期主要工艺流程简述 扩建工程的土建已完成（即生产车间建设已完成），施工期主要为生产线的设备安装，产生少量的废包装袋及设备安装产生的噪声。 2、营运期工艺流程图及产污环节 2.1、芝麻油生产工艺及产污节点图 图2-1 项目芝麻油生产工艺流程及产污节点图 - 芝麻油工艺流程简述： - 原料芝麻接收：生产所需的芝麻均应来源于合格供应商，其各项指标均符合企业验收标准，水分控制≤12%，验收合格的原料，存放于专门的库中。 - 清理筛选、去石、磁选：利用油料和杂质在颗粒大小上的差别，借助含杂质油料和筛面的相对运动，通过筛孔将大于或 小于油料的杂质清除掉的过程。筛选设备有圆筒初清筛、吸风分离器，对芝麻进行去粗杂、去轻杂、灰尘处理后入钢板立筒仓储存；通过自衡振动筛、去石机、磁选机对压榨前的芝麻进行精选处理，去掉大、中、小杂，并肩石和金属杂质，属于一般固废（S1）。 - 着水、预热：为疏通芝麻籽生坯中的油路，在炒籽前通过着水绞龙进行着水（着水量＜1%），然后通过预热绞龙进行预热，以利于芝麻均匀受热，提高出油率，有效控制芝麻油中酸价的升高； - 炒籽：控制炒籽后出籽温度，一般为180℃左右，此过程产生异味（芝麻油香味），经设备收集吸附处理（油雾异味收集治理设备）； - 压榨：主要是通过预处理的料坯进行压榨，压榨出的毛油经过滤后入毛油罐。 - 过滤、沉罐、精滤：压榨出来的毛油经过滤、沉淀（冬化）、精过滤后，去掉油中的杂质使芝麻油清澈透亮、香味纯正，属于一般固废（S2），可外售作为饲料原料； - 灌装：无菌灌装后压盖、灯检、喷码、贴标、入库贮存（包装材料主要是指玻璃瓶、 PET塑料瓶胚、瓶盖、提手、纸箱等，均通过国内渠道购入。要求供方提供其产品符合企业检验标准或可接受标准的正规证明，每批次都要进行严格的检验或实验，合格后方可进厂投入使用），破碎玻璃瓶由厂家回收（S5），少量破损包装袋收集暂存后外售废品回收站（S3）。 - 产生的废油饼属于项目的副产品，转运至长康集团下属油脂公司进行再利用。 2.2料酒生产工艺流程图及产污节点 葡萄糖浆 G2 酒精发酵 酵母 N 配兑 G2、S2、N 过滤 S2 自然沉淀 N、S5 成品灌装 装箱入库 N、S3 - W废水、N--噪声、S固废、G废气 图2-2 料酒生产工艺流程及产污节点图 - 料酒工艺简述： 1）葡萄糖浆验收，必须符合标准要求，供应商必须提供生产许可证及相关资料。 2）加入酵母菌，搅拌均匀，泵入酒精发酵罐开始酒精发酵（酒精发酵指在厌氧条件下，微生物通过糖酵解过程(又称EMP途径)将葡萄糖转化为丙酮酸，丙酮酸进一步脱羧形成乙醛，乙醛最终被还原成乙醇的过程），产生少量异味气体（说明：酵母一直发酵，仅前期需要，耗量较少）。 3）配兑：将配兑罐的发酵酒，通过压缩空气搅拌均匀，按各产品标准进行具体配兑。 4）过滤：采用陶瓷膜过滤器（孔径200nm）对料酒进行过滤，使其清澈、透明，无杂质，属于一般固废（S2）。 5）过滤后存于罐中进行自然沉淀。 6）成品灌装：灌装、放盖/压盖、封口、喷码、灯检、贴标、按要求进行，检查封口质量，无可见异物，符合工艺质量规定，破碎玻璃瓶由厂家回收（S5）。料酒灌装需要先对玻璃瓶进行杀菌消毒，采用蒸汽提供热源，依托现有的生物质锅炉进行。 7）装箱、入库：按规格装箱，存于干净通风的仓库内。 # 表2-8 项目营运期产生污染物及产污节点一览表 类别; 产生工序; 主要污染物; 污防措施; 编号; 车间. 固废; 去杂; 杂质; 综合处理; S1; 芝麻车间、料酒车间. 压榨; 废油饼; 综合利用; S2; 芝麻车间. 包装; 包装废物; 综合利用; S3; 芝麻车间、料酒车间. 设备维护; 废矿物油; 交由资质单位处理处置; S4; 设备维护. 灌装; 碎玻璃瓶; 厂家回收; S5; 芝麻车间、料酒车间. 废水; 设备清洗; COD、氨氮、SS; 依托自建的污水处理站; W1; 料酒车间. 锅炉软水; SS; 可直排; W2; 锅炉车间. 蒸汽消毒清洗; SS; 可直排; W3; 灌装车间. 废气; 生产; 异味; 异味收集处理系统（油雾异味收集治理设备）; G1; 芝麻油车间. 生产; 异味; 车间抽排风设施; G2; 料酒车间. 天然气锅炉; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧+引至15m排气筒（DA002）; G3; 锅炉车间. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概述 本次工程为扩建工程，现有工程情况概述如下： 湖南省长康实业有限责任公司成立于1996年07月01日，（老厂）坐落在湖南省湘阴县长康粮站南路１号，法人谭光辉，注册资本为5000.000000万，企业的经营范围为:许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；军粮供应；食品用塑料包装容器工具制品生产等。（新厂）2010年因公司发展需要，湖南省长康实业有限责任公司于湘阴工业园购地200亩，建设新厂房，购置新设备，并委托了长沙市环境科学研究院编制完成了《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）》建设项目环境影响报告表，同年3月8日湘阴县环境保护局对该项目进行了批复（湘环评批【2010】048号），2014年6月21日，企业申请试生产，2014年9月企业完成该项目的环保验收（湘阴环验【2014】18号）。2014年委托长沙市环境科学研究所编制完成了《湖南省长康实业有限责任公司搬迁改建工程（二期）》建设项目环境影响报告书，湖南省环境保护厅于2014年7月1日出具该项目的批复（湘环评【2014】79号），2017年4月14日，企业取得二期工程的验收意见函（岳环评验【2017】25号）。综合以上情况可知，厂区现有生产线为年加工酱油12000吨，食醋2000吨，辣椒油300吨，花椒油500吨。项目现有的环保手续情况具体见下表 表2-9 本公司已办理的环保手续一览表 时间; 文件. 2010年3月8日; 湘阴县环境保护局《关于湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）项目环境影响报告表的批复》 （湘环评批【2010】048号）（已遗失）. 2014年9月29日; 编制了《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，并取得验收批复 （湘阴环验【2014】18号）. 2014年7月1日; 湖南省环境保护厅《湖南省长康实业有限责任公司搬迁改建工程（二期）》建设项目环境影响报告书的批复 （湘环评【2014】79号）. 2016年12月; 在湘阴县环境保护局办理了《湖南省长康实业有限责任公司突发环境事件应急预案》备案手续. 2017年4月14日; 编制了《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（二期）竣工环境保护验收监测报告》，企业取得二期工程的验收意见函 （岳环评验【2017】25号）. 2021年7月; 在湘阴县环境应急与事故调查中心办理了《湖南省长康实业有限责任公司突发环境事件应急预案》修编的备案手续 （备案号430624-2021-041-L）. 2、现有工程建设情况 表2-10 现有工程建设情况一览表 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 酱油灌装车间；白醋陈醋灌装车间；辣椒油、花椒油灌装车间；备用车间；罐区1#、油辣椒生产车间；酱油车间；罐区2#；芝麻油车间；; 钢结构厂房，厂区总占地面积143864.3m2，总建筑面积为34496m2，. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积300m2; 砖混结构，. 办公区; 建筑面积9048m2; 砖混结构，. 生活区; 建筑面积7600m2; 砖混结构，. 公用工程; 给水; 园区给水管网; /. 排水; 雨污分流，雨水进园区雨水管网，生产废水进园区污水管网; /. 供电; 区域电网; /. 蒸汽; 已有的生物质锅炉，1台; /. 环保工程; 废气处理设施; 生物质锅炉经除尘后+40m排气筒高空排放（DA001）; /. 食堂油烟废气经油烟净化器处理后经烟道至屋顶排放; /. 废水处理设施; 生产废水采用A0（水解酸化+接触氧化）处理； 生活废水经隔油池+化粪池处理达标后有市政管网排入湘阴县第二污水厂进一步处理。; 工艺为“车间废水+调节池+一体化气浮+缓冲水池+水解酸化池+接触氧化+混凝反应+斜管沉淀+脱色池+活性炭过滤+园区污水管网”，设计污水处理站处理规模为250t/d；. 噪声防治措施; 隔声减振消声; /. 固废; 一般固废暂存间、危废暂存间; 一般工业固废暂存间（2处，面积分别为200m2）、位于车间北面、东面处；危废--废矿物油暂存于危废暂存间（面积20m2），位于厂区东北角，废水处理站控制室1F处。. 3、现有工程设备情况 表 2-11 现有工程设备一览表 车间; 设备名称; 数量; 型号. 酱油车间; 破碎机; 1; 2吨/h. 蒸料锅; 2; 5m3. 曲房; 2; 4mx10m. 发酵池; 20; 12m3. 淋油池; 4; 15m3. 淋油暂存罐; 4; 15m3. 储油罐; 13; 60m3. 高位池; 3; 15m3. 灭菌锅; 2; 15m3. 高温灭菌机; 1; 6x0.3x0.4m. 低真空液体灌装机; 2; ZQ-24. 喷码机; 1; /. 电子秤; 2; ES-6000H. 半自动洗瓶设备; 1; XP-201. 过滤机; 1; /. 离心泵; 13; 20-32-125. 食醋车间; 破碎机; 1; 2t/h. 蒸料锅; 1; 5m3. 酒精发酵池; 4; 1.5x6x0.7m. 淋醋池; 2; 2x4x0.8m. 贮藏; 6; 50T. - 现有工程原辅材料情况 - 表2-12 现有工程原辅材料消耗情况 原辅材料名称; 数量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 备注. 豆粕; 2000; 200; 仓库. 小麦; 650; 65; 仓库. 大米; 4028; 403; 仓库. 谷壳; 1016; 101; 仓库. 液化酶、糖化酶; 2; 0.2; /. 干酵母; 4; 0.4; /. 大曲; 30; 3; /. 水; 14800; /; /. 干辣椒; 200; 20; 仓库. 干花椒; 2; 0.2; 仓库. 菜籽油; 300; 30; 仓库. 食盐; 1030; 103; 仓库. 味精; 185; 18.5; 仓库. 现有工程环保情况如下（资料来自岳环评验【2017】25号）： （1）现有工程废水情况：现有工程采用雨污分流制，雨水经过厂区四周设置的雨水沟收集后排入雨水管网，现有工程项目废水污染源主要包括员工生活污水、生产过程产生的生产废水。 生活污水经化粪池预处理后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理。生产废水经厂区已建成的一套一体化AO（水解酸化+接触氧化）处理，工艺为“车间废水+调节池+一体化气浮+缓冲水池+水解酸化池+接触氧化+混凝反应+斜管沉淀+脱色池+活性炭过滤+园区污水管网”，污水处理站处理规模为250t/d；，项目产生的生产废水经自建污水处理设施处理后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中监测因子pH在6~9标准范围内，监测因子CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、硫化物的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准排放限值。 污水处理设施出口中监测因子pH在6~9标准范围内，CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、硫化物的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准排放限值。由检测结果可知，现有工程项目废水排放符合环评批复要求。 （2）现有工程废气情况： 验收监测期间，项目锅炉排气筒中有组织废气，其中二氧化硫、烟尘、氮氧化物的排放浓度均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准。 无组织废气中颗粒物、二氧化硫、二氧化物的监测结果均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值臭气浓度的监测结果均达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。 （3）现有工程噪声情况 验收监测期间，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。项目噪声污染排放符合环评批复要求。 （4）现有工程固体情况 项目生产过程中产生的污水处理脱水泥渣、硅藻土，将不定期与生活垃圾一起送至湘阴县垃圾填埋处理，碎玻璃瓶集中收集后，定期返回原生产厂家重复利用，食醋发酵米渣部分进入固态发酵池重复利用，部分直接外卖做饲料。现有工程固体废物均得到了妥善处理，符合环评批复要求。 （5）总量控制 项目现有工程总量控制指标为COD≤6t/a，NH3-N≤0.9t/a，SO2排放量为≤35t/a，NOX≤11.1t/a（见附件11 排污权有偿使用费用详单）。 项目现有工程总量变动情况如下： ①现有工程原有环评情况： - 废水：因《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）项目环境影响报告表》（2010年）、湘阴县环境保护局《关于湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）项目环境影响报告表的批复》（湘环评批【2010】048号）等资料在搬迁过程中已遗失，故一期工程的废水总量情况未知；但通过查阅2014年《湖南省长康实业有限公司搬迁扩改建工程》（二期）环境影响报告书内容可知，扩建完成后项目总废水量为171吨/天（5.13万吨/年）；再根据酱油生产线废水产生量为88吨/天（以设计产能酱油40吨/天计），食醋生产线废水产生量34吨/天（以设计产能食醋36.67吨/天计），员工生活污水为34吨/天，即可知扩建工程废水量为156吨/天（其中为生产废水122吨/天+生活废水34吨/天），故一期工程的废水量为15吨/天。废水最终排放浓度是以COD：100mg/L，氨氮15mg/L进行的总量核算。 - 废气：查阅2014年《湖南省长康实业有限公司搬迁扩改建工程》（二期）环境影响报告书内容可知，搬迁扩改建工程完成后，耗煤量为2880t/a（一年以300天计，一天以8小时计），SO2排放量为18.43t/a、NOX排放量为39.6t/a（锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值），锅炉为3台，分别为1台2t/h，1台4t/h，1台6t/h，3台锅炉不同时使用（原文本原话：“目前区域大气环境质量良好，园区的SO2、NOx、烟尘及COD总量指标目前尚有一定指标富余。总量控制指标CODcr5.13t/a、SO2：18t/a、NOx：40t/a由湘阴工业园解决，不另增总量控制指标，本工程总量指标是有保证的、有来源的。作为搬迁改扩建工程，对湘阴而言，是减排项目，且CODcr在项目实施后有显著降低（每年减少CODcr外排52.07t/a、NH-N 1.63t/a），实现了搬迁改扩减排”)，另查阅《湖南省长康实业有限公司搬迁扩改建工程》（二期）环境影响报告书的批复可知（附件6），总量指标为SO2≤18.43t/a、NOx≤26.15t/a，CODcr5.13t/a,和NH3-N≤0.771t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。故项目废水废气指标计算来源如下表 - 表2-13 项目原有工程环评内废水、废气指标源强计算来源 - 废水量; - COD排放浓度; - 氨氮排放浓度. - 二期完成后： - 5.13万吨（171吨/天）; - 100mg/L; - 15mg/L. - 5.13吨/年; - 0.77吨/年. - 燃煤量2880吨/年; - SO2：18.43吨/年; - NOx：26.15吨/年. ②现有工程验收情况 - A、废水： - 2014年，编制了《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（一期）》项目竣工环境保护验收监测报告；查阅此验收报告可知，进行了辣椒油、花椒油的生产线的验收，验收规模为调味料1000吨；其废水主要为洗瓶子废水和员工的生活污水，洗瓶子废水量较少； - 2017年，编制了《湖南省长康实业有限责任公司合资扩建工程（二期）竣工环境保护验收监测报告》，查阅此验收报告可知，进行了食醋生产线的验收，验收规模为20000吨。其废水主要为食醋生产废水、设备、地面清洗废水、员工生活污水，其中污水处理站的废水量包含一期工程少量的洗瓶子废水，并包含一期工程的生活污水（经自建污水处理站处理后的废水水质浓度为COD：163mg/L，氨氮6.73mg/L，进行的总量核算）；废气主要为燃煤锅炉废气，为烟尘、二氧化硫、氮氧化物； - 此时的酱油生产线暂未建设完成，故无酱油生产线废水，且项目锅炉燃烧煤。工况在90%时，其污染物排放情况。 表2-14 二期阶段性验收时的总量核算情况一览表 - 故根据上表可知，食醋工况在100%，废水排放量为29480m3/a。故根据上述现有工程环评情况及现有工程验收情况，项目现有工程的总量产生及排放如下表： 表2-15 现有工程环评、验收总量产生及排放情况汇总如下表 产生（环评）; 排放（验收）. 序号; 一期工程（2010年）; 二期工程完成后（2014年）; 总量指标（2014）; 一期工程验收（2014年）; 二期工程验收（2017年）. 废水量; 4500m3/a; 5.13万m3/a; /; 4500m3/a; 26800m3/a. COD; 0.855t/a; 5.13t/a; 5.13t/a; 0.855t/a; 4.47t/a. 氨氮; 0.1t/a; 0.77t/a; 0.771t/a; 0.1t/a; 0.18t/a. 燃煤量; 1800t/a; 2880t/a; /; /; /. SO2; 11.52t/a; 18.43t/a; 18.43t/a; /; 2.72t/a. NOX; 25.42t/a; 39.6t/a; 26.15t/a; /; 11.2t/a. - 由上表可知，至2017年二期阶段性验收时，项目废气、废水总量指标均在现有指标内，未超出。 - ③现有工程废水、废气排放情况汇总说明 - A、废水 - （1）酱油生产线废水情况（未验收） - 截止至2022年12月底，项目酱油生产线未进行竣工验收，在查阅2014年《湖南省长康实业有限公司搬迁扩改建工程》（二期）环境影响报告书内容可知，建设的酱油生产线为1条，设计产能为12000吨/年（40吨/天），酱油生产线废水产生量为88吨/天（以设计产能酱油40吨/天计），通过调查厂内酱油生产线的实际情况，酱油生产线的实际产能为3000吨/年，年生产时间仅75天（40吨/天），但企业考虑到后期发展需求且其生产线生产能力可达12000吨/年，故本次按照12000吨/年的产能来计算： 酱油生产线废水量：88吨/天X300天=26400吨/年。 （2）现有工程所有废水汇总 - 因二期验收时，验收时其废水量包含了一期废水，故在食醋产能为20000吨/年（工况100%）时，废水量为29480m3/a，故在酱油产能达到12000吨/年时，增加酱油的生产废水即为现有工程厂内废水水量情况； 且项目废水经区域污水处理厂进一步处理，其出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD：50mg/L，氨氮：10mg/L，故现有工程废水总量指标计算见下表 - 表2-16 现有工程废水实际排放情况 经自建污水处理站处理后的排放情况. 生产线; 废水量; 自建污水处理站COD出水浓度; 自建污水处理站氨氮出水浓度. 食醋生产线、辣椒油、花椒油生产线; 29480吨/年; 163mg/L; 6.73mg/L. 排放情况; 4.80吨/年; 0.198. 酱油生产线; 26400吨/年; 163mg/L; 6.73mg/L. 排放情况; 4.30吨/年; 0.177吨/年. 小计; 55880吨/年; 9.10吨/年; 0.375. 经区域污水处理厂处理后的排放情况. 共计; 废水量; COD; 氨氮浓度. 55880吨/年; 50mg/L; 10mg/L. 排放量; /; 2.794吨/年; 0.559吨/年. B、废气 但自项目2010年建设以来，实际并未建设过三台锅炉，仅1台2t/h，1台6t/h的燃煤锅炉，直至2017年为了效应号召，湖南省长康实业有限公司将现有的燃煤锅炉进行升级改造，取消了厂内的燃煤锅炉（2台），新上了一台4t/h的生物质锅炉（2018年），此时厂内二期阶段验收已验收完成。 现在结合厂内实际情况，厂区所需热源均由4t/h的生物质锅炉提供。其生物质耗量为750吨，但考虑到后期酱油规模将达到12000吨/年，食醋规模为20000吨/年，本次以3000吨生物质的耗量来进行计算（以生物质锅炉每天运行8小时，一年以300天计）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉。 表2-14 生物质锅炉污染物排放系数 生物质3000吨/年; 污染物指标; 单位; 排污系数; 产生量; 排放量. 烟气量; Nm3/吨—原料; 6240; 1.872x107; 1.872x107. NOX; kg/吨-原料; 1.02; 3.06t/a; 3.06t/a. SO2; kg/吨-原料; 17S; 5.1t/a; 5.1t/a. 烟尘; kg/吨-原料; 0.5; 1.5t/a; 1.5t/a. 由上表可知，待酱油生产线产能达到设计产能时，现有工程废气总量指标为SO2：5.1t/a、NOX：3.06t/a。 故待企业酱油达到设计产能时，厂内总量指标情况如下 表2-15 现有工程废气、废水总量指标情况 因子; 已有指标; 已购买指标. COD; 2.74t/a; 6t/a. 氨氮; 0.559t/a; 0.9t/a. SO2; 5.1t/a; 35t/a. 氮氧化物; 3.06t/a; 11.1t/a. （6）现有工程污染物排放情况现状监测 本次环评收集建设单位委托湖南精准检测技术有限公司进行的常规监测数据，监测时间为2022年4月20日，监测结果如下： 表2-14 废水监测结果一览表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 03月13日; 生产污水排口; pH; 无量纲; 7.0; 6~9. 氨氮; mg/L; 30.1; /. 化学需氧量; mg/L; 423; 500. 悬浮物; mg/L; 147; 400. 色度; mg/L; 20. 动植物油; mg/L; 1.31; 100. 磷酸盐; mg/L; 0.51; /. 备注; - 低于该方法检出限用“ND加检出限”表示； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表可知，项目生产废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。 表2-15 无组织废气监测结果一览表 采样时间; 检测项目; 单位; 厂界上风向A1; 厂界下风向 A2; 厂界下风向 A3; 标准值. 2022.4.13; 氨（氨气）; mg/m³; 0.14; 0.35; 0.28; 1.5. 硫化氢; mg/m³; 0.015; 0.026; 0.022; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 10; 11; 12; 30. 备注; 1、低于该方法检出限用“ND加检出限”表示； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表可知，项目无组织监测点的硫化氢、氨、臭气浓度排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级无组织排放标准； 表2-16 有组织废气监测结果一览表 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次. 2022年4月13日; G1锅炉废气排放口; 标干流量; Nm3/h; 8798; 8632; 8437; /. 含氧量; %; 16.3; 16.4; 16.5; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 8.9; 11.3; 9.7; /. 折算浓度; mg/m3; 22.7; 29.5; 25.9; 30. 排放速率; kg/h; 0.078; 0.098; 0.082; /. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 42; 39; 41; /. 折算浓度; mg/m3; 107; 102; 109; 200. 排放速率; kg/h; 0.37; 0.34; 0.35; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 55.7; 53.7; 54.; /. 折算浓度; mg/m3; 142; 140; 146; 200. 排放速率; kg/h; 0.49; 0.46; 0.46; /. 排气筒信息; 排气筒高度：25m；截面积0.135m2，处理设施：水喷淋；燃料：生物质. 备注; 该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表可知，项目锅炉废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值， 表2-17 项目噪声监测一览表 检测时间; 测点序号; 测点位置; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2022年4月13日; N1; 厂界东1米; 53.8; 42.7. N2; 厂界南1米; 52.4; 44.0. N3; 厂界西1米; 50.6; 40.1. N4; 厂界北1米; 57.2; 45.5. 备注; 该检测结果仅对本次采样负责。标准值65dB(A)，55dB(A). 由上表可知，监测期间，本项目场界东、南、西、北监测点昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。 上述监测数据详见附件7常规监测报告。 现有工程污染排放一览表如下： 表2-17 现有工程污染物排放情况 序号; 类别; 污染源强; 现有工程t/a. 1; 废气（生物质锅炉，生物质3000t/a）; SO2; 5.1. NOX; 3.06. 烟尘; 1.5. 2; 生活废水2316m3/a; COD; 0.116. NH3-N; 0.011. 3; 生产废水55880m3/a; COD; 2.74. NH3-N; 0.559. 4; 固废; 生活垃圾; 22.8. 原料固废; 1230. 不合格产品; /. 废包装材料; 7. 废矿物油; 0.01. 污泥; 130. （6）与项目有关的原有环境问题 根据现场踏勘及前文分析，现有厂区目前存在的主要环境问题有以下几方面： ①厂区内部分一般固废---废包装袋未按照一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求置于一般固废暂存间，存在部分固废乱堆乱放。 整改措施： ①待本次扩建工程验收时，厂区内一般固废暂存间需按要求规范放置，不得露天堆放。 ②可以进一步完善环境管理制度。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规因子 为了解本项目所在区域环境质量现状，本环评引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2021年1-12月常规监测数据，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，具体数据详见下表。 表3-1 2021年区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标 情况. 可吸入颗粒物PM10; 年平均; 51.083; 70; 达标. 可吸入颗粒物PM2.5; 年平均; 34.25; 35; 达标. 二氧化硫; 年平均; 5.833; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 19.833; 40; 达标. 一氧化碳; 24小时平均（第95位百分位数）; 0.925; 4000; 达标. 臭氧; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 120; 160; 达标. 根据表3-1可知，2021年湘阴县环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、吸入颗粒物PM2.5年均浓度分别为5.833μg/m3、19.833μg/m3、51.083μg/m3、34.25μg/m3，一氧化碳日均值第95百分位浓度为0.925mg/m3；臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为120ug/m3，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。因此湘阴县属于环境空气达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内其他污染物硫化氢、氨气环境质量现状。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本次委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2022年10月25日~27日对TSP开展的连续3天的监测结果，其检测点位位于本项目厂界上下风向，具体情况如下： 监测布点：厂界上风向、厂界下风向 （2）监测项目：TSP （3）监测时间和频次：监测3天，TSP监测日均值。 （4）分析方法：监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。 （5）评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准浓度限值。 （6）评价方法 采用占标率法进行评价。 监测内容见下表3-2。 表3-2 监测点位基本信息表 采样位置; 检测 项目; 频次; 单位; 检测结果; 标准值; 最大浓占标率/%; 超标率/%; 达成情况. 10月25日; 10月26日; 10月27日. 厂界 上风向; TSP; 日均值; mg/m3; 0.112; 0.103; 0.107; 0.3; 37.3; 否; 达标. 厂界 下风向; TSP; 日均值; mg/m3; 0.137; 0.124; 0.131; 0.3; 45.6; 否; 达标. 由上表可知，评价区域TSP浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准浓度限值。 2、地表水环境质量现状 本项目废水排经处理后的废水最终进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理，最终进入湘江。 为了解项目区域的地表水环境质量现状，本次环评引用2021年10月份湘阴县生态环保部门对湘江乌龙嘴断面监测数据统计，具体监测情况详见表3-3、3-4。 - 表3-3 地表水现状监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 乌龙咀断面; pH; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.6; 7.4-7.6; 6-9; 是. DO; mg/L; 7.0; 6.7; 7.3; 7.0; ≥5; 是. CODcr; mg/L; 11; 12; 13; 12; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 1.8; 1.9; 2.0; 1.9; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.05; 0.05; 0.06; 0.05; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.02; 0.03; 0.03; 0.03; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.005; 是. 硫化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 2800; 2200; 2800; 2600; ≤10000; 是. 根据监测统计结果可知，湘江湘阴段乌龙咀断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）可知：洋沙河未进行水环境功能区划定，根据当地实际情况，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行保护。 项目评价洋沙河河段未有生态环境主管部门发布的水质监测数据，本次环评引用“卓达金谷产业园环境影响跟踪评价报告书”中地表水现状监测数据。 1）监测位置：W3洋沙湖湖心。 2）监测时间和频次：2019年11月27日~29日连续3天，每天一次。 3）监测和分析方法：按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。 4）监测结果及评价 监测结果统计见下表。 - 表3-4 地表水环境现状监测结果统计表 单位：mg/L，pH为无量纲 断面; 监测项目; pH; DO; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. W3： 洋沙湖湖心; 浓度范围; 7.14-7.25; 7.68-7.73; 4-5; 1.1-1.2; 0.105- 0.133; 0.02-0.03; 0.01- 0.02. 平均值; 7.197; 7.703; 4.333; 1.133; 0.119; 0.023; 0.013. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 评价标准 （Ⅲ类）; 6-9; ≥5; 20; 4; 1.0; 0.2（湖、库0.05）; 0.05. 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。 4、生态环境 本项目位于工业园区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，可不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，扩建工程位于现有厂房内，已对生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此扩建项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目建于岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道现有厂区内，根据现场调查和评价范围，确定环境保护目标见表3-5和附图2。 表3-5 环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模及 功能; 保护级别. 大气环境; 工业园管委会 112°54′42.686″， 28°39′22.179″; 东北面; 255m; 约100人，办公; （GB3095－2012）中的二级标准. 安置小区 112°54′44.810″， 28°39′12.639″; 东面; 150-490m; 约30户，45人， 居住. 涝西村村民 112°54′50.372″， 28°39′3.871″; 东南面; 130-360m; 约10户，15人，居住. 声环境; 50m范围内无居民点; （GB3096-2008）3类标准. 地下水; 厂界外500范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; GB/T14848-2017地下水质量标准Ⅲ类. 地表水; 洋沙湖; 西面，; 约1.1km; 大湖，景观娱乐用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类. 湘江; 西北面; 约3.8km; 大河，渔业用水. 生态 环境; 本项目位于工业园，群落结构较为简单，同时本项目临近湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地，距离湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地800m，保护内容为周边灌木林、动植物、水土流失、湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地，保护级别为不破坏湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地环境. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，具体标准值见表3-6；车间恶臭、固废暂存间废气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见下表； 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 烟尘; SO2; NOx; 烟气黑度. 排放浓度（mg/m3）; 20; 50; 150; 林格曼1级. 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3 （无量纲）. 臭气浓度; 20（新改扩建）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. - 废水：本次扩建工程产生的生产废水，经现有的自建污水处理工程处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及湘阴县第二污水处理厂的进水水质标准。 表3-8 本项目水污染物排放限值 污染物; 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）标准限值（mg/L，pH无量纲）; 湘阴县第二污水处理厂纳管标准（mg/L，pH无量纲）; 本项目执行标准（mg/L，pH无量纲）. pH; 6-9; 6~9; 6~9. COD; 500; 500; 500. BOD5; 300; 300; 300. SS; 400; 400; 400. 氨氮; /; 45; 45. 总P; /; 3; 3. 动植物油; 100; 100; 100. 3、噪声：营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建工程废水总量指标为COD：0.02t/a，NH3-N：0.002t/a，废气总量指标为新增1台天然气锅炉，SO2：0.025t/a，氮氧化物：0.21t/a； 现有工程排放总量为COD：2.74t/a，NH3-N：0.559t/a，SO2：5.1t/a，NOX：3.06t/a。 且根据已购买的总量指标COD≤6t/a，NH3-N≤0.9t/a，SO2排放量为≤35t/a，NOX≤11.1t/a（见附件11 排污权有偿使用费详单），可知，本次扩建工程总量不需要购买，已有的总量指标满足项目需求。 表3-10 项目总量指标情况一览表 因子; 现有工程总量指标t/a; 扩建工程总量指标t/a; 扩建完成后全厂的总量指标t/a; 扩建完成后指标变化情况t/a; 已购买的总量指标t/a; 是否需要购买. COD; 2.74; 0.02; 2.76; +0.02; 6; 否. NH3-N; 0.559; 0.002; 0.561; +0.002; 0.9; 否. SO2; 5.1; 0.025; 5.125; +0.025; 35; 否. NOX; 3.06; 0.21; 3.27; +0.21; 11.1; 否. 故建设单位扩建完成后无需向市生态环境局申请购买（虽本次扩建工程新增了1台1t/h的燃气锅炉，但因为建设单位煤改生物质锅炉时保留了足够的总量指标，故本次新增的锅炉的总量指标在已购买的总量指标内）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建工程厂房已建成，施工期主要为设备的安装，产生少量废包装袋，经统一收集后综合处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 1.1、废水污染源 项目罐装工序需要对外购的密封玻璃瓶进行蒸汽高温消毒。扩建工程的生产废水主要产生于料酒车间的设备清洗用水，车间洗手用水、锅炉用水。本次扩建工程不新增员工，由厂区调配，故生活污水本次不再进行评价。 （1）设备清洗废水 根据建设单位提供的资料，设备清洗用水量为2.4t/d（576t/a），年工作天数为240天，废水系数取0.8，故废水量为1.92t/d（460.8t/a），污染物的浓度分别为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：20mg/L、总氮：40mg/L、总磷：10mg/L，其产生量分别为COD：0.46t/a、BOD5：0.23t/a、SS：0.27t/a、NH3-N：0.092t/a、总氮：0.184t/a、总磷：0.046t/a。 （2）车间洗手废水 本项目属于食品中的调味料制造行业，员工在进入车间前需更衣、洗手、消毒。为此，生产车间配备有消毒间，包括更衣、洗手和消毒，有洗手废水产生。生产车间内部需定期打扫卫生和清洗，打扫卫生均采用人工用抹布擦拭设备和用拖把拖地。 车间洗手废水：料酒车间职工定员10人，其中工人为7人。车间洗手废水只计算生产车间人员洗手用水，通过类比可知，工人洗手废水产生量每人每天按12.5L计算，年工作天数为240天，则洗手水用量为0.21m3/d、50.4m3/a，废水产生量0.168m3/d、40.32m3/a，其废水浓度参照岳阳市居民小区生活污水数据，污染物的浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油20mg/L，其产生量分别为COD：0.012t/a、BOD5：0.006t/a、SS：0.008t/a、NH3-N：0.001t/a、动植物油0.0008t/a。车间洗手废水和生活污水混合后经化粪池处理后排入园区污水管网。 - 锅炉用水 项目蒸汽锅炉使用过程中会产生废水，主要为锅炉排污水+软化处理废水，项目使用1台1t/h天然气锅炉提供蒸汽，按照最大负荷计算，日耗量合计为8t/d，锅炉用水为软水，即需要制备软水 8t/d（1920t/a）。蒸汽燃气锅炉在使用过程中主要有锅炉排污水和离子交换树脂的反洗冲水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册：工业行业产排污系数手册》 中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，可知天然气蒸汽锅炉锅外水处理-工业废水量产污系数为13.56吨/万立方米-原料（锅炉排污水+软化处理废水），项目天然气锅炉天然气的年用量约为13.44万m³/a，由此计算得到项目锅炉排污水量约为1882.245t/a（0.755t/d），锅炉新鲜用水量约为2102.745t/a（8.755t/d）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册：工业行业产排污系数手册》 中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，可知天然气蒸汽锅炉外排废水中主要污染因子为COD浓度为80 mg/L，其产生量为0.1t/a，其浓度较低，可直接外排市政污水管网进区域污水厂进一步处理。 1.2、生产废水处理措施的可行性 ①项目废水水质特点 因本次扩建工程为长康集团农副食品加工产品的产业化延伸项目，其废水水质情况与现有工程水质情况相似，排入现有工程的废水处理站统一处理。 天然气蒸汽锅炉外排废水中主要污染因子为COD浓度为80 mg/L，其产生量为0.2t/a，其浓度较低，能达到区域处理厂接管标准要求，可直接排入已有污水管网最终进入区域污水处理厂进一步处理达标外排。 ②废水依托可行性分析 根据扩建工程生产废水水质特征，结合工业园现有厂区污水处理措施的可行性和可达性，工业园污水处理站采用工艺为A0（水解酸化+接触氧化）“车间废水+调节池+一体化气浮+缓冲水池+水解酸化池+接触氧化+混凝反应+斜管沉淀+脱色池+活性炭过滤+园区污水管网”，污水处理站处理规模为250t/d，本次扩建工程废水量1.92t/d（460.8t/a），现有工程废水量为140.54t/d，完全可以容纳本次扩建工程的废水量（142.46t/d<250t/d，剩余107.54t/d）。扩建工程生产废水经污水处理站处理后，出水水质能达到湘阴县第二污水处理厂接管标准，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）A标准排入湘江。 扩建工程生产废水处理工艺流程如图4-1所示： 图4-1 废水处理工艺流程图 ③处理效果分析 - 此污水处理工程已运行多年，出水水质稳定，且扩建工程废水水质跟现有工程生产线污水水质一致，查阅常规检测报告，废水出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 ④废水处理可行技术分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019），项目废水处理可行技术分析如下： 表 4-1 项目废水处理措施与可行技术对照表 废水 类别; 污染控制指标; 排放 方式; 排放监 控位置; 执行排 放标准; 可行技术; 本项目措施; 符合 性. 厂内污水处理站的综合污水 （生产废水）; pH值、化学需 氧量、五日生化 需氧量、悬浮 物、氨氮、总氮、磷酸盐、动植 物油; 间接 排放; 废水总 排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 1）预处理：粗（细）格栅；调节； 酸化；沉淀；气浮。; 格栅、水解酸化、混凝、沉淀; 符合. 因此，项目生产废水处理工艺为可行技术、工艺合理。 1.3、依托湘阴县第二污水处理厂的环境可行性分析 湘阴县第二污水处理厂于2016年11月建成运行。2018年4月，岳阳市环保局对湘阴县第二污水处理厂提标改造工程进行了批复，根据批复，湘阴县第二污水处理厂提标改造工程设计规模为1万m3/d，目前提标改造工程已建成完成。本部分项目依托污水处理厂的可行性分析基于项目提标改造后进行分析。 处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，原设计处理规模为1万m3/d，主要处理湘阴工程服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园；西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的尾水排入湘江。 根据前述分析，待扩建工程完成后，废水排放量约为157.92m3（现有工程156m3/d，扩建工程1.92m3/d），根据调查，目前湘阴县第二污水处理厂实际工业废水处理量约为3000~5000m3/d，以最大每天5000 m3/d计，占污水处理厂处理水量的0.031%，未超出湘阴县第二污水处理厂设计处理能力，废水排入湘阴县第二污水处理厂不会对其产生影响。 本项目废水经预处理后外排废水水质能满足执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第二污水处理厂接纳标准两者的严值，且无特殊及有毒有害的污染因子。 项目位于湘阴县湘阴工业园，属于湘阴县第二处理厂服务范围内，目前项目区域污水管网已铺设到位，项目污水经厂区污水处理设施预处理达标后汇入洋沙湖大道的污水干管。 综上所述，本项目废水依托湘阴县第二污水处理厂处理是可行的。 1.4、废水排放基本情况 表4-2 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; 进入湘阴县第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 污水处理站; 水解酸化+强化AAO池工艺; DW001; 是; 一般排放口. 本项目废水排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生产废水; DW001; 112°54′43.17″; 28°38′18.70″; 0.048; 进入湘阴县第二污水处理厂; 连续排放，流量不稳定; /; 湘阴县第二污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. 表4-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 50; 0.00009; 0.02. BOD5; 20; 0.00003; 0.009. 氨氮; 5; 0.000009; 0.002. SS; 20; 0.00003; 0.009. 全厂排放口合计; CODCr; 0.02. BOD5; 0.009. 氨氮; 0.002. SS; 0.009. 1.5、废水监测要求 根据《固定污染源排污许可名录》（2019 年），项目属于简化管理。结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）规定：排放标准规定的监控位置为废水总排放口，在废水总排放口采样。排放标准中规定的监控位置为排污单位废水总排放口的污染物，废水直接排放的，在排污单位的排放口采样；废水间接排放的，在排污单位的污水处理设施排放口后、进入公共污水处理系统前的用地红线边界位置采样。单独排向城镇污水集中处理设施的生活污水不需监测。 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后直接外排市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂，因此本项目生活污水排放口无需开展自行监测；项目综合生产废水排放口需开展自行监测，并在自建污水处理站排放口设置采样监测点。综合生产废水排放监测的监测点位、监测指标、监测频次详见表4-5。 表4-5 废水监测项目及计划 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1; 综合生产废水总排放口; 流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、动植物油、; 1次/半年. 2、废气环境影响和保护措施 2.1、废气源强核算 根据扩建生产工艺流程分析可知，营运期外排废气主要为新增的1台天然气锅炉烟气、车间异味、固废暂存点废气。 （1）锅炉烟气 扩建工程拟使用1台1t/h的天然气锅炉提供芝麻油压榨车间的热源、玻璃瓶蒸汽灭菌等的蒸汽。（天然气锅炉1t/h额定最大用气量约为70m3/h），按照每天8h小计，年生产240天，则年燃气量为13.44万Nm3/a。 扩建工程燃气锅炉污染物中的SO2、NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表、烟尘参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007）有关燃料的污染排放因子产污系数进行核算，产生系数见下表所示。 表4-6 燃气锅炉污染物排放系数 污染物指标; 单位; 排污系数. 烟气量; Nm3/万m3—原料; 107753. NOX; kg/万m3—原料; 15.87. SO2; kg/万m3—原料; 0.02S. 烟尘; kg/万m3—原料; 1.4. 注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S） 为 200 毫克/立方米，则 S=200。根据《国家天然气标准》（GB17820—1999）中规定“”，本项目S值取100。 表4-7 锅炉的烟气污染物源强统计表 锅炉; 污染物种类; NOX; SO2; 烟尘; 烟气量. 锅炉; 排放浓度（mg/m3）; 37.98; 4.49; 3.35; 144.8万Nm3. 排放速率（kg/h）; 0.11; 0.013; 0.007. 排放量（t/a）; 0.21; 0.025; 0.015. 由表4-14可知，拟新增的燃气锅炉排放的烟尘、SO2、NOX浓度为3.35mg/m3、4.49mg/m3和37.98mg/m3，经低氮燃烧后引至15m高烟囱（DA002）高空排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值，即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别不于20mg/m3、50mg/m3和150mg/m3。 （2）车间异味 料酒、芝麻油生产过程会有香气（异味）产生，经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《其他调味品、发酵制品制造行业系数手册》《酱油、食醋及类似制品制造行业系数手册》行业系数手册等均无相关生产废气排放系数，因此异味产生量难以计算，本次评价不作定量分析。 但为了降低异味对车间工人的影响，芝麻油生产线车间拟上1套油雾异味收集治理设备（配备集气罩进行收集）；料酒车间内设置了通风装置，通过采取机械通风的方式，保证车间换气次数为 6 次/小时，可以有效加强车间异味（臭气浓度）的扩散。经以上措施处理后，项目生产过程产生的异味对环境影响很小。 （3）固废暂存点废气 项目建设内容为属于食品制造中的调味品加工，在生产过程中产生的筛选固废、滤渣等在暂存、转运过程中由于有机物分解腐败发散出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭气体主要为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，以臭气浓度表征。根据对现有厂区的调查可知，该部分臭气产生量较少，以无组织形式排放，环评仅作定性分析。项目固废暂存点设置在厂房北侧跟东侧，并采用密封式塑料桶分类收集，做到日产日清，同时喷洒除臭剂。 （4）项目废气污染源源强核算结果及相关参数如下表4-8所示。 表 4-8 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 /生 产线; 装 置; 污染源; 污染物 种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算 方法; 废气产生量 m3 /h; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 核算 方法; 废气排放量 m3 /h; 排放浓度 mg/m3; 排放速 率kg/h; 排放量 t/a. 供热; 锅炉; DA002; 烟尘; 系数; 754.16; 3.35; 0.015; 低氮燃烧+15m排气筒 高排; /; 754.16; 3.35; 0.007; 0.015; 1920. SO2; 4.49; 0.025; 4.49; 0.013; 0.025. NOx; 37.98; 0.21; 37.98; 0.11; 0.21. 车间; 生产过程; 无组织; 臭气浓度; /; /; 少量; /; /; /; /; /; 少量; 1920. 固废暂存点; 堆放区; 无组织; 臭气浓度; /; /; 少量; /; /; /; /; /; 少量; 1920. 2.2、废气治理措施可行性分析 ①根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，分析本项目燃气锅炉废气治理技术的可行性，具体如下表： 表4-9 燃气锅炉废气治理技术可行性分析表 燃料类型; 主要污染物; 可行技术; 本项目采取措施; 是否为可行技术. 天然气; 二氧化硫; /; 无; 是. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术; 配备了低氮燃烧技术; 是. 颗粒物; /; 无; 是. ②根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）中表3 调味品、发酵制品制造工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表中废气控制要求、以及根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中表3饲料加工、植物油加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表中废气控制要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，分析本项目燃气锅炉废气治理技术的可行性，分析芝麻油车间、料酒车间（臭气）治理技术的可行性，具体如下表： 表4-10 其他废气治理技术可行性分析表 污染源; 主要污 染物; 可行技术/无组织控制要求; 本项目采取措施; 是否为可行技术. 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业; 料酒车间; 臭气浓度; 加强通风，其他; 车间设置抽排风设施; 是. 固体废物暂存; 氨、硫化氢、臭气 浓度; 提高废气收集率，及时清洗、清运，投放除臭剂； 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭 吸附、生物除臭等）后排放；其他; 按照日产日清，并喷洒除臭剂; 是. 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业; 芝麻油车间; 臭气浓度; 加强通风，其他; 异味收集处理系统（油雾异味收集治理设备）; 是. 综上，项目燃气锅炉废气采用了《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的污染治理可行技术；异味和固废暂存间异味均采取了排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中的污染治理可行技术。 表 4-11 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 产污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施; 排放口编号及名称. 治理工艺; 是否为可行技术. 供热; 烟尘、SO2、NOx; 有组织; 低氮燃烧器+15m排气筒; 是; DA002. 固体废物暂存; 硫化氢和氨、臭气浓度; 无组织; 日产日清，并喷洒除臭剂; 是; /. 2.3、项目废气排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-12。 表 4-12 废气排放口基本情况 排放口编号; 地理坐标; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 污染物类型; 排放标准. DA002; 东经112.911412076,北纬28.651912320; 15; 0.6; 200; 一般排放口; 烟尘、SO2、NOx; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2.4、废气达标排放情况分析 （1）锅炉烟气的可达性分析 扩建工程拟新增的锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉排放的烟尘、SO2、NOX浓度为3.35mg/m3、4.49mg/m3和37.98mg/m3，引至15m高烟囱（DA002）排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值，即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别不于20mg/m3、50mg/m3和150mg/m3。 （2）恶臭的可达性分析 芝麻油车间产生的异味经异味收集处理系统（油雾异味收集治理设备）处理，料酒车间对生产厂房内设置通风装置，通过采取机械通风的方式，保证车间换气次数为6次/小时，能有效加强车间异味（臭气浓度）的扩散。采取上述措施后车间内异味恶臭气体浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级标准；对固废暂存点并采用密封式塑料桶分类收集，做到日产日清，同时喷洒除臭剂，其恶臭气体浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级标准。 综上可知，根据本环评提出的废气治理措施，正常工况下废气中主要污染物得到有效的削减，废气达标排放。 表 4-13 项目有组织达标排放分析一览表 排放口编号; 污染物; 治理措施; 污染物 排放; 排放标准; 是否 达标. 工艺; 处理效率（%）; 排放浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 标准来源. DA002; 烟尘; 低氮燃烧+15m排气筒高排; /; 3.35; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 是. SO2; /; 4.49; 50. NOx; /; 37.98; 150. 2.5、非正常工况污染物排放情况 非正常生产时主要是指开停车、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污，在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的最为重要因素。 从生产情况来看，影响生产操作导致非正常停车主要有辅助系统不配套和生产故障两方面原因。在公用工程不配套时将影响设备正常操作运行，导致减量生产直到停车，此类事故发生后，可通过逐步减缓设备运行负荷，将物料等在生产系统中逐步消化。因生产故障引起的突发事故停车所产生的排放，对环境会产生较大影响，所以公司应加强管理，做好日常生产维修，并配套事故应急方案，使事故排污影响降至最低。 本项目主要考虑污染设施故障情况下，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑非正常排污情况。污染治理设施定期进行检修和维护，一般发生频次考虑为1次/年，非正常排放时间1h，非正常排污情况如下： 表 4-14 项目废气处理设施故障工况下大气污染物源强核算一览表 非正常工况情形; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放量(kg/a); 处理措施. 锅炉低氮燃烧器故障; 氮氧化物; 37.98; 210; 加强环保设备维修和保养，发现故障后及时停止生产并检修. 2.6、废气监测要求 根据《固定污染源排污许可名录》（2019 年），项目属于简化管理。结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）等要求，项目废气监测项目、频次及点位的选取详见表4-15。 表4-15 废气监测项目及计划 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 锅炉排气筒 DA002; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 2; 氮氧化物; 1次/月. 3; 厂界上风向设 1个点，下风向设2个点; 臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氨气; 1次/季度. 2.7、排气筒高度的可行性、合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表 4 规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m以上” 拟新增的锅炉为燃气锅炉，属于清洁能源锅炉，锅炉规模为1t/h，装机量较小。芝麻油车间旁边均为厂区车间，高度约为11m，因此燃气锅炉排气筒15m高能满足要求，措施可行。 3、噪声环境影响和保护措施 3.1、噪声源强及控制措施 扩建工程设备营运期运行噪声值在70-85dB(A)之间，均位于厂区车间内，为使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境；同时对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； （2）生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传（一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB（A），参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）； （3）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，减小项目噪声对厂界的影响； （4）控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，并根据实际情况安装排气消声器。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要生产设备距离厂界东、南、西、北的距离分别为10m、20m 、25m、5m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表。 表4-16 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 本底值; 预测值dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 53.8; 55.2; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 52.4; 54.0. 3; 西厂界; 50.6; 53.8. 4; 北厂界; 57.2; 60.1. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，项目建成投运后，噪声对周围环境不会产生明显影响。 3.3、噪声监测要求 项目运营期间应严格按照排污许可相关要求做好排污工作，本次评价结合《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），提出监测计划，项目营运期噪声监测要求见下表。 表 4-17 噪声监测基本要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 项目厂界外1m; Leq（dB(A)）; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准. 4、固体废物环境影响和保护措施 项目生产过程中产生的主要废物有：预处理固废、滤渣、废包装袋、废矿物油、废含油手套、抹布（其中废油饼属于中间产物，不属于一般固废，转运至长康集团下属油脂公司进行再利用）、污泥等。 （1）预处理固废 项目芝麻在初筛工序选出少量生产废料（残次品、小石子、枝干等），根据建设单位提供的资料其产生量很少，废料产生量为0.8t/a，属一般工业固体废物，与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。 （2）滤渣 根据建设方提供的资料，压榨过滤工序降产生少量滤渣，属一般工业固体废物，约0.1t/a，可综合利用。 （3）废包装材料 扩建工程的生产线为芝麻油和料酒，均为玻璃瓶灌装，会产生少量破碎的玻璃瓶，约1t/a，均由生产厂家回收利用，属一般工业固体废物。 - （4）废矿物油、废含油手套、抹布 项目机械设备维修、养护过程中使用到润滑油，产生的废润滑液产生量约10kg/a，废含油手套、抹布等约10kg/a，其属于《国家危险废物名录》中的HW08类废矿物油与含矿物油废物非特定行业中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，收集后交有资质的单位处理，将依托现有工程，危废交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理处置（见附件14）。 - 污泥 本次扩建工程产生的废水较少，依托现有工程的污水处理站，其产生的污泥较少，依托现有情况，产生的污泥交由湖南怡景园艺有限公司作为园林种植肥料，（见附件15） 表4-18 扩建工程固废产生处置情况表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量 （t/a）; 类别; 去向. 1; 筛选; 原料固废; 0.8; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 环卫部门清运. 2; 过滤; 滤渣; 0.1; 综合利用. 3; 原辅材料包装; 废包装材料; 1; 由厂家回收. 4; 污水处理站; 污泥; 0.05; 园林种植肥料. 5; 设备维护; 废矿物油; 0.01; 危废固废; 交有资质的单位处理. 6; 设备维护; 废含油手套、抹布; 0.01; 危废固废; 交有资质的单位处理. 扩建工程初筛产生的废料、生产过程中产生的少量不合格品、以及破损的废玻璃瓶均属于一般工业固体废物，建设单位已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立了固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，依托现有的一般固废暂存间，（一般工业固废临时贮存场所为2个，分别为200m2，分别位于厂区北面、东面）。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落，固废暂存区应有专门对外转运的大门，避免与车间内其他用房通风。 废矿物油属于危废固废，依托已有的危废暂存间，危废暂存间位于污水处理站控制室的一楼，已设置了危废暂存间，已按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单进行了建设。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，不会造成二次污染。 - 扩建前后“三本帐”分析 项目扩建前后，污染物排放情况如下表： 表4-19 扩建完成后“三废”排放情况汇总一览表 序号; 类别; 污染源强; 现有工程t/a; 扩建工程t/a; 扩建完成后t/a; 变化量t/a. 1; 废气; SO2; 5.1; 0.025; 5.125; +0.025. NOX; 3.06; 0.21; 3.27; +0.21. 烟尘; 1.5; 0.03; 1.53; +0.03. 2; 生活废水2316m3/a; COD; 0.116; /; 0.116; 0. NH3-N; 0.011; /; 0.011; 0. 3; 生产废水; COD; 2.74; 0.02; 2.76; +0.02. NH3-N; 0.559; 0.002; 0.5; +0.002. 4; 固废; 生活垃圾; 22.8; 0; 22.8; 0. 原料固废; 1230; 0.8; 1230.8; +0.8. 不合格 产品; /; 0.5; 0; +0.5. 废包装材料; 7; 0.5; 7.5; +0.5. 废矿物油; 0.01; 0.01; 0.02; +0.01. 废含油抹布、手套; 0; 0.01; 0.01; +0.01. 污泥; 6; 0.05; 6.05; +0.05. 6、地下水和土壤环境影响 本项目对地下水和土壤的污染源主要为润滑油等发生渗漏，主要污染物为石油类。为避免对地下水和土壤的污染，项目应做好分区防渗。根据建设项目可能渗漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为一般污染防治区和非污染防治区。 重点防渗区：指为污染地下水、土壤环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。 一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，在生产过程中，污染物对地下水影响一般，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。 简单防渗区：简单防渗区涉及的区域为厂区道路及空闲场地等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面硬化即可。 根据项目特点，将全厂划分为简单防渗区和一般防渗区，各防治区范围简述如下： （1）重点防渗区 包括润滑油储存区及危险废物暂存区域。防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行。 （2）一般防渗区 包括一般固废暂存间、生产区、仓库及厂区道路等。 防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）防渗措施执行。 （3）简单防渗区 主要包括办公区。 防渗措施要求：一般地面硬化即可。 表4-20 地下水污染防渗分区参照表 防渗 分区; 污染单元; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 难; 石油类及其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 一般 防渗区; 一般固废暂存间; 一般; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 生产区; 一般; 其他类型. 产品仓库; 一般; 其他类型. 厂区道路; 一般; 其他类型. 简单 防渗区; 办公区; 易; 其他类型; 一般地面硬化. - 7、7、生态环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施，本次扩建工程生产线均位于园区内已建车间内，施工期主要为设备的安装，无土建工程，且本项目位于工业园区内，无生态环境保护目标。 8、外环境对本项目的影响 项目位于岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道现有厂区内，厂区四面临路，仅东面临近美味多食品有限公司，其类型与本项目一致，因此对本项目的影响较小。 9、环境风险影响分析 9.1、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 对照附录B可知，项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下： 表4-21 环境风险物质数量与其临界量的比值计算 涉及危险品; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 润滑油; 0.01; 2500; 0.004. 危废; 0.02; 50; 0.004. 合计; --; --; 0.008. 由上表得：风险物质数量与临界量比值Q=0.008＜1，即项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-26确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表4-26分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 9.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全，具体见前述环境保护目标章节。 9.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 9.3.1物质危险性识别 项目涉及风险物质为润滑油。 - 9.3.2风险源分布情况及可能影响途径 根据风险物质识别结果，本项目风险源分布情况及可能影响途径详见表4-23。 表4-23 风险源分布情况及可能影响途径一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 环保工程; 危废暂存间; 废润滑油; 火灾; 消防废水进入地表水体; 地表水. - 9.4环境风险分析 ①泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，存在着润滑油及危险废物等泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。 ②火灾事故影响分析 —旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中， 泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水 环境、土壤环境的污染。 - 9.5环境风险防范措施及应急要求 ①火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 c、生产厂房须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 ②泄漏防范措施 a.设置专门的危化仓库，危险化学品的存放应有专人管理，管理人员则应具备应急处理能力。需根据化学品的性质按规范分类存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放。危险化学品存放应有标示牌和安全使用说明。储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有导流槽（或围堰），四周应防渗防泄漏，以备化学品在洒落或泄漏时能临时清理存放。 b.定期检查危险废物--废润滑油等是否发生泄露，上述物料贮存仓库地面应进行水泥硬化，并相关要求作防渗处理，特别是截流沟和围堰。 c.危废暂存间应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，并及时交有资质的单位处置。 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 - 9.6建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况, —旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。企业已于2021年7月进行了修编工作，备案号430624-2021-041-L。 9.7分析结论 综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率较小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 - 10、环保投资 本项目总投资8000万元，根据项目排污情况分析，估计环保投资约47万元，环保投资占项目总投资0.587%。项目环保投资估算见表4-24。 表4-24 环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）; 备注. 废水治理; 生产废水; 依托已有的污水处理站; 0.1; 依托. 废气治理; 芝麻车间异味; 1套异味收集处理系统（集气罩收集+油雾异味收集治理设备）; 4; 新增. 料酒车间异味; 抽排风; 2; 新增. 天然气锅炉; 低氮燃烧技术+15m排气筒（DA002）; 40; 新增. 固废处置; 生活垃圾; 依托：垃圾桶分类收集; 0.1; 依托. -; 一般工业固体废物; 依托：一般固废暂存间（2个，分别为200m2），综合利用; 0.1; 依托. 危险废物; 依托：危废暂存间暂存（20m2），交由有资质的单位处置，危废暂存间按要求做防渗处理; 0.2; 依托. 噪声控制; 隔声、减振措施；加强设备维修和保养; 1.0; 新增. 合计; 47. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 烟尘、SO2、氮氧化物 | 低氮燃烧引至15m排气筒外排 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 |
|  | 厂界 | 异味 | 异味收集处理系统（油雾异味收集治理设备），加强车间机械通风 | 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、NH3-N等 | 已有的隔油池+化粪池 | 达到GB8978-1996三级排放标准后排入市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 已有的污水处理站 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理处置；项目一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求交有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间进行防渗处理，避免对地下水和土壤污染造成污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 可改善厂区环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强监管监控，设备定期维护和保养，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环办环评函[2020]9 号，2020年01日06日），本项目属于“九、食品制造20调味品、发酵制品制造-其他、八、农副食品加工业-植物油加工”，因此需要进行简化管理。应当在全国排污许可证管理信息平台填报。 为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，湖南省长康实业有限责任公司投资8000万元在岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道的现有厂区内利用已建好的厂房建设“年产芝麻油15000吨、料酒9000吨扩建项目”。符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | SO2 | 5.1 | / | / | 0.025 | 0 | 5.125 | +0.025 |
|  |  | NOx | 3.06 | / | / | 0.21 | 0 | 3.27 | +0.21 |
|  |  | 颗粒物 | 1.5 | / | / | 0.03 | 0 | 1.53 | +0.03 |
| 废水 | COD |  | 2.74 | / | / | 0.02 | 0 | 2.76 | +0.02 |
|  | NH3-N |  | 0.559 | / | / | 0.002 | 0 | 0.561 | +0.002 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 22.8 | / | / | 0 | 0 | 22.8 | 0 |
|  | 原料固废 |  | 1230 | / | / | 0.8 | 0 | 1230.8 | +0.8 |
|  | 滤渣 |  | / | / | / | 0.1 | 0 | 0 | +0.1 |
|  | 废包装材料 |  | 7 | / | / | 0.5 | 0 | 7.5 | +0.5 |
|  | 污泥 |  | 6 | / | / | 0.05 | 0 | 6.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.01 |  | / | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.01 |
|  | 废含油抹布、手套 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①