岳湘阴环评〔2023〕25号

关于湘阴县东昇防水建材有限公司年产600万m2改性沥青防水卷材整治项目环境影响

报告表的批复

湘阴县东昇防水建材有限公司：

你公司《关于申请“湘阴县东昇防水建材有限公司年产600万m2改性沥青防水卷材整治项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湘阴县东昇防水建材有限公司租赁湖南省岳阳市湘阴县三塘镇黄陵港村原长坪花炮厂闲置厂房（其地理中心坐标为：东经112度54分5.171秒，北纬28度46分34.451秒），公司投资300万元（其中环保投资43万元），项目总用地面积为3000m2。项目主要以沥青、橡胶颗粒、滑石粉、胎体、改性剂、PE膜、导热油、成型生物质颗粒等为原辅材料，通过配料、搅拌、研磨、胎体浸涂、一次冷却、覆膜、压花、二次冷却、打卷、检验等工序生产沥青防水卷材；主要建设内容包括：生产车间、办公区、原料储存区、成品堆放区、锅炉房，并配套建设给排水、供电、消防等其它生活配套设施。（详见该建设项目环境影响报告表）。

该项目实施过程中，存在未批先建行为，2022年4月，岳阳市生态环境局湘阴分局已对相关行为进行了查处，并出具了责令改正违法行为决定书（湘阴环责决字【2022】7号）。

根据长沙慕川环保有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于绿化浇灌；生活污水通过三级化粪池处理后用于周边绿化、林地和菜地施肥，不外排；二次冷却水、水膜除尘废水、喷淋废水经收集后循环使用，不外排；一次冷却水经预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂的进水水质要求后用槽罐车运至湘阴县第二污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江。

（二）废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，最大限度减少生产区的废气无组织排放，确保厂界无组织排放的颗粒物、苯并[a]芘、有机废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂区内有机废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB16297-1996））附录A表A.1中无组织排放限值要求；项目滑石粉筒仓粉尘经仓顶脉冲式布袋除尘器处理须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求后无组织排放；沥青储存、加热搅拌、投料、浸涂和一次冷却工序产生的废气经收集后通过两级喷淋+干式过滤+吸附+CO催化燃烧须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值要求后通过1根18m高排气筒（1#）高空排放；项目导热油锅炉燃烧废气经水膜除尘处理须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放标准要求后通过1根30m高排气筒（2#）高空排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。废活性炭、废导热油、废机油、废干式过滤网、喷淋废水、废催化剂等危险废物经收集后暂存于危废储存间，委托有危废资质的单位进行处置。废包装材料、水膜除尘沉渣、生物质燃烧灰渣、收集的粉尘、沥青渣、喷淋循环水池沉渣经收集后综合利用；边角料、生活垃圾经收集后交由当地环卫部门进行处理。

（五）提高风险防范意识，加强储存及生产各工序环节的安全管理，实行安全生产，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤ 0.1t/a，SO2≤0.1t/a，NOX≤ 0.2t/a，VOCs：0.1t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、如遇国家、省、市、县出台新的政策，要求企业停产退出时，企业应无条件、无偿执行；若违反相关法律法规，造成环境污染事故企业应立即停产并无条件、无偿退出。

六、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至三塘镇人民政府、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、长沙慕川环保有限公司。

岳阳市生态环境局

2023年7月4日