岳湘阴环评〔2024〕24号

关于金彩螺新材料科技有限公司年产8万吨金彩螺水性节能环保建筑涂料生产基地项目（重

大变动）环境影响报告表的批复

金彩螺新材料科技有限公司：

你公司《关于申请“金彩螺新材料科技有限公司年产8万吨金彩螺水性节能环保建筑涂料生产基地项目（重大变动）”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、金彩螺新材料科技有限公司位于湖南湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区工业大道东侧(其地理中心坐标为:东经112度54分13.523秒，北纬28度38分44.962秒)，2021年7月7日你公司年产8万吨金彩螺水性节能环保建筑涂料生产基地项目（年产8万吨水性涂料，100万平方米贴片石项目）取得岳阳市生态环境局湘阴分局的批复（湘阴环评〔2021〕39号）。由于公司发展需求，拟投资16000万元（其中环保投资350万元）在现有厂区空置厂房新增一条年产3万吨腻子粉生产线、一条年产1万吨人工彩砂生产线本次扩建不新增用地。人工彩砂原辅材料及工艺：以石英砂（白砂）、无机色料-硅酸钾、无机色料-硅酸锂、色粉（铁红、铁黄）、粘结剂等为原辅材料，通过搅拌、烘干、烘烤等工序生产人工彩砂；腻子粉原辅材料及工艺：以白水泥、灰水泥、灰钙、双飞粉、玻璃纤维、石英砂、粉煤灰、细砂、布袋除尘灰等为原辅材料，通过进料、投料、搅拌、检验、分装等工序生产腻子粉。其他建设内容、配套环保设施，其他辅助、公用工程均依托厂区现有。（详见该建设项目环境影响报告表）

该项目实施过程中存在未批先建行为，2023年12月，岳阳市生态环境局湘阴分局已对相关行为进行了查处，并出具了责令改正违法行为决定书（湘阴环责决字【2023】72号）。

该项目符合国家产业政策，符合《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》要求，根据湘阴高新技术产业开发区行政审批服务中心《关于腻子粉生产线和彩砂生产线项目备案的证明》（湘阴高新审〔2024〕3号）及湖南融泽生态环境科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，做好“以新带老”污染治理工作，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目外排废水（生活污水、初期雨水、设备清洗废水、地面清洗废水及冷凝废水，设备清洗废水、地面清洗废水及冷凝废水等）经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和湘阴县第二污水处理厂管线接纳标准后进入第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准后排入湘江；初期雨水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和湘阴县第二污水处理厂管线接纳标准后进入第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准后排入湘江。

（二）废气污染防治工作。应当采取密封、围挡、遮盖、清扫、洒水、喷水雾等措施，减少内部物料在堆存、传输、装卸等环节中产生的粉尘污染；生产线、原料堆场须建设在全封闭结构厂房内，厂房内部上方按照一定比例设置喷嘴，定期喷水雾，减少粉尘的逸散；卸车堆场、运输车辆等产生的无组织粉尘，采取洒水抑制、厂内道路硬化、及时清扫路面等措施处理；粉料筒仓呼吸产生的颗粒物各自经仓顶自带除尘器处理后无组织排放。确保厂界无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；储缸呼吸产生的有机废气经收集后和投料、出料工序中产生的废气一同经处理满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表1中大气污染物排放限值要求后通过一根16m高排气筒（1#）排放；人工彩砂烘干产生的废气与天然气燃烧废气一起经处理后满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）中相关排放限值要求后通过15m高排气筒(4#)高空排放；腻子粉生产产生的颗粒物经处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后通过15m高排气筒(5#)高空排放。

（三）固体废物污染防治工作。固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。废活性炭、废润滑油、含油抹布及手套等危险废物经收集后，暂存危废暂存间，交由有资质单位进行处置；废包装袋收集后综合利用；生活垃圾收集后交由园区环卫部门处置。

(四)加强环境风险防范工作。强化公司现场管理，创造良好的公司营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修定突发环境事件应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

(五)做好环境管理工作。配备专职环保管理人员，加强公司污防设施的检修、保养及管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

（六）该项目扩建后污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.1t/a、NOX≤0.1t/a，COD≤0.9t/a，NH3-N≤0.1t/a，VOCs≤1.052t/a，原项目已有总量指标：COD≤0.9t/a，NH3-N≤0.1t/a，本次扩建项目需要购买总量：SO2≤0.1t/a、NOx≤0.1t/a。

（七）其余按原环评批复执行。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《排污许可证管理条例》、《排污许可证管理办法》等相关法律法规规定重新申领排污许可证，运营期严格依法按证排污。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南融泽生态环境科技有限公司。

岳阳市生态环境局

2024年9月10日