目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	56

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴县湘滨镇中心卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 骆** | 联系方式 | ********** |
| 建设地点 | 湘阴县湘滨镇白马村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°39′59.897″，北纬28°42′46.072″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 560 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 6.8% | 施工工期 | 已建成 |
| 用地（用海）面积（m2） |  | 8088.31m2 |  |
| 是否开工建设 | □否 是：项目始建于上世纪60年代，项目建成投产至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号，）内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：湘阴县卫生健康“十四五”专项规划 审批机关：湘阴县发展和改革局 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1项目建设与《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》相符性分析 根据《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》，规划总体布局包括医院规划布局、专业公共卫生机构规划布局、基层医疗卫生机构规划布局、医养结合机构规划布局、托育机构规划布局等，其中基层医疗卫生机构规划布局为：湘阴县卫生健康“十四五”专项规划拟对服务人口较多的区域，采取扩建、迁建或者新增社区卫生服务中心的方式布局基层医疗卫生机构。根据服务人口需求，在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）设置相应床位，提升基层公共卫生和监测预警能力。按照基层医疗卫生机构“六位一体”职能，依托服务半径大、服务人口多的金龙镇中心卫生院、东塘镇中心卫生院、鹤龙湖镇中心卫生院、新泉镇中心卫生院、岭北镇中心卫生院、南湖中心卫生院、湘滨镇中心卫生院7家中心卫生院，统筹建设一批县域医疗卫生副中心；依托县城社区卫生服务中心建设文星街道社区医院。继续推进乡镇卫生院、行政村卫生室标准化建设，支持建设个体诊所基层医疗卫生机构的设置，不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式。打造智慧医疗，鼓励县级医院与省三甲医院建立紧密型医联体，县级医院与乡镇卫生院建立医共体，打通基层医疗“最后一公里”，建立乡村一体化管理，将卫生室纳入卫生院统一管理。提升服务能力，加大人才引进力度，并逐步输送人才到三甲医院进修、培训。 本项目属于《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》中7家中心卫生院之一，符合打通基层医疗“最后一公里”、建立乡村一体化管理、将卫生室纳入卫生院统一管理情况。 因此本项目建设符合《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性分析 本项目属于基层医疗卫生服务，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十七条：卫生健康中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴。因此本项目的建设符合国家产业政策。 1.3“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态〔2017〕48号）》，2018年7月26日，湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 根据岳阳市生态红线图，本项目不在岳阳市生态保护红线范围内。 - 环境质量底线 本次环评以资料收集的方式，对项目所在区域的环境质量现状进行评价。 根据岳阳市生态环境局湘阴分局发布的岳阳市2023年度生态环境质量公报可知，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。由此可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气主要为污水处理站恶臭，采用地埋式一体化污水处理设备，恶臭产生量小，不会导致当地的区域环境空气质量下降，区域环境质量基本能维持现状。 对地表水环境的质量调查，本次评价引用了湖南省生态环境厅在其网站上发布的2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中资水洪道东支临资口断面水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准要求。本项目运营期产生的医疗废水经化粪池一体化污水处理站处理达标后，近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，最终排入湘江。不会导致当地区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线 本项目为医院建设项目，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目用水来源为自来水管网，水源充足；项目能源主要为电能，用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 本项目为医院建设项目，符合国家产业政策，项目周边环境简单，不涉及环境敏感区，无明显的环境制约因素，对照湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单，本项目符合准入要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 1.4项目建设与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇白马村，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》可知，项目所在地管控单元类型属于优先保护单元，编号为ZH43062410001，具体分析如下。 表1-1项目与岳阳市“三线一单”文件符合性分析 管控维度; 管控要求（一般管控单元）; 项目建设情况; 是否符合. 污染物排放管控; 1.1强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶； 1.2城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处 1.3加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。 渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施；; 项目设生活垃圾桶、医废垃圾桶，生活垃圾收集起来交环卫部门清运；医废定期交由有资质单位处置； 项目已建成，无施工期；; 符合. 环境风险管控; 2.定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施；; 项目属于乡镇卫生院，已定期对自建污水处理设施进行定期监测；; 符合. 资源开发效率要求; 3.1水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53； 3.2能源：湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用； 3.3土地资源：到2020年耕地保有量不低于4538公顷，基本农田保护面积不低于4432公顷；城乡建设用地规模控制在845.91公顷以内，城镇工矿用地规模控制在54.37以内；; 3.1项目为医疗服务机构，用水主要为生活用水，使用量较少。 3.2能源使用天然气和电能，属于清洁能源； 3.3根据湘阴县国土资源局颁发的湘国用（2014）第029847673号证，项目土地用途为商服、住宅用地；; 符 合. 综上所述，项目建设与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》相符。 1.5选址合理性分析 本项目位于湘阴县湘滨镇白马村，本项目用地为医疗卫生用地，项目所在区域内电、路等相应配套的设施设备设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。项目外环境关系较为简单，不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区，无明显环境制约因素。 同时本项目在采取报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。 根据《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》可知，湘阴县卫生健康“十四五”专项规划拟对服务人口较多的区域，采取扩建、迁建或者新增社区卫生服务中心的方式布局基层医疗卫生机构。本项目属于基层医疗卫生机构，在基层医疗卫生机构规划布局里，符合《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》，因此项目选址合理可行。 1.6平面布局合理性分析 卫生院北侧为一栋3层门诊楼，西侧为一栋2层住院楼，东侧为1栋1层食堂，南侧为1栋5层楼职工宿舍，一体化污水处理设备位于职工宿舍东侧，医疗废物暂存间位于门诊楼北侧，院区东侧乡镇道路为主要交通道路，项目的出入口设置于该道路上，方便人群出入。 项目污水处理站位于职工宿舍楼东侧，采用地埋式，污水处理站距居民区距离较远，且设有绿化防护带，以减少臭气和噪音对居民的干扰。因此污水处理站位置合理。 项目医疗废物暂存间、一般固废间、生活垃圾收集桶等，收集后的医疗废物、一般固废、生活垃圾等从院区东侧出口运出，对环境影响较小。医疗废物暂存间经地面硬化、设置防渗防漏措施、对医疗废物进出进行严格管理，对周边病人、环境保护目标影响较小。医疗废物收集后采用密封袋、专用锐器收集桶包装后分类存放，并定期喷洒除臭剂，降低废气对病人、环境保护目标的影响。 本项目总平面功能分区明确，建筑布局合理，交通便捷，管理方便。卫生院平面布局详见附图2。 1.7本项目与相关政策、标准相符性分析 项目与相关政策、标准的符合性分析。 表1-2与相关政策、标准符合性分析 规划; 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）; 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 要求本项目单位按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单；要求向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目设置有1间医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，并交由资质单位处理，签订医疗废物处置协议，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 符合. 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 项目生活垃圾由带盖垃圾桶收集后交环卫部门处置，医疗废物分类暂存在医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置。; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。; 项目污水处理设施采取防腐蚀、防渗漏等技术，并加盖封闭，设置通气装置。; 符合. 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。; 本项目经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。; 符合. 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程厂界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定。; 项目噪声主要为空调机组、水泵、污水处理系统等设备设施运行时产生的机械噪声，采用减振、地下隔声等措施进行治理，项目运营期间厂界东、南、西、北侧噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；最近居民点保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。; 符合. 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰；; 医院各处设置有绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人的干扰。; 符合. 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗废水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。; 本项目属于非传染病医院，日排水量约为20.8t，按要求应急事故应不小于6.2m3，暂存池容积约25m3，可有效暂存事故废水。; 符合. 1.8、外环境交通噪声等对医院的影响分析及防治措施 本项目位于湘阴县湘滨镇白马村，本项目东侧面临乡道，在道路周围会有较大的交通噪声，门诊楼与东侧乡道直线距离约40米。项目在临交通道路周围种植较高大的树木来降低交通噪声对本项目的影响。本项目周围均为居民区，为了减轻城市道路交通噪声对项目的不利影响，可采用以下措施进行防治： ①利用绿化控制噪声。在东侧靠近道路一侧种植一定宽度的绿化带，并对区内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。经有关资料表明，利用绿林带作为交通防噪措施所达到的降低噪声级平均值为8分贝，密植20-30米宽的林带降低交通噪声10分贝。正确选择树种和种植方式是提高防噪声效果的重要环节，应选择叶茂枝密，树冠低垂、粗壮，生长迅速，减噪力强的品种，种植方式应作到密集栽种，树冠下的空间植满浓密灌木，树的高度不小于7-8m，灌木的高度不小于1.5-2m，栽植间距为0.5-3m。 ②建设和安装符合隔声要求的墙、楼板、建筑外窗和阳台门等，本项目采用低噪声设备，设置隔声门窗来降低噪声；加强靠近道路一侧绿化带的建设，临路多种树木，树木的选择最好是以高大、枝叶较为茂密的乔木为主，乔木、灌木、草地相结合，充分利用乔木对废气、粉尘及噪声等污染的防范较好的优点，提高吸音滞尘的防污作用。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湘阴县湘滨镇中心卫生院，位于湘阴县湘滨镇白马村，项目始建于上世纪60年代，医院占地面积8088.31m2，主要由一栋3层建筑的门诊楼、一栋2层建筑的住院楼、一栋5层建筑的职工宿舍、1栋1层建筑的食堂，以及医疗废物暂存间及污水处理站等配套设施，共设置床位99张。主要诊疗科目为预防保健科、全科医疗科、内科、妇科专业、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应依法履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“Q8423乡镇卫生院”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施），项目床位99张，属于“四十九、卫生108基层医疗卫生服务842中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，湘阴县湘滨镇中心卫生院委托我公司对湘阴县湘滨镇中心卫生院建设项目开展环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，按照环境影响评价技术导则的要求，编制本项目环境影响报告表。 2、项目建设内容 本项目总占地面积8088.31m2，主要由一栋3层建筑的门诊楼、一栋2层建筑的住院楼、一栋5层建筑的职工宿舍、1栋1层建筑的食堂，以及医疗废物暂存间及污水处理站等配套设施，医院共设床位99张。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。主要建设内容一览表详见下表。 表2-1项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 门诊楼; 3层，1楼为门诊、收费窗口等；二楼为职工公位，三楼为办公室；; 已建. 住院楼; 2层，均为住院病房；; 已建. 辅助工程; 食堂; 1层，位于院区南侧，占地60m2，提供员工午餐、晚餐；; 已建. 职工宿舍; 5层，位于院区西侧，用于职工住宿；; 已建. 储运工程; 医疗废物暂存间; 一栋1层砖混结构房屋，位于医疗楼东侧，总建筑面积10m2，主要用于医疗废物的暂存收集；; 已建. 公用工程; 供水; 自来水管道供水; 依托. 供电; 市政电网供电; 依托. 通风空调; 设分体式空调，院内设通风系统; 已建. 排水; 实行雨污分流制，生活污水（其中食堂废水经隔油池处理后）进入化粪池处理后与医疗废水一并进入医疗废水处理站（格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池），处理达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，最终排入栗塘社区农田灌溉渠，最终汇入湘江。; 已建. 环保工程; 废水; 本项目医院污水处理站采用（格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池），生活污水（其中食堂废水经隔油池处理后）进入化粪池处理后与医疗废水一并进入医疗废水处理站处理达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，最终排入栗塘社区农田灌溉渠。; 已建. 废气; 污水处理装置通过封闭措施，减小恶臭气体对周边环境的影响；; /. 生活垃圾垃圾桶收集，医疗废物暂存间通过喷洒除臭剂及加强周围绿化；; /. 食堂油烟经油烟机处理后排放；; /. 噪声; 通过合理布局，选用低噪声设备，加强日常的维护和管理；; /. 固废; 生活垃圾交环卫部门处理，医疗废物分类收集储存于医疗废物暂存间（10m2），定期交有资质的单位处理。; /. 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2主要生产设备一览表 4、主要原辅材料种类和用量. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 妇科检查床; /; 2; 张; /. 2; 妇科常规检查器械; /; 5; 套; /. 3; 手术床; /; 1; 台; /. 4; 电动吸引器; /; 2; 台; /. 5; B型超声诊断仪; /; 1; 台; /. 6; 简易手术设备; /; 3; 套; /. 7; 微波治疗机; /; 2; 台; /. 8; 数字化X线摄影系统(DR); DT520A-2; 1; 套; /. 9; 显微镜; CX21; 2; 台; /. 10; 全自动生化分析仪; ES-200熙兰贝; 2; 台; /. 11; 心电图机; SE-301; 2; 台; /. 12; 离心机; TD24-WS; 2; 台; /. 13; 胶体全免疫分析仪; Getein1100; 1; 台; /. 14; 彩色多普勒超声系统; Miwor2Touch; 1; 套; /. 环保设施. 15; 消毒投加器; 一用一备; 2; 台; 现有. 16; 污水处理站; 处理规模24m3（2m*6m*2m）; 1; 座; 现有. 17; 污水暂存池; 25m³（2m*6.5m*2m）; 1; 座; 新增. 18; 化粪池; 10m³（2m*5m*1m）; 1; 座; 现有. 19; 危废暂存间; 10m2; 1; 间; 现有. 20; 压滤机; 小型; 1; 台; 新增. 21; 抽水设施; /; 1; 台; 新增. 本项目主要原辅材料消耗情况详见表2-3。 表2-3主要原辅材料种类和用量一览表 项目; 名称; 数量/年; 最大储存量; 备注. 一、检验治疗设施. 1; 一体式使用无菌注射器带针连体式; 3000支; 30支; 外购. 2; 氧气; 30瓶; 1瓶; 外购. 3; 输液胶贴; 20000盒; 200盒; 外购. 4; 一次性使用无菌注射器; 18000支; 150支; 外购. 5; 一次性使用输液器; 22000套; 2000套; 外购. 6; 一次性使用气流雾化器8ml; 1500个; 150个; 外购. 7; 紫外线强度与消毒效果指示卡; 2000盒; 200盒; 外购. 8; 血糖测试条; 6000人份; 600人份; 外购. 9; 医用棉签; 3000包; 300包; 外购. 10; 十二导心电图记录纸; 50本; 5本; 外购. 11; 艾灸盒; 30盒; 3盒; 外购. 12; 无菌针灸针; 3200支; 320支; 外购. 13; 医用棉球; 70包; 7包; 外购. 14; 一次性使用无菌换药包; 450个; 45个; 外购. 15; 一次性使用换药包; 20个; 2个; 外购. 16; 中药纱布袋; 1500个; 150个; 外购. 17; 一次性使用鼻氧管; 1800支; 180支; 外购. 18; 简易呼吸器; 2个; 2个; 外购. 19; 检查手套PE; 5000包; 500包; 外购. 20; 利器盒; 200个; 20个; 外购. 21; 乙醇消毒液; 300瓶; 30个; 外购. 22; 医用超声耦合剂; 120瓶; 12瓶; 外购. 23; 84消毒液; 200瓶; 200瓶; 外购. 24; 碘酒; 500瓶; 50瓶; 外购. 25; 三氯泡腾片; 0.09t; 1.5kg; 外购. 26; 水; 3096t; /; 市政自来水管网. 27; 电; 12350; /; 市政电网. 表2-4化验室常用试剂、清洗液消耗情况 名称; 规格; 年用量; 储存量. 血糖试纸; 50T; 60T; 50T. 血细胞分析用溶血剂; 500mL/瓶; 5瓶; 2瓶. 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂; 50人份/盒; 5盒; 3盒. 多项尿液检测试纸条; 100条/盒; 7盒; 2盒. 乙型肝炎病毒标志物; 25人份/盒; 5盒; 1盒. 糖化血红蛋白检测试剂; 30人份/盒; 6盒; 4盒. 全量程c反应蛋白; 25人份/盒; 1盒; 1盒. 生化分析仪清洗液; 1L/瓶; 2瓶; 2瓶. 浓缩清洗液; 500ml/瓶; 3瓶; 1瓶. 探头清洗液; 100ml/瓶; 2瓶; 1瓶. 5、公用工程 （1）给水 本项目所需用水由乡镇自来水管网供给；运营期用水主要为门诊用水、病房用水、医务人员用水、检验用水、煎药用水、食堂用水、地面消毒、清洁用水，本项目不设置洗衣房。 ①门诊用水 门诊量增量约为20人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.3m³/d（90t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.24m³/d（72m³/a）。 ②病房用水 本项目建设99张床位，根据业主方提供资料，病床每日用水系数取100L/人·d计算，则病房生活用水量约为9.9m³/d（2970m³/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为7.92m³/d（2376m³/a）。 ③医务人员生活用水 本项目医务员为72人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班150L，则用水量约为10.8m³/d（3240m³/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为8.64m³/d（2592m³/a）。 ④检验用水 检验科主要进行常规检测（如血、尿常规、大便常规等），主要采用触酶试剂，不产生重金属废水，检验过程使用少量的纯水，纯水为外购。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由资质单位清运处置，根据业主提供资料，检验废液产生量约为2L/d，10.6t/a。 项目化验室检测的样品数平均每日约5份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为5L/·次计，则项目化验用水量为0.25m3/d（7.5m3/a）。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.2m3/d（6m3/a），检测废水主要为酸碱废水，项目使用专门的检验科废水收集桶收集中和处理后与其他废水一起进入化粪池、自建污水处理站处理。 ⑤煎药废水 根据建设方提供资料，煎药房每天需煎药大约3次，按照2L/次计，煎制药剂用水制成药剂和蒸发损耗，则用水量约为0.006m3/d（1.8m3/a）。蒸发量按0.2计，则煎药过程中蒸发量为0.004m3/d（1.2m3/a），煎药过程中无废水产生，剩余用水全部进入药材。 ⑥食堂用水 本项目食堂不对外开放，工作人员共72人，项目日均就餐人数按72人计，根据《医院给排水设计规范》中每人每日用水20L/次计，则用水量约为1.44t/d（432t/a），污水排放系数按0.8计，则食堂废水产生量约为1.15t/d（345.6t/a）。 ⑦地面消毒、清洁用水 项目总建筑面积为8000m2，消毒用水按0.2L/m2•d计算，地面清洁用水按0.25L/m2•d计算，院区每日都需进行地面消毒清洗，则消毒用水量为1.6m3/d（485m3/a），地面清洁用水量为2m3/d（600m3/a），则总用水量为3.6m3/d（1080m3/a），消毒用水自然蒸发无外排，地面清洁废水排放系数按80%计，污水排放量2.88m3/d（864m3/a）。 （2）排水 医院所拍诊片均采用电子打印，无洗相液废水；本项目X射线机为Ⅲ类射线装置，无放射性废水排放；本项目直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所必需的全部试剂且不含氰化物和重金属，化验室废水中无氰化物和重金属。因此，本项目产生的废水主要为检测废水、一般医疗废水（门诊废水、病房废水、地面消毒、清洁废水）、其它生活污水（医务人员生活污水）、食堂废水。全院用水量为7821.6m³/a，全院污水量为6255.3m³/a。经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）处理达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，最终排入栗塘社区农田灌溉渠，最终汇入湘江。 项目建成后用水排水情况见表2-5： 表2-5项目废水产生及排放情况 类别; 用水单元; 用水定额; 用水规模; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 门诊用水; 15L人·次·d; 20人; 0.3; 90; 0.24; 72. 2; 病房用水; 100L/人·d; 99人; 9.9; 2970; 7.92; 2376. 3; 医务人员用水; 150L/人·次; 72人; 10.8; 3240; 8.64; 2592. 4; 检测用水; /; /; /; 7.8; /; 6.3. 5; 煎药; 0.02/m2/d; 365d; 0.006; 1.8; 0; 0. 6; 食堂废水; 20L/人·次·d; 99人; 1.44; 432; 1.15; 345. 7; 地面消毒、清洁用水; 0.45L/m2·d; 8088.31m2; 3.6; 1080; 2.88; 864. 小计; /; 26.05; 7821.6; 20.8; 6255.3. 图2-1项目水平衡图单位：m³/a （3）供电 本项目电源来自市政供电电网，能满足项目生产和生活的需求。 （4）供热、制冷工程 根据项目具体情况，供热、制冷采用空调。 6、劳动定员、工作制度及食宿安排 劳动定员：总人数为72人，其中医护人员56人，行政后勤人员14人。 工作制度：急诊室、住院部、药房、医技科三班制，其他一班制，每班8小时制度，年运行时间365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程和产排污环节 湘阴县湘滨镇中心卫生院为已建卫生院，项目已投入运行多年，无土建施工期。 （二）营运期工艺流程和产排污环节 运营期工艺流程及产污环节见下图。 图2-1医院工艺流程及产污环节图 通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理 工艺流程简述： （1）挂号：就诊患者一般需先在门诊综合楼一楼挂号缴费。 （2）门诊：就诊人员通过医院门诊部挂号，选定医生进行诊疗。 （3）检查、取药、出院：病人病情较为轻者，可根据医生所开处方到收费处划价缴费，再到药房取药即可离院。药房产生的过期药品为药理性医疗废物。 （4）检验诊断：病人病情较为严重则需通过仪器检查，医师在诊室内根据患者对病情、过往病史等的描述进行初步诊断，再根据初诊结果对患者进行抽血、体液、血压、心电图等检查、检验来进一步诊断。过程中无含重金属等试剂、材料的使用。检验室检验产生检验废水、废弃化学试剂、检验设施清洗废水，治疗室及病房产生感染性、损伤性医疗废物。 （5）住院、治疗、护理：根据检查结果进行对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区观察、休息，无需住院的患者诊断后或拿药后离开。本项目不设置手术室，不进行大型手术治疗。 （6）复查、出院：患者康复后定期复检一次即可出院。 主要污染工序： 主要污染物来源、排放方式见下表。 表2-6污染物种类、来源、排放方式等一览表 时期; 污染物名称; 来源; 污染物名称; 治理措施. 运营期; 废气; 污水处理设施异味; H2S、NH3、臭气浓度; 设置站房，池体均为地埋式，无组织排放. 柴油发电机; 柴油发电机尾气; 使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少，自然通风、无组织排放. 院区; 医疗废气; 自然通风、无组织排放. 食堂油烟; 油烟; 食堂油烟经油烟机处理后排放通过油烟通道引至屋顶排放. 废水; 综合废水; CODCr、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群、动植物油; 近期经化粪池处理后进自建污水处理站预处理达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，最终排入栗塘社区农田灌溉渠，最终汇入湘江。. 噪声; 设备噪声、就诊人群噪声; Leq; 通过合理布局，选用低噪声设备，建筑隔声，加强日常的维护和管理；. 固废; 医废间消毒; 废紫外灯管（危险废物）; 定期交有资质单位处置. 检验工序; 检验废液（危险废物）; 暂存医废暂存间，定期交有资质单位处置. 诊疗过程; 医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）; 收集后委托专业单位回收处置. 废水处理; 污泥; 交由资质单位处理. 普通医疗用品、药品包装; 外包装、包装桶; 收集外售. 煎药; 煎药药渣; 环卫部门清运. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 专业单位处理. 员工生活; 生活垃圾; 设生活垃圾收集点，交由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 本项目占地面积约8088.31m2。主要由一栋3层建筑的门诊楼、一栋2层建筑的住院楼、一栋5层建筑的职工宿舍、1栋1层建筑的食堂，以及医疗废物暂存间及污水处理站等配套设施，共设置床位99张。项目始建于上世纪60年代，未办理环评手续，建成至今已超过两年，已过追溯期。 2、项目污染源情况 - 废水 本项目产生的废水主要为检测废水、一般医疗废水（门诊废水、病房废水、地面消毒、清洁废水）、其它生活污水（医务人员生活污水）、食堂废水。根据现场踏勘可知，项目设置了一处废水处理站（处理能力为24m3/d）。 本次环评引用湖南国标检测科技有限公司于2024年3月7日对项目废水排放口进行的监测，监测因子为pH、BOD5、CODcr、氨氮、SS、总磷、总余氯、粪大肠菌群，监测时为项目正常营业期间符合监测技术条件。具体监测结果具体如下： 表2-7废水监测结果一览表（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠杆菌MPN/L） 日期; 监测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 2024.03.07; 废水总排口; pH值; 6.8; 6-9. 化学需氧量; 11; 60. 五日生化需氧量; 1.5; 20. 悬浮物; 12; 20. 氨氮; 1.81; 15. 总余氯; 3.35; 2-8. 粪大肠杆菌; ＜20; 500. 阴离子表面活性剂; 0.47; 10. 石油类; 0.06L; 20. 动植物油; 0.38; 20. 挥发酚（以苯酚计）; 0.01L; 1.0. 六价铬; 0.04L; 0.5. 总氰化物; 0.258; 0.5. 色度; 2; -. 总镉; 0.00005L; 0.1. 总铬; 1.6×10-4; 1.5. 总汞; 0.00004L; 0.05. 由上表监测数据表明，pH、BOD5、CODcr、氨氮、SS、总磷、总余氯、粪大肠菌群达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后送湘滨镇污水处理厂。 - 废气 项目废气主要为污水处理设施异味、医疗废气、柴油发电机废气、食堂油烟等。根据现场踏勘可知，项目污水处理站为地埋式密封形式，通过设置站房，同时加强周边绿化，减小对周边环境的影响；医疗废气通过自然通风，柴油发电机使用时间较少，经自然通风，对外环境空气影响较小，食堂油烟经排气扇引至屋外排放；符合环保要求。建设单位委托湖南山水检测有限公司于2024年6月14日对建设项目污水处理站周界进行监测，结果如下所示。 表2-8无组织废气监测结果一览表 噪声 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 浓度限值 （mg/m3）. 1次; 2次; 3次; 4次. 2024.06.14; 污水处理站周界上风向西南侧G1点; 氨; 0.085; 0.087; 0.077; 0.073; ≤1.0. 硫化氢; ND; ND; ND; ND; ≤0.03. 臭气浓度; ND; ND; ND; ND; ≤10. 污水处理站周界下风向东北侧G2点; 氨; 0.078; 0.065; 0.032; 0.054; ≤1.0. 硫化氢; ND; ND; ND; ND; ≤0.03. 臭气浓度; ND; ND; ND; ND; ≤10. 污水处理站周界下风向东北侧G3点; 氨; 0.038; 0.05; 0.021; 0.059; ≤1.0. 硫化氢; ND; ND; ND; ND; ≤0.03. 臭气浓度; ND; ND; ND; ND; ≤10. 备注：参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值；. 建设单位委托湖南山水检测有限公司于2024年6月14日对建设项目场界的噪声进行监测，结果如下所示。 表2-9噪声监测一览表单位：dB（A） 监测点位; 监测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东侧厂界; 58.3; 46.2; ≤60; ≤50. N2南侧厂界; 55.1; 43.3; ≤60; ≤50. N3西侧厂界; 55.8; 42.2; ≤60; ≤50. N4北侧厂界; 56.1; 44.5; ≤60; ≤50. 根据上表可知场界各测点昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB） - 固体废物 - 项目产生的固体废物主要包括医疗废物、检验废液、污水处理设施产生的污泥、废紫外灯管、的医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）、煎药药渣、生活垃圾和一般废包装材料。根据现场踏勘可知，生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处理。一般废包装材料单独收集，定期交由废品回收公司回收处理。医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）收集后委托专业单位回收处置。煎药药渣由环卫部门统一清运处理。废紫外灯管属于《国家危险废弃物名录》中的HW29类危废（废物代码：900-023-29），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。医疗废物暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由资质单位处理；污水处理设施产生的污泥定期由专业公司定期清掏拖运处置。 - 存在问题及整改建议 - 根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，项目始建于上世纪60年代，项目已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改意见详见表2-10。 表2-10项目存在问题及拟整改措施 项目; 存在的环境问题; 整改措施. 废气; 食堂未设置油烟净化装置; 目前食堂油烟经排气扇引至屋外排放，本环评要求食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟通道引至屋顶排放。. 废水; 未按要求设置废水进口、采样口标识标牌；; 按要求设置废水进口、采样口标识标牌；接触池出口设采样口；有效氯投加量需大于50mg/L，消毒接触时间≥1.5小时；. 固废; 医疗废物暂存间标识标牌不清晰；; 废物暂存间设置清晰标识标牌；. 环境管理及监测; 医院无相关环保手续；; 按要求完善相关环保手续；. 医院未申领排污许可证，未制定污染源监测方案; 制定污染源监测方案并按方案开展自行监测；按要求进行排污许可登记；. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本项目位于湖南省岳阳湘阴县，本评价引用岳阳市生态环境局《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中公布的湘阴县2023年环境空气质量状况，见下表。 表3-2023年岳阳湘阴县空气质量现状评价表 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.0; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 139; 160; 86.8; 达标. 根据上表可知，湘阴县2023年区域空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h平均第90百分位数均达到《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目污水经卫生院污水处理站处理后排入湘滨镇污水处理厂处理，处理后经罐渠排入资水洪道东支，距临资口断面6.5km，本次评价收集了湖南省生态环境厅在其网站上发布的2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中资水洪道东支临资口断面水质状况。统计如下所示。 表3-2 2023年1月-12月湘阴县内三个断面水质状况统计 断面 名称; 监测时间; 水质类别. 临资口断面; 2023年1月; Ⅱ类. 2023年2月; Ⅱ类. 2023年3月; Ⅱ类. 2023年4月; Ⅱ类. 2023年5月; Ⅱ类. 2023年6月; Ⅱ类. 2023年7月; Ⅱ类. 2023年8月; Ⅱ类. 2023年9月; Ⅱ类. 2023年10月; Ⅱ类. 2023年11月; Ⅱ类. 2023年12月; Ⅱ类. 3、声环境质量现状 根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价委托了湖南山水检测有限公司于2024年6月14日对项目所在区域声环境进行了监测。 - 监测点位：北侧最近居民点处、东侧最近居民点处； - 监测因子：等效连续A声级； - 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行； - 评价方法：《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中的相关规范进行； - 执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； - 监测结果及评价：详见表3-3。 表3-3声环境质量现状监测结果单位：dB(A) 点位名称; 监测内容; 检测结果dB（A）. 2024.06.14. 昼间; 夜间. 北侧居民点N5; 等效连续A声级; 51.7; 43.8. 东侧居民点N6; 55.0; 44.0. 标准限值; 60; 50. 由上表可知，评价区域内敏感点监测均未出现超标现象，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状良好。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，污染型项目环评报告表原则上可不开展地下水环境质量现状调查。项目不存在地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，污染型项目环评报告表原则上可不开展土壤环境质量现状调查。项目不存在土壤、环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 6、生态环境状况 根据现场调查，本项目在原有建设用地范围建设，用地范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。 7、电磁辐射 若涉及则需另外评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 5.1大气环境保护目标 本项目近距离500m范围内主要大气环境保护目标见表3-4。 表3-4大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 性质及规模; 相对厂区方位及距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 酬塘村居民; 112.89791; 28.63251; 居民，约120户360人; 东，40~300m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 白马寺居民; 112.89868; 28.62892; 居民，约50户150人; 北，30~500m. 黑泥湾居民; 112.89468; 28.62993; 居民，约20户60人; 南，270~390m. 刘山湾居民; 112.90248; 28.63134; 居住，约70户220人; 西，70~500m. 5.2声环境保护目标 厂区厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-5所示。 表3-5声环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 相对院区 方位及距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 白马寺居民; 112.89868; 28.62892; 居住，约1户4人; 北，30m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 酬塘村居民; 112.89791; 28.63251; 居住，约1户4人; 东，40m. 5.3地下水环境保护目标 当地居民使用自来水。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.4地表水环境环境保护目标 地表水保护目标为北侧农灌渠，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。具体见下表。 表3-6地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 规模用途; 保护要求. 地表水; 北侧农灌渠; 北侧; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 ①污水处理站废气：项目运营期废气主要为污水处理设施废气。污水处理站恶臭氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求，具体见表3-7。 表3-7污水处理站周边大气污染物最高允许浓度单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. ②厂界异味：项目厂界臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级“新改扩建”厂界标准值要求，具体限值见表3-8。 表3-8《恶臭污染物排放标准》 序号; 控制项目; 标准值. 1; 臭气浓度（无量纲）; 20. 2; 氨（mg/m3）; 1.5. 3; 硫化氢（mg/m3）; 0.06. ③备用发电机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891—2014)中第三阶段标准要求。 表3-9《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法单位：mg/m3 污染源; 污染因子; 排放限值; 执行标准. 130≤Pmax<560kW柴油发电机; CO; 3.5g/kW·h; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB0891—2014). HC+NOX; 4.0g/kW·h. PM; 0.20g/kW·h. ④食堂油烟：执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模标准要求。 表3-10《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 废水排放标准 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及湘滨镇污水处理厂进水水质要求。 表3-11《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 序号; 控制项目; 排放标准; 单位. 1; pH; 6-9; 无量刚. 2; 化学需氧量; 250; mg/L. 3; 生化需氧量; 100; mg/L. 4; 悬浮物; 60; mg/L. 5; 氨氮; -; mg/L. 6; 动植物油; 20; mg/L. 7; 粪大肠菌群数; 5000; （MPN/L）. 8; 总余氯; -; mg/L. 表3-12 湘滨镇污水处理厂进水水质推荐 污水种类; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）; pH. 生活污水; ≤ 220; ≤ 125; ≤135; ≤ 35; ≤ 3; 7.4. - 噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见下表。 表3-13厂界噪声排放标准限值 厂界外声功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. - 固体废物储存、处置标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），医疗废物包装、容器、警示标志执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子为COD和氨氮。 本次评价根据项目废水排放标准计算总量，经计算，项目污染物排放总量为：COD0.11t/a、氨氮0.018t/a。本项目为社会公益类的乡镇卫生院项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目已投入运行多年，施工期已结束，根据现场踏勘时与医院核实及询问周边居民，项目施工期无环保投诉和环境纠纷。因此本次评价不再进行施工期环境影响评价及环保措施可行性及有效性的论证。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产生及防治情况 本项目大气污染物主要为括医疗废气、食堂油烟、备用柴油发电机尾气以及污水预处理设施异味。 ①医疗废气 为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、84消毒液等对楼道、病房、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。 本项目煎药室进行煎药，煎药主要采用加水煎煮浓缩，不涉及化学药品，煎煮浓缩过程中有中药异味产生，通过排风扇加强通风排出房间。所用中药由天然植物制成，无毒无害，且空气流动性较大，稀释扩散能力强，产生的异味对周围的环境空气影响较小。 医院检验室等产生医疗废气，主要为检验试剂药品等的挥发物，产生量极小，通过对检验室采取通风措施，对周围环境影响很小。 ②污水处理设施异味 医疗废水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。本项目医疗废水处理站采用“一级处理工艺+消毒”工艺，恶臭气体产生量较少。根据根据美国环保部对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目废水产量为20.8m3/d(6255.3m3/a)。根据监测结果可知医院医疗废水中BOD5产生浓度为163mg/L，本项目医疗废水处理设施采用“三级化粪池+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺后污水排放浓度能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准。本次评价本次评价按照现状检测报告中BOD5排放浓度1.5mg/L对排放的BOD5进行计算，则本项目去除BOD5量为1.01t/a。则本项目污水处理设施运营期产生的NH3、H2S分别为0.003t/a、0.00012t/a。产生量较小，根据监测报告，厂界无组织废气均达标。 现有污水处理设施为一体化设备，全封闭式，可有效防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响，只留必要的检修孔，能起到较好的控制污染的作用。 ③柴油发电机废气 项目设置1个柴油发电机，位于门诊楼北侧独立房间内，用于停电时使用，采用0#柴油作为燃料，柴油发电机运行时将产生部分燃烧废气。由于发电机仅在停电时使用，本项目位于乡镇，停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物CO、HC、NO2等极少，尾气排放浓度能满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 ④食堂油烟 运营期职工生活区大气环境影响主要为职工食堂烹饪过程中产生的油烟废气，项目工作人员72人，院区食堂提供午餐、晚餐，按每人每天耗油量约30g，则每日耗油量约2.16kg/d（0.65t/a）。油烟产生量约占总耗油量的3%，则油烟产生量为0.006kg/d（0.02t/a），食堂设2个基准炉灶，油烟机排风量为2000m3/h计，每日工作时间按4小时计，则油烟产生浓度约为4.17mg/m3，经油烟机处理后（处理效率不低于75%），排放浓度为1.04mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放要求，排入外环境后对周围环境影响较小。 （2）废气产污环节、污染物及污染治理设施 本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表4-1。 表4-1项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 序号; 产污设施编号; 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 有组织排放口编号; 有组织 排放口 名称; 排放口 设置是 否符合 要求; 排放口 类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术; 污染防治 设施其他 信息. 1; /; 药水、煎药异味; 医疗废气; 异味; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; /; 污水处理设施; 污水处理; NH3、H2S; 无组织; /; /; 地埋式池体; 是; /; /; /; /; /; /. 3; /; 柴油发电机; 尾气; CO、HC、NOx; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 4; /; 食堂油烟; 食堂; 食堂油烟; 无组织; /; 油烟机; 净化; 是; 净化效率75%; /; /; /; /; /. （3）污染物产排情况 本项目废气的产排情况见下表4-2。 表4-2污染物产排情况表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 /h. 核算方法; 废气 产生 量 /m3/h; 产生浓 度 /mg/m3; 产生 速率 /kg/h; 产生量/t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气 排放 量 /m3/h; 排放浓度 /mg/m3; 排放 速率 /kg/h; 排放量/t/a. 食堂; /; 无组织; 食堂 油烟; 2000; 4.17; 0.017; 0.02; 油烟机; 75%; /; 2000; 1.04; 0.017; 0.002; 1200. 医疗废气; /; 无组织; 异味气体; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 污水处理站; /; 无组织; NH3; /; /; /; /; /; 设置站房，地埋式池体; /; /; /; /; /; /. H2S; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 柴油发电机; /; 无组织; CO、HC、NOx; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. ②无组织排放达标分析 项目无组织废气主要为医疗废气、食堂油烟、污水处理站异味、柴油发电机等无组织排放，通过大气稀释扩散作用减少对环境影响；污水处理设施采用地埋式池体及设置站房来减少外泄恶臭异味。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）表1废气监测指标的最低频次中非重点排污单位可知，项目废气监测计划如下表4-3。 表4-3废气监测要求一览表 类别; 污染源; 监测因子; 排放类型; 监测频次; 执行标准. 废气; 污水处理站边界; 臭气浓度、H2S、 NH3、甲烷、氯气; 无组织; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 2、废水 （1）废水产生和排放情况 本项目病房热水由电热水器及太阳能热水器提供，门诊就诊人数约20人/天。根据院方提供的资料，本项目放射科照片洗印采用干法工艺，在胶片洗印加工过程中不需使用彩色显影剂，因此无洗相废液和放射性废水产生，项目建成后产生的废水主要为门诊用水、病房用水、医务人员用水、食堂用水、检测用水、煎药用水、地面消毒、清洁用水等。 ①门诊用水 门诊量增量约为20人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.3m³/d（90t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.24m³/d（72m³/a）。 ②病房用水 本项目建设99张床位，根据《医院给排水设计规范》内容，病床每日用水系数取100L/人·d计算，则病房生活用水量约为9.9m³/d（2970m³/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为7.92m³/d（2376m³/a）。 ③医务人员生活用水 本项目医务员为72人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班150L，则用水量约为10.8m³/d（3240m³/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为8.64m³/d（2592m³/a）。 ④检验用水 检验科主要进行常规检测（如血、尿常规、大便常规等），主要采用触酶试剂，不产生重金属废水，检验过程使用少量的纯水，纯水为外购。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由资质单位清运处置，根据业主提供资料，检验废液产生量约为1L/d，0.3t/a。 项目化验室检测的样品数平均每日约5份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为5L/·次计，则项目化验用水量为0.25m3/d（7.5m3/a）。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.2m3/d（6m3/a），检测废水主要为酸碱废水，项目使用专门的检验科废水收集桶收集中和处理后与其他废水一起进入化粪池、自建污水处理站处理。 ⑤煎药废水 根据建设方提供资料，煎药房每天需煎药大约3次，按照2L/次计，煎制药剂用水制成药剂和蒸发损耗，则用水量约为0.006m3/d（1.8m3/a）。蒸发量按0.2计，则煎药过程中蒸发量为0.004m3/d（1.2m3/a），煎药过程中无废水产生，剩余用水全部进入药材。 ⑥食堂用水 本项目食堂不对外开放，工作人员共72人，项目日均就餐人数按72人计，根据《医院给排水设计规范》中每人每日用水20L/次计，则用水量约为1.44t/d（432t/a），污水排放系数按0.8计，则食堂废水产生量约为1.15t/d（345.6t/a）。 ⑦地面消毒、清洁用水 项目总建筑面积为8000m2，消毒用水按0.2L/m2•d计算，地面清洁用水按0.25L/m2•d计算，院区每日都需进行地面消毒清洗，则消毒用水量为1.6m3/d（485m3/a），地面清洁用水量为2m3/d（600m3/a），则总用水量为3.6m3/d（1080m3/a），消毒用水自然蒸发无外排，地面清洁废水排放系数按80%计，污水排放量2.88m3/d（864m3/a）。 全院用水量为7821.6m³/a，全院污水量为6255.3m³/a。经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）处理达标后，近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至湘滨镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，最终排入湘江。本项目综合废水由吸污车每日清运，吸污车沿乡道向北行驶，运输距离共3km，到达湘滨镇污水处理厂。 本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）“表1医院污水水质指标参考数据”，污染物排放浓度依照本项目污水检测报告（见附件6），项目废水及废水中污染物产排情况见下表4-4。 表4-4营运期综合污水产生及排放情况 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染物排放情况. 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 是否为可行技术; 废水排放量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 废水; 综合废水; CODcr; 6255.3; 300; 1.88; 格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池; 是; 6255.3; 11; 0.068. BOD5; 150; 0.93; 1.5; 0.009. 氨氮; 40; 0.25; 1.81; 0.011. SS; 120; 0.75; 12; 0.075. 粪大肠杆菌; 1×106个/L; 6.26×109个/L; 20; 0.12. （2）废水治理设施技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），排放去向为周边河流；项目经综合污水处理站（采用格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）处理工艺，为可行技术，项目废水经处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准。 项目污水处理站设计处理规模为24t/d，污水停留时间为6-8小时，项目废水排放量为6255.3t/a，合约20.8t/d，项目暂存池面积约为25m³，污水处理设施故障情况下能够容纳项目废水，确保项目废水事故情况不溢流，根据污水站实际运行情况及监测数据，现有废水处理站出水能稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2相关要求，综上，项目依托现有污水处理站可行。 （3）废水进入湘滨镇污水处理厂的可行性分析 湘滨镇污水处理厂一期工程已投入运营，采用“格栅渠-调节池+A2O 污水处理工艺+软性固定填料过滤模块过滤+ 紫外消毒处理+计量出水”工艺，污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入栗塘社区农田灌溉渠。 服务范围为：近期规划污水收集范围为湘滨镇镇区，北至镇政府以北 35 米，南至红菱村三组，东至资江，西至栗塘村一、四、六组处，涉及平闸街区及洞庭村、栗塘村、红菱村部分用地。近期处理能力300m3/d，配套建设污水管网总长约6.68km；远期处理能力600m3/d。现湘滨镇污水处理厂日处理规模约为234m³/d，本项目废水量为20.8m3/d（6255.3m3/a），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，本项目废水量仅为湘滨镇污水处理厂处理能了的6.9%，且主要污染物排放浓度可以达到污水处理厂的进水标准。因此，本项目污水进入湘滨镇污水处理厂集中处理是可行的。因湘滨镇污水处理厂污水收集管道建设暂未建设至本项目所在区域，乡镇污水管网暂未接通，近期通过吸污车转运方式运至湘滨镇污水处理厂处理（详见附件6-7），远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入湘滨镇污水处理厂处理，不直接排入地表和地下水环境，对项目所在区域地表水环境影响较小。 根据湘滨镇污水处理厂2024年第一季度检测报告（见附件10），湘滨镇污水处理厂总排口出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准（含2006年的修改单）》（GB 18918-2002）表1一级A标准。 （4）废水污染物排放信息表 本项目外排废水污染物信息表情况见表4-5至4-7。 表4-5废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; 粪大肠菌群数、COD、氨氮、SS、BOD5、总余氯; 污水处理厂; 间歇; 1; 综合污水处理站; 格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-6废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准; 6~9（无量纲）. COD; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. 总余氯; -. （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废水监测要求如表4-7所示。 表4-7运营期废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、总余氯; 1季度/次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准. 2.4事故应急 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”本项目废水排放量20.8m3/d（6255.3m3/a），事故池容积应不小于6.24m3，项目暂存池容积约25m3，可有效暂存事故废水。同时，项目配套建设完善的排水系统、外设排水切换阀系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至污水处理系统。 三、噪声 （1）噪声源强 本项目营运后，主要包括3种噪声。 一是人员活动产生的社会生活噪声，属低噪声源，噪声级<55dB(A)，主要通过加强管理进行控制。 二是中央空调机组、水泵、医疗设备等运行噪声。通过合理布置安放位置，选用低噪设备，采取消声、减振、设置隔声间等综合降噪措施，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2级标准。 三是项目建成后，交通噪声来自进出医院的汽车、摩托车等产生的噪声，汽车在低速行驶时噪声级一般在60~65dB，一般情况下对附近居民区不会产生明显的影响，但在高速行驶或鸣喇叭时，其噪声级较高，源强约为70~90dB(A)，虽然噪声值较高，但该噪声较易控制，本次评价建议在项目主入口处设置醒目的导向标志，使进出车辆能有章可循，以减少刹车、起动、倒车等引起的声级增加值，同时在小区内限制车速和禁止进出车辆在区内鸣笛，预计交通噪声经采取相应的控制措施后，对周围环境敏感点及区内生活环境影响不大。经类比调查，各主要噪声源的噪声级见下表。 表4-8主要噪声源的声级表 污染源; 产噪设备; 声级[dB(A)]. 配电房; 变压器; 65～70. 水泵房; 水泵; 70～75. 交通噪声; /; 60～75. 人员活动噪声; /; 65～90. （2）环境影响及措施 本项目对较高噪音设备采取基础减振措施，同时还采取建筑隔声措施后，项目噪声对周围环境影响不大。同时，为了确保项目所在地声环境达到功能区划要求，本评价建议建设单位采取以下措施： ①选用低噪声设备 目前已把低噪声作为衡量设备质量的重要标志。在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备加工精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的，特别是噪声较大的设备，更应尽可能选用低噪声产品。 ②隔振与减振 许多噪声是由于机械或板的振动而产生的，对于这种机械性噪声的治理，最常采用的方法是隔振与减振(阻尼)。在中央空调、水泵等产生噪声较大的设备，与地基应避免刚性连接，采用隔振器或自行设置隔振装置来实现弹性连接;对于由金属薄板制成的空气动力机械的管道壁机器外壳，隔声罩等则应采用阻尼减振措施，其阻尼位置、种类、阻尼材料应据实际情况设计和选择。 ③控制噪声声波的传播途径，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；同时在院区内采取绿化等措施，利用其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝，使厂界噪声达到国家标准。 经采取以上措施进行综合治理后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008)2类的要求。 3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4-9环境监测计划 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/年. 四、固体废物 建设项日产生的固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、一般固废及危险废物。 （1）生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，项目医疗床位数为99张，生活垃圾产生量为29.7t/a；医院职工72人，职工生活垃圾日产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量为10.8t/a；门诊接待人数为20人/d，门诊垃圾按每人每次产生0.2kg计，则生活垃圾产生量为1.2t/a；按此计算，则全院生活垃圾41.7t/a，收集后交由环卫部进行处理。 （2）餐厨垃圾 就餐人员在就餐过程中会产生部分餐厨垃圾，餐厨垃圾日产生量按0.2kg人计。本项目就餐人数72人次/d，则餐厨垃圾产生量为4.32t/a，设置塑料垃圾桶用以暂存餐厨垃圾，日产日清，交由专业单位处置。 （3）一般固体废物 本项目一般固体废物主要为无毒无害药品的包装材料，无毒无害药品的包装材料单独收集，定期交由废品回收公司回收处理。无毒无害的药品包装材料约为4kg/d，则年产生量为1.2t/a。 根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（2005）292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函（2017）429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。根据企业提供资料可知，本项目医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）产生量约2t/a，收集后委托专业单位回收处置。经业主提供资料，本项目设有熬药室，熬药会产生少量中药药渣，年产生量约0.4t/a，由环卫部门统一清运处理。 （4）危险固体废物 本项目危险固体废物主要为医疗废物、检验废液、污水处理设施产生的污泥、废紫外灯管。 本项目医疗废物来源于医院在诊治病患活动和检验室检验活动中，产生的具有直接或者间接感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、病理性废物以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品、检验室的含废弃化学品、沾染化学品的报废实验工器具等均是医疗废物，均属于危险废物（废物类别HW01）。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征下表。 表4-10项目医疗废物组成及特征 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3．各种废弃的医学标本。. 4．废弃的血液、血清。. 5．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1．医用针头、缝合针。. 2．各类医用锐器。. 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1．废弃的一般性药品。. 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。. 3．废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学 物品; 1．医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3．废弃的汞血压计、汞温度计。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官。. 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块。. 3.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等。. 4.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 5.废弃的医学实验动物的组织和尸体。. ①医疗废物：根据卫生院提供资料以及类比分析，按照最大负荷量计，本项目医疗废物产生量为10t/a。 ②检验废液：检验科主要进行常规检测（如血、尿常规、大便常规等），主要采用触酶试剂，不产生重金属废水，检验过程使用少量的纯水，纯水为外购。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由资质单位清运处置，根据业主提供资料，检验废液产生量约为2L/d，0.6t/a。 上述各类医疗废物经分类收集暂存于项目医疗废物暂存间，位于门诊楼北侧的独立房间内，定期由资质单位进行定期清理处置进行处理。 ③污泥及格栅渣 化粪池污泥参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中“4.10.15化粪池有效容积核算公式”计算化粪池污泥产生量。污泥产生量计算公式：Vn=[mf×bf×qn×tn（1-bx）×Ms×1.2]/[（1-bn）×1000] - 式中：Vn—化粪池污泥部分容积（m3）； - mf—化粪池服务总人数； - bf—同时使用系数%，本项目取70%； - qn—每人每日污泥量（L/人·d），本项目取0.7； - tn—污泥清掏周期，按一年清掏一次计算； - bx—新鲜污泥产水率，取95%； - Ms—污泥发酵后体积缩减系数，取0.8； - 1.2—清掏污泥后遗留污泥量，常数； - bn—发酵浓缩后污泥含水率，取90%。 本项目设置病床99张，卫生院职工72人，含水率约90%，化粪池污泥量约为14.68t，经压滤机脱水后污泥含水率约为80%，脱水后污泥量约为7.34t/a。污泥需定期进行清掏，并委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。 污水处理站污泥在院区污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成的污泥，根据国家危险废物名录，医院污水处理产生的污泥属于危险废物，名录编号为HW01。 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中“9.4污泥实际排放量核算方法”计算污水处理站污泥产生量。污泥产生量计算公式： - E产生量=1.7×Q×W深×10-4 - 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 本项目医疗废水产生量约为6255.3m3/a，则污水处理站污泥产生量约为1.06t/a（干泥）。经压滤机脱水后污泥含水率约为80%，脱水后污泥量约为5.3t/a。污泥需一年一次进行清掏，并委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。 污泥清掏过程中对污水处理站格栅渣进行清掏，格栅渣产生量为每立方米处理水量下为0.05~0.15千克，项目日处理废水量为20.8m³/d，取0.05kg/d，则格栅渣产生量0.38t/a。清掏后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。 - 表4-11 项目污泥产生情况一览表 - 废物类别; - 废物代码; - 危险废物; - 危害特性; - 产生量（t/a）. - HW01医疗废物; - 841-001-01; - 化粪池污泥; - In; - 7.34. - 841-001-01; - 格栅渣; - In; - 0.38. - 841-001-01; - 地埋式污水处理系统污泥; - In; - 5.3. - 总计; - /; - /; - /; - 13.02. ④废紫外灯管 医废间采用紫外线灯进行消毒，会产生废紫外灯管，产生量约0.01t/a，属于《国家危险废弃物名录》中的HW29类危废（废物代码：900-023-29），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。 本项目固废产生情况及处置措施见下表。 表4-12 项目目固废产生情况及处理措施 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 固废类别; 产生量t/a; 产生周期; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 医院营运期间; 固态; 生活垃圾; /; /; 41.7; 每天; 垃圾桶收集，环卫部门清运. 2; 一般固废; 固态; 无毒无害药品包装材料; /; 842-999-07; 1.2; 每天; 废品回收公司回收处理. 固态; 医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）; /; 842-999-06、842-999-08; 2; 每天; 收集后委托 专业单位回 收处置. 固态; 中药药渣; /; 900-999-99; 0.4; 每天; 环卫部门清运. 3; 医疗废物; 固/液态; 废沙布、棉签、检验废液等; 感染性、损伤性、病理性废物、化学性、药物性; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 10.6; 每天; 暂存于医疗废物暂存间，定期由资质单位处置. 4; 污泥及格栅渣; 废水处理; 固态; 带菌污泥; 细菌; 841-001-01; 13.02; 每天; 定期交由有资质单位处置，不在厂区内暂存. 5; 废紫外灯管; 消毒; 固态; 废紫外灯管; 含汞; 900-023-29; 0.01; /; 暂存于医疗废物暂存间，定期由有危废资质单位处置. 一般固废管理要求 建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。项目一般固废暂存间设置在门诊楼北侧暂存间，面积约15m2。根据《一般工业固体废物贮存、填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，采取防风、防雨等措施。 危险废物管理要求 本环评对医疗固废的收集、暂存、运输及交接提出如下要求： ①医疗废物收集采取的措施：设置三种以上颜色的塑料污物袋，黑色塑料袋装生活垃圾，黄色塑料袋装医用垃圾（感染性废弃物），分散的医疗废物与生活垃圾由清洁工人定时分开收集并集中转运，不能移动废弃物污物箱，也应及时清理进行分类，按规定补充上新的污物袋以供使用，同时应防止污物袋的泄漏，造成环境污染；医疗废物必须按照《医疗废物分类名录》进行分类，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器类，其专用包装袋、容器应符合《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》规定。不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时储存设备、设施，应当远离医疗区，并设置明显的警示标识和防渗漏，防蚊虫，防蟑螂，防盗以及预防儿童接触的安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ②危险废物暂存间：项目医疗废物暂存间设置在门诊楼北侧危险废物暂存间，面积约10m2，项目医疗固废采用专用容器分类收集后于危废暂存间暂存。危废暂存间应有封闭措施，避免阳光直射，有良好的照明设备和通风条件，明显处需设置国家规定的危险废物和医疗废物警示标识及“禁止吸烟、饮食”等警示标识。暂存区应建设耐腐蚀、防渗、防雨的地面和墙体；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等安全措施，暂存箱应采取固定措施，防止移动、丢失。 ③医疗废物运输相关要求：医疗废物运输工具（由医疗废物处理机构提供）选择符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车；在运输过程中，采取专车专运方式，禁止将医疗废物与旅客或是其它类型的垃圾在同一车载运；在运输车上需配有橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救医药箱、灭火器、紧急应变手册等工具；运输车辆管理方面，必须备有车辆里程登记表，车辆驾驶人员每日要做里程登记，并且定期进行车辆维护检修；医院的医疗废物及生活垃圾由清洁工人每日清理，一次性医疗用品用后及时毁形、浸泡消毒后收集，在运送过程中严格执行《医疗机构医疗废物管理条例》对需转运的医疗废物进行封口结扎。 ④医疗废物交接：医疗废物交接出去后，应对转运点及时进行清洁和消毒处理。交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式二份，每月一张，由处置单位医疗废物运行人员和医院医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置单位接受人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 五、环境风险评价 - （1）Q值计算 - 本项目涉及的风险物质为危险废物对应《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”，分析如下表4-12。 表4-12项目危险物质临界量一览表 序号; 名称; 临界量（吨）; 厂内最大储存量（吨）; 贮存量占临界量比值Q. 1; 医疗废物; 50; 0.1; 0.002. 2; 酒精; 50; 0.1; 0.002. 3; 三氯泡腾片; 0.5; 0.1; 0.2. 4; 柴油; 2500; 0.1; 0.00004. 5; 合计; 0.20404. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.20404＜1，根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 建设项目环境风险影响简单分析见下表4-13： 表4-13建设项目环境风险影响简单分析一览表 建设项目名称; 湘阴县湘滨镇中心卫生院建设项目. 建设地点; (湖南)省; (岳阳市); (湘阴县). 地理坐标; 经度; 东经112°39′59.42″; 纬度; 北纬28°42′46.51″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 地表水、地下水：管理不当，污水处理设施失效，污水未达到处理标准便外排。废水中有机污染物浓度高对污水处理厂有冲击；二是废水中的病菌未经消毒处理流出门诊部，在流经过程中在一定的条件下可能会对人造成感染而出现不良后果。如不及时处理或处理不达标，直排入水体后造成水体的质量下降，影响人民身体健康。 医疗固废：堆放过程中，在温度和水分的作用下，部分有机物分解，产生有害气体；一些医疗废物本身含有大量挥发性有机化合物。 危化品泄露：三氯泡腾片属于“第8.3类其它腐蚀品”，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。经常用手接触木品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，放出的氯气有可能引起中毒。. 风险防范措施要求; ①医疗废物储存风险防范措施 项日应当根据《医疗废物分类日录》，对医疗废物实施分类管理。 b.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。 k.医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 4.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 .项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物;医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ②废水非正常风险防范措施 a.提高废水处理设施自动化程度，提高投药准确率和废水处理站处理效果。 b.加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 k.加强对废水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握废水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ③三氯泡腾片风险防范措施 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与还原剂、有机物和酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。工作现场禁止进食和饮水。工作完毕后淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 ④药品仓库等火灾防范措施 药品储存时，易燃药品不得混放，应分间储藏，应有排通风设备。医院属于公共场所，因明火、设备电路短路、静电和雷击等易发生重大火灾，医院使用的酒精属易燃物质，泄漏遭遇明火也可能导致火灾事故的发生引火灾发次生环境风险。 灭火的过程引发相关次生环境事件，如火灾时会产生大量消防废水，若消防废水未经收集处理而直接排入外环境，将导致水污染事件，而火灾产生的大量烟气，将会对周围的环境空气造成一定的影响。医院不属于工业企业，消防废水中主要污染物为SS和COD。医院设置了应急事故池，能容纳25m3的废水，故发生火灾事故时，立即拨打119火警电话，截流堵漏，消防废水可收集至空桶，后由处理站处理或交由有资质单位处理。 火灾对主要燃烧产物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘等。若燃烧至药房，将会产生一些含氯气体。若大规模发生火灾，可能会产生大量的烟尘，产生的后果视火灾的大小而定，大火可使医院周边半径50~100米的地区产生大量烟尘，影响周围环境空气，项目通过及时疏散周边居民，启动相应的应急预案，及时对火灾进行扑灭，对其周边环境空气影响较小，且随着火灾的扑灭，这些影响也将消失。 ⑤应急事故池 按照《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013中“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求。项目最大排水量约20.8m3/d，按要求应急事故应不小于6.24m3，暂存池容积约25m3，可有效暂存事故废水。发生突发事件时，设抽水设施确保事故状态下顺利收集，事故排水应送污水处理场处理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目Q值＜1，本项目环境风险潜势为I，进行简单分析即可。. （8）风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的有关规定，项目不存在重大危险源，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，项目环境风险可控，在可接受范围之内。 六、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中“V社会事业与服务业161社区医疗、卫生院（所、站）血站、急救中心等其他卫生机构”中其他类，为IV类，可不开展地下水环境影响评价工作。 （2）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A可知，本项目属于“其他行业”中的其他类，为Ⅳ类项目，且本项目占地面积为3000平方米，根据导则6.2.2.1，本项目建设用地小于5公顷，属于小型，项目周边50m范围内没有导则表3中所列的敏感目标，属于不敏感区域，因此对照导则中表4，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述，本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 七、污染物排放规范化整治 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号文）文件的要求，一切新建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。建设单位的各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。应在各水、气、声、固废排污口（源）挂牌标识，详见下表。 废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌；医疗废物贮存场所应按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）规定，统一设置标识标牌。 标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。 - 表4-13环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; /; 医疗废物; 表示医疗废物. 八、环保投资估算 本项目总投资560万元，其中环保投资38万元，占总投资的6.8%，具体环保投资内容见表4-14。 表4-14环保投资内容 序号; 污染类型; 防治措施; 现有环保投资（万元）; 新增环保投资（万元）. 1; 废水; 生产、生活污水; 化粪池、隔油池; 0.5; 0. 自建污水处理站; 22; 5. 2; 废气; 污水、垃圾处理站恶臭; 站房、地埋式池体; 1; 1. 油烟; 油烟机; 2; 0. 3; 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、隔声门窗、减震垫基座、墙体隔声; 2; 0. 4; 固废; 一般固废; 一般固废暂存处、垃圾桶; 0.2; 0.3. 危险废物; 危废暂存间; 0.3; 3.2. 合计; 28; 10. 环保总投资; 38. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 食堂油烟 | 油烟机处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  |  | 医疗废气 | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 |
|  |  | 备用柴油发电机废气 | 通风换气 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB0891—2014) |
|  |  | 污水处理系统 | 消毒设施布设在站房内，设置地埋式污水处理设施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许排放浓度限值 |
| 地表水环境 | DA001 | 综合废水 | “格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池，设计处理规模为24t/d | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
| 声环境 | / | 设备噪声、就诊人群噪声 | 建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、医疗固废、检验废液、污泥分类收集至医疗垃圾暂存间，定期委托有资质单位处置；废紫外灯管医废间暂存，委托有危废资质单位处置。 2、生活垃圾由环卫部门定期清理，日产日清； 3、中药药渣经垃圾收集点，由环卫部门统一清运；医用玻璃、一次性输液瓶（袋）收集后委托专业单位回收处置；无毒无害药品包装材料定期交由废品回收公司回收处理； 4、餐厨垃圾委托有资质单位处置； 5、设置一般固废暂存间1处，位于医疗楼东侧，面积约15m2，采取防风、防雨措施，设置一般固废标识牌； 6、设置危废暂存间1处，位于综合楼西侧，面积约10m2，采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗及预防儿童接触；设置危废标识排等。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 区域已采取防渗措施，项目各区域地面已硬化处理，污水站、医疗废物暂存间采用水泥混凝土地面，运营期间在正常情况下不会对地下水、土壤环境造成污染影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①医疗废物储存风险防范措施 - a项日应当根据《医疗废物分类日录》，对医疗废物实施分类管理。 - b.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。 c.医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 d.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 e.项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物;医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ②废水非正常风险防范措施 a.提高废水处理设施自动化程度，提高投药准确率和废水处理站处理效果。 b.加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 c.加强对废水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握废水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ③三氯泡腾片风险防范措施 - 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与还原剂、有机物和酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。工作现场禁止进食和饮水。工作完毕后淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 - ④药品仓库等火灾防范措施 药品储存时，易燃药品不得混放，应分间储藏，应有排通风设备。医院属于公共场所，因明火、设备电路短路、静电和雷击等易发生重大火灾，医院使用的酒精属易燃物质，泄漏遭遇明火也可能导致火灾事故的发生引火灾发次生环境风险。 灭火的过程引发相关次生环境事件，如火灾时会产生大量消防废水，若消防废水未经收集处理而直接排入外环境，将导致水污染事件，而火灾产生的大量烟气，将会对周围的环境空气造成一定的影响。医院不属于工业企业，消防废水中主要污染物为SS和COD。医院设置了应急事故池，能容纳25m3的废水，故发生火灾事故时，立即拨打119火警电话，截流堵漏，消防废水可收集至空桶，后由处理站处理或交由有资质单位处理。 火灾对主要燃烧产物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘等。若燃烧至药房，将会产生一些含氯气体。若大规模发生火灾，可能会产生大量的烟尘，产生的后果视火灾的大小而定，大火可使医院周边半径50~100米的地区产生大量烟尘，影响周围环境空气，项目通过及时疏散周边居民，启动相应的应急预案，及时对火灾进行扑灭，对其周边环境空气影响较小，且随着火灾的扑灭，这些影响也将消失。 - ⑤应急事故池 按照《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013中“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求。项目最大排水量约20.8m3/d，按要求应急事故应不小于6.24m3，暂存池容积约25m3，可有效暂存事故废水。发生突发事件时，设抽水设施确保事故状态下顺利收集，事故排水应送污水处理场处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - ①本项目属于 Q8423 乡镇卫生院，根据中华人民共和国生态环境部发布的：排污许可常见问题2020年第5期—固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）20 问（第二批）中第36可知（详见下图），本项目排污许可应按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中108类进行管理，本项目涉及通用工序仅为水处理，因本项目不属于重点排污单位且污水处理站日处理能力远远低于500吨，因此本项目不纳入排污许可管理。 图 5-1 固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）20问（第二批）相关回复截图 图 5-2 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》部分截图 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实各项环境保护措施的基础上，从环境保护角度，本项目环境影响可行。