# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中央政府煤炭储备湖南港航水利集团

湘阴项目

建设单位：  湖南省虞公港建设投资有限公司

编制日期：   2026年3月

中华人民共和国生态环境

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

建设项目污染物排放量汇总表	60

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目工艺流程图

附图3 本项目平面布置图

附图4 本项目与虞公港位置关系图

附图5 大气环境评价范围及保护目标示意图

附图6 声环境评价范围和保护目标示意图

附图7 声环境监测点位图

附图8项目引用大气、地表水现状监测点位图

附图9 本项目与虞公港作业区规划相对位置图

附图10 本项目与湘阴县“三区三线”套合图

附图11本项目与横岭湖省级自然保护区相对位置图

附图12项目拟建地块现状图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3本项目可研批复

附件4 本项目用地预审与选址审查意见

附件5 本项目责任主体、建设及运营单位说明材料

附件6 依托工程（虞公港一期、二期、铁路）环评批复、验收、承诺函等相关资料

附件7 环境质量引用数据监测报告

附件8本项目环境质量现状监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中央政府煤炭储备湖南港航水利集团湘阴项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖 | 联系方式 | ***** |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇虞公港 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°53′23.15543″，北纬28°48′19.89615″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061中煤炭储存、 集运 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 国家发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 发改运行[2025]1778号 |  |
| 总投资（万元） | 49504.56 | 环保投资（万元） | 386.55 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.78 | 施工工期 | 15个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15.1734万 |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否涉及. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物主要为颗粒物; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产、生活废水经处理后回用，不外排; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质未超过临界量; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无河道取水口; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不涉及. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 不涉及. |
| - 规划情况 | - 《湖南省“十四五”煤炭清洁开发与利用规划》（湘发改能源规〔2022〕458号）；《岳阳港总体规划》（2017-2035年）； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环评文件名称：《岳阳港总体规划环境影响报告书》； - 审查机关：生态环境部； - 审查文号：环审〔2020〕65号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《岳阳港总体规划》（2017-2035年）符合性分析 - 根据《岳阳港总体规划》（2017-2035年），规划岳阳港港口岸线共40250米。其中，规划长江港口岸线25050米，占自然岸线的15%，已利用10345米；湘江港口岸线10900米，已利用3200米；华容河港口岸线1500米、藕池河港口岸线1500米、汨罗江港口岸线400米、新墙河港口岸线200米、资江港口岸线500米、横岭湖港口岸线200米。全港分为城陵矶（核心港区）、华容、君山、云溪、湘阴（重要港区）、临湘、岳阳县、汨罗（一般港区）等8个港区。其中湘阴港区规划规划虞公港、港口村、岭北3个作业区，以及金港、南湖洲镇、湘滨镇货运港点和鹤龙湖镇、青山岛客运港点。规划以件杂货、干散货、集装箱运输为主，兼有旅游客运，主要为湘阴县及湘江新区经济发展和城市建设服务。 - 湘阴港区虞公港作业区规划岸线长度1620m，布置12个5000吨级泊位及1个支持保障性泊位。虞公港总体规划面积20 km2，4km2纳入湘江新区核心区。虞公港将着力打造成岳阳城陵矶港的延伸港、大宗散货集散中转港和服务长株潭地区的深水港。本项目位于虞公港作业区的陆域散货泊位区（附图9），为中央煤炭储备项目，符合港口总体规划。 - 与《岳阳港总体规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 - 2020年5月，《岳阳港总体规划环境影响报告书》通过了生态环境部评审，并取得了审查意见（环审〔2020〕65号），对照该审查意见相关要求，本项目的符合性分析见下表。 - 表1-2与岳阳港总体规划环评审查意见的符合性分析表 审查意见相关要求; 本项目情况; 符合性. 优化岸线布局。……湘阴港区新增虞公岸线应避让横岭湖省级自然保护区范围，不得占用自然保护区。; 本项目离横岭湖省级自然保护区约330m，不在其保护区范围内。; 符合. 加强环境风险防范。落实环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设，建设与各港区环境风险相匹配的应急能力，制定环境污染事故应急预案，严格执行应急报告制度。各港区应配备充足的环境风险防范物资和设备，明确责任主体，加大船舶航行安全保障和风险防范力度，健全与区域、流域的应急联动机制。; 本评价要求建设单位根据相关要求制定环境风险应急预案，配备相应防护物资。; 符合. 强化并落实污染防治措施。优先解决现有港口、锚地等生态环境问题。优化污水收集处理方案，落实船舶油污水、洗舱水等船舶污染物接收、转运及处置措施，并加强全过程监管，确保船舶污染物得到充分有效处置。针对城市基础设施未完全覆盖的港区，应采取有效可行的污水、固体废物污染防治措施，依法依规妥善处置危险废物。严格控制船舶大气污染物排放，码头建设应同步配套岸电设施，优化设计绿色、低碳的集疏运体系。干散货装卸、储运应优先采取封闭措施防治扬尘污染，油品及液体化学品码头及其罐区应采取措施控制无组织排放，切实防治大气污染。; ①本项目储煤场全封闭，储煤棚采用固定式远程射雾器抑尘；带式输送机采用全封闭式，煤炭运输转载点全封闭式，装载点采用干雾除尘装置降尘；②地面冲洗废水经集水坑收集经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水沉淀池沉淀，沉淀处理后经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化等，不外排。生活污水经自建一体化生活污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。③生产废水处理站煤泥脱水后进入煤棚，掺入原煤外售；生活垃圾交由环卫部门处理；机电设备维修产生废润滑油、含油抹布、手套等，依托虞公港危废暂存间储存，交由资质单位进行处理。; 符合. 加强生态保护和修复。优化《规划》涉及水域船舶吨位、船舶密度、锚地靠泊等通航管理对策措施，加强对江湖连通水域江豚及鱼类的洄游通道、江湖符合生态系统等的保护。根据相关研究成果和进展，将早期鱼类资源集中水域、江豚等保护动物密集分布等纳入优先保护河段，尽量避免占用。港口建设与运营应选用对生态影响较小的结构、材料、装卸工艺和储运方式，并采取严格的水生生物保护措施，加强对湿地和鸟类的保护，实施生态补偿和修复，减缓不良影响。; 本项目在虞公港作业区的陆域散货泊位区，不涉及水域工程建设内容。; 符合. 建立健全生态环境长期监测体系。建立常态化大气、水、生态、渔业资源等监测体系，根据区域、流域生态环境质量变化情况，及时优化港区建设和运营管理方案，完善相应生态保护措施。; 项目制定了大气、噪声等环境监测计划，为完善相应生态保护措施提供数据支撑。; 符合. 经上述分析，本项目符合《岳阳港总体规划环境影响报告书》及审查意见要求。 3、与《湖南省“十四五”煤炭清洁开发与利用规划》（湘发改能源规〔2022〕458号）符合性分析 - 2022年6月13日湖南省发展和改革委员会印发《湖南省“十四五”煤炭清洁开发与利用规划》，提出“存在的突出问题”：煤炭储销体系建设滞后。大型储备基地尚未建成，铁路接卸、储备能力不足。储配场地的运输能力和翻装能力较小，自动化水平较低。海进江煤因岳阳港区中转作业能力不足，以及湘、资、沅等沿线专业煤炭港口较少，致使煤炭应急供应能力不强。 - “重点任务”中（一）优化产供储销布局。优化调入为主、生产为辅的保障体系，构建“434”产供储销格局。巩固提升娄底、衡阳、株洲、郴州等四处煤炭生产基地。打通煤炭运输通道，充分发挥岳阳的区位交通优势，建设省级多式联运的煤炭疏运储备中心，布局岳阳、华容、华能三处煤炭铁水联运储备基地。布局建设湘北、湘中、湘南、长株潭等四个区域煤炭应急储备基地。严格落实最低煤炭库存制度，动态调整煤炭储备规模。（三）提升煤炭保供能力。加强煤炭应急储备设施建设。加快建成“三码头、四基地”，提升我省煤炭应急储备能力。积极推进岳阳、华容、华能煤炭铁水联运储备基地建设，加快永耒、娄底、新化和桃江等煤炭储备基地建设，承担区域性的战略储备和应急调剂；鼓励省内统调电厂和大型冶金、建材、化工企业利用其已有场地设施等有利条件，推进多式联运型和干支衔接型应急储配基地建设。全省形成400万吨以上的政府可调度煤炭储备规模。 - 本项目的建设是根据湖南省政府关于建设煤炭应急储备基地的总体部署，按照相关规划建设的，属于岳阳煤炭铁水联运储备基地，承担着煤炭储备和中转调剂功能，能大大提升煤炭储存、卸运能力，提升煤炭保供能力，有效保障地区煤炭应急供应。因此本项目的建设符合《湖南省“十四五”煤炭清洁开发与利用规划》（湘发改能源规〔2022〕要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县三塘镇虞公港，根据本项目与湘阴县“三区三线”划定成果套合示意图，本项目用地范围不涉及生态保护红线（附图10）。 ②环境质量底线 根据区域环境质量现状监测数据，本项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目周边水体湘江、南湖2个监测断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目评价范围内敏感目标昼间、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。本项目施工、营运期采取相应的环保治理措施和技术，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目属于中央政府煤炭储备项目，可保障区域煤炭资源的供应。项目运营过程消耗的能源主要为水、电等，用水经处理后全部回用，不外排，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 2024年12月17日岳阳市生态环境局发布了《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目位于湖南省岳阳市湘阴县三塘镇，属于优先保护单元（管控单元编号：ZH43062410001），区域主体功能定位为城市化地区。本项目与湘阴县三塘镇管控要求符合性分析见下表。 表1-3本项目与湘阴县三塘镇生态环境分区管控要求符合性分析 单元编码; ZH43062410001. 单元分类; 优先保护单元. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; （1.1）严格执行畜禽禁养区、适养区的管理规定，落实“三区”管控政策，严格控制区域畜禽养殖种类、总量，加强禁养区日常监管。（1.2）积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水稳定达标排放和节水减排。; 本项目不属于养殖类项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废气 （2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。 （2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。 （2.2）废水 （2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。 （2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十年禁渔”。 （2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。; ①项目施工期严格落实“六个百分百”扬尘防治要求。 ②储煤场全封闭，储煤棚采用固定式远程射雾器抑尘；带式输送机采用全封闭式，煤炭运输转载点全封闭式，装载点采用干雾除尘装置降尘； ③地面冲洗废水经集水坑收集、初期雨水经初期雨水池沉淀后，经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。 ④生产废水处理站煤泥脱水后进入煤棚，掺入原煤外售；生活垃圾交由环卫部门处理；机电设备维修产生废润滑油、含油抹布、手套等，依托虞公港危废暂存间储存，交由资质单位进行处理。 采取以上措施后，各污染物均能实现达标排放，符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; （3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐息问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。 （3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。 （3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。 （3.5）强化在产企业土壤和地下水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。; 本报告要求建设单位采取必要的风险防范措施，加强管理，制定环境风险应急预案，并准备必要的防护物资，减少事故发生时的环境危害。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）水资源：2025年，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。（4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。（4.3）土地资源：三塘镇：到2035年，耕地保有量不低于1952.66公顷，永久基本农田保护面积不低于1478.93公顷，生态保护红线面积不低于2250.25公顷；城镇开发边界规模控制在304.91公顷以内，村庄建设用地控制在515.41公顷以内。; 本项目为储煤场项目，生活、生产废水均经处理后回用，有利于水资源的保护。项目能耗主要为电力和柴油，符合能耗要求。项目用地办理了用地手续，不涉及永久基本农田，符合土地利用要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的要求。 2、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为煤炭储备项目，属于鼓励类第三项煤炭第1条“煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，符合国家产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目选址位于湖南省岳阳市湘阴县三塘镇，位于虞公港散货泊位区（附图9）。根据国家粮食和物资储备局2026年1月26日印发的《关于转发中央政府煤炭储备中煤广元等9个项目可行性研究报告批复的通知》相关内容（附件3），本项目总占地面积15.1734hm2。 本项目用地类型主要为耕地、园地、林地、其他农用地、建设用地等。根据本项目与湘阴县“三区三线”划定成果套合示意图，本项目用地范围不涉及生态保护红线、永久基本农田和河湖界限（附图10）。 根据湘阴县自然资源局于2025年6月11日出具的《关于中央政府煤炭储备湖南港航水利集团湘阴项目用地预审与选址审查意见》（附件4），本项目地块红线面积包含于已获湖南省自然资源厅核发的《虞公港二期工程用地预审与选址意见书》（用字第4306242025XS0002S00号）地块范围内，无需重复预审，同意项目选址。 根据湖南省自然资源厅2025年5月28日出具的《湘阴虞公港二期工程建设项目用地预审与选址意见》及2025年5月28日核发的《虞公港二期工程用地预审与选址意见书》（用字第4306242025XS0002S00号）（附件4），本项目用地符合《湘阴县国土空间总体规划（2021-2035年）》（湘政函[2024]75号），不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及永久基本农田，符合城镇开发边界管控规则。 本项目建设场地场区地形平坦，地势开阔，地貌类型单一，场地稳定性好，适宜于本工程建设。本项目位于虞公港，本项目煤炭输送可依托虞公港工程，所需的水、电、路、通信可依托虞公港已建工程现有接入条件。因此，项目选址合理可行。 4、与《岳阳市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》的符合性分析 表1-4与《岳阳市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》符合性分析表 条款; 规划相关内容摘录; 项目情况; 符合性. - 积极推进碳达峰碳中和，助推绿色发展。; - 强化生态环境分区管控。严格落实岳阳市“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。; 根据上文分析，本项目符合岳阳市岳阳市“三线一单”生态环境总体管控要求。; 符合. - 深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量。; - 加强重点领域水污染治理。加快城乡生活源治理。; 项目地面冲洗废水经集水坑收集、初期雨水经初期雨水池沉淀后，经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。; 符合. 加强细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目储煤场全封闭，储煤棚采用固定式远程射雾器抑尘；带式输送机采用全封闭式，煤炭运输转载点全封闭式，装载点采用干雾除尘装置降尘。. 强化建筑扬尘综合治理。建成区内房屋建筑和市政基础设施工程施工工地严格落实扬尘防控“六个 100%”，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。; 项目施工期严格落实“六个百分百”扬尘防治要求。; 符合. （四）强化环境风险防范，严守环境安全底线; 控制工业固体废物产生、收集和贮存过程。强化岳阳市新建项目固废源头管理，对工业固体废物无法就近处置的项目从严把关审批。; 项目生产废水处理站煤泥脱水后进入煤棚，掺入原煤外售；生活垃圾交由环卫部门处理。; 符合. 加强危险废物风险防控。; 项目机电设备维修产生废润滑油、含油抹布、手套等，依托虞公港危废暂存间储存，交由资质单位进行处理。; 符合. 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-5与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 序号; 规划要求; 项目情况; 符合性. 1; 深化重点领域水污染治理。以企业和工业聚集区为重点，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实施省级及以上工业园区专项整治行动，实现省级及以上工业园区污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行、进出水水质在线监控并联网正常，规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。加强涉重金属行业企业废水治理，推进重点行业氨氮和总磷排放总量控制。; 项目地面冲洗废水经集水坑收集、初期雨水经初期雨水池沉淀后，经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。. 2; 推进PM2.5与臭氧协同治理。 强化扬尘污染精准科学管控。县级以上城市建成区内房屋建筑和市政基础设施工程施工工地严格落实扬尘防控“六个100%”，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。加强码头作业扬尘控制，煤炭、矿石及干散货码头应全面完成防风抑尘设施建设，码头堆场应采用封闭方式进行堆存。; ①项目施工期严格落实“六个百分百”扬尘防治要求。②项目采用固定式远程射雾器抑尘；带式输送机采用全封闭式，煤炭运输转载点全封闭式，装载点采用干雾除尘装置降尘。. 3; 加强危险废物全过程监管。坚持“省外从严、省内盘活”原则，建立危险废物环境管理长效机制，完善危险废物环境管理体系，推进分级分类管理制度。; 项目机电设备维修产生废润滑油、含油抹布、手套等，依托虞公港危废暂存间储存，交由资质单位进行处理。. 4; 加强永久基本农田保护，对土壤污染详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定。; 本项目不占用永久基本农田。. 5; 严格落实湖南省“三线一单”生态环境分区管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。; 本项目符合岳阳市岳阳市“三线一单”生态环境总体管控要求。; 符合. 由上表可知，本项目建设与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据湖南省人民政府办公厅印发的《关于<湖南省强化“三力”支撑规划（2022—2025年）>的通知》，加强煤炭储备和天燃气供应能力建设。积极推进煤炭铁水联运储备基地建设，加快建成一批煤炭储备基地，提升煤炭储备和应急调剂能力。 为深入贯彻落实国家能源安全战略部署，落实湖南省政府关于建设煤炭应急储备基地的总体部署，湖南省港航水利集团有限公司申请拟建“中央政府煤炭储备湖南港航水利集团湘阴项目”，取得了国家发展和改革委员会关于项目的可研批复（附件3），并授权其三级子公司湖南省虞公港建设投资有限公司作为项目的建设及运营单位（附件5）。项目依托虞公港进行建设和运营，立足国家储备功能定位和作业特点，遵循平战结合、讲究实效的原则，建设一个中等规模、设施配套、技术先进、经济适用、安全可靠、管理方便的煤炭储备系统，战略服务湘江流域五大主力火电厂（如大唐华银湘潭电厂、华润电厂等）及区域龙头水泥企业（如海螺水泥、华润水泥），聚焦其稳定供煤、成本优化及应急储备需求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061”中“煤炭储存、 集运”，需编制环境影响评价报告表。受湖南省虞公港建设投资有限公司的委托，湖南汇美环保发展有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点，依据相关指南及规范，编制了本报告表。 2、项目建设内容 本项目位于湘阴虞公港，总占地面积15.1734hm2，主要建设内容为2座长430m×宽110m的封闭储煤棚（单个面积47300m2）、皮带机栈桥及其相关生产辅助系统。 本项目建设范围：自T11转载点至T12转载点带式输送机栈桥开始，装火车系统截止到T17转载点，装船系统截止到T16转载点至T15转载点带式输送机栈桥为止。包含推煤机库、煤氧抑制剂库、初期雨水沉淀池、生活污水处理站等生产辅助设施。生活福利区、火车装车系统、装船系统等依托虞公港相关工程。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1工程内容一览表 类别; 名称; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 储煤场; 3#、4#封闭储煤棚，单个长430m×宽110m，单个面积47300m2; 新建. T11至T12栈桥; 长度8m，净断面2.5×7.0m（宽），角度5度，单皮带; 新建. T12转载点; 建筑面积808.5m2，高12.1m，钢砼框架。2层，一层为T11至T13转载点带式输送机及水窝水泵设施，二层为虞公港二期工程来煤带式输送机机头，顶部考虑起吊设施。; 新建. T13至T12栈桥; 净断面2.5×7.0m（宽），角度8.7度，双皮带; 新建. T13转载点; 建筑面积625.92m2，高13m，钢砼框架。地上2层，地下1层。地上2层为T11至T13转载点带式输送机机头，顶部考虑起吊设施，1层为3#储煤场带式输送机，地下1层为T13至T14转载点带式输送机的机尾及水窝水泵设施，T13至T12转载点带式输送机的机尾。; 新建. T13至T14栈桥; 净断面2.5×7.0m（宽），角度10度，双皮带; 新建. T13至3#储煤场栈桥; 长度14m，净断面2.8×7.6m（宽），双皮带，位于地面之上，轻钢维护。; 新建. T14转载点; 建筑面积625.92m2，高13m，钢砼框架。地上2层，地下1层。地上2层为T13至T14转载点带式输送机机头，顶部考虑起吊设施，1层为4#储煤场带式输送机，地下1层设置水窝水泵设施，T14至T13转载点带式输送机机尾。; 新建. T14至4#储煤场栈桥; 长度14m，净断面2.8×7.6m（宽），双皮带，位于地面之上，轻钢维护。; 新建. T15至T16栈桥; 净断面2.5×4.3m（宽），角度12.7度，单皮带; 新建. T16转载点; 建筑面积491.52m2，高13m，钢砼框架。地上2层，地下1层。地上2层为T17至T16转载点带式输送机机头，顶部考虑起吊设施，1层为3#储煤场带式输送机，地下1层为T16至T15转载点带式输送机的机尾、T16至T17转载点带式输送机的机尾及水窝水泵设施。; 新建. T16至3#储煤场栈桥; 长度14m，净断面2.8×7.6m（宽），双皮带，位于地面之上，轻钢维护。; 新建. T16至T17栈桥; 净断面2.5×4m（宽），角度12.4度，单皮带; 新建. T17至T16栈桥; 净断面2.5×4.2m（宽），角度12.4度，单皮带; 新建. T17转载; 建筑面积491.52m2，高13m，钢砼框架。地上2层，地下1层。地上2层为T16至T17转载点带式输送机机头，顶部考虑起吊设施，1层为4#储煤场带式输送机，地下1层为T17至T16转载点带式输送机的机尾、T17至T18转载点带式输送机的机尾及水窝水泵设施。; 新建. T17至4#储煤场栈桥; 长度14m，净断面2.8×7.6m（宽），双皮带，位于地面之上，轻钢维护。; 新建. 卸船系统; 虞公港码头散货泊位配置3台1000t/h-25m桥式抓斗卸船机。; 依托虞公港已建、在建工程. T11转载点; 虞公港码头泊位至转载点带式输送机栈桥共有3条带式输送机，每条输送机上设置2台犁式卸料器，将卸船物料输送至T11转载点。T11转载点布置一层，地面设置2条T11至T13转载点带式输送机的机尾及水窝水泵设施。; 依托虞公港已建工程. T15转载点; 地上2层。地上2层为1条T16至T15转载点带式输送机机头，顶部考虑起吊设施，1层为1条T15至虞公港现有T2转载点带式输送机机尾，设置水窝水泵设施。; 依托虞公港已建工程. 装船系统; 虞公港码头散货泊位配置1台SL2000t/h-18m直线移动式装船机。; 依托虞公港已建工程. T18转载点; 地上2层。地上2层为1条T17至T18转载点带式输送机机头，顶部考虑起吊设施，1层为1条T18至T6转载点带式输送机机尾，设置水窝水泵设施。; 依托虞公港在建工程. 火车装车系统; 虞公港在建T18转载点、T6转载点、皮带输送栈桥；火车装车系统；铁路专用线。火车装车系统设计能力3000t/h。; 依托虞公港在建工程、铁路专用线在建工程. 辅助工程; 煤氧抑制剂库; 建筑面积150m2，高6.9m，钢砼框架，地上1层。; 新建. 推煤机库; 建筑面积540m2，高6.9m，钢砼框架，地上1层。; 新建. 变电所、变配电室; 变电所建筑面积435m2，高9.6m，钢砼框架，地上2层。变配电室建筑面积100m2，高4.9m，钢砼框架，地上1层。; 新建. 煤质化验; 通过皮带中部采制样进行来煤检验。在线设置实时灰分仪和水分仪。依托虞公港煤质化验室，配备快速智能定硫仪、量热仪等，检测成品煤水分、灰分、硫分、发热量等。; 依托虞公港已建工程. 机电维修车间; 依托虞公港机电维修车间，满足储煤场内机械设备、电器及运输车辆日常检修维护。场内设备大、中修和较复杂零配件加工制造均外委解决。. 办公楼; 虞公港现有1栋5层办公楼、1栋4层宿舍楼（一楼为食堂），依托虞公港行政管理设施及生活设施。. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供; 依托. 排水; 初期雨水：雨污分流，初期雨水沉淀池（容积1000m3，长×宽×深=26m×12m×4.0m，地上部分0.5m）; 新建. 生活污水：一体化污水处理设施，5m3/d。; 新建. 生产废水：虞公港建有一座650m³/d生产废水处理站，采用一体化处理设备进行混凝沉淀、过滤、消毒。; 依托虞公港已建工程. 供电; 场地西侧新建主变电所、场地东侧新建变配电室，由市政电网迁入本项目供电。; 新建. 环保 工程; 废气处理; 全封闭储煤场，储煤棚采用固定式远程射雾器抑尘。 煤炭运输转载点为全封闭式，设置全封闭式带式输送机，装载点采用干雾除尘装置降尘。; 新建. 废水处理; 雨污分流，初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水沉淀池沉淀，沉淀处理后经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化等，不外排。; 新建初期雨水池，依托虞公港已建废水处理站. 转载点地面冲洗废水经集水坑收集经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。. 生活污水经自建一体化生活污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。; 新建. 噪声; 隔音、减震等措施; 新建. 固体废物; 生产废水处理站煤泥脱水后进入煤棚，掺入原煤外售；生活垃圾交由环卫部门处理；机电设备维修产生废润滑油、含油抹布、手套等，依托虞公港现有危废暂存间（面积约18m2）储存，交由资质单位进行处理。; 依托虞公港已建工程. ### 3、产品及生产规模 本项目煤炭周转量为640万t/a，煤炭静态储量为60万t。来煤均依托虞公港码头水路（640万t/a）；煤炭外运依托虞公港码头水路装船外运（200万t/a）和火车装车外运（440万t/a）。煤炭去向主要为火电、钢铁、水泥等企业。 表2-2项目产品方案一览表 序号; 名称; 周转量; 去向; 备注. 1; 煤炭; 640万t/a; 火电、钢铁、水泥等三大行业，如大唐湘潭发电有限责任公司、华能湖南岳阳发电有限责任公司、湖南省雪天盐碱新材料有限公司、国家能源集团岳阳发电有限公司、国家能源集团永州发电有限公司、国家能源集团宝庆发电有限公司等; 不粘煤、气煤等。煤炭发热量4500-6500kcal/kg、灰分Ad：8-10%、硫分＜0.5%、挥发酚＞37%. ### 4、原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料用量详见表2-3。 ### 表2-3原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 最大储存量; 储存位置、方式; 备注. 1; 煤炭（不粘煤、气煤等）; 640万t/a; 60万t; 储煤棚、散堆; 中转量. 2; 煤氧抑制剂; 106.72t/a; 10t; 袋装，50kg/袋; 煤氧抑制剂库. 3; 煤炭阻燃剂; 266.72t/a; 10t; 袋装，50kg/袋. 4; 水; 17.85万m3/a; /; /; 新鲜水，市政供水管网. 5; 电; 2.287×106kW·h/a; /; /; 市政供电管网. 6; 柴油; 46.08t/a; /; 不设存储; 铲车、装载机、推煤机等辅助机械燃料. 本项目主要煤炭来源及主要成分见表2-4。 ### 表2-4煤炭来源及成分表 序号; 煤源; 可供应量; 煤质. 1; 山东能源集团有限公司; 360万t/a; 煤炭发热量4500-6500kcal/kg、灰分Ad：8-10%、硫分＜0.5%、挥发酚＞37%. 2; 山西军科创新投资集团有限公司; 不低于100万t/a. 3; 山西宝山腰寨煤业有限公司; 200万t/a. 4; 其他煤源; 山西潞安集团; 100万t/a. 陕北煤业; 600万t/a. ### 5、项目主要生产设备 本项目生产设备详见表2-5。 ### 表2-5生产设备一览表 序号; 设备名称; 技术特征; 设备出力（t/h）; 数量（台）. 1; 斗轮堆取料机; DQL2300/3450.40，堆取物料：原煤，P= 600kW，10kV; 堆料能力2300t/h，取料能力3450t/h（变频）; 4. 2; 除铁器; 盘式电磁除铁器，磁场强度≥150mT，额定悬挂高度450mm，励磁功率N=25kW，U=660V，防护/绝缘等级IP55/F，电动双轨行走架DX-2.Z-10，N=2×0.8kW 380/IP55/F; /; 3. 3; T11转载点至T13转载点带式输送机; B=1400mm，Lh=74.68m，V=3.15m/s，α=2.4~8.7°，来料粒度0-50mm，N=160kW U=660V防护/绝缘等级IP55/F; 2300; 2. 4; T13转载点至T14转载点带式输送机; B=1400mm，Lh=127.55m，V=3.15m/s，α=5.3°，来料粒度 0-50mm，N=200kW U=660V防护/绝缘等级IP55/F; 2300; 2. 5; 3#煤场斗轮堆取料机带式输送机; B=1600 Q=3450t/h V=3.15m/s，Lh=473.9m β=0-5°，ST1250阻燃型防撕 裂钢丝绳芯胶带 N=315kW U=660V防护/绝缘等级IP55/F; 3450; 2. 6; 4#煤场斗轮堆取料机带式输送机; B=1600 Q=3450t/h V=3.15m/s，h=473.9m β=0-5°，ST1250 阻燃型防撕裂钢丝绳芯胶带 N=315kW U=660V防护/绝缘等级IP55/F; 3450; 2. 7; T16转载点至T17转载点带式输送机; B=1600mm，Lh=127.75m，V=3.15m/s，α=6.0°，来料粒度 0-50mm，N=200kW U=660V防护/绝缘等级IP55/F; 3450; 1. 8; T17转载点至T16转载点带式输送机; B=1400mm，Lh=127.75m，V=3.15m/s，α=6.0°，来料粒度0-50mm，N=180kW U=660V防护/绝缘等级IP55/F; 2300; 1. 9; T16转载点至T15转载点带式输送机; B=1400mm，Lh=80.2m，V=3.15m/s，α=12.7°，来料粒度 0-50mm，N=160kW U=660V 防护/绝缘等级 IP55/F; 2300; 1. 10; 装载机; ZL50型; /; 2. 11; 推煤机; D260煤炭型; /; 2. ### 6、公用工程 （1）给排水 本项目营运期用水来自市政供水管网，用水主要包括储煤场雾炮除尘用水、转载点干雾抑尘用水、转载点地面冲洗用水、道路洒水降尘用水、员工生活用水等。废水主要为地面冲洗废水、初期雨水、员工生活污水等。 ①储煤场雾炮降尘 本项目封闭式储煤场共设置4台射雾器，单台射雾器耗水量为8m3/h•台，每天间歇运行约16h，用水量约512m3/d（186880m3/a）。雾炮降尘用水蒸发损耗，不产生废水。 ②转载点干雾抑尘 项目煤炭转载运输均采用全封闭带式输送机机，转载点输送煤炭时由于高度差会产生粉尘，转载点设置干雾抑尘装置2套，单套用水量16L/min•套，每天间歇运行约16h，用水量约30.72m3/d（11212.8m3/a）。转载点干雾抑尘用水蒸发损耗，不产生废水。 ③转载点地面冲洗 煤炭在运输过程会产生扬尘，无组织扬尘也会对转载点地面造成一定污染。冲洗地面面积按4800m2计算，冲洗用水约5L/（m2•d），每天冲洗1次，则冲洗用水量24m3/d（8760m3/a）。废水排放系数取0.8，则转载点冲洗地面废水产生量为19.2m3/d（7008m3/a），废水依托虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘等，不外排。 ④道路洒水降尘 煤炭转运及储存时产生的扬尘会对厂区道路造成一定污染，为防止厂区内扬尘随风飞扬，造成二次扬尘污染，需每天定时对厂区道路进行洒水降尘，增加路面湿度，减少扬尘量。项目厂区道路面积约11000m2，参考湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），道路洒水1.5L/（m2•d），则用水量为16.5m3/d（6022.5m3/a）。该部分降尘用水蒸发损耗，不产生废水。 ⑤绿化洒水 本项目绿化面积约7000m2，参考湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），绿化洒水1L/（m2•d），则用水量为7m3/d（2555m3/a）。该部分降尘用水蒸发损耗，不产生废水。 ⑥生活用水 本项目职工人数为20人，参照湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），职工生活用水按145L/（人·d），办公用水包括办公室、食堂、住宿等相关用水，则生活用水量约为2.9m3/d（1058.5m3/a），生活污水产生系数按80%计，则生活污水总产生量为2.32m3/d（846.8m3/a）。生活污水经自建一体化生活污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。 ⑦初期雨水 厂区雨污分流，设有带盖板矩形雨水沟，储煤棚、转载点等初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水沉淀池沉淀处理后，再经泵提升至虞公港生产废水处理站处理，全部回用于厂区喷洒降尘，不外排。 参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），初期雨水量按下式计算： V=φ·H·F 式中：V——初期雨水量（m3）； Φ——径流系数，取0.9； H——降雨深度，取10mm； F——汇水面积（m2），生产区汇水面积约9.57万m2。 经计算，单次初期雨水产生量为861.3m3，本项目所在地湘阴县全年日降水量在10mm以上的天数约35天，则年收集初期雨水量约30145.5m3/a。 本项目水平衡见下图： （3）供电 本项目场地西侧新建主变电所、场地东侧新建变配电室，由市政电网迁入本项目供电。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作日330d，8h三班制，每天24h。 ### 8、项目厂区平面布置 本项目2座储煤场东西向长条布置，与虞公港现有2#储料场平行布置。总平面布置由北向南、由西向东各设施依次布置为煤氧抑制剂库、推煤机库、变电所、生活污水处理站、初期雨水收集池、各种带式输送机栈桥、3#储煤场及4#储煤场。生产区按照生产工艺流程进行布置，厂区总体布置有合理的功能分区，最大程度地减少占地、降低能耗。项目厂区总平面布置见附图3。 9、项目征地拆迁、施工土石方平衡 本项目拟征收土地的总面积15.1734公顷，主要为耕地、园地、林地、其他农用地、建设用地等。其中：耕地面积7.0228公顷（水田面积4.2138公顷、旱地面积2.8090公顷）、园地面积0.3568公顷、林地面积2.5687公顷、其他农用地2.0848公顷、建设用地3.1403公顷，项目不涉及占用永久基本农田。 厂址位于湘阴县三塘镇黄陵港村，征地范围内现状存在部分民房、农田、耕地、林地等。根据湘阴县人民政府关于中央政府煤炭储备湖南港航水利湘阴项目的征收土地预公告（湘阴政告[2025]39号）及土地补偿安置方案（湘阴政告[2025]40号），该地块规划用途为工业用地，征地和拆迁工作由湘阴县地方人民政府统一安排。 根据项目测绘数据，本项目场地平整需土方填方量约47万m3，根据湘阴县三塘镇人民政府的承诺函，湘阴县三塘镇人民政府对本项目所需外购土方实施统一土源协调，确保土源合规、质量达标、运输规范。本项目取土点拟定为本项目建设地点南侧约15.84公里的湘阴县双桥水寨后山。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期建设内容主要为新建储煤场、转载点、带式输送机栈桥及相关生产辅助设施等。施工期土石方、打桩、结构、装修等工序中将产生噪声、扬尘、固废以及废水等污染。本项目施工期主要包括土建施工、设备安装及调试等。施工期工序及产污环节见图2-6。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 产污环节： （1）废水：施工过程中产生的生活污水、施工生产废水等。 （2）废气：施工扬尘、交通运输扬尘、施工机械尾气、装修废气等。 （3）噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声等。 （4）固废：建筑垃圾、施工生活垃圾等。 2、运营期 本项目工艺主要包括煤炭卸船、煤炭储存、火车装车、装船四部分内容，工艺流程图见图2-1。 图2-1 本项目工艺流程图 工艺流程说明： （1）煤炭卸船 本项目来煤全部为水路，依托虞公港散货码头工程。煤炭卸船依托码头卸船系统，卸船采用三套1000t/h-25m桥式抓斗卸船机，将船上煤炭卸料至码头转载点。带式输送单套卸船能力为1000t/h，合计卸船能力3000t/h，年运行330天，每天24小时。 （2）煤炭输送 来料输送：虞公港码头转载点至散货泊位区转载点并行布置有3条2000t/h带式输送机，2条用于煤炭输入，1条用于码头装船。在虞公港散货码头转载点至散货泊位区转载点的每条带式输送机上设置2台犁式卸料器，将煤炭卸料至T11转载点。本项目新建转载点（T12、T13、T14）及相应带式输送机将T11转载点煤炭输送至本项目3#、4#储煤场。依托虞公港散货码头入储煤场带式输送机输送能力为2000t/h，2套，合计入储输送能力为4000t/h。 水路出料输送：本项目3#、4#储煤场煤炭通过新建的转载点（T16、T17）及相应带式输送机输送进入虞公港T15转载点，依托虞公港码头带式输送机输及转载点送至虞公港码头，出料输送能力为2000t/h。 铁路出料输送：本项目3#、4#储煤场煤炭通过新建的转载点（T16、T17）及相应带式输送机输送进入虞公港T8转载点，依托虞公港T8、T6转载点及带式输送机送至虞公港火车装车系统，出料输送能力为3000t/h。 （4）煤炭堆、取料 本项目每个储煤场布置2台DQL2000/3000.40斗轮堆取料机，回转半径为40m。通过斗轮堆取料机进行煤炭入储煤棚堆存和出场取料。 （5）煤炭储存 本项目设置2座储煤场（3#、4#），为长条形煤堆场，单座有效场容30万t，静态储煤能力合计为60万t，呈东西向布置。单座储煤场长430m，煤场宽度为110m，压实堆煤高度15.65m，非压实堆煤高度18m，堆积角度为38°。储煤场采用钢骨架膜结构封闭。每个储煤棚可储存4堆煤，煤堆与储煤棚设计间距为4m的安全通道，煤堆之间的间距为10m。 分层压实堆放：将煤堆分为多层，逐层压实。采用推煤机或装载机初步平整后，再反复碾压，确保煤层密实。根据煤堆高度，至少需压实5层以上，以确保整体密实度。 压实前需将煤的含水量调整至最佳状态，过干时需洒水润湿，过湿时需翻松晾晒。确保堆积密度达到1.0～1.1 t/m3。 通过喷洒煤氧抑制剂来抑制煤氧化反应，预防煤自燃。在压实后喷涂阻封材料，形成0.2～3毫米厚的致密防护膜，形成罩盖，进一步隔绝空气。 （6）装船外运 本工程外运分为装船外运和装火车外运。装船外运依托虞公港码头配置的1台SL2000t/h-18m直线移动式装船机进行装船作业，装船外运规模为200万吨/年。储煤场煤炭经T16装载点带式输送机系统输送至虞公港码头T15转载点，经转载输送至其装船系统进行装船作业，经装船机装船实现煤炭水路外运。 （7）火车装车外运 - 火车装车系统设计能力3000t/h，装火车外运规模为440万吨/年。本项目火车装车设计至4#储煤场东侧的T17转载点，后续T17转载点至T18转载点栈桥、T18转载点至T6转载点栈桥、火车装车系统均依托虞公港工程，依托虞公港铁路专用线将煤炭外运。 - 定量装车站是将装车系统设在铁路上方，主要由缓冲仓、定量斗、装车溜槽和计算机控制系统等几部分组成。具有装车连续、稳定、效率高、装车精度高、自动化程度高等优点。 产污环节： （1）废水：转载点地面冲洗废水、生活污水、初期雨水等。 （2）废气：煤炭卸船、输送、堆取、装船、火车装车等过程产生的粉尘。 （3）噪声：斗轮堆取料机等生产设备运行噪声等。 （4）固废：初期雨水池沉渣、生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有环境污染问题 本项目为新建项目，地块范围内目前为耕地、林地、居民楼房等，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 - 2、依托工程情况 湘阴港区虞公港作业区位于湘江东岸、湘阴县三塘镇吴公村，是湘阴港区重点发展的作业区，规划港口岸线长1620米，以内贸集装箱、散货、件杂货运输为主，主要为湘阴、湘江新区及周边地区农副产品、建材及各类加工原材料进出服务。所在航道区域属于2000t级航道，已经达到Ⅱ级航道标准，航道尺度为2.8×90×550m（水深×航宽×弯曲半径），单向通航孔10m×75m（净高×净宽），双向通航孔10m×150m（净高×净宽）。规划为多用途泊位区和散货泊位区。共规划港口岸线1.62公里、货运泊位12个，通过能力2800万吨（含散货2100万吨、件杂货300万吨、集装箱30万标箱），分三期建设。 - 虞公港一期工程 - 《湘阴虞公港一期工程环境影响报告书》于2022年12月5日取得岳阳市生态环境局批复（岳环评〔2022〕75号，附件6），主要工程内容包括新建3000吨级泊位4个（水工结构兼顾5000吨级），其中多用途泊位、散货泊位各2个，占用岸线总长522m。码头主要由平台、引桥等组成，陆域生产区包括堆场、卸料仓库、火车散货装卸场、辅助生产设施及生产管理区等。设计吞吐量990万吨/年。 一期工程于2023年3月15日开工建设，2024年12月20多用途泊位竣工，2025年3月5日完成《湘阴虞公港一期工程阶段性竣工环境保护验收调查报告》自主验收资料报送登记（岳环验备[2025]06号，附件6），验收内容为多用途泊位（水域工程和陆域工程）及配套的公辅工程、环保工程等。 一期工程（散货泊位）于2022年12月9日开工建设，2025年5月8日竣工，2025年8月12日完成《湘阴虞公港一期工程（散货泊位）竣工环境保护验收调查报告》自主验收资料报送登记（编号2025001，附件6），验收内容为散货货泊（水域工程和陆域工程）及配套的公辅工程、环保工程等。 - 虞公港二期工程 - 《湘阴虞公港二期工程环境影响报告书》于2025年12月30日取得岳阳市生态环境局批复（岳环评〔2025〕63号，附件6）。工程位于岳阳市湘阴县三塘镇，湘阴湘江大桥下游16km处右岸，紧邻湘阴虞公港一期工程。拟建2个3000吨级多用途泊位、2个3000吨级散货泊位。货物年设计吞吐量为800万吨，主要满足长株潭箱量转移及虞公港临港产业自身发展需求。码头主要由平台、引桥等组成，陆域生产区包括堆场、卸料仓库、火车散货装卸场、辅助生产设施及生产管理区等。二期工程正在建设中，预计2027上半年建成。 - 虞公港铁路专用线 - 《湘阴县虞公港铁路专用线工程环境影响报告书》于2025年2月21日取得湖南省生态环境厅批复（湘环许〔2025〕67号，附件6）。项目出接轨站古培塘站后，并行京广铁路于1.3km处下穿平益高速跨京广铁路大桥，至汨罗市青春大道往西，并行规划的通港公路西行至虞公港港区终点，正线全长约22.433km，适应性改建既有古培塘站（K1500+252.1~K1502+200），设置交接线2条，有效长度1050m；机待线1条，有效长度75m；安全线1条，有效长度50m。新建虞公港站，设置到发线3条（含正线），有效长度850m；机待线1条，有效长度75m；停放线2条，有效长度分别为260m、120m；整备线1条，有效长度不小于85m。新建2个铁路装卸作业场，散货货物装卸场内设置1条装卸作业线，有效长度2020m；集装箱兼笨重货物装卸场内设置1束2线装卸作业线，有效长度均为780m。配套建设其他生产配套基础设施。虞公港铁路专用线及火车装车系统已于2024年10月开工建设，预计2027上半年建成。 - （4）依托可行性分析 - 虞公港一期工程已建成运行，并完成环保竣工验收。本项目所需依托生产设施、设备及辅助办公生活设施正常运行。根据验收监测报告，依托的环保设施等运行正常，污染物达标排放。根据湖南虞公港铁路建设有限公司及湖南虞公港建设投资有限公司的承诺函（附件6），本项目依托的虞公港铁路专用线将于2027年上半年建成并投入运营。本项目依托的铁路定量装车系统将于2027年和配套铁路同步建成。本项目计划2027年12月建成投运，以上依托工程在按计划完成建设的前提下，本项目依托可行。本项目须在相关依托工程完成环保竣工验收正常运行后，方能投产使用。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 - 基本污染物 本项目大气常规污染物引用《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中湘阴县环境空气污染物浓度均值统计数据，2024年湘阴县环境质量状况见下表。 表3-1 2024年湘阴县空气环境质量状况 监测点名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 146; 160; 91.2; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域为达标区。 - 特征污染物 为了解项目评价区域内TSP环境质量现状，本环评引用《湘阴虞公港二期工程环境影响报告书》中由中国检验认证集团湖南有限公司于2025年3月25日-31日对评价区域内TSP进行的一期现场采样监测数据。监测点位位于本项目南侧约1.7km处（附图8），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，环境空气质量现状调查可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测资料，因此本项目引用的特征污染物监测数据距离及时限均可行，数据符合引用要求。其他污染物环境质量现状详见下表： - 表3-2 TSP的24小时平均浓度监测结果单位：mg/m³ 监测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m³）; 标准值; 超标倍数; 超标率; 达标情况. 3月25日; 3月26日; 3月27日; 3月28日; 3月29日; 3月30日; 3月31日. 虞公港二期工程下风向G1; TSP; 0.200; 0.150; 0.217; 0.217; 0.167; 0.200; 0.183; 0.3; 0; 0; 达标. 评价结果表明，项目所在区域监测点位的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、水环境质量现状 本项目生产、生活废水不外排。项目周边地表水体主要为北侧南湖和西侧湘江。为了解项目区域地表水的质量现状，本环评引用《湘阴虞公港二期工程环境影响报告书》中由中国检验认证集团湖南有限公司于2025年3月18日-20日对周边水体南湖、湘江进行的一期采样监测数据（监测点位见附图8），详见表3-3。 - 表3-3地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 采样点位; 湘江监测断面S1 （本项目西南侧约1.1km）; 南湖监测断面S2 （本项目北侧约300m）; 标准. 日期; 3.18; 3.19; 3.20; 3.18; 3.19; 3.20. 高锰酸盐指数; 1.7; 1.6; 1.8; 2.3; 2.4; 2.1; ≤6. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05. 溶解氧; 9.83; 9.66; 10.02; 10.14; 10.17; 10.02; ≥5. 总磷; 0.05; 0.07; 0.07; 0.03; 0.02; 0.02; ≤0.2（湘江）/0.05（南湖）. 五日生化需氧量; 2.4; 2.7; 3.0; 3.4; 3.3; 3.6; ≤4. pH值; 7.9; 7.9; 7.9; 7.9; 7.9; 7.9; 6~9. 化学需氧量; 12; 11; 12; 19; 19; 18; ≤20. 氨氮; 0.512; 0.408; 0.414; 0.285; 0.285; 0.229; ≤1.0. 湘江、南湖2个监测断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 为充分了解工程涉及区域的声环境现状，本次评价委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2026年1月28日对项目区域声环境敏感点昼夜间声环境现状进行了现场监测，监测点位见附图7，声环境现状监测结果见下表。 - 表3-4 声环境现状监测结果 单位dB（A） 编号; 测点位置; 检测结果. 点位名称; 相对项目位置; 昼间; 夜间. N1; 虞公庙民房1#; 南侧约5m; 52.1; 41.6. N2; 虞公庙民房2#; 南侧约13m; 52.8; 40.8. N3; 虞公庙民房3#; 南侧约29m; 53.6; 41.6. N4; 虞公庙民房4#; 南侧约43m; 52.4; 40.6. N5; 虞公庙民房5#; 南侧约43m; 53.8; 39.8. N6; 虞公庙民房6#; 南侧约30m; 53.5; 40.3. N7; 虞公庙民房7#; 西侧相邻; 51.1; 39.0. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值; 60; 50. 根据表3-4的监测结果，项目评价范围内敏感目标昼间、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目用地总面积15.1734公顷，主要为耕地、园地、林地、其他农用地、建设用地等。其中：耕地面积7.0228公顷（水田面积4.2138公顷、旱地面积2.8090公顷）、园地面积0.3568公顷、林地面积2.5687公顷、其他农用地1.5781公顷、建设用地3.1403公顷。 本项目区域生态系统以农田生态系统和城镇生态系统为主，主要植物有樟、木樨和石楠等绿化乔木，主要动物有家燕、喜鹊、八哥、麻雀等。 本项目用地范围内不占用永久基本农田，未在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、古树明木、珍稀动植物保护物种等生态环境保护目标。现状见图3-1。 图3-1项目用地现状图 5、地下水、土壤质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目生产区地面、废水池等均按要求进行硬化、防渗处理。正常情况下不存在污染途径，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县三塘镇虞公港。根据对建设项目地块及周边环境的调查，厂界外500m范围内有横岭湖南级自然保护区的实验区（本项目西侧约330m，附图11）、居民点等，无其他自然保护区、风景名胜区。本项目用地范围内存在虞公庙待拆迁居民约57户，由湘阴县政府完成拆迁工作后本项目方开始施工建设，待拆迁居民点不作为本项目环境保护目标。大气环境保护目标详见表3-5、表3-6及附图5。 表3-5大气环境保护目标表（1） 环境 要素; 环保目标名称; 坐标; 性质; 方位; 距厂界距离/m; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 大气 环境; 虞公庙居民点1; 112°53′45.53681″; 28°48′12.92455″; 居民; S; 5～500; 约43户; 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 虞公庙居民点2; 112°53′31.32324″; 28°48′6.66750″; 居民; SE; 390～500; 约3户. 虞公庙居民点3; 112°53′43.52837″; 28°48′3.57759″; 居民; SE; 300～360; 约2户. 吴公庙居民点1; 112°53′13.09280″; 28°48′13.07905″; 居民; S; 85～120; 约2户. 吴公庙居民点2; 112°53′9.07593″; 28°48′16.16895″; 居民; W; 95; 约3户. 香炉山居民点1; 112°53′13.71078″; 28°48′26.98362″; 居民; N; 60; 1户. 香炉山居民点2; 112°53′19.50436″; 28°48′35.24912″; 居民; N; 175～500; 约30户. 表3-6大气环境保护目标表（2） 环境 要素; 环保目标名称; 坐标; 性质; 方位; 规模; 保护级别. 大气 环境; 横岭湖省级自然保护区; 东经112° 36′ 54.22″～112° 53′59.16″，北纬：28° 42′ 20.80″～28° 59′ 47.78″; 省级自然保护区; 西侧约330m; 省级自然保护区，总面积37168.03公顷，其中：核心区面积14426.19公顷，缓冲区面积11441.76公顷，实验区面积11300.08公顷，保护对象为区域内包括野生动植物在内的所有生物物种及由其构成的湿地生态系统、水域景观、地貌景观等。保护区内有植物106科、196属、397种。分布有各类野生动物440种，其中鱼类12目21科112种，鸟类16目47科207种，爬行类8科29种，哺乳类16科28 种， 两栖类5科12种，虾蟹类5科11种，贝类5科41种。属国家重点保护的野生动物50种。横岭湖是国家Ⅰ级重点保护动物长江江豚主要分布区之一。; 一类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准. 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-7及附图6。 表3-7声环境保护目标一览表 环境 要素; 环保目标名称; 坐标; 方位; 距厂界距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 声环境; 虞公庙居民点1; 民房1#; 112°53′26.90489″; 28°48′15.70735″; S; 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 民房2#; 112°53′28.15051″; 28°48′15.44664″; S; 13. 民房3#; 112°53′29.48303″; 28°48′14.83831″; S; 29. 民房4#; 112°53′31.43354″; 28°48′14.48104″; S; 43. 民房5#; 112°53′32.21566″; 28°48′14.46173″; S; 43. 民房6#; 112°53′27.12698″; 28°48′14.76107″; S; 30. 3、地表水环境保护目标 地表水环境保护目标见表3-8。 表3-8 地表水环境保护目标一览表 类别; 名称; 功能，规模; 环境功能区; 相对方位、最近距离. 地表水环境; 湘江; 大河，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; W，200m. 南湖; 内湖，景观娱乐用水; NE，250m. 龙船港; 内湖，农业用水; S，120m. - 4、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目用地范围内仅分布有常见耕地、园地、林地等，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、生态红线等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见下表： - 表3-9 施工期颗粒物无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控点浓度限值. 监控点; 浓度mg/m³. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0. 煤炭运输、装卸及储存产生的无组织粉尘废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 规定的限值。具体标准限值详见下表： 表3-10 煤炭工业无组织排放限值 污染物; 监控点; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外浓度最高点*; 1.0; 1.0. *注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。. 2、废水 本项目生活污水、生产冲洗废水、初期雨水经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中的城市绿化用水后回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。 - 表3-11《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)基本控制项目及限值 序号; 项目; 限值. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度; ≦30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; ≦10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; ≦10. 6; 氨氮（mg/L）; ≦8. 7; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≦0.5. 8; 溶解性总固体（mg/L）; ≦2000. 9; 溶解氧（mg/L）; ≧2.0. 10; 总氯（mg/L）; ≧1.0（出厂），0.2（管网末端）. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见下表所示： 表3-12项目噪声排放标准 执行标准; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经处理后回用，不外排，废气污染物主要为粉尘，外排污染物不涉及大气、水污染物排放总量控制因子（二氧化硫、氮氧化物、COD、NH3-N等）。因此，无需设置污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气影响和保护措施 - 施工期的大气污染源主要是施工扬尘、交通运输扬尘、施工机械尾气、装修废气等。 - （1）施工扬尘 - 施工场地扬尘的排放源属于无组织的面源。地面上的粉尘，在环境风速足够大时(大于颗粒土沙的起动速度时)就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 - 根据调查数据资料，施工场地扬尘对大气的影响范围主要在工地周边100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。扬尘浓度随距离变化情况见表4-1。 - 表4-1 施工场地扬尘随距离变化的浓度分布一览表 单位：mg/m3 防尘措施; 工地下风向距离; 工地上风向(对照点). 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210; 0.204. 有围挡措施; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. - 由表4-1可知，扬尘浓度随距离的增加而衰减，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，项目施工过程中施工场地产生的扬尘对主导风下风向100m范围内的区域影响较大。在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。而在现实中，受风场、地形地貌和植被等影响，达标距离将大大减小。 - 横岭湖省级自然保护区位于本项目西侧约330m，且有湘江相隔，本项目施工期扬尘对其影响较小。本项目厂界外200m范围内分布有虞公庙居民，项目施工期扬尘对其有一定影响。为最大限度降低施工扬尘对周边环境的影响，施工单位必须采取严格的防尘措施。强化建筑施工工地环境管理，施工场地应采取围挡、遮盖、喷淋等防尘措施。针对本项目施工扬尘提出以下治理措施： ①施工场地使用商品混凝土，不使用散装和袋装水泥。 ②施工现场出入口地面、施工道路必须硬化，设置临时排水管道及沉淀池，施工废水及雨水经沉淀池沉淀后用于工地洒水抑尘，沉淀淤泥及时清除，施工现场做到无浮土、无积水、无泥泞。 ③施工现场必须设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区必须进行地面硬化；施工场地必须设置车辆冲洗台，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁。 ④工地应配置滞尘防护网，施工中产生的物料堆应采取防尘布遮盖、洒水等防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施存放。 - ⑤定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须采取帆布压盖封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 - 经严格落实以上扬尘污染防治措施后，施工扬尘的影响范围和程度将得到较大减少和降低，可将施工期扬尘对周边环境的影响控制在可接受程度内。 - （2）交通运输扬尘 - 本项目交通运输扬尘主要产生于施工材料运输及场地平整回填土方运输等。本项目取土点拟定为本项目建设地点南侧约15.84公里的湘阴县双桥水寨后山。 - 交通运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源。物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，同时，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关。 - 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 - 因此，本项目施工期物料、土方运输车辆应限速慢行；运输车辆轮胎冲洗干净后出场；施工现场出入口地面、运输道路硬化；加强地面冲洗，保持地面清洁程度；定时对运输路线进行清扫，运输车辆采取帆布压盖封闭。 - （3）施工机械尾气 - 施工机械设备和运输车辆在作业过程中会排放燃油废气。施工车辆、推土机、挖掘机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等大气污染物。施工燃油机械为间断作业，主要集中在土石方工程阶段，受这类废气影响的主要为现场施工人员。这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。 为保证施工作业机械废气对环境空气的影响，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，非道路移动机械通过国家非道路移动机械环保监管平台进行编码登记，实行号牌管理，加强设备和车辆的保养，确保尾气达标排放使其处于良好的工作状态。 （4）装修废气 建筑装修期间所使用的油漆、胶合板、内墙涂料等装饰材料均会挥发甲醛、苯、甲苯等有毒气体，这将带来环境空气局部的污染。 室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。装修中应采取以下防范措施： ①装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。 ②装修后不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。 ③保持室内的空气流通，也可在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 2、施工废水影响及保护措施 - 在施工期中废水的产生主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。 - （1）施工废水 - 施工期产生的废水主要为各种施工机械冲洗废水等，主要污染物为SS及少量油污，施工单位在施工现场四周建设截水沟和沉淀池，将施工废水进行适当的沉淀处理后回用施工降尘。沉淀下的泥浆或固体废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中。施工废水经过处理后，不会对周围地表水环境产生影响。 - （2）生活污水 - 项目施工场地的施工人员生活污水依托虞公港码头现有生活污水处理站处理后用于厂区绿化，不外排。 - 经采取以上措施后，施工期产生的施工废水、生活污水不会对周围地表水环境产生影响。 3、施工噪声影响及保护措施 - （1）噪声源强 - 施工期噪声主要是施工现场的各类机械噪声、施工作业噪声以及交通噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖掘机、装载机、推土机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 - 大部分施工机械设备作业噪声值在距声源15m处为70~90dB(A)，这些噪声均为间歇性非稳定声源，对拟建项目的周边声环境将产生一定影响，这些影响随建设期的结束而结束。主要施工机械噪声的影响预测结果如下： - 表4-2 施工期噪声影响预测结果表单位：dB(A) 机械名称; 场界标准限值; 距离施工机械不同距离(m)时的噪声预测值. 昼间; 夜间; 5; 20; 40; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 70; 55; 85; 73; 67; 61; 59; 55; 51. 推土机; 84; 72; 66; 60; 58; 54; 50. 装载机; 78; 66; 60; 54; 52; 48; 46. 运输车辆; 87; 75; 69; 63; 61; 57; 55. - 由上表可以看出，在采用噪声强度较大的施工机械昼间施工时，项目厂界外100m范围以内的施工噪声贡献值方可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。项目厂界及运输道路两侧100m范围内有虞公庙居民分布，为了更好的保护区域的声环境，施工单位应采取以下措施： ①）优先选取低噪声设备。合理安排施工机械布局，高噪声设备布局尽量远离声环境敏感目标； ②施工方合理安排施工时间，并于施工场界周边设施工围挡； ③必须严格控制作业时间，夜间22:00-早上6:00及中午12:00-14:00 禁止施工； ④应加快施工进度提高施工效率，减少施工期总用时； ⑤加强对运输车辆的管理，在经过或靠近环境敏感点的路段应减速行驶、禁止鸣笛、禁止在夜间运输建材或建筑垃圾。 - 施工期噪声随着施工的结束而结束，采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 - 4、施工固废影响及保护措施 - 建设期间的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。 - （1）生活垃圾 - 项目在施工时设置垃圾桶，工期生活垃圾收集后交环卫部门处理，及时清运，避免产生二次污染。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾的产生主要是施工期中建材损耗产生的垃圾、装修产生的废弃材料如碎砖块、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。建筑垃圾分类收集，能再利用的回收利用，不能再利用的委托有资质的单位运送到指定的建筑垃圾倾倒场，不在施工现场堆积。 - 5、施工期生态环境影响及保护措施 本项目地块主要为耕地、园地、林地、其他农用地、建设用地等。本项目的建设将改变原有土地利用性质，原有植被消失，原有动物被驱逐，原有生物生态环境发生变化，生物多样性受到破坏。 本项目要求施工期加强施工管理，严格按照施工计划有序施工，做到随挖、随整、随填、随夯，文明施工。应尽量避免雨天施工，及时恢复临时施工造成的植被损毁。临时堆土（料、渣）、取土场裸露地面应布设拦挡、苫盖措施。及时实施相应的水土保持措施，尽量减少建设过程中的人为水土流失。取土结束后及时对取土场进行植被生态恢复。 横岭湖省级自然保护区位于本项目西侧约330m，湘江相隔。因此，本项目的建设不会对横岭湖省级自然保护区的生态产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）大气污染源强核算 本项目运营期废气主要包括转载点粉尘、储煤场粉尘、煤炭装卸粉尘等。 1）转载点粉尘 本项目煤炭运输采用全封闭式带式输送机，仅在皮带转载点由于不同皮带之间存在落差，在转载点会产生少量粉尘。本项目共设置5个转载点（T12、T13、T14、T16、T17），转载点均为全封闭式。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“252煤炭加工行业系数手册”中“表4 2524煤制品制造行业”，运输及储存工序产污系数0.0167kg/t（产品），参考“固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，密闭式空间粉尘控制效率为99%，本项目煤炭转载量为640万t/a，则转载点粉尘产生量为1.07t/a。转载点共配套设置微米级干雾抑尘装置2套，抑尘效果按80%计，粉尘排放量为0.214t/a。 2）储煤场粉尘 项目来煤通过全封闭带式输送机输送进储煤场，储煤场采用全封闭形式，一般不会产生扬尘，但在堆取料机作业时会产生少量的装卸扬尘，装卸煤均在库内进行，采用清华大学在霍州电厂储煤场现场试验的模式估算煤堆场起尘量： Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5w 式中：Q1——堆场起尘量，(mg/s)； W——储煤含水率，(%)，取8%； S——堆场面积，(m2)，取 94600m2； U——起尘风速，(m/s)，取2.5m/s。 经计算，Q1约为105.35mg/s，则原煤储存过程中煤尘的产生量为3.32t/a。 本项目在储煤棚设固定式远程射雾器抑尘。采用远程射雾器抑尘效果能达到80%以上，粉尘排放量为0.664t/a。 3）煤炭装卸粉尘 煤炭装卸依托虞公港码头散货泊位及火车装车系统，火车装车系统为密闭设备，装卸粉尘主要发生在货船卸料及装船过程。根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》，装卸起尘量可按下列公式计算： 式中：Q2——作业起尘量，kg/h； α——货物类型起尘调节系数，取0.8； β——作业方式系数，取β=1； H——作业落差（m），取1.0m； ω2——水分作用系数，与散货性质有关，取0.45； ω0——水分作用效果的临界值，取6%； ω——含水率（%），取10%； Y——作业量，t/h，1000t/h； ν2——作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速（m/s），取16m/s； U——风速，m/s，取2.5m/s。 粉尘按其粒径可分为细粉尘和粗粉尘，其中粗粉尘由于重力作用，很快落地，而细粉尘可随气流输送、扩散，影响范围相对较大。煤炭含水率较高，含尘量低，主要考虑细粉尘，约占总粉尘量的5%，经计算可得煤炭起尘量为1.3kg/h，煤炭卸料640万t/a，装船200万t/a，作业时间合计8400h，则装卸粉尘产生量为10.92t/a。虞公港码头装卸平台设置高压自动微雾湿式抑尘系统，并设返尘板，采取降低装卸物料跌落高度等措施，总抑尘效率按90%计。则装卸粉尘排放量为1.09t/a。 表4-3项目大气污染物排放情况一览表 产生环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 转载点; 颗粒物; 1.07; 0.122; 装载点为全密闭式，采用全封闭带式输送机输送，装载点共设置干雾抑尘装置2套，抑尘效率80%; 0.214; 0.024. 储煤场; 颗粒物; 3.32; 0.379; 储煤场为全密闭式，储煤棚设固定式远程射雾器抑尘，共4台，抑尘效率80%; 0.664; 0.076. 煤炭装卸粉尘; 颗粒物; 10.92; 1.3; 依托虞公港码头高压自动微雾湿式抑尘系统，设返尘板，降低物料跌落高度等措施，总抑尘效率90%; 1.09; 0.130. 合计; 1.968; 0.230. （2）废气污染治理设施可行性分析 本项目储煤场、转载点、带式输送机均为全封闭式，煤的堆存、堆取料机的装卸活动均在全封闭的储煤场内进行，来煤和供煤运输均采用密闭带式输送机，储煤场及各转载点均设抑尘装置。 转载点共配套设置微米级干雾抑尘装置2套，干雾抑尘装置由干雾机、储气罐、空压机、喷雾箱、喷嘴等组成，自动控制喷头开启数量和时间。干雾抑尘装置是由压缩空气驱动声波震荡器，通过高频声波的音爆作用在喷头共振室处将水高度雾化，产生的水雾颗粒达到10微米以下，有很好的抑尘效果。 本项目在储煤棚设固定式远程射雾器抑尘共4台。通过将水雾形成与粉尘大小相当的水珠，粉尘颗粒随气流运行过程中与水珠颗粒产生接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其它粉尘颗粒而逐渐凝结成颗粒团，粉尘颗粒团由于自身的重力作用而沉降。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，密闭式空间粉尘控制效率为99%；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”，喷淋粉尘控制效率为80%。 本项目依托的虞公港码头装、卸船平台采用先进环保的装卸设备，设置高压自动微雾湿式抑尘系统，相关装置与设备联锁，同步运行，防止粉尘逸散；落料处设置水雾化喷淋装置并在落料处设置返尘板；采取降低装卸物料跌落高度等措施。根据虞公港码头验收报告中2025年6月10-12日厂界无组织废气进行的监测，监测结果见表4-4。 表4-9 无组织废气检测结果 采样日期; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 建议参考标准限值. 点位名称; 厂界外上风向G1; 厂界外下风向G2; 厂界外下风向G3. 2025.06.10; 颗粒物; 第一次; 0.100; 0.418; 0.300; 1.0. 第二次; 0.134; 0.267; 0.434. 第三次; 0.117; 0.334; 0.317. 2025.06.11; 颗粒物; 第一次; 0.150; 0.384; 0.467; 1.0. 第二次; 0.184; 0.251; 0.234. 第三次; 0.167; 0.401; 0.418. 备注：“ND”表示检测结果未检出. 由上表可知，厂界无组织排放颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的限值要求。 综上，本项目废气处理措施可行，对周围大气环境影响较小。 （3）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气自行监测计划见下表。 表4-5 废气自行监测计划表 类别; 监测因子; 排放类型; 监测频次; 监测位置; 执行标准. 废气; 颗粒物; 无组织; 1次/年; 厂界上风向、下风向; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 规定的限值. 2、废水 - （1）废水污染物源强及排放情况 本项目废水主要为地面冲洗废水、初期雨水、员工生活污水等。 - 1）生活污水 - 本项目职工人数为20人，根据前文水平衡核算，项目生活污水总产生量为2.32m3/d（846.8m3/a）。生活污水经化粪池收集排入自建一体化生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中的城市绿化用水后回用于厂区绿化，不外排。 表4-6 生活污水污染源产排表 类别; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理设施; 污染物回用情况. 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 回用浓度mg/L; 回用量t/a. 生活污水; CODCr; 846.8; 350; 0.296; 化粪池+一体化生活污水处理站; 20; 0.017. 氨氮; 35; 0.030; 8; 0.007. 悬浮物; 300; 0.254; 15; 0.013. BOD5; 250; 0.212; 10; 0.008. 动植物油; 20; 0.017; 10; 0.008. - 项目厂区生活污水经化粪池预处理后通过污水排水管重力流排入新建生活污水处理站处理，工艺为“综合池（由格栅及调节池组成）+一体化处理设备（厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒+清水池）。生活污水处理站设计规模为5m³/d，选用“厌氧-缺氧-好氧（A2/O）”为核心处理工艺的一体化污水处理设备，该工艺抗冲击负荷能力强，剩余污泥量少，可间歇运行，设备耗能较低，管理方便。 - 本项目厂区绿化面积约7000m2，用水量为7m3/d（2555m3/a）。本项目生活污水经处理后回用于厂区绿化可行。 表4-7 生活污水处理站设备表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 设备间; L×B×H=4.5m×3.5m×3.8m; 1; 座. 2; 格栅井; L×B×H=5.3m×0.8m×3.3m，钢筋混凝土，地下3.0m; 1; 座. 3; 调节池; L×B×H=3m×2m×4m ，钢筋混凝土，地下3.7m; 1; 座. 4; 中水池; L×B×H=2m×2m×4m、钢筋混凝土、地下3.7m; 1; 座. 5; A²/O一体化污水处理设备; 5m³/d ，玻璃钢; 1; 套. 6; 细格栅; 渠宽0.8m，深3m，栅条宽度、栅条间隙：5mm; 1; 套. 7; 调节池提升泵; Q=3m³/h，H=8m，N=0.37kW; 2（一用一备）; 台. 8; 中水池提升泵; Q=3m³/h，H=8m，N=0.37kW; 2（一用一备）; 台. - 2）转载点地面冲洗废水、初期雨水 - 煤炭在运输过程会产生扬尘，无组织扬尘也会对转载点地面造成一定污染。根据水平衡核算，本项目转载点冲洗地面废水产生量为19.2m3/d（7008m3/a），主要污染物为SS，参考虞公港验收报告中监测数据，SS产生浓度约100mg/L。各构筑物的冲洗排水汇至底层集水坑，依托虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘等，不外排。 - 储煤棚、转载点周边道路等处初期雨水均含有粉尘污染物，为减少降雨初期排水系统溢流或放江的污染，本项目设初期雨水沉淀池以控制雨水径流污染。本项目厂区雨污分流，设有带盖板矩形雨水沟，初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水沉淀池，根据前文核算，本项目单次初期雨水产生量为861.3m3，年收集初期雨水量约（82.6m3/d）30145.5m3/a，主要污染物为SS。依托虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘等，不外排。 湘阴虞公港散货泊位片区建设有一座生产废水处理站处理站，处理规模为650m³/d，工艺为“综合池（由沉砂隔油池和调节池组成）+一体化处理设备+中间水槽+过滤+消毒+回用水池”，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后回用于港区喷洒降尘、冲洗、绿化。目前废水排水量约为150m³/d，生产废水处理站富裕处理能力约500m³/d，本项目的生产废水、初期雨水排放量约101.8m3/d，依托可行。生产废水处理站工艺流程如下： - 根据虞公港码头验收报告中2025年6月10-11日对生产废水处理站的监测，废水监测结果见表4-8。 表4-8 废水检测结果 采样 日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 建议参考标准限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.06.10; 污水处理设施出口; pH; 6.7; 6.8; 6.8; 6.9; 6~9; 无量纲. CODcr; 25; 24; 21; 23; /; mg/L. 氨氮; 1.12; 1.16; 1.14; 1.15; ≦8; mg/L. BOD5; 7.6; 7.1; 7.5; 7.9; ≦10; mg/L. 悬浮物; 23; 24; 24; 23; /; mg/L. 总磷; 0.67; 0.62; 0.69; 0.79; /; mg/L. 石油类; 0.18; 0.19; 0.01L; 0.01L; /; mg/L. 色度; 5; 5; 5; 5; ≦30; 倍. 臭和味; 无; 无; 无; 无; 无不快感; /. 浊度; 5; 5; 5; 5; ≦10; NTU. 溶解性总固体; 36; 37; 36; 37; ≦2000; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.05; 0.06; 0.05; 0.05; ≦0.5; mg/L. 溶解氧; 5.1; 5.1; 5.0; 5.0; ≧2.0; mg/L. 2025.06.11; 污水处理设施出口; pH; 6.7; 6.7; 6.6; 6.8; 6~9; 无量纲. CODcr; 23; 21; 26; 24; /; mg/L. 氨氮; 1.13; 1.11; 1.12; 1.12; ≦8; mg/L. BOD5; 7.9; 7.5; 7.8; 8.1; ≦10; mg/L. 悬浮物; 24; 25; 24; 25; /; mg/L. 总磷; 0.68; 0.62; 0.66; 0.71; /; mg/L. 石油类; 0.18; 0.19; 0.23; 0.18; /; mg/L. 色度; 7; 6; 8; 5; ≦30; 倍. 臭和味; 无; 无; 无; 无; 无不快感; /. 浊度; 3; 6; 4; 7; ≦10; NTU. 溶解性总固体; 31; 32; 32; 32; ≦2000; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.05; 0.05; 0.06; 0.05; ≦0.5; mg/L. 溶解氧; 5.0; 5.1; 4.9; 4.8; ≧2.0; mg/L. 根据以上监测结果可知，生产废水处理设施排口各污染因子均达到了《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中的城市绿化用水要求。本项目的生产废水、初期雨水与虞公港生产废水水质相似，依托虞公港生产废水处理站处理后，可达标回用，依托可行。 （3）监测要求 本项目生产、生活污水均不外排，无废水监测要求。 - 噪声 - （1）噪声污染源 本项目营运期主要噪声源为堆取料机、装载机、带式输送机等。其噪声源强见表4-13。 表4-9 本项目噪声源强及降噪措施汇总表 设备名称; 数量/台; 声源类型; 源强（dB(A)）; 降噪措施; 排放 时间. 斗轮堆取料机; 4; 间断; 85; 选用低噪声设备、设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施; ≤7920h/a. 除铁器; 3; 间断; 80. 带式输送机; 11; 间断; 85. 装载机; 2; 间断; 80. 推煤机; 2; 间断; 80. 射雾器; 4; 持续; 90. 干雾抑尘装置; 2; 持续; 90. （2）预测模式和方法 A、模式和方法 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）附录B中的室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下： LP2=LP1−TL+6 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 B、噪声计算基本参数 根据以上公式，其噪声预测所需参数见下表： 表4-10噪声基本参数一览表 序号; 车间; 长/m; 宽/m; 高/m; 表面积S/m2; 吸声系数α; 房间常数R; 指向性因数Q. 1; 3#储煤棚; 430; 110; 45.6; 143848; 0.1; 15983.11; 1. 2; 4#储煤棚; 430; 110; 45.6; 143848; 0.1; 15983.11; 1. 3; T13转载点; 15.5; 12; 13; 1087; 0.1; 120.78; 1. 4; T14转载点; 15.5; 12; 18; 1362; 0.1; 151.33; 1. 5; T16转载点; 12; 12; 19.5; 1224; 0.1; 136.00; 1. 6; T17转载点; 12; 12; 19.5; 1224; 0.1; 136.00; 1. 注：参照《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》，吸声系数取0.1。. |

表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB(A) |  |  |  | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
|  | 3#储煤棚 | 斗轮堆取料机1# | 85 | 选用低噪声设备、设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 150 | 180 | 10 | 280 | 55 | 150 | 55 | 49.00 | 49.42 | 49.04 | 49.42 | 昼间、夜间 | 20 | 35.95 | 33.24 | 35.97 | 33.22 | 1m |
|  |  | 斗轮堆取料机2# | 85 |  | 300 | 180 | 10 | 130 | 55 | 300 | 55 | 49.06 | 49.42 | 49.00 | 49.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除铁器1# | 80 |  | 30 | 180 | 2 | 400 | 55 | 30 | 55 | 43.99 | 44.42 | 45.30 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除铁器2# | 80 |  | 400 | 180 | 2 | 30 | 55 | 30 | 400 | 45.30 | 44.42 | 45.30 | 43.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装载机1# | 80 |  | 215 | 180 | 1 | 215 | 55 | 215 | 55 | 44.01 | 44.42 | 44.01 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 推煤机2# | 80 |  | 215 | 180 | 1 | 215 | 55 | 215 | 55 | 44.01 | 44.42 | 44.01 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射雾器1# | 90 |  | 10 | 180 | 2 | 420 | 55 | 10 | 55 | 53.99 | 54.42 | 60.20 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射雾器2# | 90 |  | 420 | 180 | 2 | 10 | 55 | 420 | 55 | 60.20 | 54.42 | 53.99 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4#储煤棚 | 斗轮堆取料机3# | 85 |  | 150 | 55 | 10 | 280 | 55 | 150 | 55 | 49.00 | 49.42 | 49.04 | 49.42 |  | 20 | 35.85 | 33.09 | 35.85 | 33.09 | 1m |
|  |  | 斗轮堆取料机4# | 85 |  | 300 | 55 | 10 | 130 | 55 | 300 | 55 | 49.06 | 49.42 | 49.00 | 49.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除铁器3# | 80 |  | 215 | 55 | 1 | 215 | 55 | 215 | 55 | 44.01 | 44.42 | 44.01 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装载机2# | 80 |  | 215 | 55 | 1 | 215 | 55 | 215 | 55 | 44.01 | 44.42 | 44.01 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 推煤机2# | 80 |  | 215 | 55 | 1 | 215 | 55 | 215 | 55 | 44.01 | 44.42 | 44.01 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射雾器3# | 90 |  | 10 | 55 | 2 | 420 | 55 | 10 | 55 | 53.99 | 54.42 | 60.20 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射雾器4# | 90 |  | 420 | 55 | 2 | 10 | 55 | 420 | 55 | 60.20 | 54.42 | 53.99 | 54.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T13转载点 | 带式输送机1# | 85 |  | -20 | 180 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7.5 | 70.33 | 70.36 | 71.23 | 70.38 |  | 20 | 52.35 | 52.26 | 52.51 | 52.28 | 1m |
|  |  | 带式输送机2# | 85 |  | -20 | 180 | 12 | 6 | 8 | 6 | 7.5 | 70.48 | 70.36 | 70.48 | 70.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 带式输送机3# | 85 |  | -20 | 180 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7.5 | 70.48 | 70.36 | 70.48 | 70.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干雾抑尘装置1# | 90 |  | -20 | 180 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7.5 | 75.48 | 75.36 | 75.48 | 75.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T14转载点 | 带式输送机4# | 85 |  | -20 | 55 | 12 | 3 | 8 | 9 | 7.5 | 70.48 | 69.42 | 69.38 | 69.45 |  | 20 | 48.66 | 48.19 | 48.28 | 48.22 | 1m |
|  |  | 带式输送机5# | 85 |  | -20 | 55 | 12 | 6 | 8 | 6 | 7.5 | 69.57 | 69.42 | 69.57 | 69.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 带式输送机6# | 85 |  | -20 | 55 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7.5 | 69.57 | 69.42 | 69.57 | 69.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T16转载点 | 带式输送机7# | 85 |  | 450 | 180 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 69.83 | 70.00 | 70.83 | 70.00 |  | 20 | 52.02 | 51.90 | 52.02 | 51.90 | 1m |
|  |  | 带式输送机8# | 85 |  | 450 | 180 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 70.83 | 70.00 | 69.83 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 带式输送机9# | 85 |  | 450 | 180 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干雾抑尘装置2# | 90 |  | 450 | 55 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T17转载点 | 带式输送机10# | 85 |  | 450 | 55 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 69.83 | 70.00 | 70.83 | 70.00 |  | 20 | 46.93 | 47.01 | 47.44 | 47.01 | 1m |
|  |  | 带式输送机11# | 85 |  | 450 | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①以4#储煤场西南角为原点坐标，正北为Y轴，正东为X轴，地面为Z轴起点；②根据《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（吕玉恒等 化学工业出版社）可知，普通钢质门隔声量在 20~25dB 左右，本项目取隔声量为20dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （3）噪声达标分析 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），厂界噪声预测值以贡献值表征。本项目噪声设备均设置在密闭建构筑物中，噪声经厂房隔声、几何衰减及围墙隔声后，厂界预测噪声贡献值见表4-12。 表4-12厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. N1东厂界; 30.62; 65; 55; 达标. N2南厂界; 42.49; 65; 55; 达标. N3西厂界; 21.14; 65; 55; 达标. N4北厂界; 42.50; 65; 55; 达标. 预测结果表明，本项目设备在采取厂房隔声、减振、围墙隔声等措施后，项目厂界昼间、夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 本评价对项目噪声治理提出以下要求和措施： ①合理布置噪声源，优化总图布置，将主要的噪声源布置于生产车间中部， 尽可能远离厂界，以减轻对厂界外的声环境影响。 ②设备选型上使用国内先进的低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用减振、隔声等降噪措施，如设备安装时采取基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措施。 ③排风系统主排风管和进风管安装消声器，管道进出口和连接处加柔性软接。 ④建设单位加强管理、严格控制生产制度，对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备最佳工况下运行，防止生产噪声扰民。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见表4-13。 表4-13噪声监测计划表 污染源名称; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1米处; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要为沉淀池煤泥、生活垃圾、检修废润滑油。 - 沉淀池煤泥 - 项目初期雨水沉淀池在雨水沉淀过程中会产生沉淀渣，产生量约6t/a，属于一般固废，主要成分为煤泥，收集进入煤棚，掺入原煤外售。 （2）生活垃圾 本项目营运期员工20人，年工作日365天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计算，则生活垃圾产生量为3.65t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 （3）含油废手套、抹布 项目机电设备检修时会产生含油废手套、抹布等易损劳保用品约0.05t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物HW49 900-041-49。依托虞公港危险废物暂存间暂存，并委托相关资质单位进行处置。 - （4）废润滑油 - 机修工程还会产生废润滑机油等约0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物HW08 900-214-08。本项目依托虞公港危险废物暂存间暂存，并委托相关资质单位进行处置。 项目固体废物产生量及处置要求如下。 表4-14 项目固体废物产生量及处置要求 序号; 污染物名称; 产生环节; 性质（代码）; 主要成分; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 沉淀池煤泥; 沉淀; SW07 900-099-S07; 煤泥; 6; 收集进入煤棚，掺入原煤外售. 2; 含油废手套、抹布等劳保用品; 机修过程; HW49 900-041-49; 手套、抹布; 0.05; 经收集后交由危废单位处置. 3; 机修废物; 机修过程; HW08 900-214-08; 润滑油; 0.1. 4; 生活垃圾; 办公; /; 废纸、塑料; 3.65; 收集后交由环卫部门处置. 本项目依托虞公港危险废物暂存间暂存含油抹布、手套、废润滑油，并委托相关资质单位进行处置。虞公港码头危废暂存间位于工程西侧配电间北侧旁，占地面积约18m2，仅贮存少量机修废润滑油等，可容纳本项目产生的危险废物（修废润滑油、含油废手套、抹布等年产生量仅0.15t/a），依托可行。 危险废物处置措施： 危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）相关要求，未擅自倾倒、堆放，按照危险废物的特性分类收集、贮存、运输、处置，并与非危险废物分开贮存。建设单位对自身产生的危险废物进行全过程的管理，严格按照相关要求执行。主要措施如下： ①严格执行《危险废物转移管理办法》和《危险废物经营许可证管理办法》等，对进厂、使用、出厂的危险废物量进行统计，并定期向环境保护管理部门报送； ②危险废物临时贮存库地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物临时贮存库必须有防腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④危险废物堆放基础防渗，防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒； ⑤设施内要有安全照明和观察窗口； ⑥危险废物临时贮存场要防风、防雨、防晒；同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向上级固体废物管理中心如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 5、地下水、土壤污染防治措施 （1）源头控制 主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。 （2）过程防控 项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： ①大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，项目主要污染物是大气中的颗粒物等，它们降落到地表可破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种大气飘尘等降落地面，会造成土壤的多种污染。 ②水污染型：项目废水事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到污染。 ③固体废物污染型：项目产生的生活垃圾、沉淀池沉渣、废矿物油等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 针对污染物大气沉降途径造成的污染，建设项目应在厂界周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；针对污染物通过废水地面漫流、固体废物淋溶液入渗等途径可能造成的污染，建设单位对沉淀池、初期雨水池等进行防渗、硬化，以防止土壤环境污染。 本项目为煤炭储存、集运行业，项目不属于重点行业，项目排放的大气污染物主要为颗粒物，储煤场、带式输送机、装载点全封闭，采用射雾器、干雾除尘装置降尘，废气经治理后均可实现达标排放；项目废水主要为转载点场地冲洗废水、职工生活污水等，主要污染物为 COD、SS 等，不含重金属废水；生活污水、生产废水均经处理后回用，不外排。沉淀池泥渣，收集后送至煤棚，危废暂存危废间，交由资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处置。项目初期雨水池、化粪池、生活污水处理站等均按重点防渗区要求进行建设防渗层，对周边地下水、土壤环境影响不大。 （3）治理措施 本项目地下水环境污染途径主要是池体的破损引起的含煤泥废水下渗污染地下水。本项目地下水防渗分区见下表。 表4-15 项目防渗分区表 防渗分区; 防渗位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 初期雨水收集池、冲洗废水收集管道、化粪池、生活污水处理站; 防渗层可由单一或多种防渗材料组成，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 黏土层的防渗性能. 一般防渗区; 储煤场、机修车间、厂内道路; 混凝土结构. - 6、环境风险分析 （1）主要危险物质及风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质主要为柴油、润滑油、废润滑油等。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 项目风险潜势初判风险物质为润滑油和废润滑油。 表4-16 Q值计算结果一览表 危险物质; 主要危险特性; 储存地/ 储存方式; 最大储存量/t; 临界量 /t; 存储量/临界量; 使用 工序. 润滑油; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 桶装; 0.2; 2500; 0.00008; 维修. 废润滑油; 桶装; 0.01; 50; 0.0002; 危险废物. 柴油; 不储存，仅机械设备柴油在线量; 4; 2500; 0.0016. Q; 0.00188; /. （3）可能影响环境的途径 项目主要环境风险事故为火灾、废气事故排放、废水事故排放以及危废泄漏等事件。 ①火灾环境风险分析 本项目煤炭堆存自燃，润滑油、废润滑油、柴油遇到明火等火源产生火灾事故引发环境风险，发生火灾的事故时，煤炭燃烧会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物、CO 等废气，对大气环境产生一定的影响。火灾消防废水可能通过清净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。 ②废气事故排放环境风险分析 因设备老化或人为操作原因导致废气处理设施故障污染大气环境。 ③废水事故排放环境风险分析 本项目初期雨水收集池、生活污水处理站等发生泄漏，可能区域地下水、周边地表水产生影响。 ④危废泄漏环境风险分析 本项目化学品（润滑油）、危废（主要为废润滑油）在暂存点若管理不善可能发生泄漏，化学品在使用过程若操作不但亦会导致泄漏，该类物料泄漏可能引起地下水、地表水、土壤污染事故，对周边环境和居民会产生不利影响。 （4）风险防范、应急措施 ①制订正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施，避免因严重操作失误而造成的事故；加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时加强防火安全教育。 ②加强管理，对操作人员进行岗位操作培训，明确工作岗位流程和职责。 ③储煤场设置机械排风装置和监测监控探头，防止煤粉积聚。 ④储煤场内严禁烟火，发生火灾时迅速撤离相关人员至安全区，并进行隔离，限制出入，切断火源。 ⑤严格按照相关的防火设计要求进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具，落实安全管理责任。 ⑥严禁携带火种进入储煤场，严禁在储煤场内吸烟、玩火、纵火等行为。 ⑦相应池体应做好防渗措施，按照正规设计，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求进行建设； ⑧废水、废气处理设施配备专门人员管理，定期巡查，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止事故。 通过以上措施，可有效地防止建设项目风险事故，确保正常运营。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中央政府煤炭储备湖南港航水利集团湘阴项目. 建设地点; 湖南省岳阳市湘阴县三塘镇虞公港. 地理坐标; 东经112°53′23.15543″，北纬28°48′19.89615″. 主要风险物质 及分布; 柴油、危废、粉尘. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①煤炭、煤粉、柴油易燃，引起火灾事故；②废气、废水处理设施故障，影响周边大气、地表水、地下水环境；③危废泄漏；. 风险防范措施要求; ①加强管理和人员培训。 ②设置机械排风装置和监测监控。 ③储煤场内严禁烟火。 ④按防火要求进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具。 ⑤相应池体应做好防渗措施； ⑥废水、废气处理设施专人管理，巡查、维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; Q=0.00188＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险做简单分析。. （5）环境风险分析结论 本项目涉及的风险物质Q值为0.00188＜1。在采取以上相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位通过采取相关风险防控措施，加强管理基础上，环境风险水平可以接受。 7、环保投资 本项目总投资49504.56万元，其中环保总投资386.55万元，详见下表： 表4-18项目环保投资估算表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）. 废气; 煤炭储存（粉尘）; 储煤场采用全封闭形式，储煤场设置4台固定式远程射雾器; 140. 转载点（粉尘）; 全封闭式带式输送机，装载点全封闭，设置干雾抑尘装置2套; 100. 煤炭装卸（粉尘）; 依托虞公港码头高压自动微雾湿式抑尘系统，设返尘板，降低物料跌落高度; 0（依托工程）. 废水; 员工生活（污水）; 自建一体化生活污水处理站（5m3/d），处理后回用于厂区绿化; 50. 转载点（地面冲洗废水）; 经集水坑收集经泵提升，依托虞公港生产废水处理站处理后，回用于厂区喷洒降尘、绿化。; 20. 初期雨水收集池; 初期雨水经雨水沟收集进入初期雨水沉淀池（容积1000m3），经泵提升，依托虞公港生产废水处理站处理，回用于厂区喷洒降尘、绿化等。; 50. 噪声; 生产设备; 厂房隔音、基础减震、围墙隔声等措施; 20. 固废; 职工生活; 垃圾箱，生活垃圾交由环卫部门处理; 0.55. 沉淀池（沉渣）; 脱水后进入煤棚，掺入原煤外售; 1. 机修间（废润滑油、废手套、抹布）; 依托虞公港危废间暂存，交由资质单位进行处理。; 5. 合计; 386.55. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储煤场粉尘 | 颗粒物 | 全封闭储煤场，储煤棚采用固定式远程射雾器抑尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 规定的限值 |
|  | 转载点粉尘 | 颗粒物 | 全封闭式带式输送机，煤炭运输转载点全封闭式，装载点采用干雾除尘装置降尘。 |  |
|  | 煤炭装卸粉尘 | 颗粒物 | 依托虞公港码头高压自动微雾湿式抑尘系统，设返尘板，降低物料跌落高度 |  |
| 地表水环境 | 地面冲洗废水 | 悬浮物 | 经集水坑收集经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化，不外排。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中的城市绿化用水标准 |
|  | 初期雨水 | 悬浮物 | 经雨水沟收集进入初期雨水沉淀池沉淀，沉淀处理后经泵提升至虞公港生产废水处理站处理后，全部回用于厂区喷洒降尘、绿化等，不外排。 |  |
|  | 生活污水 | COD、BDO5、氨氮、SS、动植物油 | 经自建一体化生活污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 减震基础、隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产废水处理站煤泥脱水后进入煤棚，掺入原煤外售；生活垃圾交由环卫部门处理；机电设备维修产生废润滑油、含油抹布、手套等，依托虞公港危废暂存间储存，交由资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制：工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。过程防控：储煤场、带式输送机、装载点全封闭，采用射雾器、干雾除尘装置降尘；生活污水、生产废水均经处理后回用，不外排；沉淀池泥渣，收集后送至煤棚，危废暂存危废间，交由资质单位处置，生活垃圾由环卫部门处置。治理措施：初期雨水池、化粪池、生活污水处理站、储煤场、厂内道路等分区进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理和人员培训。 ②设置机械排风装置和监测监控。 ③储煤场内严禁烟火。 ④按防火要求进行设计和施工，并配置相关的防护设施和用具。 ⑤相应池体应做好防渗措施； ⑥废水、废气处理设施专人管理，巡查、维护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目为登记管理。在项目取得环境影响评价审批意见后，建成正式投产前30个工作日内，排污单位应向岳阳市生态环境局湘阴分局进行备案； 2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下： ①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理； ②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志； ③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》； ④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家产业政策的要求，选址和布局合理，与规划相符，项目采用的各项环保措施、环境风险防范与应急措施总体可行，可以实现达标排放，污染物得到了妥善的处理处置，对环境影响在可接受范围之内。 建设单位在充分采纳和落实本报告中所提出的有关环保措施、严格执行“三同时”规定后，将使项目实施过程及运行后对环境的影响得到有效控制。从环境保护的角度，本报告认为本项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.968 | / | 1.968 | +1.968 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | CODcr | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池煤泥 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
| 危险废物 | 含油废手套、抹布等劳保用品 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 机修废物 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.65 | / | 3.65 | +3.65 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；固废为产生量；单位：t/a。